DINI03

# 电子水准仪说明书

入门欢迎

关于TRIMBLE DINI 数字水准仪相关信息

技术支持您的要求注册

# 检查集装箱

检查货运包装，如果集装箱是在不好的条件下运输过来，那么检查外观是否有可见损坏，如发现损坏情况立即联系运输者和 TRIMBLE 经销商，保存好集装箱和包装材料以便运送者检查。

# 仪器箱

拆封之后，请立即检查所要求的附属品是否都有收到，下面是所有附属品都在仪器箱里的样本

- TRIMBLE DINI 数字水准仪

- 电池（标配为一个电池）

- 电缆（DINI 与电脑）

- 电池充电器

- 防雨布

- 指南、使用手册、合格证

- 电池充电器 十字丝调节扳手

# 维修与保养

Trimble DINI 能够支持野外作业环境，但是像所有精密仪器一样需要维护与保养，采用以下步骤以使仪器达到做好的使用效果。

# 清洁

清洁仪器时一定要非常小心，尤其是在清洁仪器镜头和反射器的时候，千万不要用粗糙不干净的布和较硬的纸去清洁，TRIMBLE 建议您使用抗静电镜头纸、棉花块或者镜头刷来清洁仪器。

# 防潮

如仪器在潮湿的天气中使用过，将仪器放入室内，从仪器箱中取出仪器，自然晾干，如果在仪器镜头上有水滴，让仪器自然蒸发即可。

# 仪器的运输

在运输仪器时一定要锁好仪器箱，如果长途运输仪器，将仪器放在仪器箱中， 并且使用运输集装箱。

# 维修

TRIMBLE 建议您到授权的维修站点维修，并且每年进行一次校准。以保证仪器的精度。

当您将仪器送往维修中心，请您在仪器箱上注明发货人和收货人，如果仪器必须维修，请您在仪器箱中装入说明，说明应当明确指出仪器的故障和经常发生的错误现象，并且指出仪器必须维修。

# 电池

在充电和使用电池之前，一定要先阅读电池安全和环境信息。

## 电池安全和环境信息

不要损坏锂电池，被损坏的电池可能引起爆炸和火灾，可以造成人身伤害和财产损失。

- 为避免不必要的伤害和损坏，请不要使用损坏的电池，损坏的迹象包括：变色、扭曲变形、漏液

- 不要让电池接触火焰、高温以及阳光直射

- 不要将电池浸入水中

- 当天气炎热时请不要将电池在车辆内储存

- 不要重击或者刺破电池

- 不要将电池短路

不要接触漏液的锂电池，以免造成人身伤害和财产损失。为避免以上后果请注意以下几点：

- 如果电池漏液请不要接触该液体

- 如果液体不慎进入眼睛，请及时用清水冲洗，并且迅速就医，不要用手擦眼睛

- 如果液体溅到衣服或者皮肤上，请及时用清水冲洗

请严格按照说明书对电池进行充电，使用未授权的充电器充电可能引起爆炸和火灾，并且会造成人身伤害和财产损失，为避免不必要的损害请注意：

- 请不要对损坏的或者漏液的电池进行充电

- 请用指定的充电器进行充电，一定要仔细按照说明书进行充电

- 如果电池过热或出现燃烧气味，请立刻断电

- 使用 TRIMBLE 指定的电池

- 按照说明书使用电池

## 处理

- 在处理之前请将电池放电

- 严格按照当地和国家的标准处理电池，相关信息参考第三页环境信息

## 充电

该蓄电池充电器仅适用于 TRIMBLE 普通电源 18V/3A ， 额定功率

（P/N48800-00）。如未使用 TRIMBLE 指定的电源可能导致充电器外壳损坏，或由于电压不足减少电池寿命。

### 指示灯

充电器指示灯显示充电过程电量（绿色）

如果充电器与电源连接好则绿色电源灯闪烁，如没有连接电源或电压不足则电源灯不闪烁

### 警告灯（红色）

充电器开启，充电器开始监控单元的温度，如果温度过高红灯闪烁

如果周围环境温度过高，红灯闪烁，充电器停止充电，如果周围环境温度不在指定范围内不要试图继续对电池进行充电

### 连接（黄色）

当电池插入充电器，连接灯闪烁，指示充电器识别电池将要对电池充电电池必须正好放入充电器槽内，否则接触灯不闪烁

如果将电池正确插入充电器槽内，接触灯仍不闪烁，可能是充电电压低于5.6V，如果出现此情形，用12V 电源供电大约 5 秒钟，然后将电池放入槽内，充电器对电池进行识别然后开始充电

### 充电（绿色）

将电池插入充电器槽内，充电器开始识别，然后就会对电池进行充电，充电灯有三种模式指示电池充电情况，如下：

指示灯：

绿灯持续亮不闪烁

每秒闪烁一次

充电情况：

电已充满等待充电

正在充电

### 电池充电时间

电池插入之后经过验证即开始充电，电池预计充电时间如下：

电池：

1.8Ah

2.0Ah

2.2Ah

2.4Ah

估计充电时间：

2.0-2.5 小时

2.5-3.0 小时

3.3-4.0 小时

<3.3 小时

仪器电池处理

# 仪器电池处理

## 电池容量

因为执行动力管理和使用液晶显示器，所以 DINI 非常省电，根据电池年龄和情况，一个充满的 7.4V/2.4Ah,在不开启照明的情况下，可以持续工作三天。

## 查询电池电量

当前电池电量可以在屏幕右上角粗略的显示出来

电池的精确电量可以在测量菜单下的 函数域\信息\中显示

## 电量低

如果电池用完，则信息显示电量低于 10%

如果显示此信息，许多测量功能仍然可以继续，提示此警告信息出现以后， 应该尽快插入充满的电池，更换电池时要确定切断电源，这样做避免丢失数据， 如果没有及时更换电池，仪器将自动关机，当电池达到最低电量时不会丢失数据。

## 连接内部电池

  - 松开锁，打开电池盒

  - 打开电池盒

  - 接下来就可以安装和拆卸电池了

  - 当锁在正确的位发出嘀的一声，关闭电池盒

充电时，如果打开电池盒的锁，请注意不要将电池掉落

仪器描述

## 硬件外观

    - 望远镜遮阳板

    - 望远镜调焦螺旋

    - 触发键

    - 水平微调

    - 刻度盘

    - 脚螺旋

    - 底座

    - 电源/通讯口

    - 键盘10.显示器

- 圆水准气泡

- 十字丝

- 可以动圆水准气泡调节器

- 电池盒

- 瞄准器

# DINI 软件描述

## DINI 主菜单

| 主菜单 | 子菜单 | 子菜单 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.文件 | 工程菜单 | 选择工程 | 选择已有工程 |
|  |  | 新建工程 | 新建一个工程 |
|  |  | 工程重命名 | 改变工程名称 |
|  |  | 删除工程 | 删除已有工程 |
|  |  | 工程间文件复制 | 在两个工程间复制信息 |
|  | 编辑器 |  | 编辑已存数据、输入、查看数据、输入改变代码列表 |
|  | 数据输入/输出 | DINI 到 USB | 将 DINI 数据传输到数据棒 |
|  |  | USB 到 DINI | 将数据棒数据传入DINI |
|  | 存储器 | USB 格式化 | 记忆棒格式化，注意警告信息 |
|  |  |  | 内/外存储器，总存储空间，未占用空间，格式化内/外存储器 |
| 2.配置 | 输入 |  | 输入大气折射、加常数、日期、时间 |
|  | 限差/测试 |  | 输入水准线路限差 （最大视距、最小视距高、最大视距高等信息） |
|  | 校正 | Forstner 模式 | 视准轴校正 |
|  |  | Nabauer 模式 | 视准轴校正 |
|  |  | Kukkamaki 模式 | 视准轴校正 |

|  |  | 日本模式 | 视准轴校正 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器设置 |  | 设置单位、显示信息、自动关机、声音、语言、时间 |
|  | 记录设置 |  | 数据记录、记录附加数据、线路测量单点测量、中间点测量 |
| 3.测量 | 单点测量 |  | 单点测量 |
|  | 水准线路 |  | 水准线路测量 |
|  | 中间点测量 |  | 基准输入 |
|  | 放样 |  | 放样 |
|  | 断续测量 |  | 断续测量 |
| 4.计算 | 线路平差 |  | 线路平差 |

键盘和显示器

### 键盘

DINI 控制和显示单元

按键	描述

开关键测量键

功能

仪器开关机开始测量

or

导航键回车键

通过菜单导航/上下翻页/ 改变复选框

确认输入

Esc α

退 出 键 Alpha 键Trimble 按键

回到上一页

按键切换、按键情况在显示器上端显示

显示 Trimble 功能菜单

后退键	输入前面的输入内容

808

818

222

333

848

251

666

878

888

99

逗号/句号O 或空格1 或 PQRS

  - 或 TUV

  - 或 WXYZ

  - 或 GHI

  - 或 JKL

  - 或 MNO

7

- 或 ABC

- 或 DEF

第一功能	输入逗号句号第二功能	加减

第一功能 0

第二功能 空格第一功能 1

第二功能 PQRS

第一功能 2 第二功能 TUV 第一功能 3

第二功能 WXYZ 第一功能 4

第二功能 GHI

第一功能 5 第二功能 JKL 第一功能 6 第二功能 MNO

第一功能 8 第二功能 ABC 第一功能 9 第二功能 DEF

### 显示器

水准线路

123 电池

√

BF

SNO:001

BF

Zi:12.83100m

|点号步进：

|1

|代码：

|

|▼

Rb:2.83100m

|▼

HD:15.456m

|▼

T

信息 | 重测

→

→关于当前程序信息、输入、以及电池情况

→第一行当前工作信息

→左边一列 红色字显示的是最后一次测量结果

→右边一列 显示输入下一测量任务的信息

→最下面一行 显示函数域和信息区域

→右下角图标 1 当所有信息输入完毕，将出现此图标、显示仪器准备测量

→右下角图标 2 当仪器设置观测相反方向时，此图标作出提醒。

### 键盘和显示屏功能原则

主菜单

Prj:111

123 电池

用方向键进行导航，显示你要选择的项目

1→按 键确认或者键选择项目

配置菜单

123 电池

1.输入

2.限差/测试

3 校正

- 仪器记录

- 记录设置

开始水准线路

123 电池

线路？

新新线路/继续/从项目

| 线路名： | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| 测量模式 | BF | ¦▼ |
| 奇偶站交替？ | □ | 继续 |

→一些输入区域带有下拉菜单，可以对已有菜单进行选择，用导航键向右可以显示下拉菜单，向左可直接进行对项目选择。

| 开始水准线路 |  | 123 电池 |
| --- | --- | --- |
| 线路？ | 新线路 | ¦▼ |
| 线路名： | 1 |  |
| 测量模式 | BF | ¦▼ |
| 奇偶站交替？ | □ | 继续 |

→使用者可以在此区域输入数字和字母，从键盘进行选择您要输入的数字和

字母，用α	键进行切换， 屏幕上方显示输入状态。

开始水准线路

123 电池

— 些输入区域带有复选

| 线路？ |  | 新线路 | ¦▼ |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路名： |  | 1 |  |
| 测量模式 |  | aBF | ¦▼ |
| 奇偶站交替？ |  | √ | 继续 |
| 水准线路 |  |  | 123 电池 |
| √ | BF | SNO:001 | BF |
| Zi:12.83100m |  | ¦点号步进： | ¦▼ |
| Rb:2.83100m |  | ¦1 | ¦▼ |
| HD:15.456m |  | ¦代码： |  |
|  |  | ¦ | ¦▼ |

框，使用	键进行导

航，激活复选框，按左箭头键进行选择或不选择。

信息 | 重测

→

（图标的右侧部分说明） 用导航键可以上下左右进行选择。

在这部分使用导航键向上或向下通过不同的输入区域， 可以进入显示器底部的软 键，当此部分被激活，您可以使用导航键向右选择下拉菜单，向左直接逐个进行选择。

显示器的这部分。你可以使用导航键向左或向右选择软

键，按键激活所选软键。若要返回输入区域，则必须移到输入区域正下方的软键，然后向上选择您要选择的区域。

右下角此符号显示下一步将要进行的工作。

### 符号说明

→  = 准备测量按

/

测量键

回车 = 按	键

储存 = 按	键储存测量信息接受 = 按键接受

继续 = 按键继续

结束 = 按键结束测量

第二页 = 按键进入下一页

↑↓= 按导航键向上向下选择信息

### 仪器开关机

开/关

电池恰当充电对仪器操作十分重要，使用开机，开机后几秒钟后仪器准备测量，主菜单或者“仪器超过倾斜范围”将持续显示

DINI 组成

### 补偿器

用途

使用机械补偿器对仪器倾斜进行校正功能

自动补偿器保证仪器的倾斜自动调平，补偿其不仅作用于目视观测而且作用于仪器内部电子测量部分，补偿器不能被解除。

### 工作范围

补偿器补偿范围在+15’ 依据仪器型号补偿精度在+5”或者

+2”。如果超过倾斜范围，则在屏幕上端显示不居中的气泡

水准线路

123 电池

√

BF

SNO:001

BF

Zi:12.83100m

|点号步进：

|1

|代码：

|

|▼

Rb:2.83100m

|▼

HD:15.456m

|▼

信息 | 重测

→

重新整平仪器之后将出现警告信息

水准线路

123 电池

警告！

补偿超出范围

确定

信息

→

### 检测

补偿器对仪器视准轴有主要影响，校正菜单有四个选项对

DINI 进行校正，校正应在固定的时间间隔进行，以达到仪器的测量度。

### 角度测量系统

DINI 的方向测量

你可以进行简单的方向测量和放样，您可以通过下面的度盘直接读取角度，最小读数是 1 度和 1gon。可以估读到 0.1 度和 0.1gon。高程/距离测量系统

参看第五章声音信号发生器

### 用途

当系统信息显示时，对功能和警告信号进行确认

声音信号：（提示音可以在仪器设置菜单打开或者关闭）

| - 主要功能 | 嘀 |  |
| --- | --- | --- |
| - 连续测量 | 嘀 |  |
| - 测量完成 | 嘀 | 持续三秒 |
| - 错误信息 | 嘀 | 一直延续 |
| - 低电量 | 嘀 | 嘀 嘀 |

- 连接仪器或打开通讯口	哒 嘀

- 断开仪器或关闭通讯口	嘀 哒存储器

仪器关闭以后存储卡仍可存储计算信息、操作模式、测量单元。

测量数据以及其他信息存储在仪器内存卡内。数据安全

数据存储在内存储器中，保证数据的安全性DINI 存储量

内存卡的内存取决于选择的测量模式，在线路测量中如果选择用 BFFB 形式将比单点测量占用更多的空间

# 安 装

仪器安置稳定可以提高测量精度，可以使Trimble DINI 的测量精度利用达到最大。

## 稳定安置仪器

安置仪器时一定要注意几点：

- 尽量将脚架腿架的宽一些，以增加仪器的稳定性。一条架腿在沥青里，而其他两条架腿在土里，如果仪器脚架架的宽，仪器仍然可以很稳定；如果周围的障碍物不允许架腿架的很宽，可以降低脚架，增加稳定性。

- 确认所有脚架螺旋拧紧，防止仪器滑落。

- 所有符合标准的脚架头都可以使用，Trimble 建议您使用钢铁、铝合金或者类似材料的脚架头的脚架，玻璃丝或者其他相关材料的脚架头不建议您使用。

## 测量的稳定性

考虑到一起需要时间进行温度修正，根据经验，为达到高精度测量要求，温度修正应该在规定的时间内调节到新的温度，避免强光照射仪器， 尤其是中午。

## 安装和粗平

为保证测量稳定性，我们建议使用 Trimble 三脚架。

安装	将脚架打开到适合观测的高度，并用螺旋拧紧；将仪器放在脚架盘中间并拧紧；脚架的螺旋应在中心。

粗平	将仪器安装到脚架，粗略对准地面点，粗略整平。在固定螺丝上挂住铅垂线，将脚架粗略的对准地面点。

## 水准测量与精平

粗平	调动脚螺旋，使气泡粗平。

### 精平

  - 同时向里或向外转动与仪器视准轴垂直的两个脚螺旋；使气泡在此方向上居中；

  - 调节第三个螺旋使气泡居中；然后在各个方向上转动仪器看是否居中，如不居中，重复上一个动作；倾斜补偿器可以使仪器进行倾斜补偿，补偿范围为+15’。

### 精确对中

转动三脚架顶板螺旋，使铅垂线正好对准地面点；如果有必要重复整平数次。

### 望远镜调焦

十字丝调焦

将镜头找准光亮地区或彩色的表面，调节目镜，直到十字丝变得十分清晰。

△注意—不能将镜头对准太阳，因为这样可造成对眼睛的伤害

### 瞄准目标点

转动望远镜控制器，直到瞄准目标点。

☆提示 检查视差：移动目镜的同时，确保目标点与十字丝没有

移动，如果有必要，需要重新对焦

△注意—调节圆水准气泡之后仍产生的倾斜，通过补偿器可以减

小。但补偿器对范围过大的倾斜不起作用，因此要对气泡进行检查是否居中。

—————————————————————————————

## 仪器的开关机

按 键对仪器进行开/关机

无意间关闭电源不会导致测量数据丢失。

## 进行测量

键盘上的	键和仪器右侧的	键可以开始测量

注意	—

为高精度测量，Trimble 建议您使用右侧的

键进行测量，

此按键可以减少由于按键造成仪器振动所带来的误差。

## 配置菜单

在配置菜单可以设置时间、日期、单位等信息，以及进行仪器校正。操作	显示	注释

主菜单

Prj:111

123 电池

选择配置

输入	在输入菜单可以输入大气折射、加常数、日期、时间

配置菜单

123 电池

1.输入

2.限差/测试

3 校正

- 仪器记录

- 记录设置

操作	显示	注释在配置菜单进入

输入菜单

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715311320211011113