本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 当线圈通过交流电纯电感电路时，忽略线圈电阻，外加电压与自感电动势是

- (  )。

- 数值相等.方向相反

- 数值相等.方向相同

- 数值不等.方向相反

- 数值不等.方向相同

- 答案:A

- 2. 谐波电压加于电容器两端时，由于电容器对谐波的阻抗很小，很容易发生(  )。

- 过电流

- 过电压

- 过饱和

- 答案:A

- 3. 三相负载有功功率的表达式为(  )

- P=UIcosφ；

- P=Scosφ；

- P=3UIcosφ；

- cosφ=P/S

- 答案:C

- 4. 变频调速的主电路多数采用(  )变换电路。

- 交流一直流

- 交流一交流

- 直流一交流一直流

- 交流一直流一交流

- 答案:D

- 5. 下列( )表示110KV母线电流差动保护A.相电流公共回路。

- 310

- 320

- 330

- 答案:A

- 6. 井巷工程中，锚注支护主要应用于( )。

- 不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道

- 稳定岩层

- 稳定巷道

- 采区巷道

- 答案:D

- 7. 当电源电压波动时，心柱2中的(  )变化幅度很小，故二次线圈W2的端电压u2变化很小，起到稳定作用。

- 磁动势

- 磁阻

- 磁通

- 磁场

- 答案:C

- 8. 运行中的高压电容器发生爆炸时，应首先( )。

- 保护现场等候处理

- 消防灭火

- 切断电容器与电网的连接

- 答案:C

- 9. 表征磁介质导磁性能的物理量，叫做( )。

- 导磁率

- 磁通

- 磁感应强度

- 答案:A

- 10. 供电质量中，电压偏差的大小主要取决于(  )。

- 电力系统运行方式.线路阻抗以及有功与无功负荷的变化

- 电力系统运行方式.负荷的变化和供电质量

- 负荷类别.电力系统运行方式以及系统容量

- 电力系统运行方式.供电容量及负荷类别

- 答案:A

- 11. 当交流测速发电机在伺服系统中用作阻尼元件时，应主要满足(  )^

- 输出斜率大

- 线性度高

- 稳定度高

- 精确度高

- 答案:A

- 12. ( )是检查变压器绝缘状态简便而通用的方法。

- 测量绝缘电阻和吸收比

- 交流耐压试验

- 测量泄漏电流

- 答案:A

- 13. 电灯，电动机等用电设备都是(  )连接在电源上。

- 串联

- 并联

- 混联

- 答案:B

- 14. 不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向( )提出申请,得到同意后给予办理。

- 值班调控人员

- 工作票签发人

- 工作许可人

- 运维人员

- 答案:B

- 15. 停电，验电后，至少应有(  )人装设接地线。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 16. 在中性点接地体系中，重复接地的电阻不该大于( )欧。

- 10

- 0.5

- 30

- 4

- 答案:A

- 17. 人体触电后能够自主摆脱的电流称为( )。

- 感知电流

- 持续电流

- 摆脱电流

- 答案:C

- 18. 当电路为正序而负载为容性时，常用的无功电能表都会(  )。

- 转快;

- 转慢;

- 反转;

- 不转;

- 答案:C

- 19. 为了防止触电不得用(  )灭火器灭火。

- 干粉

- 二氧化碳

- 泡沫

- 答案:C

- 20. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( )和胸外心脏挤压。

- 按摩

- 点穴

- 人工呼吸

- 答案:C

- 21. 照明电路由电度表.总开关.熔断器.(  ).灯泡和导线等组成。

- 开关

- 插座

- 电动机

- 接触器

- 答案:A

- 22. 三相对称负载接成星形时,三相总电流( )。

- 等于零

- 等于其中一相电流的三倍

- 等于其中一相电流。

- 答案:A

- 23. 电力系统过电压分成两大类(  )。

- 外部过电压和内部过电压

- 外部过电压和大气过电压

- 操作过电压和短路过电压

- 工频过电压和大气过电压

- 答案:A

- 24. 建筑施工特种作业操作资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，应于期满前(  )内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期2年。

- 4个月

- 5个月

- 3个月

- 6个月

- 答案:C

- 25. 在作业中,电能的常用单位符号是(  )。

- W

- kW

- kW/h

- 答案:C

- 26. 改变直流电动机励磁电流反向的实质是改变(  )。

- 电压的大小

- 磁通的方向

- 转速的大小

- 电枢电流的大小

- 答案:B

- 27. 屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角(  )确定。

- 60°

- 45°

- 30°

- 答案:A

- 28. 铣床高速切削后，停车很费时间，故采用(  )制动.

- 电容

- 再生

- 电磁抱闸

- 电磁离合器

- 答案:D

- 29. 为避免设备损坏，运行中的电流互感器，二次侧不得(  )。

- 开路

- 短路

- 短接

- 答案:A

- 30. 三相电路中，流过(  )的电流叫线电流。

- 每相电源

- 每相负载

- 中性线

- 各相线

- 答案:D

- 31. 金属导体的电阻是由于导体内的(  )引起的。

- 自由电子运动

- 原子运动

- 正离子运动

- 自由电子和正离子碰撞

- 答案:D

- 32. 关于电位的概念，(  )的说法是正确的。

- 电位就是电压

- 电位是绝对值

- 电位是相对值

- 参考点的电位不一定等于零

- 答案:C

- 33. 绝缘靴(鞋)要定期试验,试验周期一般为(  )个月。

- 6

- 3

- 1

- 答案:A

- 34. 我国工业电网所供给的交流电的频率为(  )。

- 60Hz

- 50Hz

- 100Hz

- 答案:B

- 35. 特殊天气使用脚扣和登高板,应采取( )措施。

- 绝缘

- 防滑

- 防护

- 防断

- 答案:B

- 36. 在(  )上严禁通过工作电流，且严禁断线。

- N线

- PE线

- 火线

- 相线

- 答案:B

- 37. 线路限时电流速断保护装置动作,可能是(  )部分发生短路故障。

- 全线

- 始端

- 末端

- 答案:B

- 38. 单相异步电动机容量一般在(  )之间。

- 几瓦～几十瓦

- 几瓦～几百瓦

- 几十瓦～几百瓦

- 几百瓦～几千瓦

- 答案:C

- 39. 当ωt=360°时，ｉ1.ｉ2.ｉ3分别为(  )。

- 负值.正值.0

- 0.正值.负值

- 负值.0.正值

- 0.负值.正值

- 答案:D

- 40. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46―的规定，施工现场临时用电设备在()台及以上，或设备容量在50KW及以上者，应编制组织设计。临时用电组织设计变更时，必须履行“编制.审核.批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

- 1；

- 2；

- 3；

- 5

- 答案:D

- 41. 根据配电室的布署要求，配电柜侧面的维护通道宽度不小于(  )。

- 0.5m；

- 1m；

- 1.5m；

- 2m

- 答案:B

- 42. 低压电力线路，沿墙敷设的接户线以及进户线两支持点间的距离，不应大于(  )。

- 5m；

- 6m；

- 7m；

- 8m；

- 答案:B

- 43. 银及银合金.金及金合金适用于制作( )

- 弱电触头

- 强电触头

- 电阻

- 答案:A

- 44. 特种作业人员在操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，无违法行为，经考核发证机关同意，操作证复审时间可延长至(  )年。

- 6

- 4

- 10

- 8

- 答案:A

- 45. (  )是磁感应强度符号。

- Wb

- T

- Φ

- B

- 答案:D

- 46. (  )是工艺过程中所产生静电的主要危险。

- 引起爆炸

- 电击

- 妨碍生产

- 过载

- 答案:A

- 47. 一个磁电系直流表，表头满标度100A，标明需配100A.75mV的外附分流器，今配用一个300A.75mV的分流器，电流表指示50A，实际线路中电流为(  )。

- 50A

- 100A

- 150A

- 200A

- 答案:C

- 48. 电流互感器型号中,常用( )表示瓷绝缘。

- C

- D

- S

- 答案:A

- 49. 加快充电业务发展,是落实国家能源战略和节能减排,( ),推动“以电代煤.以电代油.电从远方来”的重要举措。

- 履行央企社会责任

- 发展新型产业

- 加快能源结构转变

- 落实公司党组要求

- 答案:A

- 50. 防雷接地的基本原理是( )。

- 过电压保护

- 为雷电流泄入大地形成通道

- 保护电气设备

- 消除电感电压

- 答案:B

- 51. 断路器用(  )表示。

- QS

- FU

- QF

- 答案:C

- 52. 配电装置排列长度超过(  )m时，盘后应有两个通向本室或其他房间的出口，且其间距离不应超过15m。

- 6

- 10

- 14

- 18

- 答案:A

- 53. 工厂区低压架空线路的对地距离应不低于(  ).

- 4.5m

- 6.0m

- 7.5m

- 答案:B

- 54. 如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(  )。

- 损坏仪表

- 指针无反应

- 指针满偏

- 答案:B

- 55. 主网是电力系统的最高级电网,电压在(  )kV以上。

- 10

- 35

- 110

- 答案:B

- 56. 进行心肺复苏应将伤员平放(  )在硬地上。

- 仰卧

- 俯卧

- 侧卧

- 无要求

- 答案:A

- 57. 异步电动机空载时的效率是(  )。

- 0

- 25～30％

- 铭牌效率的50％

- 空载电流与额定电源之比

- 答案:A

- 58. 在均匀磁场中，通过某一平面的磁通量为最大时，这个平面就和磁力线(  )。

- 平行

- 垂直

- 斜交

- 答案:B

- 59. 判断二极管的好坏应用万用表的(  )档位。

- 电压挡

- 电流挡

- 电阻挡

- 答案:C

- 60. 电功率常用的单位是“瓦特”，过去还用另一种单位“马力”表示，“瓦特”与“马力”的换算关系为1马力等于(  )瓦。

- 0.24

- 0.736

- 360

- 736

- 答案:D

- 61. 在交流电路的功率三角形中，功率因数Cosφ＝(  )。

- 无功功率/视在功率

- 无功功率/有功功率

- 有功功率/视在功率

- 无功功率/视在功率

- 答案:C

- 62. 用于零件加工中局部需要反复加工动作的场合的是(  )。

- 直线插补

- 圆弧插补

- 程序循环

- 螺纹插补

- 答案:C

- 63. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式，其中石墨是(  )。

- 导体

- 绝缘体

- 半导体

- 答案:A

- 64. 用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时，(  )。

- X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于集电极电流

- X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于集电极电流

- X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于基极电压

- X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于基极电流

- 答案:D

- 65. 电磁力起动器主要由(  )组成。

- 0.8～1.0

- 1.0～1.2

- 1.3～1.5

- 1.5～2.5

- 答案:D

- 66. 交流电的三要素是指最大值.频率.(  )。

- 相位

- 角度

- 初相角

- 电压

- 答案:C

- 67. 在下列数码显示器中，最省电的是(  )

- 液晶显示器

- 荧光数码管

- 发光二极管显示器

- 辉光数码管

- 答案:A

- 68. 电路的作用是实现能量的(  )和转换.信号的传递和处理。

- 连接

- 传输

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715322103022011040