## 《高铁概论》期末考试复习题库（含答案）

一、单选题

1.以下()是不同的铁路车辆之间的空气管路连接装置。

A、制动主管

B、制动软管

C、制动支管

D、三通阀

答案：B

2.客运站由()组成。①站房②站场③站台④站前广场

A、①②③

B、①②④

C、②③④

D、①③④

答案：B

3.我国高速铁路的行车基本闭塞法包括()。①半自动闭塞②自动闭塞③自动站间闭塞④准移动闭塞

A、①②

B、②④

C、②③

D、③④

答案：C

4.钢轨的断面形状为()字形,由()等几部分组成。

A、工、轨头、轨腰、轨底

B、人、轨头、轨腰、轨底

C、之、轨头、轨腰、轨底

D、工、轨头、轨底

答案：A

5.计算机联锁系统的多重冗余主要以()的结构为主。

A、2×3取2

B、4取2

C、2×2取2

D、5取2

答案：C

6.钢轨的标准长度有()m。

A、12.5、25、50、100

B、25m、50m

C、50m、200m

D、500m、1000m

答案：A

7.高速铁路桥梁的特点有()。①结构动力效应大②桥梁无缝线路与桥梁共同作用③满足乘坐舒适度④使用寿命长⑤维修养护时间少

A、①②③④

B、①②③⑤

C、②③④⑤

D、①②③④⑤

答案：D

8.道岔转辙机的作用包括()。①转换道岔的位置②锁闭道岔,防止外力转换道岔③反映并监督道岔的位置④道岔被挤或因故处于“四开”位置时,及时给出报警

A、①②③

B、①②③④

C、②③④

D、①②④

答案：B

9.世界上第一条高速铁路是()。

A、TGV东南线

B、TGV大西洋线

C、东海道新干线

D、山阳新干线

答案：C

10.E132-JD型计算机联锁系统由()组成。①操作表示机②联锁机③驱采机④通信机⑤电务维修机

A、①②③⑤

B、②③④⑤

C、①③④⑤

D、①②③④⑤

答案：D

11.国际上根据铁路线路允许运行的最高时速将()划分为高速铁路。

A、>200km/h(既有线改造)

B、>250km/h(既有线改造)

C、160~200km/h

D、>200km/h(新建线)

答案：A

12.高速铁路与公路、航空相比,其主要技术经济优势表现在()。①输送能力大②速度快、旅行时间短③受气候变化影响小,正点率高④社会、经济效益好⑤舒适方便、安全性好⑥能耗低、环境污染小

A、①②③④

B、①②③

C、②③④⑤⑥

D、①②③④⑤⑥

答案：D

13.按隧道长度(L)划分,中长隧道属于()的范围。

A、L≤500m

B、500m<L≤3000m

C、3000<L≤10000m

D、L>10000m

答案：B

14.()是我国最早开工建设(2005年7月4日)并最先建成的第一条高标准高速铁路。

A、秦沈客运专线

B、京津城际铁路

C、东南沿海客运专线

D、青太客运专线

答案：B

15.高速铁路路基的基本形式是()。①半路堤②半路堑③路堤④路堑

A、①②

B、①④

C、②③

D、③④

答案：D

16.区段站除了办理客货运业务外,还办理以下行车作业()。①接车、发车作业和货物列车通过作业②中转列车作业③区段列车、摘挂列车到达、解体、编组与出发作业④向货物装卸地点取送车辆的调车作业

A、①②③

B、①③④

C、②③④

D、①②④

答案：C

17.未来在高速铁路在建设中,将呈现()发展趋势。①线路中桥隧所占比重越来越大②车站、列车服务智能化③设计节能化④高速铁路向真空管道发展

A、①②③④

B、①②③

C、②③④

D、①③④

答案：A

18.以下车辆轴距,影响车辆通过曲线能力的是()

A、全轴距

B、固定轴距

C、车辆定距

D、中心轴距

答案：B

19.以下哪项不属于高速动车的技术特点?

A、头型流线化

B、复合制动

C、交流传动

D、所有车厢都带有动力

答案：D

20.动力集中型的列车动拖比为()。

A、小于1∶1

B、小于1∶3

C、大于1∶3

D、等于1:1

答案：B

21.车站按业务性质可划分为()。①客运站②货运站③客货运站④非营业站

A、①②③

B、①③④

C、②③④

D、①②③④

答案：D

22.移动闭塞的特点是()。①不设固定闭塞区段,取消轨道电路,区间不设信号机;②列车安全追踪间隔也不预先设定,而是由列车在线路上的实际运行位置和运行状态确定;③闭塞分区随列车的行驶不断向前移动和调整;④列控系统采取目标距离控制模式,制动的起、终点不固定;⑤追踪目标点是前行列车的尾部,并留有一定安全距离。

A、①②③⑤

B、①②③④⑤

C、②③④⑤

D、①②④⑤

答案：B

23.坡度标设于()处,标明坡度大小、坡段长度和变坡点位置。

A、坡度中部

B、变坡点

C、坡道

D、站界

答案：B

24.设置防爬器与防爬撑的作用是()。

A、阻止轨道结构的爬行

B、防止列车脱轨

C、防止钢轨断裂

D、防止轨枕断裂

答案：A

25.我国第一条自主设计、施工修建的铁路是()

A、京张铁路

B、吴淞铁路

C、唐胥铁路

D、成渝铁路

答案：A

26.铁路运输通道客流总量中本线流不包括()。

A、高速流

B、中速流

C、低速流

D、既有线流

答案：C

27.下列高速铁路车站类型中,()办理正线各种旅客列车的通过作业,通常不办理客运业务。

A、越行站

B、中间站

C、始发终到站

D、通过兼始发、终到站

答案：A

28.()引导车辆沿轨道以最小阻力运行,并把车辆的重量和货物载重传给钢轨。

A、车底架

B、制动装置

C、缓冲器

D、走行装置

答案：D

29.为了保证机车车辆的走行部能顺利通过曲线,因此要对小半径曲线的轨距要()。

A、适当加宽

B、适当减窄

C、不变

D、变直

答案：A

30.机车车辆通过曲线时要生产离心力,()外轨可以平衡离心力。

A、适当降低

B、适当抬高

C、适当加宽

D、适当减窄

答案：B

31.在钢轨的接头处要适当留一定的轨缝,其目的是()。

A、满足钢轨的受热时伸长

B、满足钢轨的受冷时缩短

C、便于钢轨维修

D、无作用

答案：A

32.有砟轨道的道床一般采用()形断面。

A、梯

B、长方

C、正方

D、棱形

答案：A

33.铁路车站最常用的道岔是()。

A、普通单开道岔

B、对称双开道岔

C、菱形道岔

D、交叉渡线和交分道岔

答案：A

34.CTCS-3级列控系统与CTCS-2级列控系统的比较有()。①地面设备增加无线闭塞中心RBC、GSM-R无线通信网络②车载设备增加GSM-R无线通信单元及天线③轨道电路向列车提供行车许可④车地实现连续、双向、大容量信息传输

A、①②③④

B、①②④

C、②③④

D、①②③

答案：B

35.道岔()的作用是保证机车车轮安全地通过两条钢轨的相互交叉处。

A、辙叉及护轨

B、转辙器

C、连接部分

答案：A

36.世界上第一条高速铁路是()。

A、TGV东南线

B、TGV大西洋线

C、东海道新干线

D、山阳新干线

答案：C

37.铁路桥梁按长度划分的类型中,中桥的长度范围是()

A、6m≤L＜20m

B、20m≤L＜100m

C、20m≤L＜200m

D、100m≤L＜200m

答案：B

38.高速列车运行速度在90km/h以上时,一般采用的制动方式是()

A、空气制动

B、闸瓦制动

C、电阻制动

D、人力制动

答案：C

39.铁路曲线地段设置超高的目的是()

A、平衡离心力

B、减小曲线附加阻力

C、有利于列车转弯

D、避免离心力突然产生

答案：A

40.轨枕的作用是支承(),并将钢轨传来的压力均匀地传递给道床,保持钢轨应有的位置和轨距。

A、道床

B、路基

C、钢轨

D、机车

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715334341034011034