（1）

框架在竖向荷载作用下的内力计算可以采用（ ）。

- A分层法

- B反弯点法

- C分层法和反弯点法

- D以上均不是

正确答案:A

（2）

在高层建筑结构设计中，（ ）起着决定性作用。

- A地震作用

- B竖向荷载与地震作用

- C水平荷载与地震作用

- D竖向荷载与水平荷载

正确答案:C

（3）

在对建筑物进行抗震设防的设计时，根据以往地震灾害的经验和科学研究的成果首先进行( )设计。

- A极限

- B概念

- C构造

- D估算

正确答案:B

（4）

框架梁的弯矩调幅只对（ ）作用下的内力进行。

- A地震荷载

- B水平荷载

- C竖向荷载

- D风荷载

正确答案:C

（5）

场地土分为下列四类，哪一类最差（ ）。

- AⅠ类坚硬场土地

- BⅡ类中硬场土地

- CⅢ类中软场土地

- DⅣ类软弱场土地

正确答案:D

（6）

下列关于荷载对结构影响的叙述中，错误的是（ ）。

- A低层和多层建筑的竖向荷载为主要荷载

- B高层建筑的水平荷载为主要荷载

- C只有低层建筑才考虑风荷载作用的影响

- D在地震区需考虑地震作用的影响

正确答案:C

（7）

《抗震规范》对多层砌体房屋总高度和层数的限制，下列说法哪一个是不正确的？（ ）

- A八度地震区粘土砖房，墙厚240mm，总高度18m层数六层

- B八度区混凝土小砌块房屋，墙厚190mm，总高度15m，层数五层

- C八度区多孔砖砌体房屋，墙厚190mm，总高度15m，层数五层

- D八度区底部框架--抗震墙房屋，墙厚240mm，总高度19m，层数六层。

正确答案:B

（8）

在坚硬地基上，建筑物的破坏通常因（ ）破坏所产生。

- A结构

- B地基

- C基础

- D承重

正确答案:A

（9）

《建筑抗震设计规范》适用于设计抗震烈度为下列何者的地区（ ）。

- A6、7、8度地区

- B7、8、9度地区

- C6、7、8、9度地区

- D6、7、8、9、10度地区

正确答案:C

（10）

丙类建筑的地震作用和抗震措施均应符合( )的要求。

- A本地区抗震设防烈度

- B本地区基本烈度

- C本地区抗震防御烈度

- D抗震烈度

正确答案:A

（11）

下列结构体系中，建筑抗震性能差的结构是（ ）。

- A砌体结构

- B框架结构

- C剪力墙结构

- D筒体结构

正确答案:A

（12）

关于地震的"震级"和"烈度"两名词的概念及其在结构设计中的作用，下列何者是正确的（ ） Ⅰ.是不同的概念； Ⅱ.是同一概念； Ⅲ.结构抗震设计是以震级为依据的； Ⅳ.结构抗震设计是以烈度为依据的。

- AⅠ、Ⅲ

- BⅠ、Ⅳ

- CⅡ、Ⅲ

- DⅡ、Ⅳ

正确答案:B

（13）

“当遭受相当于本地区设防烈度的地震影响时，建筑物可能损坏，经修理或不需修理仍能继续使用”，描述的是（ ）。

- A抗震设防目标的第一水准

- B抗震设防目标的第二水准

- C抗震设防目标的第三水准

- D抗震设防目标的第四水准

正确答案:B

（14）

为了减轻震害，《建筑抗震设计规范》对砖混结构房屋的尺寸进行了限制，但其中不包括下列哪个方面（ ）

- A层数和总高度

- B高宽比

- C楼层高度

- D楼板厚度

正确答案:D

（15）

（ ）在水平荷载作用下，利用材料力学公式计算内力和侧移，再考虑局部弯曲应力的影响，进行修正。

- A整体剪力墙

- B小开口整体剪力墙

- C双肢剪力墙

- D多肢剪力墙

正确答案:B

（16）

选择建筑场地时，应首先知道该场地地质、地形、地貌对建筑抗震是否有利、不利和危险，下列正确叙述是（ ）

- A坚硬土、液化土、地震时可能发生滑坡的地段分别是对建筑抗震有利、不利和危险的地段

- B坚硬土、密实均匀的中硬土、液化土分别是对建筑抗震有利、不利和危险的地段

- C密实均匀的中硬土、软弱土、半填本挖地基分别是对建筑抗震有利、不利和危险的地段

- D坚硬土、地震时可能发生崩塌部位、地震时可能发生地裂的部位分别是对建筑抗震有利、不利和危险的地段。

正确答案:A

（17）

（ ）的优点是建筑平面布置灵活，可以做成较大的空间，需要时也可以隔断成小空间。

- A框架结构体系

- B剪力墙结构体系

- C框—剪结构

- D筒体结构

正确答案:A

（18）

划分有利、不利、危险地段所考虑的因素有：Ⅰ.地质；Ⅱ.地形；Ⅲ.地貌；Ⅳ.场地覆盖层厚度；Ⅴ.建筑的重要性；Ⅵ.基础的类型，其中正确的有（ ）。

- AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

- BⅣ、Ⅴ、Ⅵ

- CⅠ、Ⅳ、Ⅴ

- DⅡ、Ⅴ、Ⅵ

正确答案:A

（19）

建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为( )个抗震设防类别。

- A一

- B二

- C三

- D四

正确答案:D

（20）

（ ）最主要的特点是它的空间受力性能好，并具有很好的抗扭刚度，这种体系广泛应用于多功能、多用途、层数较多的高层建筑中。

- A框架结构体系

- B剪力墙结构体系

- C框—剪结构

- D筒体结构

正确答案:D

（21）

计算框架结构梁截面惯性矩I时考虑楼板影响，对现浇楼盖，中框架取I=（ ）。

- A2I0

- B1.5I0

- C1.2I0

- DI0

正确答案:A

（22）

框架剪力墙协同工作的特点是（ ）。

- A在房屋上部，框架帮剪力墙，在房屋下部，剪力墙帮框架

- B在房屋上部，剪力墙帮框架，在房屋下部，框架帮剪力墙

- C不论在房屋的上部还是下部，都是剪力墙帮框架

- D不论在房屋的上部还是下部，都是框架帮剪力墙

正确答案:A

（23）

高层建筑采用（ ）限制来保证结构满足舒适度要求。

- A层间位移

- B顶点最大位移

- C最大位移与层高比值

- D顶点最大加速度

正确答案:D

（24）

房屋抗震设防标准的依据是：（ ）

- A震级

- B地震烈度

- C基本烈度

- D设防烈度

正确答案:D

（25）

近震与远震，下列说法中（）是正确的?

- A近震指距震中距离较近的地震

- B远震的地震影响比近震要小

- C远震是某地区所遭受地震影响来自设防烈度比该地区设防烈度大二度或二度以上地区的地震

- D震级较大、震中距较远的地震，对周期较短的刚性结构的破坏，比同样烈度震级较小，震中距较近的破坏要重

正确答案:C

（26）

按我国抗震设计规范设计的建筑，当遭受低于本地区设防烈度的多遇地震影响时，建筑物( )。

- A一般不受损坏或不需修理仍可继续使用

- B可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用

- C不发生危及生命的严重破坏

- D不致倒塌来源

正确答案:A

（27）

7度设防区，多层粘土砖房教学楼建筑应满足下列（ ）要求。 Ⅰ.不超过六层 Ⅱ.不超过七层 Ⅲ.总高度不超过21m Ⅳ. 总高度不超过18m。

- AⅠ、Ⅲ

- BⅡ、Ⅲ

- CⅠ、Ⅳ

- DⅡ、Ⅳ

正确答案:C

（28）

我国关于抗震设防区的规定是（ ）。

- A基本烈度为5度及6度的地区为抗震设防区

- B基本烈度为3度以上的地区为抗震设防区

- C基本烈度为6度及7度的地区为抗震设防区

- D基本烈度为6度及9度的地区为抗震设防区

正确答案:D

（29）

所谓小震是指（ ）。

- A6度或7度的地震

- B50年基准期内，超越概率大于10%的地震

- C50年基准期内，超越概率约为63.2%的地震

- D6度以下的地震

正确答案:C

（30）

结构计算中如采用刚性楼盖假定，相应地在设计中不应采用（ ）。

- A装配式楼板

- B现浇钢筋混凝土楼板

- C装配整体式楼板

- D楼板局部加厚、设置边梁、加大楼板配筋等措施

正确答案:A

（31）

抗震设防是以( )为前提的。

- A现有的科技水平

- B现有的国防水平

- C现有的经济条件

- D现有的科技水平和经济条件

正确答案:D

（32）

框架-剪力墙结构侧移曲线为（ ）。

- A弯曲型

- B剪切型

- C弯剪型

- D复合型

正确答案:C

（33）

在城市规划中,当城市处于( )的地震区内时,城市建设要考虑防震措施。

- A六度及六度以上

- B六级及六级以上

- C七度及七度以上

- D七级及七级以上

正确答案:C

（34）

我国规范抗震设防的基本思想和原则是以( )为抗震设防目标。

- A两个水准

- B三个水准

- C两阶段

- D三阶段

正确答案:B

（35）

必须将建筑物两侧基础隔开的构造缝是（ ）。

- A温度缝

- B伸缩缝

- C沉降缝

- D防震缝

正确答案:C

（36）

一次地震有（ ）个震级。

- A1

- B2

- C3

- D无数个

正确答案:A

（37）

一次地震有（ ）个烈度。

- A1

- B2

- C3

- D无数个

正确答案:D

（38）

地震烈度主要根据下列哪些指标来评定（）（1分）

- A地震震源释放出的能量的大小

- B地震时地面运动速度和加速度的大小

- C地震时大多数房屋的震害程度.人的感觉以及其他现象

- D地震时震级大小.震源深度.震中距.该地区的土质条件和地形地貌

正确答案:C

（39）

考虑内力塑性重分布，可对框架结构的梁端负弯矩进行调幅（）（1分）

- A梁端塑性调幅应对水平地震作用产生的负弯矩进行

- B梁端塑性调幅应只对竖向恒荷载作用产生的负弯矩进行

- C梁端塑性调幅应对内力组合后的负弯矩进行

- D梁端塑性调幅应对竖向荷载作用产生的负弯矩进行

正确答案:D

（40）

罕遇烈度年的超越概率为（）（1分）

- A2-3％

- B20％

- C10％

- D5％

正确答案:A

（41）

为保证，则需进行结构非弹性地震反应分析。（）（1分）

- A小震不坏

- B中震可修

- C大震不倒

- D强震不倒

正确答案:C

（42）

受压构件的位移延性将随轴压比的增加而

- A增大

- B减小

- C不变

- D说不清

正确答案:B

（43）

通过内力组合得出的设计内力，以下不属于进行调整以保证的项目（）

- A梁端的破坏先于柱端的破坏

- B弯曲破坏先于剪切破坏

- C剪切破坏先于弯曲破坏

- D构件的破坏先于节点的破坏

正确答案:C

（44）

震级相差一级，能量就要相差（）倍之多（1分）

- A2

- B10

- C32

- D100

正确答案:C

（45）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/716000223214010053