# 苏州市地址海事〔船检〕执法人员温习、考试题库

# 〔执法业务学问〕

第一部份 船舶查验

一、单项选择题

## 内容〔一〕

1．内河船舶船长〔 B 〕及以上的船舶，应计算船体中剖面模数以校核其总纵强度。A、40m	B、50m	C、60m	D、65m                                                                  2．舷侧顶列板、舱口围板、船中部的强力甲板等构件的端接缝，只许诺承受〔 A 〕。A、对接焊			B、搭接焊

C、对接焊或搭接焊	D、由设计部门确信焊接方式3．强力甲板的开口宽度应不大于〔 D 〕。

A、0．5B	B、	C、	D、

- “内河钢船建筑标准”规定，载重量〔 D 〕及以上油驳的货油舱区应承受双壳构造形式。 A、200T	B、500T	C、600T	D、1000T

- 油船应在货油舱内设置〔 C 〕。

A、油密纵仓壁	B、非油密纵仓壁		C、双向纵桁架	D、支柱                           6．“内河钢船建筑标准”规定，趸船的各项构件均应按〔  A  〕航区船舶的构件尺寸选取。 A、A 级	B、B 级	C、C 级	D、其停靠区域相应                                                 7．“内河钢船建筑标准”规定，集装箱船的集装箱载重层数一样不超过〔  B  〕。

A、两层	B、三层	C、四层	D、五层                     8．船舶总吨位系指依照法规各项规定丈量确信的船舶〔 B 〕。A、有效容积	B、总容积

C、量吨甲板以下全部围蔽处所的型容积D、量吨甲板以上全部围蔽处所的型容积

- 按“内河法规“要求，货船救生衣应按船上总人数的(	D	)配备。A、50%	B、80%	C、100%	D、110%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/717010125041006025