2024年二级造价工程师《安装工程》试题及答案(卷7)

【例题·单选】在计算管道工程的工程量时，室内外管道划分界限为(　)。

A.给水管道入口设阀门者以阀门为界，排水管道以建筑物外墙皮1.5m

B.给水管道以建筑物外墙皮1.5m为界，排水管道以出户第一个排水检查井为界

C.采暖管道以建筑物外墙皮1.5m为界，排水管道以墙外三通为界

D.燃气管道地上引入室内第一个阀门为界，采暖管道入口设阀门者为界

『正确答案』B

【例题·单选】依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856 -2013)，系列给排水、采暖、燃气工程管道附加件中按设计图示数量以“个”计算的是(　)。

A.倒流防止器

B.除污器

C.补偿器

D.疏水器

『正确答案』C

【例题·多选】依据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50 856—2013)，给排水和采暖管道附件以“组”为单位计量的有(　)。

A.浮标液面计

B.水表

C.浮漂水位标尺

D.热量表

『正确答案』AB

【例题·多选】根据《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856 -2013)，给排水、采暖管道室内外界限划分正确的有(　)。

A.给水管以建筑物外墙皮1.5米为界，入口处设阀门者以阀门为界

B.排水管以建筑物外墙皮3米为界，有化粪他时以化粪地为界

C.采暖管地下引入室内以室内第一个阀门为界，地上引入室内以墙外三通为界

D.采暖管以建筑物外墙皮1.5米为界，入口处设阀门者以阀门为界

『正确答案』AD

【例题·单选】以下通用设备安装工程设备材料中属于材料的是(　)。

A.成套供应的盘、箱、柜、屏

B.订制的过滤器

C.压力≥10MPa且直径≥600mm的高压阀门

D.散流器

『正确答案』D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/717160114201006050