建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项	目	名	称： 	1000 吨/年钢丝绳涂塑技改项目	建设单位（盖章）：		盐城联谊金属制品有限公司

编	制	日	期：	 	2023 年 11 月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	48

六、结论	69

附件：

附件一：建设项目环评委托书

附件二：环境影响评价合同及补充协议附件三：项目备案证

附件四：营业执照、法人身份证附件五：土地证

附件六：滨海县人民政府关于同意成立“天场全民创业园”的批复（滨政复〔2013〕

10 号）

附件七：《盐城联谊金属制品有限公司新上年产 5 万吨钢丝绳项目环境影晌报告书》审批意见（滨环管〔2019〕7 号）

附件八：盐城联谊金属制品有限公司新上年产 5 万吨钢丝线项目（一阶段 1.5 万吨/ 年）竣工环境保护验收意见

附件九：《盐城联谊金属制品有限公司新上年产 5 万吨钢丝绳项目（一阶段年产 1.5

万吨钢丝绳项目）验收后变动环境影响分析报告》专家意见附件十：现有项目排污许可证

附件十一：危险废物处置协议附件十二：供气合同

附件十三：天然气明火炉参数资料

附件十四：生活污水用作农田灌溉协议

附件十五：项目现场照片及工程师现场照片附件十六：建设单位认可声明

附件十七：建设单位承诺书附件十八：总量申请表

附件十九：报批申请书

附图：

附图 1：项目地理位置图

附图 2：项目与江苏省生态红线区域位置关系图附图 3：项目与江苏省“三线一单”环境管控单元图附图 4：项目与盐城市“三线一单”环境管控单元图附图 5：项目厂区平面布置图

附图 6：项目周围环境概况图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 1000 吨/年钢丝绳涂塑技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2308-320922-89-02-512899 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 江苏省盐城市滨海县天场全民创业园 |  |  |
| 地理坐标 |  | 119 度 42 分 28.933 秒，33 度 57 分 38.502 秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3340 金属丝绳及其制品制造 | 建设项目行业类别 | 三十、金属制品业 33 66 金属丝绳及其制品制造 334 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） √改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选 填） |  | 滨海县行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选 填） | 滨行审投资备〔2023〕1414 号 |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万 元） | 20 |
| 环保投资占比 （%） |  | 4 | 施工工期 | 3 个月 |
| 是否开工建设 |  | √否 - 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 31919.50m2（全厂，本次不新增） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 天场全民创业园已于2018年5月31日取得了滨海县人民政府的设立批复（滨政复〔2018〕10号），其总体规划正在编制中。 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情 况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响 评价符 | 根据天场全民创业园的设立批复（滨政复〔2018〕10 号），天场全民创业园位于天场镇 S327 两侧陈老村和海关村境内， 按照“ 一园两 区”、“一体两翼”的总体规划，建设工业项目集中区和循环经济区。工 |  |  |  |

| 合性分析 | 业项目集中区主要承载金属制品、汽车零部件、机械加工、电子原器件、水泥制品、纺织服装制造、新能源、新材料等项目。循环经济区主要承载生活垃圾、餐厨垃圾、固体废物、废旧塑料、废旧橡胶、废旧汽车、废旧电瓶回收拆解、废矿物油循环利用、电器元件回收利用等项目。天场全民创业园规划总面积 5000 亩，工业项目集中区位于 S327 南侧陈老村秦桥村境内，循环经济区位于 S327 北侧海关村境内。规划四至范围：东至 S327、西至农业园大关村、南至天场镇海关村、北至农业园浦岗村。 本项目位于天场全民创业园工业项目集中区的二期地块内，行业类别为 C3340 金属丝绳及其制品制造，盐城联谊金属制品有限公司现有项目为工业项目集中区承载行业中的“金属制品”类项目，本次改建项目利用现有厂房及设施，对现有项目钢丝绳进行涂塑加工处理，符合天场 全民创业园的产业发展方向。 |
| --- | --- |
|  | 1、产业政策相符性分析 |
|  | 本项目行业类别属于 C3340 金属丝绳及其制品制造，本项目不属于 |
|  | 国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2019 年）》（国家发 |
|  | 展改革委员会 2018 年第 29 号令）及《国家发展改革委关于修改<产业 |
|  | 结构调整指导目录（2019 年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展 |
|  | 和改革委员会令 2021 年第 49 号）中规定的限制类和淘汰类项目；不属 |
|  | 于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》 |
|  | （苏政办发〔2015〕118 号）和《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁 |
| 其他符合性分 析 | 止目录》（苏办发〔2018〕32 号）中限制类和淘汰类项目。 2、规划选址相符性分析 （1）土地政策符合性 |
|  | 对照《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录 |
|  | （2012 年本）》以及《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江 |
|  | 苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》，项目所在地不属于其规定的限制 |
|  | 用地和禁止用地项目范围，可视为允许类项目。 |
|  | （2）项目选址合理性分析 |
|  | 本项目位于滨海县天场全民创业园区内，项目土地性质为工业用 |
|  | 地，符合用地规划；周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区 |
|  | 和特殊环境制约因素，并且产生的污染物也不影响周围环境，因此本项 |
|  | 目选址符合规划布局和环保要求，选址是合理可行的。 |

|  |  | 3、与《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》相符性分析 本项目与《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发〔2021〕84 号）相符性分析内容详见表 1-1。 表 1-1 本项目与江苏省“十四五”生态环境保护规划相符性分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相关文件内容 |  | 相符性分析 | 是否 |
|  |  |  |  |  | 相符 |
|  |  |  | 第一节 推进大气污染深度治理 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  | 第四章 强 | 第二节 加强 VOCs 治理攻坚 大力推进源头替代。实施《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》，全面排查使用高 VOCs 含量原辅材料的企业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推进实施源头替代， 培育一批源头替代示范型企业。加大工业涂装、包装印刷等行业源头替代力度，在化工行业推广使用低（无） VOCs 含量、低反应活性的原辅材 料，加快芳香经、含卤素有机化合物的绿色替代。严格准入要求，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。将符合低挥发性有机化合物含量产品技术要 求的企业纳入清洁原料替代正面清单…… | 本项目涂塑工序 VOCs 产生量较 小，无组织排 |  |
|  |  | 化协同控 制，持续改 |  | 放，通过加强设备及车间的密闭 | 相符 |
|  |  | 善环境空气 |  | 削减排放，对周 |  |
|  |  | 质量 |  | 围环境影响较 |  |
|  |  |  |  | 小。 |  |
|  |  |  | 第三节 加强重点区域联防联控和污染 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  | 天气应对 |  |  |
|  |  |  | 第一节 健全水环境质量改善长效机制 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  | 第二节 持续深化水污染防治 …… 持续巩固工业水污染防治。推进纺织 |  |  |
|  |  |  | 印染、医药、食品、电镀等行业整治 | 本项目不属于纺 |  |
|  |  | 第五章 坚持水陆统 | 提升，严格工业园区水污染管控要求，加快实施“一园一档”“一企一 管”，推进长江、太湖等重点流域工业 集聚区生活污水和工业废水分类收 | 织印染、医药、食品、电镀等行业，选址在江苏 省盐城市滨海县 |  |
|  |  | 筹，巩固提 | 集、分质处理。完善工业园区环境基 | 天场镇盐城联谊 | 相符 |
|  |  | 升水环境质 | 础设施建设，持续推进省级以上工业 | 金属制品有限公 |  |
|  |  | 量 | 园区污水处理设施整治专项行动，推动日排水量 500 吨以上污水集中处理 设施进水口、出水口安装水量、水质 | 司内，项目新增循环冷却用水， 定期补充，不外 |  |
|  |  |  | 自动监控设备及配套设施。加强对重 | 排。 |  |
|  |  |  | 金属、有机有毒等特征水污染物监 |  |  |
|  |  |  | 管。 …… |  |  |
|  |  |  | 第三节 推动重点流域生态环境保护 | 本项目不涉及。 | 相符 |

|  |  |  | 第四节 扎实开展海洋生态环境治理 | 本项目不涉及。 | 相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第六章 坚持系统防控，加强土壤和农村环 境保护 | 第一节 开展土壤和地下水污染系统防控 …… 防范新增土壤污染。加强规划布局论证，项目或园区按规定开展土壤和地下水污染状况评价，严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色、石油加 工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 健全地下水污染防控体系。开展地下水污染防治分区划定，构建全省地下水分区管控体系，推进地下水分区管 理…… | 本项目位于江苏省盐城市滨海县天场镇盐城联谊金属制品有限公司内，属于C3340 金属丝绳及其制品制造， 用地性质为工业用地，不涉及优先保护类耕地。本项目不涉及土壤、地下水污 染。 | 相符 |
|  |  |  | 第二节 严格管控土壤污染风险 …… 强化建设用地土壤污染风险管控。针对土壤污染高风险地块，及时划定管控区域，发布公告，并在显著位置树立标识标牌，对地块及周边环境敏感区域的土壤、地下水环境进行监测， 发现污染扩散的，应及时督促土地使用权人或污染责任人采取污染物隔 离、阻断等环境风险管控措施。 严格污染地块准入管理。依法推进重点行业遗留地块土壤污染状况调查， 督促污染地块土地使用权人或污染责任人及时按照国家相关规范开展风险评估。强化建设用地再开发利用联动监管，推动各地建立有效的联动监管机制，严格建设用地再开发利用准入管理。强化用途转变为住宅、公共管理与公共服务用地土壤污染状况调查及风险评估，严格依照国家规范和有 关技术要求，规范土壤污染治理与修复。 | 本项目位于江苏省盐城市滨海县天场镇盐城联谊金属制品有限公司内，项目所在地不属于土壤污染高风险地块。 | 相符 |
|  |  |  | 第三节 加强重金属污染治理 | 本项目不涉及重 金属污染物排放。 | 相符 |
|  |  |  | 第四节 强化农业面源及农村环境治理 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  | 第七章 统筹保护修复，提升生态系统服务 功能 | 第一节 构筑生态安全屏障 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  | 第二节 加强生物多样性保护 |  | 相符 |
|  |  |  | 第三节 强化生态空间监督管理 |  | 相符 |
|  |  | 第八章 加强风险防 控，保障环 | 第一节 强化风险预警防控与应急管理加强环境风险源头防控……强化区域 开发和项目建设的环境风险评价，对 | 本项目属于 C3340 金属丝绳 及其制品制造， | 相符 |

|  |  | 境安全 | 涉及有毒有害化学品、重金属和新污染物的项目，实行最严格的环境准 入。常态化推进环境风险企业突发事件生态环境风险隐患排查，实施分级 分类动态管理…… | 项目不涉及重金属和新污染物。本项目按要求做好风险管理。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二节 加强危险废物医疗废物收集处置 …… 强化危险废物全过程环境监管。制定危险废物利用处置技术规范，探索分级分类管理，完善危险废物全生命周期监控系统，进一步提升监管能力。加强危险废物流向监控，实现全省运输电子运单和转移电子联单对接，严厉打击危险废物非法转移处置倾倒等违法犯罪行为。建立危险废物跨省转 移“白名单”制度。 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  | 第三节 加强固体废物污染防治加强固体废物源头治理。完善固体废物标准规范和管理制度，加快修订 《江苏省固体废物污染环境防治条例》，推进固废源头减量。严格控制新 （扩）建固体废物产生量大、区域难以实现有效综合利用和无害化处置的项目。对产废企业开展清洁生产审 核，推广应用先进成熟的清洁生产技术工艺。 …… | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  | 第四节 推进新污染物治理 | 本项目不涉及新 污染物。 | 相符 |
|  |  |  | 第五节 提升核与辐射安全水平 | 本项目不涉及核 与辐射。 | 相符 |
|  |  | 第九章 加强共保联治，助理区域协调发展 | 第一节 深入落实国家区域重大战略 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  | 第二节 全面推动区域绿色发展 |  | 相符 |
|  |  |  | 第三节 推进工业园区绿色低碳循环发 展 |  | 相符 |
|  |  | 第十章 深化改革创新，健全生态环境治理 体系 | 第一节 健全生态环境法规标准 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  | 第二节 健全生态环境经济政策 |  | 相符 |
|  |  |  | 第三节 健全生态环境管理制度加强排污许可管理。全面落实排污许可制，推进固定污染源“一证式”管 理，巩固提升固定污染源排污许可全覆盖。加强排污许可证后管理，建立排污许可质量控制长效机制。建立排污许可联动管理机制，加快推进环评与排污许可融合，推动排污许可与环境执法、环境监测、总量控制等环境 管理制度有机衔接，构建以排污许可 | 本项目将及时按照要求重新申领排污许可证，并严格执行排污许可管理要求。 | 相符 |

|  |  |  |  | 证为核心的固定污染源监管制度体系。开展碳排放许可试点。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第四节 推动服务高质量发展 |  | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  | 第十一章 加快补齐短板，提升生 态环境治理能力 |  | 第一节 强化生态环境监管能力建设 |  | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  |  | 第二节 强化生态环境基础设施支撑 |  |  | 相符 |
|  |  |  |  | 第三节 强化生态环境保护科技支撑 |  |  | 相符 |
|  |  | 4、与《盐城市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目与《盐城市人民政府办公室关于印发盐城市“十四五”生态环境保护规划的通知》（盐政办发〔2021〕87 号）相符性分析内容详见表1-2。 表 1-2 本项目与盐城市“十四五”生态环境保护规划相符性分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 相关文件内容（第四章 重点任务） |  |  | 相符性分析 |  | 是否 相符 |
|  |  | 第一节发展低碳绿色经济， 开展碳排放达 峰行动 | 一、积极应对气候变化 |  | 本项目不涉及。 |  | 相符 |
|  |  |  | 二、打造低碳绿色经济体系 推进生产体系绿色发展。聚焦汽车、新能源、电子信息、钢铁四大主导产业和节能环保产业“4+1”的产业体系，推动工业经济体系绿色集约发展…… |  | 本项目不涉及。 |  | 相符 |
|  |  | 第二节做好 “四篇” 水文 章，提高水生态环境质量 | 一、综合治理水环境 提升工业废水收集处理水平。开展省级及以上工业园区污水收集系统整治专项行动，完成园区内企业清污分流、雨污分流改造，基本消除污水直排口和管网空白区，开展工业园区水平衡核算管理工作。推进纺织印染、医药、食品、电镀等行业整治提升及提标改造。推行重点行业企业工业废水“分类收集、分质处理、一企一管”。完善工业园区环境基础设施建设，开展省级以上工业园区污水处理设施整治专项行动，推动日排水 500 吨以上污水集中处理设施进水 口、出水口安装水量、水质自动监控设备及配套设施。探索水污染物分类管控研究，建立重点园区有毒有害水污染物名录库，加强对重金属等特征水污染物监管。 …… |  | 项目新增循环冷却用水，定期补充，不外排。 |  | 相符 |
|  |  |  | 二、合理利用水资源 …… 严控全市用水总量。细化制定市、县 （市、区）、用水单位三级用水总量控制指标，完善重点监控用水单位名录。 |  | 本项目新增循环冷却用水，定期补充，不外排；本项目不属于 钢铁、火电、化工、造纸、印染等用水量 |  | 相符 |

|  |  |  | 加强相关规划、工业园区和项目布局的 | 较大的产业。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水资源论证。从严审批取水许可，对取 |  |  |
|  |  |  | 用水总量已达到或超过控制指标的地 |  |  |
|  |  |  | 区，暂停审批其建设项目新增取水许 |  |  |
|  |  |  | 可。对纳入取水许可管理的单位和其他 用水大户实行计划用水管理……提高钢铁、火电、化工、造纸、印染等产业再 |  |  |
|  |  |  | 生水使用比例，减少新鲜水取用。 |  |  |
|  |  |  | 三、加快恢复水生态 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  | 四、大力弘扬水文化 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  |  | 现有项目热处理工序 |  |
|  |  |  |  | 的电马弗炉改用为天 |  |
|  |  |  |  | 然气明火炉，燃料为 |  |
|  |  |  | 一、推动环境空气质量持续改善 | 天然气，产生的废气通过 15m 高排气筒排放；涂塑工序 VOCs 产生量较小， 无组织排放，通过加 | 相符 |
|  |  |  |  | 强设备及车间的密闭 |  |
|  |  |  |  | 削减排放，对周围环 |  |
|  |  |  |  | 境影响较小。 |  |
|  |  |  | 二、推进 PM2.5 和 O3 浓度“双控双减” 协同防治 PM2.5 和 O3 污染。开展 PM2.5 和 O3 来源解析，统筹考虑 PM2.5 和 O3 污染的区域传输规律和季节性特征，优 |  |  |
|  |  | 第三节坚持多 污染物 | 先在市区以及各县（市、区）的城区开 展 PM2.5 和 O3 污染区域传输专项研究， 分类建立差异化管控机制，加强重点区 |  |  |
|  |  | 协同控 | 域、重点时段、重点领域、重点行业治 | 现有项目热处理工序 |  |
|  |  | 制，持 | 理，强化分区分时分类差异化精细化协 | 的电马弗炉改用为天 |  |
|  |  | 续改善 | 同管控。进一步深化末端治理设施提档 | 然气明火炉，燃料为 |  |
|  |  | 环境空气质量 | 升级与全过程废气收集治理，强化末端治理设施的运行维护，强化设备密闭化改造。开展 O3 形成机理研究与协同治理科技攻关，重点关注以化工医药、工 业涂装、包装印刷、电子信息等为主导 | 天然气，产生的废气通过 15m 高排气筒排放；项目涂塑工序VOCs 产生量较小， 无组织排放，通过加 | 相符 |
|  |  |  | 产业的园区以及重点企业，稳步推进物料储存、转移和输送领域的 VOCs 无组织排放控制。 加强 NOX 与 VOCs 协同控制。开展 O3 污染防治控制措施效果评估研究，探索适宜的 NOX 和 VOCs 减排比例及减排量。明确重点控制区域和重点行业，制定多措并举的 NOX 与 VOCs 协同减排策略。细化完善重点行业 NOX 和 VOCs 排放清单。 | 强设备及车间的密闭削减排放，对周围环境影响较小。 |  |
|  |  |  | 三、加大大气污染多源治理力度 实施重点行业污染物深度治理。……推 | 本项目属于 C3340 金属丝绳及其制品制 | 相符 |

|  |  | 进火电、钢铁、水泥、玻璃、垃圾焚烧 | 造，不属于火电、钢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发电、化工等行业污染深度治理，实施 钢铁、火电等行业烟气“脱白改造”。开展生物质锅炉专项整治，推进工业聚集区内生物质锅炉“拆小并大”。推动 4 蒸 吨/小时以上生物质锅炉安装烟气排放自动监控设施，进料口安装视频监控设 | 铁、水泥、玻璃、垃 圾焚烧发电、化工等行业，项目涂塑工序VOCs 产生量较小， 无组织排放，通过加强设备及车间的密闭 |  |
|  |  | 施，并与生态环境部门联网。 大力推进重点行业 VOCs 治理。完善化工、包装印刷、工业涂装等重点行业 “源头—过程—末端”治理模式，实施VOCs 排放总量控制。加强源头替代和 削减，以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂 | 削减排放，对周围环 境影响较小。 |  |
|  |  | 和助剂的使用为重点，全面推广使用低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。建立低 VOCs 含量产品标志制度， 将全面使用低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单， 培育 10 家以上源头替代示范型企业。严格准入要求，禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。对排放量大、排放物质以芳 |  |  |
|  |  | 香烃、烯烃、醛类等为主的企业实施 “一企一策”精细化治理。深化化工、包装印刷、工业涂装等重点行业 VOCs 深度治理和重点集群治理，实施 VOCs 达 标区和重点化工企业 VOCs 达标示范工程，推进工业园区建立健全监测预警监 |  |  |
|  |  | 控体系，开展工业园区常态化走航监 |  |  |
|  |  | 测、异常因子排查溯源等，建设一批 VOCs 达标排放示范区。加强 VOCs 无组织排放控制，实施含 VOCs 物料全方 位、全链条、全环节管理，强化储存、 |  |  |
|  |  | 转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞 |  |  |
|  |  | 开液面逸散以及工艺过程等无组织排放 |  |  |
|  |  | 环节的污染收集处理，逐步取消化工、 |  |  |
|  |  | 包装印刷、工业涂装等企业非必要废气 排放系统旁路。加强汽修行业 VOCs 综 合治理，督促安装治理设备并常态化运 |  |  |
|  |  | 行。以化工园区、汽车产业集聚区为重 点，建设一批 VOCs 相关的“绿岛”项 目，推动建设集中涂装中心、活性炭集 |  |  |
|  |  | 中处理中心、溶剂回收中心等，提升 VOCs 集中治理水平和治理效率。 |  |  |
|  |  |  | 本项目不涉及农业源 |  |
|  |  | 四、加强其他涉气污染物治理 | 氨、消耗臭氧层物质 （ODS），三氧化 硫、汞、铅、砷、镉 | 相符 |
|  |  |  | 等多种非常规污染 |  |

|  |  |  |  | 物。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 五、加强大气污染联防联控 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  | 第四节加强管控和安全利 用，提升土壤治理修复水平 | 一、推进土壤安全利用 …… 防范新增土壤污染。加强规划布局论 证，项目或园区按规定开展土壤和地下水污染状况评价，严禁在优先保护类耕地集中区域新建有色、石油加工、化 工、焦化、电镀、制革等行业企业…… 严格建设用地准入管理。动态建立污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录，强化风险管控和修复工程监管，重点防范转运污染土壤非法处 置，以及农药类等污染地块风险管控和修复过程中产生的异味等二次污染….. | 本项目位于江苏省盐城市滨海县天场镇盐城联谊金属制品有限公司内，项目属于C3340 金属丝绳及其制品制造，用地性质为工业用地，不涉及优先保护类耕地。 经现场踏勘和资料收集，项目所在地不属于土壤污染高风险地块。 | 相符 |
|  |  |  | 二、实施地下水污染风险管控 …… 加强地下水环境风险防控。强化地下水污染源头预防，严格执行化工、电镀、农药、钢铁、危险废物利用处置等重点行业企业布局选址要求，新、改、扩建项目应当在开展环境影响评价时开展土壤和地下水环境现状调查。全面启动农业面源对地下水造成污染的调查研究。健全地下水环境风险管控体系，强化化工园区、危险废物填埋场和生活垃圾填埋场等地下水污染风险管控，制定地下水污染风险防控方案，定期开展周边地下水监测，实施地下水污染风险管控专项执法行动，到 2025 年，全市化工园区地下水污染风险管控体系基本建成。 强化地下水环境质量监控，以现有地下水监测井为主开展试点监测。 | 本项目位于江苏省盐城市滨海县天场镇盐城联谊金属制品有限公司，项目属于C3340 金属丝绳及其制品制造，不属于化工、电镀、农药、钢铁、危险废物利用处置等重点行业。 本项目不涉及土壤、地下水污染。 | 相符 |
|  |  |  | 三、提升重金属污染防治水平 | 本项目不涉及重金属 污染物。 | 相符 |
|  |  | 第五节坚持海陆协同治理， 改善海洋生态环境质 量 | 一、减少入海污染物排放 | 本项目新增循环冷却 用水，定期补充，不外排。 | 相符 |
|  |  |  | 二、提升海洋生态系统质量 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  | 三、推进“美丽海湾”保护与建设 |  | 相符 |
|  |  |  | 四、提高海洋环境保护能力 |  | 相符 |
|  |  | 第六节加强生态空间保护， | 一、推进山水林田湖草沙系统保护与修 复 | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  | 二、强化生态系统保护监督管理 |  | 相符 |
|  |  |  | 三、全面加强生物多样性保护 |  | 相符 |

|  |  | 维护生态系统服务功 能 |  | 四、加强生物安全管理与防控 |  |  | 相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第七节强化风险系统防控， 严守生态环境安全底线 |  | 一、推进“无废城市”建设 |  | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  |  | 二、提升核与辐射安全水平 |  | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  |  | 三、提升饮用水安全保障能力 |  | 本项目不涉及水源地 保护区。 | 相符 |
|  |  |  |  | 四、加强海洋环境风险防范 |  | 本项目不涉及。 | 相符 |
|  |  |  |  | 五、完善安全生产治理体系 …… 加强环境治理设施安全监管。全面摸清六类环境治理设施基本情况，建立健全环境治理设施基础档案，精准开展专项整治行动。指导督促各地和机关企事业单位对重点环保设施和项目组织开展安全风险评估和隐患排查治理，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度。 …… |  | 本项目投产后，将按要求开展安全风险评估和隐患排查治理。 | 相符 |
|  |  |  |  | 六、加强风险预警防控与应急响应 加强环境风险源头防控。强化区域开发和项目建设的环境风险评价，对涉及有毒有害化学品、重金属和新污染物的项目，实行最严格的环境准入。常态化推进环境风险企业突发生态环境事件风险隐患排查，实施分级分类动态管理。有效提升涉危涉重工业园区环境应急管理水平，完成园区突发生态环境事件三级 防控体系建设。 严格化工园区环境风险防控…. |  | 本项目属于 C3340 金属丝绳及其制品制造，项目不涉及有毒有害化学品、重金属和新污染物。本项目将按要求加强环境风险管理。 | 相符 |
|  |  | 5、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》相符性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》相符性分析内容见表 1-3。 表 1-3 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》 相符性分析 |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 | 相关要求 |  | 相符性分析 |  | 是否 相符 |
|  |  | 1 | 禁止建设不符合全国及省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规 划》的过长江通道项目。 |  | 本项目不属于码头项目和过长江通道项目。 |  | 相符 |
|  |  | 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸 线和河段范围内投资建设旅游和生产经 |  | 本项目不在自然保护区核 心区、缓冲区的岸线和河 |  | 相符 |

|  |  |  | 营项目。禁止在风景名胜区核心景区的 | 段范围内，亦不在风景名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 岸线和河段范围内投资建设与风景名胜 | 胜区核心景区的岸线和河 |  |
|  |  |  | 资源保护无关的项目。 | 段范围内。 |  |
|  |  |  | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和 |  |  |
|  |  |  | 河段范围内新建、改建、扩建与供水设 | 本项目不在饮用水水源一 |  |
|  |  |  | 施和保护水源无关的项目，以及网箱养 | 级保护区的岸线和河段范 |  |
|  |  | 3 | 殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资 | 围内，亦不在饮用水水源 | 相符 |
|  |  |  | 建设项目；禁止在饮用水水源二级保护 | 二级保护区的岸线和河段 |  |
|  |  |  | 区的岸线和河段范围内新建、改建、扩 | 范围内。 |  |
|  |  |  | 建排放污染物的投资建设项目。 |  |  |
|  |  |  | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河 | 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，亦不在国家湿地公园的岸线和河段范围内，不涉及挖沙、采矿。 |  |
|  |  |  | 段范围内新建围湖造田、围海造地或围 |  |  |
|  |  | 4 | 填海等投资建设项目。禁止在国家湿地 公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿， |  | 相符 |
|  |  |  | 以及任何不符合主体功能定位的投资建 |  |  |
|  |  |  | 设项目。 |  |  |
|  |  |  | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸 | 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和岸线保留区内，亦不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 |  |
|  |  |  | 线。禁止在《长江岸线保护和开发利用 |  |  |
|  |  |  | 总体规划》划定的岸线保护区和保留区 |  |  |
|  |  |  | 内投资建设除事关公共安全及公众利益 |  |  |
|  |  | 5 | 的防洪护岸、河道治理、供水、生态环 境保护、航道整治、国家重要基础设施 |  | 相符 |
|  |  |  | 以外的项目。禁止在《全国重要江河湖 |  |  |
|  |  |  | 泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护 |  |  |
|  |  |  | 区、保留区内投资建设不利于水资源及 |  |  |
|  |  |  | 自然生态保护的项目。 |  |  |
|  |  | 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不在长江干支流及 湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 相符 |
|  |  | 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和 332 个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目属于 C3340 金属丝 绳及其制品制造，不涉及捕捞。 | 相符 |
|  |  |  |  | 本项目不在长江干流岸线 |  |
|  |  |  | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公 | 三公里范围内，不在重要 |  |
|  |  |  | 里范围内新建、扩建化工园区和化工项 | 湖泊岸线一公里范围内， |  |
|  |  |  | 目。禁止在长江干流岸线三公里范围内 | 不在重要支流岸线一公里 |  |
|  |  | 8 | 和重要支流岸线一公里范围内新建、改 | 范围内；本项目属于 | 相符 |
|  |  |  | 建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏 | C3340 金属丝绳及其制品 |  |
|  |  |  | 库，以提升安全、生态环境保护水平为 | 制造，不属于化工项目， |  |
|  |  |  | 目的的改建除外。 | 不涉及尾矿库、冶炼渣库 |  |
|  |  |  |  | 和磷石膏库。 |  |
|  |  |  |  | 本项目为 C3340 金属丝绳 |  |
|  |  |  | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石 | 及其制品制造，不属于钢 |  |
|  |  | 9 | 化、化工、焦化、建材、有色等高污染 | 铁、石化、化工、焦化、 | 相符 |
|  |  |  | 项目 | 建材、有色等高污染项 |  |
|  |  |  |  | 目。 |  |
|  |  | 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代 | 本项目不属于国家石化、 | 相符 |
|  |  |  | 煤化工等产业布局规划的项目。 | 现代煤化工等项目。 |  |

|  |  | 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 |  | 对照产业政策相关文件， 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于不符合要求的高耗能高排放 项目。 | 相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 根据表 1-3，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行， 2022 年版）》要求相符。 6、与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》 （苏长江办发〔2022〕55 号）相符性分析 对照通知中附件“江苏省实施细则管控条款（试行），本项目的情况及相符性见表 1-4。 表 1-4 与《长江经济带发展负面清单指南》江苏省实施细则管控条款 （试行）相符性分析 |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 | 相关要求 | 相符性分析 |  | 是否 相符 |
|  |  | 1 | 禁止建设不符合国家港口布局规划和 《江苏省沿江沿海港口布局规划 （2015-2030 年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035 年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布 局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不属于码头项目，亦不属于过长江通道项目。 |  | 相符 |
|  |  | 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条 例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项 目。 | 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围 内。 |  | 相符 |
|  |  | 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项 目应当消减排污量。 | 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围 内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内， 不在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。 |  | 相符 |
|  |  | 4 | 禁止在国家级和省级水产种质资源保 | 本项目不在水产种质资源保 |  | 相符 |

|  |  |  | 护区的岸线和河段范围内新建围湖造 | 护区的岸线和河段范围内， |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 田、围海造地或围填海等投资建设项 | 亦不在国家湿地公园的岸线 |  |
|  |  |  | 目。禁止在国家湿地公园的岸线和河 | 和河段范围内。 |  |
|  |  |  | 段范围内挖沙、采矿，以及任何不符 |  |  |
|  |  |  | 合主体功能定位的投资建设项目。 |  |  |
|  |  |  | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸 |  |  |
|  |  |  | 线。禁止在《长江岸线保护和开发利 |  |  |
|  |  |  | 用总体规划》划定的岸线保护区和保 |  |  |
|  |  |  | 留区内投资建设除事关公共安全及公 |  |  |
|  |  |  | 众利益的防洪护岸、河道治理、供 | 本项目不在《长江岸线保护 |  |
|  |  |  | 水、生态环境保护、航道整治、国家 | 和开发利用总体规划》划定 |  |
|  |  |  | 重要基础设施以外的项目。长江干支 | 的岸线保护区内，亦不在岸 |  |
|  |  | 5 | 流基础设施项目应按照《长江岸线保 | 线保留区内，亦不在《全国 | 相符 |
|  |  |  | 护和开发利用总体规划》和生态环境 | 重要江河湖泊水功能区划》 |  |
|  |  |  | 保护、岸线保护等要求，按规定开展 | 划定的河段保护区、保留区 |  |
|  |  |  | 项目前期论证并办理相关手续。禁止 | 内。 |  |
|  |  |  | 在《全国重要江河湖泊水功能区划》 |  |  |
|  |  |  | 划定的河段及湖泊保护区、保留区内 |  |  |
|  |  |  | 投资建设不利于水资源及自然生态保 |  |  |
|  |  |  | 护的项目。 |  |  |
|  |  | 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污 口。 | 相符 |
|  |  |  | 禁止长江干流、长江口、34 个列入 | 本项目为 C3340 金属丝绳及其制品制造，不涉及捕捞。 |  |
|  |  |  | 《率先全面禁捕的长江流域水生生物 |  |  |
|  |  | 7 | 保护区名录》的水生生物保护区一级 |  | 相符 |
|  |  |  | 省规定的其它禁渔水域开展生产性捕 |  |  |
|  |  |  | 捞。 |  |  |
|  |  |  | 禁止在距离长江干支流岸线一公里范 | 本项目不在长江干流岸线三公里范围内，不在重要湖泊岸线一公里范围内，不在重要支流岸线一公里范围内； 本项目属于 C3340 金属丝绳及其制品制造，不属于化工 项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 |  |
|  |  |  | 围内新建、扩建化工园区和化工项 |  |  |
|  |  | 8 | 目。长江干支流一公里按照长江干支 |  | 相符 |
|  |  |  | 流岸线边界（即水利部门河道管理范 |  |  |
|  |  |  | 围边界）向陆域纵深一公里执行。 |  |  |
|  |  | 9 | 禁止在距离长江干流岸线 3 公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环 境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不在长江干流岸线 3 公里范围内，亦不属于尾矿库项目。 | 相符 |
|  |  | 10 | 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条 例》禁止的投资建设活动。 | 本项目不在太湖流域一、二、三级保护区内，亦不在 《江苏省太湖水污染防治条 例》禁止的投资建设活动。 | 相符 |
|  |  | 11 | 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国 | 本项目不属于燃煤发电项 | 相符 |
|  |  |  | 家和省布局规划的燃煤发电项目。 | 目。 |  |
|  |  | 12 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、 | 本项目位于江苏省盐城市滨 | 相符 |
|  |  |  | 石化、化工、焦化、建材、有色等高 | 海县天场镇天场全民创业园 |  |

|  |  |  | 污染项目。 | 盐城联谊金属制品有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 内，不属于钢铁、石化、化 |  |
|  |  |  |  | 工、焦化、建材、有色等高 |  |
|  |  |  |  | 污染项目。 |  |
|  |  |  |  | 本项目位于江苏省盐城市滨 |  |
|  |  | 13 | 禁止在取消化工定位的园区（集中 区）内新建化工项目。 | 海县天场镇天场全民创业园 盐城联谊金属制品有限公司 | 相符 |
|  |  |  |  | 内，不属于化工项目。 |  |
|  |  | 14 | 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。 | 本项目江苏省盐城市滨海县天场镇天场全民创业园盐城联谊金属制品有限公司内， 周边无化工企业。 | 相符 |
|  |  |  |  | 本项目行业类别属于 C3340 |  |
|  |  |  | 禁止新建、扩建不符合国家和产业政 | 金属丝绳及其制品制造，不 |  |
|  |  | 15 | 策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯 | 属于新建、扩建尿素、磷 | 相符 |
|  |  |  | 乙烯、纯碱等行业新增产能项目。 | 铵、电石、烧碱、聚氯乙 |  |
|  |  |  |  | 烯、纯碱新增产能项目。 |  |
|  |  |  | 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留 | 本项目行业类别属于 C3340 金属丝绳及其制品制造，不属于农药原药项目，亦不属于染料中间体化工项目。 |  |
|  |  |  | 以及对环境影响大的农药原药（化学 |  |  |
|  |  | 16 | 合成类）项目，禁止新建、扩建不符 |  | 相符 |
|  |  |  | 合国家和省产业政策的农药、医药和 |  |  |
|  |  |  | 染料中间体化工项目。 |  |  |
|  |  | 17 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。 | 本项目行业类别属于 C3340 金属丝绳及其制品制造，不属于石化、煤化工项目，亦 不属于独立焦化项目。 | 相符 |
|  |  |  |  | 本项目行业类别属于 C3340 |  |
|  |  |  |  | 金属丝绳及其制品制造，对 |  |
|  |  |  |  | 照《产业结构调整指导目录 |  |
|  |  |  |  | （2019 年本）》（中华人民共 |  |
|  |  |  |  | 和国国家发展和改革委员会 |  |
|  |  |  |  | 令 2019 年第 29 号）及《国 |  |
|  |  | 18 | 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制 类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项 目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。 | 家发展改革委关于修改<产 业结构调整指导目录（2019 年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2021 年第 49 号），项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目 录和能耗限额》（苏政办发 | 相符 |
|  |  |  |  | 〔2015〕118 号）、《江苏省 |  |
|  |  |  |  | 产业结构调整限制、淘汰和 |  |
|  |  |  |  | 禁止目录》（苏办发〔2018〕 |  |
|  |  |  |  | 32 号附件 3）中限制、淘汰 |  |
|  |  |  |  | 和禁止类项目、工艺、设 |  |
|  |  |  |  | 备。 |  |
|  |  | 19 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换 | 本项目行业类别属于 C3340 | 相符 |
|  |  |  | 要求的严重过剩产能行业的项目。禁 | 金属丝绳及其制品制造，不 |  |

|  |  |  | 止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 |  | 属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，亦不属于高耗能高排放项目。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 根据表 1-4，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行， 2022 年版）》要求相符。 7、与挥发性有机废气治理方案相关文件的相符性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（ 环大气 〔2019〕53 号）相符性分析见表 1-5。 表 1-5 本项目与“重点行业挥发性有机物综合治理方案”相符性分析 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 相关要求 |  |  |  | 相符性分析 | 是否 相符 |  |
|  |  | 三 、控制思路与要求 |  | （一）大力推进源头替代。通过使用……低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。……在技术成熟的行业，推广使用低 VOCs 含量油墨和胶粘剂，重点区域到 2020 年年底前基 本完成…… 加强政策引导。企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓 度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规 定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设 施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。 |  | 本项目涂塑工序 VOCs 产生量较 小，无组织排放，通过加强设备及车间的密闭削减排放， 对周围环境影响较小。 | 相符 |  |
|  |  |  |  | （二）全面加强无组织排放控制。重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、含 VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。 加强设备与场所密闭管理。含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储 库、料仓等。含 VOCs 物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等……含 VOCs 物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭 空间中操作。 推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续 化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备 等，减少工艺过程无组织排放…… 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集” 的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速应不低于 0.3 米/秒， |  | 本项目原料是聚氯乙烯颗粒，储存与密闭包装袋内，不会挥发，仅涂塑工序产生少量VOCs，无组织排放， 通过加强设备及车间的密闭削减排放，对周围环境影响较小。 | 相符 |  |

| 相关要求 | 相符性分析 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- |
| 一、大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生 大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代……企业应建立原辅材料台账，记录VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含 量、采购量、使用量、库存量、回收方 式、回收量等信息，并保存相关证明材料…… | 本项目产生有机废气的主要工序有涂塑，涉及的原料为非再生料聚氯乙烯颗粒，本环评要求本项目投产后建设单位按要求建立VOCs 原辅材料台账，并保存相关证明材料。 | 相符 |
| 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制 2020 年 7 月 1 日起，全面执行《挥发性 有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求…… | 本项目涂塑工序产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）表 2 浓度限值。 | 相符 |

|  |  |  | 有行业要求的按相关规定执行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建 |  |  |
|  |  |  | 治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排 |  |  |
|  |  |  | 放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压 |  |  |
|  |  |  | 力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励 企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸 |  |  |
|  |  |  | 附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高 VOCs 浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治 理；生物法主要适用于低浓度 VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的 VOCs 废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸 附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再 生或处理处置…… 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时、重点区域大于等于 2 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。 | 本项目涂塑工序 VOCs 产生量较 小，无组织排放，通过加强设备及车间的密闭削减排放， 对周围环境影响较小。 | 相符 |
|  |  | 本项目与《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》 |  |  |  |
|  |  | （环大气〔2020〕33 号）相符性分析见表 1-6。 |  |  |  |
|  |  | 表 1-6 本项目与“2020 年挥发性有机物治理攻坚方案”相符性分析 |  |  |  |
|  |  | 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |  |  |  |
|  |  | 相符性分析见表 1-7。 |  |  |  |

|  |  | 表 1-7 本项目与“挥发性有机物无组织排放控制标准”相符性分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相关要求 |  | 相符性分析 | 是否 |
|  |  |  |  |  | 相符 |
|  |  | VOCS 物料储 | VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应在非取用状态时加盖、封口，保持密 闭；VOCS 物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。 | 本项目 VOCs 物料聚氯乙烯颗粒储存 于密闭的包装袋 |  |
|  |  | 存无组 织排放 |  | 中，非取用时保持 密闭；储存聚氯乙 | 相符 |
|  |  | 控制要 |  | 烯颗粒的包装袋存 |  |
|  |  | 求 |  | 放于室内，为密闭 |  |
|  |  |  |  | 空间，符合要求。 |  |
|  |  | VOCs 物料转 | 液态 VOCs 物料应采用密闭管道运输。采用非管道运输方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车；粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备， 管状袋式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器 或罐车进行物料转移。 | 本项目 VOCs 物料不是液态物料。 |  |
|  |  | 移和输 |  |  |  |
|  |  | 送无组 |  |  | 相符 |
|  |  | 织排放 |  |  |  |
|  |  | 控制要 |  |  |  |
|  |  | 求 |  |  |  |
|  |  |  | 物料投加与投放： a）液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽(罐)、桶泵等给料方式 密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭 |  |  |
|  |  | 工艺过程 VOCs 无组织 排放控 | 空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 b）粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集， 废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 c）VOCs 物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体 收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 | 本项目 VOCs 物料无法密闭投加，但是在密闭车间内操作，且本项目VOCs 物料是颗粒状，不会产生粉 尘，符合文件要 求。 | 相符 |
|  |  | 制要求 | 含 VOCs 产品的使用过程： VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs 产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 | 本项目含 VOCs 的原料聚氯乙烯颗粒，不是液态物料，不会挥发VOCs，符合要 求。 | 相符 |
|  |  |  | a）企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs 含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。b）工艺过程产生的含 VOCs 废料(渣、 液)应按照 VOCs 物料储存无组织排放控 | 企业将按文件加强管理，设置原料管理台账，项目不涉及含 VOCs 的废 料，原料全部用于 生产，对盛装 | 相符 |

|  |  |  | 制要求、VOCs 物料转移和输送无组织排 放控制要求的要求进行储存、转移和运送，盛装过 VOCs 物料的包装容器应加 盖密闭。 | VOCs 物料的包装 袋统一收集后外售综合利用。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气收集系统排气罩（集气罩）的设置应符合 GB/T16758 的规定，采用外部排风罩的，应按 GB/T 16758、AQ/T4274- 2016 规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不应低于 0.3m/s。 | 本项目涂塑工序VOCs 产生量较 小，无组织排放， 不涉及集气罩的使用。 | 相符 |
|  |  | VOCs 无组织 | VOCs 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB16297 或相关行业排放标准的规 定。 | 本项目涂塑工序 VOCs 产生量较 小，无组织排放， |  |
|  |  | 排放废 |  | 通过加强设备及车 | 相符 |
|  |  | 气收集 |  | 间的密闭削减排 |  |
|  |  | 处理系 |  | 放，对周围环境影 |  |
|  |  | 统要求 |  | 响较小。 |  |
|  |  |  | 收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥ 3kg/h 时，应配置 VOCs 处置设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%。 | 本项目涂塑工序VOCs 产生量较 小，无组织排放， 通过加强设备及车间的密闭削减排 放，对周围环境影响较小，符合文件 | 相符 |
|  |  |  |  | 要求。 |  |
|  |  | 企业厂 | 企业边界及周边 VOCs 监控要求执行 GB16297 或相关行业排放标准的规定。 | 本项目涂塑工序产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041- 2021）表 2 浓度限值。 |  |
|  |  | 区内周 |  |  |  |
|  |  | 边污染 |  |  | 相符 |
|  |  | 控制要 |  |  |  |
|  |  | 求 |  |  |  |
|  |  | 根据表 1-5~1-7 分析，本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53 号）、《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33 号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求相符。 8、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（ 苏政发〔2018 〕74 号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1 号）、 《江苏省生态环境厅关于反馈滨海县生态空间管控区域调整方案办理意 见的函》（苏环便函〔2021〕1716 号）以及《盐城市滨海县生态空间管 |  |  |  |

控区域调整方案》（2021.12），项目区附近生态红线区域见下表。

距离项目地最近的生态管控区见下表，项目与生态红线区域位置关系见附图 2。

## 表 1-8  项目所在区域生态红线

| 生态空间保护区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 |  | 面积（平方千米） |  |  | 与本项目的最近距离 （km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级管控区 | 二级管控区 | 一级管控 区 | 二级管控 区 | 总面 积 |  |
|  | 水源水质保护 | 滨海县境内通榆 |  |  |  |  |  |
|  |  | 河水域及其两岸 | 滨海县境内 |  |  |  |  |
| 通榆河 |  | 纵深各 100 米的 | 通榆河水域 |  |  |  |  |
| （滨海 |  | 陆域范围，通榆 | 及其两岸纵 |  |  |  |  |
| 县）饮 用水水 |  | 河饮用水水源保 护区上游由于疏 | 深各 1000 米的陆域范 | 4.57 | 29.93 | 34. 5 | W4.5 |
| 源保护 |  | 港航道工程，其 | 围除一级管 |  |  |  |  |
| 区 |  | 中 1500 米通榆 | 控区以外的 |  |  |  |  |
|  |  | 河东侧为二级管 | 区域 |  |  |  |  |
|  |  | 控区 |  |  |  |  |  |

综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74 号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1 号）、《江苏省生态环境厅关于反馈滨海县生态空间管控区域调整方案办理意见的函》（苏环便函〔2021〕1716 号）以及《盐城市滨海县生态空间管控区域调整方案》（2021.12），符合滨海县生态红线保护规划。

- 环境质量底线

①根据《2022 年滨海县生态环境状况公报》，项目所在地大气基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012 ）二级标准和《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）评价要求，实现 4

项指标年均浓度和 6 项指标的特定百分位数浓度双达标。本项目产生的废气处理后对周围环境影响较小。

②根据《2022 年滨海县生态环境状态量公报》，2022年，滨海县地表水稳中向好。国、省考断面均达到国家和江苏省水环境质量目标考核要求。本项目不新增废水，不会影响区域地表水环境。

③本项目位于江苏省滨海县天场全民创业园工业项目集中区的二期地块内， 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（ GB3096- 2008 ）中3类区标准。本项目噪声源经隔声、减振处理后，能够做到达标排放，不会改变区域声环境质量现状。

因此，项目建设不会改变区域环境质量现状，不会突破当地环境质量底线。

- 资源利用上线

本项目生产过程中使用原料为天然气，由滨海通惠燃气有限公司供给；项目新增少量循环冷却用水，定期补充，不外排；项目用电由园区市政电网提供，项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目原料、水、电、土地均不超出当地资源利用上线。

- 环境准入负面清单

本项目位于江苏省盐城市滨海县天场镇盐城联谊金属制品有限公司厂房内，所在区域暂无准入清单。故本次环评从产业政策相符性、地方规划相符性等方面进行对照分析。

项目与国家及地方政策相符性分析见表 1-9。

## 表 1-9 项目与国家产业政策相符性分析

| 序号 | 文件 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《产业结构调整指导目录（2019 年）》（国家发展改革委员会 2019 年第 29 号令）及《国家发展改革委关于修改< 产业结构调整指导目录（2019 年本）>的决定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 2021 年第 49 号） | 不属于限制类和淘汰类项目 |
| 2 | 《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发〔2015〕118 号）和《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32 号） | 不属于限 制、淘汰和禁止项目 |
| 3 | 国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单 （2020 年版）》的通知（发改体改规〔2020〕1880 号） | 不属于禁止准入类项目 |
| 4 | 《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则管控条 款（试行）》 | 符合要求 |
| 5 | 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通 知》、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划 的通知》、《江苏省生态环境厅关于反馈滨海县生态空间 管控区域调整方案办理意见的函》等 | 符合生态红线区域保护规划要求 |

由上表可见，本项目符合国家产业政策要求，符合江苏省地方环保要求。

综上所述，本项目符合“三线一单”文件要求。

## 9、与省政府《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49 号）相符性分析

对照省政府《关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49 号）的内容，本项目所在地属于重点管控单

| 管控类 别 | 重点管控要求 | 相符性分析 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- |

| 空间布局约束 | - 禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业，禁止在淮河流域新建制革、化工、印染、电镀、酿造等污染严重的小型企业。 - 落实《江苏省通榆河水污染防治条例》，在通榆河一级保护区、二级保护区，禁止新建、改建、扩建制浆、造纸、化工、制革、酿造、染料、印 染、电镀、炼油、铅酸蓄电池和排放水污染物的黑色金属冶炼及压延加工项目、有色金属冶炼及压延加工项 目、金属制品项目等污染环境的项 目。 - 在通榆河一级保护区，禁止新建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的项目，禁止建设工业固体废物集中贮存、利用、处置设施或者场所以及 城市生活垃圾填埋场，禁止新建规模化畜禽养殖场。 | 1、本项目行业类别属于 C3340 金属丝绳及其制品制造，不涉及化学制浆造纸、制 革、化工、印染、电镀、酿造等生产工 艺； 2、本项目位于江苏省盐城市滨海县天场镇天场全民创业园盐城联谊金属制品有限公司厂内，不在通榆河一级、二级保护区范围内。 3、本项目不在通榆河一级保护区内。 | 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物 排放管控 | 按照《淮河流域水污染防治暂行条例》实施排污总量控制制度。 | 项目不新增废水。 | 相符 |
| 环境风险防控 | 禁止运输剧毒化学品以及国家规定禁 止通过内河运输的其他危险化学品的船舶进入通榆河及主要供水河道。 | 本项目不涉及剧毒化 学品、不涉及内河水运。 | 相符 |
| 资源利 用效率要求 | 限制缺水地区发展耗水型产业，调整 缺水地区的产业结构，严格控制高耗水、高耗能和重污染的建设项目。 | 项目所在地不属于缺水地区。 | 相符 |

|  |  | 元，属于淮河流域、沿海地区，本项目与江苏省“三线一单”生态环境分区管控相符性分析详见表 1-10，与江苏省“三线一单”环境管控单元位置关系见附图 3。 表 1-10 本项目与江苏省“三线一单”生态环境分区管控相符性分析 淮河流域 沿海地区 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空间布局约束 | 1．禁止在沿海陆域内新建不具备有效治理措施的化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重污染海洋环境的工业生产项目。2．沿海地区严格控制新建医药、农药、染料中间体项 目。 | 本项目行业类别属于C3340 金属丝绳及其制品制造，不属于化学制浆造纸、化工、印染、制革、电镀、酿造、炼油、岸边冲滩拆船以及其他严重 污染海洋环境的工业生产项目，不属于医 | 相符 |
|  |  |  |  | 药、农药、染料中间 |  |

|  |  |  |  |  |  | 体项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 排放管控 | 按照《江苏省海洋环境保护条例》实施重点海域排污总量控制制度。 |  |  | 项目不新增废水。 |  | 相符 |
|  |  | 环境风险防控 | 1．禁止向海洋倾倒汞及汞化合物、强放射性物质等国家规定的一类废弃 物。2．加强对赤潮、浒苔绿潮、溢油、危险化学品泄漏及海洋核辐射等海上突发性海洋灾害事故的应急监 视，防治突发性海洋环境灾害。 3．沿海地区应加强危险货物运输风险、船舶污染事故风险应急管控。 |  |  | 本项目不新增废水排放；本项目不涉及海上运输。 |  | 相符 |
|  |  | 资源利用效率要求 | 至 2020 年，大陆自然岸线保有率不低于 37%，全省海岛自然岸线保有率不低于 25%。 |  |  | 本项目位于江苏省盐城市海县天场镇天场全民创业园盐城联谊金属制品有限公司 内，不涉及自然岸 线。 |  | 相符 |
|  |  | 综上所述，本项目符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控相关要求。 10、与《关于印发盐城市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的 通知》（盐环发〔2020〕200 号）相符性分析 本项目位于江苏省盐城市滨海县天场镇盐城联谊金属制品有限公司，对照《关于印发盐城市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》 （盐环发〔2020〕200 号）以及江苏省生态环境分区管控综合服务系统，项目所在地属于江苏省盐城市滨海县天场全民创业园范围内，属于重点管控单元，本项目与其环境管控单元准入清单相符性分析详见表 1-11。本项目与盐城市“三线一单”环境管控单元位置关系见附图 4。 表 1-11 本项目与盐环发〔2020〕200 号文相符性分析 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管控类别 |  | 文件要求 | 本项目情况 |  | 相符性分析 |  |
|  |  | 空间布局约束 |  | 各类开发建设活动应符合盐城市总体规划、控制性详细规 划、土地利用 规划等相关要 求。 | 本项目的建设符合盐城市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 |  | 相符 |  |
|  |  |  |  | 优化产业布局和结构，实施分 区差别化的产业准入要求。 | 本项目符合滨海县天场全民 创业园的产业定位。 |  | 相符 |  |
|  |  |  |  | 合理规划居住区与园区，在居 住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。 | 距离本项目最近的居民点为 西南侧280m外的秦桥村， 企业周边设置绿化带。 |  | 相符 |  |
|  |  | 污染物排放管控 |  | 严格实施污染物总量控制制度， 根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放 总量，确保区域环境质量持续改 | 本项目的废气污染物采用一系列的处理措施，使其满足区域环境质量持续改善的要 求。 |  | 相符 |  |

|  |  |  | 善。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境风险防控 | 应建立环境风险防范体系，制定园区应急预案，开展应急演 练。 | 本环评要求企业投产后建立 健全环境风险防控体系，加强环境管理能力的建设。 | 相符 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。 | 本项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水 平。 | 相符 |
|  |  |  | 按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 | 本项目用水、用电消耗量较小，满足国家和省能耗及水 耗限额标准。 | 相符 |
|  |  |  | 强化企业清洁生产改造，推进 节水型企业、节水型园区建设， 提高资源能源利用效率。 | 本项目新增循环冷却用水， 定期补充，不外排。 | 相符 |
|  |  | 综上所述，本项目符合盐城市“三线一单”生态环境分区管控相关要求。 |  |  |  |

# 二、建设项目工程分析

|  | 1、项目由来 |
| --- | --- |
|  | 盐城联谊金属制品有限公司（以下简称“联谊公司”）位于盐城市滨海县 |
|  | 天场全民创业园。2019 年 1 月 14 日，联谊公司新上年产 5 万吨钢丝绳项目取 |
|  | 得了盐城市滨海生态环境局的审批意见（滨环管〔2019〕7 号）；2022 年 12 |
|  | 月 11 日，一阶段年产 1.5 万吨钢丝绳项目通过竣工环境保护验收；二阶段项 |
|  | 目暂未建设；2023 年 3 月，联谊公司编制了《盐城联谊金属制品有限公司新 |
|  | 上年产 5 万吨钢丝绳项目（一阶段年产 1.5 万吨钢丝绳项目）验收后变动环境 |
|  | 影响分析报告》。 |
|  | 联谊公司为提高产品质量满足不同客户的需求，利用现有厂房及设施， |
|  | 新上 1 台挤塑机，对现有项目钢丝绳进行涂塑加工处理；同时对现有热处理 |
|  | 工艺加热方式进行变更，现有 2 台电马弗炉变更为天然气明火炉，即新增 2 |
|  | 台天然气明火炉以及一根 15m 高天然气燃烧排气筒。 |
|  | 本项目已取得滨海县行政审批局备案，项目代码：2308-320922-89-02- |
|  | 512899，备案证号为：滨行审投资备〔2023〕1414 号。 |
| 建设 内容 | 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条 例》的有关规定，盐城联谊金属制品有限公司决定委托南大环境规划设计研 |
|  | 究院（江苏）有限公司承担本项目的环境影响评价工作。对照《国民经济行 |
|  | 业分类》（GB/T4754-2017，2019 年修订），本项目属于金属丝绳及其制品制 |
|  | C3340。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），本项目属 |
|  | 于“三十、金属制品业”中“66、金属丝绳及其制品制造 334”，其中有电镀 |
|  | 工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10 吨及以上的的编制报告书，其他 |
|  | （仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的 |
|  | 除外）的应编制报告表。本项目属于其他（仅分割、焊接、组装的除外；年 |
|  | 用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外），故应编制环境影响报告 |
|  | 表。 |
|  | 二、建设内容 |
|  | 1、项目产品方案 |
|  | 本项目建成后全厂产品方案一览表见表 2-1。 |

| 序号 | 工程名称（车间、生产装置或生产线） | 产品名称 | 设计能力t/a |  |  | 年运行时数（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 改建前 | 改建后 | 变化 量 |  |  |
| 1 | 钢丝绳生产线 | 钢丝绳 | 50000 | 14000 | 0 | 7920 | / |
| 2 |  |  |  | 1000 | 0 | 7920（涂 塑 2640） | 新增涂塑工艺 |
| 3 |  |  |  | 35000 | 0 | 7920 | 热处理工序加热方式由电加热改为天然气 加热 |

| 分类 | 建设名称 | 工程规模 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 中拉车间 | 位于 3#厂房，1 层，建 筑面积 3456m2 | 新上 1 台挤塑机 |
|  | 镀锌热处理车间 | 位于 1#厂房，1 层，建筑面积 3600m2 | 2 条镀锌热处理连续生产线 （暂未建成）的电加热马 弗炉 22m 改为天然气明火炉 28m |

|  |  | 表 2-1 全厂项目产品方案一览表 注：1、原有项目钢丝绳主要用于建筑起重、渔业、货运索道、矿井提升、高炉卷扬、石油钻进、大型吊装、港口、地面缆车、民用电梯等。 2、钢丝、钢绳执行《一般用途钢丝绳》（GB/T 20118-2006）中的产品要求。 2、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，原有项目劳动定员如下： 劳动定员：劳动定员 120 人，全部在厂区内食宿； 工作制度：年工作 330 天，三班两运转，24 小时不间断生产（本次新增涂塑工序工作时间为白班 8 小时，年工作 330 天）。 3、项目主要建设内容 本项目在中拉车间和镀锌热处理车间做变动，中拉车间新增一台挤塑机，镀锌热处理车间的 2 台电加热马弗炉（暂未建设）拟改建为天然气加热明火炉，并新建一根 15m 高的排气筒，其他无变化，本项目的建设内容如下表 2-2，本项目建成后全厂公辅工程如下表 2-3。 表 2-2 主体、公用及辅助工程（本项目） 表 2-3 主体、公用及辅助工程（全厂） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分类 | 建设名称 | 工程规模 |  | 备注 |
|  |  |  |  | 本次改建前 | 本次改建后 |  |
|  |  | 主体工程 | 镀锌热处理车间 | 位于 1#厂房，1 层，建筑面积 3600m2 |  | 3 条镀锌热处理连续生产线均使用天然气 加热注 |
|  |  |  | 大拉车间 | 位于 2#厂房，1 层，建筑面积 1600m2 |  | 依托现有 |
|  |  |  | 中拉车间 | 位于 3#厂房，1 层，建筑面积 3456m2 |  | 新增 1 台挤塑 |

|  |  |  |  |  |  |  | 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 捻股、合绳车间 |  | 位于 5#厂房，1 层，建筑面积 3456m2 |  | 依托现有 |
|  |  | 贮运工程 | 原料储存 区域 | 盘条堆放场 | 位于 1#厂房外西侧，占地面积 600m2 |  |  |
|  |  |  |  | 辅料仓库 | 位于综合楼东侧，1 层，建筑面积 200m2 |  |  |
|  |  |  |  | 化学品仓库 | 位于 2#厂房东侧，建筑面积 200m2 |  |  |
|  |  |  |  | 储罐区 | 位于 1#厂房外北侧，占地面积 40m2 |  |  |
|  |  |  | 半成品、成品仓 库 |  | 位于 4#厂房，1 层，建筑面积 1800m2 |  |  |
|  |  | 公用工程 | 给水工程 |  | 用水量 10974m3/a |  |  |
|  |  |  | 排水工程 |  | 雨污分流。酸雾塔废水经二级反渗透装置处理后，70%进入厂区污水处理站做进一步处理，30%作为高盐废液委托有资质单位处 置，不外排；经反渗透处理后的酸雾塔废 水、工艺废水、循环冷却系统排水经厂区污 水处理站处理后回用于生产，不外排；生活 污水经地埋式一体化生化处理设备处理后用 于盐城海天青农业发展有限公司大棚蔬菜种 植用水，不外排 |  |  |
|  |  |  | 供热工程 |  | 天然气 45 万 m3/a | 天然气 150.48 万 m3/a | 新增天然气 105.48 万 m3/a |
|  |  |  | 供电工程 |  | 用电量 305 万 kWh |  | 依托现有 |
|  |  |  | 循环冷却系统 |  | 钢丝水冷：冷却塔 1 座，R=1.9m，H=1.6m， 总循环量为 75m3/h，位于 1#厂房外北侧 |  |  |
|  |  |  |  |  | 水箱拉丝液冷却：露天皂液循环池 （4m*10m*2m） |  |  |
|  |  | 辅助工程 | 综合楼 |  | 3 层，建筑面积 400m2 |  |  |
|  |  |  | 宿舍楼 |  | 3 层，建筑面积 1965.6m2 |  |  |
|  |  |  | 门卫室 |  | 1 层，建筑面积 32m2 |  |  |
|  |  |  | 食堂 |  | 1 层，建筑面积 100m2 |  |  |
|  |  | 环保工程 | 废气 |  | 2 根 15 米排气 筒，酸雾塔 1 座， 用于处理电解酸洗和电镀锌工段挥发的硫酸雾废气，处理后通过 1#排气筒有组织排放；1 台天然气明火炉燃烧废气经 2#排气筒排放 | 3 根 15 米排气筒，酸雾 塔 1 座，用于处理电解酸洗和电镀锌工段挥发的硫酸雾废气，处理后通过 1#排气筒有组织排放；1 台现有已建的天然气明火炉燃烧废气经2#排气筒排放； 另外两台天然气明火炉 （即本项目）燃烧废气经 3#排气筒排放 | 新建一根 15 米排气筒 |
|  |  |  |  |  | / | 项目涂塑工序 VOCs 产生量较小，无组织排 放，通过加强设备及车 间的密闭削减排放，对 | 无组织排放 |

|  |  |  |  |  | 周围环境影响较小 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水 | 污水处理站位于 1#厂房外北侧，占地面积 240m2，设计处理能力 35m3/d； |  | 依托现有 |
|  |  |  |  | 地埋式一体化生化处理设备，位于宿舍楼西 侧，地下，设计处理能力 15m3/d |  |  |
|  |  |  |  | 生活污水暂存池位于宿舍楼西侧，地下，容 积 100m3 |  |  |
|  |  |  | 噪声 | 厂房隔声、设备减振、绿化 |  |  |
|  |  |  | 固体废物 | 一般固废暂存仓库位于 1#厂房内，室内，占 地面积 20m2 |  |  |
|  |  |  |  | 危险废物暂存仓库，位于 1#厂房外北侧，室内，占地面积 50m2；污泥暂存区，位于污水 处理站内，占地面积 25m2 |  |  |
|  |  |  | 风险防范措施 | 应急事故池位于 1#厂房外北侧，有效容积 200m3 |  |  |
|  |  |  |  | 消防水池位于 1#厂房外东侧，有效容积 100m3 |  |  |
|  |  | 注：现有 1 条通过变动影响分析已从电加热变更为天然气加热，本次项目将剩余 2 条生产线的加热方式由电加热改为天然气加热，即将 2 条镀锌热处理连续生产线的电加热马弗炉 22m 改为天然气明火炉28m。 （1）给排水工程 本项目营运期涂塑工序新增 10m3/a 循环冷却水，定期补充，不外排。本项目建成后全厂水平衡图见图 2-1。 |  |  |  |  |

## 图 2-1 本项目建成后全厂水平衡图

| 序号 | 生产车间 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 改建 前 | 改建 后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中拉车间 | 挤塑机 | / | 台 | 0 | 1 | / |
| 2 | 镀锌热处理车间 | 镀锌热处理连续生产线 | / | 条 | 3 | 3 | 现有1条通过变动影响分析已从电加热变更为天然气加热，本次项目将剩余2条生产线的加热方式由电加热改为天然气加热，即将2条镀锌热处理连续生产线的电加热马弗炉22m改为 天然气明火炉28m |

| 序号 | 名称 | 成分 | 改建前 | 本次改建新增 | 全厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氯乙 烯颗粒 | / | 0 | 24t | 24t |
| 2 | 天然气 | 甲烷、乙烷等 | 45万m3/a | 105.48万m3/a | 150.48万m3 |

|  | （2）供电 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目涂塑工序新增用电量 5 万 kWh，本项目建成后全厂用电量约 305 |  |  |  |  |
|  | 万 kWh，用电来自天场镇 35KV 变电所。 |  |  |  |  |
|  | （3）供气 |  |  |  |  |
|  | 天然气气源由滨海通惠燃气有限公司提供，目前天然气管道已接至盐城 |  |  |  |  |
|  | 联谊金属制品有限公司，本项目天然气耗气量为 105.48 万 m3/a，本项目建成 |  |  |  |  |
|  | 后全厂天然气耗气量为 150.48 万 m3/a。 |  |  |  |  |
|  | 4、主要生产设备情况 |  |  |  |  |
|  | 本项目主要生产设备见表 2-4。 |  |  |  |  |
|  | 表 2-4 主要生产设施一览表 |  |  |  |  |
|  | 5、原辅材料及相关理化性质 |  |  |  |  |
|  | 项目主要原辅材料见表 2-5，项目原辅材料理化性质详见表 2-6. |  |  |  |  |
|  | 表 2-5 主要原辅材料情况（本项目） |  |  |  |  |
|  | 表 2-6 原辅材料理化性质 |  |  |  |  |
|  | 原料名 | CAS | 理化特性 | 燃烧爆 | 毒性 |
|  | 称 | 号 |  | 炸性 | 毒理 |
|  |  |  | 支化度较小，相对密度 1.4 左右，玻璃化温度 |  |  |
|  |  |  | 77~90℃，170℃左右开始分解，工业生产的 PVC 分 |  |  |
|  | 聚氯乙烯 | 9002- 86-2 | 子量一般在 5 万～11 万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点， 80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃ | / | 无毒 |
|  |  |  | 开始转变为粘流态；有较好的机械性能。PVC 是世界 |  |  |
|  |  |  | 上产量最大的通用塑料，应用非常广泛。 |  |  |
|  | 天然气 | - | 天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合 | 可燃 | 无毒 |
|  |  |  | 气体的统称，比重约 0.65，比空气轻，具有无色、无 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/718001034026006047