# 建设项目环境影响登记表

（报批稿）

项目名称：  年产服装 2 万件项目

建设单位：  浙江巴鲁特服饰有限公司

编制日期：二○一五年五月

目  录

1、建设项目基本情况 	1

2、生产工艺流程及污染源强分析	3

3、环境影响分析 	5

4、项目拟采取的污染防治措施	6

5、总量控制及环保审批原则符合性分析	7

6、总结论 	12

附图： 一、项目周围环境示意图

二、项目平面布置图

附件： 1 、企业法人营业执照

2 、袍江新区环评项目备案联系单

3 、房屋租赁协议

4、出租方房权证

5 、污水入网意见书

| 1、建设项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目名称 | 年产服装 2 万件项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设单位 | 浙江巴鲁特服饰有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通讯地址 | 绍兴市袍江新区镇海路 6 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  |  | 312000 |  |
|  |  | 建设地点 | 绍兴市袍江新区镇海路 6 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项审批部门 |  | 绍兴袍江经济技术开发区 管理委员会经济发展局 |  |  |  | 批准文号 | 袍经委发项备[2015]52 号 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设性质 | 新建■改扩建口技改口 |  |  |  | 行业类别 及代码 | 纺织服装、服饰业（C18） |  |  |  |  |  |
|  |  | 租赁面积 (平方米) | 4500 |  |  |  | 绿地面积 (平方米) | / |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 (万元) | 300 |  | 其中：环保 投资(万元) |  | 6.2 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 2.07% |  |
|  |  | 评价经费 (万元) | ** |  | 预期投产日 期 |  | 2015 年 6 月 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 工程内容及规模 ⑴项目规模及产品方案 浙江巴鲁特服饰有限公司位于绍兴市袍江新区镇海路 6 号（浙江草木纺织科 技有限公司内），项目租赁面积 4500m2，该项目的平面布置详见附图三。项目投 产后， 年生产服装 2 万件。项目地东面为浙江草木纺织科技有限公司厂房，南面 为浙江吉利来新材料有限公司， 西面为浙江草木纺织科技有限公司办公楼， 北面 为浙江易飞科技有限公司。 项目主要环境保护目标见表 1-1。 表 1-1 项目主要环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 保护对象 | 方位 | 距离(m) | 人口数 | 敏感程度 | 环境保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三江村 | W | 200 | 约 1000 人 | 一般 | 环境空气： 二级标准 环境噪声： 2 类区标准 |
| 河流 | N | 233 | / | 一般 | 水环境：Ⅲ类标准 |
| ⑵生产制度及劳动定员 项目共需员工 45 人， 全天两班制生产，年工作日 300 天， 不设食堂和宿舍。 |  |  |  |  |  |

⑶公用工程 ①给、排水 项目给水接自袍江新区供水管网。 项目排水采用雨污分流、污废分流制。厂区雨水经浙江草木纺织科技有限公 司现有雨水管道收集后排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后与其他废水 一起排入镇海路截污管网，送绍兴污水处理厂处理。 ②供电 本项目用电由绍兴市袍江新区供电电网供应。 ⑷原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗情况见表 1-2。 表 1-2 项目主要原辅材料消耗 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 布料; 万米/年; 4.4. 2; 缝纫线; 万颗/年; 1. 3; 纽扣; 万粒/年; 80. 4; 拉链; 万条/年; 1. 5; 粘籿; 万米/年; 0.6. 6; 水; 吨/年; 679. 7; 电; 万度/年; 2. ⑸主要设备 表 1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 缝纫机; 台; 40. 2; 电加热熨台; 台; 5. 3; 裁剪机; 台; 2. # 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要污染问题

本项目位于绍兴市袍江新区镇海路 6 号（浙江草木纺织科技有限公司内）， 租赁厂房目前为闲置状态，因此无明显环境污染问题。

2 、生产工艺流程及污染源强分析 2.1 项目生产工艺 项目生产工艺流程图及说明。 噪声 废气 噪声 水蒸气 面料 裁剪缝纫 订扣、锁眼等整烫检验 包装 入库 废布料 线头 废线 废包装材料 图 2- 1 生产流程图 项目将外购的布料经过裁剪、缝纫、订扣、锁眼、熨烫等加工后， 经检验包 装入库，再经过检验合格后进行独立包装， 最后按不同规格批量装入纸箱， 即可 入库。 项目生产过程中主要产生边角布料、线头、废包装材料、噪声和水蒸气。 2.2 营运期污染源强分析 2.2.1 废水 项目生产过程中无废水产生，只产生职工的生活污水。 项目共需员工 45 人， 年工作日 300 天， 项目不设食堂、无住宿， 按每人每 天生活用水量 50L 计， 则项目用水量为 2.25t/d(675t/a) ，废水量按用水量的 85% 计，则产生生活废水 1.91t/d(573.75t/a) ，废水量取整为 2t/d（574t/a），废水水质 CODCr300mg/L、NH3-N35mg/L，则 CODCr 产生量为 0.17t/a，氨氮产生量为 0.02t/a。 2.2.2 废气 本项目生产需对服装进行整烫， 蒸汽由电加热熨台供热，整烫工序会产生水 蒸气， 平均每件服装整烫用水量为 0.2L，则水蒸气产生量为 4.0t/a。 2.2.3 噪声 项目噪声源主要为各类设备生产过程中产生的噪声， 根据现场实测和同类型 企业设备的调查监测，项目主要噪声源强见表 2- 1 表 2- 1 项目主要设备噪声源强 单位：dB

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 缝纫机 | 65.0-70.0 |
| 2 | 电加热熨台 | 60.0-65.0 |
| 3 | 裁剪机 | 65.0-70.0 |

2.2.4 固废 项目产生的固废主要为废布料、废线头、废包装材料及职工生活垃圾等。 ①废布料：项目在生产过程中，会产生一定的废布料，产生量为 0.4t/a，收 集后由物资公司回收。 ②废线头： 在缝纫过程中， 有部分废线头、断线产生， 产生量为 0.02t/a ， 收 集后由物资公司回收。 ③废包装材料： 项目废包装材料产生量约为 2.0t/a，收集后由物资公司回收。 ④生活垃圾： 项目共需员工 45 人， 产生的生活垃圾按人均 0.5kg/d 计算， 则 产生量为 22.5kg/d(6.75t/a)，袋装收集后放到指定地点由环卫部门收集后统一处 置。 项目固废产生量及处置情况见表 2-2。 表 2-2 项目固废产生情况 序 号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置方式. 1; 废布料; 生产; 固体; 一般固废; -; 0.4; 收集后出售给物资回 收公司综合利用。. 2; 废线头; 生产; 固体; 一般固废; -; 0.02. 3; 废包装材料; 包装; 固体; 一般固废; -; 2.0. 4; 生活垃圾; 生活; 固体; 一般固废; -; 6.75; 环卫部门收集统一处置。. # 2.3 项目主要污染物产生及预计排放情况 项目实施后污染物产生及排放情况见表 2-3。 表 2-3 本项目污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量. 废水; 生活; 废水量; t/d; 2; 2. t/a; 574; 574. CODcr; mg/L; 300; 100. t/a; 0.17; 0.06.

氨氮; mg/L; 35; 5. t/a; 0.02; 0.003. 固废; 生产; 废布料; t/a; 0.4; 0. 生产; 废线头; t/a; 0.02; 0. 生产; 废包装材料; t/a; 2; 0. 生活; 生活垃圾; t/a; 6.75; 0.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/718022133056006047