## 《工程力学》考试复习题库（含答案）

一、单选题

1.工程中对于单跨静定梁按其支座情况分为（）。

A、简支梁

B、悬臂梁

C、外伸梁

D、以上三个选项都对

答案：D

2.当轴通过截面形心时，截面对该轴的面积一次矩等于（）。

A、正值

B、负值

C、零

D、不能确定

答案：C

3.力对物体的运动效应是指（）发生变化。

A、运动状态

B、速度

C、加速度

D、物体形状

答案：A

4.材料力学中杆件的基本变形形式包括轴向拉伸和轴向压缩，对其变形特征描述正确的是（）。

A、轴向长度的改变

B、相邻横截面沿外力作用线方向发生错动

C、杆的任意两个横截面绕轴线发生相对转动，轴线仍维持直线

D、杆轴线由直线变成曲线

答案：A

5.梁发生弯曲变形时，由梁的下部受拉而伸长逐渐过渡到梁上部受压而缩短，梁内必定有一既不伸长也不缩短的层，称为（）。

A、中性层

B、中性轴

C、纵向对称面

D、对称轴

答案：A

6.在所有平行轴中，截面对本身形心轴的面积二次矩为（）。

A、零

B、最大

C、最小

D、不能确定

答案：C

7.力的可传性原理是由（）推倒而来

A、作用与反作用定理

B、二力平衡条件

C、加减平衡力系原理

D、力的平行四边形法则

答案：C

8.固定铰支座的约束反力通常用（）两个力表示。

A、成任意角度的

B、相互垂直的

C、相互平行的

D、以上答案都对

答案：B

9.主矢和主矩与简化中心的关系，下列说法正确的是（）。

A、主矢与简化中心的位置无关；主矩与简化中心的位置有关

B、主矢与简化中心的位置有关；主矩与简化中心的位置无关

C、主矢和主矩与简化中心的位置都无关

D、主矢和主矩与简化中心的位置都有关

答案：A

10.下列关于纵向变形量和纵向线应变说法正确的是（）。

A、纵向变形量是有量纲的量，纵向线应变无量纲的量

B、纵向变形量是无量纲的量，纵向线应变有量纲的量

C、纵向变形量和纵向线应变都是有量纲的量

D、纵向变形量和纵向线应变都是无量纲的量

答案：A

11.材料力学中杆件的基本变形形式包括扭转，对其所受外力描述正确的是（）。

A、一对作用线与杆轴线重合，且大小相等、方向相反的外力

B、一对相距很近的大小相等、方向相反的横向外力

C、一对大小相等、转向相反、作用在横截面上的外力偶

D、垂直于轴线的外力或通过轴线平面内的力偶

答案：C

12.在力的作用下，其内部任意两点之间的距离始终保持不变的物体是指（）。

A、变形体

B、刚体

C、固体

D、液体

答案：B

13.绘制剪力图和弯矩图时，下列说法正确的是（）。

A、正剪力画在x轴上方，正弯矩画在x轴下方

B、正剪力画在x轴下方，正弯矩画在x轴上方

C、正剪力和正弯矩都画在x轴下方

D、正剪力和正弯矩都画在x轴上方

答案：A

14.力是有大小和方向的量，所以力是（）。

A、矢量

B、标量

C、代数量

D、以上三个选项都对

答案：A

15.材料力学中杆件的基本变形形式包括轴向拉伸和轴向压缩，对其所受外力描述正确的是（）。

A、一对作用线与杆轴线重合，且大小相等、方向相反的外力

B、一对相距很近的大小相等、方向相反的横向外力

C、一对大小相等、转向相反、作用在横截面上的外力偶

D、垂直于轴线的外力或通过轴线平面内的力偶

答案：A

16.下列关于轴力正负号的说法，正确的是（）。

A、轴力背离横截面时为负，这样的轴力称为压力

B、轴力背离横截面时为负，这样的轴力称为拉力

C、轴力背离横截面时为正，这样的轴力称为拉力

D、轴力背离横截面时为正，这样的轴力称为压力

答案：C

17.在平面力系中，各力的作用线都汇交于一点，称为（）。

A、平面任意力系

B、平面汇交力系

C、平面力偶系

D、平面平行力系

答案：B

18.作用在同一个物体上的若干个力，称为（）。

A、力系

B、合力

C、分力

D、力偶

答案：A

19.当轴通过截面形心时，截面对该轴的面积二次矩等于（）。

A、正值

B、负值

C、零

D、不能确定

答案：A

20.如果一个力与一个力系等效,则此力称为该力系的（）。

A、分力

B、等效力系

C、合力

D、以上答案都不对

答案：C

21.在构筑物中，由砖、石、砼等建筑材料按照合理的组成方式组成，并能承担预定的荷载任务，从而在构筑物中起到骨架作用的部分称为（）。

A、杆件

B、支座

C、结构

D、结点

答案：C

22.力系的合力在某一坐标轴上的投影等于力系中各分力在同一坐标轴上投影的代数和，称为（）定理。

A、力的平移

B、力的可传性

C、合力投影

D、合力矩定理

答案：C

23.对结构承载力描述正确的是（）。

A、刚度是指结构或构件抵抗断裂破坏的能力

B、强度是指结构或构件抵抗变形的能力

C、稳定性是指结构或构件保持原有的平衡形态的能力

D、结构的承载力包括强度、刚度两个方面

答案：C

24.平面平行力系平衡，独立的平衡方程个数是（）。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

25.当荷载分布于构件的某一线段上时，称为（）。

A、线荷载

B、集中荷载

C、力偶荷载

D、以上答案都对

答案：A

26.在试件表面上，沿纵向和横向贴两个应变片，在拉力F的作用下，测得纵向线应变为-0.00012，横向线应变为0.00004，则该试件材料的泊松比是（）。

A、3

B、-3

C、33333333333333/100000000000000

D、-33333333333333/100000000000000

答案：C

27.使物体产生运动或运动趋势的力，属于（）。

A、主动力

B、约束力

C、被动力

D、约束反力

答案：A

28.约束反力的方向与约束所能限制的运动方向（）。

A、相反或相同

B、相反

C、相同

D、以上答案都对

答案：B

29.结构力学中的外力类型有（）。

A、集中力、分布力和外力矩

B、应力、分布力和力矩

C、集中力、剪力和力矩

D、集中力、分布力和轴力

答案：A

30.当梁上的某段（）时，称为纯弯曲变形。

A、既有弯矩存在，也有剪力存在

B、既无弯矩存在，也无剪力存在

C、只有弯矩存在，而无剪力

D、只有剪力存在，而无弯矩

答案：C

31.下列关于轴力正负号的说法，正确的是（）。

A、轴力指向横截面时为正，这样的轴力称为拉力

B、轴力指向横截面时为正，这样的轴力称为压力

C、轴力指向横截面时为负，这样的轴力称为拉力

D、轴力指向横截面时为负，这样的轴力称为压力

答案：D

32.作用线位于同一平面内，不全相交于一点，也不全互相平行的一些力所组成的力系，称为（）。

A、平面任意力系

B、平面汇交力系

C、平面力偶系

D、平面平行力系

答案：A

33.力偶和力的关系是（）。

A、力偶不能和一个力平衡

B、力偶可以代替一个力

C、力偶只能和一个力等效

D、力偶既可以与一个力平衡也可以和一个力偶平衡

答案：A

34.下列关于纵向线应变和横向线应变说法正确的是（）。

A、杆件受拉时，纵向线应变为正，横向线应变为负

B、杆件受拉时，纵向线应变为负，横向线应变为正

C、杆件受拉时，纵向线应变和横向线应变均为正

D、杆件受拉时，纵向线应变和横向线应变均为负

答案：A

35.由同一平面上若干个力偶构成的平面力系称为（）。

A、平面任意力系

B、平面汇交力系

C、平面力偶系

D、平面平行力系

答案：C

36.集中力作用处，关于剪力图和弯矩图说法正确的是（）。

A、剪力图有突变，弯矩图无突变

B、剪力图无突变，弯矩图有突变

C、剪力图和弯矩图都有突变

D、剪力图和弯矩图都无突变

答案：A

37.主矢的大小和方向的确定依据是（）。

A、力的可传性

B、力的平移定理

C、合力投影定理

D、合力矩定理

答案：C

38.力的作用点是指力作用的（）。

A、方位

B、位置

C、指向

D、以上答案都不对

答案：B

39.下列关于塑性材料和脆性材料的破坏，说法正确的是（）。

A、塑性材料破坏前有明显的趋势

B、脆性材料破坏前有明显的趋势

C、塑性材料和脆性材料破坏前都有明显的趋势

D、塑性材料和脆性材料破坏前都没有明显的趋势

答案：A

40.链杆的约束反力（），指向未定。

A、垂直链杆中心线

B、沿着链杆中心线

C、平行链杆中心线

D、未定

答案：B

41.能正确表示关系式FR=F1+F2（矢量和）的是（）。

A、（如图1-2-30所示）

B、（如图1-2-31所示）

C、（如图1-2-32所示）

D、（如图1-2-33所示）

答案：D

42.集中力偶作用处，关于剪力图和弯矩图说法正确的是（）。

A、剪力图不变，弯矩图突变

B、剪力图突变，弯矩图不变

C、剪力图和弯矩图都有突变

D、剪力图和弯矩图都不变

答案：A

43.杆件不能沿任何方向移动和转动，杆件所受到的这种约束称为（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/718137002023006023