建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：	南京大学沿海低碳产业技术研究院

新建实验室项目		 建设单位（盖章）： 江苏国创低碳科技有限公司	  编制日期：		2024 年 1 月

中华人民共和国生态环境部制

## 目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	22

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	47

六、结论	48

附表	49

## 附图

### 附图一 本项目地理位置图附图二 本项目周边现状图

### 附图三 本项目厂区平面及防渗布置图

### 附图四 本项目与大丰区生态空间管控区域位置关系图附图五 本项目与大丰区三区三线位置关系图

### 附图六 项目所在区域地表水系图附图七 本项目环境保护目标图

| 附件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附件 | 1 | 委托书 |
| 附件 | 2 | 项目备案证 |
| 附件 | 3 | 营业执照 |
| 附件 | 4 | 租赁合同及土地证 |
| 附件 | 5 | 危险废物委托处置协议 |
| 附件 | 6 | 现场检查（勘察）笔录 |
| 附件 | 7 | 法人身份证 |
| 附件 | 8 | 工程师现场照片 |
| 附件 | 9 | 技术服务合同 |

### 附件 10 总量申请表

### 附件 11 建设项目环境影响评价文件报批申请书

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南京大学沿海低碳产业技术研究院新建实验室项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2305-320904-89-01-217661 |  |  |
| 建设单位联系人 | **** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 | 盐城市大丰区金风产业园永为路 1 号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：120°23'58.239"，北纬：33°11'59.949"） |  |  |
| 国民经济行业类别 | [M7461] 环境保护监测 | 建设项目行业类别 | 45-098、专业实验室、研发（试验）基地 |
| 建设性质 | 新建（迁建） - 改建 - 扩建 - 技术改造 | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 - 不予批准后再次申报项目 - 超五年重新审核项目 - 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 盐城市大丰区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填 | 备案文号：大行审备〔2023〕538 ） 号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 42 |
| 环保投资占比（%） | 4.20 | 施工工期 | 2 个月 |
| 是否开工建设 | 否 - 是： | 用地面积（m2） | 2700 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1、三线一单符合性分析 （1）环境质量底线符合性分析 根据《2022 年盐城市大丰区环境质量状况》，项目所在地的环境空气质量现状为不达标区；2022 年大丰区水环境质量总体状况明显改善，饮用水源水质达标率 100%，地表水主要监测断面水质能达到划定的水域功能 类别，地下水水质保持稳定；区域声环境状况总体上稳定，城区区域环境 |  |  |

噪声污染程度稳定和道路交通噪声污染程度减轻。

本项目运营期检测废液、实验器皿清洗废水、过期试剂一起作为危废  交由具有危废处置资质单位处置；纯水制备产生的浓水用于实验室器皿清  洗用水，生活污水经化粪池处理排入市政管网入大丰经济开发区污水处理  厂处理深度处理后尾水排入老斗龙港；实验室产生的酸性废气和有机废气  经两级活性炭净化处理后经 DA001 排气筒达标排放；噪声经隔声降噪措施后可满足达标排放要求；固废全部妥善处置，本项目各项污染物在采取  防治措施后均能达标排放，不会改变区域环境质量，满足环境质量底线要  求。

（2）生态保护红线

根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74 号）、《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1 号）、《江苏省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水水源地保护区的通知》（苏政发[2020]82 号）和《盐城市大丰区 2022 年度生态空间管控区域调整方案》（盐城市

大丰区人民政府 2022 年 4 月），本项目涉及生态红线保护目标详见下表。生态红线区具体情况见附图 4。

###### 表 1.1-1	生态红线保护目标

| 红线区域名称 | 主导生态功能 | 红线区域范围 |  | 与本项目的距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国家级生态保护红线范围 | 生态空间管控区 域范围 |  |
| 通榆 河（大丰区） 清水 通道 维护 区 | 水源水质保护 | / | 大丰区境内通榆河水体及其两岸纵深各1000 米陆域范围，以及与通榆河平交的斗龙港上溯 5000 米水域及南岸 1000 米范围 | 6.37km |
| 通榆 河（大丰市） 饮用 水水 源保 护区 | 水源水质保护 | 取水口位于（120°19′9″E，33°9′7″N） 一级保护区：取水口上游 1000 米，下 游 500 米的水域，及一级保护区水域 两岸背水坡堤脚外 100 米范围内的陆域。 二级保护区：一级保护区以外上溯 2000 米，下延 500 米的水域，和二级 保护区水域两岸背水坡堤脚外 100 米范围内的陆域。 | 。 准保护区：二级保护区以外上溯 2000 米、下 延 1000 米水域及准保护区水域两岸背水坡堤脚 100 米范围内的陆域 | 7.89km |

|  |  | 由上表可知，本项目周边最近的生态区为位于项目西侧 6.37km 的通榆河（大丰区）清水通道维护区。 本项目位于盐城市大丰区金风产业园永为路 1 号，项目不在现有的生态红线管控区内，不违背生态红线区域保护规划要求。同时本项目严格采取环境保护及管理措施，本项目检测废液、实验器皿清洗废水、过期试剂一起作为危废交由具有危废处置资质单位处置；纯水制备产生的浓水用于实验室器皿清洗用水，生活污水经化粪池处理排入市政管网入大丰经济开发区污水处理厂处理深度处理后尾水排入老斗龙港，对周围水环境影响较小；实验室产生的酸性废气和有机废气经两级活性炭净化处理后经 DA001 排气筒达标排放，并且以实验室边界设置 100m 的卫生防护距离；噪声经隔声降噪措施后可满足达标排放要求；固废全部妥善处置，实现零排放。 因此，本项目的建设不会导致评价范围内重要生态功能保护区生态服务功能下降。 - 资源利用上线符合性分析 目前尚无资源利用上线相关文件，本项目能源使用当地供电公司提供 供电，水源使用当地供水管网系统提供，资源消耗量较小；项目不使用高 能耗设备，不需要消耗煤、石油等常规能源。因此，本项目资源利用不会 突破地区环境资源利用上线。 - 与环境准入负面清单的对照 本项目位于盐城市大丰区金风产业园永为路 1 号，项目所在地无环境准入负面清单，因此，本项目与相关文件进行对照分析内容见下表。 表 1.1-2 相关文件相符性分析对照表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 文件 | 相符性分析 |
|  |  | 1 | 《市场准入负面清单（2022 年版））》 | 不属于禁止准入类和限制准入类项目。 |
|  |  | 2 | 《产业结构调整目录》（2019 年本）（2021 年修订） | 不属于限制类和淘汰类项目。 |
|  |  | 3 | 《限制用地项目目录（2012 年本）》、 《禁止用地项目目录（2012 年本）》 | 不属于限制和禁止用地。 |
|  |  | 4 | 《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》、 | 不属于限制和禁止用地。 |

|  |  |  | 《江苏省禁止用地项目目录（2013 年 本）》 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 《江苏省主体功能区规划》（苏政发 [2014]20 号） | 不属于限制及禁止开发区域， 不涉及重要生态功能保护区 |
|  |  | 6 | 《盐城市主体功能区实施规划》（盐政发 [2017]74 号） | 不属于限制及禁止开发区域 |
|  |  | 此外，本项目在盐城市大丰区行政审批局进行了备案，备案证号为： 大行审备〔2023〕538 号，项目代码为：2305-320904-89-01-217661。 综上，本项目的建设符合“三线一单”要求。 - 、与《盐城市国土空间总体规划大丰区分区规划（2021-2035）草 案》的相符性分析 2022 年 10 月 14 日，自然资源部办公厅下发了《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地 用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207 号），从 2022 年 10 月 14 日起，江苏省“三区三线”划定成果正式启用，并作为建设项目用地用海报 批的依据。 对照《盐城市国土空间总体规划大丰区分区规划（2021-2035）草案》， 本项目用地不在生态保护红线、永久基本农田范围内，位于城镇开发边界内，可以开发利用。本项目与大丰区三区三线规划位置关系图见附图 5。 - 、与周边环境相容性分析 本项目位于盐城市大丰区金风产业园永为路 1 号（中心经纬度：东经： 120°23'58.239"，北纬：33°11'59.949"），本项目距离最近的生态红线保护目标—项目西侧 6.37km 的通榆河（大丰区）清水通道维护区，不在相关生态红线区域范围内，与《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》、《盐城市生态红线区域保护规划》相关要求相符。同时，本项目污染物主要为废气、废水和设备运行噪声等，建设单位在落实本环评提出的各项污染防治措施后基本不会对周边环境产生明 显不利影响。因此，本项目选址合理，与周边环境相容。 - 、与《江苏省通榆河水污染防治条例》、《盐城市人民政府关于 进一步加强通榆河保护区项目准入管理的通知》相符性 |  |  |

|  |  | 根据《江苏省通榆河水污染防治条例》（2018 年 3 月 28 日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议通过）、《盐城市人民政府关于进一步加强通榆河保护区项目准入管理的通知》中的相关要求，本项目位于盐城市大丰区金风产业园永为路 1 号，项目西侧距通榆河约 6.37km， 不在通榆河两侧的一、二级保护区范围内。项目能够满足《江苏省通榆河水污染防治条例》和《盐城市人民政府关于进一步加强通榆河保护区项目准入管理的通知》中的相关要求。 - 、“两减六治三提升”相符性分析 本项目与江苏省、盐城市“两减六治三提升”专项行动方案相符性分析 见下表。 表 1.5-1 项目与“两减六治三提升”行动相符性分析表 综上所述，本项目符合江苏省、盐城市及大丰区“两减六治三提”要求。 - 、“三个十条”相符性分析 项目与“水、气、土十条”相符性分析详见下表。 表 1.6-1 本项目与“水、气、土十条”文件相符性分析表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名称 | 相关要求 | 相符性分析 |
|  |  | 《国务院关于印水污染防治行动计划的通知》 | 全面控制污染物排放：①狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业②专项整治十大重 点行业③集中治理工业集聚 | 本项目①不属于“十小”企业② 不属于十大重点行业③检测废液、实验器皿清洗废水、过期 试剂一起作为危废交由具有危 |

| 文件 | 要求 | 与本项目相关要求 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 减少煤炭消费总量 | 治理生活垃圾、减少煤炭消费总量 |  |
|  | 减少化工企业数量 |  |  |
|  | 治理太湖水环境 |  |  |
| 《“两减六治三 | 治理生活垃圾 |  |  |
| 提升”专项行动 | 治理黑臭水体 |  |  |
| 方案》（苏发 | 治理畜禽养殖污染 |  | 本项目以电 |
| [2016]47 号） | 治理挥发性有机物污染治理环境隐患 |  | 能为能源， |
|  | 提升生态保护水平 |  | 不使用煤 |
|  | 提升环境经济政策调控水平 |  | 炭，生活垃 |
|  | 提升环境执法监管水平 |  | 圾分类收 |
|  | 减少煤炭消费总量 |  | 集，最终由 |
|  | 减少落后化工产能 |  | 环卫部门回 |
|  | 治理通榆河水环境 |  | 收处理，符 |
| 《盐城市“两减 | 治理生活垃圾 |  | 合文件要求 |
| 六治三提升”专 | 治理黑臭水体 |  |  |
| 项行动方案》 | 治理畜禽养殖污染 |  |  |
|  | 治理挥发性有机物污染 |  |  |
|  | 治理环境隐患 |  |  |
|  | 提升生态保护水平 |  |  |

|  |  |  |  | 区水污染 |  | 废处置资质单位处置；纯水制 备产生的浓水用于实验室器皿清洗用水，生活污水经化粪池处理排入市政管网入大丰经济开发区污水处理厂处理深度处 理后尾水排入老斗龙港 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《国务院关于印发大气污染防治行动 计划的通知》 |  | 加大综合治理力度，减少多污染物排放：①加强工业企 业大气污染综合治理 |  | 实验室产生的酸性废气和有机废气经两级活性炭净化处理后 经 DA001 排气筒达标排放 |  |
|  |  | 《国务院关于印发 土壤污染防治行动计划的通知》 |  | 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 |  | 根据项目所在地的土地证，项 目所在地为工业用地，符合相关要求 |  |
|  |  | 《省政府关于印发江苏省水污染防治工作方案的通知》 |  | 深化工业污染防治：①加快淘汰落后产能②严格环境准入③开展重点行业专项整治 ④强化工业集聚区水污染治理 |  | 本项目①不属于“十小”企业② 项目在生态红线区域外③不属于十大重点行业④检测废液、实验器皿清洗废水、过期试剂一起作为危废交由具有危废处置资质单位处置；纯水制备产生的浓水用于实验室器皿清洗用水，生活污水经化粪池处理排入市政管网入大丰经济开发区污水处理厂处理深度处理后 尾水排入老斗龙港 |  |
|  |  | 《省政府关于印发江苏省大气污染防治工作方案的通 知》 |  | 深化产业结构调整，推进大气污染源头防治：①加快淘汰落后产能②强化节能环保指标约束；2、强化工业污染治理，削减大气污染物排放总量；控制煤炭消费总量， 着力优化能源结构 |  | 本项目①不属于落后产能；② 实验室产生的酸性废气和有机废气经两级活性炭净化处理后经 DA001 排气筒达标排放 |  |
|  |  | 《省政府关于印发江苏省土壤污染防治工作方案的通 知》 |  | 实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 |  | 根据项目所在地的土地证，项 目所在地为工业（科研）用地， 符合相关要求 |  |
|  |  | 《江苏省盐城市人民政府关于印发盐城市水污染防治工作方案的通知》 |  | 深化工业污染防治：①加快淘汰落后产能②严格环境准入③开展重点行业专项整治 ④强化工业集聚区水污染治 理 |  | 本项目①不属于落后产能；② 实验室产生的酸性废气和有机废气经两级活性炭净化处理后经 DA001 排气筒达标排放 |  |
|  |  | 《盐城市人民政府关于印发盐城市大气污染防治行动计划实施方案的通 知》 |  | 治理工业污染，削减大气污染物排放总量 |  | 实验室产生的酸性废气和有机废气经两级活性炭净化处理后经 DA001 排气筒达标排放 |  |
|  |  | 《盐城市人民政府关于印发盐城市土壤污染防治工作方 案的通知》 |  | 严控建设用地环境风险，严格用地准入 |  | 根据项目土地证，项目所在地为工业用地，符合相关要求 |  |
|  |  | 1.7 与《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020） 符合性分析 表 1-7 与《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》相符性分析表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 单元 | 要求 |  | 项目情况 |  | 是否符合 |
|  |  | 基本要求 | 实验室单位应建立有机溶剂使用登 记和管理制度，编制实验操作规范， |  | 本项目设有实验操作规范及 机溶剂使用登记和管理制度， |  | 符合 |

|  |  |  |  | 选择有效的废气收集和净化装置， 减少 VOCS 排放，防止周边污染。 | 有机废气经实验通风橱收集 排至活性炭吸附装置处理。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生的 VOCS 废气应进行收集，排放至 VOCS 废气收集装置。 | 项目有机废气经实验通风橱 收集排至活性炭吸附装置处理。 | 符合 |
|  |  |  |  | 废气收集和净化装置应保证与实验操作同时正常运行。 | 本项目废气收集和净化装置 均与实验操作同步运行，废气事故发生时应立即停止实验操作直到恢复正常。 | 符合 |
|  |  | 有机溶剂使用及操作规范 |  | 实验室单位应加强对有机溶剂采 购、储存和使用管理，建立有机溶剂购置和使用登记制度，记录实验室所购买及使用的有机溶剂种类、数量，购置发票或复印件和相关台 账记录保存三年。 | 本项目建立有机溶剂购置和使用登记制度。 | 符合 |
|  |  |  |  | 有机溶剂及其废液应存储在专门场所，避免露天存放；使用密闭容器 盛装，避免敞口存放。 | 本项目有机溶剂用密闭溶剂 瓶存储。废液桶装收集后密闭 存储于危废仓库。 | 符合 |
|  |  |  |  | 实验室单位应编制有机溶剂实验操作规范，设计有机溶剂使用且具有非密闭环节的试验操作应在具有废 气收集的装置中进行，避免在开放空间中进行。 | 本项目设有实验操作规范及 机溶剂使用登记和管理制度， 使用有机溶剂操作均在通风 橱内进行。 | 符合 |
|  |  | 有机废气收集 |  | 有机溶剂年使用量≤0.1 吨的试验单 元，可选用内置高效过滤器的无管道通风柜。有机溶剂年使用大于 0.1 吨，小于 1 吨的实验单元，宜选用有管道的通风柜。有机溶剂年使用大于 1 吨的实验单元，整体应安装 废气收集装置，并保证微负压，避免无组织废气逸散。 | 本项目使用有机溶剂操作均 在实验通风橱内进行，整体废气收集装置保持微负压。 | 符合 |
|  |  |  |  | 废气收集装置材质应防腐防渗，每月定期维护，存在泄漏时需停止试验并及时修复。 | 本项目活性炭吸附装置材质 防腐防渗，每月定期维护，存在泄漏时停止试验并及时修 复。 | 符合 |
|  |  | 有机废气末端净化 | 净化术选择 | 实验室单元在保障安全的情况下可采用吸附法等技术对VOCs 进行净化，根据技术发展鼓励采取更高效 的技术手段。 | 本项目有机废气处理采用活性炭吸附装置。 | 符合 |
|  |  |  | 净化装置建设及运行 要求 | 净化装置的管理应纳入实验室日常管理中，配备专业管理人员和技术人员，掌握应急情况下处理措施。 | 本项目已配备专业人员管理有机废气处理装置。 | 符合 |
|  |  | 危险废物管理 |  | 吸附剂废弃后，应根据《国家危险废物名录》确认是否属于危险废物如果属于危险废物，应按 GB18597 等危险废物贮存、转移、处置等相关要求进行环境管理。 | ；本项目废活性炭属于危险废物，收集后暂存于危废暂存场 所内，按相关要求进行转移、处置。 | 符合 |
|  |  | 1.8、与江苏省建设项目环评审批要点符合性分析 项目与《江苏省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的 通知》（苏环办〔2019〕36 号文）相符性分析见下表。 |  |  |  |  |

|  |  |  | 表 1.8-1 | 与江苏省建设项目环评审批要点相符性分析情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 法律法规及文件名 称 | 环评审批要点 | 是否符合 | 说明原因 | 备注 |
|  |  | 1 | 《建设项目环境保护管理条例》 | 1、建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 | 否 | 项目属于环境保护监测项目，其选址、布局、规模等均符合环境保护 法律法规和相关法定规划 | / |
|  |  | 2 |  | 2、所在区域环境质量 未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量 改善目标管理要求 | 否 | 大丰区整体为不达标 区，项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求 | / |
|  |  | 3 |  | 3、建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准或者未采取必要措施预防 和控制生态破坏 | 否 | 项目采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家和地方排放标准 | / |
|  |  | 4 |  | 4、改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态 破坏提出有效防止措施 | 否 | 本项目为新建项目，不涉及 | / |
|  |  | 5 |  | 5、建设项目的环境影 响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明 确、不合理 | 否 | 本项目环境影响报告表的基础资料数据真实， 内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理 | / |
|  |  | 6 | 《农用地土壤环境管理办法 （试行）》 （环境保护部 农业部令第46 号） | 严格控制在优先保护 类耕地集中区域新建 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依 法不予审批可能造成 耕地土壤污染的建设 项目环境影响报告书 或者报告表 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 7 | 《关于印发<建设 项目主要 污染物排 放总量指 标审核及 管理暂行 办法>的 通知》（环发〔2014〕 197 号） | 严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标 | 符合 | 企业已完成总量申请， 在大丰区内平衡 | / |
|  |  | 8 | 《关于以 | 1、规划环评要作为规 划所包含项目环评的 | 符 合 | 不涉及 | / |

|  |  |  | 改善环境 质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 〔2016〕 150 号） | 重要依据，对于不符合 规划环评结论及审查意见的项目环评，依法 不予审批 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 |  | 2、对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业 的项目环评文件 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 10 |  | 3、对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域 环境质量改善目标管 理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核 要求的地区，除民生项目与节能减排项目外， 依法暂停审批该地区 新增排放相应重点污染物的项目环评文件 | 符合 | 大丰区整体为不达标 区，项目拟采取的措施能满区域环境质量改善目标管理要求。 | / |
|  |  | 11 |  | 4、除受自然条件限制、 确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠通讯、输变电等重要基础设施项目 外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产 开发项目的环评文件 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 12 | 《关于全面加强生 态环境保 护坚决打 好污染防 治攻坚战 的实施意 见》（苏 发〔2018〕 24 号） | 严禁在长江干流及主要支流岸线1 公里范围内新建布局化工园区 和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低 于 10 亿元，不得新建、建、扩建三类中间体项 目 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 13 | 《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发 〔2018〕 74 号） | 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 14 | 《关于发布长江经 | 1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规 划以及港口总体规划 | 符合 | 不涉及 | / |

|  |  |  | 济带发展 负面清单指南（试行，2022 年版）的通知（推动长江经济带发展领导小组办公室文件长江办 〔2022〕7 号） | 的码头项目，禁止建设 不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长 江通道项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 |  | 2、禁止在自然保护区 核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无 关的项目 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 16 |  | 3、禁止在饮用水水源 一级保护区的岸线》和河段范围内新建、改 建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目， 以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体 的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级护 区的岸线和河段范围 内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设 项目 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 17 |  | 4、禁止在水产种质资 源保护区的岸线和河 段范围内新建围湖造 田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸 线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合 主体功能定位的投资建设项目 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 18 |  | 5、禁止违法利用、占 用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和 保留区内投资建设除 事关公共安全及公众 利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要挤出设施以外的 项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区 划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资 建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 19 |  | 6、禁止未经许可在长 江干流及湖泊新设、改扩或扩大排污口 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 20 |  | 7、禁止在“一江一口 两湖七河”和 332 个水 | 符 合 | 不涉及 | / |

|  |  |  |  | 生生物保护区开展生 产性捕捞 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21 |  | 8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里 范围内河重要支流岸 线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提高安全、生态环境保 护水平为目的的改建除外 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 22 |  | 9、禁止在合规园区外 新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染 项目 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 23 |  | 10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划 的项目 | 符合 | 不涉及 | / |
|  |  | 24 |  | 11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明 令禁止的落后产能项 目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要 求的严重过剩产能行 业的项目。禁止新建、 扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 符合 | 不涉及 | / |

# 二、建设项目工程分析

###### 、基本情况

###### 1、项目由来

江苏国创低碳科技有限公司拟在盐城市大丰区金风产业园永为路 1 号租赁盐城鼎瑞新能源发展有限公司（原大丰风电产业园投资发展有限公司）综合研发楼 1 层（面积 2700m2）， 投资 1000 万元通过购置 ICP-MS、分光光度计、GC-MS 等设备进行公司研发成果指标检测项目。

项目于 2022 年 7 月 19 日在江苏省投资项目审批监管平台申请并通过备案（备案证号： 大行审备〔2023〕538 号。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，对照《建设项目环境保护分类管理名录（2022 年版）》（中华人民共和国生态环境部令第 16 号），本项目属于“四十五、研究和试验发展” “98.专业实验室、研发（试验）基地”中“其他”类别，应当编制环境影响报告表。江苏国

创低碳科技有限公司委托我公司编制建设项目环境影响报告表，我公司接受委托后即组织进

建

设	行现场勘查、相关资料收集、项目初筛及其他相关工作，编制了建设项目环境影响报告表。

内	根据现场踏勘，本项目未开工建设。容

###### 2、项目概况

项目名称：南京大学沿海低碳产业技术研究院新建实验室项目； 建设单位：江苏国创低碳科技有限公司；

建设地点：盐城市大丰区金风产业园永为路 1 号（中心经纬度：东经：120°23'58.239"， 北纬：33°11'59.949"）；

建设性质：新建；

投资总额：1000 万元。

###### 、工程建设内容及规模

###### 1、项目建设内容

本项目主要建设内容：拟投资 1000 万元通过购置 ICP-MS、分光光度计、GC-MS 等设备进行公司研发成果指标检测。项目主要建设内容见下表。

###### 表 2.2-1	项目基本组成一览表

| 类别 | 建设名称 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | ICP-MS 实验室 | 占地面积为 79.2m2，一层，建筑面积 79.2m2，进行重金属检测 | 新建 |
|  | 气相实验室 | 占地面积为 79.2m2，一层，建筑面积 79.2m2，进行挥发性物质检测 | 新建 |
|  | 采样仪器与样品实 验室 | 占地面积为 79.2m2，一层，建筑面积 79.2m2，进行仪器与样品存放 | 新建 |
|  | 无机前处理室 | 占地面积为 59.4m2，一层，建筑面积 59.4m2，进行无机前处理 | 新建 |
|  | 有机前处理室 | 占地面积为 59.4m2，一层，建筑面积 59.4m2，进行有机前处理 | 新建 |
|  | 理化实验室 | 占地面积为 59.4m2，一层，建筑面积 59.4m2，进行配药品、做实验等 | 新建 |
|  | 纯水制备、烘干、 称量实验室 | 占地面积为 46.92m2，一层，建筑面积 46.92m2，进行纯水制备、烘干器皿 样品、称量药品等 | 、 新建 |
|  | 分光实验室 | 占地面积为 36.57m2，一层，建筑面积 36.57m2，进行无机等检测 | 新建 |
| 辅助工程 | 办公室 | 占地面积为 700m2，一层，建筑面积 700m2，进行办公、访客、会议 | 新建 |
|  | 更衣室 | 占地面积为 27.54m2，一层，建筑面积 27.54m2，用于员工更换实验服 | 新建 |
| 贮运工程 | 药品间 | 占地面积为 15.18m2，一层，建筑面积 15.18m2，存放药品等 | 新建 |
|  | 危化品间 | 占地面积为 6.93m2，一层，建筑面积 6.93m2，存放药品等 | 新建 |
|  | 一般固废间 | 占地面积为 36.54m2，一层，建筑面积 36.54m2，存放一般固废等 | 新建 |
|  | 危废间 | 占地面积为 17.11m2，一层，建筑面积 17.11m2，存放危险废物等 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 用水由当地自来水公司供应 | / |
|  | 供电 | 当地电网供电 | / |
| 环保工程 | 废水处理 | 检测废液、实验器皿清洗废水、过期试剂一起作为危废交由具有危废处置资质单位处置；纯水制备产生的浓水用于实验室器皿清洗用水，生活污水经化粪池处理排入市政管网入大丰经济开发区污水处理厂处理深度处理 后尾水排入老斗龙港 | / |
|  | 噪声处理 | 采取基础减振垫、防震、消声、隔音措施 | / |
|  | 废气处理 | 项目实验室产生的酸性废气和有机废气经两级活性炭净化处理后经 DA001 排气筒达标排放；并且以实验室边界设置 100m 的卫生防护距离 | / |
|  | 固废处理 | 一般固废设置专用贮存场地，位于厂区西南侧，36.54m2，危废设置专用贮存场地，位于厂区西南侧，17.11m2，生活垃圾设置移动垃圾桶。 | / |
|  | 风险 | 配备相应环境应急救援物质 | / |

###### 2、实验室检测项目

#### 主要检测项目一览表见下表。

###### 表 2-3	本项目主要检测项目一览表

类别（产

| 序号 | 品、项目、 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 参数） | 序号 | 名称 |
|  |  | 1.1 | pH 值 |
| 1 | 水和废水 | 1.2 | 氨氮 |
|  |  | 1.3 | 化学需氧量 |

产品/项目/参数

依据标准（方法）名称及编号（含年号

《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-86

《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》

HJ 535-2009

《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》

HJ 828—2017

|  |  |  |  | 1.4 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB11893-89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1.5 | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012 |
|  |  |  |  | 1.6 | 色度 | 《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ1182-2021 |
|  |  |  |  | 1.7 | 电导率 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）第三 篇第一章九（一）便携式电导率仪法（B） |
|  |  |  |  | 1.8 | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 HJ506-2009 |
|  |  |  |  | 1.9 | 硝酸盐氮 | 《水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 （试行）》HJ/T346-2006 |
|  |  |  |  | 1.10 | 亚硝酸盐氮 | 《N-（1-萘基）-乙二胺光度法》GB7493-87 |
|  |  |  |  | 1.11 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB11901-89 |
|  |  |  |  | 1.12 | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 GB11892-1989 |
|  |  |  |  | 1.13 | 全盐量 | 《水质 全盐量的测定 重量法》 HJ/T 51-1999 |
|  |  |  |  | 1.14 | 总硬度 | 《乙二胺四乙酸二钠滴定法》GB7477-87 |
|  |  |  |  | 1.15 | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接 种法法》 HJ505-2009 |
|  |  |  |  | 1.16 | 挥发性卤代烃（1,1-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、氯丁二烯、顺式-1,2-二氯乙烯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、二 溴一氯甲烷、三溴甲烷） | 《水质 挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法》 HJ 620-2011 |
|  |  |  |  | 1.17 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计 测定法》GB13195-91 |
|  |  |  |  | 1.18 | 重金属 | 《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子 体质谱法》 |
|  |  | 2 | 气 | 2.1 | 氮氧化物 | 环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮） 的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 及修改单 |
|  |  |  |  | 2.2 | 环境空气总烃、甲烷和非甲 烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 |
|  |  |  |  | 2.3 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 及修改单 |
|  |  |  |  | 2.4 | 挥发性卤代烃（氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、溴乙烷、氯丙烯、氯丁二烯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、 环氧氯丙烷） | 《固定污染源挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》HJ1006-2018 |
|  |  |  |  | 2.5 | 挥发性有机物（正己烷、庚酮、丙酮、乙酸乙酯、异丙醇、苯、3-戊酮、1-癸烯、甲苯、乙酸丁脂、乙苯、对二甲苯、邻二甲苯、2-庚酮、间二甲苯、环戊酮、丙二醇单甲醚乙酸脂、1-十二烯、 苯乙烯、苯甲醚、2-壬酮） | 固定污染源废气 挥发性有机物 吸附管采样-热脱附 气相色谱-质谱法》HJ 734-2014 |
|  |  | 3、生产设备 全厂主要生产设备见下表。 |  |  |  |  |

|  |  | 4、主要原辅材料 |  | 表 2.2-3 表 2.2-4 | 全厂设备一览表 项目主要原料一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 物料名称 | 规格 | 年用量（t/a） | 厂内最大储存量（t） | 备注 |
|  |  | 1 | 硫酸 | 500ml | 0.096 | 0.096 | / |
|  |  | 2 | 盐酸 | 500ml | 0.036 | 0.036 | / |
|  |  | 3 | 硝酸 | 500ml | 0.024 | 0.024 | / |
|  |  | 4 | 磷酸 | 500ml | 0.010 | 0.010 | / |
|  |  | 5 | 乙酸 | 500ml | 0.010 | 0.010 | / |
|  |  | 6 | 甲醇 | 500ml | 0.010 | 0.010 | / |
|  |  | 7 | 淀粉 | 500g | 0.050 | 0.050 | / |
|  |  | 8 | 谷氨酸 | 500ml | 0.005 | 0.005 | / |
|  |  | 9 | 钼酸铵 | 500g | 0.003 | 0.003 | / |
|  |  | 10 | 草酸钠 | 500g | 0.002 | 0.002 | / |
|  |  | 11 | 葡萄糖 | 500g | 0.001 | 0.001 | / |
|  |  | 12 | 硝酸钾 | 500g | 0.004 | 0.004 | / |
|  |  | 13 | 硫酸银 | 100g | 0.002 | 0.002 | / |
|  |  | 14 | 硫酸锌 | 500g | 0.002 | 0.002 | / |

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 计 | 台 | 1 | / |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | / |
| 3 | COD 消解仪 | 台 | 1 | / |
| 4 | 蒸汽灭菌锅 | 台 | 2 | / |
| 5 | 电导率仪 | 台 | 1 | / |
| 6 | 溶解氧测定仪 | 台 | 1 | / |
| 7 | 溶解氧探头 | 个 | 2 | / |
| 8 | 纯水制备机（1t/h） | 台 | 1 | / |
| 9 | 水浴锅 | 台 | 1 | / |
| 10 | 电热恒温干燥箱 | 台 | 1 | / |
| 11 | 万分之一分析天平 | 台 | 1 | / |
| 12 | 十万分之一分析天平 | 台 | 1 | / |
| 13 | 恒温培养箱 | 台 | 2 | / |
| 14 | ICP-MS | 台 | 1 | / |
| 15 | GC—MS | 台 | 1 | / |
| 16 | 气相色谱 | 台 | 1 | / |
| 17 | 气相色谱-顶空 | 台 | 1 | / |
| 18 | 气袋采样器 | 台 | 5 | / |
| 19 | 烟尘采样仪 | 台 | 3 | / |

|  |  | 15 | 硫酸锌 | 500g | 0.001 | 0.001 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16 | 氯化钠 | 500g | 0.015 | 0.015 | / |
|  |  | 17 | 氯化铵 | 500g | 0.013 | 0.013 | / |
|  |  | 18 | 碘化钾 | 500g | 0.015 | 0.015 | / |
|  |  | 19 | 碳酸钙 | 500g | 0.020 | 0.020 | / |
|  |  | 20 | 碳酸钠 | 500g | 0.018 | 0.018 | / |
|  |  | 21 | 硫酸汞 | 500g | 0.012 | 0.012 | / |
|  |  | 22 | 亚硝酸钠 | 500g | 0.014 | 0.014 | / |
|  |  | 23 | 过硫酸钾 | 500g | 0.013 | 0.013 | / |
|  |  | 24 | 抗坏血酸 | 250g | 0.002 | 0.002 | / |
|  |  | 25 | 高锰酸钾 | 250g | 0.025 | 0.025 | / |
|  |  | 26 | 邻菲罗啉 | 250g | 0.004 | 0.004 | / |
|  |  | 27 | 纳氏试剂 | 250g | 0.032 | 0.032 | / |
|  |  | 28 | 氢氧化钙 | 500g | 0.052 | 0.052 | / |
|  |  | 29 | 氢氧化钠 | 500g | 0.048 | 0.048 | / |
|  |  | 30 | 重铬酸钾 | 500g | 0.001 | 0.001 | / |
|  |  | 31 | 硫酸铝钾 | 500g | 0.012 | 0.012 | / |
|  |  | 32 | 硫酸铝铵 | 500g | 0.013 | 0.013 | / |
|  |  | 33 | 萘酚绿 B | 500g | 0.001 | 0.001 | / |
|  |  | 34 | 4-溴氟苯 | 500g | 0.004 | 0.004 | / |
|  |  | 35 | 酒石酸钾钠 | 500g | 0.008 | 0.008 | / |
|  |  | 36 | 丙烯基硫脲 | 500g | 0.005 | 0.005 | / |
|  |  | 37 | 无水氯化钙 | 500g | 0.021 | 0.021 | / |
|  |  | 38 | 酸性铬蓝 K | 500g | 0.004 | 0.004 | / |
|  |  | 39 | 磷酸二氢钾 | 500g | 0.032 | 0.032 | / |
|  |  | 40 | 磷酸二氢钾 | 500g | 0.042 | 0.042 | / |
|  |  | 41 | 磷酸氢二钾 | 500g | 0.035 | 0.035 | / |
|  |  | 42 | 硫代硫酸钠 | 500g | 0.014 | 0.014 | / |
|  |  | 43 | 硫酸亚铁铵 | 500g | 0.016 | 0.016 | / |
|  |  | 44 | 溴百里酚蓝 | 500g | 0.002 | 0.002 | / |
|  |  | 45 | 七水合硫酸镁 | 500g | 0.024 | 0.024 | / |
|  |  | 46 | 六水合氯化铁 | 500g | 0.031 | 0.031 | / |
|  |  | 47 | 半水酒石酸锑钾 | 500g | 0.012 | 0.012 | / |
|  |  | 48 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 0.024 | 0.024 | / |
|  |  | 49 | 七水合硫酸亚铁 | 500g | 0.021 | 0.021 | / |
|  |  | 50 | 4-氨基苯磺酰胺 | 500g | 0.035 | 0.035 | / |
|  |  | 51 | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g | 0.031 | 0.031 | / |
|  |  | 52 | 七水合磷酸氢二钠 | 500g | 0.032 | 0.032 | / |
|  |  | 53 | N-（1-萘基）-乙二 胺二盐酸盐 | 500g | 0.045 | 0.045 | / |

|  |  | 54 | 高纯氩气 | 10L | 0.040 | 0.010 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 55 | 高纯氮气 | 10L | 0.040 | 0.010 | / |
|  |  | 56 | 甲烷标准气体 | 4L | 0.010 | 0.025 | / |
|  |  | 57 | 双氧水 | 500mL | 0.034 | 0.034 | / |
|  |  | 表 2.2-5 部分常用化学试剂理化性质一览表 试剂 名称 分子式 理化性质 燃烧爆炸性 毒性 氢氧 纯品为无色透明的晶体，熔点 318.4℃，沸点 1390℃，不燃，遇水和水蒸属无机碱性腐蚀物化钠 NaOH 密度 2.13g/cm3，具有强腐蚀性，吸湿性较强极易溶于气大量放热，形成 质，腐蚀性极强水（溶于水时放热）。易溶于乙醇、甘油。 腐蚀性溶液。 无色或黄色液体，有刺激性气味和强腐蚀性。熔点-83.7 盐酸 HCl ℃，沸点 112℃，易溶于水，可溶于乙醇、乙醚和油等 不燃 具有腐蚀性溶剂。本项目使用的盐酸（AR）密度：1.18kg/L、盐酸 （GR）密度：1.19kg/L 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。熔点-42℃，沸点 LC ： 78℃，密度 1.5g/cm3。与水混溶，不稳定，遇光或热会 50 硝酸 HNO3 分解而放出二氧化氮。本项目使用的硝酸（GR）密度： 不燃 138mg/m3，4 小 1.4kg/L。 时（大鼠吸入） 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。熔点 42.4℃，沸 点260℃（分解，磷酸受热逐渐脱水，没有自身的沸点）， LD ：1530mg/kg磷酸 H3PO4 密度 1.87g/cm3。与水混溶，可混溶于乙醇。有腐蚀性。 不燃，但助燃 50 本项目使用的磷酸（GR）密度：1.845kg/L。受热分解 （大鼠经口） 产生剧毒的氧化磷烟气。 无色；具有水果香味的易燃液体。熔点-83.6℃，沸点 77.1℃，折射率 1.3723，闪点（开杯）4℃，蒸气（20 ℃）9.4kPa，汽化热 366.5J/g，比热容 1.92J/（g·℃）。 硫酸 H2SO4 爆炸极限 2.13-11.4（体积）。与醚、醇、卤代烃、芳烃 不燃 具有腐蚀性等多种有机溶剂混溶，微溶于水；其沸点 70.2℃，具挥 发性。本项目使用的硫酸（AR）密度：1.8kg/L、硫酸 （GR）密度：1.84kg/L LD50：5628mg/kg 无色澄清液体，有刺激性气味，熔点：-97.8℃，沸点 可爆燃炸液上体 （大鼠经口）； ： 甲醇 CH OH 64.8℃，相对密度（水=1）0.79g/cm3；相对密度（空气限，19.0%，爆炸 15800mg/kg（兔经 3 下限 3.3%，闪点： 皮）；LC50： =1）1.11，溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 11℃ 82776mg/kg，4 小 时（大鼠吸入）； 甲烷是一种有机化合物，分子式是 CH4，分子量为 爆炸上限：15.4% 甲烷 CH4 16.043。甲烷是最简单的有机物，也是含碳量最小（含 爆炸下限：5.0% / 氢量最大）的烃。 - 、劳动定员及工作制度 职工人数：项目劳动定员 8 人。厂区不提供食堂和住宿。 工作制度：项目年工作 300 天，一班制，每班工作 8 小时，年工作 2400h。 - 、水平衡 （1）生活用水及排水 全厂劳动定员 8 人，年工作日 300 天，根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014 年修订）》，一班制，每班 8 小时工作制，按照 50L/天*人计算。生活用水确定如下：50L×8 人×300 天＝120m3/a，0.4m3/d。排放系数取 0.8，则生活污水产生量为 96m3/a，0.32m3/d。生 |  |  |  |  |  |

|  |  | 活污水经现有化粪池处理后接入市政污水管网汇入大丰经济开发区污水处理厂。 （2）实验室用水及排水 - 实验器皿清洗用水 本项目实验器皿的清洗用水涉及重金属无机废液、有机溶剂类污染物，用水量为 0.01m3/d （3m3/a，包含首次清洗用浓水 0.3m3/a，多次清洗用自来水 2.1m3/a，润洗用纯水 0.6m3/a）， 污水排放系数为 0.8，排水量为 0.008m3/d（2.4m3/a），作为危废交由具有危废处置资质单位处置。 - 配制试剂用水 本项目配制试剂用水为纯水，用水量约为 0.005m3/d（1.5m3/a），其中约 80%用于前处理、采样、实验等，最终成为分析测试过程产生的废液，约 20%（0.001m3/d（0.3m3/a））超过使用期限，为过期试剂，均作为危废处置。 e.纯水制备用水 本项目采用反渗透系统制备纯水，纯水主要用于实验室药品的配制以及器皿的润洗等。本项目器皿清洗用纯水为 0.002m3/d（0.6m3/a），配制试剂用纯水为 0.005m3/d（1.5m3/a）， 则本项目纯水用量为 0.007m3/d（2.1m3/a），均由纯水机制备（以自来水为原料），纯水制备效率 85%，纯水制备用水为 0.008m3/d（2.4m3/a），因此纯水制备产生的浓水为 0.001m3/d （0.3m3/a），纯水制备产生的浓水用于实验室器皿清洗用水，随后作为危废交由具有危废处 置资质单位处置。 本项目厂区实施雨污分流，雨水汇集后通过厂区雨水管网排入市政管网；检测废液、实 验器皿清洗废水、过期试剂一起作为危废交由具有危废处置资质单位处置；纯水制备产生的 浓水用于实验室器皿清洗用水，生活污水经化粪池处理排入市政管网入大丰经济开发区污水 处理厂处理深度处理后尾水排入老斗龙港。 项目用水单元用水量、排水量见下表；水平衡图见下图。 表 2.4-1 项目用水单元用水量、排水量一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 总用水量 | 给水 |  |  | 排水 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新鲜水 | 纯水 | 浓水 | 损耗 | 固废 | 废水 | 浓水 | 纯水 |
|  |  | 生活用水 | 120 | 120 | / | / | 24 | / | 96 | / | / |
|  |  | 实验器皿清洗用水 | 3 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 2.4 | / | / | / |
|  |  | 配制试剂用水 | 1.5 | / | 1.5 |  | / | 1.5 | / | / | / |
|  |  | 纯水制备 | 2.4 | 2.4 | / |  | / | / | / | 0.3 | 2.1 |
|  |  | 合计 | 126.6 | 124.5 | 2.1 | 0.3 | 24.6 | 3.9 | 96.3 |  | 2.1 |

|  | 图 2.4-1 项目水平衡图 单位：m3/a 2.5、总平面布置及合理性分析 江苏国创低碳科技有限公司占地面积为 2700m2，具体厂区平面布置图见附图 3。 厂房基本按照工艺流程、功能性质或物流顺序来布局生产区与功能分区。因此，从功能布局来看，减少了物料在各工艺之间的传送时间和传送距离，避免了各生产工艺过渡过程中的时间、人力及能源浪费，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《工业企业总平 面设计规范》（GB50187-2012）要求，同时本项目各室相对独立，便于管理，减少了之间的 相互影响。因此，项目平面布置是合理的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6、工艺流程及产排污环节分析 1、主要工艺简介 图 2.6-1 运营期主要工艺流程及产污环节 工艺流程说明： - 样品接收 采样人员将样品转交实验室，经实验人员检查合格后收样，分派给相应实验室检测。 - 称量 部分气体样品需精确定量称量，以备后续前处理检验。 |

- 前处理

检验人员根据检验标准对样品进行萃取、提纯、滴定等前处理，一般液态样品前处理来   包括萃取、提纯、消解、过滤、稀释、滴定等，气态样品前处理包括提纯、消解、滴定等。   该工序针对不同检验需使用有机、无机药剂等进行前处理。

- 样品分析

处理后的样品经气相色谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、分光光度计、综合理化检验仪器进行分析和实验。其中前两种检验主要用仪器进行数据的分析和实验，使用药剂量较少（主   要用到有机、无机药剂）；综合理化检验仪器分析环节不仅需要使用仪器实验和分析数据， 且需要使用的药剂量较多(主要用到有机、无机药剂)，进行滴定、调整 pH 等，以便得到可用数据。由于气相色谱和电感耦合等离子体质谱需配合空压机使用，因此有噪声产生。

- 实验仪器、器皿整理、清洗

样品分析结束后，对使用过的实验仪器、器皿进行清洗、整理，并放回原处以便下次使

用。

- 数据处理

对分析结果进行数据处理，得出实验结果，提供给委托方。 由于本项目监测项目较多，涉及的主要检测方法如下：

- 化学分析法

化学分析以物质的化学反应为基础，根据样品的量、反应产物或所消耗试剂的量及反应  的及反应的化学计量关系，通过计算得待测组分的量。

- 电化学分析法

电化学分析法根据溶液中物质的电化学性质及其变化规律，建立在以电位、电导、电流   和电量等电学量与被测物质某些量之间的计量关系的基础之上，对组分进行定性和定量的仪   器分析方法。

- 比色法

比色法是以生成有色化合物的显色反应为基础，通过比较或测量有色物质溶液颜色深度   来确定待测组分含量的方法。比色分析对显色反应的基本要求是：反应应当具有较高的灵敏   度和选择性，反应生成的有色化合物的组成恒定且较稳定，它和显色剂的颜色差别较大。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/725044014041011124