2023年二级造价工程师考试《建设工程计量与计价实务（土木建筑工程）》模拟
试卷二（浙江省）

- .【单选选择题】进行混凝土配合比设（江南博哥）计时，水胶比是根据混凝士（）性质确定的。

Λ.施工和易性

B.体积变形

C.耐久性

D.强度

正确答案：D

参考解析：本题考查水胶比的概念和影响因素。

- .【单选选择题】土方运输距离不超过Om范围，一般采用人力或人力配合机动翻斗车。

A.500

D.2000

正确答案：B

参考解析：一般土方运输距离不超过IOOOm范围，采用人力或人力配合机动翻斗车；超出IOOOm范围往往采用自卸汽车运输土方。

- .【单选选择题】直径大于Omm以上的钢筋，应优先采用焊接接头或机械连接接头。

- 10

- 12

- 14

- 16

正确答案：B

参考解析：直径大于12mm以上的钢筋，应优先采用焊接接头或机械连接接头。

- .【单选选择题】为保证杯形基础杯口底标高的正确性，应（），以免杯口模挤向一侧或由于混凝土泛起而使芯模上升。

A.从上至下浇筑

B.对称浇筑

C.从下至上浇筑

D.一侧一侧浇筑

正确答案：B

参考解析：为保证杯形基础杯口底标高的正确性，宜先将杯口底混凝土振实并稍停片刻，再浇筑振捣杯口模四周的混凝土,振动时间尽可能缩短。同时还应特别注意杯口模板的位置，应对称浇筑，以免杯口模挤向一侧或由于混凝土泛起而使芯模上升。

- .【单选选择题】碾压机械中，()适用于压实砂类土和黏性土。

A.平碾

B.羊足碾

C.气胎碾

D.振动碾

正确答案：A

参考解析：碾压机械有平碾、羊足碾和气胎碾。平碾适用于压实砂类土和黏性±,羊足碾只能用来压实黏性土，气胎碾对土壤碾压较为均匀。

- .［单选选择题】下列表述()是正确的。

以楼地面结构标高处的外围水

取平均厚度计算面积
取厚度小的计算面积
取厚度大的计算面积

A.当外墙结构本身在一个层高范围内不等厚时,平面积计算

B.当外墙结构本身在一个层高范围内不等厚时,C.当外墙结构本身在一个层高范围内不等厚时,D.当外墙结构本身在一个层高范围内不等厚时,正确答案：A参考解析：根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—2013第3.0.1条条文说明，建筑面积计算，在主体结构内形成的建筑空间，满足计算面积结构层高要求的均应按本条规定计算建筑面积。主体结构外的室外阳台、雨篷、檐廊、室外走廊、室外楼梯等按相应条款计算建筑面积。当外墙结构本身在一个层高范围内不等厚时，以楼地面结构标高处的外围水平面积计算。

  - 单选选择题】下列各项中按其水平投影面积的一半计算建筑面积的是()。

A.舞台

- .电梯井

C.垃圾道

D.主体结构外阳台

正确答案：D

参考解析：根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—2013第3.0.21条，在主体结构内的阳台，应按其结构外围水平面积计算全面积；在主体结构外的阳台，应按其结构底板水平投影面积计算1/2面积。

  - 单选选择题】某附墙有柱雨篷，柱外围水平尺寸5∙4m×2.05m,结构板伸出外墙结构外边的水平尺寸为6∙5m×2.1m,该雨篷的建筑面积为()而。

- 6.83

- 0

- 13.65

- 11.07

正确答案：A

参考解析：根据《建筑工程建筑面积计算规范》GBff50353—2013第3.0,16

条，有柱雨篷应按其结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积，6.5×2.1÷

2=6.83(m2)o

- .【单选选择题】采用挖掘机开挖大型基坑时，留有30Cn1

- 的土层进行人工基底清理，以下正确的处理方法是()。

A.已经考虑在机械土方定额中，不再另行计算

B.按照人工挖土单独列项计算

C.套用机械开挖定额乘以系数125

D.机械挖土深度应扣减人工清理部分的高度

正确答案：A

参考解析：机械挖土方定额已经综合了挖掘机挖土后遗留的30cm以内的基底清理和边坡修整所需的人工，不再另行计算。

10.【单选选择题】《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)桩基工程桩施工产生的渣土，套()定额。

- 土方汽车运输

- 土方人力运输

C.石方汽车运输

D.石方人力运输

正确答案：A

参考解析：根据《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)第三章说明，桩施工产生的渣土和泥浆经过固化后的渣土处理，套用定额第一章土石方工程土方汽车运输定额。

- .【单选选择题】《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》GB50854-2013中，短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,且各肢截面高度与厚度之比()的剪力墙。

A.小于4

B,大于4,不大于8

C.大于8,不大于16

D.大于16

正确答案：B

参考解析：短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,且各肢截面高度与厚度之比大于4,不大于8的剪力墙。

- .【单选选择题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013,扶手栏杆按O相应清单项目列项。

A.楼地面工程

B.墙柱面工程

C.天棚工程

D.其他装饰工程

正确答案：D

参考解析：扶手栏杆按其他装饰工程相应清单项目列项。

13.【单选选择题】施工现场地面硬化费用，属于安全文明施工措施费中的OO

A.环境保护

B.文明施工

C.安全施工

D.临时设施

正确答案：B

参考解析：文明施工费是指施工现场施工所需要的各项费用，一般包括施工现场的标牌设置，施工现场地面硬化，现场周边设立围护设施，现场安全保卫及保持场貌、场容整洁等发生的费用。

14.【单选选择题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的规定，分部分项工程量清单项目编码为020601003004,其中01表示()°A.工程分类顺序码

B.分部工程顺序码

C.分项工程项目名称顺序码

D.专业工程顺序码

正确答案：B

参考解析：分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置，用十二位阿拉伯数字表示。第一、二位为专业工程顺序码，第三、四位为附录分类顺序码，第五、六位为分部工程顺序码，第七八九位为分项工程顺序码，第十至十二位为清单项目顺序码。

15.【单选选择题】采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是()O

A.只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期

B.非关键线路上的工作延误，不应索赔工期

C.如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值

D.关键线路不会转移

正确答案：C

参考解析：在网络计划中，如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值O

16.【多选选择题】下列不属于居住建筑的是Oo

A.商场

B.单身宿舍

C.音乐厅

D.医院

E.招待所

正确答案：A,C,D

参考解析：本题考查建筑根据功能的分类。商场、医院和音乐厅属于公共建

筑。

17.【多选选择题】下列说法正确的是OO

A.反铲挖土机的挖土特点是“前进向上、强制切土”

B.推土机多用于场地清理和场地平整，开挖深度15m以内的基坑（槽）

C.铲运机是一种能独立完成铲土、运土、卸土、填筑和整平的土方机械

D.推土机的适宜运距是在IOOm以内

E.铲运机按行走方式分为自行式铲运机和拖式铲运机

正确答案：B,C,D,E

参考解析：本题考查土方机械挖掘机、推土机、铲运机等的特点及应用。

18.【多选选择题】在选择施工方案时应着重研究以下内容Oo

A.确定施工起点流向

B.确定各分部分项工程施工顺序

C.选择主要分部分项工程的施工方法与施工机械

D.分析工程造价

E.确定流水施工组织

正确答案：A,B,C,E

参考解析：在选择施工方案时应着重研究以下四个方面的内容：确定施工起点流向，确定各分部分项工程施工顺序，选择主要分部分项工程的施工方法和适用的施工机械，确定流水施工组织。

- .【多选选择题】定额的描述中正确的是Oo

A.规定标准

B.数量标准

C.科学测定的

D.也反映非合格产品

E.长期数据的积累反映

正确答案：A,B,C,E

参考解析：定额点映而足A格产品的数量关系。定额是在一定的社会制度、生产技术和组织条件下规定完成单位合格产品所需人工、材料、机械台班的消耗标准。

- .【多选选择题】关于概算指标描述正确的是Oo

A.是以整个建筑物为对象

B.交易性计价定额

C.在概算定额和预算定额基础上编制的

D.确定概算依据

E.投资估算指标的编制基础

正确答案：A,C,D

参考解析：概算指标是非交易性计价定额。

21.【简答题】【题中未做说明的工、料、机价格均以《定额》为准，不考虑

92号文所涉及的调整系数；综合单价所含费用费率按一般计税方法以招标控制价编制原则取定，不考虑费率调整因素。表内计量单位与《定额》同口径，所有计算结果均保留2位小数】

| 序号 | 项目内容 |
| --- | --- |
| 1 | 球壳方式安装焊接空心球钢网架 |
| 2 | 横向安装75mm厚彩钢夹芯墙面板 |
| 3 | 60mm厚屋面玻纤保温棉施工，钢丝网实际不施工 |
| 4 | 横向安装18Omm厚硅酸钙板墙面板双面隔墙,镀锌钢龙骨含量为18kg∕π? |
| 5 | 现场制作型钢格构柱（主材用量比例为：型钢65%,钢板35%） |

参考解析:

| 序号 | 定额编号 | 单位 | 计算式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6-1H | t | 基价：808.02×1.2+334.47+368.1X1.2=1745.81（元） |
|  |  |  | 人工费+机械费： 808.02X1.2+368,1X1.2=1411.34（元） |
|  |  |  | 综合单价： 1745.81+141134X（16.57%+8.1%）=2093.99（TC） |
| 2 | 6-59H | IOOm2 | 基价：1939.05X1.20÷10095.49+94.29X1.20=12535.5（元） |
|  |  |  | 人工费+机械费： I939.05X1.20+94.29X1.20=2440.01（元） |
|  |  |  | 综合单价： 12535.5+2440.01×（16.57%+8.1%）=13137.45（元） |
| 3 | 6-58H | IOOm2 | 基价:2911.41-1×155-22.26×18.28÷（60/50-1）×I9.48× 104=2754.68（元） |
|  |  |  | 人工费+机械费： 279-1×155+94.29=218.29（元） |
|  |  |  | 综合单价： 2754.68÷218.29X（16.57%+8.1%）=2808.53（元） |
| 4 | 6-67H | IOOm2 | 基价：23149.59+5630.69x0.2+1889.29x0.2+（18/15-1）× 1500x4.31=25946.59（元） |
|  |  |  | 人工费+机械费： 5630.69×1.2+1889.29X1.2=9023.98（元） |
|  |  |  | 综合单价： 25946.59+9023.98X（16.57%+8.1%）=28172.81（元） |
| 5 | 6-73H | t | 基价：6109.97+（1.06×65%-0.866）×3836+（1.06×35%- 0.194）×3750=6094.75（π） |
|  |  |  | 人工费+机械费： 1396.4+414.25=1810.65（元） |
|  |  |  | 综合单价： 6094.75+1810.65×（16.57%+8.1%）=6541.44（元） |

- .球壳方式安装焊接空心球钢网架：套取《定额》子目6-10

本题考查钢网架安装方式换算。

根据《定额》第六章说明，钢网架安装按平面网格网架安装考虑，如设计为筒壳、球壳及其他曲面结构时，安装人工、机械乘以系数120。房屋建筑工程企业管理费、利润税率：按照《计价规则》表4.11和表4.12不同费率取值，中值分别是16.57%和8.1%o

- .横向安装75厚彩钢夹芯墙面板：套取《定额》子目6-59。

本题考查墙面板安装方向的换算。

根据《定额》第六章说明，墙面板安装按竖装考虑，如发生横向铺设，按相应定额子目人工、机械乘以系数1・20o

房屋建筑工程企业管理费、利润税率：按照《计价规则》表4.11和表

4.1.2不同费率取值，中值分别是16.57%和8.1%o

- .60厚屋面玻纤保温棉施工，钢丝网实际不施工：套取《定额》子目6-58o

本题考查屋面玻纤保温棉厚度的换算。

根据《定额》第六章说明，屋面墙面保温棉铺设按厚50mm列入，实际铺设厚度不同时保温棉主材价调整，其他不变。另外，屋面保温棉已考虑铺设需要的钢丝网费用，如不发生，扣除不锈钢丝含量，同时按1工日/1oom?予以扣减人工费。房屋建筑工程企业管理费、利润税率：按照《计价规则》表4.11和表4.1.2不同费率取值，中值分别是16.57%和8.1%。

- .横向安装180厚硅酸钙板墙面板双面隔墙，镀锌钢龙骨含量为18kg/nA套取

《定额》子目6-67o

本题考查墙面板安装方向及钢骨架含量调整的换算。

根据《定额》第六章说明，墙面板安装按竖装考虑，如发生横向铺设，按相应定额子目人工、机械乘以系数1.20。另外，硅酸钙板墙面板项目中双面隔墙定额墙体厚度按180mm、镀锌钢龙骨按15kg/in?编制，设计与定额不同时材料调整换算。

房屋建筑工程企业管理费、利润税率：按照《计价规则》表4.11和表

4.1.2不同费率取值，中值分别是16・57%和8.1%o

5.现场制作型钢格构柱（主材用量比例为：型钢65%,钢板35%）：套取《定额》

子目6—73o

本题考查现场制作型钢格构柱设计含量调整的换算。

根据《定额》第六章说明，型钢格构柱设计用量与定额用量不同时调整含量。房屋建筑工程企业管理费、利润税率：按照《计价规则》表4.11和表4.1.2不同费率取值，中值分别是16.57%和8.1%0

22.【简答题】【题中未做说明的工、料、机价格均以《定额》为准，不考虑92号文所涉及的调整系数；综合单价所含费用费率按一般计税方法以招标控制价编制原则取定，不考虑费率调整因素。表内计量单位与《定额》同口径，所有计算结果均保留2位小数】

| 序号 | 项目内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 某墙面安装圆弧形不锈钢压条，规格40x1.2,单价8.20元/m |  |  |
| 2 | 某天棚面安装直线形PVC装饰线条，单价6.00元/m |  |  |
| 3 | 某天棚面安装圆弧形木装饰线,规格66x20.单价18.00元/m |  |  |
| 4 | 某墙面安装规格为500x80的瓷砖装饰线条，单价8.65元/块 |  |  |
| 5 | •一般平面广告牌,独立式钢结构基层 |  |  |
| 参考解木 | ff: |  |  |
| 序号 | 定额编号 | 单位 | 计算式 |
| 1 | 15-36H | IOOm | 基价：364.25X1.2+[545.83+(8.20-4.36)×106]×1.1= 1485.26(元) |
|  |  |  | 人工费+机械费： 364.25X1.2=437.10（元） |
|  |  |  | 综合单价： I485.26+437.10X(16.57%+8.1%)=1593.09(元) |
| 2 | 15-65H | IOOm | 基价：248×1.34+489.28+(6-4.24)X106=1008.16(元) |
|  |  |  | 人工费+机械费：248×134=332.32（元） |
|  |  |  | 综合单价： 1008.16+332.32X(16.57%+8.1%)=1090.14(π) |
| 3 | 15-28H | IOOm | 基价：36735×1.60+[963.06+(18-8.91)×106]×1.10+4.10= 2711.12(元) |
|  |  |  | 人工费+机械费：367.35×1.60+4.10=591.86(元) |
|  |  |  | 综合单价： 2711.12+591.86×(16.57%+8.1%)=2857.13(元) |
| 4 | 15-63H | IOOm | 500X80线条的定额消耗量： IOO÷0.5X[∣+(53O-1OO÷O.2)∕(IOO÷O.2)]=212(ft)基价=2667.60-3.45X530+8.65×212=2672.9(元) |
|  |  |  | 人工费+机械费：759.50（元） |
|  |  |  | 综合单价： 2672.9+759.50×(16.57%+8.1%)=2860.27(元) |
| 5 | 15-134H | IOm2 | 基价：1481.26+713.00×0.1=1552.56(%) |
|  |  |  | 人工费+机械费：713.00X1.1+18.53=80X83(元) |
|  |  |  | 综合单价： 1552.56+802.83×(16.57%+8.1%)=i750.62(元) |

1.金属压条：套取《定额》子目15-36o

本题考查墙面安装圆弧形装饰线条的换算。

根据《定额》第十五章说明，墙面安装圆弧形装饰线条，人工乘以系数120、材料乘以系数110,同时由于材料种类发生变化，还需调整单价。

房屋建筑工程企业管理费、利润税率：按照《计价规则》表4.11和表

4.1.2不同费率取值，中值分别是16.57%和8∙1%o

2.PVC装饰线条：套取《定额》子目15—65o

本题考查天棚面安装直形装饰线条的换算。

根据《定额》第十五章说明，天棚面安装直形装饰线条，人工乘以系数1・34,同时由于材料种类发生变化，还需调整单价。

房屋建筑工程企业管理费、利润税率：按照《计价规则》表4.11和表

4.1.2不同费率取值，中值分别是16.57%和8.1%。

3.木装饰线，宽80mm以内：套取《定额》子目15—28。

本题考查天棚面安装圆弧形装饰线条的换算。

根据《定额》第十五章说明，天棚面安装圆弧形装饰线条，人工乘以系数

1.60、材料乘以系数110,同时由于材料种类发生变化，还需调整单价。

房屋建筑工程企业管理费、利润税率：按照《计价规则》表4.11和表

4.1.2不同费率取值，中值分别是16・57%和8.1%o

4.瓷砖装饰线平线：套取《定额》子目15-63o

本题考查瓷砖装饰线条消耗量的调整。

根据《定额》子目15-63,线条单位是“块”，故不同规格线条需调整消耗量并换算单价，消耗量调整思路为先根据原消耗量推算出损耗率（因附录三没有瓷砖装饰线条的损耗率），再计算出消耗量。

房屋建筑工程企业管理费、利润税率：按照《计价规则》表4.11和表

- 1.2不同费率取值，中值分别是16・57%和8.1%o

- 一般平面广告牌木结构基层：套取《定额》子目15-134o

本题考查广告牌基层设计为独立式时的换算。

根据《定额》第十五章说明，广告牌基层以附墙方式考虑，设计为独立式的，人工乘以系数110。

房屋建筑工程企业管理费、利润税率：按照《计价规则》表4.11和表

4.1.2不同费率取值，中值分别是16.57%和8∙1%。

23.【简答题】【题中未做说明的工、料、机价格均以《定额》为准，不考虑92号文所涉及的调整系数；综合单价所含费用费率按一般计税方法以招标控制价编制原则取定，不考虑费率调整因素。表内计量单位与《定额》同口径，所有计算结果均保留2位小数】

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/725343304103011103