201407

- 下列选项中，(C )项不属于科学研究性试验。

- 验证结构计算理论的假定

- 为制订设计规范提供依据

c. 预制构件的性能检测

D. 为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验

- 下列各项中， (D )项属于动荷加载方法。A.气压加载法B.重物加载法

c.机械式加载法D.惯性力加载法

- (C )的测量信号是频率信号，所以测量不受长距离导线的影响，而且抗干扰能力较强，对测试环境要求较低，因此特别适用于长期监测和现场测量。

A.电阻应变片B.手持式应变仪c.振弦式应变计D. 百分表

- 下列哪种方法可用于钢筋腐蚀的检测? (B )

A.超声法B.电位差法c.回弹法D.扁顶法

- ( C)的优点是可以直观可靠地检测结构和构件混凝土的内部缺陷或强度指标，其缺

点是对原结构和构件会造成局部损伤，所以，它只作为抽检结构和构件混凝土抗压强度、内部 混凝土强度的均匀性或缺陷的方法。

  - 回弹法

  - 超声波法

c.钻芯法

D. 拨出法

- 下列各项中， ( D)项不属于结构试验设计的内容。

  - 试件设计

  - 试验加载设计c.试验观测设计

D. 试件制作与安装

- 用量纲分析法进行结构模型设计时， 下列量纲中， ( B)项不属于基本量纲。

  - 质量B.应力

C. 长度D.时间

- 结构试验模型材料分为( C)两大类。

  - 弹塑性模型材料和强度模型材料

  - 弹性模型材料和刚度模型材料c.弹性模型材料和强度模型材料

D. 弹塑性模型材料和刚度模型材料

- 梁的(C )是梁的最基本最重要的工作性能之一，它直接决定梁的使用性能的好坏， 也是确定梁的开裂荷载的指标之一。

- 应变值

- 转角值

- 挠度值

- 应力值

- 振动是物体运动的特殊形式， 它的运动参数一一位移、速度和加速度都是(C )的函数。

A. 质量B.频率C 时间D. 长度

- (B )是利用频率可调的激振器，使结构产生振动，逐步地从低到高调节激振器频率。

随着频率的变化，结构的振动强度也随着变化，当激振器频率接近或等于结构固有频率时，结 构振动最强。

- 自由振动法

- 共振法c.脉动法

D.随机激励法

- 动力反复荷载作用下结构的强度( A)静力反复荷载作用下结构的强度。

- 高于

- 低于c.等于

D. 等于或低于

二、判断题

- 在生产检验性试验中， 为工程验收与预制构件产品检验而进行的试验称为结构抗震检验。(错 )

- 惯性力加载有两种加载方式: 初始位移加载法与初速度加载法。(对 )

- 纸基和胶基这两种电阻片， 它们各有各的特点。胶基的电阻片， 一般成本较低， 而且

容易把它粘贴到试件上，但是，它防潮的性能较纸基差。( 错)

- 壳一般只承受压力， 其承载力极限标志是混凝土被压坏。(对 )

- 结构伪静力试验的主要目的是研究结构在经受模拟地震作用的低周反复荷载后的力 学性能和破坏机理。(对 )

- 电阻应变片对其基底材料有哪些要求?

答:要求电阻应变片的基底材料具有一定的机械强度(l分〉、易粘贴(l分〉、电绝缘性能好 (l分)、热稳定性好(l分)、防潮性能优良(1分)、挠性良好(1分)、无滞后和蠕变(1分)。

- 测量技术一般包括哪三个主要部分?

答:测量技术一般包括下面三个主要部分: (1)测试方法( 2分) ; ( 2 )测量仪器仪表( 3分) ;(3) 误差分析(2 分) 。

- 超声波检测的基本原理是什么?

答:超声波检测的基本原理是:超声波在不同的介质中传播时，将产生反射、折射、散射、绕

射和衰减等现象( 2分)  ，使我们由接收换能器上接收的超声波信号的声时、振幅、波形或频率发生了相应的变化。分) ，测定这些变化就可以判定建筑材料的某些方面的性质和结构内部

构造的情况，达到测试的目的( 2分)。

- 什么是结构试验的加载制度? 它包括哪些内容? 为什么对于不同性质的试验要求制订不同的加载制度?

答:结构试验加载制度是指结构试验进行期间控制荷载与加载时间的关系(l分)。它包括加载速度的快慢(1分〉、加载时间间歇  的长短(1分)、分级荷载的大小(1分)和加载、卸载循

环的次数(1分)等。由于结构构件的承载能力和变形性质与其所受荷载作用的时间特征有关 (2 分) ，因此，对于不同性质的试验，必须根据试验的要求制订不同的加载制度。

- 对于受弯构件， 选取测量应变的截面应依据哪些原则?

答:对于受弯构件，需按如下原则选取测量应变的截面:(1)弯矩最大处( 2分) ; ( 2 )剪力最大处。; ( 3 )弯矩与剪力均较大处。 ; ( 4 )截面面积突变处。 ( 5 )抗弯控制截面。

(截面较弱且弯矩值较大处) ; ( 6 )抗剪控制截面(1分)(截面较弱且剪力值较大处)。

- 简述钢筋混凝土梁抗剪破坏的承载力检验标志有哪些?

答:钢筋混凝土梁抗剪破坏的承载力检验标志有:(1)腹部斜裂缝达到1. 5mm(2 分) 或斜

裂缝末端受压区混凝土剪压破坏( 2分). (2) 沿斜截面斜压破坏(1 分) ，受拉钢筋在端部滑脱(1分)或其他锚固破坏。分)。

- 结构振动试验通常有哪几项内容?

答结构振动试验通常有以下几项内容:(1)结构的振动位移(1分)、速度(1分)、加速度。 分)的测量; ( 2 )结构动力特性测定( 2分) ; ( 3 )结构的振动反应测量( 2分〉。

201401

- 关于建筑结构模型试验的优点，如下表述中，(C )项是错误的。

- 模型的制作相对容易，节省材料、时间和人力

- 可以根据试验目的突出问题的主要因素，针对性强

- 模型试验的主要参数无法严格控制，易受外界因素干扰，试验数据的准确性较难 保证

- 模型试验无法表达真实结构的一切特征

- (A  )的原理清晰，加载设备操作简单方便、安全可靠，能产生较大的荷载，而且荷载容易控制、准确、稳定，并能实现多点同步加载。

  - 液压加载

  - 重物加载

  - 机械式加载

3. 贴电阻应变片处的应变为

，电阻应变片的灵敏系数K=2.0 ，在这个电阻应变片

气压加载

上应产生的电阻变化率是下列哪一项? (B ) A. 1. 2% B. 0.12%

C. 3% D. 0.3%

- 采用非破损检测手段测试混凝土强度等级，下列哪一项是不当的? ( B)

  - 采用超声波检测技术测定混凝土强度等级

  - 采用钻芯法测定混凝土强度等级

  - 采用回弹法测定混凝土强度等级

  - 采用超声回弹综合法测定混凝土强度等级

- 下列哪种方法可用于钢筋位置的检测? (C )

  - 超声法B. 钻芯法

C. 磁检测法D. 扁顶法

- (A )是整个结构试验工作中极为重要和关键的一项工作，这项工作为试验的实施起着统管全局和具体指导作用。

  - 结构试验设计c.结构试验实施

  - 结构试验准备

D. 结构试验分析

- 对下列构件进行试件尺寸设计时，宜采用缩尺模型的是(D )。

  - 屋面板B. 吊车梁

C. 屋架D. 偏心受压柱

- 在结构试验的试件设计时，若设计试件的尺寸太小，要考虑( D)的影响。

  - 形状效应

C. 鞭梢效应

B. 重力效应

D. 尺寸效应

- (A ) ，是指在承载能力状态下，根据构件设计控制截面上的内力设计值和构件试验加载方式，经换算后确定的荷载值(包括自重)。

  - 承载力检验的荷载设计值

  - 正常使用极限状态检验的荷载标准值c.开裂荷载检验值

D. 屈服状态检验的荷载设计值

- 下列各项中，( D)项不是测量振动参数一般采用的仪器组合方案。

- 加速度计+电荷放大器+记录仪

- 磁电式拾振器+电压放大器+记录仪

- 加速度计十电荷放大器+微型计算机+A/D 转换卡

- 电阻应变片十手持式应变仪+微型计算机

1 1.振动是物体运动的特殊形式，它的运动参数一一位移、速度和加速度都是(C )的函数。

- 质量

- 频率c.时间D.长度

12. 地震模拟振动台动力加载试验在抗震研究中的主要作用有( D)。1.研究结构的动力特性、破坏机理及震害原因

11.验证抗震计算理论和计算模型的正确性

III. 研究动力相似理论，为模型试验提供依据1V. 检验产品质量，提高抗震性能，为生产服务

A.1 ， II 、III

B.II 、II1， IV

C.1 、III ， IV

D. 1, II , II1, IV

二、判断题

- 被测物理量的单位变化引起测试系统输出值变化量的大小称为灵敏度，灵敏度的表 示方法是输出量与被测物理量之比。( 对)

- 动荷载加载的方式有:重物加载、惯性力加载、激振器加载、爆炸加载、液压加载。

(错 )

- 电阻应变片由四部分组成:基底，电阻栅，覆盖层与引出线。( 对)

- 柱分为中心受压柱、小偏心受压柱、大偏心受压柱。中心受压柱、小偏心受压柱的承 载力检验标志是受拉钢筋被拉断或受压区混凝土被压坏。(错 )

- 在动力反复荷载作用下，结构的强度要比静力低周反复加载降低10% 以上，由此可见动力加载对应变速率所产生的作用。(错 )

- 何谓全桥测量?

答:当惠斯顿电桥桥臂上的电阻全部是应变片时(4 分) ，且应变片的灵敏系数全部相等(3 分) ，此时称之为全桥测量。

- 电阻应变测量方法的主要特点有哪些?

答:电阻应变测量方法的主要特点有：测量灵敏度高(2 分)、标距小(2 分)、滞后小(2 分)、在复杂的环境中也可以完成应变测量(1分〉。

- 回弹仪的基本测试原理是什么?

答:回弹仪的基本测试原理就是利用拉力弹簧驱动重锤(1分) ，通过弹击杆作用混凝土表

面(1分) ，以重锤回弹的距离与拉力弹簧初始拉伸长度比值的百倍整数值为被测混凝土的回弹值(2分)  ，再由回弹值与混凝土抗压强度间的相关关系推定混凝土的抗压强度(3 分)。

- 采用模型试验时，为了保证模型试验所研究的物理现象与实物试验的同一现象是相 似的，必需考虑哪些问题?

答:采用模型试验时，为了保证模型试验所研究的物理现象与实物试验的同一现象是相似

的，下列问题必需考虑:试验材料如何选择(2 分) ;试验参数如何确定(2 分) ;试验中应该测量哪些量(2 分) ;如何处理试验结果以及可以推广到什么样的现象上去。分〉。

- 简述建筑结构试验中的真值、近似值和误差三者的关系?

答z   真值是物理量本身所固有的，人们对物理量测量的目的就是寻求真值(1分)。但是由

于测量误差的存在(2 分) ，真值无法测得，只能用多次测量的算术平均值作为其近似值(2 分) , 测量次数越高，接近程度越高(1分) ，当测量次数足够多时，近似值趋于稳定(1分)。

- 钢筋混凝土梁的裂缝观测包括哪些内容?

答:钢筋混凝土梁的裂缝观测包括：及时地捕捉到第一条裂缝的出现(2 分) ，并尽可能准

确地记录下此时的荷载值(2 分) ;按加载分级跟踪描绘裂缝的开展情况(2 分) ，并测出裂缝的宽度(1分)。

- 受弯构件正截面的疲劳破坏标志有哪些?

答:受弯构件正截面疲劳破坏标志有: (1)纵向主筋疲劳断裂(3 分) ，这是当配筋率正常或

较低时可能发生(1分);(2) 受压区混凝土疲劳破坏(2 分) ，这是当配筋率过高或倒T型截面时可能发生(1分)。

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2012—2013 学年度第二学期“开放本科”期末考试建筑结构试验试题

2013 年 7 月

一、单项选择题(每小题 3 分，共计 36 分，将选择结果填入括弧) 1．按试验目的进行分类，可将结构试验分成(	) 。           A．生产检验性试验和科学研究性试验	B．真型试验和模型试验C．短期荷载试验和长期荷载试验		D．静力试验与动力试验2．(	)不允许试验结构产生转动和移动。

A．固定端支座	B．滚动铰支座

C．固定铰支座	D．固定球铰支座

3．结构受弯曲作用情况，采用测量应变片互相补偿的全桥测试方案，该方案的布片和测量桥路的特点是(	)。A．桥路测量灵敏度提高一倍；使用应变片较少

B．桥路测量灵敏度提高了   4         倍；使用应变片较多C．桥路测量灵敏度提高一倍；使用应变片较多         D．桥路测量灵敏度提高了   4        倍；使用应变片较少4．下列各项中，(	)是测定砌体结构砂浆强度的常用方法。A．回弹法与推出法		B．推出法与扁顶法      C．扁顶法与原位单砖双剪法		D．原位单砖双剪法与回弹法

5．回弹法检测混凝土强度时，测强曲线的使用原则是优先选用(	)。A．专用测强曲线	B．地区测强曲线

C．统一测强曲线	D．其它测强曲线                                                              6．加载程序可以有多种，根据试验目的的要求的不同而选择，一般结构静载试验的加载程序均分为(	)三个阶段。

A．正常使用荷载、破坏荷载、极限荷载B．开裂荷载、正常使用荷载、破坏荷载C．预载、开裂荷载、正常使用荷载 D．预载、标准荷载、破坏荷载

7．常用的强度模型材料不包括以下哪一种?(	) A．微粒混凝土	B．塑料

C．钢材	D．水泥砂浆                               8．在结构试验的试件设计时，对于局部性的试件，尺寸比例可取为原型的(	)。

A．1／4～1	B．1／8～1／4 C．1／10～1／4		D．1／10～1／2

- 下列原因所引起的误差属于随机误差的是(	)。

  - 由于测量环境温度、湿度变化所引起的误差 B．由于许多预先难以确定的微小因素所造成的误差

C．由于测量人员生理特性等条件引起的有规律的误差D．由于仪器仪表未校准所引起的误差

- 疲劳试验过程中，要进行四种形式的试验。(	)首先调整最大、最小荷载，待稳定后开始记数，直到需做静载试验的次数。在运行过程中，需要做动态挠度与动应变测量。

  - 预加载	B．静载试验C．疲劳试验	D．破坏试验

- 受弯构件正截面的疲劳破坏标志为受压区混凝土疲劳破坏，这是当(	)时可能发生。A．配筋率正常或较低	B．配筋率正常或过高

C．配筋率过高或倒T 形截面	D．配筋率过低或倒T      形截面12．地震模拟振动台动力加载试验在抗震研究中的主要作用有(	)。I、研究结构的动力特性、破坏机理及震害原因                  Ⅱ、验证抗震计算理论和计算模型的正确性                    Ⅲ、研究动力相似理论，为模型试验提供依据                  Ⅳ、检验产品质量，提高抗震性能，为生产服务

A．工、Ⅱ、Ⅲ		B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．工、Ⅲ、IV	D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

二、判断题(每小题 3 分，共计 15 分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误) 13．承载力极限荷载实测值与承载力检验荷载设计值之比称为承载力检验系数。(	)

- 机械式加载系统可以完成结构静载试验、结构动载试验、结构低周疲劳和模拟地震试验等等。(	)

- 测量应变的仪器有：电阻应变计；手持式应变计；振弦式应变计等。(	)

- 科研试验除观测强度、抗裂度和裂缝之外，对构件各部分的应力的分布规律、构件的破坏特征等都要详尽地观测。

(	)

- 结构抗震试验的特点是荷载作用反复，结构变形很大。试验要求做到结构构件屈服以后，进入非线性工作阶段，直  至完全破坏。(	)

三、简答题(每小题       7                 分，共计       49                 分) 18．使用应变片和应变仪进行建筑结构应变实际测量时应注意的事项有哪些?

- 利用万用表检测粘贴应变片的内在质量时，需检测哪两个项目?

- 何谓拔出法?与钻芯法相比，拔出法有什么优点?

- 结构试验过程中的各个环节可能产生的试验误差主要有哪些?

- 如何确定钢筋混凝土梁开裂荷载实测值?

- 钢筋混凝土梁受拉主筋的应力可用哪两种方法测量?

- 受弯构件斜截面的疲劳破坏标志有哪些?

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2012—2013 学年度第二学期“开放本科”期末考试建筑结构试验试题答案及评分标准

(供参考) 2013 年 7 月

一、单项选择题(每小题 3 分，共计 36 分，将选择结果填入括弧)

| 1．A | 2．A 3．B | 4．A 5．A |
| --- | --- | --- |
| 6．D | 7．B 8．A | 9．B 10．C |
| 11．C | 12．D |  |

二、判断题(每小题 3 分，共计 15 分。将判断结果填入括弧，以√表示正确。以×表示错误) 13．√	14．×	15．√	16．√	17．√

三、简答题(每小题        7                   分，共计        49                   分) 18．使用应变片和应变仪进行建筑结构应变实际测量时应注意的事项有哪些?

答：使用应变片和应变仪进行建筑结构应变实际测量时应注意的事项有：应变片的保护(2    分)；应变片灵敏系数对应变测量的影响(2 分)；应变仪测量桥路对应变片的要求(2 分)；长导线问题(1 分)。

19。利用万用表检测粘贴应变片的内在质量时，需检测哪两个项目?

答：(1)检测应变片电阻栅的电阻值(3 分)，测量阻值与应变片原来的阻值相差较大的为不合格，需铲除重新粘贴(1 分)； (2)检测电阻栅与被测结构间的绝缘电阻(2  分)，该绝缘电阻必须大于 20   兆欧，否则，在进行应变测量时，应变仪显示该测点的应变值是不稳定的应变值，需铲除重新粘贴(1 分)。

20。何谓拔出法?与钻芯法相比，拔出法有什么优点?

答：拔出法是将金属锚固件固定在结构或构件混凝土中(1  分)，然后将其拔出时测量拔出力的大小(1  分)，再利用拔出力与混凝土抗压强度问的相关关系，推定结构和构件混凝土抗压强度的测试方法(2 分)。拔出法比钻芯法方便、省时、省力(1 分)， 测试费用低(1 分)，测试过程中结构和构件混凝土的损伤范围较小(1 分)。

  - 结构试验过程中的各个环节可能产生的试验误差主要有哪些?

答：结构试验过程中的各个环节可能产生的试验误差主要有：试件制作误差(2 分)、材料性能误差(2  分)、试件安装误差(1 分)、荷载和量测设备误差(1 分)、结构试验方法非标准误差(1 分)。

  - 如何确定钢筋混凝土梁开裂荷载实测值?

答：确定钢筋混凝土梁开裂荷载实测值：(1)如果在规定的荷载持载时间结束后出现裂缝，则将此级荷载定为开裂荷  载实测值(3 分)。(2)如果在规定的荷载持载时间内出现裂缝，则将此级荷载与前一级荷载的平均值定为开裂荷载实测值(2  分)。(3) 如果没有及时发现第一条裂缝，可取荷载一挠度曲线上的转薪点(曲线第一弯转段两端点切线的交点)的荷载值作为构件的开裂荷  载实测值(2 分)。

  - 钢筋混凝土梁受拉主筋的应力可用哪两种方法测量?

答：钢筋混凝土梁受拉主筋的应力可用两种方法测量：一种是预埋电阻应变片法(4    分)，另一种是在混凝土的表面预留孔洞(或称窗口)(3 分)。

  - 受弯构件斜截面的疲劳破坏标志有哪些?

答：受弯构件斜截面疲劳破坏标志有：(1)与临界斜裂缝相交的腹筋疲劳断裂(2    分)，这当腹筋配筋率正常或较低时可能发生(1 分)；(2)混凝土剪压疲劳破坏(1 分)，这是当腹筋配

率很高时可能发生(1 分)；(3)与临界斜裂缝相交的主筋疲劳断裂(1 分)，这是当纵向配筋率低时可能发生(1 分)。

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2012—2013 学年度第一学期“开放本科”期末考试建筑结构试验	试题

2013 年 1 月

一、单项选择题(每小题 3 分，共计 36 分，将选择结果填入括弧) 1．下列各项，(	)项不属于生产检验性试验。

A. 验证结构计算理论的假定	B．鉴定结构的设计和施工

C. 检验预制构件的性能	D. 鉴定服役结构的可靠性

2．(	)具有频响快，灵敏度高，控制精度好，适应性强等优点，在建筑结构试验中应用范围较广。

A. 液 压 千 斤 顶B．单向作用液压加载器C．双向作用液压加载器D．电液伺服加载系统

- 结．构受轴向拉压作用情况，(	)的布片和测量桥路的特点是：消除了温度影响，也消除了偏心荷载的影响，桥路测 量灵敏度提高一倍，但使用的应变片较多。

A．外设补偿片的半桥测试方案     B．测量应变片互相补偿的半桥测试方案

C.          外 设 补 偿 片 的 全 桥 测 试 方 案D．测量应变片互相补偿的全桥测试方案            4．下列各项中，(	)项不是无损检测技术的主要任务。

- 评定建筑结构和构件的施工质量

- 对受灾的已建成的建筑物进行安全评估

- 对古老的建筑物进行安全评估

- 验证结构计算理论的假定

5．(	)检测技术可用于混凝土结合面的质量检测和混凝土内部空洞、疏松等缺陷的检测。

A. 超声法	B．钻芯法

C.  回弹法	D．扁顶法                                                  6．在结构试验的试件设计时，对于整体性的结构试验试件，尺寸比例可取为原型的(	)。

A．1／4～1	B．1／2～1 C．1／5～1	D．1／10～1／2

  - 常用的弹性模型材料不包括以下哪一种?(	)

    - 金属材料		B．塑料C．石膏	D. 水泥砂浆

  - 用量纲分析法进行结构模型设计时，下列量纲中，(	)项不属于基本量纲。

    - 质量	B. 应力

C．长度	D. 时间

  - 对于下列区域的应变测量，仅布置单向应变测点即可的是(	)。

    - 轴力与扭矩共同作用区域	B. 弯矩与扭矩共同作用区域

C. 纯弯区域	D. 弯矩与剪力共同作用区域

10．(	)是利用环境中的微弱振动来测量实际结构动力特性的一种实用方法。A．自由振动法	B．共振法

C.  脉动法	D．随机激励法

- 当应力小于某一值时，荷载重复次数增加不会引起疲劳现象，而大于该值则出现疲劳破坏，该应力值被称为(	)。

A. 疲劳强度	B. 疲劳应力

C. 疲劳极限	D．疲劳点

12．(	)的结果通常是由荷载一变形的滞回曲线以及有关参数来表达。

A. 伪静力试验	B．拟动力试验

C. 动力加载试验	D．振动台试验

二、判断题(每小题 3    分，共计 15    分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以X    表示错误) 13．模型试验的试验对象是实际结构(或构件)或者按实际结构(或构件)足尺寸复制的结构(或构件)。(	)

- 机械式加载的优点是加载机械设备简单可靠，实现加载容易。适用于对板壳等大面积的结构物施加均布荷载。

(	)

- 纸基和胶基这两种电阻片，它们各有各的特点。胶基的电阻片，一般成本较低，而且容易把它粘贴到试件上，  但是，它防潮的性能较纸基差。(	)

- 钢筋混凝土梁及单向板是典型的受弯构件，试验时安装成一端固定支座一端简支支座。(	)

- 结构伪静力试验的主要目的是研究结构在经受模拟地震作用的低周反复荷载后的力学性能和破坏机理。(	)

三、简答题(每小题?分，共计      49               分) 18．选用电阻应变片时通常应注意哪几项指标和原则?

- 结构受弯曲作用情况，采用测量应变片互补的半桥测试方案，该方案的布片和测量桥路的特点是什么?

- 超声波检测混凝土强度裂缝深度的基本原理是什么?

- 在进行结构模型设计时，确定相似条件的方法有哪两种?

- 钢筋混凝土梁的试验观测的主要内容有哪些?

- 钢筋混凝土梁受拉主筋的应力可用哪两种方法测量?

- 什么叫做振动的时间历程曲线?

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2012—2013 学年度第一学期“开放本科”期末考试建筑结构试验	试题答案及评分标准

(供参考) 2013 年 1 月

一、单项选择题(每小题 3 分，共计 36 分，将选择结果填入括弧) 1．A	2．D	3．C	4．D	5．A

6．D	7．D	8．B	9．C	10．C

11．C	12．A

二、判断题(每小题 3 分，共计 15 分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以X 表示错误) 13．X	14．X	15．X	16。X	17．√

三、简答题(每小题  7      分，共计  49      分) 18．选用电阻应变片时通常应注意哪几项指标和原则?

答：选用电阻应变片时通常应注意以下指标和原则：(1)根据被测对象选择确定应变片的标距(3   分)。(2)对于同一测试构件应选用相同灵敏系数的应变片进行应变测量(2 分)。(3)根据测量环境选用不同基底的应变片(2 分)。

- 结构受弯曲作用情况，采用测量应变片互补的半桥测试方案，该方案的布片和测量桥路的特点是什么?

答：结构受弯曲作用情况，采用测量应变片互补的半桥测试方案，该方案的布片和测量桥路的特点是：只有上下表  面是相同温度场才能消除温度的影响(1 分)，同时可消除轴向荷载的影响(1 分)；测量结果是上下表面两点的应变平均值(2 分)； 桥路测量灵敏度提高一倍(2 分)；使用应变片较少(1 分)。

- 超声波检测混凝土强度裂缝深度的基本原理是什么?

答：超声波在混凝土传播过程中遇到裂缝，将产生反射、折射、绕射等物理现象(3    分)，使超声波声时延长，根据声时的变化推测裂缝的深度(4 分)。这就是超声波检测混凝土裂缝深度的基本原理。

- 在进行结构模型设计时，确定相似条件的方法有哪两种?

答：确定相似条件的方法有方程式分析法(3 分)和量纲分析法(4 分)两种。

- 钢筋混凝土梁的试验观测的主要内容有哪些?

答：钢筋混凝土梁的试验观测的主要内容有，挠度观测(2 分)，转角测量(1 分)，应变测量(2 分)，裂缝测量(1  分)和承载力极限的观测(1 分)。

- 钢筋混凝土梁受拉主筋的应力可用哪两种方法测量?

答：钢筋混凝土梁受拉主筋的应力可用两种方法测量：一种是预埋电阻应变片法(4    分)，另一种是在混凝土的表面预留孔洞(或称窗口)(3 分)。

- 什么叫做振动的时间历程曲线?

答：在横轴为时间的直角坐标系中(4 分)，描绘结构振动位移、速度、加速度历程的曲线(3 分)，称为时间历程曲线。

试卷代号：1142

中央广播电视大学 201l 一 2012 学年度第一学期“开放本科”期末考试

建筑结构试验	试题

2012 年 1 月

一、选择题（每小题3 分，共 45 分）

- 下列，(	)不属于科学研究性试验。

  - 验证结构计算理论的假定

  - 为制订设计规范提供依据

  - 为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验

  - 服役结构的可靠性鉴定

2．(	)和控制系统可以完成结构静荷试验、结构动荷试验、结构低周疲劳和模拟地震试验等等。

A．液压千斤顶	B．单向作用液压加载器

C 双向作用液压加载器	D．电液伺服作动器

- 贴电阻片处的应变为 1000με，电阻片的灵敏系数K＝2.0，在这个电阻片上应产生的电阻变化率应是下列哪一个?(	)

A．0．2％	B．0．4％

C．0．1％	D．0．3％

- 下列，(	)可测出钢筋位置。

  - 超声法	B. 钻芯法

C 磁检测法	D. 扁顶法

- 用量纲分析法进行结构模型设计时，(	)不属于基本量纲。

  - 质量 M	B．应力σ

C．长度L	D．时间T

- 下列钢筋混凝土结构的承载力极限标志中，(	)条不正确。

  - 跨中最大挠度达到跨度的 1／60

  - 受拉主筋重心处裂缝宽度达到1．5mm

  - 剪力区，受压混凝土剪压破坏或斜压破坏

  - 主筋端部相对混凝土滑移达o．2mm

- 疲劳试验过程中要进行四种形式的试验。(	)首先调整最大、最小荷载，待稳定后开始记数，直到需做静载试验的次 数。在运行过程中，需要做动态挠度与动应变测量。

  - 预加载

  - 静载试验

C 疲劳试验

D．破坏试验

- 在结构抗震动力试验中，(	)加载方法既能较好地模拟地震又易于实现。

  - 采用机械式偏心激振器激振

  - 采用地震模拟振动台

  - 采用炸药爆炸模拟人工地震

  - 采用电磁激振器激振

9．(	)能实现多点同步加载，在建筑结构试验中是理想的加载方法之一，它不但可以对建筑结构物施加静荷载，也可施

加动荷载。

A．液压加载

B	重物加载	．

C．机械式加载

D．气压加载

  - 通过(	)这种方式可以实现均布荷载的加载，也可以使用料盘实现集中荷载的加载。

    - 液压加载	B．重物加载

C 激振器加载	D．机械式加载

  - 在轴向拉压状态下，(	)布置应变片的形式和测量桥路的特点是：消除了温度影响，也消除了偏心荷载的影响，测量灵 敏度提高了 2(1+I／)倍，使用的应变片较多。

    - 外设补偿片的半桥测试方案

    - 测量应变片互相补偿的半桥测试方案

    - 外设补偿片的全桥测试方案

    - 测量应变片互相补偿的全桥测试方案

  - 下列，(	)属于砌体强度的间接测定法。

    - 回弹法与推出法	B．推出法与扁顶法

C．扁顶法与原位单砖双剪法	D．原位单砖双剪法与回弹法

  - π定理表述如下：如果一个物理现象可由 n 个物理量构成的物理方程式描述，在n 个物理量中有 k 个独立的物理量，则该物理现象也可以用这些量组成的(n 一 k)个无量纲群的关系来描述。π定理是相似的(	)。

    - 必要条件	B．充分条件

C．判据存在定理

  - 用(	)得到的频率和阻尼均比较准确，但只能测出基本频率。

A 自由振动法	B．共振法

C．脉动法

  - 受弯构件的疲劳破坏标志为受压区混凝土疲劳破坏时，这是当(	)可能发生。

    - 配筋率正常或较低时	B．配筋率正常或过高时

C．配筋率过高或倒T 形截面时	D 配筋率过低或倒T 形截面时

二、判断题(每小题 3 分，共 15 分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以X 表示错误)

- 动力试验包括振动试验和疲劳试验。(	)

- 被测物理量的单位变化引起测试系统输出值变化量的大小称为灵敏度，灵敏度的表示方法是：输出量与被测物理量之比   。 (	)

- 在动力反复荷载作用下，结构的强度要比静力低周反复加载降低10％以上。(	)

- 动荷加载的方式有：重物加载、惯性力加载、激振器加载、爆炸加载、液压加载。(	)

- 板、壳一般只承受压力，承载力标志是混凝土被压坏。(	)

三、简答题（共 40 分）

- 结构试验按试验的目的、对象、荷载性质、试验场所以及试验持续时间可将结构试验分为哪几类?(7 分)

答：

- 电阻应变测量方法的主要特点如何?(7 分)

答：

- 什么是结构试验的加载制度?它包括哪些内容?(7 分)

答：

- 静力试验最大优点是什么?(7 分)

答：

- 试述测量应变有哪几种仪器(方法)?(6 分)	、

答：

- 动力试验包括哪些试验?(6 分)

答：

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2011—2012 学年度第一学期“开放本科”期末考试

建筑结构试验	试题答案及评分标准

2012 年 1 月

一、选择题(每小题 3 分，共 45 分)

1．D	2．D	3．A	4．C	5．B

6. A	7．C	8．B	9．A	10．B

11．D	12．A	13．C	14．A	15．C

二、判断题(每小题 3 分，共 15 分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以X 表示错误)

1．√	2．√	3．X	4。X	5．√

三、简答题[共 40 分)

- 结构试验按试验的目的、对象、荷载性质、试验场所以及试验持续时间可将结构试验分为哪几类?(7 分)

答：结构试验按试验的目的，对象、荷载性质、试验场所以及试验持续时间可将结构试验分为生产检验性试验和科学研  究性试验；真型试验与模型试验；静力试验与动力试验；短期荷载试验与长期荷载试验。

- 电阻应变测量方法的主要特点如何?(7 分)

答：电阻应变测量方法的主要特点：测量灵敏度高；标距小；滞后小；在复杂的环境中也可以完成应变测量。

- 什么是结构试验的加载制度?它包括哪些内容?(7 分)

答：结构试验加载制度是指结构试验进行期间控制荷载与加载时间的关系。它包括加载速度的快慢、加载时间间歇的长  短、分级荷载的大小和加载、卸载循环的次数等。

- 静力试验最大优点是什么?(?分)

答：静力试验的最大优点是所有加载设备相对简单，荷载逐级施加，可以停下来仔细观测结构变形，给人一明晰的破坏  概念。

- 试述测量应变有哪几种仪器(方法)?(6 分)

答：①电阻应变计；②手持式应变计；③振弦式应变计。

- 动力试验包括哪些试验?(6 分)

答：动力试验包括振动试验和疲劳试验。

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2010 一 2011 学年度第二学期“开放本科”期末考试

建筑结构试验试题一、选择题(每小题 3 分。共 45 分)

- 建筑结构模型试验的优点，做如下表述中，(	)是不对的。A．制作复杂，技术要求高

B 可以根据试验目的，突出主要因素，针对性强

C 可以严格控制其主要参数，避免许多外界因素干扰，保证数据准确

D．只能表达实体的指定特征              2．电液伺服作动器和控制系统可以完成(	)等。

I、结构静载试验	Ⅱ、结构动载试验      Ⅲ、结构低周期疲劳试验	Ⅳ、模拟地震试验

A．I、Ⅱ、Ⅲ	R I、Ⅲ、Ⅳ

C．I、Ⅱ、Ⅳ	D．I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  - 贴电阻片处的应变为  2000ǖê，电阻片的灵敏系数K=2．0，在这个电阻片上产生的电阻变化率应是下列(	)。A．0.2％	B0.4％

C 0.1％	D．0.3％

  - 下列哪种方法可测出钢筋腐蚀?(	) A．超声法	B．电位差法      C．回弹法	D．扁顶法

  - 结构试验前，应进行预载，以下(	)条不当。    A．混凝土结构预载值不宜超过开裂荷载计算值70％ B．预应力混凝土结构预载值可以超过开裂荷载计算值C．钢结构的预载值可以加到使用荷载           D．预应力混凝土结构的预载值可以加至正常使用荷载

  - 下列钢筋混凝土结构的承载力极限标志中，(	)条不正确。A．跨中最大挠度达到跨度的 1／50

B 受拉主筋重心处裂缝宽度达到1．5mm C．剪力区，受压混凝土剪压破坏或斜压破坏D．主筋端部相对混凝土滑移达0．1mm

  - 疲劳试验过程中要进行四种形式的试验。(	)的最大荷载按正常使用的最不利组合选取。

A．预加载B．静载试验C．疲劳试验D 破坏试验

  - 把计算机分析和恢复力实测结合起来的半理论半经验的非线性地震反应分析方法，称A．低周反复加载试验	B．拟动力试验

C．动力加载试验

9．(	)的最大优点是所有加载设备相对简单，荷载逐级施加，可以停下来仔细观测结构变形，给人一明晰的破坏概念。A．真型试验B．模型试验

C．静力试验D 动力试验10．施加均布荷载的方法有( A．气压加载和重物加载B．重物加载和液压加载

C  激振器加载和气压加载

D  重物加载和机械式加载

    - 在轴向拉压状态下，(	)布置应变片的形式和测量桥路的特点是；消除了温度的影响，也消除了偏心荷载的影响，桥路测量灵敏度提高一倍。但使用的应变片较多。

A．外设补偿片的半桥测试方案     B．测量应变片互相补偿的半桥测试方案 C              外设补偿片的全桥测试方案D．测量应变片互相补偿的全桥测试方案

    - 下列，(	)属于砌体强度的直接测定法。          A．回弹法与推出法	B．推出法与向顶法             C．扁顶法与原位单砖双剪法	D．原位单砖双剪法与回弹法

    - 相似第三定理：如果相似指标为1    或相似判据相等且其它单值条件(边界条件、初始条件等)相同，则两现象必相似。相似第三定理是相似的(	)。

A。必要条件	B．充分条件C 相似判据存在定理

14．(	)是测量实际结构动力特性的一种实用方法。A．自由振动法	B 共振法

C．脉动法

15．(	)的疲劳破坏常发生在采用热处理钢筋、冷拔低碳钢丝、钢绞线配筋的预应力混凝土结构中。

A．受弯构件正截面	B 受弯构件斜截面

C．钢筋与混凝土锚固

二、判断题(每小题 3 分。共 15 分。将判断结果填入括弧。以√表示正确。以×表示错误) 1．生产检验性试验一般使用的是模型试验。(	)

- 用拔出法测定混凝土强度等级是一种非破损检测方法。(	)

- 移动荷载作用下结构所产生的动挠度往往比静挠度小。(	)

- 动荷加载的方式有：惯性力加载、激振器加载、爆炸加载、液压加载。(

- 小偏心受压的承载力检验标志是混凝土被压坏，受拉钢筋被拉断。(

三、筒答题(共     40             分) 1．什么是低周期反复加载试验?(7 分) 答：

- 试述测量挠度有哪几种仪器(方法)?(7 分)

答：

- 什么是结构试验的加载制度?它包括哪些内容?(7 分)

答：

- 结构试验时分级加(卸)荷载的目的是什么?(7 分)

答：

- 在进行结构模型设计时，确定相似条件的方法有哪两种?(6 分)

答：

- 动力试验包括哪些试验?(6 分)

答：

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2010 一 2011 学年度第二学期“开放本科”期末考试建筑结构试验试题答案及评分标准

(供参考) 2011 年 7 月

一、选择题(每小题 3 分，共 45 分)

| 1．A | 2．D | 3．B | 4．B | 5．B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6．D | 7．B | 8．B | 9．C | 10．A |
| 1l_C | 12．C | 13．B | 14．C | 15．C |

二、判断题(每小题 3 分。共 15 分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以×表示错误) l_×	2．×	3．×	4．√	5．×

三、简答题【共       40               分) 1．什么是低周期反复加载试验?(7 分)

答：它是用周期性的反复的静力荷载施加于结构上，研究结构抗震强度的一种静力试验， 称为低周期反复加载试验，也称为伪静力试验。

  - 试述测量挠度有哪几种仪器(方法)?(7 分)

答：测量挠度的仪器(方法)有：①百分表及挠度计；②电子百分表；③电阻应变式位移传感器；④差动变压器式位移传感器；

⑤刻度尺与水准仪。

  - 什么是结构试验的加载制度?它包括哪些内容?(7 分)

答：结构试验加载制度是指结构试验进行期间控制荷载与加载时间的关系。它包括加载 速度的快慢、加载时问间歇的长短、分级荷载的大小和加载、卸载循环的次数等。	、

  - 结构试验时分级加(卸)荷载的目的是什么?(7 分)

答：结构试验时分级加(卸)荷载的目的，主要是为了便于控制加(卸)载速度和观察荷载与变形的关系，也为了统一各点加载  的步调和为读取各种数据提供所必须的时间。

  - 在进行结构模型设计时，确定相似条件的方法有哪两种?(6 分)

答：确定相似条件的方法有方程式分析法和量纲分析法两种。

  - 动力试验包括哪些试验?(6 分)

答：动力试验包括振动试验和疲劳试验。

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2010—2011 学年度第一学期“开放本科”期末考试

建筑结构试验	试题

2011 年 1 月

一、单项选择题(每小题 3 分，共计 36 分，将选择结果填入括弧) 1．下列选项中，(	)项不属于科学研究性试验。

- 验证结构计算理论的假定

- 为制订设计规范提供依据

- 为发展和推广新结构、新材料与新工艺提供实践经验

- 鉴定服役结构的可靠性

2．下列各项中，(		)项属于动荷加载方法。A．气压加载法	B．重物加载法

C. 爆炸加载法	D．机械式加载法

3．(	)的测量信号是频率信号，所以测量不受长距离导线的影响，而且抗干扰能力较强，对测试环境要求较低，因此特  别适用于长期监测和现场测量。

A. 电阻应变片	B．手持式应变仪

C. 振弦式应变计	D．百分表          4．下列哪种方法可用于钢筋腐蚀的检测?(	) A．超声法	B．电位差法

C.  回弹法	D．扁顶法

5．(	)的优点是可以直观可靠地检测结构和构件混凝土的内部缺陷或强度指标，其缺

点是对原结构和构件会造成局部损伤，所以，它只作为抽检结构和构件混凝土抗压强度、内部 混凝土强度的均匀性或缺陷的方法。

A. 回弹法	B．超声波法C．钻芯法		D．拔出法

- 下列各项中，(	)项不属于结构试验设计的内容。

A. 试件设计	B．试验加载设计

C. 试验观测设计	D．试件制作与安装                   7．对下列构件进行试件尺寸设计时，宜采用缩尺模型的是(	)。

A. 屋面板	B．吊车梁

C.  屋架	D．偏心受压柱         8．结构试验模型材料分为(	)两大类。

A. 弹塑性模型材料和强度模型材料		B．弹性模型材料和刚度模型材料C．弹性模型材料和强度模型材料	D. 弹塑性模型材料和刚度模型材料

- 梁的(	)是梁的最基本最重要的工作性能之一，它直接决定梁的使用性能的好坏， 也是确定梁的开裂荷载的指标之一。

A. 应变值	B．转角值

C.  挠度值	D．应力值

10。振动是物体运动的特殊形式，它的运动参数——位移、速度和加速度都是(	)的函数。

A. 质量	B. 频率

C.  时间	D．长度

11．(	)是利用频率可调的激振器，使结构产生振动，逐步地从低到高调节激振器频率。随着频率的变化，结构的振动强  度也随着变化，当激振器频率接近或等于结构固有频率时，结构振动最强。

A. 自由振动法	B. 共振法

C．脉动法	D．随机激励法

- 动力反复荷载作用下结构的强度(	)静力反复荷载作用下结构的强度。A．高于	B．低于

C．等于	D．等于或低于

二、判断题(每小题 3 分，共计 15 分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以X 表示错误)

- 在生产检验性试验中，为工程验收与预制构件产品检验而进行的试验称为结构性能 检验。(	)

- 惯性力加载有两种加载方式：初始位移加载法与初加速度加载法。(	)

- 被测物理量的单位变化引起测试系统输出值变化量的大小称为灵敏度，灵敏度的表 示方法是被测物理量与输出量之比。(	)

- 壳一般只承受压力，其承载力极限标志是混凝土被压坏。(	)

- 在动力反复荷载作用下，结构的强度要比静力低周反复加载降低10％以上，由此可见动力加载对应变速率所产生的作  用。(	)

三、简答题(每小题 7  分，共计 49  分) 18．电阻应变片对其基底材料有哪些要求?

- 何谓全桥测量?

- 回弹仪的基本测试原理是什么?

- 什么是结构试验的加载制度?它包括哪些内容?为什么对于不同性质的试验要求制 订不同的加载制度?

- 简述建筑结构试验中的真值、近似值和误差三者的关系?

- 简述钢筋混凝土梁抗剪破坏的承载力检验标志有哪些?

- 受弯构件正截面的疲劳破坏标志有哪些?

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2010—2011 学年度第一学期“开放本科”期末考试

建筑结构试验	试题答案及评分标准

(供参考)

2011 年 1 月

一、单项选择题(每小题 3 分，共计 36 分，将选择结果填入括弧) 1．D	2．C	3．C	4．B	5．C

6．D	7．D	8．C	9．C	10．C

11．B	12．A

二、判断题(每小题 3 分，共计 15 分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以X 表示错误) 13．√	14．X	15．X	16．√	17．X

三、简答题(每小题 7 分，共计 49 分) 18．电阻应变片对其基底材料有哪些要求?

答：要求电阻应变片的基底材料具有一定的机械强度(1 分)、易粘贴(1 分)、电绝缘性能好(1 分)、热稳定性好(1  分)、防潮性能优良(1 分)、挠性良好(1 分)、无滞后和蠕变(1 分)。

”．何谓全桥测量?

答：当惠斯顿电桥桥臂上的电阻全部是应变片时(4 分)，且应变片的灵敏系数全部相等(3 分)，此时称之为全桥测量。

20。回弹仪的基本测试原理是什么?

答：回弹仪的基本测试原理就是利用拉力弹簧驱动重锤(1  分)，通过弹击杆作用混凝土表面(1   分)，以重锤回弹的距离与拉力弹簧初始拉伸长度比值的百倍整数值为被测混凝土的回弹值(2    分)，再由回弹值与混凝土抗压强度间的相关关系推定混凝土的抗压强度(3 分)。

- 什么是结构试验的加载制度?它包括哪些内容?为什么对于不同性质的试验要求制 订不同的加载制度?

答：结构试验加载制度是指结构试验进行期间控制荷载与加载时间的关系(1 分)。它包

括加载速度的快慢(1 分)、加载时间间歇的长短(1 分)、分级荷载的大小(1 分)和加载、卸载循环的次数(1 分)等。由于结构构件的

承载能力和变形性质与其所受荷载作用的时间特征有关  (2  分)，因此，对于不同性质的试验，必须根据试验的要求制订不同的加载制度。

- 简述建筑结构试验中的真值、近似值和误差三者的关系?

答：真值是物理量本身所固有的，人们对物理量测量的目的就是寻求真值(1   分)。但是由于测量误差的存在(2   分)，真值无法测得，只能用多次测量的算术平均值作为其近似值(2 分)，  测量次数越高，接近程度越高(1  分)，当测量次数足够多时，近似值趋于稳定(1 分)。

- 简述钢筋混凝土梁抗剪破坏的承载力检验标志有哪些?

答：钢筋混凝土梁抗剪破坏的承载力检验标志有：(1)腹部斜裂缝达到 1．5mm(2  分)或斜裂缝末端受压区混凝土剪压破坏(2 分)。(2)沿斜截面斜压破坏(1 分)，受拉钢筋在端部滑脱

(1 分)或其他锚固破坏(1 分)。

- 受弯构件正截面的疲劳破坏标志有哪些?

答：受弯构件正截面疲劳破坏标志有：(1)纵向主筋疲劳断裂(3   分)，这是当配筋率正常或较低时可能发生(1    分)；(2)受压区混凝土疲劳破坏(2 分)，这是当配筋率过高或倒T 型截面

时可能发生(1 分)。

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2009—2010 学年度第二学期“开放本科”期末考试

建筑结构试验	试题

2010 年 7 月

一、选择题(每小题      3              分，共      45              分) 1．建筑结构模型试验的优点，做如下表述中，(	)是不对的。

- 制作容易，节省材料、时间、人力

- 可以根据试验目的，突出主要因素，针对性强

- 可以严格控制其主要参数，避免许多外界因素干扰，保证数据准确

- 能表达实体的一切特征

2．(	)和控制系统可以完成结构静荷试验、结构动荷试验、结构低周疲劳和模拟地震试

验等等。

3．贴电阻片处的应变为 1500

，电阻片的灵敏系数K＝2．0，在这个电阻片上应产生的电

A．液压千斤顶	B．单向作用液压加载器 C．双向作用液压加载器	D．电液伺服作动器

阻变化率应是(	)。

A．0．2％		B．0．4％ B 0．1％	D．0．3％

- 下列，( )可测出钢筋位置。A．超声法 B．钻芯法

C.       磁检测法      D．扁顶法5．结构试验包括( )等主要环节。

Ⅰ、结构试验设计  Ⅱ、结构试验准备Ⅲ、结构试验实施 Ⅳ、结构试验分析A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ	D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ                   6．下列钢筋混凝土结构的承载力极限标志中，(	)条不正确。

A.     跨中最大挠度达到跨度的 1／60 B．受拉主筋重心处裂缝宽度达到 1．5mm

C. 剪力区，受压混凝土剪压破坏或斜压破坏

D．主筋端部相对混凝土滑移达o．2mm

  - 疲劳试验过程中要进行四种形式的试验。(	)的加载值为最大荷载的20％，以消除支座等连接件之间的不良接触，检查仪器工作是否正常。

    - 预加载	B. 静载试验

C. 疲劳试验	D．破坏试验

  - 在结构抗震动力试验中，(	)加载方法既能较好地模拟地震又易于实现。

    - 采用机械式偏心激振器激振	B．采用地震模拟振动台

C。采用炸药爆炸模拟人工地震	D．采用电磁激振器激振9．下列，(	)不属于生产检验性试验。

A. 验证结构计算理论的假定	B．结构的设计和施工通过试验进行鉴定

C. 预制构件的性能检验	D．工程改建或加固

- 通过(	)这种方式可以实现均布荷载的加载，也可以使用料盘实现集中荷载的加载。

  - 液压加载	B．重物加载

C. 激振器加载	D．机械式加载

- 在轴向拉压状态—下，(	)布置应变片的形式和测量桥路的特点是：消除了温度影响，使用的应变片较少，测量灵敏度提高了(1qv)倍，不能消除偏心荷载的影响。

- 外设补偿片的半桥测试方案

- 测量应变片互相补偿的半桥测试方案

- 外设补偿片的全桥测试方案

- 测量应变片互相补偿的全桥测试方案

- 下列，(	)测定方法属于砌体强度的间接测定法。

  - 回弹法与推出法	B．推出法与扁顶法

C. 扁顶法与原位单砖双剪法	D．原位单砖双剪法与回弹法                    13．相似第一定理：若两个物理现象相似，则相似指标必为¨或者相似判据相等，且为常 数。相似第一定理是相似的(	)。

A．必要条件	B．充分条件C．相似判据存在定理

- 用(	)得到的频率和阻尼均比较准确，但只能测出基本频率。

A. 自由振动法	B．共振法C．脉动法

- 受弯构件的斜截面疲劳破坏标志有(	)。

Ⅰ．纵向主筋疲劳断裂

Ⅱ．与临界斜裂缝相交的主筋疲劳断裂Ⅲ．与临界斜裂缝相交的腹筋疲劳断裂Ⅳ．混凝土剪压疲劳破坏       A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ	B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅲ、Ⅳ、Ⅰ	D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

二、判断题(每小题 3 分，共 15 分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以X 表示错误)

1．在“钢筋混凝土结构”及“砖石结构”课程中讲到的试验研究绝大多数是用模型试验做 出来的。(	)                                                                                                                                         2．被测物理量的单位变化引起测试系统输出值变化量的大小称为灵敏度，灵敏度的表示   方法是：输出量与被测物理量之比。(	)	．                                 3．移动荷载作用下结构所产生的动挠度往往比静挠度大。(	)

- 动荷加载的方式有：重物加载、惯性力加载、激振器加载、爆炸加载、液压加载。(	)

- 研究结构在荷载作用下的弹性、弹塑性直至破坏各阶段全过程的工作性能，应取强度模型进行试验。(	)

三 、 简 答 题 ( 共                               40                                                     分 ) 1．结构试验按试验的目的、对象、荷载性质、试验场所以及试验持续时间可将结构试验分

为哪几类?(?分) 答：

- 电阻应变测量方法的主要特点如何?(7 分)

答：

- 建筑结构试验设计包括哪些内容?(7 分)

答 ：                       4．静力试验最大优点是什么?(7 分) 答：

- 动力试验包括哪些试验?(6 分)

答：

- 什么是结构试验的加载制度?它包括哪些内容?(6 分)

答：

试卷代号：1142

中央广播电视大学 2009—2010 学年度第二学期“开放本科”期末考试

建筑结构试验	试题答案及评分标准

(供参考)

2010 年 7 月

一、选择题(每小题 3 分，共 45 分)

1．D	2．D	3．D	4．C	5．D

6．A	7．A	8．B	9．A	10．B

11．B	12．A	13．A	14．A	15．B

二、判断题(每小题 3 分，共 15 分。将判断结果填入括弧，以√表示正确，以X 表示错误) 1．√	2．√	3．√	4．X	5．√

三 、 简 答 题 ( 共                             40                                                分 ) 1．结构试验按试验的目的、对象、荷载性质、试验场所以及试验持续时间可将结构试验分

为哪几类?(7 分)

答：结构试验按试验的目的、对象、荷载性质、试验场所以及试验持续时间可将结构试验分   为生产检验性试验和科学研究性试验；真型试验与模型试验；静力试验与动力试验；短期荷载 试验与长期荷载试验。

- 电阻应变测量方法的主要特点如何?(7 分)

答：电阻应变测量方法的主要特点：测量灵敏度高；标距小；滞后小；在复杂的环境中也可 以完成应变测量。

- 建筑结构试验设计包括哪些内容?(7 分)

答：建筑结构试验设计内容包括：试件设计，试验加载设计，试验观测设计，试验误差控制

措施和试验安全措施等内容。

- 静力试验最大优点是什么?(7 分)

答：静力试验的最大优点是所有加载设备相对简单，荷载逐级施加，可以停下来仔细观测 结构变形，给人一明晰的破坏概念。

- 动力试验包括哪些试验?(6 分)

答：动力试验包括振动试验和疲劳试验。

- 什么是结构试验的加载制度?它包括哪些内容?(6 分)

答：结构试验加载制度是指结构试验进行期间控制荷载与加载时间的关系。它包括加载 速度的快慢、加载时间间歇的长短、分级荷载的大小和加载、卸载循环的次数等。

试卷代号：1151

中央广播电视大学 2009—2010 学年度第二学期“开放本科”期末考试计算机网络技术	试题

2010 年 7 月

一、填空题(每空     2           分，共     20           分) 1．计算机网络中的共享资源主要指硬件、——和数据。

- 信源与信宿之间的通信线路称为——。

- 数据通常可以分为——数据或数字数据。

- 在数字数据的模拟编码中，——、——和移相键控是三种基本的调制形式。

- 物理层标准规定了物理接口的机械特性、电气特性、——特性和——特性。

- 在 Internet 中，利用——和 IP 地址可以判断两台主机是否在同一子网中。

- 出于安全性考虑，通常在 Intranet 与 Internet 之间增加设立——。8．串行通信可以有——、半双工和全双工三种方向性结构。

二、判断题(正确的打√，错误的打X，每题 2 分，共 20 分)

- 公用数据网是向全社会公众开放服务的通信子网。(	)

- 用数字信号传输模拟数据，需要使用调制解调器完成模拟数据和数字信号的转换。

(	)

- 数据电路终接设备 DCE 是属于用户的联网设备。(	)

- 连续重发请求方案比空闲重发请求方案传输效率高，但所需要的缓冲存储空间大。

(	)

- ATM     的信元长度一般都不固定，其长度与信息段包含内容的多少有关。(	)

- 基带传输在线路中直接传递数字信号的电脉冲，传输方式简单，适用于远距离通信。

(	)

- OSI／RM  的数据链路层功能，在局域网参考模型中被分成媒体访问控制和逻辑链路控制两个子层。(	)

- 面向终端的计算机网络具有多处理中心的特点。(	)

- RS232—C 规定使用的标准连接器为 25 芯，并定义了其中的 10 条信号线。(	)

- 基带局域网的数字信号传输，一般要求使用总线形拓扑结构。(	)

三、单选题(每题        3                  分，共        30                  分) 1．面向终端的计算机网络和计算机一计算机网络的主要区别在(	)。

A. 终端数目	B． 集 中 器 C．多处理中心		D. 调制解调器

- 分布范围可达数百至数千公里，可覆盖一个国家或一个洲的网络一般称为(	)。

A. 局域网	D．广域网

C.  校园网	D．城域网                                                3．信息在两端节点之间传输时，若要经过多个中间节点转发，则称这种传输方式为   (	)

- 广播	B. 同步传输

C. 异步传输	D．存储一转发

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/726033243034010053