# 建设项目环境影响登记表

项目名称：绍兴市星域电子游艺厅建设项目

建设单位：绍兴市星域电子游艺厅（盖章）

编制日期：二 O 一五年一月

目  录

1 、建设项目基本情况 	 1

2 、生产工艺流程及污染源强分析 	 3

3 、环境影响分析 	 6

4 、项目拟采取的污染防治措施 	 8

5 、总量控制及环保审批原则符合性分析 	 10

6 、总结论 	 13

附图：一、项目所在地周围环境概况图

二、项目平面布置图

附件：1 、个体工商户名称预先核准通知书

2 、租房协议

3 、房产证明

4 、污水同意接入证明

5 、绍兴高新技术产业开发区管理委员会关于同意绍兴市千客隆超市有限

公司千客隆皋埠购物广场建设项目综合验收合格的批复

6、绍市环建验[2014]162 号“关于绍兴市千客隆超市有限公司千客隆皋埠

购物广场建设项目竣工环境保护的验收意见 ”

7 、国有土地使用证

# 1 、建设项目基本情况 项目名称; 绍兴市星域电子游艺厅建设项目. 建设单位; 绍兴市星域电子游艺厅. 法人代表; 王**; 联系人; 池**. 通讯地址; 绍兴市皋埠镇银桥路千客隆购物广场二楼南侧营业房. 联系电话; 传真; 邮政编码; 312000. 建设地点; 绍兴市皋埠镇银桥路千客隆购物广场二楼南侧闲置的营业房. 立项审批部门; /; 批准文号; /. 建设性质; 新建. 改扩建口 技改口; 行业类别 及代码; 室内娱乐活动 R891. 租赁建筑面积 (平方米); 250; 绿地面积 (平方米); /. 总投资 (万元); 100; 其中：环保 投资(万元); 2.70; 环保投资占 总投资比例; 2.70%. 评价经费 (万元); /; 预期投产日期; 2015 年 1 月. ## 1.1 工程内容及规模 ⑴工程内容与规模 项目名称：绍兴市星域电子游艺厅建设项目。 项目性质：新建。 项目总投资：100 万元。 建设地点：绍兴市皋埠镇银桥路千客隆购物广场二楼南侧闲置的营业房。项 目所在建筑共 3 层，项目租赁绍兴市千客隆超市有限公司的商业用房位于二层， 楼下一层为装修期间的商铺以及资溪面包房，楼上三层为闲置营业房。千客隆购 物广场东面为空地；南面为空地；西面为银桥路，隔路为二泾农贸市场；北面为银兴 路，隔路为沿街商铺。项目主要环境保护目标见表 1-1。

表 1-1 项目主要环境保护目标 序 号; 保护目标; 方位; 与项目租赁边 界最近距离 （m）; 规模; 敏感性描述; 保护级别. 1; 鲁家泾村; E; 43; 约 90 户; 敏感; 环境空气：二级 声环境：2 类. 2; 金地阳光小区; S; 80; 约 450 户; 一般. 3; 朱家泾村; W; 107; 约 210 户; 一般. 4; 河流; E; 20; 河宽 3m~17m; 敏感; 地表水：Ⅲ类. 以平面布置 绍兴市星域电子游艺厅建设项目租赁绍兴市千客隆超市有限公司位于绍兴 市皋埠镇银桥路千客隆购物广场二楼南侧闲置的营业房，约 250 平方米实施。项 目南面进口的西侧为吧台收银台和办公室；中间部位从东到西布置为篮球区、游 艺区、模拟车区；北面东侧布置为游戏区、西侧为仓库以及机修房。项目主要提 供电玩游艺。 ③工作人员：本项目共需员工 7 人，营业时间 8:00-02:00 ，年营业时间 365 天，不设员工食堂与住宿。 ④设备清单 项目设备清单见表 1-2。 表 1-2 项目设备清单一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 游戏机; 台; 40. 2; 游艺机; 台; 60. ⑤空调设备：项目制冷（热）设备采用分体式空调，空调外机放置于项目地 二层西面外墙。 ⑥给排水：项目给水采用城市给水管网作为生活、消防供水水源；项目排水 采用废、污、雨分流制。项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起经千

客隆排污系统排入城市截污管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理；地面雨水与屋 面雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网。 ## 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁绍兴市千客隆超市有限公司位于绍兴市皋埠镇银桥路千客隆购 物广场二楼南侧闲置的营业房，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要 环境问题。

2 、工程分析 2.1 施工期工程分析 项目租赁绍兴市千客隆超市有限公司位于绍兴市皋埠镇银桥路千客隆购物 广场二楼南侧闲置的营业房，因此不涉及土建部分，施工内容主要为内部装修， 主要污染因子为装修油漆废气、噪声、装修人员的生活废水及装修垃圾等。 2.1.1 废气 装修期间产生的废气主要为油漆废气，油漆废气的排放属无组织排放。由于 不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品 牌也不相同。因此该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对 油漆废气作一般性估算。 据多家装修公司的调查统计，一般情况下建筑面积 100m2 的商业用房装修时 需消耗香蕉水 5kg，油漆 10 组份左右（包括地板漆、墙面漆、家具漆等），每组 份油漆约 7kg 。香蕉水的成分主要为：乙酸乙酯(15%) 、乙酸丁酯(15%) 、正丁醇 (10～15%) 、乙醇(10%) 、丙酮(5～10%) 、苯或甲苯（20%）、二甲苯（20%）。油 漆的成分比较复杂，随不同的种类和厂家而不同。油漆时产生的废气中主要污染 因子为二甲苯和甲苯，此外还有溶剂汽油、丁醇、丙酮等。油漆在挥发过程中成 废气的含量约为油漆量的 40% ，该废气中含甲苯和二甲苯的含量约为 20% 。本 项目租赁建筑面积共 250m2 ，需消耗油漆 175.0kg，香蕉水约 12.5kg 。因此，装 修期间需向周围大气环境排放乙酸乙酯、乙酸丁酯、苯、甲苯、二甲苯等有机混 合废气约 0.083t 。由于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，因此装修产生 的油漆废气对周围环境基本不会带来明显的影响。 2.1.2 废水 施工期的废水排放主要来自于装修施工人员的生活污水。生活污水按日均施 工人员 10 人计，生活用水量按 50L（人·d），则生活用水量为 0.50t/d 。生活污 水的排放量按用水量的 85%计算，则生活污水的排放量为 0.43t/d 。主要污染因 子为 CODcr、NH3-N 等。据类比调查，生活污水水质为 CODcr 300mg/L、NH3-N35

mg/L，则主要污染物产生量为 CODcr0.128kg/d、氨氮 0.015 kg/d。项目装修期约

为一个月(以 30 天计) ，则产生生活污水 12.9t 、CODcr3.87kg、氨氮 0.45kg。 2.1.3 噪声 装修期间噪声主要为装修设备噪声，平均声级在 75.0-80.0dB 之间。因此应 尽量使用低噪声装修设备，在装修期间关闭门窗，夜间停止装修。采取以上措施 后，预计装修噪声对周围环境影响较小。 2.1.4 固体废弃物 装修期间固体废物主要为装修人员生活垃圾和装修垃圾。装修过程中产生的 装修垃圾按每 100m2 建筑面积 1t 计，则将产生建筑垃圾 2.5t。此外，装修人员生 活垃圾产生量若按每人每日 1kg 计，装修期为一个月，每日平均施工人员 10 名， 则共产生生活垃圾 0.3t。 表 2-1 施工期部分污染物一览表 类别; 名称; 污染物; 估计（产生）排放量. 废气; 施工装修时的油漆废气; 油漆废气; 0.083t. 废水; 生活污水; 水量; 12.9t. CODcr; 300mg/L，3.87kg. 氨氮; 35mg/L，0.45kg. 噪声; 噪声; 噪声; 75.0-80.0dB. 固废; 建筑垃圾; 固体废物; 2.5t. 生活垃圾; 固体废物; 0.3t. ## 2.2 营运期工程分析 2.2.1 工艺流程简述 顾客在服务台换取游戏币后，到相应游戏机前进行游戏。 2.2.2 营运期污染源强分析 2.2.2.1 废水 ⑴顾客：项目同时可容纳 100 人玩游戏，日最大顾客量为 200 人次，用水量 为 5L/d ，生活污水按用水量 的 85% 计 ，则顾客产生 的生活污水为 0.85t/d

（310.25t/a）。 ⑵员工：项目共需员工 7 人，用水量为 50L/d，生活污水按用水量的 85%计， 则员工产生的生活污水为 0.30t/d（ 109.5t/a）。

⑶综合用水：综上所述，项目污水最大日产生量为 2t ，年产生量为 420t ， CODcr 浓度 300mg/L，CODcr 产生量 0.13t/a ，氨氮浓度 35mg/L，氨氮产生量为 0.015t/a。 2.2.2.2 噪声 本项目为室内娱乐业，不设置卡拉 OK，因此，项目噪声源主要为各种游戏 机、分体式空调外机和人群活动噪声。 ①设备噪声 根据对同类型现有游戏设备的实测，项目单台设备噪声源强在 65dB 以下。 ②分体式空调外机 分体式空调外机分散放置于项目地二层西面外墙，噪声源强为 55dB。 ③人群活动 小规模人群在营业场所进出、逗留等活动噪声源强 60~70dB。 2.2.2.3 固体废物 项目产生的固体废物主要是顾客和员工产生的少量生活垃圾。项目每天约有 顾客和员工 207 人，生活垃圾以 0.2kg/d·人计，则产生生活垃圾量为 41.4kg/d （15.11t/a），袋装收集后放到指定地点由环卫部门清运统一处置。项目固体废物 产生情况见表 2-2。 表 2-2 项目产生的固体废物情况 序 号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物 代码; 产生量 (t/a); 利用处置方式. 1; 生活垃圾; 顾客和员 工; 固体; 一般固废; -; 15.11; 袋装收集后统 一清运卫生填 埋. 2; 合计; /; /; /; /; 15.11; 全部无害化处 理. ## 2.3 项目主要污染物产生及预计排放情况 项目污染物产生及排放情况见表 2-3。

表 2-3 本项目污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量. 水污 染物; 生活 废水; 废水量; t/d; 2.0; 2.0. t/a; 420; 420. CODcr; mg/L; 300; 100. t/a; 0.13; 0.04. 氨氮; mg/L; 35; 5. t/a; 0.015; 0.002. 固废; 顾客和 员工; 生活垃圾; t/a; 15.11; 0. 噪声; 游戏设备; dB; 65; /. 分体式空调外机; 55; /. 人群活动; 60~70; /. 注：排放量为排入环境的量。

3 、环境影响分析 3.1 施工期环境影响分析 项目施工期产生的生活污水水量较小，粪便废水经出租方现有化粪池处理后排 入市政污水管网，进入绍兴污水处理厂处理，对周围水环境无影响；项目装修油漆 废气产生量较小，且装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气 经大气扩散后不会对周围环境产生明显的影响；装修垃圾和生活垃圾分别收集及时 清运到环卫、城管等部门规定的地方处置，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊 蝇、产生恶臭、传染疾病，采取上述措施后，固废对周围环境不会造成明显的影响； 装修期间，选用低噪声施工机械，在装修期间关闭门窗，并严禁夜间施工，可有效 降低装修噪声对周围环境的影响；因此装修期间本项目对周围环境影响较小，且是 暂时性的，装修结束后，上述影响即可消除。 ## 3.2 营运期环境影响分析 3.2.1 水环境影响分析 项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起经千客隆排污系统排入 城市截污管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理，因此项目废水进管排放对周围水 环境无影响，周围水环境能维持现状等级。 3.2.2 营运期声环境影响分析 本项目主要噪声源为各种游戏机、分体式空调外机和人群活动噪声。游戏机噪 声源强为 65dB、人群活动噪声为 70dB，项目进出门采用隔声门，窗户采用固定式双 层中空隔声窗，隔声量在 25dB 以上，因此项目外排噪声符合《社会生产环境噪声排 放标准》（GB22337-2008）中 2 类标准。项目分体式外机分散放置于项目地二层西面 外墙，噪声源强为 55 dB，在其外侧设置隔声挡板，隔声量可达 3 dB 以上，经距离 衰减后，其影响值均小于《社会生产环境噪声排放标准》（GB22337-2008 ）中的 2 类 区标准。因此项目噪声对周围的保护目标的影响较小，周围声环境和保护目标处的 声环境仍能达标，满足功能要求。 3.2.3 营运期固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要是顾客和员工产生的少量生活垃圾，生活垃圾经袋装

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/726201153015010102