﻿2024贵州建筑安全员A证考试题库及答案（推荐）

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.在起重作业中，（ B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

2.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C）。
A.水平孔洞口短边尺寸大于2.5cm和竖向孔洞口高度大于80cm的孔洞，必须进行防护
B.对预留洞口、坑、井等边长为2.5 ～50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为50 ～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板
C.边长在120cm以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设180cm的挡脚板
D.竖向洞口高度大于80cm时，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的双层护栏


3.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B ）。
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

4.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。
A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

5.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。
A.3米（含3米） B.5米 C.5米（含5米） D.8米

6.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D）。
A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

7.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。
A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

8.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（ A）。
A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

9.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D）。
A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

10.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/727026151113006050