（1）

对于消防水箱的贮水量，一类建筑（住宅除外）不应少于（ ）。

- A6m3

- B12 m3

- C18 m3

- D24 m3

正确答案:C

（2）

引入管穿承重墙或基础，应预留孔洞，要求上方净空≮建筑物沉降量，并≮（ ）m。

- A0.1

- B0.15

- C1

- D1.5

正确答案:B

（3）

关于仪表设备的描述中，不正确的一项是（　　）

- A压力表及真空表可以测压力

- B水表、电磁水表可以测水量

- C文式表可以测量水头高度

- D孔板可以测水量

正确答案:C

（4）

雷电对建筑物的危害途径是（ ）。

- A直击雷

- B感应雷击

- C沿低压架空线路侵入雷电波

- D以上都是

正确答案:D

（5）

下列哪种方式不是室内给水管道的布置（ ）

- A下行上给式

- B上行下给式

- C上行上给式

- D环状式

正确答案:C

（6）

排水立管与排出管端部的连接，宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于（　）管径的90°弯头

- A一倍

- B两倍

- C三倍

- D四倍

正确答案:D

（7）

水箱上哪种管不得装阀门？（　　　）

- A进水管

- B出水管

- C溢流管

- D泄水管

正确答案:C

（8）

对于化粪池的选择，首要考虑因素是（ ）

- A材料

- B有效容积

- C形状

- D污水成分

正确答案:B

（9）

生活给水管道的水流速度，不宜大于（　）。

- A0.2m/s

- B2m/s

- C20m/s

- D200m/s

正确答案:B

（10）

水表适用于温度低于（ ）℃、压力小于1.0MPa的清洁水。

- A30

- B40

- C50

- D60

正确答案:B

（11）

从锅炉的成本和运行费用来衡量锅炉的经济性的时候，不需要考虑的一项是（ ）

- A锅炉的金属耗率

- B锅炉的耗电率

- C锅炉的材料

- D锅炉的热效率

正确答案:C

（12）

（　 ）电力系统有一点直接接地，装置的“外露可导电部分”用保护线与该点连接。

- ATT

- BTN

- CIT

- DTC

正确答案:B

（13）

排出管与立管的连接宜采用两个45°弯头或曲率半径（ ）四倍管径的90°弯头。

- A大于

- B等于

- C小于

- D大于或等于

正确答案:D

（14）

下列不属于特种照明的一项是（ ）

- A阻碍照明

- B高层建筑的立面照明

- C发光棚顶

- D霓虹灯

正确答案:C

（15）

下列对于散热器类型的描述中，错误的一项是（ ）

- A常用散热器的类型包括柱型、翼型、钢串片和光管等

- B柱型散热据传热系数高，外形美观，易清扫，容易组对成需要的散热面积

- C翼型散热器分圆翼型和长翼型两种

- D钢串片散热器的散热量不随热媒参数、流量的改变而改变

正确答案:D

（16）

水表的（ ）是水流通过水表时，使水头损失达10m时的流量值。

- A特性流量

- B最大流量

- C额定流量

- D最小流量

正确答案:A

（17）

对锅炉房的建筑要求中，不正确的一项是（ ）

- A锅炉房每层至少有两个出口，分别设在相对的两侧

- B锅炉房的平面布置结构不需要靠两侧扩建的可能

- C砖砌或钢筋混凝土烟囱一般放在锅炉房的后面

- D锅炉房应有良好的自然通风和采光条件

正确答案:B

（18）

高层建筑结构排水的通气系统中，包括（ ）

- A特殊单立管系统

- B加设专用通气管的排水系统

- CAB都是

- DAB都不是

正确答案:C

（19）

下列对光源的描述中，不正确的一项是（ ）。

- A光源主要选择白炽灯及荧光灯

- B对事故照明，应选用荧光灯

- C高大建筑可以采用高压水银灯或碘钨灯

- D对装饰性较高的房间应改选用白炽灯

正确答案:B

（20）

对于集中供暖系统，其优点是（ ）。

- A供热量大

- B污染小

- C费用低

- D以上均正确

正确答案:D

（21）

关于通风的描述中，正确的一项是 （ ）

- A据通风的工作动力不同，建筑通风可分为自然通风相机械通风两种

- B通风与空气调节是相同的

- C通风量不受建筑结构的控制

- D机械通风与自然通风相同，也受自然条件的限制

正确答案:A

（22）

自然循环热水供暖系统中，供水干管必须有向膨胀水箱方向（　）的坡向。

- A上升

- B下降

- C平衡

- D转折

正确答案:A

（23）

下列属于热辐射光源的是（　　　）。

- A荧光灯

- B金属卤化物灯

- C钠灯

- D卤钨灯

正确答案:D

（24）

电力负荷按其使用性质和重要程度分为（　　）级

- A一

- B二

- C三

- D四

正确答案:C

（25）

在空调系统中，（ ）是关键设备。

- A通风机

- B制冷机

- C冷却塔

- D水泵

正确答案:B

（26）

关于排水管道的特点的描述，不正确的一项是（ ）

- A排水管道所排泄的水，—般是使用后受污染的水，含有大量的悬浮物

- B排水管一般比较粗大

- C排水管不可使用铸铁管

- D排水管可以使用硬质塑料管

正确答案:C

（27）

关于管道材料的描述中，错误的一项是（ ）。

- A给水管材料—般可分为金属管材和非金属管材两大类

- B铸铁管价格低、经久耐用、连接方便，但不耐腐蚀

- C非金属种类包括钢筋混凝上管、预应力混凝土管、而棉水泥管、塑料管和玻璃钢复合管等

- D非金属管材具有耐腐、耐久性，强度也较好，且价格较金属管便宜，可代替金属使用

正确答案:B

（1）

根据消声原理不同，消声器可以分为（ ）

- A阻性消声器

- B共振性消声器

- C抗性消声器

- D宽频带复合消声器

正确答案:ABCD

（2）

影响室内冷热负荷的内、外扰因素包括（ ）

- A通过围护结构的传热量

- B透过外窗的日射得热量

- C渗透空气带入室内的热量

- D人体散热量

正确答案:ABCD

（3）

防雷装置由下列（　　）组成。

- A接闪器

- B引下线

- C绝缘装置

- D接地装置

正确答案:ABD

（4）

室外给水系统的组成包括（ ）

- A取水

- B净水

- C输配水

- D输配水设施中间包含的泵站

正确答案:ABCD

（5）

下列属于室内排水系统组成部分的是（ ）。

- A卫生器具

- B排水管系

- C通气管系

- D清通设备

正确答案:ABCD

（6）

常用的排水系统可以分为（ ）类

- A粪便污水排水系统

- B生活废水排水系统

- C工业废水排水系统

- D雨水雪水排水系统

正确答案:ABCD

（7）

蒸汽供暖系统按照起始压力大小可以分为 （ ）

- A高压蒸汽供暖系统

- B中压蒸汽供暖系统

- C低压蒸汽供暖系统

- D真空蒸汽供暖系统

正确答案:ACD

（8）

水箱包括以下哪些附件？（ ）

- A进水管

- B溢流管

- C泄水管

- D通气管

正确答案:ABCD

（9）

散热器布置的原则是（ ）。

- A有利于室内冷、热空气的对流

- B少占建筑使用面积和有效空间

- C可以在门斗中设置散热器

- D与室内装饰相协调

正确答案:ABD

（10）

空调系统按空气处理设备的集中程度可以分为（ ）

- A集中式空调系统

- B半集中式空调系统

- C分散式空调系统

- D整体式空调系统

正确答案:ABC

（11）

高层建筑供暖负荷的特点（　　　）。

- A围护结构传热系数增大

- B夜间辐射增大

- C热压和风压引起的冷空气渗透减少

- D室内负荷的变化性

正确答案:ABD

（12）

按照锅炉供热热媒种类分，锅炉类型可分为（ ）。

- A热水锅炉

- B蒸汽锅炉

- C燃油锅炉

- D燃气锅炉

正确答案:AB

（13）

对空气进行冷却减湿处理可利用（　　　）。

- A喷水室

- B表面式换热器

- C电加热器

- D固体吸湿剂

正确答案:AB

（14）

对排水管道的坡度的描述，正确的（ ）。

- A坡度可以保证管道内不产生或少产生沉积物

- B最小坡度是针对管径较大，管内不能保证经常维持设计流量而规定的

- C对于大型管道，淤积问题是通过保证管内水流速度来解决

- D管道的坡度不会影响管内水流速度和输送悬浮物的能力

正确答案:AC

（15）

下列选项属于建筑排水系统常用的清通设备的是（　　　）。

- A检查口

- B清扫口

- C地漏

- D检查井

正确答案:ABD

（16）

对于屋面雨水的排除方式，有组织排水的排水方式包括（ ）

- A水落管外排水方式

- B无专门收集设施排水方式

- C天沟外排水方式

- D屋面雨水的内排水方式

正确答案:ACD

（17）

饮用水包括（ ）。

- A开水

- B温水

- C饮用自来水

- D冷饮水

正确答案:ABCD

（18）

围护结构的传热方式包括 （ ）

- A导热

- B对流

- C辐射

- D吸热

正确答案:ABC

（19）

一个完整的空气调节系统包括（ ）

- A被调对象

- B空气处理设备

- C空气输配系统

- D冷热源

正确答案:ABCD

（20）

目前国内高层建筑供暖系统可分为（ ）。

- A分层式供暖系统

- B双线式系统

- C单、双管混合式系统

- D机械循环热水供暖系统

正确答案:ABC

（21）

压缩式制冷机是由（ ）等主要部件组成，并由管道连接，构成一个封闭的循环系统。

- A制冷压缩机

- B冷凝器

- C膨胀阀

- D蒸发器

正确答案:ABCD

（22）

给水系统的组成部分包括（ ）和附属设备。

- A引水管

- B水表

- C干管、立管、支管及配件

- D用水设备

正确答案:ABCD

（23）

给水管道中水量量测仪表包括（ ）等。

- A水表

- B超声波流量计

- C孔板

- D文氏表

正确答案:ABCD

（24）

按照污水和废水的产生来源，可将建筑排水分为（ ）类

- A生活污水

- B生产废水

- C雨水和雪水

- D粪便污水

正确答案:ABC

（25）

供热水方式按照加热方式分，可以分为（ ）

- A直接加热方式

- B间接加热方式

- C连续加热

- D非连续加热

正确答案:AB

（26）

热水供应系统按是否设置循环管分为（　）

- A全循环

- B半循环

- C非循环

- D超循环

正确答案:ABC

（27）

按照采暖热媒采暖系统可以分为：（ ）。

- A热水采暖

- B蒸汽采暖

- C辐射采暖

- D热风采暖

正确答案:ABCD

（28）

围护结构的附加耗热量包括（　　　）。

- A间歇附加

- B房高附加

- C风力附加

- D朝向修正耗热量

正确答案:BCD

（29）

高层建筑的热水系统可分为 （ ）。

- A上行下给热水供应

- B区域热水供应

- C集中热水供应

- D局部热水供应

正确答案:BCD

（30）

室内排水管道布置的原则包括（ ）

- A排水管道布置应力求简短，少拐弯或不拐弯．避免堵塞

- B管道不布置在遇水会引起损坏原料、产品和设备的地方

- C排水管道不宜穿越容易引起自身损坏的地方

- D排水管可以穿越卧室、客厅

正确答案:ABC

（31）

下列对空气处理的描述中，正确的几项是（ ）。

- A单纯的加热过程是最容易实现的

- B当喷淋水的水温高于空气的露点温度，空气在被冷却的同时不会被加湿

- C通过直接向空气喷入水雾不可实现等焓加湿过程

- D同体吸湿是利用有大量孔隙的固体吸附剂对空气中的水蒸气的表面吸附作用来除湿的

正确答案:AD

（32）

加热进入室内的冷空气所需要的热量包括（ ）。

- A冷风渗透耗热量

- B冷风侵入耗热量

- C冷风循环耗热量

- D冷风加热耗热量

正确答案:AB

（33）

影响经济热阻的因素包括 （ ）

- A国家经济政策

- B建筑设计方案

- C供暖设计方案

- D气候条件

正确答案:ABCD

（34）

开水的供应方式包括（ ）。

- A集中制备集中供应

- B集中制备管道输送

- C分散制备分散供应

- D集中制备分散供应

正确答案:ABC

（35）

室外给水工程规划是（ ）

- A用水量的确定，估算确定

- B选择合适的水源

- C确定供水方案

- D规划配水管网

正确答案:ABCD

（36）

对于消除建筑结构传递的噪声的理解，正确的是（ ）

- A主要方法是消除及其与基础之间的刚性连接

- B在振源和基础之间安装减震构件

- C风机、水泵、压缩机的进出口应装有软接头

- D安装减振构件可以完全消除振源传到基础的振动

正确答案:ABC

（37）

采暖系统由（ ）组成。

- A热源

- B管路

- C散热器

- D供暖系统

正确答案:ABC

（1）

要使全面通风效果好，不仅需要足够的通风量，而且要合理的气流组织。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（2）

建筑给水系统所需压力是指城市给水管网的给水压力。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（3）

给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称，一般分为配水附件、控制附件两类。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（4）

吸收式制冷循环原理与压缩式制冷完全不同。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（5）

回风位置仅能布置在侧墙上、下部位。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（6）

水泵组直接供水方式，适用于用水量变化大的建筑

- A错误

- B正确

正确答案:A

（7）

当室外无污水管道时，粪便污水一般与生活废水分流，粪便污水应经化粪池处理。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（8）

多泵并联供水的优点是运行费用低；缺点是水泵台数多，占地大，初期投资大

- A错误

- B正确

正确答案:B

（9）

民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（10）

供水管网的水压力应根据建筑高度、用水情况、城市管网供水压力等确定。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（11）

引下线的作用是将接闪器承受的雷电流顺利的引到接地装置。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（12）

螺杆式制冷压缩机是回转式压缩机的一种，与活塞式制冷压缩机相比，其特点是效率高，能耗小，可实现无级调节。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（13）

自然通风中形成热压的条件是：①室内外必须有高差；②窗孔间必须有温差。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（14）

铸铁散热器耐腐蚀，寿命长，但不耐高压。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（15）

地面水制备生活用水的流程是泵站原水—加药器---泥凝池---沉淀池---过滤池---消毒器---清水池---泵站送水。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（16）

玻璃水晶吊灯属于特种照明。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（17）

蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为重力回水和机械回水两类。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（18）

钢制散热器重量轻、制作、运输及安装较方便，且耐受压力较高。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（19）

离心式压缩机是应用最为广泛的一种制冷压缩机。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（20）

房间气流组成合理，有害物源均匀地散发有害物，把这些有害物稀释到卫生标准浓度以下所需的风量称全面通风量。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（21）

金属卤化物灯属于热辐射光源的一种

- A错误

- B正确

正确答案:A

（22）

排水制度按汇集方式可分为合流制和分流制两种类型。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（23）

各种电气设备的金属外壳、线路的金属管、电缆的金属保护层、安装电气设备的金属支架等设置接地，称为保护接地。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（24）

膨胀水箱在自然循环和机械循环热水供暖系统中的作用是完全一样的。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（25）

高层建筑的供水方式可以分力重力供水方式、压力供水力式和气压给水三种

- A错误

- B正确

正确答案:A

（26）

热水采暖系统中的膨胀水箱的作用主要是容纳水受热后增加的体积并排除系统内的空气。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（27）

对民用建筑、公共建筑、工业生产厂房的新风量的确定 ，都主要是从卫生要求考虑的。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（28）

送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域；排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（29）

室内清洁度要求较高的房间全面通风时，采用机械送风，即利用风机把新鲜空气送入室内，使进风量大于排风量，室内压力小于室外大气压，保证室内处于正压状态。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（30）

自然循环热水供暖系统是靠水的密度差形成压力差的使水在系统中循环的。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（31）

制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程

- A错误

- B正确

正确答案:A

（32）

建筑排水系统的通气管主要是用来排气的。

- A错误

- B正确

正确答案:A

（33）

高层建筑物的立面照明属于特种照明。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（34）

雷电对建筑物的危害途径包括：直击雷、感应雷击和沿低压架空线路侵入雷电波。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（35）

引入管一般设一条，由建筑物用水量最大处接入。

- A错误

- B正确

正确答案:B

（1）

进风系统一般包括：、、（离心式、轴流式、贯流式）、风道以及送风口等。

- 1、

正确答案:

进风百叶窗

- 2、

正确答案:

空气过滤器（加热器）

- 3、

正确答案:

通风机

（2）

水的加热方法有、两种。

- 1、

正确答案:

直接加热

- 2、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/728000143122006041