# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  金华美氟隆环保新材料有限公司年产 1000

吨水性聚四氟乙烯不粘涂料生产项目

建设单位（盖章）：  金华美氟隆环保新材料有限公司

编制日期：                                  2021 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

# 目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	24

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	44

附图：

附图 1：项目地理位置图

附图 2：项目周围 500m 范围内保护目标图及项目周边环境概况图

附图 3：项目厂区平面布置图

附图 4：金华市婺城区环境管控分区图

附图 5：金华市婺城区生态保护红线图

附件：

附件 1：项目备案通知书

附件 2：营业执照、排水许可证

附件 3：租赁协议

附件 4：不动产权证

附件 5：危废处置协议

附件 6：总量平衡替代意见表

附件:7：环评确认书

附件 8：企业承诺

附表：

附表 1 建设项目污染物排放量汇总表

## 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 金华美氟隆环保新材料有限公司年产 1000 吨水性聚四氟乙烯不粘涂料生产项 目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-330791-04-03- 131809 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 浙江省金华市婺城区罗埠镇 315 省道陈家沿段 99 号 4 楼 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 40 分 41.428 秒， 29 度 11 分 80.105 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2641 涂料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品 制造业 26 ，44 涂料、油墨、 颜料及类似产品制造 264：单 纯物理分离、物理提纯、混合、 分装的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 金华开发区金华经济技 术开发区管委会经济发 展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2104-330791-04-03- 131809 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比 （%） | 3.75 | 施工工期 | 6 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 668 |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 无 |
| --- | --- |

| 其他 符合 性分 析 | 1.1“三线一单 ”符合性分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）等相关要 求，本次环境影响评价与“三线一单 ”（即生态保护红线、环境质量底线、资 源利用上线和生态环境准入清单）进行对照分析，详见下表。 表 1-1 “三线一单 ”对照分析情况 序 号; “三线一 单 ”内容; 本项目对照情况. 1; 生态保护 红线; 根据《金华市区生态红线划定文本》，项目不在 9 个生态保护红线区 域范围内，满足生态保护红线相关要求。. 2; 环 境 质 量 底 线; 大 气; 监测结果表明，2020 年金华市环境空气质量达标。 经本环评分析，本项目废气经妥善收集处理后均能实现达标排放，对 大气环境影响较小，满足大气环境质量底线要求。. 水; 根据《2020 年金华市生态环境状况公报》中水环境质量结论，衢江 2020 年 各 水 质 年 均 值 均 能 满 足 《 地 表 水 环 境 质 量 标 准 》 （GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，地表水现状环境质量较好。本项 目设备清洗废水回用于生产，不外排；生活污水依托出租方沼气净化 池预处理达标后排入金西海元污水处理厂，由污水处理厂统一处理后 排入衢江，对纳污水体影响较小，可保持水环境质量底线要求。. 土 壤; 项目所在的厂房及厂区道路均实施硬化工程，项目对土壤产生污染的 途径主要是渗透污染，项目大气污染物排放量及排放浓度较小，因此， 本项目建设对土壤环境影响较小，满足土壤环境质量底线要求。. 3; 资源利用 上线; 本项目用地性质为工业用地，不占用耕地，能源利用主要为水和电。 项目所用水、 电用量均较小，远低于资源利用上线。. 4; 生态环境 准入清单; 经本环评分析，污染物产生及排放量较少。根据《建设项目环境影响 评价分类管理名录》和《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》 中的相关规定，本项目为二类工业项目。根据《产业结构调整指导目 录（2019 年本）》中第一类鼓励类，“十一 石化化工 第 7 条水性 木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低 VOCs 含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁等重点领域的 高性能防腐涂料生产；单线产能 3 万吨/年及以上氯化法钛白粉生 产 ”可知，本项目属于低 VOCs 含量的环境友好、资源节约型涂料 项目，属于鼓励类，故本项目在该生态环境准入清单中。. 根据以上对照分析情况，本次项目建设满足“三线一单 ”的相关要求。 1.2 金华市婺城区“三线一单 ”生态环境分区管控符合性分析 根据《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于金 华市开发区工业重点管控区（ZH33070220007），属于重点管控单元。 |
| --- | --- |

|  | 项目与“三线一单 ”生态环境准入清单符合性分析如下： |
| --- | --- |

|  | 表 1-2 “三线一单 ”生态环境准入清单符合性一览表 序 号; 管控要求; 本项目情况; 符合 性. 1; 空 间 布 局 约 束; 根据产业集聚区块的功能定位，建 立分区差别化的产业准入条件。严 格控制重要水系源头地区和重要生 态功能区三类工业项目准入。优化 完善区域产业布局，合理规划布局 三类工业项目，鼓励对三类工业项 目进行淘汰和提升改造。合理规划 居住区与工业功能区，在居住区和 工业区、工业企业之间设置防护绿 地、生活绿地等隔离带。; 本项目从事水性聚四氟乙烯 不粘涂料制造，水性聚四氟乙 烯不粘涂料生产工艺仅为单 纯物料混合和分装，不涉及化 学反应，故为二类工业项目。 所在地位于金华市婺城区罗 埠镇 315 省道 陈家沿段 99 号，满足新建二类工业项目的 要求。项目厂界设有围墙、绿 化带等隔离带。本项目用地性 质为工业用地，不占用耕地。; 符合. 2; 污 染 物 排 放 管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根 据区域环境质量改善目标，削减污 染物排放总量。新建二类、三类工 业项目污染物排放水平要达到同行 业国内先进水平。加快落实污水处 理厂建设及提升改造项目，推进工 业园区（工业企业） “污水零直排 区 ”建设，所有企业实现雨污分流。 加强土壤和地下水污染防治与修 复。; 本项目严格执行污染物总量 控制制度，并按污染物总量控 制制度削减污染物排放总量。 项目实施雨污分流制度，雨水 排入厂区雨水管网，运营过程 中产生的设备清洗废水回用 于生产，不外排。生活污水依 托出租方沼气净化池预处理 达标后排入金西海元污水处 理厂。; 符合. 3; 环 境 风 险 防 控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工 业集聚区环境和健康风险。强化工 业集聚区企业环境风险防范设施设 备建设和正常运行监管，加强重点 环境风险管控企业应急预案制定， 建立常态化的企业隐患排查整治监 管机制，加强风险防控体系建设。; 项目设备清洗废水回用于生 产，不外排。生活污水依托出 租方沼气净化池预处理达标 后排入金西海元污水处理厂， 不排入周边环境。项目废气经 治理后能够做到达标排放。项 目固废均能实现妥善处理和 处置。项目设有完善的环保规 章制度、环保档案、运行管理 台账等。因此本项目环境风险 较小，基本不会对周边区域造 成影响。; 符合. 4; 资 源 开 发 效 率 要 求; 推进工业集聚区生态化改造，强化 企业清洁生产改造，推进节水型企 业、节水型工业园区建设，落实煤 炭消费减量替代要求，提高资源能 源利用效率。; 项目能源利用主要为水、电， 均能实现能源清洁利用。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 根据上表分析可知，本项目建设符合金华市金华开发区工业重点管控区 （ZH33070220007）准入要求，符合金华市“三线一单 ”生态环境分区管控 |
| --- | --- |

|  | 要求。 1.3 、金华市区生态红线概况 《金华市区生态红线划定文本》于 2019 年 3 月 22 日公开发布，文本中将 市区生态功能极重要、生态环境极敏感的区域，禁止开发区域，以及其他需保 护区域划入生态保护红线，明确了市区生态保护红线的类型、主要生态功能、 保护目标和管控要求的内容。 金华市区共划定 3 类 9 个生态保护红线，总面积为 569.01 平方公里，占市 区国土面积的 27.76% 。其中。水源涵养类生态保护红线 4 个，面积为 425.55 平方公里；风景名胜资源保护类生态红线 4 个，面积为 102.25 平方公里；水土 保持类生态保护红线 1 个，面积为 41.21 平方公里。 表 1-3 金华市区生态保护红线汇总表 序号; 编码; 生态保护红线区名称; 面积 （km2）; 主导生态系统服务 功能. 1; 330702- 11-001; 婺城区沙金兰水库水源涵 养生态保护红线; 194.96; 水源涵养. 2; 330702- 11-002; 婺城区安地水库水源涵养 生态保护红线; 110.99; 水源涵养. 3; 330702- 11-003; 婺城区九峰水库水源涵养 生态保护红线; 87.71; 水源涵养. 4; 330702- 11-004; 婺城区莘贩水库水源涵养 生态保护红线; 31.89; 水源涵养. 5; 330702- 13-001; 婺城区西南部水土保持生 态保护红线; 41.21; 水土保持. 6; 330702- 15-001; 婺城区双龙风景名胜资源 保护生态保护红线; 41.00; 风景名胜资源保护. 7; 330702- 15-002; 婺城区九峰山风景名胜资 源保护生态保护红线; 27.21; 风景名胜资源保护. 8; 330702- 15-003; 婺城区东方红森林 生态保护红线; 0.23; 风景名胜资源保护. 9; 330703- 15-001; 金东区双龙风景名胜资源 保护生态保护红线; 33.81; 风景名胜资源保护. 汇总; 569.01km2. |
| --- | --- |

|  | 本项目位于浙江省婺城区罗埠镇 315 省道陈家沿段 99 号 4 楼，不在 9 个 生态保护红线区域范围内，满足生态保护红线相关要求。 1.4《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正，省政府令第 388 号）审批原则相符性分析 1 、建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环 |
| --- | --- |

|  | 境准入清单管控要求的符合性分析。 通过对空间布局引导、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率要 求和重点管控对象分析结果表明，本项目能满足《金华市“三线一单”生态环境 分区管控方案》中金华市“三线一单”环境管控单元(金华市金华开发区工业重 点管控区)要求。 2 、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总 量控制要求的符合性分析 根据工程分析、环境影响分析，经采取措施后“三废”均能达标排放。 根据《国务院关于印发<“十三五”生态环境保护规划> 的通知》（国发〔2016〕 65 号）以及国家环保部“十三五”期间污染物的减排目标，浙江省列入总量控制 指标的有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》(浙环发 〔2012〕10 号)及当地生态环境部门要求，“建设项目不排放工艺废水，只排 放生活污水的，其新增废水排放量不纳入总量削减替代 ”。本项目设备清洗废 水回用于生产，不外排，外排废水全部为生活污水，因此 CODCr 和 NH3-N 无 需进行区域削减替代。 根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29 号）：空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、 金华、衢州和台州等市，建设项目新增 VOCs排放量，实行区域内现役源 2 倍 削减量替代。因此项目 VOCs按 1:2 实行区域削减替代。 本项目新增总量指标可从开发区总量库中替代平衡，符合总量控制要求。 3、建设项目与国土空间规划、国家和省产业政策等要求符合性分析 本项目位于金华市婺城区罗埠镇 315 省道陈家沿段 99 号 4 楼，用地性质 为工业用地，项目选址符合国土空间规划。 经对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第一类鼓励类，“十 一 石化化工 第 7 条水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射 |
| --- | --- |

|  | 固化涂料，低 VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁等 重点领域的高性能防腐涂料生产；单线产能 3 万吨/年及以上氯化法钛白粉生 产 ”可知，本项目属于低 VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料项目，属于 |
| --- | --- |

|  | 鼓励类。同时，本项目已在金华开发区金华经济技术开发区管委会经济发展局 备案立项。因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。 1.5、相关行业整治规范符合性分析 与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙环发〔2013〕54 号）的符 合性分析 表 1-4 《浙江省挥发性有机污染物污染整治方案》的符合性分析 内 容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否 符合. 总 体 要 求; 1; 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的 生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采 用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控 制 VOCs废气的产生和无组织排放。; 本项目采用环保型原 料，从源头控制 VOCs 废气的产生和无组织排 放。; 符合. 2; 鼓励回收利用 VOCs废气，并优先在生产系统 内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收 集，采用适宜的方式进行有效处理，确保 VOCs 总去除率满足管理要求，其他行业总净化处理 率原则上不低于 75%。; 本项目 VOCs 总去除率 满足管理要求，总净化 处理率不低于 75%。; 符合. 3; 含高浓度挥发性有机物的母液和废水宜采用 密闭管道收集，存在 VOCs 和恶臭污染的污水 处理单元应予以封闭，废气经有效处理后达标 排放。更换产生的废吸附剂应按照相关管理要 求规范处置，防范二次污染。; 本项目废气经有效处理 后达标排放。; 符合. 4; 企业废气处理方案应明确确保处理装置长期 有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案 后作为环境监察的依据。管理方案和监控方案 应满足以下基本要求：凡采用非焚烧方式处理 的重点监控企业，推广安装 TVOCs浓度在线 连续检测装置（包括光离子检测器（PID）、 火焰离子检测器（FID）等，也允许其他类型 的检测器，但必须对所测 VOCs 有响应），并 安装进出口废气采样设施。; 企业按规范要求制定长 期有效运行的管理方案 和监控方案，经审核备 案后作为环境监察的依 据。; 符合. 5; 企业在 VOCs 污染防治设施验收时应监测 TVOCs 净化效率，并记录在线连续检测装置 或其他检测方法获取的 TVOCs排放浓度，以 作为设施日常稳定运行情况的考核依据。环境 监察部门应不定期对净化效率、TVOCs 排放 浓度或其他替代性监控指标进行监察，其结果; 本项目按要求监测 TVOCs 净化效率。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 作为减排量核定的重要依据。. 6; 需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，应有 详细的购买及更换台账，提供采购发票复印 件，每月报环保部门备案，台账至少保存 3 年。; 本项目污染治理设施需 按照要求设置管理台 账，台账至少保存 3 年。; 符合. ### 根据上表可知，本项目建设符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》（浙 环发〔2013〕54 号）中的相关要求。 |
| --- | --- |

|  | 1.6《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）“ 四性五不批 ” 符合性分析 ### 根据中华人民共和国国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》“四 性五不批 ”要求，本项目符合性分析具体见下表。 表 1-5 “ 四性五不批 ”要求符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析. 四 性; 建设项目的环境可行性。; 符合。本项目位于金华市婺城区罗埠 镇 315 省道陈家沿段 99 号 4 楼。本 项目实施后，不会导致现有环境质量 降级。建设项目的环境可行。. 环境影响分析预测评估的可靠性。; 符合。大气环境、地表水环境、声环 境、地下水环境、土壤环境、固废和 环境风险均按相关要求进行分析，环 境影响分析结果可靠。. 环境保护措施的有效性。; 符合。本项目废气、废水、噪声采取 有效防治措施，可做到达标排放，固 废可做到安全合理处置。（详见第四 章内容）。. 环境影响评价结论的科学性。; 符合。环境影响评价结论符合相关导 则、标准规范及指南要求。. 五 不 批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模 等不符合环境保护法律法规和相关法定规 划。; 符合。本项目从事水性不粘锅涂料制 造，为二类工业项目。所在地位于金 华市婺城区罗埠镇 315 省道陈家沿 段 99 号 4 楼，属于工业用地，满足 环境保护法律法规和相关法定规划。. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地 方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施 不能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合 。根据第三章环境质量现状分 析，项目所在区域达到国家和地方相 应的环境质量标准。 根据第四章主要环境影响及保护措 施分析，本项目拟采取的措施能满足 区域环境质量改善目标管理要求。. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确 保污染物排放达到国家和地方排放标准，或 者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 符合。建设项目采取的污染防治措施 可确保污染物排放达到国家和地方 排放标准。. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对 项目原有环境污染和生态破坏提出有效防 治措施。; 符合。本项目属于新建项目，无原有 环境污染和生态破坏。. |
| --- | --- |

|  | （五）建设项目的环境影响报告书、环境影 响报告表的基础资料数据明显不实，内容存 在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论 不明确、不合理。; 符合。本项目环境影响报告表的基础 资料数据真实， 内容不存在重大缺 陷、遗漏，环境影响评价结论明确、 合理。. 根据上表分析可知，本项目建设符合《建设项目环境保护管理条例》（国 务院令第 682 号）“ 四性五不批 ”的相关要求。 |
| --- | --- |

## 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 2.1 项目由来 金华市美氟隆环保新材料有限公司成立于 2021 年 04 月，是一家以新型水性 聚四氟乙烯不粘涂料研发、生产和销售为一体的工业企业。为顺应市场需求，企 业决定投资 400 万元，在金华市婺城区罗埠镇 315 省道陈家沿段 99 号 4 楼，租 用金华市亿通机械有限公司内闲置厂房，建筑面积 668 平方米，购置先进的搅拌 机、研磨机、振动筛等主要生产设备及配套辅助生产设施，建设年产 1000 吨水性 聚四氟乙烯不粘涂料生产项目。 2.2 环评分类管理类别判定说明 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），项目环评分类 管理类别判定情况详见表 2-1 表 2-1 环评分类管理类别判定表 序 号; 国民经济行 业类别; 工艺; 对应名录条款; 敏感区; 类别. 1; C2641 涂料 制造; 称重配料、投料 搅拌、分散研磨、 分散搅拌、振动 过滤、产品检验、 成品灌装; 二十三、化学原料和化学 制品制造业 26 ，44 涂料、 油墨、颜料及类似产品制 造 264：单纯物理分离、 物理提纯、混合、分装的 项目; 不敏感; 报告表. 我公司在接受金华美氟隆环保新材料有限公司委托后，组织有关人员对项目 区域环境概况进行调查、踏勘等工作的基础上，根据工程项目的环境影响特点， 按国家《环境影响评价技术导则》和《建设项目环境影响报告表编制技术指南》 （污染影响类）规范要求，编制了本项目的环境影响报告表，敬请审查。 2.3 项目组成内容 项目具体工程组成见表 2-2： 表 2-2 项目主要组成内容 |
| --- | --- |
|  |  | 工程类别 |  | 建设组成内容及规模 |  |
|  |  | 主体 工程 | 产品生产线 | 生产车间位于厂房 4F ，设有水性聚四氟乙烯不粘涂料生产线 1 条。生产工序有混合搅拌、分散研磨、振动过滤、成品灌装等。 |  |

|  |  |  |  | 建筑面积 668 平方米。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公用 工程 | 给水工程 | 依托出租方现有的供水管网提供。 |  |
|  |  |  | 排水工程 | 雨水排入市政雨水管网；生活污水依托出租方沼气净化池预处 理达标后纳管排放。 |  |
|  |  |  | 供电工程 | 依托出租方现有的供电系统提供。 |  |

环保 工程; 废气; 本项目投料粉尘车间内无组织排放；有机废气经“干式过滤器+ 活性炭吸附 ”工艺处理达标后通过 15m 高排气筒（DA001）高 空排放。. 废水; 本项目设备清洗废水回用于生产，不外排；生活污水依托出租 方沼气净化池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 三级标准，其中氨氮参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排 放限值》 （DB33/887-2013）标准后纳管，经金西海元污水处 理厂集中处理达标后排入衢江。. 一般固废暂 存场所; 位于 4F 西侧，面积约 20m2。. 危险固废暂 存场所; 位于 4F 西侧，面积约 15m2。. 噪声; 合理布局生产车间内运转设备，优选低噪声设备，设备安装时 采取加固减震措施；加强设备的日常维修与更新，使生产设备 处于正常工况，生产车间运行时关闭门窗。. 储运 工程; 原材料运输; 由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期运送. 2.4 产品方案及内容 项目产品方案及生产规模见下表 表 2-3 项目产品方案 序号; 年产量; 产品名称; 备注. 1; 1000 吨; 水性聚四氟乙烯不粘涂料; 不粘锅涂料. 2.5 主要原辅材料 项目各产品所需原辅材料见表 2-4。 ### 表 2-4 本项目主要原辅材料消耗 序号; 原材料名称; 消耗量; 最大存储量; 备注. 1; PES 树脂; 200t/a; /; 50kg 塑料袋. 2; 聚四氟乙烯(PTFE)乳液; 430t/a; 20t/a; 200kg 塑料桶. 3; 分散剂; 2t/a; 1t/a; 50kg 塑料桶. 4; 润湿剂; 1.5t/a; 1t/a; 50kg 塑料桶. 5; 增稠剂; 1.5t/a; /; 50kg 塑料桶. 6; 自来水; 381t/a; /; /. 7; 色粉; 120t/a; /; 25kg 编织袋. 8; NMP（N- 甲基吡咯烷酮）; 10t/a; 0.5t/a; 20kg 塑料桶.

9; 珠光粉; 5t/a; /; 25kg 编织袋. 本项目主要原辅材料理化性质简介见下表：

—  9   —

表 2-5 项目主要原辅材料理化性质简介 序号; 名称; 理化性质简介. 1; PES 树脂; 聚醚砜树脂，分子式：C81H66O12S3X2 ；分子量：1327.58； 为略带琥珀色的线性聚合物。除强极性溶剂、浓硝酸和硫酸 外，对一般酸、碱、盐、醇、脂肪烃等稳定。相对密度 1.24， 吸水性（24h）0.22% ，成型收缩率 0.7% ，熔融温度 190℃ , 玻璃化温度 150℃ , 热变形温度（1.82MPa） 174℃ , 连续 使用温度- 100℃~+150℃ , 拉伸强度 71.54MPa 。弯曲强度 105.8MPa，压缩强度 95. 1MPa，拉伸模量 2.5GPa，缺口冲 击强度 6.9-7.8kJ/m2 ，体积电阻率 10e15Ωcm 。可溶于二氯 甲烷、二氯乙烯和芳烃. 2; 聚四氟乙烯 (PTFE); 是一种白色、无臭、无味、无毒的粉状物，俗称“塑料王 ”。 化学式：-(CF2-CF2)n-；毒理学数据：致肿瘤：大鼠灌输试验： TDLo：80 mg/kg；小鼠灌输试验：TCLo：1140 mg/kg 。这 种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于 所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点，它的摩 擦系数极低，所以可作润滑作用之余，亦成为了易清洁水管 内层的理想涂料。主要成分包括聚四氟乙烯树脂 55~65% ， 壬基酚聚氧乙烯醚（表面活性剂）6% ，水 35~45%。. 3; 分散剂; 主要成分醇脂 12，纯度≥99%、沸点 280℃ 、闪点≥150℃。 可明显降低乳胶漆的最低成膜温度外，还可以改善乳胶漆的 聚结性、耐候性、耐擦洗性及展色性，使漆膜同时具有良好 的储存稳定性。. 4; 润湿剂; 为硅醇类非离子表面活性剂，通过降低其表面张力或界面张 力，使水能展开在固体物料表面上，或透入其表面，而把固 体物料润湿。. 5; 增稠剂; 主要成分羟基纤维素，醚化度 0.6~0.7 ，为白色或类白色的 粉末或纤维状物质，无臭，有吸湿性。易溶于水，在水中成 为透明的黏稠溶液，其黏度随溶液浓度和温度而变化。60℃ 以下温度稳定，在 80℃以上温度长时间加热会降低黏度。. 6; NMP （N- 甲基吡咯烷 酮）; 是一种有机物，化学式为 C5 H9NO ，为无色至淡黄色透明液 体，稍有氨气味，与水以任何比例混溶，溶于乙醚，丙酮及 酯、 卤代烃、芳烃等各种有机溶剂，几乎与所有溶剂完全混 合。毒理学数据：急性毒性：小鼠口经 LC50 ：5130mg/kg； 大鼠口经 LD50 ：3914mg/kg；小鼠腹腔 LC50 ：3050mg/kg； 大鼠腹腔 LD50 ：2472mg/kg；小鼠静脉 LC50 ：54500μg/kg； 大鼠静脉 LD50 ：80500μg/kg；大鼠吸入 LDL0 ：1gm/m3 ；刺 激数据：眼- 兔子 100mg 中度。挥发度低，热稳定性、化 学稳定性均佳，能随水蒸气挥发。有吸湿性。对光敏感。易 溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、乙酸乙酯、氯仿和苯，能溶解 大多数有机与无机化合物、极性气体、天然及合成高分子化 合物。N- 甲基吡咯烷酮在锂电、医药、农药、颜料、清洗剂、 绝缘材料等行业中广泛应用。.

|  | 2.6 主要生产设施 项目主要生产设备清单，见表 2-6。 表 2-6 项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 数量（台）; 备注. 生产设备. 1; 高速分散机; 1; 分散搅拌. 2; 600L 搅拌罐; 2; 混合搅拌. 3; 300L 搅拌罐; 2. 4; 150L 搅拌罐; 2. 5; 研磨机; 2; 研磨颜料、树脂. 6; 振动筛; 2; 灌装产品用 可更换滤网. 7; 150L 颜料储罐; 4; 颜料储存. 8; 高压清洗机; 1; 搅拌罐清洗. 检验设备. 1; 岩田 2 号粘度杯; 2; /. 2; 细度仪; 2; /. 3; 恒温水槽; 1; /. 4; 烘箱; 2; /. 5; 比重杯; 1; /. 6; 炉温跟踪仪; 2; /. 7; 涂层膜厚仪; 2; /. 8; 粗糙度测试仪; 1; /. 9; 磨砂机; 1; /. 10; 干式喷台; 1; 用于涂料产品打样. 2.7 劳动定员及生产班制 本项目劳动定员 10 人，生产采取单班制，日工作 8 小时，夜间不生产，年工 |
| --- | --- |

|  | 作 300 天，厂区内不设食堂和宿舍。 2.8 水平衡 本项目水平衡图如下所示。 |
| --- | --- |

|  | 图 2-1 水平衡图 2.9 总平布置 本项目生产车间呈东西走向，中间由通道分为南侧和北侧。生产车间南侧为 生产区，由西向东依次布置检验区、打样喷台、研磨机、分散剂、搅拌机和振动 筛。生产车间北侧由西向东依次布置办公室、危废暂存间、一般固废暂存间、仓 库。 本项目总平布置使得物料运输流畅、生产流程合理，本项目厂区平面布置图 详见附图 3（项目厂区平面布置图）。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.10 工艺流程 本项目生产工艺流程见下图： 图 2-2 本项目生产工艺流程图 生产工艺流程说明： |
| --- | --- |

1 、根据涂料品种的不同，将色粉、珠光粉、分散剂、水等原材料称重配好； 2 、将准备好的色粉、珠光粉、分散剂、水等原材料放入搅拌机搅拌预混合； 3 、预混合后的原材料送入分散机进行分散研磨。根据企业提供资料，项目采 用密闭式研磨机，物料由投料口投料，经研磨后通过放料口出料。 4 、将润湿剂、增稠剂、水等原料与预混合后的原材料送入搅拌机搅拌调合； 6 、待乳液、树脂、颜填料等搅拌调合结束后，再分散搅拌，振动过滤； 7 、每批产品制成后实验室需要抽取少量样品进行打样，该过程会产生少量打 样废气； 8 、经检测合格后的成品涂料经过滤去除粗颗粒和杂质； 9 、最后对成品涂料进行灌装，称重并包装密封入库。 本项目水性聚四氟乙烯不粘涂料均为外购原材料，生产过程仅对外购物料进 行常温下的搅拌混合，生产过程不涉及化学反应。 本项目搅拌机、拉缸等设备更换产品颜色过程中需对设备进行清洗，会有清 洗废水产生。根据企业提供资料，项目设备清洗废水可全部回用于深色涂料生产， 因此本项目无生产废水外排。 2.11 产排污环节 本项目主要污染环节及污染因子见下表所示。 表 2-9 本项目主要污染工序及污染因子 类别; 编号; 产生环节; 主要污染因子. 废气; G1; 投料搅拌; 投料粉尘（颗粒物）. G2; 分散搅拌、成品灌装; 有机废气（非甲烷总烃）. G3; 成品打样; 打样废气（非甲烷总烃）. 废水; W1; 职工生活; CODCr 、氨氮. S1; 振动过滤; 废滤网.

固废. S2; 生产过程; 废包装桶（袋）. S3; 生产过程; 一般废包装材料. S4; 废气治理; 废活性炭. S5; 废气治理; 废过滤棉. S6; 职工生活; 生活垃圾. 噪声; N; 各生产设备运行过程; Leq(A).

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目为新建项目，因此无与本项目有关的原有污染情况。 |
| --- | --- |

## 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、项目所在区域地表水环境质量现状 项目废水最终纳污水体为衢江，为了解项目所在地地表水质量现状，本环评 引用《2020 年金华市生态环境状况公报》中相关数据，衢江地表水水质情况见下 表。 表 3-1 2020 年衢江地表水水质情况表 河 流 名 称; 评 价 断 面 总 长 (km ); 河段类别; 满足功能 河段; 不满足功 能河段. 长度(km); 百分比(%). Ⅱ 类 及 以 上; Ⅲ 类; Ⅳ 类; Ⅴ 类; 劣 Ⅴ 类; Ⅱ 类 及 以 上; Ⅲ 类; Ⅳ 类; Ⅴ 类; 劣 Ⅴ 类; 长 度 (km ); 百 分 比 (% ); 长 度 (km ); 百 分 比 (% ). 衢 江; 19. 1; 7. 5; 11. 6; 0; 0; 0; 39. 3; 60. 7; 0; 0; 0; 19. 1; 10 0; 0; 0. 由上表数据可知，衢江 2020 年各水质年均值均能满足Ⅲ类水质标准，地表 水现状环境质量较好。 2、项目所在区域大气环境质量现状 根据《2020 年金华市生态环境状况公报》，金华市区及下辖的七个县（市） 均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，具体统计结果见表 3-2。 表 3-2 金华市 2020 年金华市区空气质量优良天数 城市 名称; 总天数 （天）; 有效天 数（天）; 日空气质量级别天数（天）; I 、II 级 所占 比例 （%）. I; II; III; IV; V; VI. 金华 市区; 366; 366; 124; 213; 28; 1; 0; 0; 92.1. 金华市区各单项污染物统计情况：二氧化硫（SO2 ）按年均浓度值和第 98 |
| --- | --- |

|  | 百分位数浓度评价，达标；二氧化氮（NO2）按年均浓度值和第 98 百分位数浓度 评价，达标；可吸入颗粒物（PM10）按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价， 达标；细颗粒物（PM2.5 ）按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，达标；一氧 化碳（CO）按日均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，达标；臭氧（O3 ）按最大 |
| --- | --- |

| 8 小时第 90 百分位浓度评价，达标。综上所述，金华市区为环境空气质量达标区。 3、特征污染物 为了解项目所在地的环境空气现状质量，本评价采用浙江华普环境科技有限 公司金华分公司于 2020 年 2 月 23 日至 2020 年 2 月 29 日对项目所在地的周围 大气特征污染因子环境质量现状监测数据进行现状评价（报告编号：HP-J（J） 2020-02-405 号），具体分析如下：。 ①监测布点 |  |
| --- | --- |
| 大气监测点位详见下表。 表 3-3 | 其他污染物监测点位基本信息 |

监测点 名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 检测时段; 相对厂 址方位. X; Y. 项目西 南侧 2100m 处（宋家 畈村）; 732578.03; 3221718.33; 非甲烷总烃; 2020.02.23~2020.0229; 西南. ②监测内容和方法 监测项目：非甲烷总烃。 监测频次：非甲烷总烃监测 7 天，每小时至少有 45 分钟采样时间，每天 4 次，监测时间：2:00、8:00、14:00、20:00 ，获取一次值。 监测方法：按国家标准和国家环保总局《空气和废气监测分析方法》（第四 版）中的有关规定进行，质量保证按《浙江省环境监测质量保证技术规定》执行。 具体分析方法见下表。 表 3-4 项目大气监测项目测定方法一览表 监测项目; 监测分析方法. 非甲烷总烃; 环境空气总烃、 甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017. ③监测结果 根据监测报告，大气监测因子监测结果见下表。 表 3-5 大气监测因子监测结果表 单位：mg/m3 点位; 采样时间; 非甲烷总烃（mg/m3）. 项目所在地西南侧 2100m 处 （宋家畈村）; 2020-02-23; 02:00-03:00; 0.32. 08:00-09:00; 0.35. 14:00- 15:00; 0.31. 20:00-21:00; 0.32.

2020-02-24; 02:00-03:00; 0.29. 08:00-09:00; 0.31. 14:00- 15:00; 0.30. 20:00-21:00; 0.27. 2020-02-25; 02:00-03:00; 0.32. 08:00-09:00; 0.34. 14:00- 15:00; 0.35. 20:00-21:00; 0.33. 2020-02-26; 02:00-03:00; 0.34. 08:00-09:00; 0.36. 14:00- 15:00; 0.35. 20:00-21:00; 0.38. 2020-02-27; 02:00-03:00; 0.33. 08:00-09:00; 0.31. 14:00- 15:00; 0.32. 20:00-21:00; 0.33. 2020-02-28; 02:00-03:00; 0.32. 08:00-09:00; 0.36. 14:00- 15:00; 0.35. 20:00-21:00; 0.37. 2020-02-29; 02:00-03:00; 0.34. 08:00-09:00; 0.36. 14:00- 15:00; 0.38. 20:00-21:00; 0.36. ④现状分析与评价 根据表 3-5 ，可以得出项目所在的环境空气质量统计结果，见下表。 表 3-6 项目所在地环境空气质量统计结果 监测 点位; 监测项目; 采用时间; 采样 个数; 浓度范围 （mg/m3）; 超标 率%; 达标 情况. 项目西南 侧 2100m 处; 非甲烷总烃; 共 7 天，每天采 样时间 02:00/08:00 14:00/20:00; 28; 0.27~0.38; 0; 达标.

根据监测结果统计分析，各监测点位非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排 放标准详解》中的 2.0mg/m3。 ### 4、项目所在地声环境现状质量 ### 项目厂界外 50m 范围内不存在声环境保护目标，不需要监测声环境质量现 状。 ### 5、项目所在区域生态环境质量现状 ### 本项目为新建项目，企业租用金华市亿通机械有限公司位于婺城区罗埠镇 315 省道陈家沿段 99 号 4 楼的闲置厂房作为生产用房，不新增用地。项目周围

|  | 为工业区，无生态环境敏感目标，故不需进行生态现状调查。 ### 6、项目所在区域电磁辐射质量现状 ### 本项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。 ### 7、项目所在区域地下水、土壤环境质量现状 本项目厂区内地面均已硬化，废水经污水管网纳管排放，原料、固废暂存区 域均已做好防渗防腐措施，项目正常运营情况下，不存在土壤、地下水污染途径， 故不开展土壤、地下水现状评价。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | ### 大气环境（厂界外 500m 范围内）、声环境（厂界外 50m 范围内）、地下水 环境（厂界外 500m 范围内）和生态环境保护目标详见下表： 表 3-7 主要环境保护目标 类别; 保护目 标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护 内容; 环境 功能 区; 相 对 厂 址 方 位; 相对 厂界 距离 /m. X; Y. 大气 环境; 陈家沿 村; 119.677731; 30.989593; 村民约500 人; 村民 健康; 二类 区; 北; 66. 下埠头 村; 125.758012; 30.947554; 村民约200 人; 村民 健康; 二类 区; 南; 105. 声环 境; 厂界50m范围内无敏感点. 地下 水环 境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下 水资源. 生态 环境; 用地范围内无生态环境保护目标. |
| --- | --- |

| 污染物排放控制标准 | 3.6 废气排放标准 项目颗粒物及有机废气（以非甲烷总烃表征）排放执行《涂料、油墨及胶粘 剂工业大气污染物排放标准》（GB37824—2019）中大气污染物特别排放限值， 具体见下表。 表 3-8 大气污染物特别排放限值 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 涂料制造、油墨及类似产品制造; 污染物排放监控位置. 标准限制. 1; 颗粒物; 20; 车间或生产设施排气筒. 2; NMHC; 60. 3; TVOC; 80. 项目厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放监控标准》 （GB37822-2019）中的特别排放限值要求，详见下表。 表 3-9 GB37822-2019 厂内 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃 （NMHC）; 6; 监控点处 1 小时平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 项目颗粒物及有机废气（以非甲烷总烃表征）厂界无组织排放执行《大气污 染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源污染物排放二级标准，详见 下表。 表 3-10 GB16297-1996 厂界无组织排放限值 单位：mg/m3 序号; 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值. 1; 颗粒物; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 3.7 废水排放标准 本项目设备清洗废水均回用于生产，因此无生产废水产生。生活污水依托出 |
| --- | --- |

|  | 租方沼气净化池预处理达标后纳管排放至金西海元污水处理厂，经金西海元污水 处理厂集中处理后 ，最终排入衢江 。纳管标准执行《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准（其中氨氮、总磷参照《工业企业废水氮、磷污染物 间接排放限值》（DB33/887-2013）标准）及金西海元污水处理厂进水水质标准。 金西海元污水处理厂出水执行 《 城镇污水处理厂污染物排放标准 》 |
| --- | --- |

（GB18918-2002）一级标准 A 标准，其中 CODCr 、氨氮、总氮、总磷执行浙江 省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 现有城 镇污水处理厂主要水污染物排放限值。具体指标见下表。 表 3-11 污水综合排放标准 序号; 污染物; GB8978- 1996 三级 标准; 金西海元污水处理厂进 水水质标准; 本项目执行标准 （从严）. 1; pH; 6~9; 6~9; 6~9. 2; SS; ≤400mg/L; 300mg/L; 300mg/L. 3; BOD5; ≤300mg/L; 200mg/L; 200mg/L. 4; CODCr; ≤500mg/L; 450mg/L; 450mg/L. 5; 氨氮; ≤35mg/L*; 30mg/L; 30mg/L. 6; 总磷; ≤8.0mg/L*; 4.0mg/L; 4.0mg/L. *注：氨氮、总磷参照《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2012）中其 他企业间接排放限值标准。 表 3-12 城镇污水处理厂污染物排放标准 序号; 污染物名称; 一级 A 标准. 1; pH; 6~9. 2; SS; ≤10mg/L. 3; BOD5; ≤10mg/L. 4; CODCr*; ≤40mg/L. 5; 氨氮*; ≤2（4）mg/L. 6; 总磷*; ≤0.3mg/L. 7; 总氮*; ≤12（15）mg/L. *注：*执行浙江省《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）表 1 现有 城镇污水处理厂主要水污染物排放限值。括号内数值为每年 11 月 1 日至次年 3 月 31 日执行。 3.8 噪声排放标准 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348- 2008）中的 3 类标准，具体见下表。 表 3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别; 等效声级 Leq:dB（A）; 备注. 昼间; 夜间. 3 类; 65; 55; 项目厂界. 3.9 固废排放标准 项目一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制

|  | 标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2001）及环保部〔2013〕第 36 号关于该标准的修改单。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 3.10 总量控制 根据《国务院关于印发<“十三五 ”生态环境保护规划> 的通知》（国发〔2016〕 65 号）以及国家环保部“十三五 ”期间污染物的减排目标，浙江省列入总量控制 指标的有化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。 根据工程分析，本项目涉及污染物总量控制指标为 CODCr、NH3-N 和 VOCs。 其最终排放量为：CODCr0.005t/a、NH3-N0.0002t/a、VOCs0.65t/a。 本项目设备清洗废水回用于生产，不外排，项目外排废水仅为生活污水。根 据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012] 10 号）：“建设项目不排放工艺废水，只排放生活污水的，其新增废水排放量不纳入 总量削减替代” 。因此建设实施后 CODCr 、NH3-N 无需削减替代。 根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29 号）：“空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、 金华、衢州和台州等市，建设项目新增 VOCs排放量，实行区域内现役源 2 倍削 减量替代 ”。因此，本项目 VOCs 需要按 1:2 进行区域削减替代。则本项目建设 实施后削减替代量为 VOCs 1.3t/a。 项目主要污染物排放情况及总量控制建议值见下表。 表 3-14 项目总量平衡方案 单位 t/a 总量控制指标; 排放量; 总量控制 建议指标; 替代削减比例; 区域内 替代削减值. CODCr; 0.005; 0.005; /; /. 氨氮; 0.0002; 0.0002; /; /. VOCs; 0.65; ## 0.65; 1:2; 1.3. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/728010103065006042