广东省粤东高级技工学校校园安防监控系统建设项目

# 公开招标文件

采购项目编号：PZH011A063

采购单位：广东省粤东高级技工学校

采购代理机构：广东平正招标采购服务有限公司

发布日期：2011 年 7 月 26 日

目	录

第一部分	投标邀请函 第二部分	采购项目内容第三部分	投标人须知 第四部分	合同书格式 第五部分	投标文件格式

### 第一部分 投标邀请函

各供应商:

广东平正招标采购服务有限公司（下称“政府采购代理机构”）受广东省粤东高级技工学校（下称“采购人”）的委托，对广东省粤东高级技工学校校园安防监控系统建设项目进行公开招标采购，招标文件已经采购人确认，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：PZH011A063

二、项目名称：广东省粤东高级技工学校校园安防监控系统建设项目三、本项目采购内容：

- 本项目内容为：校园安防监控系统建设项目（详见后附清单技术说明）。

- 交货时间：在合同签订后 60 个日历天内完成供货及安装调试。

- 交货地点：采购人指定地点。

- 投标人须对本项目为单位整体投标，任何只对本项目中一部分内容进行的投标均为无效投标。

四、采购预算：本项目预算价为人民币 1,890,261.00 元，预算资金包括所有设备采购及按指定交货地点的交货价，运输费、装卸费、安装费、验收费、税费、保修期费用、后四年设备维修维护及设备损坏更换等使用要求和技术质量要求的一切费用（超出采购预算的投标无效）。

五、参与本次投标的供应商应符合以下资质要求：

- 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

- 投标人具备计算机系统集成三级或以上资质及省级或以上安全技术防范系统设计、施工、维修资格证二级或以上资质；

- 为保证供货渠道的合法性，投标人投标时必须提供《需求清单》中所要求

提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承诺函原件；

- 本项目不接受联合体投标。

六、符合资格的供应商可从 2011 年 7 月 26 日起至 2011 年 8 月 1 日止，在广东平正招标采购服务有限公司（广东省汕头市天ft路 19 号南航大厦二楼）

（每天上午 9：00 至 12：00，下午 14：30 至 17：30）购买招标文件，本招标文件每套售价为 200 元人民币，售后不退。购买招标文件时须提供以下资料：

- 营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 税务登记证复印件（加盖公章）；

- 组织机构代码证副本复印件（加盖公章）；

- 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（原件）；

- 购买人的身份证（复印件，提供原件核对）；

- 投标人具备计算机系统集成三级或以上资质及省级或以上安全技术防范系统设计、施工、维修资格证二级或以上资质复印件（加盖公章）。

七、投标截止时间：2011 年 8 月 17 日 15 时 00 分( 14：30 时开始受理投标文件)

八、投标文件送达地点：广东平正招标采购服务有限公司（汕头市天ft路 19

号南航大厦二楼）

九、开标评标时间：2011 年 8 月 17 日 15：00 时

十、开标地点：广东平正招标采购服务有限公司（汕头市天ft路 19 号南航大厦二楼）

十一、采购人及政府采购代理机构的联系方式

- 采购人：广东省粤东高级技工学校联系人：陈老师

联系电话：0754－88613630

传真：0754－88255608

- 政府采购代理机构：广东平正招标采购服务有限公司联系人：方工

联系电话：0754-88866333传真：0754-88789738

联系地址：广东省汕头市天ft路 19 号南航大厦二楼邮编：515041

开户银行: 工行汕头分行阳光支行

户	名: 广东平正招标采购服务有限公司银行账号:2003040819100014165

广东平正招标采购服务有限公司二 0 一一年七月二十六日

### 第二部分	采购项目内容

一、 供应商资格：

  - 投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

  - 投标人具备计算机系统集成三级或以上资质及省级或以上安全技术防范系统设计、施工、维修资格证二级或以上资质；

  - 为保证供货渠道的合法性，投标人投标时必须提供《需求清单》中所要求提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承诺函原件；

  - 本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数、要求及建设内容：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统设备 |  |  |  |  |
| 1、前端设备 |  |  |  |  |
|  |  | ★双层铝合金外壳； |  |  |
|  |  | 双皮带驱动，结构合理； |  |  |
|  |  | 采用 0.9°精密步进电机，水平转速 200°/秒，预置位偏差 |  |  |
|  |  | 小于 1°； |  |  |
|  |  | ★红外部分采用铝压铸材料散热，连续工作温度低于 50°C； |  |  |
|  |  | 红外灯根据镜头变焦变光，有效降低温度和解决“手电筒” |  |  |
|  |  | 现象； |  |  |
|  |  | 中/英文 OSD,操作简便； |  |  |
|  |  | 软改地址码； |  |  |
| 1 | 红外智能高 速球 | 纳米玻璃，防水防尘； ★大功率红外灯，有效距离 120 米； | 台 | 23 |
|  |  | 内置 1/4 英寸 EXview HAD CCD ；22 倍光学变焦,f=4.1mm (广 |  |  |
|  |  | 角端)至 73.8mm(远端), F1.4 至 F3.0；数字变焦：12 倍(216 |  |  |
|  |  | 倍变焦)； |  |  |
|  |  | 通信方式： RS-485 总线； |  |  |
|  |  | 自动归位功能：根据用户设定的时间,自动回到设定位置； |  |  |
|  |  | 自动控制红外灯：根据摄像机焦距大小自动调节运动速度； |  |  |
|  |  | 遮蔽区:可选(可设定 2 个遮蔽区域)； |  |  |
|  |  | 轨迹记忆功能：记忆 1 条 88 秒； |  |  |
|  |  | 巡视预置点：8 组(每组 16 个预置点,共 128 个预置点)； |  |  |

项目货物需求清单一览表

|  |  | 预置点的停留时间：1-60 级随意设定； ★水平转动速度：1-180 度/每秒(1-64 级随意设定)；水平转动范围：360 度； ★垂直速度：1-180 度/每秒(1-64 级随意设定)； ★红外灯：大功率 Ø10=8 颗,Ø8=35 颗,Ø5=8 颗； 环境工作温度：室内型(0 度到正 40 度);室外型(零下 40 度到 正 60 度)； 恒温装置：内置风扇； 供电电压： DC12V 5A (DC12V-14V 范围)。 ★资质认证：厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号； 厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号； 厂家具有 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业百强企业；厂家具有高新技术企业认定（需提供证书复印件）。为确保设备的兼容性，红外智能高速球、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机、光端机须同一厂家产品。 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承 诺函原件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 高清红外线日夜两用彩色摄像机 | ★中远距离红外线摄像机，最远红外线距离可达 50 米；采用新式节能型电路；室外防雨水；日夜自动切换； ★机壳内充有氮气，有效降低起雾现象。图像传感器：1/3” Sony super HAD CCD； 有效像素：PAL:752(H)x582(v) NTSC: 768(H)x494(v)； 信号系统：PAL/NTSC； ★水平清晰度：540 线； 镜头：6mm、8mm 或 12mm；信噪比：大于 48dB； 最低照度：0Lux(红外灯开启)； 快门速度：1/50(1/60)—1/100,000(秒)；白平衡：自动跟踪白平衡； 视频输出：1Vp-p,75ohm,BNC； 电源及功耗：DC12V,120mA(红外灯开启时电流达到 1A)；红外灯波长：850nm； 红外灯照射距离：50m； ★资质认证：厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号； 厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号； 厂家具有 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业百强企业；厂家具有高新技术企业认定（需提供证书复印件）。为确保设备的兼容性，红外智能高速球、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机、光端机须同一厂家产品。 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承 诺函原件。 | 台 | 64 |

| 3 | 海螺型红外彩色摄像机 （金属防暴型） | 1/3" SONY CCD，高品质，高清晰度，低功耗；48 颗优质广角大功率红外灯，更强的红外照度，内置红外专用镜头，确保红外光高通透率，高灵敏度，抵制光晕能力强，高信噪比，自动白平衡，自动增益，背光补偿，紫色金属外观，安装简易，无需支架。 有效像素：PAL:752(H)x582(v) NTSC: 768(H)x494(v)； 信号系统：PAL/NTSC； ★水平清晰度：540 线； 镜头：8mm、12mm 或 16mm；信噪比：大于 48dB； 最低照度：0Lux(红外灯开启)； 快门速度：1/50(1/60)—1/100,000(秒)；白平衡：自动跟踪白平衡； 视频输出：1Vp-p,75ohm,BNC。 ★资质认证：厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号； 厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号； 厂家具有 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业百强企业；厂家具有高新技术企业认定（需提供证书复印件）。为确保设备的兼容性，红外智能高速球、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机、光端机须同一厂家产品。 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承 诺函原件。 | 台 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 三合一避雷器 | ★产品采用进口的半导体器件、气体放电管、氧化锌等元件生 产而成，经严格筛选，质量稳定。 内含摄像机电源、视频信号、云台控制线路三种避雷器，是适应工程安装需要而推出全新三合一产品。 ★对过电压响应快速（动作时间小于 1ns），电源部分具有过流过热保护。 箝位准确，输出残压低，插入损耗小，设计合理，工艺考究，传输性能优越等优点，能有效地保护视频设备和保证图象正常显示的要求。 有效抑制摄像枪传输线路上所感应的过电压脉冲，避免视频监控设备因过电压脉冲而损坏，是新一代的视频信号保护产品。 ★资质认证：厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号； 厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号； 厂家具有 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业百强企业；厂家具有高新技术企业认定（需提供证书复印件）。投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 套 | 35 |
| 5 | 数字视频光 | ★采用国际最先进的数字视频及千兆光纤传输技术,将多路单、 | 对 | 10 |

|  | 端机 | 双向视频、音频、数据、音频、电话、以太网、开关量在单芯或双芯光纤上实时同步、无失真、高质量地传输。 ★采用全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频效果及双向 数据传输可满足用户的多种需求, 即插即用的设计使得安装简便易行, 无需进行现场调节, 其光模块和核心电路均采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准，适用于不同的工作环境。工业级设计，SMT 工艺 ★自主知识产权大规模专用集成电路核心 传输距离：多模 0-2km，单模：0-25km，0-60km，0-120km 发射光功率：优于 - 6dB接收灵敏度：优于 -18dB物理接口：FC/PC、ST/PC 传输波长：850nm/1310nm/1550nm 视频通道：8 路正向视频＋1 路反向数据接口类型：RS-232/485/422，Manchester ★资质认证：厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号； 厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号； 厂家具有 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业百强企业；厂家具有高新技术企业认定（需提供证书复印件）。为确保设备的兼容性，红外智能高速球、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机、光端机须同一厂家产品。 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承 诺函原件。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 数字视频光端机 | ★采用国际最先进的数字视频及千兆光纤传输技术,将多路单、 双向视频、音频、数据、音频、电话、以太网、开关量在单芯或双芯光纤上实时同步、无失真、高质量地传输。 ★采用全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频效果及双向 数据传输可满足用户的多种需求, 即插即用的设计使得安装简便易行, 无需进行现场调节, 其光模块和核心电路均采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准，适用于不同的工作环境。工业级设计，SMT 工艺 ★自主知识产权大规模专用集成电路核心 传输距离：多模 0-2km，单模：0-25km，0-60km，0-120km 发射光功率：优于 - 6dB接收灵敏度：优于 -18dB物理接口：FC/PC、ST/PC 传输波长：850nm/1310nm/1550nm 视频通道：4 路正向视频＋1 路反向数据接口类型：RS-232/485/422，Manchester ★资质认证：厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号； 厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号； 厂家具有 | 对 | 3 |

|  |  | ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业百强企业；厂家具有高新技术企业认定（需提供证书复印件）。为确保设备的兼容性，红外智能高速球、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机、光端机须同一厂家产品。 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承 诺函原件。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 电源适配器 | 摄像机专用，12V2000mA | 个 | 76 |
| 8 | 摄像机立杆 | 定制，高 3.5 米（包基础开挖、混泥土、预埋件等） | 根 | 3 |
| 9 | 支架 | 组合型支架，室外全方位支架，独特，高档。 | 套 | 62 |
| 10 | 配线箱 | 全户外防水配线箱 | 个 | 35 |
| 11 | 综合机柜 | 置放光端机、UPS 等设备 15U | 个 | 4 |
| 12 | UPS | 后备式/容量 1KVA/备用时间 15 分钟/全稳压,可接发电机/电压范围:165V~255V/功率:600W/停电转换时间:10ms 内/过载 :600W /电池类型:密闭式免维护铅酸电池/电池容量:2*(12V,7AH)/电池保护:自动检测及放电保护/电池故障警示 ★产品生产厂家在汕头应设立有办事处或售后服务中心，且具 备至少两名以上的认证工程师，报障后 1 小时到达现场，4 小时内修复。 ★产品应获得“省级或以上名牌产品” ★产品制造商应获得“ISO：14001：2004 环境管理体系认证 证书” ★产品制造商应获得“ISO：9001：2008 质量管理体系认证证 书” ★产品制造商应获得“采用国际标准产品标志证书” 主机保修 3 年 电池 1 年包换 投标时须提供制造商针对本项目的投标授权书原件及售后服务承诺书原件，供货时提供厂家原产原货证明。 | 个 | 4 |
| 13 | 辅助材料 | 扎带、钢钉、膨胀螺丝、胶布、识别标签、插排、插座等 | 项 | 1 |
| 2、分控管理设备 |  |  |  |  |
| 14 | 联网专用软件 | ★含 Nvms4.3 视频管理软件，提供对用户以及相关权限信息的查询和修改，提供合法 CIU 接入的功能。支持单播、组播；视频转发和路由控制；视频传输优先级控制。用户注册服务，对用户请求认证，支持以 CMS（中心管理服务）为中心，响应 CU/VTDU/NRU 发起的流媒体资源连接请求，客户端监控界面可分成多种类型的分屏，★用户可以根据需要随时调整分屏设置。 ★可以对不同的视频通道进行逻辑分组，然后根据组形式来设 置轮转方式。 ★资质认证：厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号； 厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号； 厂家具有 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业 | 套 | 1 |

|  |  | 百强企业；厂家具有高新技术企业认定（需提供证书复印件）。投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 数字视频光端机 | ★采用国际最先进的数字视频及千兆光纤传输技术,将多路单、 双向视频、音频、数据、音频、电话、以太网、开关量在单芯或双芯光纤上实时同步、无失真、高质量地传输。 ★采用全数字视频无压缩传输技术，高质量的视频效果及双向 数据传输可满足用户的多种需求, 即插即用的设计使得安装简便易行, 无需进行现场调节, 其光模块和核心电路均采用进口元器件，稳定性高，所有的光、电接口均符合国际标准，适用于不同的工作环境。工业级设计，SMT 工艺 ★自主知识产权大规模专用集成电路核心 传输距离：多模 0-2km，单模：0-25km，0-60km，0-120km 发射光功率：优于 - 6dB接收灵敏度：优于 -18dB物理接口：FC/PC、ST/PC 传输波长：850nm/1310nm/1550nm 视频通道：8 路正向视频＋1 路反向数据接口类型：RS-232/485/422，Manchester ★资质认证：厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号； 厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号； 厂家具有 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业百强企业；厂家具有高新技术企业认定（需提供证书复印件）。为确保设备的兼容性，红外智能高速球、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机、光端机须同一厂家产品。 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承 诺函原件。 | 对 | 7 |
| 16 | 光端机双电源机箱 | 定制 | 台 | 2 |
| 17 | 视频分配器 | 16 路输入/32 路输出，实时传输清晰的 AV 信号，视频效果及质量高，具有超强干扰抑制设计。 | 台 | 4 |
| 18 | 管理电脑 | 机型：台式电脑 CPU：E5700(Pentium dual core 3.0G/800/2M/65W) 内存：2GB DDR3 –1333 MHz 硬盘：SATA 500GB ★硬盘功能：支持 S.M.A.R.T IV（可故障前预警、需提供资料复印件） ★系统开机时间每168 个小时，SMART IV 进行一次全硬盘检测，一旦检测出坏道，可以标示并阻止将数据写在已测出的坏道部分，点对点的一键恢复，可以快速帮助用户快速解决因感 染病毒或误操作引起的系统问题。 | 台 | 3 |

|  |  | ★智能的硬件诊断及报警（通过闪烁的次数预警有可能出现的 硬件故障） 显卡：集成显卡支持 DX10，提供了 VGA 和 DVI 接口，支持双屏显示 音频：集成 Realtek HD audio with 5.1 声道网卡：Realtek 8111C 千兆以太网卡 ★主板防雷设计，防浪涌设计，整机最高峰值电压提高到 410V/S 光驱：DVD 其他接口：6 个 USB 端口（正面 2 个背面 4 个），系统板载额外 2 个内置 USB 接头（可连接最多 4 个 USB），2 个 PS/2 端口，1 个 VGA 端口，1 个 DVI-D 端口，1 个串行端口，1 个线路输入接口，1 个线路输出接口，1 个麦克风输入接口，1 个 RJ-45 端口 插槽：6 个 USB 端口（正面 2 个背面 4 个），系统板载额外 2个内置 USB 接头（可连接最多 4 个 USB），2 个 PS/2 端口，1 个 VGA 端口，1 个 DVI-D 端口，1 个串行端口，1 个线路输入接口，1 个线路输出接口，1 个麦克风输入接口，1 个 RJ-45 端口 操作系统: Linux 鼠标:标准 PS/2 光电鼠标键盘:标准 PS/2 键盘 保修：3 年有限保修，7*24*4 现场金牌服务 显示器：19 寸宽屏液晶显示器, 250nits,1000:1,5ms，需和与主机同一品牌 支持远程资产信息收集支持远程升级 PC 的 BIOS支持远程监控故障 ★安全技术：LED 侦错系统告警技术，无故障时间不低于250000 小时（需提供证书复印件） ★资质认证：中国环境标志产品认证；3C 认证；中国节能产 品认证；2010 年中国教育信息化推荐品牌奖；通过电磁兼容 B级及噪音认证（<27db)；电脑通过主板，电源双重防雷检验并提供检测报告（以上资质需提供证书复印件）； 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件、原厂参数证 明函原件和售后服务承诺书原件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 光纤接发器 | 高质量实时传/光学动态范围宽，无需光学调节/指示灯能帮助对系统故障做出快速诊断/安装简易，无需调节 | 个 | 6 |
| 20 | 辅助材料 | 扎带、胶布、识别标签、插排、插座等 | 项 | 1 |
| 3、主控中心设备 |  |  |  |  |
| 21 | 32 路网络数 | ★采用 H.264 视频压缩格式，具有先进的 PSM 技术,以 25 帧/ | 台 | 4 |

|  | 码硬盘录像机 | 秒全实时同步记录视音频，更高灵敏度和可靠性的移动侦测以及回放画面局部放大功能，并提供适用WAN、LAN、512K、384K、 ADSL、ISDN、PSTN、INTERNET IE 的各类网络监视软件。★视音频实时编码、活动视频预览、音频预览、运动检测等功能完全由硬件实现，所有输入的视频图像经视音频压缩卡直接传送到内存，无需主机 CPU 介入操作，极大地节省 CPU 资源开销，系统性能更加稳定。★拥有 3000G 的总硬盘容量，能够保存一个月的影音资料， 满足学校的使用要求。采用 Micresoft Windows2000 Professional 操作系统，性能稳定。★ 1-32 路图像实时显示、实时录制、实时回放、精确音频伴随。录制、回放、刻录、网络传输可同步进行，一机多功。专业软件设计，人性化全图操作界面，开机自行进入/退出自动关机。1/4/9/16/25/36 画面分割及全屏幕显示功能。时间、日期、摄像机中文台标、录制方式 OSD 显示功能。动态码率调整；云台镜头控制界面和通讯协议自定义功能，可配接任何解码器。★可设定并控制高速快球全方位无级变速运行、预置位、巡逻所有功能。断电时文件自动存盘保护功能，确保录制文件的完整、可靠、不因突然断电丢失录制信息。1/25-4倍变速回放功能，三个级别、99 个操作人员密码/操作权限设定、管理功能。★内置文件自动导出转存功能，可连接各类外部存储设备，导出文件可于多种媒体播放设备上进行播放。移动视频报警录像、案情过程录像文件截取/合并功能、一键恢复功能、多路视频监回放、管理控制简单方便、多级用户控制、网络分控功能 ★资质认证：产品的检测报告满足 08 年下发的最新硬盘录像机检测标准；产品具备生产登记批准书，且有按时年检标志；产品具备国家强制的 3C 认证；厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号；厂家具有 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业百强企业；厂家具有高新技术企业认定；厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号（需提供证书复印件）。 为确保设备的兼容性，红外智能高速球、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机、光端机须同一厂家产品。 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承 诺函原件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 大型矩阵控制主机 | ★摄像机名称可方便通过 PC 机输入/采用选配内置 IP 控制模块和视频服务器设计/★可通过 IP 网络对矩阵主机/进行操作和切换浏览视频图像/远程并可对摄像机及系统的控制访问/采用插卡式高密度模块组合结构，方便组合扩充/标准铝合金机箱/可设置键盘对监视器、摄像机权限/系统可分区设置/有 | 套 | 1 |

|  |  | 热备份主机选配设计，使主机稳定性更有保障/音/视频输入输出端口和通讯接口有浪涌保护措施及抗雷击干扰设计/系统设置可以电脑备份，使故障恢复更快速/音/视频切换卡、报警输入卡、跟随控制卡可插于一体，组成的综合监控主机/可外接 16 个分控键盘及可支持三级以上的多种组网功能/自带全中文菜单，可对矩阵的各项功能进行预设置, 输入输出带环通设计。 ★视频输出：16 路；视频输入：192 路； 切换属性手：动/编程自动全交叉无阻塞切换，具有单时序和群组切换功能; 音/视频切换：同步切换; 切换方式：采用电源同步切换; ★切换速度：PAL：≤20ms、NTSC：≤16.7ms; 视频报警：有视频丢失检测报警功能; 数据保存：内置存储器件，各种数据配置设置至少保存 10 年; 可以采用电脑备份; 屏幂显示：日期/时间、摄像机标题、报警信息等; 图形叠加特性：白底黑边框，突出显示，稳定、清晰、无跳动现象; 图形输入方式：电脑编辑输入（Vinet 文字图形画笔软件）;选配 IP 模块：以太网控制模块或 1 路视频服务器模块。 ★资质认证：厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号； 厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号； 厂家具有 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业百强企业；厂家具有高新技术企业认定（需提供证书复印件）。为确保设备的兼容性，红外智能高速球、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机、光端机须同一厂家产品。 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承 诺函原件。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 矩阵控制键盘 | 金属壳体，电脑键盘按键设计； ★液晶中文/英文显示； 有自检功能； 有操纵杆参数误差校正功能； ★通讯 RS-485 接口有 1500W 防雷、短路过流保护自动恢复设计； 监视器/摄像机控制； 云台/镜头/辅助设备控制； 摄像机预置位设置/调用控制； DVR 控制； 键盘的主/副控工作方式； ★内置多款控制协议，可控制不同厂家球机； | 台 | 1 |

|  |  | ★具有对快球云台变速调控、多个预置点巡航、报警联动设置 等功能； 实时显示解码器和矩阵的工作状态； 具有对报警器布/撤防设置、状态查询显示功能； 报警设备报警时键盘能发出蜂鸣进行警示和报警区域显示；具有 8 组管理员操作登陆和键盘锁定功能； 有浪涌保护措施及抗雷击干扰设计。 ★资质认证：厂家荣获全国名优产品售后服务先进单位称号； 厂家连续三年入选中国十大民族品牌称号； 厂家具有 ISO9001：2000 国际质量管理体系认证；厂家为中国安防产业百强企业；厂家具有高新技术企业认定（需提供证书复印件）。投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承诺函原件。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 视频分配器 | 16 路输入/48 路输出，实时传输清晰的 AV 信号，视频效果及质量高，具有超强干扰抑制设计。 | 台 | 7 |
| 25 | 实时九画面处理器 | 使九画面显示分辨率： 1024*512 单画面回放分辨率： 512*512；单一画面/四画面/九画面；菜单设置时间日期字幕，每摄像机 8 个字符；单一画面回放刷新率：0.066 秒/场；9路视频输入，2 路监视器输出，1 路录像输出，视频环通输出投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承诺函原件。 | 台 | 12 |
| 26 | 29 英寸纯平彩色电视机 | 功能：数字高清，环绕立体声外观：时尚造型，靓丽外观服务：全国联保经济实用的一款彩电*显示器尺寸(寸):29*屏幕类型:纯平*品牌性质:国产*端口:S、AV*预选台数(个):200*可传输方式:模拟信号/数字信号*高清数字电视 | 台 | 4 |
| 27 | 19"电脑液晶显示器 | 19"宽屏/1440×900 分辨率/5ms/60000:1/无铅制造/16.7M 色彩面板/5 种增彩模式/4:3 与宽屏模式一健切换/窄边超薄 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承诺函原件 | 台 | 4 |
| 28 | 电视幕墙柜 | 冷轧钢板，静电喷涂可以摆放12 台29” 彩色监视器和一台46 寸监视器。含钢结构基础。 | 套 | 1 |
| 29 | 监控操作台 | 冷轧钢板，静电喷涂、大理石台面，4 个控制位 | 套 | 1 |
| 30 | 485 有源共享器 | 矩阵与硬盘录像机同时控制的码分配器 | 台 | 1 |
| 31 | 管理中心 UPS | 机型：机房专用在线式高频技术 UPS；主机功率 6KVA；单相进单相出；UPS 采用双转换纯在线式的设计，配置静态旁路无间断切换，核心电路采用高速数字信号器。采用高性能全数字化控制技术，可实现冗余及备份 输入： ★电压范围：176-276VAC ★频率范围：45-54HZ（默认），40-60HZ（可设） | 台 | 1 |

|  |  | 相数：单相+N+GND功率因数：≥0.95输出： ★电压范围：220 （ 1±2% ） VAC 标称频率：与市电同步 ( 市电模式 )50(1±0.05%)Hz( 电池供电 ) 转换时间：0ms ★线性负载波形失真度：线性负载＜3%，非线性负载＜5% 输出方：接线排方式 过载能力：过载 105%~130% 维持 10min 后转旁路 ; 过载 130% 以上维持 1min 后转旁路负载峰值比：≥3：1 功率因数：≥0.7 ★保护： DSL/电话/传真浪涌保护：有(RJ45 接口)直流电压：192VDC 整机效率：≥90% ★软件功能：1 电源状态分析 2 定时开关 UPS 系统 3 监看 UPS 工作 4 执行 UPS 自我诊断 5 自动存档环境： 噪音：＜55dB 温度："0 ℃ ~40 ℃" 湿度：10%-90%(无凝结) 海拔高度：＜ 2000m( 每增加 100m 功率下降 1%, 最高 4000m 尺寸（ W×D×H ） (mm)：265×560×725 ★电池配置：配置同一品牌的16 节 全密封免维护铅酸蓄电池 ★产品资质：产品荣获“中国驰名商标”称号；产品荣获 “ISO：14001 环境管理体系认证证书”；产品荣获“采用国际标准产品标志证书”（需提供原厂证书复印件）。 ★服务要求：产品使用地区有厂家办事机构和售后服务中心； 办事机构或售后服务中心须具备两名或以上的制造厂家认证工程师；主机和电池要求同一品牌，有利产品安装和维护；产品主机三年保修，电池质量问题三年保换（需提供原厂证明文件）。 投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件及售后服务承 诺书原件；供货时提供厂家原产原货证明。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 管理电脑 | 机型：台式电脑 CPU：E5700(Pentium dual core 3.0G/800/2M/65W) 内存：2GB DDR3 –1333 MHz 硬盘：SATA 500GB | 台 | 1 |

|  |  | ★硬盘功能：支持 S.M.A.R.T IV（可故障前预警、需提供资料复印件） ★系统开机时间每168 个小时，SMART IV 进行一次全硬盘检测，一旦检测出坏道，可以标示并阻止将数据写在已测出的坏道部分，点对点的一键恢复，可以快速帮助用户快速解决因感染病毒或误操作引起的系统问题。 ★智能的硬件诊断及报警（通过闪烁的次数预警有可能出现的 硬件故障） 显卡：集成显卡支持 DX10，提供了 VGA 和 DVI 接口，支持双屏显示 音频：集成 Realtek HD audio with 5.1 声道网卡：Realtek 8111C 千兆以太网卡 ★主板防雷设计，防浪涌设计，整机最高峰值电压提高到 410V/S 光驱：DVD 其他接口：6 个 USB 端口（正面 2 个背面 4 个），系统板载额外 2 个内置 USB 接头（可连接最多 4 个 USB），2 个 PS/2 端口，1 个 VGA 端口，1 个 DVI-D 端口，1 个串行端口，1 个线路输入接口，1 个线路输出接口，1 个麦克风输入接口，1 个 RJ-45 端口 插槽：6 个 USB 端口（正面 2 个背面 4 个），系统板载额外 2个内置 USB 接头（可连接最多 4 个 USB），2 个 PS/2 端口，1 个 VGA 端口，1 个 DVI-D 端口，1 个串行端口，1 个线路输入接口，1 个线路输出接口，1 个麦克风输入接口，1 个 RJ-45 端口 操作系统: Linux 鼠标:标准 PS/2 光电鼠标键盘:标准 PS/2 键盘 保修：3 年有限保修，7*24*4 现场金牌服务 显示器：19 寸宽屏液晶显示器, 250nits,1000:1,5ms，需和与主机同一品牌 支持远程资产信息收集支持远程升级 PC 的 BIOS支持远程监控故障 ★安全技术：LED 侦错系统告警技术，无故障时间不低于250000 小时（需提供证书复印件） ★资质认证：中国环境标志产品认证；3C 认证；中国节能产品认证；2010 年中国教育信息化推荐品牌奖；通过电磁兼容 B级及噪音认证（<27db)；电脑通过主板，电源双重防雷检验并提供检测报告（以上资质需提供证书复印件）；投标时需提供原厂家针对此项目的授权书原件、原厂参数证明函原件和 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 售后服务承诺书原件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 24 口网络交换机 | 千兆以太网交换机、包转发率：36Mpps、传输模式：全双工、接口类型：10BASE-T, 100BASE-TX，1000BASE-T | 台 | 1 |
| 34 | 辅助材料 | 扎带、胶布、机柜支撑底座、识别标签、配电箱、插排、插座等 | 项 | 1 |
| 二、线缆管路材料及配件 |  |  |  |  |
| 35 | 光纤 | 主要光纤芯数：8 芯 允许拉伸力（N）：长期 600/短期 1500 最小弯曲半径(mm)：静态 10 倍光缆外径/动态 20 倍光缆外径 ★厂商要求：YD/T 1019 标准的起草单位 ★产品资质要求：泰尔认证、UL 认证、检测报告（三年内）投标时需提供厂家针对此项目的授权书原件及认证证书复印件 | 米 | 8000 |
| 36 | 光纤 | 主要光纤芯数：12 芯 允许拉伸力（N）：长期 600/短期 1500 最小弯曲半径(mm)：静态 10 倍光缆外径/动态 20 倍光缆外径 ★厂商要求：YD/T 1019 标准的起草单位 ★产品资质要求：泰尔认证、UL 认证、检测报告（三年内）投标时需提供厂家针对此项目的授权书原件及认证证书复印件 | 米 | 4200 |
| 37 | 光纤配线箱 | 36 口 | 个 | 2 |
| 38 | 光纤终端盒 | 12 口 | 个 | 4 |
| 39 | 光纤终端盒 | 8 口 | 个 | 2 |
| 40 | 光纤耦合器 | FC/ST | 套 | 112 |
| 41 | 光纤跳纤 | 5m/FC/ST | 条 | 112 |
| 42 | 光纤熔接 | 定制 | 点 | 112 |
| 43 | 视频线缆 | SYV75-5 | 米 | 10000 |
| 44 | 终端视频跳线 | RG59 | 米 | 4500 |
| 45 | 电源线 | RVV2*1.0mm2 | 米 | 10000 |
| 46 | 电源线 | RVV2*2.5mm2 | 米 | 3000 |
| 47 | 控制线 | RVVP2*0.75mm2 | 米 | 10000 |
| 48 | 超五类双绞线 | UTP-5E | 米 | 6000 |
| 49 | BNC 头 | 国标 | 个 | 2000 |
| 50 | 镀锌铁槽 | 60×40×0.5mm | 米 | 1200 |
| 51 | 镀锌铁槽 | 200×100×1.2mm | 米 | 100 |
| 52 | 镀锌铁槽吊架 | 定制 | 个 | 1000 |
| 53 | PVC 线槽 | 24*14mm、39*19mm、59*22mm | 项 | 1 |
| 54 | PVC 线管 | Ф25mm、Ф32mm、Ф50mm、Ф100mm | 项 | 1 |

| 55 | PE 线管 | Ф25mm | 项 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 辅助材料 | 扎带、钢钉、膨胀螺丝、胶布、胶水、识别标签、弯头、直通、钢绳、水泥等 | 项 | 1 |
| 三、监控室装修及配套 |  |  |  |  |
| 57 | 防静电地板安装 |  | 平方 | 100 |
| 58 | 天花吊顶 | 清洁板（含轻钢龙骨安装） | 平方 | 100 |
| 59 | 空调 | 3 匹柜式 | 台 | 2 |
| 60 | 吊挂式反光灯盘 | 120*60 | 套 | 4 |
| 61 | 应急灯 | 双头充电式应急灯 | 台 | 2 |
| 62 | 排气扇 | 吸顶式 12 寸 | 台 | 2 |
| 63 | 监控机柜 | 定制 | 台 | 3 |
| 四、工费 |  |  |  |  |
| 64 | 布线系统实施费 | 包括线路穿管、固定、端接、分配、走线槽、测试等人工费用 | 项 | 1 |
| 65 | 路面开挖 | 室外土路、草地面、水泥路面开挖及回填 | 项 | 1 |
| 66 | 系统集成调试费 | 设备整理、安装测试、设备定位、调试、互联互通、培训等人工费用 | 项 | 1 |
| 67 | 工程运输费 | 设备、人员等交通运输费 | 项 | 1 |
| 五、设备维修维护及损坏更换费用 |  |  |  |  |
| 68 | 设备维修维护费 | 第一年为设备保修期，后四年设备维修维护费用 | 项 | 1 |
| 69 | 设备损坏更换费 | 第一年为设备质保期，后四年设备损坏更换费 | 项 | 1 |
| 六、税金 |  |  |  |  |

2、本项目建设内容：

- 、新校区监控系统安装（含监控室装修），安装位置如下：

| 编号 | 安装位置 | 摄像机类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 大门外 | 红外智能高速球 | 1 台 |
| B1-B2 | 大门内侧 | 固定彩色带红外摄像机 | 2 台 |
| C | 入口广场 | 红外智能高速球 | 1 台 |
| D1-D2 | 大门左、右两侧 | 固定彩色带红外摄像机 | 2 台 |

| E1-E4 | 校区右侧围墙 | 固定彩色带红外摄像机 | 4 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 教学楼前区域 | 红外智能高速球 | 1 台 |
| G1-G30 | 教学楼各侧走廊 | 固定彩色带红外摄像机 | 30 台 |
| H1-H8 | 教学楼两侧楼梯口 | 固定彩色带红外摄像机 | 8 台 |
| I1-I3 | 教学楼中部区域 | 红外智能高速球 | 3 台 |
| J | 教学楼右侧校区路道 | 固定彩色带红外摄像机 | 1 台 |
| K | 中部停车场 | 固定彩色带红外摄像机 | 1 台 |
| L | 实训车间两侧校区路道 | 红外智能高速球 | 1 台 |
| M1-M2 | 实训车间与实训楼中间区域 | 固定彩色带红外摄像机 | 2 台 |
| N | 实训楼后侧校区路道 | 固定彩色带红外摄像机 | 1 台 |
| O | 实训楼上方 | 红外智能高速球 | 1 台 |
| P1-P2 | 体育馆外部区域 | 红外智能高速球 | 2 台 |
| Q1-Q2 | 体育馆内部区域 | 红外智能高速球 | 2 台 |
| R1-R2 | 校区后方路道 | 红外智能高速球 | 2 台 |
| S | 水库 | 红外智能高速球 | 1 台 |
| T1-T2 | 信息楼两侧 | 红外智能高速球 | 2 台 |
| U1 | 信息楼大厅 | 固定彩色带红外摄像机 | 1 台 |
| U2-U9 | 信息楼二至五层走廊 | 固定彩色带红外摄像机 | 8 台 |

| T3 | 信息楼后侧 | 红外智能高速球 | 1 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1-V2 | 食堂一、二层 | 红外智能高速球 | 2 台 |
| W1-W2 | 食堂两侧通道 | 固定彩色带红外摄像机 | 2 台 |
| X | 食堂顶层 | 红外智能高速球 | 1 台 |
| Y1-Y14 | 学生宿舍楼 2 栋、4 栋走廊 | 海螺型彩色带红外摄像机 | 14 台 |
| Z1 | 学生宿舍楼 2 栋、4 栋中间区域 | 红外智能高速球 | 1 台 |
| Z2 | 学生宿舍楼 4 栋后侧 | 红外智能高速球 | 1 台 |
| Z3 | 在大门保卫一科办公室内、教学楼学生管理科办公室内 | 固定彩色带红外摄像机 | 2 台 |
| 合计安装：红外智能高速球 23 台，固定彩色带红外摄像机 64 台，海螺型彩色带红外摄像机 14 台 |  |  | 共 101 台 |

- 、老校区监控系统合并到新监控系统，含老校区监控室设备搬迁、连接、调试。

- 、五年内新校区监控系统设备维修维护及设备损坏更换。

### 三、基本要求:

- 本项目预算资金包含五年内设备维修维护及设备损坏更换等费用。

- 为确保设备的兼容性，红外智能高速球、红外摄像机、矩阵主机、硬盘录像机、光端机须同一厂家产品。

- 本项目的所有设备采购应原厂原装全新，技术先进，性能优良，质量必须符合国家质量检测标准和环保要求，并提供使用说明书及相关资料。如设备材料不符合要求，由此产生的一切费用由中标人负责。

- 本项目的设备采购，必须满足用户所提供的设备名称、技术要求和数量，同时提供《需求清单》中所要求提供原厂家针对此项目的授权书及售后服务承诺函（原件和复印件）。

- 不允许中标后将本次招标合同的设备分包给其它企业供货。

- 凡用户需求书中标有“★”的条款均被视为重要的技术指标要求或关键性能要求，作为技术响应程度的主要依据。

四、采购项目商务要求

- 完工期：在合同签订后 60 个日历天内完成供货及安装调试。

- 质保期（服务期）：本项目五年质保，质保期自设备验收合格交付使用之日算起。质保期内中标人对系统所安装设备设施实行包修、包换、包退、包维护维修保养。

- 质保期内，对系统运行的质量要求：

- 、非人为因素、不可抗拒力除外，系统运行故障，第一年小于等于二次，第二年起每年依次按 2 次/年递增；

- 、非人为因素、不可抗拒力除外，系统正常运行率月不低于 700 小时；

- 、非人为因素、不可抗拒力除外，所安装摄像枪可用率第一年月不低于98%，每年依次按 1%递减；

- 对采购人的服务通知，中标人在接报后 1 小时内响应，2 小时内到达现场。

- 验收要求：原厂包装完好，集成安装测试后验收。

- 报价要求：投标人的报价必须包括货物采购、检验、运输、安装调试、技术服务、保修期费用、后四年设备维修维护及设备损坏更换等使用要求和技术质量要求的一切费用，包括应缴纳的税收，系投标人履行本项目项下全部义务所发生的所有费用之不变价格。

- 付款方式：以五年分期付款方式。

### 第三部分	投标人须知

一、说	明

- 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 定义

  - “采购人”是指：广东省粤东高级技工学校。

  - “监管部门”是指：汕头市政府采购管理办公室。

  - “政府采购代理机构”是指：广东平正招标采购服务有限公司。

  - 合格的投标人

    - 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

    - 符合招标文件规定的资格要求。

  - “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

  - 知识产权：

投标人应保证其享有所提供的投标文件、货物或其任何一部分在知识产权方面的权利，招标过程及货物使用过程不受到第三方提出侵犯知识产权的起诉。一旦出现侵权，应由投标人负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。如果在诉讼或仲裁中被认定构成侵权，货物的使用被禁止，投标人应自行承担费用并承担替换或修改，使之不再构成侵权，并在实质上用同样的质量进行同样的服务，并向有关各方赔偿由此所致的经济损失。任何知识产权纠纷与采购人及政府采购代理机构无关。

- 合格的货物和服务

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的设备。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规

格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - “服务”是指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 二、招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

    - 投标邀请书

    - 采购项目内容

    - 投标人须知

    - 合同书格式

    - 投标文件格式

    - 在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的答复

  - 、供应商对招标文件内容有疑问或认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问的，将被视为无异议。

  - 、答复不超过招标文件的范围、不包括问题的来源，且内容不得涉及商业

秘密。

7、澄清与修改

  - 、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

7.2. 采购人可以在投标截止日前三个日历日内视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，投标有效期相应延长。

### 三、投标文件的编制和数量

- 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件编制

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

  - 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 投标报价

  - 投标人所提供的货物应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

  - 投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

- 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

- 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

- 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

  - 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

- 备选方案

  - 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- 投标人的有效企业法人营业执照或事业单位法人证书复印件(加盖公章)；

- 投标人的有效税务登记证复印件(加盖公章)；

- 投标人的有效组织机构代码证复印件(加盖公章)；

- 法定代表人证明书原件（如果法定代表人本人参加）；法定代表人证

明书和法人授权委托证明书原件（如果法定代表人授权委托他人参加）；

- 法定代表人和委托代理人（如果法定代表人授权委托他人参加）的身份证复印件，复印件加盖公章；

- 投标人具备计算机系统集成三级或以上资质及省级或以上安全技术防范系统设计、施工、维修资格证二级或以上资质，复印件加盖公章；

- 其他资格证明文件复印件(加盖公章)。

  - 资格证明文件必须真实有效。

- 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

  - 拟任执行管理及技术人员在投标人单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件；

  - 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片等相关证明文件。

  - “自主创新产品、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须提供有效期内的证书复印件。

- 投标保证金

  - 投标保证金人民币贰万元整（￥20000.00 元）

  - 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

  - 投标保证金交纳形式（现金入账、转账或电汇）和时间： 2011 年 8 月 15

日前（以当天 17:00 前到达政府采购代理机构的银行帐户为准）。户名：广东平正招标采购服务有限公司

开户行：工行汕头分行阳光支行帐号：2003040819100014165

  - 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

  - 未被确定为中标供应商的投标人保证金，在中标通知书发出后 5 个工作日内不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后 5 个工作日内不计利息原额退还。

  - 有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

    - 递交了投标保证金不参与投标的投标单位，应在开标日 3 日前以书面形式通知政府采购代理机构。否则，若该项目因不足三家投标而导致重新招标，未予书面通知的单位将被取消重新参加该项目投标的资格，该投标单位的投标保证金将不予退还。

    - 投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

    - 中标人在规定期限内无正当理由不签订合同；

    - 中标人在规定期限内不按招标文件规定交纳中标服务费；

    - 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标单位同意，将中标项目分包给他人的；

    - 投标人相互串通投标的；

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    - 投标人恶意质疑，造成招标活动拖延的。

- 投标的截止期

  - 投标的截止时点为 2011 年 8 月 17 日 15：00 时，超过截止时点后的投标为无效投标。

- 投标文件的数量和签署

  - 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字和盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/728045140065006043