# 建设项目环境影响登记表

项 目 名 称:绍兴高新区柒彩酒吧建设项目

建设单位(盖章): 绍兴高新区柒彩酒吧

二○一五年十二月

目   录

一、项目内容及规模 	 1

二、项目主要设施设备 	2

三、资源能源消耗 	2

四、项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标 	2

五、评价适用标准 	3

六、项目施工期主要污染分析及污染防治措施 	5

七、项目营运期主要污染分析及污染防治措施 	5

八 、其它说明 	8

九、附图 	 10

十、附件 	 10

| 项目名称 | 绍兴高新区柒彩酒吧建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴高新区柒彩酒吧 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市迪荡街道世贸湖滨商业中心 5 幢 D 区 101 号楼林肯公园 一层 1F112 、113 号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  | / | 邮政编码 | 312000 |
| 建设地点 | 绍兴市迪荡街道世贸湖滨商业中心 5 幢 D 区 101 号楼林肯公园 一层 1F112 、113 号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  | 批准文号 |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 |  | H6233 酒吧服务 |  |
| 经营面积 (平方米) | 52 |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |
| 总投资 (万元) | 20 |  | 评价经费 （万元） |  | 0.25 |  |
| 环保投资 (万元) | 4.0 |  | 投资比例 |  | 5.0% |  |
| 预期投产日期 | 2015 年 12 月 |  | 预计年工作日 |  | 365 天 |  |

一、项目内容及规模 绍兴高新区柒彩酒吧选址于绍兴市迪荡街道世贸湖滨商业中心 5 幢 D 区 101 号楼林肯公园一层 1F112 、113 号商铺，该商铺向法人张阿五租赁所得，由张阿 五向绍兴世茂新纪元置业有限公司购买成交。项目经营面积约 52 平方米，主要 经营范围为轻音乐酒吧服务型业务，无舞池， 不经营餐饮，不设低音炮等高输 出音量业务活动。 项目分设若干卡座、散座，有座位 20 个（详见附图四），无厨房，主要提 供饮料及冷饮服务，设计日接待客流量 20 人。项目设工作人员 2 人，不提供食 宿。项目营业时间为每天下午 19 点至次日凌晨 1 点，全年营业。根据《建设项 目环境管理分类目录》，该项目属于“V 社会事业与服务业—176 娱乐场所”中 的“其他类”，所以应编制环境影响登记表。

绍兴市环保科技服务中心                          1

表 1 项目建设内容及规模 指标; 内容; 规模; 备注. 建筑面积; /; 52 平方米; /. 总投资; /; 10 万元; /. 共一层; 吧台区; 8 个座位， 一次可容纳 8 人; 共计 20 人次/d. 散座区; 4 个座位， 一次可容纳 4 人. 卡座区; 8 个座位， 一次可容纳 8 人. 其他; 储藏室、点唱台等; /. # 二、项目主要设施设备 表 2 项目设备清单 序号; 名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 音响; /; 1 套; /. 2; 调音台; /; 1 台; /. 3; 空调; 5P; 1 组; 空调外机位于建筑二层设备平台. # 三、资源能源消耗 项目主要的原辅材料见表 3。 表 3 项目主要资源能源消耗 序号; 原辅材料名称; 单位; 用 量. 1; 水; 吨/年; 110. 2; 电; 万千瓦时/年; 1. 四、项目拟选地址周围环境简况及主要保护目标 1 、 地理位置及周边环境 项目位于绍兴市迪荡街道世贸湖滨商业中心 5 幢 D 区 101 号楼林肯公园一 层 1F112 、113 号商铺，地理位置详见附图一。项目东面为微爱酒吧，南面为零 度酒吧，西面为露天停车场，北面为小路。具体周围概况详见表 4 和附图 2。 ## 2 、 项目周边主要情况 表 4 项目周边主要情况 序号; 方位; 名称; 距离（米）; 备注.

1; 项目所在商铺; 东; 微爱酒吧; 相邻; /. 2; 南; 零度酒吧; 相邻; /. 3; 西; 露天停车场; 相邻; /. 4; 北; 小路; 相邻; /. 5; 项目所在楼; 东; 范蠡路; 5; 路宽 12 米， 支路. 6; 粥皇港式餐厅; 30; /.

绍兴市环保科技服务中心                          2

序号; 方位; 名称; 距离（米）; 备注. 7; 南; 胜利东路; 12; 路宽 30 米， 城市主干道. 8; 欧尚超市; 55; /. 9; 西; 林肯广场; 相邻; /. 10; 环城河; 82; 地表水Ⅳ类标准. 11; 北; 小路; 相邻; 路宽 5 米. 12; 绣江南餐厅; 5; /. 13; 海虹舫海鲜食府; 5; /. ## 3 、 保护目标情况 项目位于世贸湖滨商业中心，周边无住宅等环境保护目标，位于项目西面 82 米处的环城河，目标水质为 III 类水。 ## 4 、 环境质量现状 (1) 环境空气质量现状 项目所在地环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二 级标准。 (2) 水环境现状 项目所在地附近念佛铁路桥断面水质为Ⅳ类， 断面水质不能符合《地表水环 境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准要求，超标因子主要有溶解氧、 氨氮、总磷、石油类。由此可见， 项目所在地附近河道水质已不能符合功能区划 要求，主要原因为周边生活污水排入导致水质较差。 (3) 声环境现状 由于项目面积较小，环评选取项目的西场界和北场界进行噪声监测，噪声 监测结果分别为昼间 56.5dB 、57.9dB，夜间 56.1dB 、52.5dB。因项目位于酒吧 集聚区，夜间属酒吧营业时间，环境噪声夜间不能满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类标准。 五、评价适用标准 1 、 环境质量标准 (1) 项目所在地属二类环境空气质量功能区执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表 5。

绍兴市环保科技服务中心                          3

表 5 《空气质量标准》（GB3095-2012） 单位： µg/m3 取值时间 指标; 二级标准浓度限值(µg/m3). 年均值; 日均值; 1 小时平均值. 二氧化硫（SO2 ）≤; 60; 150; 500. 二氧化氮（NO2 ）≤; 40; 80; 200. 可吸入颗粒物（PM10 ）≤; 70; 150; ——. (2) 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水体 标准。 表 6 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位：除 pH 值外均为 mg/L 序号; 水质指标; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; Ⅴ类. 1; pH 值 无量纲）; 6～9. 2; 溶解氧（DO）≥; 7.5; 6; 5; 3; 2. 3; 高锰酸盐指数≤; 2; 4; 6; 10; 15. 4; 五日生化需氧量（BOD5 ）≤; 3; 3; 4; 6; 10. 5; 氨氮（NH3-N）≤; 0.15; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 6; 总磷（以 P 计）≤; 0.02; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. 7; 石油类≤; 0.05; 0.05; 0.05; 0.5; 1.0. (3) 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准。 表 7 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB 类别; 标准限值(LAeq); 项目适用范围. 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50; 场界四周. *夜间突发噪声最高值不超过标准 15dB。 ## 2 、 污染物排放标准 (1) 项目产生的废水通过湖滨商业中心 D 区块现有排水管道进入范蠡路市 政排污管网， 废水排放水质执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的三 级排放标准； 废水经过绍兴污水处理厂处理 COD 排放执行《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）中的其他排污单位一级排放标准， 氨氮参照执行《城镇污水处 理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 A 标准。

表 8 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996） 单位：除 pH 值外均为 mg/L 标准; pH 值; COD; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N; 石油类. 三级标准限值; 6～9; 500; 300; 400; 100; 35*; 20. 其他排污单位一级标准限值; 6～9; 100; 20; 70; 10; 5▲; 5. * 注：参照浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)。 ▲ 注：参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准。

绍兴市环保科技服务中心                          4

(2) 项目场界噪声排放相应执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中 2 类标准，详见表 9。 表 9 《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008） 单位：dB 类别; 等效声级（LAeq）; 项目周边适用区域. 昼间; 夜间. 2 类限值; 60; 50; 场界四周. (3) 生活垃圾处置参照执行建城[2000]120 号《城市生活垃圾处理及污染防 治技术政策》、《生活垃圾处理技术指南》建城[2010]61 号， 妥善处置， 不得形 成二次污染。 (4) 污染物排放总量分析 本环评结合环保管理要求，对该项目主要污染物的排放量进行总量控制分 析，根据环评有关规范及环保管理部门要求， 排污总量控制指标确定为 COD、 氨氮。 根据工程分析，项目实施总量控制的污染物排放情况见表 10。 表 10 污染物排放总量 指标 类别; 废水量 (t/d); 废水量 (t/a); COD; NH3-N. mg/L; t/a; mg/L; t/a. 产生量; 0.255; 93.075; 300; 0.028; 35; 0.0033. 削减量; 0; 0; ——; 0.019; ——; 0.0028. 处理后环境排放量; 0.255; 93.075; 100; 0.009; 5; 0.0005. 由于本项目为新建项目， 不排放生产废水， 其新增生活污水排放量可以不需 区域替代削减。 环评建议项目水污染物排放指标如下： 项目排污水厂指标： 废水量 1t/d（93.075t/a），COD0.028t/a，氨氮 0.0033t/a； 污水厂排环境指标： 废水量 1t/d（93.075t/a），COD0.009t/a，氨氮 0.0005t/a。 # 六、项目施工期主要污染分析及污染防治措施 项目目前已装修完毕，不再进行施工期的污染防治分析。 # 七、项目营运期主要污染分析及污染防治措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/728105015117006045