# 基础知识：单片机编程基础

#### 单片机的外部结构：

1、DIP40 双列直插；

2、P0，P1，P2，P3 四个 8 位准双向 I/O 引脚；（作为 I/O 输入时，要先输出高电平）

3、电源 VCC（PIN40）和地线 GND（PIN20）；

4、高电平复位 RESET（PIN9）；（10uF 电容接 VCC 与 RESET，即可实现上电复位）

5、内置振荡电路，外部只要接晶体至X1（PIN18）和 X0（PIN19）；（频率为主频的 12 倍）

6、程序配置 EA（PIN31）接高电平 VCC；（运行单片机内部 ROM 中的程序）

7、P3 支持第二功能：RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1

#### 单片机内部 I/O 部件：(所为学习单片机，实际上就是编程控制以下 I/O 部件， 完成指定任务)

1、四个 8 位通用 I/O 端口，对应引脚 P0、P1、P2 和 P3；

2、两个 16 位定时计数器；（TMOD，TCON，TL0，TH0，TL1，TH1）

3、一个串行通信接口；（SCON，SBUF）

4、一个中断控制器；（IE，IP）

#### 针对 AT89C52 单片机，头文件 AT89x52.h 给出了 SFR 特殊功能寄存器所有端口的定义。教科书的 160 页给出了针对 MCS51 系列单片机的 C 语言扩展变量类型。

C 语言编程基础：

1、十六进制表示字节 0x5a：二进制为 01011010B；0x6E 为 01101110。

2、如果将一个 16 位二进数赋给一个 8 位的字节变量，则自动截断为低 8 位，而

丢掉高 8 位。

3、++var 表示对变量 var 先增一；var—表示对变量后减一。

4、x |= 0x0f;表示为 x = x | 0x0f;

5、TMOD = ( TMOD & 0xf0 ) | 0x05;表示给变量 TMOD 的低四位赋值 0x5，而不改变 TMOD 的高四位。

6、 While( 1 ); 表示无限执行该语句，即死循环。语句后的分号表示空循环体， 也就是{;}for{ ； }；

#### 在某引脚输出高电平的编程方法：（比如 P1.3（PIN4）引脚）

#include <AT89x52.h> //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义，其中包含 P1.3

void main( void )	//void 表示没有输入参数，也没有函数返值，这入单片机运行的复位入口

{

P1_3 = 1;	//给 P1_3 赋值 1，引脚 P1.3 就能输出高电平 VCC

While( 1 );	//死循环，相当 LOOP: goto LOOP;

}

注意：P0 的每个引脚要输出高电平时，必须外接上拉电阻（如4K7）至 VCC 电源。

#### 在某引脚输出低电平的编程方法：（比如 P2.7 引脚）

#include <AT89x52.h> //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义，其中包含 P2.7

void main( void )	//void 表示没有输入参数，也没有函数返值，这入单片机运行的复位入口

{

P2_7 = 0;	//给 P2_7 赋值 0，引脚 P2.7 就能输出低电平 GND While( 1 );	//死循环，相当 LOOP: goto LOOP;

}

#### 在某引脚输出方波编程方法：（比如 P3.1 引脚）

#include <AT89x52.h> //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义，其中包含 P3.1

void main( void )	//void 表示没有输入参数，也没有函数返值，这入单片机运行的复位入口

{

While( 1 )	//非零表示真，如果为真则执行下面循环体的语句

{

P3_1 = 1;	//给 P3_1 赋值 1，引脚 P3.1 就能输出高电平 VCC P3_1 = 0;	//给 P3_1 赋值 0，引脚 P3.1 就能输出低电平 GND

}	//由于一直为真，所以不断输出高、低、高、低„„，从而 形成方波

}

将某引脚的输入电平取反后，从另一个引脚输出：（ 比如 P0.4 = NOT( P1.1) ） #include <AT89x52.h> //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义，其中包含 P0.4 和 P1.1

void main( void )	//void 表示没有输入参数，也没有函数返值，这入单片机运行的复位入口

{

P1_1 = 1;	//初始化。P1.1 作为输入，必须输出高电平

While( 1 )	//非零表示真，如果为真则执行下面循环体的语句

{

if( P1_1 == 1 )	//读取 P1.1，就是认为 P1.1 为输入，如果 P1.1

输入高电平 VCC

{	P0_4 = 0;	}	//给P0_4 赋值 0，引脚 P0.4 就能输出低电平GND

| else |  |  |  | //否则 P1.1 输入为低电平 GND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| //{ P0_4 | = | 0; | } | //给P0_4 赋值 0，引脚 P0.4 就能输出低电平GND |
| { P0_4 | = | 1; | } | //给P0_4 赋值 1，引脚 P0.4 就能输出高电平VCC |

}	//由于一直为真，所以不断根据 P1.1 的输入情况，改变 P0.4

的输出电平

}

#### 将某端口 8 个引脚输入电平，低四位取反后，从另一个端口 8 个引脚输出：（ 比如 P2 = NOT( P3 ) ）

#include <AT89x52.h> //该头文档中有单片机内部资源的符号化定义，其中包

含 P2 和 P3

void main( void )	//void 表示没有输入参数，也没有函数返值，这入单片机运行的复位入口

{

P3 = 0xff;	//初始化。P3 作为输入，必须输出高电平，同时给 P3 口的

8 个引脚输出高电平

While( 1 )	//非零表示真，如果为真则执行下面循环体的语句

{	//取反的方法是异或 1，而不取反的方法则是异或 0

P2 = P3^0x0f	//读取 P3，就是认为 P3 为输入，低四位异或者 1，即取反，然后输出

}	//由于一直为真，所以不断将 P3 取反输出到 P2

}

注意：一个字节的8 位D7、D6至D0，分别输出到P3.7、P3.6至P3.0，比如P3=0x0f，则P3.7、P3.6、P3.5、P3.4 四个引脚都输出低电平，而 P3.3、P3.2、P3.1、P3.0 四个引脚都输出高电平。同样，输入一个端口P2，即是将P2.7、P2.6 至P2.0， 读入到一个字节的8 位D7、D6 至D0。

# 第一节：单数码管按键显示

#### 单片机最小系统的硬件原理接线图：

1、接电源：VCC（PIN40）、GND（PIN20）。加接退耦电容 0.1uF

2、接晶体：X1（PIN18）、X2（PIN19）。注意标出晶体频率（选用 12MHz），还有辅助电容 30pF

3、接复位：RES（PIN9）。接上电复位电路，以及手动复位电路，分析复位工作原理

4、接配置：EA（PIN31）。说明原因。

#### 发光二极的控控制：单片机 I/O 输出

将一发光二极管 LED 的正极（阳极）接 P1.1，LED 的负极（阴极）接地GND。只要 P1.1 输出高电平 VCC，LED 就正向导通（导通时LED 上的压降大于 1V），有电流流过 LED，至发 LED 发亮。实际上由于 P1.1 高电平输出电阻为 10K，起到输出限流的作用，所以流过 LED 的电流小于（5V-1V）/10K = 0.4mA。只要 P1.1 输出低电平 GND，实际小于 0.3V，LED 就不能导通，结果 LED 不亮。

#### 开关双键的输入：输入先输出高

一个按键 KEY_ON 接在 P1.6 与 GND 之间，另一个按键 KEY_OFF 接 P1.7 与 GND 之间，按 KEY_ON 后 LED 亮，按 KEY_OFF 后 LED 灭。同时按下 LED 半亮，LED 保持后松开键的状态，即 ON 亮 OFF 灭。

#include <at89x52.h>

| #define | LED | P1^1 | //用符号 LED 代替 P1_1 |
| --- | --- | --- | --- |
| #define | KEY_ON | P1^6 | //用符号 KEY_ON 代替 P1_6 |
| #define | KEY_OFF | P1^7 | //用符号 KEY_OFF 代替 P1_7 |

void main( void )	//单片机复位后的执行入口，void 表示空，无输入参数，无返回值

{

KEY_ON = 1;	//作为输入，首先输出高，接下 KEY_ON，P1.6 则接地为

0，否则输入为 1

KEY_OFF = 1;	//作为输入，首先输出高，接下 KEY_OFF，P1.7 则接地为 0，否则输入为 1

While( 1 )	//永远为真，所以永远循环执行如下括号内所有语句

{

if( KEY_ON==0 )	LED=1; //是 KEY_ON 接下，所示 P1.1 输出高，LED

亮

if( KEY_OFF==0 )	LED=0; //是 KEY_OFF 接下，所示P1.1 输出低，LED

灭

}	//松开键后，都不给 LED 赋值，所以 LED 保持最后按键状态。

//同时按下时，LED 不断亮灭，各占一半时间，交替频率很快，由于人眼惯性，看上去为半亮态

}

#### 数码管的接法和驱动原理

一支七段数码管实际由 8 个发光二极管构成，其中 7 个组形构成数字 8 的七段笔画，所以称为七段数码管，而余下的 1 个发光二极管作为小数点。作为习惯， 分别给 8 个发光二极管标上记号：a,b,c,d,e,f,g,h。对应 8 的顶上一画，按顺时针方向排，中间一画为 g，小数点为 h。

我 们 通 常 又 将 各 二 极 与 一 个 字 节 的 8 位 对 应 ， a(D0),b(D1),c(D2),d(D3),e(D4),f(D5),g(D6),h(D7)，相应 8 个发光二极管正好与单片机一个端口 Pn 的 8 个引脚连接，这样单片机就可以通过引脚输出高低电平控制 8 个发光二极的亮与灭，从而显示各种数字和符号；对应字节，引脚接法为：a(Pn.0)，b(Pn.1)，c(Pn.2)，d(Pn.3)，e(Pn.4)，f(Pn.5)，g(Pn.6)， h(Pn.7)。

如果将 8 个发光二极管的负极（阴极）内接在一起，作为数码管的一个引脚， 这种数码管则

被称为共阴数

码管，共同的引脚则称为共阴极，8 个正极则为段极。否则， 如果是将正极

（阳极）内接在一起引出的，则称为共阳数码管，共同的引脚则称为共阳极， 8 个负极则为段极。

以单支共阴数码管为例，可将段极接到某端口 Pn，共阴极接 GND，则可编写出对应十六进制码的七段码表字节数据如右图：

16 键码显示的程序

我们在 P1 端口接一支共阴数码管 SLED，在P2、P3 端口接 16 个按键，分别编号为 KEY_0、KEY_1 到 KEY_F，操作时只能按一个键，按键后 SLED 显示对应键编号。#include <at89x52.h>

| #define | SLED | P1 |
| --- | --- | --- |
| #define | KEY_0 | P2^0 |
| #define | KEY_1 | P2^1 |
| #define | KEY_2 | P2^2 |
| #define | KEY_3 | P2^3 |
| #define | KEY_4 | P2^4 |
| #define | KEY_5 | P2^5 |
| #define | KEY_6 | P2^6 |
| #define | KEY_7 | P2^7 |
| #define | KEY_8 | P3^0 |
| #define | KEY_9 | P3^1 |

| #define | KEY_A | P3^2 |
| --- | --- | --- |
| #define | KEY_B | P3^3 |
| #define | KEY_C | P3^4 |
| #define | KEY_D | P3^5 |
| #define | KEY_E | P3^6 |
| #define | KEY_F | P3^7 |

Code unsigned char Seg7Code[16]=	//用十六进数作为数组下标，可直接取得对应的七段编码字节

// 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	b

C	d	E	F

{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};

void main( void )

{

unsigned char i=0;	//作为数组下标 P2 = 0xff; //P2 作为输入，初始化输出高P3 = 0xff; //P3 作为输入，初始化输出高While( 1 )

{

| if( | KEY_0 | == | 0 | ) i=0; | if( | KEY_1 | == | 0 | ) i=1; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| if( | KEY_2 | == | 0 | ) i=2; | if( | KEY_3 | == | 0 | ) i=3; |
| if( | KEY_4 | == | 0 | ) i=4; | if( | KEY_5 | == | 0 | ) i=5; |
| if( | KEY_6 | == | 0 | ) i=6; | if( | KEY_7 | == | 0 | ) i=7; |
| if( | KEY_8 | == | 0 | ) i=8; | if( | KEY_9 | == | 0 | ) i=9; |
| if( | KEY_A | == | 0 | ) i=0xA; | if( | KEY_B | == | 0 | ) i=0xB; |
| if( | KEY_C | == | 0 | ) i=0xC; | if( | KEY_D | == | 0 | ) i=0xD; |
| if( | KEY_E | == | 0 | ) i=0xE; | if( | KEY_F | == | 0 | ) i=0xF; |

SLED = Seg7Code[ i ];	//开始时显示 0，根据 i 取应七段编码

}

}

# 第二节：双数码管可调秒表

解：只要满足题目要求，方法越简单越好。由于单片机 I/O 资源足够，所以双数码管可接成静态显示方式，两个共阴数码管分别接在 P1（秒十位）和 P2（秒个位）口，它们的共阴极都接地，安排两个按键接在 P3.2（十位数调整）和 P3.3

（个位数调整）上，为了方便计时，选用12MHz 的晶体。为了达到精确计时，选

用定时器方式 2，每计数 250 重载一次，即 250us，定义一整数变量计数重载次数，这样计数 4000 次即为一秒。定义两个字节变量 S10 和 S1 分别计算秒十位和秒个位。编得如下程序：

#include <at89x52.h>

Code unsigned char Seg7Code[16]=	//用十六进数作为数组下标，可直接取得对应的七段编码字节

// 0		1		2		3	4	5	6	7	8	9	A	b C	d		E		F

{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71};

void main( void )

{

unsigned int us250 = 0; unsigned char s10 = 0; unsigned char s1 = 0;

unsigned char key10 = 0; //记忆按键状态，为 1 按下unsigned char key1 = 0;	//记忆按键状态，为 1 按下

//初始化定时器 Timer0

TMOD = (TMOD & 0xF0) | 0x02;

TH1 = -250;	//对于 8 位二进数来说，-250=6，也就是加 250 次 1 时为 256，即为 0

TR1 = 1;

while(1){	//----------循环 1

P1 = Seg7Code[ s10 ];	//显示秒十位P2 = Seg7Code[ s1 ]; //显示秒个位

while( 1 ){	//----------循环 2

//计时处理

if( TF0 == 1 ){ TF0 = 0;

if( ++us250 >= 4000 ){

us250 = 0;

if( ++s1 >= 10 ){ s1 = 0;

if( ++s10 >= 6 ) s10 = 0;

}

break; //结束“循环 2”，修改显示

}

}

//按十位键处理

P3.2 = 1;	//P3.2 作为输入，先要输出高电平

if( key10 == 1 ){ //等松键if( P3.2 == 1 )	key10=0;

}

else{	//未按键if( P3.2 == 0 ){

key10 = 1;

if( ++s10 >= 6 ) s10 = 0;

break; //结束“循环 2”，修改显示

}

}

//按个位键处理

P3.3 = 1;	//P3.3 作为输入，先要输出高电平

if( key1 == 1 )	//等松键

{	if( P3.3 == 1 )	key1=0;	}

else	{	//未按键

if( P3.3 == 0 ){	key1 = 1; if( ++s1 >= 10 ) s1 = 0;

break; //结束“循环 2”，修改显示

}

}

} //循环 2’end

}//循环 1’end

}//main’end

# 第三节：十字路口交通灯

如果一个单位时间为 1 秒，这里设定的十字路口交通灯按如下方式四个步骤循环工作：

- 60 个单位时间，南北红，东西绿；

- 10 个单位时间，南北红，东西黄；

- 60 个单位时间，南北绿，东西红；

- 10 个单位时间，南北黄，东西红；

解：用 P1 端口的 6 个引脚控制交通灯，高电平灯亮，低电平灯灭。

#include <at89x52.h>

//sbit 用来定义一个符号位地址，方便编程，提高可读性，和可移植性

| sbit | SNRed =P1^0; | //南北方向红灯 |
| --- | --- | --- |
| sbit | SNYellow =P1^1; | //南北方向黄灯 |
| sbit | SNGreen =P1^2; | //南北方向绿灯 |
| sbit | EWRed =P1^3; | //东西方向红灯 |
| sbit | EWYellow =P1^4; | //东西方向黄灯 |
| sbit | EWGreen =P1^5; | //东西方向绿灯 |

/* 用软件产生延时一个单位时间 */ void Delay1Unit( void )

{

unsigned int i, j;

for( i=0; i<1000; i++ )

for( j<0; j<1000; j++ ); //通过实测，调整 j 循环次数,产生 1ms 延

时

//还可以通过生成汇编程序来计算指令周期数，结合晶体频率来调整 j 循环次数，接近 1ms

}

/* 延时 n 个单位时间 */

void Delay( unsigned int n ){ for( ; n!=0; n-- ) Delay1Unit(); }

| void main( void { |  | ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| while( 1 ) |  |  |  |  |  |  |
| { |  |  |  |  |  |  |
|  | SNRed=0; | SNYellow=0; | SNGreen=1; | EWRed=1; | EWYellow=0; | EWGreen=0; |
| Delay( | 60 ); SNRed=0; | SNYellow=1; | SNGreen=0; | EWRed=1; | EWYellow=0; | EWGreen=0; |
| Delay( | 10 ); |  |  |  |  |  |
|  | SNRed=1; | SNYellow=0; | SNGreen=0; | EWRed=0; | EWYellow=0; | EWGreen=1; |
| Delay( | 60 ); |  |  |  |  |  |
| Delay( | SNRed=1; 10 ); | SNYellow=0; | SNGreen=0; | EWRed=0; | EWYellow=1; | EWGreen=0; |

}

}

# 第四节：数码管驱动

显示“12345678”

P1 端口接 8 联共阴数码管 SLED8 的段极：P1.7 接段 h,„，P1.0 接段 a

P2 端口接 8 联共阴数码管 SLED8 的段极：P2.7 接左边的共阴极，„，P2.0 接右边的共阴极

方案说明：晶振频率 fosc=12MHz，数码管采用动态刷新方式显示，在 1ms 定时断服务程序中实现

#include <at89x92.h>

unsigned char DisBuf[8];	//全局显示缓冲区， DisBuf[0]对应右 SLED， DisBuf[7]对应左 SLED，

void DisplayBrush( void )

{	code	unsigned		char cathode[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};	//阴极控制码

Code unsigned char Seg7Code[16]=	//用十六进数作为数组下标，可直接取得对应的七段编码字节

{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39

,0x5e,0x79,0x71};

static unsigned char i=0; // （0≤i≤7） 循环刷新显示，由于是静态变量，此赋值只做一次。

P2 = 0xff;	//显示消隐，以免下一段码值显示在前一支 SLED

P1 = Seg7Code[ DisBuf[i] ]; //从显示缓冲区取出原始数据，查表变为七段码后送出显示

P2 = cathode[ i ];		//将对应阴极置低，显示if( ++i >= 8 ) i=0;	//指向下一个数码管和相应数据

}

void Timer0IntRoute( void ) interrupt 1

{

TL0 = -1000;	//由于 TL0 只有 8bits，所以将（-1000）低 8 位赋给 TL0 TH0 = (-1000)>>8; //取（-1000）的高 8 位赋给 TH0，重新定时 1ms DisplayBrush();

}

void Timer0Init( void )

{	TMOD=(TMOD & 0xf0) | 0x01;	//初始化，定时器 T0，工作方式 1 TL0 = -1000； //定时 1ms

TH0 = (-1000)>>8;

TR0 = 1;	//允许 T0 开始计数

ET0 = 1;	//允许 T0 计数溢出时产生中断请求

}

void	Display(	unsigned	char	index,	unsigned	char dataValue ){ DisBuf[ index ] = dataValue; }

void main( void )

{

unsigned char i;

for( i=0; i<8; i++ ){ Display(i, 8-i); } //DisBuf[0为]

为左

Timer0Init();

EA = 1；	//允许 CPU 响应中断请求

While(1);

右，DisBuf[7]

}

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/735132300231011033