# 南京信息职业技术学院

# 毕业设计论文

# 作者     时铭         学号    316KS66

# 系部                环境信息学院

# 专业   电子电路设计与工艺（对口单招）

# 题目          FPCB的功能测试和分析

# 指导教师         文沛先、生长鑫

# 评阅教师

# 完成时间：    2018年 05 月 1O 日

（题目）：FPCB的功能测试和分析 摘要：近年来，我国印制电路板制造发展非常快速，板材越来越小、柔性越来越好、重量越来越轻，相对的电子零件与来越精细，在同样大小的空间安插的元件越来越多，对其线宽的要求也越发的严格。而生产中的FPCB常会出现板材断线、短路或者零件空焊短路等问题，所以在软板制作完成后，FPCB功能测试就成了FPCB的制作流程中绝不可缺少的一步。 在FPCB功能测试时，需要根据产品的外形和零件的功能选择测试方法和测试设备，尽管我们对产品进行了保护性的FPCB功能测试，但在测试过程中还是有产品测试不良和测试设备异常情况。本文将选麦克风类和USB类产品测试不良和设备异常进行分析，并提出相应的解决方法，使其产生更高的效益。 关键词：FPCB功能测试 测试不良 分析

Title : Functional Test and Analysis of FPCB Abstract:In recent years, the manufacturing of printed circuit boards (PCBs) in our country has developed very fast, with smaller and smaller sheets, better flexibility and lighter weight. Relative electronic parts and more sophisticated, more and more components are installed in the same size space, and stricter requirements for their line width are also imposed. Because of the short-circuit problem of spare parts, FPCB function test becomes an indispensable step in the production process of FPCB after the production of flexible board. In FPCB functional testing, testing methods and testing equipment need to be selected according to the shape of the product and the function of the parts. Although we have carried out protective FPCB functional testing of the product, there are still poor product testing and abnormal testing equipment in the testing process. In this paper, we will select microphone and USB products to analyze the poor testing and abnormal equipment, and propose corresponding solutions to make it produce higher benefits. Key words: FPCB functional testing Bad test Analysis

# 目录

1  绪论	15

2  麦克风类产品测试	15

2.1麦克风类产品测试内容	15

2.1.1声学测试	16

2.1.2 漏音测试	20

2.1.3旁路被动元器件测试	20

2.2麦克风类产品测试异常及处理	21

2.2.1麦克风类产品测试设备常见异常现象	21

2.2.2麦克风类产品测试不良处理	22

3  USB类产品测试	23

3.1USB类产品测试内容	23

3.2USB类产品测试异常及处理	24

3.2.1 USB类产品测试设备异常处理	25

3.2.2 USB类产品测试不良处理	25

4  通用设备的保养方式和故障处理	25

结论	26

致谢	26

参考文献	26

# 1  绪论

随着微时代的到来，我国软板行业也发展非常快速，电子产品体积越来越小，元器件越来越精密，功能越来越多，这也导致了FPCB生产时会出现板材断线短路或者零件空焊、短路、功能缺失等问题，所以在FPCB制作完成后FPCB功能测试就成了制造流程中不可缺少的一个环节。FPCB功能测试是对板材开路、短路、阻抗、焊接后有效性的测试，也是对焊接零件后的功能如电容的容值、电感的感值、电阻的阻值、麦克风的灵敏度、频率响应、指向特性、最大输入声压级、信噪比、动态范围、输出阻抗，USB的阻抗、传输速度、VSWR相位等内容的测试。

测试就是对一个产品进行检测。测试在我们模组内又分OS测试和功能测试。OS(open&shout测试是针对FPCB板材的)open开路测试和shout短路测试；而功能测试不仅仅是对产品的开、短路测试，FPCB板材经过SMT站焊接零件后，要对安装了零部件的FPCB进行零件的特性测试，模拟用户操作方式来测试一个产品的特性以确定他们是否满足用户需求。功能测试就相当于产品质量检测，把不良的产品淘汰在厂内。

本文针对在FPCB功能测试时遇到的不良进行分析，并提出改善方案，对在测试过程中遇到的设备异常处理方法和后期保养提出解决对策。下面以麦克风类产品测试和USB测试来说明功能测试的工艺流程。

# 2  麦克风类产品测试

麦克风（如图2-1所示）测试主要是测试麦克风是否能接收到我们发出的声音的一道测试。

| 麦克风零件A面 | 麦克风零件B面 |
| --- | --- |

图2-1  麦克风

# 2.1麦克风类产品测试内容

麦克风产品的测试要求是根据产品的构造对它进行声学、漏音及旁路被动元器件的测试。麦克风元器件原理图如图2-2所示。

图2-2 麦克风元器件原理图

### 2.1.1声学测试

（1）灵敏度测试。

灵敏度是表示麦克风声电转换效率的重要指标。它表示在自由声场中，麦克风频率为1KHz恒定声压下与声源正向(即声入射角为零)时所测得的开路输出电压。通常传声器灵敏度是指传声器在1KHz频率处接受lPa声压时，传声器的开路输出电压，单位为毫伏帕。1Pa=l0barlubar大致相当于人正常说话音量，在1m远处测得的声压。

动圈式麦克风灵敏度约1.5～4毫伏帕，而电容式麦克风灵敏度比动圈式高10倍左右，约20毫伏帕。

麦克风的灵敏度也有用灵敏度级(分贝dB)表示，规定1伏/帕为0db。由于灵敏度都比1伏/帕小得多，所以表示的灵教度都为-db。

S（dB）=-201g（M/Mo）

——S为灵敏度级（dB）；M为灵敏度(V/Pa);Mo为基准灵敏度，通常为1V/Pa。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/735144022322011042