2024年-重庆建筑安全员-C证考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。
A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为
B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意
C.指令标志，含义是必须遵守
D.提示标志，含义是提示人们不能去做


2.满堂脚手架搭设高度在8m以下时，应在（D ）设置连续水平剪刀撑。
A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

3.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B）安全电压照明。
A.12伏以下 B.24伏以下 C.36伏以下 D.48伏以下

4.通道口防护棚的材料一般采用5cm厚的木板或相当于5cm厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（A ）以上。
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

5.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（C）。
A.劳动保护的意义和任务的一般教育
B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求
D.企业安全规章制度


6.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, (A )应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

7.( C )负责建筑安全生产的监督管理。
A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

8.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C ）。
A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

9.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的 ( A )防范措施及事故应急措施
A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

10.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 ( A )。
A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

11.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/735220114214011120