# 建设项 目环境影 响报告表

绍兴高新区瑞康餐具消毒服务部年消毒、

项 目 名 称 ：

加工、配送 150 万套餐具项目

建设单位(盖章)：     绍兴高新区瑞康餐具消毒服务部

二○一五年五月

目   录

一、 建设项目基本情况 	1

1.1   工程内容及规模	1

1.2   编制依据	3

1.3   评价工作指导思想和重点 	5

1.4   与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 	5

二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况 	6

2.1    自然环境简况	6

2.2   社会环境简况	7

三、 环境质量状况	14

3.1   建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 	14

3.2   周边污染源情况	16

3.3   主要环境保护目标 	16

四、 评价适用标准	17

4.1   环境质量标准	17

4.2   污染物排放标准	18

4.3   总量控制指标	18

五、 工程分析	21

5.1   生产工艺	21

5.2   主要污染工序	21

5.3   污染源强分析	22

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况 	26

七、 建设项目环境影响分析	27

7.1   施工期环境影响分析 	27

7.2   营运期环境影响分析 	27

7.3   退役期环境影响分析 	30

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 	31

8.1   项目施工期污染防治措施 	31

8.2   项目营运期污染防治措施 	31

8.3   环境管理和监测计划 	33

8.4   环保投资	34

8.5   清洁生产	34

九、 选址布局合理性和环保审批符合性分析 	39

9.1   选址布局合理性分析 	39

9.2   环评审批符合性分析 	39

十、 结论与建议	42

10.1 基本结论	42

10.2 综合评价结论	45

10.3 建议	45

附图：

1   项目地理位置及空气、水环境质量现状监测布点示意图

2   项目周围环境概况及噪声监测布点图

3   项目周围环境照片

4   项目平面布置图

5   绍兴市生态环境功能区规划图

6   水功能区、水环境功能区划分图

附件：

1   绍兴高新技术产业开发区项目服务联系单

2   个体工商户名称预先核准通知书

3   土地证及房产证

4   房屋租赁合同

5   关于同意污水接入岑前村生活污水处理站的证明

6   废包装袋回收协议

7   检测报告

附表：

1   项目审批登记表

# 一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 绍兴高新区瑞康餐具消毒服务部年消毒、加工、配送 150 万套餐具 项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴高新区瑞康餐具消毒服务部 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市东湖镇岑前村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 312000 |  |
| 建设地点 | 绍兴市国贤物资有限公司标准厂房第一幢一楼（绍兴市东湖镇岑前村） |  |  |  |  |  |
| 立项部门 | 绍兴高新技术产业开发区经 济贸易局 |  | 批准文号 | 绍高新经贸[2015]21 号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 | Q8119 其他清洁服务 |  |  |
| 租赁面积 | 1364m2 |  | 绿化面积 | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 90 | 环保投资 （万元） | 6.0 | 环保投资占 总投资比例 |  | 6.7% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 | 2015 年 6 月 |  |  |  |

1.1 工程内容及规模 1.1.1 项目由来 餐饮业是传统的服务行业， 餐饮作为服务业的重要组成部分， 以其市场大、 增长快、影响广、吸纳就业能力强等特点而广受重视，在重视餐饮业的同时， 我们也不能忽略饮食卫生问题， 为保障人们更快更好地处理、消毒碗、筷、碟、 勺等餐具，餐具集中洗涤消毒行业应运而生。 为适应市场发展需求，绍兴高新 区瑞康餐具消毒服务部租赁绍兴市国贤物资有限公司标准厂房 1364m2，购置全 自动洗碗机、包装机、筷子包装机等设备，实施年消毒、加工、配送 150 万套 餐具项目，项目总投资 90 万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第 77 号《中 华人民共和国环境影响评价法》和国务院[1998]第 253 号令《建设项目环境保 护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意见，该项目应进行环境影响评价。 我单位受建设单位委托， 承担本项目的环境影响评价工作， 在拟建地实地踏勘、 收集有关资料和向市环保管理部门汇报的基础上，编制了本环境影响报告表报 请审查，以作为建设单位进行规划建设、环境管理和管理部门决策的依据。

绍兴市环保科技服务中心                          1

建设项目基本情况

## 1.1.2 项目概况 (1) 建设地点： 绍兴市国贤物资有限公司标准厂房第一幢一楼（绍兴市东湖 镇岑前村）。 (2) 建设内容： 租用厂房面积 1364m2 ，购置全自动洗碗机、包装机、筷子 包装机等设备，实施年消毒、加工、配送 150 万套餐具项目，项目总投资 90 万元。 需实施设备安装工程，但不涉及土建施工。 (3) 劳动定员与生产班制 项目劳动定员 20 人。工作制度实行一班制， 每班 8 小时，夜间（22：00~6： 00）不生产；年工作日为 300 天。 1.1.3 公用工程 (1) 给水 厂区用水主要为职工生活用水，通过市政供水管网供给。 (2) 排水 厂区内实行雨污分流，雨水排入附近河道。项目生活污水经化粪池预处理 后与其他废水一起进入岑前村生活污水处理站， 经处理达标后排入附近窑湾江 河域。 (3) 能源 项目供电由市政电力设施供应。 (4) 食宿 项目不提供食宿，员工自行解决。 ## 1.1.4 总平面布置 项目租赁标准厂房 1364m2 。项目生产厂区由清洗区、包装区、成品仓库、 原料仓库、办公室等组成。项目平面布置图见附图 4。 ## 1.1.5 原辅材料 1.1.5.1 原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见表 1.1-1。 表 1.1-1 项目主要原辅材料及能耗情况 序号; 名称; 单位; 用量; 包装贮存形式; 备注. 1; 餐具; 万套/年; 152; 散装; 外单位委托，其中 2 万套为破碎补充量.

2; 浸泡粉; 吨/年; 0.3; 袋装，50kg/袋; 外购.

绍兴市环保科技服务中心                            2

建设项目基本情况

3; 去渍粉; 吨/年; 0.2; 袋装，50kg/袋; 外购. 4; 餐具包装材料; 吨/年; 0.5; 卷筒，10kg/卷; 外购. 5; 水; 吨/年; 2100; ——; 自来水. 6; 电; 万度/年; 7.2; ——; 当地电网. ## 1.1.6 生产设备 表 1.1-2 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 产地. 1; 全自动洗碗机; APL- 1300; 套; 1; 武汉. 2; 包装机; HW-B3; 台; 2; 青岛. 3; 筷子包装机; DJ-Y; 台; 1; 温州. # 1.2 编制依据 ## 1.2.1 法律法规及规范性文件 (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）； (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）； (6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013.6.29）； (7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； (8) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院 253 号令, 1998.11）； (9) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008.10.1）； (10) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77 号） ； (11) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国家环保 部环发〔2012〕98 号）（2012.8.8）； (12) 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2013]104 号）； (13) 《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否

属于危险废物问题的复函》 （环函[2014]126 号）； (14) 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014 年修正本省政府令 288 号令， 2011.12）；

绍兴市环保科技服务中心                            3

建设项目基本情况

(15) 《浙江省水污染防治条例》 （2013 年修订本）； (16) 《浙江省大气污染防治条例》（2003.1）； (17) 《浙江省固体废物污染环境防治条例》 （2013 年修订本）； (18) 《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正本） 》； (19) 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（省环保厅浙 环发[2009]76 号）； (20) 《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物总量削减替代区域限 批等制度的通知》（省环保厅浙环发[2009]77 号）； (21) 《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10 号）； (22) 《绍兴市建设项目环评审批污染物排放总量削减替代制度》（绍市环 发[2010]25 号文附件）； (23) 《转发环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通 知》 （浙环办函[2012]280 号）； (24) 浙江省环保厅关于印发《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案 管理实施办法（试行）》（浙环函[2012]449 号）； (25) 《浙江省突发环境污染事故应急预案编制导则》（企业版） （浙环办 函〔2012〕334 号）； (26) 《产业结构调整指导目录（2011 年本） （修正）》； (27) 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》 （工产业[2010]第 122 号）； (28) 《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办〔2012〕 20 号文附件） ； (29) 《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011 年）》 ； (30) 《绍兴市强制淘汰落后产能目录 2011 年本》（绍政办发[2011]135 号）。 1.2.2 技术规范 (1) 国家环保部（原国家环保总局）《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2011， HJ2.2-2008 ，HJ/T2.3- 1993 ，HJ2.4-2009 ，HJ610-2011 ，HJ19-2011 以及《建设

项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）、《固体废物鉴别导则（试行）》； (2) 《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发改委令第 1 号），2008.6；

绍兴市环保科技服务中心                            4

建设项目基本情况

(3) 《浙江省有害废物名录》（浙环发[2009]35 号）； (4) 浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.5.4 修订， 2005.5 施行。 # 1.3 评价工作指导思想和重点 通过对项目所在地区自然环境和社会环境的调查， 从项目营运期对地表水、 大气、声环境、生态环境等正负两方面的影响进行评价，从环境保护角度论证 项目建设的可行性， 提出减少环境负影响的措施和建议，为项目环境保护计划 的实施和管理部门的决策提供依据，实现工程建设的经济效益、社会效益与环 境效益的统一。 根据项目生产的实际情况、项目的污染特点及项目所在地周围环境特征， 环评重点为项目运营期工程分析，通过工程分析确定污染源，分析评价其对周 围环境的影响并提出切实可行的清洁生产措施和污染防治措施，最大限度地减 少对周围环境的影响。 ## 1.3.3 技术文件及其它依据 (1) 绍兴高新技术产业开发区项目联系服务单（绍高新经贸[2015]21 号）； (2) 《绍兴市城市总体规划(2011-2020)》； (3) 《绍兴市区生态环境功能区规划》 ； (4) 《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》(浙江省水利厅、浙江省 环保局， 2006.4)； (5) 绍兴市声环境和空气环境质量功能区划分方案； (6) 绍兴高新区瑞康餐具消毒服务部提供的有关基础资料； (7) 绍兴高新区瑞康餐具消毒服务部与我单位签订的技术咨询合同。 1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于绍兴市东湖镇岑前村，租赁绍兴市国贤物资有限公司标准厂房， 经现场踏勘，无遗留的污染问题，且项目周围主要为企业、 民居和河流，无明 显的环境污染问题。 本项目为新建项目， 无原有污染源。

绍兴市环保科技服务中心                            5

# 二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

# 2.1 自然环境简况 ## 2.1.1 地理位置及周围环境 绍兴位于长江三角洲南翼、宁绍平原西部。东邻宁波、西靠杭州，北与上 海相望。区域地理位置东经 119°53′02″~121°13′38″，北纬 29°13′38″~30°16′07″， 总面积 8256km2。 项目位于绍兴市东湖镇岑前村，租赁绍兴市国贤物资有限公司标准厂房。 项目东面为绍兴典洋针织有限公司及绍兴市豪业针纺有限公司；南面为三菱电 机仓库及绍兴市祥宏镍网有限公司；西面为村路，隔路为窑湾江；北面为绍兴 万丰针织服装有限公司及绍兴市汉娃童装有限公司，往北为岑前村民居。具体 位置详见附图 2。 表 2.1-1 项目周边环境概况 序号; 方位; 现状环境; 离项目最 近距离; 备注. 1; 东面; 绍兴典洋针织有限公司; 8m; 企业. 2; 绍兴市豪业针纺有限公司; 12m; 企业. 3; 南面; 三菱电机仓库; 5m; 企业. 4; 绍兴市祥宏镍网有限公司; 15m; 企业. 5; 西面; 村路; 5m; 道路. 6; 窑湾江; 25m; 河流. 7; 北面; 绍兴万丰针织服装有限公司; 12m; 企业. 8; 绍兴市汉娃童装有限公司; 15m; 企业. 9; 岑前村; 186m; 村庄. ## 2.1.2 地质、地貌 绍兴处于浙西山地丘陵、浙东丘陵山地和浙北平原三大地貌单元的交接地 带。境内地势南高北低，由北部绍虞平原向南逐渐过渡为丘陵山地。山地主脉 平均海拔在 500 米以上（黄海高程，下同），丘陵、台地在海拔 20-500 米之间， 河谷盆地的海拔多在 10-50 米之间，北部的绍虞平原和曹娥江、浦阳江下游地 区，地势低平，海拔不足 10 米，平均海拔在 5 米左右。 本项目所在地属绍虞平原，地势平坦，水系发达。

## 2.1.3 水文特征 绍兴南部丘陵山地， 水系发达。北部平原， 河湖密布， 交织成网， 素以“水

绍兴市环保科技服务中心                          6

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

乡泽国”享誉海内外。境内主要有汇入钱塘江的曹娥江、浦阳江、鉴湖水系； 浙东运河东西横贯北部。 萧绍平原正常水文为 3.92 米（南门站，黄海高程，下同）。一般干旱期低 水位在 3.4 米左右，二十年一遇洪水位为 5.02m，五十年一遇洪水位为 5.10 m， 百年一遇洪水位为 5.30 m。 ## 2.1.4 气象特征 绍兴市区濒临东海， 属亚热带季风气候区，季风显著，温暖湿润。每年 4 月 16 日至 7 月 15 日为梅雨期； 7 月 16 日至 10 月 15 日为台风期。梅雨期受季 风的暖气流与南下的冷空气相遇，形成持续时间较长的锋面雨，阴雨连绵，降 雨相对均匀，易造成内涝。台风期受台风影响时，雨量集中， 强度大，易造成 洪涝灾害。 11 月至次年 2 月，冷空气控制本市，天气以晴冷为主，雨量相对较 少。绍兴气象站基本气象要素见表 2.1-1。 表 2.1-2 绍兴基本气象要素 要素名称; 1 月; 4 月; 7 月; 10 月; 全年. 气压(hpa); 1026.0; 1015.0; 1003.9; 1019.0; 1016.0. 极端最高气温(℃); 26.7; 34.4; 39.5; 34.9; 39.5. 极端最低气温(℃); -9.6; 0.2; 17.4; 2.8; - 10.1. 平均气温(℃); 4.1; 5.7; 28.8; 18.3; 16.5. 相对湿度(℃); 79; 81; 79; 83; 81. 降水量(mm); 61.7; 132.9; 136.1; 97.6; 1435.2. 蒸发量(mm); 38.2; 94.5; 190.0; 78.7; 1136.0. 日照时数(小时); 119.5; 142.8; 246.6; 157.1; 1902.8. 日照百分率(%); 37; 37; 58; 44; 43. 降水日数(天); 11.2; 16.2; 12.0; 11.3; 157.2. 雷暴日数(天); 0.0; 3.5; 9.8; 0.5; 36.6. 大风日数(天); 0.2; 0.3; 0.4; 0.1; 3.1. 2.2 社会环境简况 2.2.1 绍兴市概况 绍兴地处长江三角洲南翼、宁绍平原西部、浙江省中北部杭州湾以南之间， 下辖越城区、绍兴县、诸暨市、上虞市、嵊州市和新昌县，面积 8256 平方公里，

人口 435.09 万。2013 年 11 月，国务院作出《关于同意浙江省调整绍兴市部分 行政区划的批复》，浙江省政府发出《关于调整绍兴市部分行政区划的通知》， 决定对绍兴市部分行政区划实施调整。具体调整为：撤销绍兴县，设立绍兴市

绍兴市环保科技服务中心                            7

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

柯桥区；撤销县级上虞市，设立绍兴市上虞区。规划调整后， 绍兴市区面积由 362 平方公里扩大到 2942 平方公里，人口由 65.3 万增加到 216.1 万。 2013 年绍兴全市实现生产总值 3967 亿元，（增长 8.5%；公共财政预算收 入 293 亿元，增长 10.3%；固定资产投资 2002 亿元，增长 16.2%；社会消费品 零售总额 1318 亿元，增长 13.8%；外贸出口 279 亿美元，增长 9.2%；城镇居 民人均可支配收入 40454 元，农村居民人均纯收入 19618 元，分别增长 9.6%和 10.8%。） 绍兴中心城市确立了越城、柯桥、袍江、江滨四大组团和镜湖城市绿心的 大城市发展框架。城区先后获得了“ 中国优秀旅游城市 ”、“国家环境保护模范 城市 ”、“国家卫生城市 ”、“全国创建文明城市工作先进城市 ”、“全国双拥模范 城 ”等荣誉称号。 ## 2.2.2 东湖镇概况 东湖镇位于历史文化名城绍兴的东北郊， 2008 年 5 月行政区划调整后形成 “老城东加老皋北”的新格局，地域面积 30.5 平方公里，辖 18 个行政村， 2 个居委会，常住人口 4.32 万人，外来流动人口 1.2 万人。新东湖镇东连绍兴县 陶堰镇，南靠 104 国道、迪荡新城，西临镜湖新区，北接袍江新区，绍兴港越 城区中心作业区位于镇境内，杭甬运河、 104 国道横贯全镇东西，高速公路连 接线穿镇而过， 水陆交通极为便利。 作为典型的城郊乡镇，近几年来，东湖镇紧紧围绕镇十三届党代会提出的 “又好又快实现新发展，统筹和谐建设新农村”的主题，在区委、区政府的正 确领导和镇村各级的积极努力下，经济社会都取得了长足的发展。 经济繁荣。城市农业发展迅猛。拥有皋北商品粮基地、国家级中华鳖原种 场、国家级绍鸭原种场、咸亨食品、老史食品、精酿食品、圣塔酒业等农业龙 头企业。城市工业突飞猛进。境内有五联、岑前、皋北三个工业小区，规模以 上企业 38 家，已基本形成纺织、印染、服装、五金、建材的产业格局， 2009 年规模以上工业销售 27.8 亿元。城市三产异军突起。现有五家房地产企业、三 家建筑公司、五个专业市场， 2009 年三产营业额 54.4 亿元。村级集体经济发 达。2009 年村级可支配收入达 3080 万元， 3 个村的村级收入超五百万元。科技 工作不断创新。现有国家新税法高新技术企业 2 家， 2009 年 5 家企业认定为省 级科技型企业， 2 家企业认定为省级专利示范企业，科技进步目标责任制考核

绍兴市环保科技服务中心                            8

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

列全区第一。 事业发展。近年来， 全镇社会事业投入已超亿元。重视教育事业。全镇现 有 1 所中学（东湖中学）、1 所中心小学、 3 所完小， 11 所幼儿园， 2004 年被评 为省级教育强镇， 2005 年被评为市教育现代化乡镇。强化医疗卫生。全镇现有 1 家医院（东湖镇人民医院）、7 个社区服务站（柏舍、朱尉、永宁、大皋埠、 小皋埠、前赵、后横）。提升生态文明。 2008 年投入 108 万元在则水牌建造液 压式垃圾中转站， 2009 年投入逾 400 万元、以松陵村为样本的村庄内河整治工 作彻底改变了沿河居民的生存环境， 同年斥资 555 万元进行环卫基础设施改善。 推进新社区建设。2009 年永宁等 5 村成功创建示范型农村社区服务中心， 为当 地群众搭建了一体化、一站式的便民服务平台。创新综治工作。开展全市综合 治理城乡一体建设试点，人防、物防、技防水平大幅度提高，群众安全感和满 意度普通上升。繁荣群众文化。连续举办东湖农民运动会，建设村居活动阵地， 2008 年被授予省体育强镇和省东海文化明珠的荣誉称号。宏扬社会正气。先后 涌现了感动绍兴的“张大根”、感动绍兴的“范中新”等先进人物。 面貌更新。 2003 年以来，市区重点工程越东路、杭甬运河、绍兴中心港、 迪荡湖路在境内相继实施， 为东湖企业、群众带来了便利的交通与发展的机遇。 2005 年来，镇里又投入近千万元拓宽改造会龙大道、拆迁新建樊永公路，实现 村村通公路，通公交。投入两千多万元完成全镇自来水改造工程，五联村成为 全市第一个天然气入户的行政村；区级新农村建设试点村永宁村一期启动地块 72 套住宅建成并顺利安置； 解困房建设扎实推进， 结合各村实际采用农民自建、 公寓式集中建设等多种形式千方百计破解农民的建房难问题， 已有 139 户农户 建成新居；各村全面实施以环境整治、集体经济发展为重点的新农村建设，镇 容镇貌焕然一新。 面对新的机遇和挑战， 东湖镇将继续坚持科学发展， 弘扬实干精神，以“创 新思路，建设新镇促发展；真抓实干，改善民生促和谐”为统领，全力打造富 裕、生态、文明、和谐新东湖。 2.2.3 区域发展规划情况 2.2.3.1 绍兴城市总体规划 (1) 规划期限、 规划层次与范围 ①规划期限

绍兴市环保科技服务中心                            9

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

近期： 2011 年至 2015 年。 远期： 2016 年至 2020 年。 ②规划层次与范围 规划分为三个层次， 即市域城镇体系规划、规划区城乡统筹规划和中心城 市总体规划。 市域：辖越城区、绍兴县、诸暨市、上虞市、嵊州市、新昌县，总面积 8256 平方公里。 规划区：范围为越城区和绍兴县全部行政区域，总面积 1539 平方公里。 中心城市：包括镜湖绿心及越城、柯桥、袍江三大片区的规划建设用地范 围，总面积为 236 平方公里，其中建设用地面积约 174 平方公里。 (2) 市域综合交通 ①发展目标 实现“绍北城镇密集区半小时通达”和“市域一小时交通圈、两小时旅游 圈”的目标。 ②公路交通 高速公路网络结构为“一通、 一绕、三纵、三横、三连”。 “一通”：杭州湾嘉绍跨江通道； “一绕”：绍兴绕城高速（东为上三高速、南为绍诸高速、西为杭金衢高速 和绕城高速西线、北为杭甬高速）； “三纵”：杭金衢高速公路、上三高速公路、绍嵊新高速公路（上三高速公 路复线）； “三横”：杭甬高速公路、沿江高速公路（杭绍甬高速北复线）、甬金高速 公路； “三连”：诸永高速公路、绍诸高速公路和杭州湾钱江通道（杭甬高速以北）。 国省道和区域干线公路布局结构为： “五纵、六横、三连”。 ③铁路交通 干线铁路形成“二纵、三横”的结构。“二纵”即浙赣铁路、杭长客运专线； “三横”即萧甬铁路、杭甬客运专线、甬金铁路。 城际铁路形成“一横二纵”的结构。“一横”即杭绍甬城际铁路；“二纵”

即绍诸城际铁路（漓渚铁路）、上（上虞） 三（三门）城际铁路。

绍兴市环保科技服务中心                            10

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

④水运交通 形成“一河、两江、七连、三线”的水运体系。 ⑤航空 利用杭州和宁波的机场。 (3) 重点建设区域和城市综合体 ①重点建设区域 在镜湖绿心和越城、柯桥、袍江三大片区确立 5 个重点建设区域：镜湖城 市核心区、迪荡新城、会稽山旅游度假区、柯北新城、袍江工业新城。 ②城市综合体 在镜湖绿心和越城、柯桥、袍江三大片区重点推进 25 个城市综合体建设。 镜湖绿心（5 个）：高铁、高教园区综合体、城市核心区综合体、迎恩门风 情水街综合体、环镜湖商务休闲综合体、东浦古镇综合体。 越城片区（7 个）：越子城综合体、鲁迅故里旅游综合体、和畅堂城市综合 体、迪荡商贸商务城市综合体、迪荡湖休闲综合体、青甸湖休闲旅游综合体、 会稽山度假休闲综合体。 柯桥片区（8 个）：轻纺国际贸易区综合体、柯北市场创新区综合体、轻纺 市场综合体、大坂湖水乡都市休闲区综合体、瓜渚湖北岸城市综合体、 笛扬商 圈综合体、物流直通关综合体、独山世纪城综合体。 袍江片区（5 个）：绍兴国际汽车城综合体、绍兴物流基地综合体、袍江商 务居住综合体、袍江科技创业综合体、“两湖”休闲旅游综合体。 2.2.3.2 区域规划符合性分析 本项目选址于绍兴市东湖镇岑前村，实施年消毒、加工、配送 150 万套餐 具项目。 项目所在地电力、电讯、给水、交通等基础配套设施齐全。根据企业 提供的土地证及房产证，本项目用地性质为工业用地，房屋用途为车间，因此 项目建设符合土地利用规划及城市总体规划。 ## 2.2.4 绍兴市区生态环境功能区规划 根据《绍兴市区生态环境功能区规划》，工程所在地属于 I3- 10602D04（绍 兴市区中北部城市与经济发展生态环境功能小区），为优化准入区。生态环境功 能区规划详见附图 5。 绍兴市区中北部城市与经济发展生态环境功能小区（I3- 10602D04）

绍兴市环保科技服务中心                            11

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

该区域位于越城组团与袍江组团之间。主要为东湖镇区域。面积 18.044km2。 主要生态服务功能与生态环境敏感性：城镇与经济发展，洪水调蓄，水环 境污染中度敏感，其它为一般地区。 (1) 生态环境保护目标 近期地表水Ⅲ类水质达标率 60%以上，环境空气和声环境达功能区要求； 远期地表水维持Ⅲ类，环境空气和声环境维持功能区要求。 生态保护目标： 达到国家生态市的考核要求。 污染控制目标： 生活污水处理率达到 75%以上。 总量控制目标：近期化学需氧量 389.78 吨/年，氨氮 16.207 吨/年；远期化 学需氧量 311.82 吨/年，氨氮 13.776 吨/年。 (2) 建设开发活动环境保护要求 产业准入要求： 鼓励类：污染很小的纺织行业、机械行业、轻工行业、电 子信息行业，服务业、科教文卫、基础设施、社会服务行业；清水河道整治， 城区环境整治，绿化工程，园林建设工程，住宅建设，城市道路，城市供排水。 限制类：技术落后、耗水耗能多、污染环境，供过于求、技术档次低的工业生 产性项目；现有污染型工业企业的改扩建项目，生态及旅游区的污染项目，矿 山开采。禁止类： 国家、省、市明令禁止的禁止发展项目，《浙江省工业污染 项目（产品、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》和《绍兴市产业发展导向 目录》规定的禁止发展项目。 环保准入要求： 具有污染物排放总量，新建规定指标的项目，须替代 1.2 倍以上同类污染物排放总量，污水必须进网。 工业用水重复利用率大于 70%， 万元工业增加值能耗小于 0.60 吨标准煤，工业废水排放强度小于 30 吨/万元工 业增加值，化学需氧量排放强度小于 5.0 千克/万元工业增加值。 (3) 污染控制措施 优化区域城市规划和经济发展布局，转变经济增长方式，发展循环经济， 推进清洁生产，重点发展第三产业，限制新建污染型工业企业；禁止产生有害 废气和恶臭污染的行业发展，对重点污染源进行重点监控安装在线监控系统； 加强环境基础设施建设，完善生活垃圾收集运输系统，建设排污管网和污水收 集系统，提高生活污水处理率；防治环境污染、工业污染和三产行业污染，进 行河道湖泊的环境综合整治；积极采用液化气、天然气等清洁能源，加大天然

绍兴市环保科技服务中心                            12

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

气使用普及率，禁止新建燃煤锅炉；深入开展农村环境“五整治一提高工程 ”， 控制农业面源污染， 防治水产养殖污染。 (4) 生态环境保护与建设措施 加强绿地系统建设， 扩大城市绿地面积， 提高绿化覆盖率；沿湘家荡、窑 湾江、沈马塘、池头江、南大江、大长坂等河流和越东路、 104 国道北复线、 皋马公路等道路建设 15－30 米的生态绿化廊道， 建设滨水绿地， 优化城市景观； 进行区域内河道的清淤、清草、清障和拓宽、护岸及拓宽、护岸及环境污染整 治，达到河网水系生态修复要求。 本项目为餐具消毒、加工、配送项目，不属于本生态环境功能小区的限制 类及禁止类项目，符合建设开发活动环境保护要求；同时，项目产生的各类污 染物经处理后均达标排放，符合污染控制措施要求。因此本项目建设能符合绍 兴市生态环境功能区规划要求。

绍兴市环保科技服务中心                            13

# 三、 环境质量状况

# 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 本项目环评根据绍兴市中测检测技术有限公司提供的监测数据对环境质量 现状进行评价。其中对周围环境空气质量和水环境质量引用已有监测数据，对 声环境质量进行现场实测。 ## 3.1.1 地表水环境质量现状 检测单位提供了项目所在地附近水域 2014.7.7~2014.7.8 的水质监测资料， 监测断面为东湖景区入口处断面。监测结果统计见表 3.1-1。 表 3.1-1 水环境现状监测评价结果 单位： mg/L（pH 值除外） 监测断面; 地表水监测结果. 监测时间; pH 值; DO; 氨氮; 化学 需氧量; BOD5; 高锰酸 盐指数. 东湖景区 入口处; 2014.7.7; 8.22; 6.12; 0.373; ＜10; 2.76; 3.08. 2014.7.8; 8.03; 6.15; 0.384; 10.1; 2.84; 2.76. III 类水标准值; 6-9; ≥5; ≤1.0; ≤20; ≤4; ≤6. 单项水质类别; ——; II 类; II 类; II 类; I 类; II 类. 执行标准; Ⅲ类. 综合类别; II 类. 从上表可看出，项目所在地附近河道东湖景区入口处断面水质较好， 为 II 类水，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类功能区要求。 ## 3.1.2 环境空气质量现状 检测单位提供了东湖镇前赵工业区 2014.7.27~2014.7.31 的监测数据，监测 点位置见附图 1，监测结果见表 3.1-4。 表 3.1-2 空气环境现状监测点位 编号; 监测点名称; 方位; 距离(m); 监测项目. 1#; 东湖镇前赵工业区; 南; 100; SO2 、NO2 、PM10.

绍兴市环保科技服务中心                          14

环境质量状况

表 3.1-3 空气环境现状监测结果和评价分析汇总 单位：（mg/m3） 站位名称; 采样日期; 时间; 检测项目. 二氧化硫; 二氧化氮; PM10. 东湖工业区; 2014-7-27; 2:00-3:00; 0.064; 0.043; 0.066. 8:00-9:00; 0.054; 0.046. 14:00- 15:00; 0.063; 0.057. 20:00-21:00; 0.076; 0.066. 2014-7-28; 2:00-3:00; 0.062; 0.043; 0.071. 8:00-9:00; 0.093; 0.068. 14:00- 15:00; 0.052; 0.056. 20:00-21:00; 0.074; 0.046. 2014-7-29; 2:00-3:00; 0.060; 0.046; 0.068. 8:00-9:00; 0.064; 0.046. 14:00- 15:00; 0.086; 0.063. 20:00-21:00; 0.070; 0.058. 2014-7-30; 2:00-3:00; 0.040; 0.047; 0.065. 8:00-9:00; 0.085; 0.057. 14:00- 15:00; 0.088; 0.065. 20:00-21:00; 0.054; 0.065. 2014-7-31; 2:00-3:00; 0.064; 0.051; 0.070. 8:00-9:00; 0.060; 0.070. 14:00- 15:00; 0.054; 0.048. 20:00-21:00; 0.064; 0.058. 表 3.1-4 环境空气现状评价结果 监测点名称; 分析内容; 监测因子. SO2; NO2; PM10. 东湖中学; 采样次数（次）; 4×5; 4×5; 5. 浓度范围（mg/m3）; 0.040-0.093; 0.043-0.070; 0.065-0.071. 标准值(mg/m3); 日均; 0.15; 0.08; 0.15. 小时; 0.50; 0.20; /. 比标值; 0.080~0.186; 0.215~0.350; 0.433~0.473.

小时值超标率(％); 0; 0; /. 日均值超标率(％); /; /; 0. 由上表可知，项目所在地空气环境质量良好，能满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准要求。 ## 3.1.3 声环境质量现状 为了解项目周界声环境质量现状，2015 年 3 月 6 日对项目所在地四周进行

绍兴市环保科技服务中心                            15

环境质量状况

了声环境监测，具体监测点位置见附图 2，具体监测结果见表 3.1-1。 表 3.1-1 声环境质量现状监测结果 单位： dB 测点 编号; 监测点位; 环境功能; 昼间声级; 达标 状况; 夜间声级; 达标 状况; 主要声源. 1; 厂界东侧; 2 类; 54.4; 达标; 48.9; 达标; 机械设备. 2; 厂界南侧; 2 类; 53.9; 达标; 48.2; 达标; 机械设备. 3; 厂界西侧; 2 类; 58.7; 达标; 49.4; 达标; 道路交通. 4; 厂界北侧; 2 类; 53.2; 达标; 44.4; 达标; 机械设备. 5; 前赵村; 2 类; 56.6; 达标; 47.5; 达标; 道路交通. 监测结果表明，项目所在地四周厂界声环境均能满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中 2 类要求(即昼间噪声≤60dB，夜间噪声≤50dB)。 ## 3.1.4 生态环境现状 项目周边基本上为厂房、道路、农用地和河道，附近区域无珍稀动植物分 布，区域生态系统敏感程度较低。 # 3.2 周边污染源情况 经调查，项目周边主要污染源见表 3.2-1。 表 3.2-1 项目周边主要污染源 序号; 污染源名称; 方位; 距离; 主要污染因子. 1; 绍兴典洋针织有限公司; 东; 8m; 噪声、固废. 2; 绍兴市豪业针纺有限公司; 东; 12m; 噪声、固废. 3; 绍兴市祥宏镍网有限公司; 南; 15m; 废气、噪声、固废. 4; 绍兴万丰针织服装有限公司; 北; 12m; 噪声、固废. 5; 绍兴市汉娃童装有限公司; 北; 15m; 噪声、固废. # 3.3 主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标见表 3.3-1。 表 3.3-1 主要环境保护目标 序号; 名称; 方位; 距离项目 最近距离; 规模; 敏感性描述; 保护级别.

1; 岑前村; 北; 186m; 355 户， 1185 人; 对噪声和 废气敏感; 环境空气二级 声环境 2 类. 2; 窑湾江; 西; 25m; 河宽约 200m; 对废水较敏感; 水环境Ⅲ类.

绍兴市环保科技服务中心                            16

# 四、 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 环境质量标准 4.1.1 地表水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，项目所在地附近主要 地表水体所属水功能区为曹甬 77-外官塘绍兴农业、工业用水区， 水环境功 能区为 多 功 能 区 ， 目标水质 为 Ⅲ 类 ，执行《 地表水环境质量标准 》 (GB3838-2002)Ⅲ类标准，标准值见表 4.1-1。 表 4.1-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位： mg/L 序号; 水质指标; I 类; II 类; III 类; IV 类; V 类. 1; pH 值（无量纲）; 6～9. 2; 溶解氧（DO） ≥; 7.5; 6; 5; 3; 2. 3; 高锰酸盐指数≤; 2; 4; 6; 10; 15. 4; 化学需氧量（COD） ≤; 15; 15; 20; 30; 40. 5; 五日生化需氧量（BOD5 ） ≤; 3; 3; 4; 6; 10. 6; 氨氮（NH3-N） ≤; 0.15; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. ## 4.1.2 空气环境 项目所在地属二类环境空气质量功能区， 执行 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准，见表 4.1-2。 表 4.1-2 环境空气质量标准 单位： µg/m3 取值时间 指标; 二级标准浓度限值; 标准来. 年平均; 24 小时平均; 1 小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 氮氧化物（NOx）; 50; 100; 250. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150; —. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300. ## 4.1.3 声环境 项目所在地尚无明确的声环境功能区划，项目位于岑前村，周边主要 为企业，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008） §7.2 规定，环评确定项 |
| --- | --- |

|  | 目所在地声环境执行 2 类标准，具体标准值见表 4.1-3。 表 4.1-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位： dB 类别; 等效声级（LAeq）; 项目周边适用区域. 昼间; 夜. 2 类限值; 60; 50; 项目厂界四周、附近村庄等敏感点. |
| --- | --- |

绍兴市环保科技服务中心                          17

评价适用标准

| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 污染物排放标准 4.2.1 废水排放标准 项目废水经预处理后排入岑前村生活污水处理站，经处理后达标排入 附近窑湾江河域。 污水处理站尾水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）中的 其他排污单位一级排放标准。 表 4.2-1 污水综合排放标准限值 单位：除 pH 值外均为 mg/L 污染因子; pH 值; COD; NH3-N; BOD5; SS; 动植物油. 一级标准; 6～9; 100; 15; 20; 70; 10. 4.2.2 噪声排放标准 项目四周厂界噪声执行 《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》 （GB12348-2008）中 2 类标准，具体标准值见表 4.2-2。 表 4.2-2 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位： dB 类别; 等效声级（LAeq）; 项目周边适用区域. 昼间; 夜间. 2 类限值; 60; 50; 四周厂界. 车间噪声执行《工作场所有害因素职业接触限值第二部分物理因素》 （GBZ2.2-2007）8 小时工作时间的 85dB 限值。 4.2.3 固废污染控制标准 生活垃圾处置参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》建 城[2000]120 号、《生活垃圾处理技术指南》建城[2010]61 号。 一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场 污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。按照《中华人民共和国固体废 物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》要求处置，各 类固废妥善处置，不得形成二次污染。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 4.3 总量控制指标 4.3.1 总量控制原则与方法 污染物总量控制是我国现阶段环境保护的一项行之有效的管理制度。 按照《浙江省“十二五”主要污染物排放总量控制规划》，浙江省拟在 COD、 SO2 两种主要污染物实行排放总量计划控制基础上，增加 NH3-N 及 NOx。 |
| --- | --- |

绍兴市环保科技服务中心                            18

评价适用标准

|  | 同时，根据浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入 审核办法（试行）》，新建、改建、扩建项目应充分考虑当地环境质量和区 域主要污染物总量减排要求，按照最严格的环境保护要求建设污染治理设 施，立足于通过“以新带老”做到“增产减污”，以实现企业自身总量平衡。 确需新增主要污染物排放量的，新增部分应按规定的比例要求对该（多） 项主要污染物进行外部削减替代， 以实现区域总量平衡。各级生态环境功 能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区， 按规划要求执行；若确定的削减替代比例低于本办法规定的，按本办法规 定的削减替代比例要求执行；其他未作明确规定的地区，新增主要污染物 排放量与削减替代量的比例不得低于 1:1。 污染减排重点行业的削减替代比例要求为：印染、造纸、化工、医药、 制革等行业的新增 COD 削减替代比例不得低于 1：1.2，新增 NH3-N 削减 替代比例不得低于 1:1.5；电力、水泥、钢铁等行业新增 SO2 削减替代比例 不得低于 1：1.2，新增 NOx 削减替代比例不得低于 1:1.5（应用低氮燃烧技 术、采用天然气等清洁能源作为燃料的新建、改建、扩建发电机组和锅炉 不得低于 1:1）。文件同时规定，新建、改建、扩建项目不排放生产废水且 排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新 增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 4.3.2 污染物排放总量分析 本环评结合环保管理要求，对该项目主要污染物的排放量进行总量控 制分析，根据环评有关规范及环保管理部门要求，排污总量控制指标确定 为 COD、氨氮。 根据工程分析，项目需实施总量控制污染物的产生排放情况见表 4.3-1。 表 4.3-1 污染物排放总量 污染物名称; 产生量; 削减量; 预测排放总量*. 废水; 废水量; 1815; 0; 1815. COD; 1.24; 1.06; 0.18. NH3-N; 0.068; 0.041; 0.027. *注： 预测排放总量为经岑前村生活污水处理站处理后排入环境的排放量。 |
| --- | --- |

绍兴市环保科技服务中心                            19

评价适用标准

|  | 4.3.3 总量控制建议 本项目废水为餐具洗涤产生的废水，原为餐饮店内餐饮废水的一部分， 因社会分工细化而产生了专业餐具洗涤服务企业，污染物性质基本类似于 生活污水，因此排放量可以不需区域替代削减。具体排污量指标可报请绍 兴市环保局批准。 环评建议项目水污染物排放指标如下： 水污染排污水厂量： 废水量 7t/d (1815t/a)，COD1.24t/a，氨氮 0.068t/a； 水污染物排环境量： 废水量 7t/d(1815t/a) ，COD0.18t/a，氨氮 0.027t/a。 |
| --- | --- |

绍兴市环保科技服务中心                            20

# 五、 工程分析

| 成品 自动包装 拼装 烘干消毒 5.1 生产工艺 5.1.1 工艺流程图及简述 废水、食物残渣 废水 废水 废水 废水 破碎餐具 待洗餐具 分拣 除渣 粗洗 超声波浸泡 精洗 高温浸泡消毒 废包装材料 图 5.1-1 项目工艺流程图 项目从各处收集待清洗消毒的餐具至厂内，分拣出破碎餐具， 然后经过除 渣、粗洗、 超声波浸泡、精洗、高温浸泡消毒、烘干消毒等过程，上述所有工 序均在全自动洗碗机流水线上完成；经烘干消毒后的餐具经自动包装机包装入 库，烘干过程采用电加热。 因此，项目运营期间，其主要污染源为： 工作人员生活污水、 清洗废水， 食物残渣、废包装材料、破损餐具、 生活垃圾等。 5.2 主要污染工序 根据资料调研及生产工艺分析，项目建成投产后主要污染为生活污水、机 械噪声、固体废物及生活垃圾等。主要污染工序及污染物情况详见表 5.2-1。 表 5.2-1 主要污染工序表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生产工序 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 |  |
|  |  | 分拣 | —— | —— | 破碎餐具 | —— |  |
|  |  | 除渣 | 清洗废水 | —— | 食物残渣 | 机械噪声 |  |
|  |  | 粗洗 | 清洗废水 | —— | —— | 机械噪声 |  |
|  |  | 超声波浸泡 | 清洗废水 | —— | —— | 机械噪声 |  |
|  |  | 精洗 | 清洗废水 | —— | —— | 机械噪声 |  |
|  | 高温浸泡消毒 |  | 清洗废水 | —— | —— | 机械噪声 |  |
|  |  | 包装 |  |  | 废包装材料 |  |  |
|  | 生活辅助工程 |  | 生活污水 | —— | 生活垃圾 | —— |  |

绍兴市环保科技服务中心                       21

工程分析

5.3 污染源强分析 5.3.1 废水 项目废水主要来自于清洗废水及员工生活污水。 (1) 清洗废水 本项目设有自动洗碗机生产线 1 条，根据建设单位提供的资料和餐具清洗 消毒工艺， 自动洗碗机每天开机时注入清水量 3.5t/d ，各清洗工序为逆流用水， 精洗工序中不断的使用清水进行喷淋，用水量为 1.0t/d ，高温浸泡消毒水池补 水量为 0.5t/d ，此外，脏餐具盛放的塑料箱清洗用水约 0.5t/d ，则合计用水量为 5.5t/d（1650t/a），每日工作结束时排放一次废水，排放系数按 85%计， 则项目 产生的清洗废水为 4.7t/d（即 1410t/a）。 项目为餐具清洗废水，根据对同类型项目调查，主要污染物浓度为：COD 800mg/L、氨氮 40mg/L ，LAS 5mg/L ，则水污染物产生量为 COD3.76kg/d（即 1.13 t/a），氨氮为 0.188kg/d（即 0.056t/a），LAS 为 0.024kg/d（即 0.007t/a）。 (2) 生活污水 项目劳动定员 20 人，不提供食宿，用水量按 50L/人 ·d 计， 则日常用水量 为 1.0t/d（即 300t/a），根据排放系数 85%计算， 则项目产生的生活污水为 0.9t/d （即 255t/a）。 生活污水水质参考一般城市污水水质， 主要污染物浓度分别为： COD 300mg/L、氨氮 35mg/L ，则水污染物产生量为 COD0.26kg/d（即 0.08t/a），氨氮 为 0.03kg/d（即 0.009t/a）。 (3) 地面清洗废水 本项目清洗废水约 0.5t/d（即 150t/a），主要污染物浓度为：COD 200mg/L、 SS300mg/L ，氨氮 20mg/L ，则水污染物产生量为 COD0.10kg/d（即 0.03t/a）， 氨氮为 0.01kg/d（即 0.003t/a）。 项目水污染物产生排放汇总见表 5.3-1。

绍兴市环保科技服务中心                       22

工程分析

表 5.3-1 营运期废水排放一览表 类别; 人数 (人); 用水 定额; 日废水 量(t/d); 年废水 量(t/a); 污染物产生浓度; 污染物产生量. COD (mg/L); NH3-N (mg/L); COD (t/a); NH3-N (t/a). 清洗废水; ——; ——; 4.7; 1410; 800; 40; 1.13; 0.056. 员工生活污水; 20; 50L/人.d; 0.9; 255; 300; 35; 0.08; 0.009. 地面清洗废水; ——; ——; 0.5; 150; 200; 20; 0.03; 0.003. 合计; 6.1; 1815; 683; 37; 1.24; 0.068. 表 5.3-2 水污染物产生及环境排放一览表 指标 类别; 废水量; COD; NH3-N. (t/d); (t/a); mg/L; t/a; mg/L; t/a. 产生量; 6.1; 1815; 683; 1.24; 37; 0.068. 削减量; 0; 0; ——; 1.06; ——; 0.041. 处理后环境排放量; 6.1; 1815; 100; 0.18; 15; 0.027. 由表 5.3-2 可见， 项目废水排放量为 6.1t/d (1815t/a) ，COD 排放环境量 0.18t/a ，NH3-N 排放环境量 0.027t/a。 ## 5.3.2 废气 项目采用电加热的方式对清洗用水进行加热， 不产生废气，对周边环境基 本无影响。 ## 5.3.3 噪声 项目噪声主要来自全自动洗碗机、包装机等工作时产生的噪声。根据现场调查 和同类型设备监测数据，主要噪声设备及车间噪声产生情况见表 5.3-3。 表 5.3-3 项目主要噪声源强 序号; 设备名称; 型号; 噪声值; 备注. 1; 全自动洗碗机; ——; 55~65. 2; 包装机; ——; 55~65. 3; 筷子包装机; ——; 55~65. 4; 车间平均噪声; 60; ——. ## 5.3.4 固体废物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/735234041304011122