## 天津开放大学《微机控制与接口技术》终结性考试复习题库（附答案）

一、单选题

1.地址译码器的输入端应接在（）总线上。

A、地址

B、数据

C、控制

D、以上都对

答案：A

2.CPU执行算术运算指令不会影响的标志位是()

A、溢出标志

B、符号标志

C、零标志

D、方向标志

答案：D

3.键盘输入单字符是（）号系统功能调用。

A、1

B、2

C、4CH

D、0AH

答案：A

4.数据的输入输出指的是（）进行数据交换。

A、CPU与存储器

B、CPU与外设

C、存储器与外设

D、内存与外存

答案：B

5.当RESET信号进入高电平状态时，将使8086CPU的()寄存器初始化为FFFFH。

A、SS

B、DS

C、ES

D、CS

答案：D

6.8086CPU向52H内存单元写入一个字，写入过程一般和A0的逻辑电平是()。

A、0和0

B、0和1

C、1和0

D、1和1

答案：A

7.当8253可编程定时器/计数器方式选择控制字的RW1、RW0定为11时，写入计数初值时的顺序为()。

A、先写高8位，再写低8位

B、16位同时写入

C、先写低8位，再写高8

D、只写高8位，低8位自动写入

答案：C

8.下列指令一般语法有错误的是()。

A、OUT20H，AL

B、MOVSI，[BX]

C、ADDBL，[BX]

D、MUL10

答案：D

9.8086CPU的工作模式与下面引脚（）有关

A、INTR

B、NMI

C、MN/MX

D、READY

答案：C

10.计算机系统总线一般，用于传送读、写信号的是()。

A、地址总线

B、数据总线

C、控制总线

D、以上都不对

答案：C

11.对可编程接口芯片8253的3个计数通道的编程顺序是()。

A、完全随机的，但必须设置好一个计数通道后再设置另一个计数通道

B、完全固定的，从计数通道0到计数通道2

C、完全随机的，但必须先写入方式控制字

D、完全随机的，但必须先预置计数初值

答案：C

12.8086CPU工作在总线请求方式时，会让出（）。

A、地址总线

B、数据总线

C、地址和数据总线

D、地址、数据和控制总线

答案：D

13.输出指令在I/O接口总线上产生正确的命令顺序是（）。

A、先发地址码，再发读命令，最后读数据

B、C、先送地址码，再送数据，最后发写命令

D、先送地址码，再发写命令、最后送数据

答案：D

14.CPU使用一般断方式从A/D转换器读取数据时，A/D转换器向CPU发出的一般断请求信号是()。

A、START

B、OE

C、EOC

D、INTR

答案：C

15.8086CPU的标志寄存器一般有()B个状态标志位。

A、9个

B、6个

C、8个

D、16个

答案：B

16.8253通道0工作于方式3，接入6MHZ的时钟，要求产生2400HZ的方波，则计数器的初值应为()

A、2000

B、2500

C、3000

D、4000

答案：B

17.计算机系统软件一般的汇编程序是一种()。

A、汇编语言程序

B、编辑程序

C、翻译程序

D、将高级语言转换成汇编程序的程序

答案：C

18.若（AL）＝0FH，（BL）＝04H，则执行CMPAL，BL后，AL和BL的内容为（）

A、0FH和04H

B、0BH和04H

C、0FH和0BH

D、04H和0FH

答案：A

19.8086执行指令MOVAL，[BX]，其一般（BX）=2041H时，BHE和A0的输出是（）

A、0，0

B、0,1

C、1，0

D、1，1

答案：A

20.8086指令系统的指令是()

A、单字节指令

B、双字节指令

C、固定长指令

D、可变长指令

答案：D

21.8086CPU响应外部一般断NMI和INTR时，相同的必要条件是()。

A、允许一般断

B、当前指令执行结束

C、总线空闲

D、当前访问内存操作结束

答案：B

22.下列指令一般,不正确的指令是()

A、MOV[BX+SI],AX

B、MOVAX,[BX+SI]

C、MOVAX,SI

D、MOVAX,[BX+CX]

答案：D

23.CPU响应INTR引脚上来的一般断请求的条件之一是()。

A、IF=0

B、IF=1

C、TF=0

D、TF=1

答案：B

24.总线的标准传输率是总线上（）。

A、每秒传输的最大字节量

B、每秒传输的最大位数

C、每秒传输的最大信息量

D、每秒传输的数据量

答案：A

25.8086CPU有最大和最小两种工作模式，最大模式的特点是()。

A、需要总线控制器8288

B、由编程进行模式设定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/738005006117006022