ICS   35.240

CCS  Z  04

34

安    徽    省    地    方    标    准

DB34/T 4687.2—2024

# 生态环境数据共享技术规范  第 2 部分：大

气环境质量

Technical specification of data sharing in ecology and environment— Part 2：Atmospheric environmental quality

2024 - 01 - 11 发布

2024 - 02 - 11 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

目    次

前言 	 II

引言 	 III

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4  共享要求 	 1

5  共享数据类别及格式 	 2

5.1  数据类别 	 2

5.2  数据格式 	 2

6  共享数据信息 	 2

6.1  城市基本信息 	 2

6.2  空气质量监测点位基本信息 	 2

6.3  站点空气质量小时数据 	 3

6.4  站点空气质量小时评价数据结果 	 4

6.5  站点空气质量日均数据 	 4

6.6  站点空气质量日均评价数据结果 	 4

6.7  城市空气质量小时数据 	 5

6.8  城市空气质量小时评价结果 	 5

6.9  城市空气质量日均数据 	 5

6.10  城市空气质量日均评价结果 	 6

6.11  城市空气质量月均数据 	 6

6.12  城市空气质量年均数据 	 6

6.13  城市空气质量预测结果 	 7

7  共享方式 	 7

7.1  服务接口 	 7

7.2  库表交换 	 8

7.3  文件交换 	 8

8  共享流程 	 9

附录 A（资料性）  环境空气质量监测站点编码结构、站点级别编码、站点类型编码 	 10

A.1  环境空气质量监测站点编码结构 	 10

A.2  站点级别编码 	 10

A.3  站点类型编码 	 10

附录 B（资料性）  环境空气质量监测站点子类型编码 	 12

参考文献 	 13

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件为 DB34/T 4687《生态环境数据共享技术规范》的第2部分。DB34/T 4687 已经发布了以下 部分：

——第 1 部分： 排污单位自动监测；

——第 2 部分： 大气环境质量；

——第 3 部分： 地表水环境质量；

——第 4 部分： 土壤环境信息（建设用地）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省环境信息中心、安徽省生态环境监测中心、安徽省大数据中心、安徽省生 态环境科学研究院。

本文件主要起草人： 韩瑜、程丹汝、董昊、梁振鸿、季冕、陈玉、祝撼天、赵旭辉、李启勇、匡丕 东、王倩、王含月、肖中新、范雪环、江南、李方、朱森、张桂林、涂孙伟、贾黎、王海静、张卫东、 李珑、杨鹏、黄晨、秦志勇。

引    言

为促进我省生态环境大数据建设，保障生态环境信息资源系统互联互通，实现生态环境数据共享共 用，提出制定 DB34/T 4687《生态环境数据共享技术规范》系列标准。 DB 34/T 4687 拟由以下部分构 成：

——第 1 部分： 排污单位自动监测。目的在于规范排污单位水、气污染物排放自动监测数据的共 享。

——第 2 部分： 大气环境质量。目的在于规范大气环境质量数据的共享。

——第 3 部分： 地表水环境质量。目的在于规范地表水环境质量数据的共享。

——第 4 部分： 土壤环境信息（建设用地）。目的在于规范建设用地土壤环境信息数据的共享。

生态环境数据共享技术规范  第 2 部分：大气环境质量

1  范围

本文件规定了大气环境质量数据的共享要求、数据类别及格式、数据信息、方式和流程。 本文件适用于大气环境质量数据的共享。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码

GB 3095  环境空气质量标准

GB/T 19488.1  电子政务数据元  第1部分： 设计和管理规范

GB/T 22239  信息安全技术  网络安全等级保护基本要求

GB/T 39477  信息安全技术  政务信息共享  数据安全技术要求

GB/T 40692 政务信息系统定义和范围

HJ 492  空气质量  词汇

HJ 524  大气污染物名称代码

HJ 633  环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）

HJ 663  环境空气质量评价技术规范（试行）

HJ 719-2014  环境信息系统数据库访问接口规范

3  术语和定义

GB/T 39477 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

空气质量  air quality

由污染程度指示出的环境空气状态。

[来源：HJ 492-2009，2.7]

3.2

政务信息系统  government information system

由政务部门建设、运行或使用的，用于直接支持政务部门工作或履行其职能的各类信息系统。 [来源：GB/T 40692-2021，4]

4  共享要求

4.1  数据共享应在省级政务大数据平台进行。

4.2  共享数据提供方负责资源目录管理和共享数据归集、分级分类、维护。

4.3  共享数据交换服务方负责受理资源申请，确认数据共享方式，统计和监控数据使用、问题反馈、 校核及答复。

4.4  共享数据使用方接入的信息系统应符合 GB/T 22239 中规定的安全保护等级第二等级以上要求。 共享数据使用方获取数据后，仅供本单位使用，对所获取信息资源使用质量情况及时反馈。

5  共享数据类别及格式

5.1  数据类别

主要包括：

a)  城市基本信息；

b)  空气质量监测点位基本信息；

c)  站点空气质量小时数据；

d)  站点空气质量小时评价结果；

e)  站点空气质量日均数据；

f)  站点空气质量日均评价结果；

g)  城市空气质量小时数据；

h)  城市空气质量小时评价结果；

i)  城市空气质量日均数据；

j)  城市空气质量日均评价结果；

k)  城市空气质量月均数据；

l)  城市空气质量年均数据；

m)  城市空气质量预测结果。

5.2  数据格式

应符合 GB/T 19488.1 中5.2的相关规定。

6  共享数据信息

6.1  城市基本信息

城市基本信息内容及格式见表1。

表1  城市基本信息

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政区划代码 | CITY_CODE | n6 | 符合 GB/T 2260 规定的市级行政区划数字代码 |
| 2 | 城市名称 | CITY_NAME | m..50 | 符合 GB/T 2260 规定的市级行政区划名称 |
| 3 | 经度 | LONTITUDE | n..10,6 | CGCS2000（2000国家大地坐标系） |
| 4 | 纬度 | LATITUDE | n..9,6 | CGCS2000 |

6.2  空气质量监测点位基本信息

空气质量监测点位基本信息内容及格式见表2。

表2  空气质量监测点位基本信息

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测点位代码 | STATION_CODE | an..13 | 编码结构参见附录A中的图A.1 |
| 2 | 监测点位名称 | STATION_NAME | m..100 |  |
| 3 | 行政区划代码 | CITY_CODE | n6 | 符合 GB/T 2260 规定的行政区划数字代码， 数据采集点 所属的行政区划代码，使用6位数字 |
| 4 | 城市名称 | CITY_NAME | m..50 | 监测点位所属城市， 符合 GB/T 2260 规定的市级行政区 划名称 |
| 5 | 区县名称 | COUNTY_NAME | m..50 | 监测点位所属区县，指各市下辖区县 |
| 6 | 地址 | ADDRESS | m..200 | 监测点位地址 |
| 7 | 经度 | LONTITUDE | n..10,6 | CGCS2000 |
| 8 | 纬度 | LATITUDE | n..9,6 | CGCS2000 |
| 9 | 监测点位高度 | STATION_HEIGHT | n..10 | 单位米，海拔高度 |
| 10 | 监测点位类型 | STATION_TYPE | n2 | 参见附录A中的表A.2 |
| 11 | 监测点位子类型 | STATION_SUB_TYPE | n1 | 参见附录B中的表B.1 |
| 12 | 站点级别 | STATION_LEVEL | n1 | 参见附录A中的表A.1 |
| 13 | 运营单位名称 | OPERATOR_NAME | m..100 |  |
| 14 | 运营单位电话 | OPERATOR_TEL | n..18 |  |
| 15 | 环境功能区域 级别 | ENVIRONMENT_FUNC _CATEGORY | n1 | 符合 GB 3095 环境空气功能区分类， 一类区为自然保护 区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为 居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村 地区。 1：一类区， 2：二类区 |
| 16 | 环境功能区名称 | ENVIRONMENT_FUNC _NAME | m..100 | 监测点位所在环境功能区名称。 |
| 17 | 是否评价 | IS_EVALUATE | n1 | 0：不参与评价，1：参与评价，2：无法评价 |

6.3  站点空气质量小时数据

站点空气质量小时数据内容及格式见表3。

表3  站点空气质量小时数据

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 监测点位代码 | STATION_CODE | an..13 | 编码结构参见附录A中的图A.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 监测点位名称 | STATION_NAME | m..100 |  |
| 3 | 监测时间 | MONITOR_TIME | n14 | YYYYMMDDhhmmss，其中时间采用24小时制，符合 GB/T 19488.1 的规定 |
| 4 | 监测因子代码 | MONITOR_FACTOR_CODE | an..6 | 符合 HJ 524 大气污染物名称代码和全国大气环境超级 站自动监测数据联网技术规定附录D，若国家和地方生 态环境管理部门有更新规定的，从其规定。 |
| 5 | 监测值 | MONITOR_VALUE | n..9,3 | 站点小时均值浓度，符合 GB 3095 和 HJ 663 的基本 评价项目和平均时间的规定 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/738137004132006042