# 建设项 目环境影 响报告表

项 目 名 称：    绍兴高新区永圣包装材料厂年加工 12

万只医用辅料用塑料包装盒建设项目

建设单位(盖章)：     绍兴高新区永圣包装材料厂

二 O 一五年六月

目   录

一、 建设项目基本情况 	1

1.1   工程内容及规模	1

1.2   编制依据	3

1.3   评价工作指导思想和重点 	5

1.4   与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 	5

二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况 	6

2.1    自然环境简况	6

2.2   社会环境简况	7

三、 环境质量状况	14

3.1   建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 	14

3.2   周边污染源情况	16

3.3   主要环境保护目标 	16

四、 评价适用标准	17

4.1   环境质量标准	17

4.2   污染物排放标准	18

4.3   总量控制指标	19

五、 工程分析	21

5.1   生产工艺	21

5.2   主要污染工序	23

5.3   污染源强分析	23

六、 项目主要污染物产生及预计排放情况 	27

七、 建设项目环境影响分析	28

7.1   施工期环境影响分析 	28

7.2   营运期环境影响分析 	28

7.3   退役期环境影响分析 	31

八、 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 	32

8.1   项目施工期污染防治措施 	32

8.2   项目营运期污染防治措施 	32

8.3   事故风险分析	34

8.4   清洁生产	34

8.5   环境管理和监测计划 	35

8.6   环保投资	37

九、 选址布局合理性和环保审批符合性分析 	38

9.1   选址布局合理性分析 	38

9.2   环保审批符合性分析 	38

十、 结论与建议	41

10.1 基本结论	41

10.2 综合评价结论	44

10.3 建议	45

附图：

1   项目地理位置及空气、水环境质量现状监测布点示意图

2   项目周围环境概况及噪声监测布点图

3   项目周围环境照片

4   项目平面布置图

5   绍兴市生态环境功能区规划图

6   水功能区、水环境功能区划分图

附件：

1   项目联系服务单

2   企业名称预先核准通知书

3   项目土地证

4   项目房产证

5   厂房租赁协议

6   污水入网意见书

7   污水清运协议

8   环境噪声检测报告单

附表：

1   项目审批登记表

# 一、 建设项目基本情况

| 项目名称 | 绍兴高新区永圣包装材料厂年加工 12 万只 医用辅料用塑料包装盒建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴高新区永圣包装材料厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市东湖镇高平村绍兴飘逸制衣有限公司厂房内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传 真 | / |  |  | 邮政编码 | 312000 |  |
| 建设地点 | 绍兴市东湖镇高平村绍兴飘逸制衣有限公司厂房内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项部门 | 绍兴高新技术产业 开发区经贸局 |  |  | 批准文号 | 绍高新经贸[2015]50 号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 | C2926 塑料包装箱及容器制造 |  |  |  |
| 建筑面积 | 700m2 |  |  | 绿化面积 | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 环保投资 （万元） |  | 4.0 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 8.0% |
| 评价经费 （万元） |  | 投产日期 |  | 2015 年 8 月 |  |  |  |  |

1.1 工程内容及规模 1.1.1 项目由来 绍兴高新区永圣包装材料厂拟投资 50 万元，租赁位于绍兴市东湖镇高平 村绍兴飘逸制衣有限公司厂房（700m2），购置塑料注塑成型机等相关设备进行 医用辅料用塑料包装盒的生产加工。 根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第 77 号《中 华人民共和国环境影响评价法》和国务院[1998]第 253 号令《建设项目环境保 护管理条例》的有关规定及环保管理部门的意见，该项目应须进行环境影响评 价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》， 该项目属于“ 轻工— “塑料 制品制造”中的其他项，需要编制环境影响报告表。在现场踏勘、收集有关资 料和向市环保管理部门汇报的基础上，根据环评技术规范，结合项目工程特点 和污染特征分析，编制了本环境影响报告表报请审查，以作为建设单位环境管 理和管理部门决策的依据。 1.1.2 项目概况 (1) 建设地点：绍兴市东湖镇高平村绍兴飘逸制衣有限公司厂房内。

绍兴市环保科技服务中心                                            1

建设项目基本情况

(2) 项目性质：新建 (3) 建设内容及规模：项目总投资 50 万元， 租赁面积 700m2 ，项目建成后 形成年加工 12 万只医用辅料用塑料包装盒的生产规模。 (4) 产品方案：项目产品方案详见表 1.1-1。 表 1.1-1 项目产品方案 序号; 名称; 数量; 单位; 用途. 1; 急救盒; 12; 万只/年; 医用辅料包装. (5) 劳动定员与生产班制 项目劳动定员 10 人。 工作制度实行一班制，每班 8 小时，夜间不生产；年 工作日为 330 天。 1.1.3 公用工程 (1) 给水 项目用水由市政自来水给水管网供给，冷却水储水池位于两台注塑机中间， 体积约 1m3。 (2) 排水 项目所在的厂区内实行雨污分流，雨水排入附近河道。项目只排放生活污 水， 生活污水中的粪便污水经化粪池预处理后与其它生活污水一起收集后委托 绍兴市银春清洁有限公司清运至市政截污管网，最终绍兴污水处理厂处理后达 标排放。 (3) 供电 项目用电由市政电力设施供给。 (4) 食宿 项目共有员工 10 人，企业不提供食宿。 ## 1.1.4 总平面布置 绍兴高新区永圣包装材料厂位于绍兴市东湖镇高平村绍兴飘逸制衣有限公 司厂房，项目的生产车间位于厂房一层，其中注塑车间位于车间东北角， 内设 两台塑料注射成型机，紧邻注塑车间的为冷却水池， 西面则为办公区。注塑车 间设置在东北角，车间与西南面的民主村村居的距离约为 103m ，符合《塑料 厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000）中生产规模 1000t/a 以下的塑料企业厂

区内产生有害因素的车间或工段的边界距离至居民区的最小距离 100m 的要

绍兴市环保科技服务中心                            2

建设项目基本情况

求。具体项目平面布置详见附图 4。 1.1.5 原辅材料 1.1.5.1 原辅材料消耗 项目主要原辅材料消耗见表 1.1-2。 表 1.1-2 项目主要原辅材料及能耗情况 序号; 原辅材料名称; 规格; 单位; 年耗量. 1; PP 塑料粒子; 25kg/袋; 吨/年; 30. 2; 包装袋; /; 吨/年; 0.1. 3; 水; 吨/年; 吨/年; 164. 4; 电; 万度/年; 万度/年; 5. 主要原辅材料的理化性质： PP 塑料：学名聚丙烯，由丙烯聚合而成的高分子化合物；比重：0.9-0.91 g/cm3，成型收缩率 1.0～2.5%，成型温度：160～220℃ , 加工温度在 200-300℃ 左右较好，有良好的热稳定性（分解温度为 310℃)。 PP 塑料加工温度范围很 宽，不易分解，热解过程（200-300℃), 由于分子间的剪切挤压下发生断链、 分解、降解过程中产生游离单体废气，主要为丙烯单体。 ## 1.1.6 生产设备 表 1.1-3 项目主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 产地、厂家. 1; 塑料注射成型机; HTL200; 台; 1; 宁波海泰科迈医疗器械 有限公司. 2; 塑料注射成型机; HTL400; 台; 1. 3; 破碎机; /; 台; 1; /. # 1.2 编制依据 ## 1.2.1 法律法规及规范性文件 (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修正本）； (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）； (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28）； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）； (5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）；

(6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005.4.1）； (7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）； (8) 《建设项目环境保护管理条例》 （2013 年修订本）；

绍兴市环保科技服务中心                            3

建设项目基本情况

(9) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6.1）； (10) 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2014 年修正本） ； (11) 《浙江省水污染防治条例》 （2013 年修订本）； (12) 《浙江省大气污染防治条例》（2003.1）； (13) 《浙江省固体废物污染环境防治条例》 （2013 年修订本） ； (14) 《浙江省环境污染监督管理办法（2014 年修正本）》 ； (15) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77 号）； (16) 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》 (环办[2013]104 号)； (17) 《关于印发浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案管理实施办法 （试行）》的通知（浙环函〔2012〕449 号）； (18) 《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（省环保厅浙环 发[2009]76 号）； (19) 《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物总量削减替代区域限 批等制度的通知》（省环保厅浙环发[2009]77 号）； (20) 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（国家环保部 环发〔2012〕98 号） ; (21) 《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10 号）； (22) 《绍兴市建设项目环评审批污染物排放总量削减替代制度》（绍市环发 [2010]25 号文附件）； (23) 《产业结构调整指导目录（2011 年本） （修正）》； (24) 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》 （工产业[2010]第 122 号）； (25) 《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办[2012]20 号）； (26) 《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011 年）》 ； (27) 《绍兴市强制淘汰落后产能目录 2011 年本》（绍政办发[2011]135 号）。

绍兴市环保科技服务中心                            4

建设项目基本情况

## 1.2.2 技术规范 (1) 国家环保部（原国家环保总局）《环境影响评价技术导则》HJ2.1-2011， HJ2.2-2008 ，HJ/T2.3- 1993 ，HJ2.4-2009 ，HJ610-2011 ，HJ19-2011 以及《建设项 目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、 《固体废物鉴别导则（试行） 》； (2) 浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》， 2005.5.4 修订， 2005.5 施行。 (3) 《塑料厂卫生防护距离标准》（GB18072-2000） 1.2.3 技术文件及其它依据 (1) 绍兴高新技术产业开发区项目联系服务单（绍高新经贸[2015]50 号）; (2) 《绍兴市城市总体规划(2011-2020)》； (3) 《绍兴市区生态环境功能区规划》(修正稿)； (4) 《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》 (5) 绍兴市声环境和空气环境质量功能区划分方案； (6) 绍兴高新区永圣包装材料厂提供的有关基础资料； (7) 绍兴高新区永圣包装材料厂与我单位签订的技术咨询合同。 1.3 评价工作指导思想和重点 通过对项目所在地区自然环境和社会环境的调查，从项目营运期对地表 水、 大气、声环境、生态环境等正负两方面的影响进行评价，从环境保护角度 论证项目建设的可行性，提出减少环境负影响的措施和建议， 为项目环境保护 计划的实施和管理部门的决策提供依据， 实现工程建设的经济效益、社会效益 与环境效益的统一。 根据项目生产的实际情况、项目的污染特点及项目所在地周围环境特征， 环评重点为项目运营期工程分析、 废气、 噪声和固废等污染源及其对周围环境 的影响分析以及提出切实可行的清洁生产措施和污染防治措施，同时兼顾水环 境、空气环境及环境风险影响分析。 # 1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于绍兴市东湖镇高平村绍兴飘逸制衣有限公司厂房内，经过现场踏 勘，周围主要为企业、 民居、 道路，无明显的环境污染问题，且为新建项目，

无遗留的污染问题。

绍兴市环保科技服务中心                            5

# 二、 建设项目所在地自然环境及社会环境简况

# 2.1 自然环境简况 ## 2.1.1 地理位置及周围环境 绍兴位于长江三角洲南翼、宁绍平原西部。东邻宁波、西靠杭州，北与上 海 相 望 。 区 域 地 理 位 置 东 经 119°53′02″~121°13′38″ ， 北 纬 29°13′38″~30°16′07″。 绍兴高新区永圣包装材料厂位于绍兴市东湖镇高平村绍兴飘逸制衣有限公 司厂房内。项目东面围墙外为同庆寺，南面为绍兴飘逸制衣有限公司制衣厂房， 西面围墙外为某纺织厂，北面为绍兴飘逸制衣有限公司制衣另一制衣车间（同 一层）。周边具体环境现状详见表 2.1- 1 和附图 2。 表 2.1-1 项目周边环境概况 序号; 方位; 名称; 距项目边界最近距离 m; 备注. 1; 东; 同庆寺; 30; 企业. 2; 绍兴市国泰助剂厂; 65; 企业. 3; 南; 乡道; 15; 路宽 10m. 4; 浙江金时达包装有限公司; 85; 企业. 5; 绍兴市越城区建效纺织厂; 120; 企业. 6; 西; 纺织厂; 10; 企业. 7; 高平村村委; 90; ——. 8; 西南; 民主村村居; 58; 企业. 9; 北; 河流; 25; 河宽 50m. ## 2.1.2 地质、地貌 绍兴处于浙西山地丘陵、浙东丘陵山地和浙北平原三大地貌单元的交接地 带。境内地势南高北低，由北部绍虞平原向南逐渐过渡为丘陵山地。山地主脉 平均海拔在 500 米以上（黄海高程，下同），丘陵、台地在海拔 20-500 米之间， 河谷盆地的海拔多在 10-50 米之间，北部的绍虞平原和曹娥江、浦阳江下游地 区，地势低平，海拔不足 10 米，平均海拔在 5 米左右。 本项目所在地属绍虞平原，地势平坦，水系发达。 ## 2.1.3 水文特征 绍兴南部丘陵山地，水系发达。北部平原，河湖密布，交织成网，素以

“ 水乡泽国”享誉海内外。境内主要有汇入钱塘江的曹娥江、浦阳江、鉴湖水 系；浙东运河东西横贯北部。

绍兴市环保科技服务中心                                            6

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

萧绍平原正常水文为 3.92 米（南门站，黄海高程，下同）。一般干旱期低 水位在 3.4 米左右，二十年一遇洪水位为 5.02m，五十年一遇洪水位为 5.10 m，百年一遇洪水位为 5.30m。 ## 2.1.4 气象特征 绍兴市区濒临东海， 属亚热带季风气候区，季风显著，温暖湿润。每年 4 月 16 日至 7 月 15 日为梅雨期； 7 月 16 日至 10 月 15 日为台风期。梅雨期受季 风的暖气流与南下的冷空气相遇，形成持续时间较长的锋面雨，阴雨连绵，降 雨相对均匀，易造成内涝。台风期受台风影响时，雨量集中， 强度大，易造成 洪涝灾害。 11 月至次年 2 月，冷空气控制本市，天气以晴冷为主，雨量相对较 少。绍兴气象站基本气象要素见表 2.1-1。 表 2.1-2 绍兴基本气象要素 要素名称; 1 月; 4 月; 7 月; 10 月; 全年. 气压(hpa); 1026.0; 1015.0; 1003.9; 1019.0; 1016.0. 极端最高气温(℃); 26.7; 34.4; 39.5; 34.9; 39.5. 极端最低气温(℃); -9.6; 0.2; 17.4; 2.8; - 10.1. 平均气温(℃); 4.1; 5.7; 28.8; 18.3; 16.5. 相对湿度(℃); 79; 81; 79; 83; 81. 降水量(mm); 61.7; 132.9; 136.1; 97.6; 1435.2. 蒸发量(mm); 38.2; 94.5; 190.0; 78.7; 1136.0. 日照时数(小时); 119.5; 142.8; 246.6; 157.1; 1902.8. 日照百分率(%); 37; 37; 58; 44; 43. 降水日数(天); 11.2; 16.2; 12.0; 11.3; 157.2. 雷暴日数(天); 0.0; 3.5; 9.8; 0.5; 36.6. 大风日数(天); 0.2; 0.3; 0.4; 0.1; 3.1. 2.2 社会环境简况 2.2.1 绍兴市概况 绍兴地处长江三角洲南翼、宁绍平原西部、浙江省中北部杭州湾以南之 间，下辖越城区、 柯桥区、上虞区、诸暨市、嵊州市和新昌县，面积 8256 平方 公里，人口 435.09 万， 其中绍兴市区面积 2942km2 ，人口为 216.1 万人。绍兴 历史悠久，名人荟萃，素有水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡的美誉，

是首批国家级历史文化名城、首批中国优秀旅游城市、国家环保模范城市、国 家卫生城市，是长江三角洲南翼重点开发开放城市。

绍兴市环保科技服务中心                            7

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

绍兴为沿海地区，物产丰富，经济发达。绍兴市工业结构主要由纺织、印 染、食品、酿酒、机械、冶金、制药、电子等行业组成，近几年，随着绍兴经 济开发区、城南开发区的开发建设，城市规模的拓展，交通、邮电、金融、旅 游等基础设施的日益完善，绍兴市的经济有了很大的变化。2013 年绍兴全市 实现生产总值 3967 亿元，增长 8.5% ，城镇居民人均可支配收入 40454 元，农 村居民人均纯收入 19618 元，分别增长 9.6%和 10.8%。 ## 2.2.2 东湖镇概况 东湖镇位于历史文化名城绍兴的东北郊， 2008 年 5 月行政区划调整后形成 “老城东加老皋北” 的新格局，地域面积 30.5 平方公里，辖 18 个行政村， 2 个居 委会，常住人口 4.32 万人，外来流动人口 1.2 万人。新东湖镇东连绍兴县陶堰 镇，南靠 104 国道、迪荡新城，西临镜湖新区，北接袍江新区，绍兴港越城区 中心作业区位于镇境内，杭甬运河、 104 国道横贯全镇东西， 高速公路连接线 穿镇而过，水陆交通极为便利。 作为典型的城郊乡镇，近几年来，东湖镇紧紧围绕镇十三届党代会提出的 “ 又好又快实现新发展，统筹和谐建设新农村” 的主题，在区委、区政府的正确 领导和镇村各级的积极努力下，经济社会都取得了长足的发展。 经济繁荣。城市农业发展迅猛。拥有皋北商品粮基地、国家级中华鳖原 种场、国家级绍鸭原种场、咸亨食品、老史食品、精酿食品、圣塔酒业等农业 龙头企业。城市工业突飞猛进。境内有五联、岑前、皋北三个工业小区，规模 以上企业 38 家， 已基本形成纺织、印染、服装、五金、建材的产业格局， 2009 年规模以上工业销售 27.8 亿元。城市三产异军突起。现有五家房地产企 业、三家建筑公司、五个专业市场， 2009 年三产营业额 54.4 亿元。村级集体 经济发达。 2009 年村级可支配收入达 3080 万元， 3 个村的村级收入超五百万 元。科技工作不断创新。现有国家新税法高新技术企业 2 家， 2009 年 5 家企业 认定为省级科技型企业， 2 家企业认定为省级专利示范企业，科技进步目标责 任制考核列全区第一。 事业发展。近年来，全镇社会事业投入已超亿元。重视教育事业。全镇 现有 1 所中学（东湖中学）、1 所中心小学、3 所完小， 11 所幼儿园，2004 年 被评为省级教育强镇，2005 年被评为市教育现代化乡镇。强化医疗卫生。全 镇现有 1 家医院（东湖镇人民医院）、 7 个社区服务站（柏舍、朱尉、永宁、

绍兴市环保科技服务中心                            8

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

大皋埠、小皋埠、前赵、后横） 。提升生态文明。 2008 年投入 108 万元在则水 牌建造液压式垃圾中转站， 2009 年投入逾 400 万元、以松陵村为样本的村庄内 河整治工作彻底改变了沿河居民的生存环境，同年斥资 555 万元进行环卫基础 设施改善。推进新社区建设。 2009 年永宁等 5 村成功创建示范型农村社区服务 中心，为当地群众搭建了一体化、 一站式的便民服务平台。创新综治工作。开 展全市综合治理城乡一体建设试点，人防、物防、技防水平大幅度提高，群众 安全感和满意度普通上升。繁荣群众文化。连续举办东湖农民运动会，建设村 居活动阵地，2008 年被授予省体育强镇和省东海文化明珠的荣誉称号。宏扬 社会正气。先后涌现了感动绍兴的“张大根”、感动绍兴的“ 范中新”等先进人物。 面貌更新。 2003 年以来， 市区重点工程越东路、杭甬运河、绍兴中心 港、迪荡湖路在境内相继实施，为东湖企业、群众带来了便利的交通与发展的 机遇。2005 年来，镇里又投入近千万元拓宽改造会龙大道、拆迁新建樊永公 路，实现村村通公路，通公交。投入两千多万元完成全镇自来水改造工程，五 联村成为全市第一个天然气入户的行政村；区级新农村建设试点村永宁村一期 启动地块 72 套住宅建成并顺利安置；解困房建设扎实推进， 结合各村实际采 用农民自建、公寓式集中建设等多种形式千方百计破解农民的建房难问题， 已 有 139 户农户建成新居；各村全面实施以环境整治、集体经济发展为重点的新 农村建设，镇容镇貌焕然一新。 面对新的机遇和挑战， 东湖镇将继续坚持科学发展， 弘扬实干精神， 以 “创新思路，建设新镇促发展；真抓实干，改善民生促和谐”为统领，全力打造 富裕、生态、文明、和谐新东湖。 ## 2.2.3 区域发展规划情况 2.2.3.1 绍兴市城市总体规划（2011—2020 年） (1) 规划期限、规划层次与范围 （一）规划期限 近期： 2011 年至 2015 年。 远期： 2016 年至 2020 年。 （二）规划层次与范围 规划分为三个层次， 即市域城镇体系规划、规划区城乡统筹规划和中心城 市总体规划。

绍兴市环保科技服务中心                            9

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

①市域：辖越城区、绍兴县、诸暨市、上虞市、嵊州市、新昌县，总面积 8256 平方公里。 ②规划区：范围为越城区和绍兴县全部行政区域，总面积 1539km2。 ③中心城市：包括镜湖绿心及越城、柯桥、袍江三大片区的规划建设用地 范围，总面积为 236 平方公里，其中建设用地面积约 174 平方公里。 (2) 市域综合交通 ①发展目标 实现“ 绍北城镇密集区半小时通达”和“ 市域一小时交通圈、两小时旅游圈” 的目标。 ②公路交通 > 高速公路网络结构为“ 一通、 一绕、三纵、三横、三连”。 “ 一通” ：杭州湾嘉绍跨江通道； “ 一绕” ：绍兴绕城高速（东为上三高速、南为绍诸高速、西为杭金衢高速 和绕城高速西线、北为杭甬高速）； “三纵” ：杭金衢高速公路、上三高速公路、绍嵊新高速公路（上三高速公 路复线）； “三横” ：杭甬高速公路、沿江高速公路（杭绍甬高速北复线）、甬金高速 公路； “ 三连” ：诸永高速公路、绍诸高速公路和杭州湾钱江通道（杭甬高速以 北）。 > 国省道和区域干线公路布局结构为： “ 五纵、六横、三连”。 ③铁路交通 干线铁路形成“ 二纵、三横” 的结构。“ 二纵” 即浙赣铁路、杭长客运专线； “三横” 即萧甬铁路、杭甬客运专线、甬金铁路。 城际铁路形成“ 一横二纵” 的结构。 “ 一横” 即杭绍甬城际铁路；“ 二纵” 即绍 诸城际铁路（漓渚铁路）、上（上虞）三（三门）城际铁路。 ④水运交通 形成“ 一河、两江、七连、三线” 的水运体系。 ⑤航空

利用杭州和宁波的机场。

绍兴市环保科技服务中心                            10

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

(3) 重点建设区域和城市综合体 ①重点建设区域 在镜湖绿心和越城、柯桥、袍江三大片区确立 5 个重点建设区域：镜湖城 市核心区、迪荡新城、会稽山旅游度假区、柯北新城、袍江工业新城。 ②城市综合体 在镜湖绿心和越城、柯桥、袍江三大片区重点推进 25 个城市综合体建 设。 镜湖绿心（5 个）：高铁、高教园区综合体、 城市核心区综合体、迎恩门 风情水街综合体、环镜湖商务休闲综合体、东浦古镇综合体。 越城片区（7 个）：越子城综合体、鲁迅故里旅游综合体、和畅堂城市综 合体、迪荡商贸商务城市综合体、迪荡湖休闲综合体、青甸湖休闲旅游综合 体、会稽山度假休闲综合体。 柯桥片区（8 个）：轻纺国际贸易区综合体、柯北市场创新区综合体、轻 纺市场综合体、大坂湖水乡都市休闲区综合体、瓜渚湖北岸城市综合体、笛扬 商圈综合体、物流直通关综合体、独山世纪城综合体。 袍江片区（5 个）：绍兴国际汽车城综合体、绍兴物流基地综合体、袍江 商务居住综合体、袍江科技创业综合体、 “ 两湖”休闲旅游综合体。 ## 2.2.4 绍兴市区生态环境功能区规划 根据绍兴市区生态环境功能区划分方案， 本项目所在区域属绍兴市区中北 部城市与经济发展生态环境功能小区（I3- 10602D04）， 为优化准入区。生态环 境功能区规划详见附图 5。 绍兴市区中北部城市与经济发展生态环境功能小区（I3-10602D04） 该区位于绍兴市区东湖镇，部分区域是绍兴越州新城的规划区域，面积 18.044 平方公里。 主要生态服务功能与生态环境敏感性:主要生态服务功能为城镇与经济发 展，生态环境敏感性水环境污染为中度敏感，其它为一般地区。 (1) 生态环境保护目标 环境保护目标：近期地表水Ⅲ类水质达标率 60%以上，环境空气和声环境 达功能区要求；远期地表水维持Ⅲ类，环境空气和声环境维持功能区要求。生

态保护目标：达到国家生态市的考核要求。污染控制目标：生活污水处理率达

绍兴市环保科技服务中心                            11

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

到 75%以上。总量控制目标：近期化学需氧量 389.78 吨/年，氨氮 16.207 吨/ 年；远期化学需氧量 311.82 吨/年，氨氮 13.776 吨/年。 (2) 建设开发活动环境保护要求 产业准入要求：鼓励类：污染很小的纺织行业、机械行业、轻工行业、电 子信息行业，服务业、科教文卫、基础设施、社会服务行业；清水河道整治， 城区环境整治，绿化工程， 园林建设工程，住宅建设，城市道路，城市供排 水。 限制类：技术落后、耗水耗能多、污染环境的项目，供过于求、技术档次 低的项目等工业生产性项目；现有污染型工业企业的改扩建项目，生态及旅游 区的污染项目，矿山开采。禁止类： 国家、省、市明令禁止的禁止发展项目， 《浙江省工业污染项目（产品 、工艺）禁止和限制发展目录（第一批）》和《绍 兴市产业发展导向目录》规定的禁止发展项目。 环保准入要求：具有污染物排放总量，新建规定指标的项目，须替代 1.2 倍以上同类污染物排放总量，污水必须进网。工业用水重复利用率大于 70% ， 万元工业增加值能耗小于 0.60 吨标准煤，工业废水排放强度小于 30 吨/万元工 业增加值，化学需氧量排放强度小于 5.0 千克/万元工业增加值。 (3) 污染控制措施 优化区域城市规划和经济发展布局，转变经济增长方式，发展循环经济， 推进清洁生产，重点发展第三产业，限制新建污染型工业企业；禁止产生有害 废气和恶臭污染的行业发展，对重点污染源进行重点监控安装在线监控系统； 加强环境基础设施建设，完善生活垃圾收集运输系统，建设排污管网和污水收 集系统，提高生活污水处理率；防治环境污染、工业污染和三产行业污染，进 行河道湖泊的环境综合整治；积极采用液化气、天然气等清洁能源，加大天然 气使用普及率，禁止新建燃煤锅炉；深入开展农村环境“五整治一提高工程”， 控制农业面源污染，防治水产养殖污染。 (4) 生态环境保护与建设措施 加强绿地系统建设，扩大城市绿地面积，提高绿化覆盖率；沿湘家荡、窑 湾江、沈马塘、池头江、南大江、大长坂等河流和越东路、104 国道北复线、 皋马公路等道路建设 15-30 米的生态绿化廊道，建设滨水绿地，优化城市景观； 进行区域内河道的清淤、清草、清障和拓宽、护岸及拓宽、护岸及环境污染整 治，达到河网水系生态修复要求。 本项目为塑料包装盒加工项目，属于轻工行业，项目污染物产生量很小，

绍兴市环保科技服务中心                            12

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

符合建设开发活动环境保护要求； 同时，项目产生的各类污染物经处理后均达 标排放，符合污染控制措施要求。 虽然项目产生的污水不能直接进入就近污水 管网，但通过收集后清运至市政管网可实现污水进网，符合环保准入要求。 因 此，本项目建设能符合绍兴市生态环境功能区规划要求。

绍兴市环保科技服务中心                            13

# 三、 环境质量状况

# 3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 项目环评引用了绍兴市中测检测技术有限公司和绍兴市环境监测中心站提 供的监测数据对项目所在地周围环境空气质量和水环境质量分别进行分析评 价，并委托宁波华测检测技术有限公司对声环境质量进行现场实测。 ## 3.1.1 环境空气质量现状 为了解项目周围环境空气质量现状，本环评大气常规监测因子数据引用绍 兴市中测检测技术有限公司于 2014 年 7 月 6 日至 7 月 8 日在在项目所在地附近 皋埠镇政府监测点数据。监测点位见表 3.1-1，监测结果和评价结果统计分别 见表 3.1-2 和表 3.1-3。 表 3.1-1 空气环境现状监测点 监测点名称; 方位; 距离(m); 监测项目. 皋埠镇政府; 东南; 2200; SO2 、NO2 、PM10. 表 3.1-2 项目周围环境空气质量监测及评价结果 单位： mg/m3 采样时间; 监测值（mg/m3）; SO2; NO2; PM10. 2014 年 7 月 6 日; 小时值范围; 0.029~0.038; 0.022~0.045; /. 日均值; /; /; 0.065. 2014 年 7 月 7 日; 小时值范围; 0.023~0.034; 0.027~0.043; /. 日均值; /; /; 0.068. 2014 年 7 月 8 日; 小时值范围; 0.021~0.036; 0.027~0.044; /. 日均值; /; /; 0.066. 指标 评价; 浓度范围; 0.023~0.038; 0.022~0.045; 0.065~0.068. 标准限值; 0.50; 0.20; 0.15. 比标值; 0.045~0.076; 0.11~0.225; 0.433~0.453. 超标率(%); 0; 0; 0. 由表 3.1-2 评价结果可知， 本项目评价区范围内空气环境质量良好，监测 点的 SO2 、NO2 、PM10 ，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级 标准要求。 ## 3.1.2 地表水环境质量现状 环评同时引用了绍兴市环境监测中心站于2014 年3 月在项目所在地附近水

域的常规监测资料， 监测断面为沈江大桥断面，共选择 6 个监测项目，监测断 面见表 3.1-3，监测结果统计见表 3.1-4。

绍兴市环保科技服务中心                                            14

环境质量状况

表 3.1-3 水环境现状监测断面 监测断面; 采样时间; 方位; 距离(m); 监测项目. 沈江大桥; 2014.3; 东南; 2400; pH 值、 DO、高锰酸盐指数、BOD5 、氨氮、总磷. 表 3.1-4 水环境现状监测结果 单位： mg/L（pH 值除外） 水域; 断面; 日期; pH; DO; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; 总磷. 萧曹 运河; 沈江大桥; 2014.3; 7.42; 8.50; 4.4; 2.3; 0.759; 0.140. Ⅲ类水标准值; 6-9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2. 单项评价结果; Ⅰ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ. 执行标准; Ⅲ类水. 综合类别; Ⅲ类水. 从上表可看出，项目所在地附近河道监测断面沈江大桥断面水质较好，能 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类功能区要求。 ## 3.1.3 声环境质量现状 为了解项目所在地声环境状况，环评期间我方委托宁波华测检测技术有限 公司于 2015 年 5 月进行了项目场界四周的昼夜间本底噪声监测，具体监测点位 置见附图 2 ，具体监测结果见表 3.1-5。 表 3.1-3 声环境质量现状监测结果 单位： dB 测点编号; 监测点位; 环境功能; 昼间声级; 达标状况; 夜间声级; 达标状况; 主要声源. 1; 厂界东侧; 2 类; 54.8; 达标; 50.8; 超标; 机械设备. 2; 厂界南侧; 2 类; 61.2; 超标; 63.0; 超标; 机械设备. 3; 厂界西侧; 2 类; 58.9; 达标; 55.2; 超标; 机械设备. 4; 厂界北侧; 2 类; 54.1; 达标; 53.5; 超标; 机械设备. 5; 民主村; 2 类; 51.5; 达标; 48.1; 达标; 社会生活. 监测结果表明， 除 5#敏感点外，其余点位即厂界的声环境值都不同程度的 出现超标，尤其是厂界夜间声环境现状值均超标，环境现状环境不能满足《声 环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类要求（即昼间噪声≤60dB，夜间噪声 ≤50dB），超标原因主要是因为厂房东北面相连为绍兴飘逸制衣的纺织车间昼

夜生产运营所致。敏感保护目标民主村噪声现状值达标，符合 2 类声环境要求。 ## 3.1.4 生态环境现状 项目所在地附近主要为企业、道路、河流，附近区域无珍稀动植物分布， 区域生态系统敏感程度较低。

绍兴市环保科技服务中心                            15

环境质量状况

# 3.2 周边污染源情况 项目所在地位于绍兴市东湖镇高平村绍兴飘逸制衣有限公司厂房内，经实 地踏勘，项目周边污染源见表 3.2-1。 表 3.2-1 项目周边主要污染源 序号; 污染源名称; 方位; 距离（m）; 主要污染因子. 1; 绍兴市国泰助剂厂; 东; 65; 废气、噪声、废水、固废. 2; 乡道; 南; 15; 噪声、废气. 3; 浙江金时达包装有限公司; 85; 废气、噪声、废水、固废. 4; 绍兴市越城区建效纺织厂; 120; 噪声、废水、固废. 5; 纺织厂; 西; 10; 噪声、废气. # 3.3 主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标见表 3.3-1。 表 3.3-1 主要环境保护目标 序号; 名称; 方位; 最近距离 （m）; 敏感性描述; 保护级别. 1; 高平村村委; 西; 90; 对噪声、废气较敏感; 声环境：2 类 大气环境：二级. 2; 民主村村居; 西南; 58. 3; 河流; 北; 25; 对废水敏感; 水环境 III 类.

绍兴市环保科技服务中心                            16

# 四、 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1 环境质量标准 4.1.1 地表水环境 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，项目所在地附近主要地 表水体所属水功能区为曹甬 55—浙东运河绍兴农业、工业用水区，水环境功能 区为多功能区， 目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准，标准值见表 4.1-1。 表 4.1-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 单位： mg/L 序号; 水质指标; I 类; II 类; III 类; IV 类; V 类. 1; pH 值（无量纲）; 6～9. 2; 溶解氧 DO）≥; 7.5; 6; 5; 3; 2. 3; 高锰酸盐指数≤; 2; 4; 6; 10; 15. 4; 化学需氧量（COD）≤; 15; 15; 20; 30; 40. 5; 五日生化需氧量（BOD5 ）≤; 3; 3; 4; 6; 10. 6; 氨氮（NH3-N）≤; 0.15; 0.5; 1.0; 1.5; 2.0. 7; 总磷（以 P 计） ≤; 0.05; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4. ## 4.1.2 空气环境 项目所在地属二类环境空气质量功能 区， 执行《 环境 空气质量标准 》 （GB3095-2012）中的二级标准，见表 4.1-2。 表 4.1-2 环境空气质量标准 单位： µg/m3 取值时间 指标; 二级标准浓度限值; 标准来源. 年平均; 24 小时平均; 1 小时平均. 二氧化硫（SO2）; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）. 二氧化氮（NO2）; 40; 80; 200. 氮氧化物（NOx）; 50; 100; 250. 可吸入颗粒物（PM10）; 70; 150. 总悬浮颗粒物（TSP）; 200; 300. ## 4.1.3 声环境 项目所在地为东湖镇高平村，项目场界四周和敏感点声环境执行 2 类标准， |
| --- | --- |

|  | 具体标准值见表 4.1-3。 表 4.1-3 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位： dB 类别; 等效声级（LAeq）; 项目周边适用区域. 昼间; 夜间. 2 类限值; 60; 50; 项目所在地场界四周及敏感点. |
| --- | --- |

绍兴市环保科技服务中心                                            17

评价适用标准

| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2 污染物排放标准 4.2.1 废气排放标准 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）的二级标 准，详见表 4.2- 1。 表 4.2-1 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率 kg/; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 m; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120（其他）; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 4.2.2 废水排放标准 项目运营期没有生产性废水产生， 项目废水主要为员工生活污水， 粪便污水 经化粪池处理与其他生活污水一起委托当地环卫部门清运，最后经绍兴污水处理 厂处理后达标排放。 项目清运进管废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）三级标准； 绍兴污水处理厂尾水排放执行《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）中的其他 排污单位一级排放标准。 表 4.2-2 污水综合排放标准限值 单位：除 pH 值外均为 mg/L 污染因子; pH 值; COD; NH3-; BOD5; SS; 动植物油. 三级标准; 6～9; 500; 35*; 300; 400; 100. 一级标准; 6～9; 100; 5 ▲; 2; 70; 10. * 注：浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 (DB33/887-2013)。 ▲ 注：参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级 A 标准。 4.2.3 噪声排放标准 项目场界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 类限值，具体标准值见表 4.2-3。 表 4.2-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位： dB 类别; 等效声级（LAeq）; 项目周边适用区域. 昼间; 夜间. |
| --- | --- |

|  | 2 类限值; 60; 50; 项目厂界四周. 4.2.4 固废污染控制标准 一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控 制标准》（GB18599-2001）及修改单。按照《中华人民共和国固体废物污染环境 防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》要求处置，各类固废妥善处置， 不得形成二次污染。 |
| --- | --- |

绍兴市环保科技服务中心                            18

评价适用标准

| 总 量 控 制 指 标 | # 4.3 总量控制指标 ## 4.3.1 总量控制原则与方法 污染物总量控制是我国现阶段环境保护的一项行之有效的管理制度。根据 《国务院关于“ 十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》（国函 [2006]70 号）文件精神，浙江省“十一五”期间主要对 COD 、SO2 实行排放总量计 划控制。 “十二五”期间将主要对 COD、氨氮、 SO2、氮氧化物实行总量控制。 根据浙环发[2009]77 号（关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量 削减替代区域限批等制度的通知）建设项目新增污染物排放量（COD 、SO2 两项 指标，其中废水需排入钱塘江和太湖流域水体的，增加氨氮指标），必须削减一 定比例的同类污染物排放量， 生态环境功能区规划及其他相关规划明确总量削减 比例的按规划执行， 没有明确的， 其替代比例为： 环境功能区达标较好地区可按 新增量与减排量 1:1 比例替代；其他地区新增量与减排量的替代比例不得低于 1:1.2，其中化工、医药、制革、印染、造纸等重污染行业 COD 替代比例不得低 于 1:1.5。文件同时规定，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新 增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 同时，根据《关于印发<重点区域大气污染物防治“十二五”规划>的通知》（环 发[2012]130 号）文件规定：新建排放二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发 性有机物的项目， 实现污染物排放减量替代， 实现增产减污； 对于重点控制区和 大气环境质量超标城市， 新建项目实行区域内现役源 2 倍削减量替代；一般控制 区实行 1.5 倍削减量替代。 ## 4.3.2 污染物排放总量分析 本环评结合环保管理要求，对该项目主要污染物的排放量进行总量控制分 析，根据环评有关规范及环保管理部门要求，排污总量控制指标确定为 COD、 氨氮。 根据工程分析，项目需实施总量控制污染物的产生排放情况见表 4.3- 1。 表 4.3-1 项目污染物排放量（单位：t/a） 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 140; 0; 140. COD; 0.042; 0. 28; 0.014. NH3-N; 0.005; 0.0043; 0.00 7. |
| --- | --- |

绍兴市环保科技服务中心                            19

评价适用标准

|  |  | 废气 | VOCs | 0.003 | 0 | 0.003 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.3.3 总量控制建议 由表 4.3- 1 可见，项目排放污染物中，需实施总量控制污染物是 COD、 NH3-N。由于本项目只排放生活污水，其新增生活污水排放量可以不需区域替 代削减。 环评建议项目总量控制指标如下： 水污染物纳管排放指标：废水量 1.0t/d（140t/a），COD0.042t/a，氨氮 0.005t/a； 水污染物排放环境指标:废水量 1.0t/d (140t/a) ，COD0.014t/a，氨氮 0.0007t/a。 大气污染物排放指标：VOCs 3.0kg/a。 |  |  |  |  |  |  |

绍兴市环保科技服务中心                            20

# 五、 工程分析

| 5.1 生产工艺 5.1.1 工艺流程图 噪声、粉尘 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 塑粒. | 噪声 加热. 冷却定型. 上料. 脱膜检验. 残次品 破碎 废气; 噪声、废气. 挤压注塑. 冷却水回用 固废 固废 | 包装入库. |

图 5.1-1 注塑生产工艺流程 生产工艺流程简介： 注塑工艺的主要生产设备为注射成型机（简称注射机或注塑机），它的工 作原理与打针用的注射器相似，借助螺杆（或柱塞）的推力，将已塑化好的熔 融状态（即粘流态） 的塑料注射入闭合好的模腔内，经固化定型后取得制品的 工艺过程。 注塑机通常由注射系统、合模系统、液压传达动系统、电气控制系统、润 滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。 ①注塑系统 注射系统的作用：注射系统是注塑机最主要的组成部分之一，一般有柱塞 式、螺杆式、螺杆预塑柱塞注射式 3 种主要形式。目前应用最广泛的是螺杆 式。其作用是，在注塑料机的一个循环中，能在规定的时间内将一定数量的塑 料加热塑化后，在一定的压力和速度下，通过螺杆将熔融塑料注入模具型腔 中。注射结束后，对注射到模腔中的熔料保持定型。 注射系统的组成：注射系统由塑化装置和动力传递装置组成。 螺杆式注塑机塑化装置主要由加料装置、料筒、螺杆、射咀部分组成。动 力传递装置包括注射油缸、注射座移动油缸以及螺杆驱动装置（熔胶马达）。 ②合模系统

绍兴市环保科技服务中心                       21

工程分析

合模系统的作用：合模系统的作用是保证模具闭合、开启及顶出制品。同 时，在模具闭合后， 供给予模具足够的锁模力，以抵抗熔融塑料进入模腔产生 的模腔压力，防止模具开缝，造成制品的不良现状。 合模系统的组成：合模系统主要由合模装置、调模机构、顶出机构、前后 固定模板、移动模板、合模油缸和安全保护机构组成。 ③液压系统 液压传动系统的作用是实现注塑机按工艺过程所要求的各种动作提供动 力，并满足注塑机各部分所需压力、速度、温度等的要求。它主要由各自种液 压元件和液压辅助元件所组成，其中油泵和电机是注塑机的动力来源。各种阀 控制油液压力和流量，从而满足注射成型工艺各项要求。 ④电气控制系统 电气控制系统与液压系统合理配合，可实现注射机的工艺过程要求（压 力、温度、速度、时间）和各种程序动作。主要由电器、电子元件、仪表、加 热器、传感器等组成。一般有四种控制方式，手动、半自动、全自动、调整。 ⑤加热/冷却系统 加热系统是用来加热料筒及注射喷嘴的， 注塑机料筒一般采用电热圈作为 加热装置，安装在料筒的外部，并用热电偶分段检测。热量通过筒壁导热为物 料塑化提供热源；冷却系统主要是用来冷却油温，油温过高会引起多种故障出 现所以油温必须加以控制。另一处需要冷却的位置在料管下料口附近，防止原 料在下料口熔化，导致原料不能正常下料。 ⑥润滑系统 润滑系统是注塑机的动模板、调模装置、连杆机铰等处有相对运动的部位 提供润滑条件的回路，以便减少能耗和提高零件寿命，润滑可以是定期的手动 润滑，也可以是自动电动润滑； ⑦安全保护与监测系统 注塑机的安全装置主要是用来保护人、机安全的装置。主要由安全门、液 压阀、限位开关、光电检测元件等组成， 实现电气—机械—液压的联锁保护。 监测系统主要对注塑机的油温、料温、系统超载，以及工艺和设备故障进 行监测，发现异常情况进行指示或报警。

绍兴市环保科技服务中心                       22

工程分析

# 5.2 主要污染工序 根据资料调研及生产工艺分析，项目建成投产后主要污染为生活污水、机 械噪声、生产固废及生活垃圾等。 主要污染工序及污染物情况详见表 5.2- 1。 表 5.2-1 主要污染工序表 生产工序; 废水; 废气; 固废; 噪声. 注塑; 工艺废气; 废料; 机械噪声. 破碎; ——; 粉尘; ——; 机械噪声. 员工; 生活废水; ——; 生活垃圾; ——. # 5.3 污染源强分析 5.3.1 废气 (1) 注塑废气 项目原料均为外购， 不含其它杂质，从工艺流程分析， 在上料加热时会产 生少量工艺废气，塑料粒子在受热熔融时会有热解，挥发出少量的有机气体， 以非甲烷总烃计， 注塑废气基本对人体没有毒性。注塑后由冷却水快速冷却， 产生的挥发性有机物量有限。按照 0.01%的挥发率计算，非甲烷总烃产生量约 为 3.0kg/a。项目非甲烷总烃全部为无组织排放，应设置排气扇加强车间通风， 总换风量为 1000m3/h ，每天注塑工艺时间为 8 小时，则车间内非甲烷总烃浓度 为 1.2mg/m3 ，小于《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)规定的非甲烷 总烃无组织排放监控浓度限值 4.0mg/m3。 (2) 破碎粉尘 项目脱模检验后的残次品需经粉碎机破碎后重新用于生产， 残次品约占产 品总量的 10% ，即约有 3t/a 的塑料需要破碎后重新用于生产， 破碎时的产尘系 数约为 0.3%，即 9kg/a 的粉尘产生，粉尘的排放的方式为无组织排放。由于项 目生产车间运行时门窗封闭，产生的粉尘会重力沉降至车间地面，对外环境影 响很小。 ## 5.3.2 废水 项目废水主要为员工生活污水以及注塑车间冷却水。 (1) 冷却水

项目在吹塑后需要对产品进行冷却， 项目安装冷却循环回流装置，冷却水 仅水温发生变化， 水质未受影响。冷却循环回流装置主要由集水池和水槽组成，

绍兴市环保科技服务中心                       23

工程分析

冷却水回流到水池里，经过过滤自然冷却后，由泵将冷却水打到水槽里，循环 利用，每小时循环用水约 0.1t ，不外排， 但因水份蒸发，需要每天补充冷却水 0.5t/d（165t/a），水源为自来水。 储水池; 水泵打水; 设备. 年补充水300t 水蒸气 冷却水回流到储水池. 图 5.3-1 项目冷却水回流到储水池 (2) 生活污水 项目废水主要来自员工生活污水。用水量根据《建筑给水排水设计规范》 （GB50015-2009）计算，排污系数为 0.85。 日常生活污水： 项目劳动定员 10 人，员工用水量按 50L/人·d 计，则日常 用水量为 0.5t/d（即 165t/a）。根据排放系数 85%计算，则项目产生的生活污水 为 0.425t/d（即 140t/a）。生活污水水质参考一般城市污水水质， 主要污染物浓 度分别为： COD 300mg/L 、氨氮 35mg/L ，则水污染物产生量为 COD 0.042t/a， 氨氮 0.005t/a。 项目粪便废水经化粪池预处理后与其他生活污水一起委托当地环卫部门清 运至市政污水管网，最后经绍兴污水处理厂处理后达标排放。 表 5.3-1 项目废水产生、排放情况一览表 类别; 数量; 用水标准; 天数; 用水量 (t/d); 排水 系数; 排水量. (t/d); (t/a). 生活用水; 员工; 10 人; 50L/人.d; 330 天; 0.5; 0.85; 0.425; 140. 冷却水; ——; ——; 0.5; —; —; —. 合计; 水量; 0.75; —; 0.425; 140. 废水 COD 产生量; （300mg/L）0.042t/a. 废水氨氮产生量; （35mg/L）0.005t/a.

由上表可见，项目废水排放量为 0.425t/d（140t/a）；COD 排放环境量为 0.014t/a；NH3-N 排放环境量为 0.0007t/a。 ## 5.3.3 噪声 项目噪声主要来自生产设备运行时产生的机械噪声，根据同类型设备监测

绍兴市环保科技服务中心                       24

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/747126032142006052