20XX高校大学生汽车知识大奖赛
理论知识竞赛模拟题

★答题说明：请将答案写在答题页上，写在试题页上的答案一律视为无效。

【试题页】

一、	名词解释（总分20，每题2分）

1、	转向器正效率

2、	整备质量

3、	前轮前束

4、	制动器

5、	振动偏频

6、	挂钩牵引力

7、	压缩比

8、	升功率

9、	增压比

10、	理论混合气

二、	填空（总分30，每空1分）

1、 主减速器齿轮的主要形式有、、圆柱齿轮和。

2、 离合器摩擦衬片表面开槽的主要作用有利于排屑、和。

3、 鼓式制动器摩擦衬片所受的压力沿其长度方向符合 曲线规律。

4、 差速器靠 中的润滑油润滑。

5、	粘性联轴器主、从动部分是依靠 来传递转矩的。

6、 转向盘自由行程对于 及避免使驾驶员过度紧张是有利的，但不宜过大.

7、 使行驶中的汽车减低速度甚至停车的一套专门装置称为。

8、 伺服制动系可分为助力式和 两类。

9、 汽车的地面制动力首先取决于，但同时又受 的限制。

10、	汽油的抗暴性是用汽油的 表示，柴油的自然性用柴油的 表示。

11、	四行程内燃机实际循环由五个过程组成，依次是、	、	、	、

12、	某发动机转矩Ttq=15.92N - m，转速n=6000r/min，有效功率Pe为 kW。

13、	将混合气浓度控制在理论空燃比的目的是为了有效利用。

14、	柴油机的尾气有害排放物有、、和。

15、	概念设计是属于产品设计的 工作，是指从 到确定设计的技术指标、下达产品设计任务为止这一阶段的设计。

16、	的功用是将清洁的水或洗涤液喷射到风窗玻璃上，在刮水器的作用下，清除风窗玻璃上的尘土和污物。

17、	横向稳定器的作用是减少	。

三、多选（总分20,每题1分）

1、 影响传动轴临界转速的主要因素有。

- 传动轴长度	b.传动轴材料

- 传动轴轴管内外径	d.传动轴所受的转矩

2、 钢板弹簧长度对于 有影响。

- 钢板弹簧应力	b.钢板弹簧垂直刚度

c.钢板弹簧纵向角刚度	d.钢板弹簧惯性矩

3、 为了减小汽车制动时的纵倾，下列 说法是正确的。

- 悬架纵倾中心应位于轮距之内

- 悬架压缩行程主销后倾角有增大的趋势

- 悬架侧倾中心应位于地面之上

- 悬架压缩行程主销后倾角有减小的趋势

4、设计转向器时，下列 说法是不正确的。

- 齿轮齿条式转向器可以设计成变传动比

- 循环球式转向器不可以设计成变传动比

- 齿轮齿条式转向器主要应用于轿车

- 循环球式转向器主要应用于货车和客车

5、 子午线轮胎的优点是。

- 滚动阻力小	b.负荷能力较大	c.侧向稳定性好d.缓冲性能好

| a.领从蹄式 | 匕双领蹄式 | 。.双向双领蹄式 |  | 上双从蹄式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7、悬架是由 | 组成的。 |  |  |  |
| a.弹性元件 | ^减振器 | c.缓速装置 |  | d.操纵机构 |
| 8、空气阻力分为— | 和 | —两部分。 |  |  |
| a.摩擦阻力 | b.形状阻力 c. | 干扰阻力 | d.压力阻力 |  |
| 9、选择最小传动比时应考虑 |  | O |  |  |
| a.最高车速 | b.汽车的后备功率 c. | 汽车的附着率 | d.驾驶性能 |  |
| 10、轮胎的侧偏特性主要是指 |  | 间的关系。 |  |  |
| a.回正力矩 | b.侧偏角 c. | 附着系数 | d.侧偏力 |  |
| 11、挂钩牵引力与_ | 有关。 |  |  |  |
| a. 土壤阻力 | b.轮胎直径 c.轮胎扁平率 |  | d. 土壤推力 |  |
| 12、汽车行驶速度与一 | 成正比。 |  |  |  |
| a.主减速器速比 | b.发动机转速 | c.变速器速比 | d.车轮半径 |  |

e.成本低

e.自增力式

e.导向机构

6、 以下制动器中属于平衡式制动器的包括。

13、	当柴油的十六烷值减小时，

- 柴油机工作粗暴倾向增加

- 着火落后期缩短

- 压力升高率增加

- NOx排放增加

- 热效率增加

14、	柴油机排气冒黑烟的工况是—

- 怠速工况

- 小负荷稳定工况

- 加速工况

- 减速工况

- 大负荷工况

15、	汽油发动机急减速时

- 进气量增加

- 进气压力增大

- 混合气变浓

- 混合气变稀

- 进气压力减小

16、	影响汽油机爆震的参数是

- 10%馅出温度

- 50%馅出温度

- 90%馅出温度

- 辛烷值

- 压缩比

17

、	影响汽油机冷起动性的因素是_

- 冷却水温低

- 汽油的10%馅出温度低

试题共15页，第4页

- 汽油的50%馏出温度低

- 汽油的90%馏出温度低

- 电源电压低

18、	如果发动机的进气迟关角减小，那么

- 发动机的低速充气效率大，高速充气效率小

- 发动机的低速充气效率小，高速充气效率大

- 发动机的低速充气效率小，高速充气效率小

- 发动机的低速充气效率大，高速充气效率大

- 低速扭矩大，高速扭矩小

19、	公司是侧面SRS气囊系统的先导者。

- 日本丰田

- 德国戴姆勒-奔驰

- 瑞典沃尔沃

- 德国宝马

20、	一般地，为克服轿车气动升力可采取的措施有

- 采用鸭尾造型

- 设计加装前阻风板

- 设计加装后扰流板

- 采用类似楔型造型

- 流线型化

四、	判断并改错（总分20，每题2分）

1、	膜片弹簧蝶簧部分内上缘B点处的切向压应力最大，此处一旦产生裂纹，膜片弹簧就会破坏。

2、	为了减少采用独立悬架汽车的车身侧倾角，应适当地降低悬架侧倾中心的高度。

3、	变速器中传动比等于1的挡位是直接挡。

4、	对于中间挡而言，两轴式变速器的传动效率要高于中间轴式的变速器。

5、	汽车制动时的路面条件和制动初速度不变时，缩短制动距离的主要因素是持续制动时间。

6、	汽车具有不足转向特性时，其前后侧偏角绝对值之差为等于零。

7、	增压柴油机比非增压柴油机气门叠开角大。

8、	载重车与小轿车相比，载重车后备功率大，小轿车的扭矩储备系数大。

9、	与汽油机相比，柴油机的升功率小，比重量大。

10、	汽车空调冷气装置工作时，制冷剂经冷凝器后，由气态变为液态。

五、

问答（总分25，每题5分）

1、	为了改善离合器的通风散热效果，在其结构上可采取哪些措施？（至少5种）

2、	请画出ISO2631-1;1997（E）标准规定的人体坐姿受振模型和3个输入点，12个轴向的振动。

3、	柴油机至今尚未很好解决的有害尾气排放物主要有哪两种？其产生的条件？

4、	内燃机机械损失包括哪几部分？各占比例如何？

5、	汽车空调冷气系统主要由哪些部件组成？它的制冷工作过程是怎样的？

六、

分析（总分20）

1、对于采用全浮式半轴支承结构的驱动桥，轮胎螺栓的分布直径比半轴螺栓的分布直径要大，为什么设计时要将轮胎螺栓的直径明显

大于半轴螺栓的直径？ （7分）

2、分析比较汽车制动时，前轮抱死拖滑和后轮抱死拖滑两种运动的自动方向稳定性。（6分）

七、

3、

a)

b)

c)

d)

e)

试比较柴油机负荷特性曲线上A、B两点，下列参数的大小，并说明为什么？

循环供油量gb 过量空气系数a 指示效率n.

机械效率n：

排气烟度rb

B

计算（总分15分,

每题7.5分）

（7分）

1、	某一小客车总质量m=2010kg，轴距L=3.1m，前轴荷为53.5%，后轴荷为46.5%，前轮侧偏刚度七=-46911 N/rad，后轮侧偏刚度七= -37523 N/rad，试求该车的转向特性和特征车速或临界车速。

2、 已知一四冲程柴油机，缸数为6，单缸排量为2L，燃料低热值为Hu=44100kj/kg，计算当转速为1500 r/min，机械效率为0.8，有效 功率88.5kW，油耗量为20.3 kg/h时的指示功率、扭矩、油耗率、指示和有效效率。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/747141106030006036