# 实验应注意的基本事项

化学实验常常伴随着危险，无论怎样简单的实验，都不能粗心大意。如果发生事故，不仅使设备或人身受到伤害，同时精神上亦会受到很大打击。若考虑到不仅会使自身受伤，而且还会危及他人，那么，应该竭尽全力防止事故的发生。为此，必须认真注意吸取前人的经验、教训，避免重犯同样的错误。

- 实验前必须作好周密的准备

实验前，不仅要对所用的实验装置及药品等进行认真的检查，而且，还必须按照实验的要求作好充分的准备工作。为了避免在着火时，防止尼龙或的确凉等衣料熔化， 衣着必须尽量做得合适，使之既不露出皮肤，又能灵活地进行操作。同时，实验时常常需要戴防护眼镜，必要时，还应戴手套或防护面具。

- 要遵照导师的指导进行实验，决不可随意蛮干。

采用不合适的操作方法或使用不安全的装置进行实验，常是发生实验事故的根源。因此，实验时千万不可蛮干。并且，绝对不要在晚上独自进行实验。

- 必须经常估计到实验的危险性

实验事故虽不可予测，但其危险性的大小是可以估计到的。即使对不大了解的实验，也必须推测其危险程度而制订相应的予防措施。象下面这类实验，必须十分注意， 使之万无一失。

①不了解的反应及操作；

②存在多种危险性的实验（如发生火灾、毒气等）；

③在严酷的反应条件（如高温、高压等）下进行的实验。

- 必须充分作好发生事故时的预防措施并加以检查之后，才能开始实验。

实验前，要先了解清楚需要关闭的主要龙头、电气开关，灭火器或急救用的喷水器的位置及操作方法，以及清理好万一发生事故时退避的道路，明确急救方法和联络信号等事项，才能开始进行实验。

- 不可忽视实验结束后的收拾处理事宜

实验后的收拾工作，亦属实验过程的组成部份。特别不可忽略回收溶剂和废液、废弃物等的处理。

# 危险物质的处理

## 前言

所谓危险物质，是指具有着火、爆炸或中毒危险的物质。其主要的危险物质由政府的法令所规定。这些法令虽不是针对教育或研究机关的使用而制订的，但是，贮藏或使用这些危险物质，都要遵守有关法令的规定，所以也必须对它有所了解。兹将主要的法令与危险物质的关系列于表 1。

【表注】：除了这些法令之外，还有与公害有关的法令（如防止大气污染法、防止水质污染法、防止海洋污染法、下水道管理法、关于废弃物的处理及清扫的法令） 及劳动安全卫生法、农药管理法、药物管理法、食品卫生法等有关的法令。

一般应注意的事项

  - 若不事先充分了解所使用物质的性状，特别是着火、爆炸及中毒的危险性，不得使用危险物质。

  - 通常，危险物质要避免阳光照射，把它贮藏于阴凉的地方。注意不要混入异物。并且必须与火源或热源隔开。

  - 贮藏大量危险物质时，必须按照有关法令的规定，分类保存于贮藏库内。并且， 毒物及剧毒物需放于专用药品架上保管。

  - 使用危险物质时，要尽可能少量使用。并且，对不了解的物质，必须进行预备试验。

  - 在使用危险物质之前，必须预先考虑到发生灾害事故时的防护手段，并做好周密的准备。对有火灾或爆炸危险的实验，要准备好防护面具、耐热防护衣及灭火器材等；而有中毒危险时，则要准备橡皮手套、防毒面具及防毒衣之类用具（灭火器及防护用具，请参阅附录）。

  - 处理有毒药品及含有毒物的废弃物时，必须考虑避免引起污染水质和大气。

  - 特别是当危险药品丢失或被盗时，由于有发生事故的危险，必须及时报告导师。

## 着火性物质

具有着火危险的物质非常之多。通常有因加热、撞击而着火的物质，以及由于相互接触、混合而着火的物质。下面按照表 2 的分类，叙述其处理方法。

表 2	着火性物质的分类

  - 强氧化性物质

强氧化性物质包括：

［氯酸盐］：MClO （M＝Na、K、NH 、Ag、Hg（Ⅱ）、Pb、Zn、Ba）。

3	4

［高氯酸盐］：MClO （M＝Na、K、NH 、Sr）。

4	4

2	2

［无机过氧化物］：Na O 、K O 、MgO 、CaO 、BaO 、H O 。

2  2	2	2	2	2	2

［有机过氧化物］：烷基氢过氧化物R—O—O—H（特丁基—，异丙苯基—）、二烷基过氧化物 R—O—O—R'（二特丁基—，二异丙苯基—）、二酰基过氧化物R—CO—O—O—COR'（二乙酰基—，二丙酰基—，二月桂酰基—，苯甲酰基—）、酯的过氧化物 R—CO—O—O—R'（醋酸或安息香酸特丁基—）、酮的过氧化物

（甲基乙基酮─，甲基异丁基酮─，环已酮—）。

［硝酸盐］：MNO （M＝Na、K、NH 、Mg、Ca、Pb、Ba、Ni、Co、Fe）。

3	4

［高锰酸盐］：MMnO （M=K、NH ）。

4	4

注意事项

    - 此类物质因加热、撞击而发生爆炸，故要远离烟火和热源。要保存于阴凉的地方，并避免撞击。

    - 若与还原性物质或有机物混合，即会氧化发热而着火。

    - 氯酸盐类物质与强酸作用，产生 ClO （二氧化氯），而高锰酸盐与强酸作用，

2

则产生 O （臭氧），有时会发生爆炸。

3

    - 过氧化物与水作用产生 O ，与稀酸作用，则产生 H O 并发热，有时会着火。

2	2 2

    - 碱金属过氧化物能与水起反应，因此，必须注意此类物质的防潮。

    - 有机过氧化物，在化学反应中能作为副产物生成，并且，在有机物贮藏的过程中也会生成。因此，必须予以注意。

防护方法

有爆炸危险时，要戴防护面具。若处理量大时，要穿耐热防护衣。灭火方法

由此类物质引起的火灾，一般用水灭火。但由碱金属过氧化物引起着火时，不宜用水，要用二氧化碳灭火器或砂子灭火。

事故例子

踩到跌落地上的氯酸钾而着火。◆用有机质匙子将二乙酰过氧送去称量的过程中发生着火。◆将过氧化氢浓溶液密封贮存的过程中塞子飞出，过氧化氢溢出而着火（用透气的塞子塞着较好）。◆用硅胶精制二特丁基过氧化物，于布氏漏斗过滤时，发生爆炸（因在过滤板上析出过氧化物之故）。◆用过氧化氢制氧气时，一加入二氧化锰即急剧的起反应而使烧瓶破裂。

### 强酸性物质

4

此类物质包括：HNO （发烟硝酸、浓硝酸）、H SO （无水硫酸、发烟硫酸、浓硫

3	2

酸）、HSO Cl（氯磺酸）、CrO （铬酐）等。

3	3

注意事项

- 强酸性物质若与有机物或还原性等物质混合，往往会发热而着火。注意不要用破裂的容器盛载。要把它保存于阴凉的地方。

- 如果加热温度超过铬酐的熔点时，CrO

3

即分解放出 O

2

而着火。

- 洒出此类物质时，要用碳酸氢钠或纯碱将其覆盖，然后用大量水冲洗。防护方法

加热处理此类物质时，要戴橡皮手套。灭火方法

对由强酸性物质引起的火灾，可大量喷水进行灭火。事故例子

热的浓硝酸沾到衣服而引起着火。◆将渗透浓硫酸的破布与沾有废油的破布丢弃在一起而着火。◆装有热的浓硫酸的熔点测定管发生破裂，浓硫酸沾到手上而烧伤。

### 低温着火性物质

5

此类物质有：P（黄磷、红磷）、P S 、P S 、P S （硫化磷）、S（硫黄）、金属

4  3	2	4  7

粉（Mg、Al 等）、金属条（Mg）等。注意事项

- 因为此类物质一受热就会着火，所以，要远离热源或火源。要把它保存于阴凉的地方。

- 此类物质若与氧化性物质混合，即会着火。

- 黄磷在空气中会着火，故要把它放入 PH 值 7～9 的水中保存，并避免阳光照射。

- 硫黄粉末吸潮会发热而引起着火。

- 金属粉末若在空气中加热，即会剧烈燃烧。并且，当与酸、碱物质作用时产生氢气而有着火的危险。

防护方法

处理量大时，要戴防护面具和手套。灭火方法

由此类物质引起火灾时，一般用水灭火较好，也可以用二氧化碳灭火器。但由大量金属粉末引起着火时，最好用砂子或粉末灭火器灭火。

事故例子

装有黄磷的瓶子，从药品架上跌落，洒出黄磷而着火。◆铝粉着火时，用水灭火， 火势反而更猛烈。◆将熔融的黄磷倒入水中制成小颗粒时，烧杯倾歪了，洒出黄磷而引起着火，并烧着衣服，致使烧伤。

### 自燃物质

这类物质有：有机金属化合物RnM（R=烷基或烯丙基，M＝Li、Na、K、Rb、Se、B、Al、Ga、Tl、P、As、Sb、Bi、Ag、Zn）及还原性金属催化剂（Pt、Pd、Ni、Cu—Cr） 等。

注意事项

- 这类物质一接触空气就会着火，因此，初次使用时，必须请有经验者进行指导。

- 将有机金属化合物在溶剂中稀释而成的东西，若其溶剂一飞溅出来就会着火。因此，要把其密封保管。并且，不要将可燃性物质置于其附近。

防护方法

处理毒性大的自燃物质时，要戴防毒面具和橡皮手套。灭火方法

由这类物质引起的火灾，通常用干燥砂子或粉末灭火器灭火。但数量很少时，则可以大量喷水灭火。

事故例子

将盛有经溶剂稀释的三乙基铝的瓶子，放入纸箱搬运的过程中，瓶子破裂发生泄漏而引起着火。◆在滤纸上洗涤还原性镍催化剂，其后把滤纸丢入垃圾箱中而引起着

火。◆在通风橱内，用 LiAlH

4

进行还原反应，于放有 LiAlH

4

的烧瓶中加入乙醚时发生

着火。

### 禁水性物质

2

禁水性物质包括：Na、K、CaC （碳化钙）、Ca P （磷化钙）、 CaO（生石灰）、

2	3

NaNH （氨基钠）、LiAlH （氢化锂铝）等。

2	4

注意事项

- 金属钠或钾等物质与水反应，会放出氢气而引起着火、燃烧或爆炸。因此，要把金属钠、钾切成小块，置于煤油中密封保存。其碎屑也贮存于煤油中。要分解金属钠时，可把它放入乙醇中使之反应，但要注意防止产生的氢气着火。分解金属钾时， 则在氮气保护下，按同样的操作进行处理。

- 金属钠或钾等物质与卤化物反应，往往会发生爆炸。

- 碳化钙与水反应产生乙炔，会引起着火、爆炸。

- 磷化钙与水反应放出磷化氢（PH 为剧毒气体），由于伴随着放出自燃性的 P H

3	2 4

而着火，从而导致燃烧爆炸。

- 金属氢化物之类物质，与水（或水蒸汽）作用也会着火。若把它丢弃时，可将其分次少量投入乙酸乙酯中（不可进行相反的操作）。

- 生石灰与水作用虽不能着火，但能产生大量的热，往往使其它物质着火。防护方法

使用这类物质时，要戴橡皮手套或用镊子操作，不可直接用手拿。灭火方法

由这类物质引起火灾时，可用干燥的砂子、食盐或纯碱把它覆盖。不可用水或潮湿的东西或者用二氧化碳灭火器灭火。

事故例子

将经甲醇分解的金属钠丢入水中时，由于金属钠尚未分解完全而引起着火、燃烧

（因为当用甲醇进行分解时，在金属钠的表面，生成粘稠的醇盐膜，使其难于分解）。

# 易燃性物质

可燃物的危险性，大致可根据其燃点加以判断。燃点越低，危险性就越大。但是， 即使燃点较高的物质，当加热到其燃点以上的温度时，也是危险的。据报道，由此种情况发生的事故特别多。因此，必须加以注意。下面按照表 3 的分类叙述其处理方法。

※	※	※	※	※	※

所谓燃点，即在液面上，液体的蒸气与空气混合，构成能着火的蒸气浓度时的最低温度，称为该液体物质的燃点。而所谓着火点（着火温度），系可燃物在空气中加热而能自行着火的最低温度称之。物质的燃点或着火点，在相同的测定条件下，其所测得的结果产生微小的偏差，故很难说得上是物质的固有常数，但是，二者均为物质的重要物理性质。

※	※	※	※	※	※

表 3	易燃物质的分类

### 特别易燃物质

此类物质有：乙醚、二硫化碳、乙醛、戊烷、异戊烷、氧化丙烯、二乙烯醚、羰基镍、烷基铝等。

注意事项

    - 由于着火温度及燃点极低而很易着火，所以使用时，必须熄灭附近的火源。

    - 因为沸点低，爆炸浓度范围较宽，因此，要保持室内通风良好，以免其蒸气滞留在使用场所。

    - 此类物质一旦着火，爆炸范围很宽，由此引起的火灾很难扑灭。

    - 容器中贮存的易燃物减少了时，往往容易着火爆炸，要加以注意。防护方法

对有毒性的物质，要戴防毒面具和橡皮手套进行处理。灭火方法

由这类物质引起火灾时，用二氧化碳或粉末灭火器灭火。但对其周围的可燃物着火时，则用水灭火较好。

事故例子

乙醚从贮瓶中渗出，由远离两米以外的燃烧器的火焰引起着火。◆正在洗涤剩有少量乙醚的烧瓶时，突然由热水器的火焰燃着而引起着火。◆将盛有乙醚溶液的烧瓶放入冰箱保存时，漏出乙醚蒸气，由箱内电器开关产生的火花引起着火爆炸，箱门被炸飞（乙醚之类物质要放入有防爆装置的冰箱内保存）。◆焚烧二硫化碳废液时，在点火的瞬间，产生爆炸性的火焰飞散而烧伤（焚烧这类物质时，应在开阔的地方，于远处投入燃着的木片进行点火）。

### 一般易燃性物质

高度易燃性物质（闪点在 20℃以下）

它包括：（第一类石油产品）石油醚、汽油、轻质汽油、挥发油、己烷、庚烷、 辛烷、戊烯、邻二甲苯、醇类（甲基—～戊基—）、二甲醚、二氧杂环己烷、乙缩醛、丙酮、甲乙酮、三聚乙醛等。

甲酸酯类（甲基—～戊基—）、乙酸酯类（甲基—～戊基—）、乙腈（CH CN）、

3

吡啶、氯苯等。

中等易燃性物质（闪点在 20～70℃之间）

它包括：（第 2 类石油产品）煤油、轻油、松节油、樟脑油、二甲苯、苯乙烯、烯丙醇、环己醇、2—乙氧基乙醇、苯甲醛、甲酸、乙酸等。

（第 3 类石油产品）重油、杂酚油、锭子油、透平油、变压器油、1，2，3，4—— 四氢化萘、乙二醇、二甘醇、乙酰乙酸乙酯、乙醇胺、硝基苯、苯胺、邻甲苯胺等。

低易燃性物质（闪点在 70℃以上）

它包括：（第 4 类石油产品）齿轮油、马达油之类重质润滑油，及邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯之类增塑剂。

（动植物油类产品）亚麻仁油、豆油、椰子油、沙丁鱼油、鲸鱼油、蚕蛹油等。注意事项

- 高度易燃性物质虽不象特别易燃物质那样易燃，但它的易燃性仍很高。由电开关及静电产生的火花、赤热物体及烟头残火等，都会引起着火燃烧。因而，注意不要把它靠近火源，或用明火直接加热。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748021071110006031