# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

(报批稿 )

项目名称 ：_      年产20万套精密滑块项目

建设单位(盖章) :丽水市聚亿轴承有限公司

编制单位(盖章):

编制日期：二零二二年一月

中 华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况 	 1

二、建设项目工程分析 	 3

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	 7

四、主要环境影响和保护措施 	 14

五、环境保护措施监督检查清单 	 30

六、结论 	 32

附表 	 33

附录 	 34

附图

附图 1： 项目地理位置图

附图 2： 项目周围环境示意图

附图 3： 莲都区生态保护红线分布图

附图 4： 莲都区环境管控单元分类图

附图 5： 厂区总平面布置图

附图 6： 车间布局图

附图 7： 厂区雨污管网图

附件

附件 1： 项目备案通知书

附件 2： 营业执照

附件 3： 房屋租赁合同及不动产权证

附件 4： 出租方停产承诺书

附件 5： 节能承诺备案表

附件 6： 内审会议签到单

附件 7： 内审会意见修改说明

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 丽水市聚亿轴承有限公司年产 20 万套精密滑块项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-331151-07-02-184112 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 丽水经济技术开发区龙庆路 368 号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 119 度 49 分 42.522 秒， 28 度 23 分 9.182 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3452 滑动轴承 制造 | 建设项目 行业类别 | 69、轴承、齿轮和传动部件制 造 345 |
| 建设性质 | 区 新建（迁建） 闪改建 闪扩建 闪技术改造 | 建设项目 申报情形 | 区 首次申报项目 闪不予批准后再次申报项目 闪超五年重新审核项目 闪重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选 填） | 丽水经济开发区 经济贸易局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 390 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比 （%） | 3.08 | 施工工期 | 1 个月 |
| 是否开工建设 | 区 否 闪是： | 用地（用海） 面积（m2） | 718 |
| 专项评价设置 情况 | 无。 |  |  |
| 规划情况 | 无。 |  |  |
| 规划环境影响 | 无。 |  |  |

| 评价情况 |  |
| --- | --- |
| 规划及规划环 境影响评价符 | 无。 |

| 合性分析 |  |
| --- | --- |
| 其他符合性分 析 | 项目建设符合《丽水市“三线一单”生态环境分区管控方案》、《建 设项目环境保护管理条例》“ 四性五不批”、达标排放、维持环境质 量、产业政策等要求， 具体分析内容详见附录。 |

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1 、项目由来 丽水市聚亿轴承有限公司租用丽水市绿谷明珠商贸有限公司位于丽水经济技术 开发区龙庆路 368 号 5#厂房部分区域，租赁建筑面积 718m2，购置相关生产设备，实 施年产 20 万套精密滑块项目。 2 、项目组成 项目组成详见表 2-1。 表 2-1 项目组成一览表 类别; 项目组成; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 租用出租方 5#厂房部分区域，建筑面积约 718m2。. 辅助工程; 办公; 位于生产车间内，建筑面积 50m2. 储运工程; 原料仓库; 位于生产车间，面积 100m2. 成品仓库; 位于生产车间，面积 100m2. 公用工程; 给水; 市政自来水管网供应. 排水; 项目实行雨污分流、清污分流，生活污水经出租方化粪池预处理达 标后，纳入市政污水管网，最终经水阁污水处理厂处理达标后排放。. 供电; 市政电网供应. 环保工程; 废气处理; 粉尘：通过加强车间通风换气。. 废水处理; 生活污水经出租方化粪池预处理达标后，纳入园区污水管网。. 地下水、土壤 污染防治; 一般防渗区：危废暂存库等，参照 GB18597 中规定执行， 防渗要 求等效黏土防渗层 Mb≥1m，K≤1×10-7cm/s，或 2mm- 厚高密度聚乙 烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10 10cm/s。. 固废处理; 一般固废外售进行综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运，危险废 物委托有资质单位安全处置或厂家回收循环使用。 危险废物暂存间设置在车间内，面积约 5m2 ，贮存能力约 1t。. 依托工程; 废水处理; 依托出租方厂区内已有化粪池。. 3 、项目基本情况 |
| --- | --- |

|  | 项目主要产品方案见表 2-2、主要设备见表 2-3、主要原辅材料见表 2-4。 表 2-2 企业主要产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量. 1; 精密滑块; 20 万套/年. 表 2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量（ 台/套）. 1; 锯床; GWK4232E; 1. 2; 加工中心; SNSK-T600; 6. |
| --- | --- |

3; 磨床; MNK-4010CNC; 2. 4; 磨床; GM-600C; 2. 5; 砂轮机; M3025; 1. 6; 空压机; 7.5SFb; 1. 表 2-4 项目主要原辅材料一览表 序号; 原材料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 钢材; t/a; 400; 原料. 2; 切割片; 箱/a; 5; 17kg/箱，用于切割机. 3; 砂轮; 个/a; 8; 20kg/个，用于磨床. 4; 切削液; 桶/a; 1; 170kg/桶. 5; 防锈油; 桶/a; 1; 170kg/桶. 6; 润滑油; 桶/a; 1; 170kg/桶. 项目主要能耗见表 2-5。 表 2-5 项目主要能耗一览表 序号; 名称; 用量. 1; 水（ m3/a）; 180. 2; 电（ 万 kWh/a）; 16.1. # 4 、劳动定员及工作制度 项目需劳动定员 12 人，年工作 300 天，一班制 8h 生产，厂区内不设员工食堂和 宿舍。

| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 成品. 表面处理 外协). 组装. 下料. 钢材 防锈 N 、 S1 、 G1 N 、 S1 N 、 S1 机加工; 倒角. G —─废气 防锈油 |
| --- | --- |

|  | S 固废 N 噪声 图 2.1 精密滑块生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 外购钢材按所需尺寸切割下料；接着利用加工中心等进行机加工、倒角等，外协 进行表面处理， 然后回厂进行组装 ， 最后手工刷上防锈油即可包装入库。 项目营运期主要污染工序见表 2-6。 表 2-6 项目污染物概况表 序号; 污染物名称; 产生工序. W1; 生活污水; 职工生活. G1; 粉尘; 下料、抛光过程. N; 机械噪声; 生产过程机械设备. S1; 金属边角料; 机械加工. S2; 废切割片; 切割. S3; 废砂轮; 砂轮机抛光. S4; 废切削液; 机械设备. S5; 废润滑油; 机械设备. S6; 废油桶; 油类原料使用. S7; 废切削液包装桶; 切削液使用. S8; 废弃的含油抹布及劳保用品; 防锈处理等. S9; 生活垃圾; 职工生活. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 项目租用丽水市绿谷明珠商贸有限公司位于丽水经济技术开发区龙庆路 368 号 5#厂房部分区域从事精密滑块生产加工，出租方丽水市绿谷明珠商贸有限公司承诺不 投入生产， 并将其厂房出租给本项目使用， 详见附件 4。 |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | # 1 、环境空气质量现状 工程位于丽水市区，根据《2020 年丽水市生态环境状况公报》， 丽水市区环 境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准， 环境空 气质量为达标区域。引用公报 2020 年丽水市区大气监测结果见表 3-1，环境空气 质量功能区划见图 3.1。 表 3-1 环境空气中质量现状监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年均浓度 ( µg/m3）; 21; 35; 60; 达标. PM10; 40; 70; 57.14; 达标. NO2; 20; 40; 50; 达标. SO2; 5; 60; 8.33; 达标. O3; 第 90 百分位数 ( µg/m3）; 124; 160; 77.5; 达标. CO; 第 95 百分位数 （mg/m3）; 0.9; 4; 22.5; 达标. # 2 、地表水环境现状 为了解建设项目所在地的水环境状况，本环评采用丽水市环境监测中心 2020 年的水质监测资料，对建设项目评价区域碧湖渡口、石牛、桃山大桥断面河段水 质状况作评价（监测点位见图 3.2） 。 （1） 监测项目 pH、五日生化需氧量、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、总磷。 （2） 监测结果 水质监测与评价结果见表 3-2。 表 3-2 水质监测与评价结果 单位：pH 无量纲，其它 mg/L 时间; 监测断面; pH; CODMn; BOD5; DO; NH3-N; TP; 现状. |
| --- | --- |

|  | 类别. 2020 年; 碧湖 渡口; 年均值; 7.34; 1.85; 1.15; 8.61; 0.048; 0.031; Ⅱ. 标准指数; 0.17; 0.31; 0.29; 0.58; 0.048; 0.16; /. 石牛; 年均值; 7.30; 1.95; 1.3; 8.57; 0.23; 0.038; Ⅱ. 标准指数; 0.15; 0.33; 0.33; 0.58; 0.23; 0.19; /. 桃山; 年均值; 7.43; 2.15; 1.42; 8.47; 0.072; 0.038; Ⅱ. |
| --- | --- |

|  |  |  | 大桥 | 标准指数 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.59 | 0.072 | 0.19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅱ水质标准值 |  | 6～9 | ≤4 | ≤3 | ≥6 | ≤0.5 | ≥6 | / |  |
|  |  | Ⅲ水质标准值 |  |  | 6～9 | ≤6 | ≤4 | ≥5 | ≤1.0 | ≥5 | / |  |
|  | 项目位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 图 3.1 环境空气质量功能区划图 （3）评价标准 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函〔2015〕 |
| --- | --- |

|  | 71 号，该项目附近水域及纳污水体为Ⅲ类水质农业、景观娱乐用水区，见表 3-3。 评价标准执行（GB3838-2002） 《地表水环境质量标准》 Ⅲ类水标准。 表 3-3 水环境功能区划表 河 流; 序 号; 水功能区; 水环境功能区; 功能区范 围; 目标水质. 编码; 名称; 编码; 名称. 大 溪; 瓯 江 13; G030110 0503023; 大溪丽水农 业、景观娱乐 用水区; 331102GA05 0201000450; 农业、景 观娱乐用 水区; 上沙溪村 下～丽水 青田交界 处; Ⅲ 目标：. （4）评价方法 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018） 中水环境质量 评价方法对地表水环境进行评价。 ①一般性水质因子（随着浓度增加而水质变差的水质因子） 的指数计算公式： Si,j=ci,j /csi. ②溶解氧（DO） 的标准指数计算公式： DOf——饱和溶解氧，对于河流，DOf=468/（31.6+T）； DOj——溶解氧实测值； DOs——溶解氧标准限值； ③pH 值的指数计算公式： SpH ,j = , pHj ≤ 7.0 SpH ,j = , pHj > 7.0 pHj——pH 实测值； |
| --- | --- |

|  | pHsd——地面水水质标准中规定的 pH 值下限； pHsu——地面水水质标准中规定的 pH 值上限； 标准指数>1，表明该水质因子在评价水体中的浓度不符合水域功能及水环境 质量标准的要求。指数值越大， 污染程度越重。 |
| --- | --- |

|  | 标准指数≤1，表明该水质因子在评价水体中的浓度符合水域功能及水环境质 量标准的要求。 （5）评价结果 由表 3-2 监测结果可知，2020 年碧湖渡口、石牛、桃山大桥断面水质均达到 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的Ⅱ类标准， 水质现状优于Ⅲ类水 功能区划的要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 桃山大桥断面 石牛断面 |  | Ⅲ类水体 Ⅱ类水体 |
|  | 碧湖渡口断面 | 项目位置 |  |

|  | 图 3.2 地表水环境功能区及监测点位图 3 、声环境质量现状 为了解建设项目所在地周围声环境质量现状，本次评价于 2021 年 12 月 2 日 对项目厂界噪声进行了监测， 监测布点 2 个（具体点位见附图 2， 因东、西侧与 其余车间相连， 无法布点） ， 昼、夜间各监测一次。噪声测量参照《声环境质量 标准》（GB3096-2008） 中环境噪声监测要求， 监测结果见表 3-4。 |
| --- | --- |

|  | 表 3-4 声环境现状监测结果（ 单位：dB（ A） ） 监测点; 昼间监测值; 夜间监测值; 昼间标准值; 夜间标准值; 评价结果. 南侧（ 1#）; 58.4; 46.2; 65; 55; 达标. 北侧（ 2#）; 56.8; 45.3; 65; 55; 达标. 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008） ， 项目所在区域声环境执行《声 环境质量标准》（GB3096-2008） 中的 3 类标准。 根据监测结果可知， 项目四周厂界现状噪声监测值低于《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 中 3 类标准值， 声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 1 、项目地理位置及周边情况 项目租用丽水市绿谷明珠商贸有限公司位于丽水经济技术开发区龙庆路 368 号 5#厂房部分区域，租赁建筑面积 718m2。其东侧为租赁仓库；南侧为厂区通道， 隔通道为厂区内 6#厂房；西侧为租赁仓库；北侧为厂区通道。项目所在建筑为三 层， 本项目位于一层， 二至三层暂时空置。 项目地理位置见附图1， 周围环境示意见附图2。 2 、环境保护目标 根据现场踏勘， 项目周边主要为工业企业、道路等，根据地表水环境功能区 划、大气环境功能区划及建设项目所在区域的环境状况，确定本项目主要环境保 护目标见表 3-5。 表 3-5 环境保护目标 名称; 坐标/°; 保护对 象; 保护内容; 环境功 能区; 方位; 距离. 经度; 纬度. 大气环境; 项目周边 200m 内无大气环境保护目标. 地表水; 大溪; /; /; 河流; 水质; 地表水 Ⅲ类; 西; 140m. 声环境; 项目周边 50m 内无声环境保护目标. 地下水; 项目建设场地不涉及生活供水水源地准保护区、生活供水水源地准保 护区以外的补给径流区及地下水环境相关的其他保护区等敏感区. |

|  | 土壤环境; 项目周边均为工业用地，无土壤环境保护目标。. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1 、废水 项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三 级标准后排入园区污水管网，进入水阁污水处理厂， 经处理达《城镇污水处理厂 污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排放。具体标准见表 3-6。 表 3-6 项目废水排放标准 单位： mg/L（ pH 除外） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 石油类; TN; TP. GB8978-1996 三级标准; 6～9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤35; ≤20; ≤70; ≤8. GB18918-2002; 6～9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5（ 8）; ≤1; ≤15; ≤0.5. *注：①括号外数值为水温＞ 12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标； ②氨氮、TP 纳管排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（ DB33/887-2013） 中标准限值；③总氮纳管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（ GB/T31962-2015） 中 B 级标准。 2 、废气 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织 排放监控浓度限值， 具体指标见表 3-7。 表 3-7 《大气污染物综合排放标准》 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（ mg/Nm3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 3 、噪声 项目营运期四周厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 中 3 类声环境功能区标准。见表 3-8。 表 3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位： dB（ A） 类别; 昼 间; 夜 间. 3 类; 65; 55. 4 、 固体废弃物 |
| --- | --- |

|  | 一 般 固 废 执 行 《一 般工 业 固 体 废 物 贮存 和填 埋 污 染 控 制 标准 》（GB 18599-2020） 、《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定； 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中相关 规定。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 根据《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发[2016]46 号），“十三五” 期间纳入排放总量控制的污染物为 COD 、SO2、NH3-N、氮氧化物、工业烟粉尘、 VOCs。 根据分析， 本项目纳入总量控制的污染因子为 COD 、NH3-N。 根据《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）> 的 通知》（浙环发[2012]10 号） 、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发 [2012]130 号）、《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29 号）等相关规定， 项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立 生活区域所排放生活污水的，其新增的 COD、NH3-N 可不进行区域替代削减。总 量指标平衡表见表 3-9。 表 3-9 总量指标平衡表（ 单位：t/a） 序号; 总量控制指标; 废水. COD; NH3-N. 1; 项目排放量; 0.0072; 0.0007. 2; 削减替代比例; /; /. 3; 总量区域平衡替代量; /; /. 4; 排污权交易指标建议购买量; /; /. 综上， 项目无需购买排污权总量指标。 |
| --- | --- |

四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 根据调查， 目前企业厂房、 配套建构筑物均已建成， 因此， 不存在土建施工 引起的环境影响， 项目施工期主要为设备的安装期 ， 施工期约 1 个月， 施工过程 中产生的污染物主要为施工人员生活废水、 施工粉尘 、施工机械噪声及施工人员 生活垃圾和建筑垃圾等。 1 、施工期大气污染防治对策与措施 （1）加强施工管理， 规范水泥拆包、搅拌过程的操作， 减少粉尘产生； （2）施工过程用到的沙、水泥、石灰等粉性材料应堆放在室内。 2 、施工期水污染防治对策与措施 （1）施工人员如厕可借用附近厕所，生活污水经化粪池处理达标后纳入污水 管网，进入水阁污水处理厂统一处理后达标排放。 （2）加强施工期间的施工管理， 督促施工人员合理操作， 减少泥浆水外溢， 如若发现有泥浆水外溢， 可采用细沙等吸收。 （3）加强用水管理， 在不使用水的情况下应关闭水龙头 ， 减少用水浪费。 3 、施工期噪声污染防治对策与措施 （1） 合理选择施工设备 ， 选用低噪声机械设备； （2） 合理安排施工时间， 禁止夜间施工（夜间： 22:00～06:00） ， 必要的夜 间施工必须在施工前向当地环保部门申请审批 ， 并公告周边居民及企业； （3）施工期经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增 强的现象发生。加强施工人员的日常管理， 以防止施工人员日常生活产生的噪声 扰民现象的发生。 4 、施工期固废污染防治对策与措施 （1）生活垃圾集中、分类收集后送至附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运， 处置； （2）对于施工产生的建筑垃圾应进行分拣，对废木材、金属、玻璃、塑料等 可以回收利用的部分应积极进行综合利用， 对不能利用的建筑垃圾送至城管部门 |
| --- | --- |

|  | 指定的地点堆放 ， 严禁随意运输， 随意倾倒。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1 、营运期地表水环境影响分析 （1）废水产生源强 项目营运期产生的废水主要为职工生活污水。 项目劳动定员 12 人，年工作天数 300 天，厂区内不设职工食堂和宿舍，生活 废水以粪便污水为主， 根据《建筑给排水设计规范》， 住宿员工按人均用水 50L/ 人 · 日计算， 生活用水量约 180m3/a 。废水排放系数为 80%， 则生活污水产生量为 144m3/a。各污染物产生浓度为 CODCr500mg/L ，NH3-N30mg/L。污染物产生量为 CODCr0.072t/a 、NH3-N0.0043t/a。 （2）废水收集处理措施可行性 项目厂区实行雨污分流、清污分流制。 生活污水： 产生量为 144m3/a， 经厂区内现有的化粪池预处理达标后纳管。 废水依托集中污水处理厂可行性： 根据现场调查， 项目所在区域附近道路已埋设污水管网 ， 管网通至水阁污水 处理厂， 因此项目区域具备纳管条件。 水阁污水处理厂设计规模为 5 万 m3/d。根据浙江省监督性监测信息公开平台， 水阁污水处理厂 2021 年 4 月生产负荷为 91.9% ， 约日处理量为 4.6 万 m3/d ， 剩余 处理量约 4000m3/d ，远远大于本项目废水排放量约 0.48m3/d（144m3/a） ， 因此项 目纳管污水量对污水处理厂的冲击负荷极小 ， 基本不影响现状进水水质。 水阁污水处理厂采用的污水处理主工艺为 AO 生物池+深度处理，根据现状运 行情况， 污水处理厂出水水质均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002） 中一级 A 标准。 （3）废水排放源强核算 项目废水排放量为 0.48m3/d（144m3/a） ， 生活污水经化粪池预处理达《污水 综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入水阁污水处 理厂， 经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 中一级 A 标准后排放。 根据上述分析， 项目营运期间废水污染源强汇总见表 4-1。 |
| --- | --- |

表 4-1 废水污染源强核算结果及相关参数一览表 产排污环节; 职工生活. 类别; 生活污水. 污染物种类; COD; NH3-N. 污染物 产生量; 废水产生量（t/a）; 144. 产生浓度（ mg/L）; 500; 30. 产生量（t/a）; 0.072; 0.0043. 治理措施; 处理能力; 10t/d. 治理工艺; 沉淀和厌氧发酵. 治理效率（ %）; 30; /. 是否可行; 是. 排放方式; 间接排放. 排放规律; 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律. 排放去向; 水阁污水处理厂. 污染物纳管量; 废水纳管量（m3/a）; 144. 纳管浓度（ mg/L）; 350; 30. 纳管标准（ mg/L）; 500; 35. 纳管量（t/a）; 0.050; 0.0043. 表 4-2 废水污染源强核算汇总表 污染物; COD; 氨氮. 污染物产生量; 废水产生量（m3/a）; 144. 产生量（t/a）; 0.072; 0.0043. 污染物纳管量; 废水纳管量（m3/a）; 144. 纳管量（t/a）; 0.050; 0.0043. 废水排放量（t/a）; 144.

最终排入环境排放量. 排放浓度（ mg/L）; 50; 5. 排放标准（ mg/L）; 50; 5. 排放量（t/a）; 0.0072; 0.0007. （4）废水排放口基本情况 表 4-3 废水排放口基本情况一览表 排放口编号; DW001. 排放口名称; 厂区总排放口. 排放口类型; 一般排放口. 地理坐标; 经度; 119°49′45.892″. 纬度; 28°23′13.063″.

|  | 2 、营运期废气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要为粉尘。 （1） 废气产生源强 项目在下料及抛光过程中会产生一定量的颗粒物 ， 主要成分为金属粉尘。由 于只需在加工部位进行抛光 ， 抛光部位较少， 项目仅设置 1 台小型砂轮机 ， 故粉 尘产生量很小； 此外 ， 切割时的粉尘粒径较大， 基本都在车间内沉降 ， 故粉尘排 放量很少。 （2） 废气收集处理措施可行性 粉尘： 产生量均很小，通过加强车间通风换气即可。 3 、营运期噪声环境影响分析 （1） 噪声源强 项目噪声主要来自于生产过程中各类机械设备噪声， 根据类比调查， 各声源 的源强列于表 4-4。 表 4-4 项目主要噪声源强（ 单位：dB（ A） ） 序号; 噪声源; 数量（ 台）; 主要声源情况; 噪声特点. 声级; 测点位置. 1; 锯床; 1; 75~85; 距设备 1m 处 声级; 间歇性. 2; 加工中心; 6; 75~85; 间歇性. 3; 磨床; 2; 75~85; 间歇性. 4; 砂轮机; 1; 75~85; 间歇性. 5; 空压机; 1; 80~90; 连续性. （2） 降噪措施 ①合理布局， 重视总平面布置， 将高噪音设备尽量置于车间中部位置。对有 强噪声的车间， 考虑利用建筑物 、构筑物来阻隔声波的传播 ， 减少对周围环境的 影响； ②在设备选型方面， 满足工艺生产的前提下， 选用设备加工精度高、 装配质 |
| --- | --- |

|  | 量好、低噪设备； 对于某些设备运行时， 由振动产生的噪声， 对设备基础进行隔 振、减振 ， 以此减少噪声； ③加强管理， 降低人为噪声。建立设备定期维护， 保养的管理制度， 以防止 |
| --- | --- |

|  | 设备故障形成的非生产噪声， 同时确保环保措施发挥最有效的功能； 加强职工环 保意识教育 ， 提倡文明生产 ， 防止人为噪声。 （3） 预测分析 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 LP（r）=Lw＋Dc－A A= Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc 式中： LW—倍频带声功率级，dB； DC—指向性校正 ，dB； A—倍频带衰减 ，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减 ，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减 ，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减 ，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减 ，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减 ，dB； ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内， 室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近 开口处（或窗户） 室内、 室外某倍频带的声压级分别为 LP1 和 LP2 。若声源所在室 内声场为近似扩散声场， 则室外的倍频带声压级可按以下计算公式如下： LP2=LP1 －（TL+6） 式中： TL— 隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB； 按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2； 当放在两面墙夹角处时，Q=4； 当放在三面墙夹角 处时， Q=8； R—房间常数，R=Sa/（1-a） ， S 为房间内表面面积，m2 ， a 为平均吸声 |
| --- | --- |

|  | 系数； |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748117002041006036