《机械设计基础课程设计说明书》

学 号：    38071412

姓 名：       梁赫

班 级：      380714班

指导老师：马纲

2011-5-31

目录

前   言	2

一、设计任务书	3

1．设计题目：搓丝机传动装置设计	3

二、传动方案的拟定	4

三、电动机的选择	6

四、传动系统的运动和动力参数	7

五、传动零件的设计计算	9

1、V带传动设计：	9

2、齿轮传动设计：	10

3、轴的设计与校核：	22

六、滚动轴承的选择和计算	31

1、高速（输入）轴轴承的选择	31

2、中间轴轴承的选择	32

3、输出轴轴承的选择	32

七、键的选择	33

八减速器机体各部分结构尺寸	35

九润滑和密封形式的选择	36

1、二级减速齿轮的润滑	36

2、滚动轴承的润滑	36

3密封形式的选择	37

十、其他技术说明	37

参考文献：	38

# 前   言

搓丝机用于加工轴辊螺纹，由电动机驱动，室内工作，通过传动装置实现工件在上下搓丝板之间滚动，搓制出与搓丝板螺纹一致的螺丝。

本课程设计的要求是设计一套搓丝机传动装置，配以适当的电动机等零部件，实现自措置螺纹的功能。要求使用期限是双班制10年大修期为3年，电机单向运转，载荷比较平稳。一开始，老师要求至少给出两种方案供对比选择，我给出了“凸轮传动”以及（减速箱）“齿轮传动”两种方案，不过我在设计（计算）前就感觉只能选择传动，而后来我已逐渐意识到，课程设计这门课在北航开了这么多年，所有的搓丝机都是采用的齿轮传动，而大家的方案更是大同小异，基本上只有参数上的差异而没有“敢吃螃蟹的人”……我总觉得如果大家都是采取完全相同的方案总归缺少了自主创新的意识，而我在对凸轮传动和齿轮传动的计算对比中也感觉似乎只有齿轮传动才更合理，因此这种“大家都是一个模子里出来的”这种思想才算作罢。

虽然说因为方案大同小异，于是就有了好多的模版可以参考，省却了不少的功夫，但是我感觉自己的收获还是相当大的，从最初的方案简图，到A0的大图（我立起来用了两张A0纸，只为画出1：1的大图），再到最后的CAD制图，我花了很大的精力，也力图使自己所设计的图尽善尽美，同时感谢老师的指导，让我们逐渐学会了机械设计的基本方法，从一个完完全全的外行人一点点向内行迈进，为未来的自主设计能力的锻炼打下了坚实的基础。

梁赫

2011年5月30日

# 一、设计任务书

1．设计题目：搓丝机传动装置设计

2．设计背景：

1）题目简述：搓丝机用于加工轴辊螺纹，基本结构如上图所示，上搓丝板安装在机头4上，下搓丝板安装在滑块3上。加工时，下挫丝板随着滑块作往复运动。在起始（前端）位置时，送料装置将工件送入上、下搓丝板之间，滑块向后运动时，工件

在上、下搓丝板之间滚动，搓制出与搓丝板一致的螺纹。搓丝板共两对，可同时搓制出工件两端的螺纹。滑块往复运动一次，加工一个工件。

2）使用状况：室内工作，需要5台；动力源为三相交流电380/220V，电机单向转动，载荷较平稳；使用期限为10年，每年工作300天，每天工作16小时；大修期为3年。

3）生产状况：专业机械厂制造，可加工7、8级精度齿轮、蜗轮。

3．设计参数：

| 最大加工直径 | 最大加工长度 | 滑块行程 | 公称搓动力 | 生产率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8mm | 180mm | 320mm | 8KN | 34件/min |

4．设计任务：

    - 完成搓丝机传动装置总体方案的设计与论证，绘制总体设计原理方案图；

    - 完成主要传动装置的结构设计；

    - 完成装配图一张（A0）,零件图两张（A3）；

    - 编写设计说明书。

# 二、传动方案的拟定

1．方案选择

1）原动机：三相交流	 380/220v，电动机单向运转。

2）传动装置：齿轮传动（承载能力强，结构紧凑）。

3）执行装置：现有以下两种方案（选择方案二）

①凸轮机构：用凸轮驱动从动件做直线运动，实现运动形式 的转换和急回特性。

a)方案一

②曲柄滑块机构：用对心曲柄滑块机构实现运动形式的转换功能，且机构本身具有急回特性。

b)方案二

2．方案具体设计

1、根据设计任务书，该方案的设计分成减速器（传动部分）和工作机（执行部分）两部分：

2、减速器采用二级圆柱齿轮减速器，以实现在满足较大传动比的同时拥有较高的效率与稳定性、可靠性，同时减速器采用封闭的结构，这样有利于在粉尘较大的环境下工作。设计时二级齿轮传动均采用斜齿轮，这是因为斜齿轮相对于直齿轮啮合性能好，重合度大，机构紧凑，虽然其结构稍稍复杂，但设计制造成本基本与直齿轮相同。

3、执行部分采用曲柄滑块机构（总体结构图如下图所示）。机构工作原理：传动部分原动件3由减速器输出轴驱动旋转，同时带动杆2，杆2通过转动副带动滑块5做水平往复运动；同时，该机构的急回特性使得搓丝机有较高的工作效率

设计基本参数：极位夹角18°，偏心距160mm。（采用作图法）

由作图得：l1=140mm，l2=430mm。

最小传动角γmin=90°-arcsin300420=45.8°≥40°

此时，急回特性系数k=φ1φ2=180°+θ180°-θ=198°162°=1.22∈【1.2，1.5】

故此时急回特性显著。

综上取两杆长l1=140mm，l2=430mm，偏心距e=160mm，很好的保证了传力特性和急回特性都在所要求范围内。

# 三、电动机的选择

1、类型和结构形式的选择：

按工作条件和要求，选用一般用途的Y系列全封闭自扇冷式三相异步电动机，电压为380/220V；

2、确定电机的额定功率：

搓丝机工作时滑块运动的平均速度为：v=2Lt=0.107m/s

工作所需的输入功率为: Pw=Fv1000=4.56kw

传动装置的总效率为: η=η1η2η3=68.4%

其中：  = 0.97×0.98=0.95 （两级齿轮效率），     = 0.96（皮带效率），

=0.75（轴承，曲柄滑块等其它综合效率,其中取各滚动轴承的效率为99%）

因此，所需要的电机的功率为: Pd=Pη=6.67kw

因为载荷比较平稳（但仍有波动），所选用的电机的额定功率应大于理论所需功率，选额定功率为7.5Kw的电机。

3、确定电机的转速:

因为生产率为34件/min，因此要求执行机构的来回运动速度（即电机通过减速器的输出转速）为: nw=34r/min

又因为V带传动比为2~4，二级圆柱齿轮的减速比为8~40，则总传动比为：id=16~160;

故：电机的可选转速范围为:n'd=i'd∙nw=384~3840r/min;

所以电机的同步转速:n0=(750或1000或1500或3000)r/min;

当n0=(750或1000)r/min时，电机的质量较重，价格较贵；而n0=3000r/min

时则减速器的尺寸较大，综合考虑各因素，选择Pw=Fv1000=4.56kw。

4、确定电机的型号

根据以上计算，在相关手册中查阅符合条件的电机，选用的电机类型为：Y132M-4；i其中Ped=7.5kw；额定功率满载转速  n0=1440r/min。

# 四、传动系统的运动和动力参数

1计算总传动比：iα=nmnw=1440r/min34r/min=42.4；

2传动比分配：

取V带的传动比为：i1=3，故二级齿轮减速器传动比i2=iai1=42.43=14.13，其中取第一级减速比为：i12=1.4i=1.4×14.13=4.448，则第二级减速比为：i23=3.177。所取的传动比均在要求的范围内。

3确定各轴运动和动力参数

0轴（电动机轴）：

p0=pd=6.67kw,n0=nm=1440rmin

T0=9549∙P0n0=9549×6.671440N∙m=44.2N∙m

1轴（高速轴、输入轴）:

P1=P0×η2=6.67kw×0.96=6.40kw

n1=n0i1=14403r/min

T1=9549∙P1n1=9549×6.4kw480r/min=127.3N∙m

2轴（中间轴）:

P2=P1∙η12=6.40kw×0.98=6.27kw

n2=n1i12=480r/min4.448=107.9r/min

T2=9549∙P2n2=9549∙6.27107.9N∙m=554.9N∙m

3轴（低速轴）:

P3=P2∙η23=6.67×0.97=6.08kw

n3=n2i23=107.93.177r/min=33.96r/min

T3=9549∙P3n3=9549×6.0833.96N∙m=1709.6N∙m

总效率:η=η1η2η3=68.4%

1~3轴的输出功率为各轴的输入功率乘以滚动轴承的效率0.99（合并在齿轮效率内，故近似认为前一轴输出功率与下一轴输入功率相等，输出转矩计算类似。

因此各轴的运动和动力参数列表如下：

| 轴名 | 功率P / kW |  | 转矩T /N·m |  | 转速n r/min | 传动比i | 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输入 | 输出 | 输入 | 输出 |  |  |  |

| 电机轴 | 7.5 | 6.67 | 49.7 | 44.2 | 1440 | 3 | 0.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1轴 | 6.67 | 6.40 | 132.6 | 127.3 | 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.448 | 0.96 |
| 2轴 | 6.40 | 6.27 | 578.0 | 554.9 | 106.67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.177 | 0.96 |
| 3轴 | 6.27 | 6.08 | 1780.8 | 1709.6 | 24 |  |  |

# 五、传动零件的设计计算

# 1、V带传动设计：

V带带轮：材料选用铸铁，小带轮采用实心式，大带轮采用辐板式

| 计算项目 | 计 算 内 容 | 计 算 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 计算功率 | 由表31-7取KA=1.2,P=6.67Kw, PC=KA×P | Pc=8Kw |
| 选V带型号 | 确定小带轮直径，V带的基本额定功率及滑动率 | dd1=125mm，ε=0.01 |
| 大带轮直径 |  | dd2=371.25mm，取370mm |
| 小带轮转速 |  | 9.4 （符合要求） |
| 中心距a |  | 272.9≤a0≤992.5mm 取a=600mm |
| 基准长度 | 并查表31-2； | = 2000mm ； |

| 实际中心距 |  | A=598.725取a=598mm |
| --- | --- | --- |
| 包角 |  | α1=156.52°，符合条件 |
| V带根数 | z=Pc[P]=Pc(P0+∆P)kαkL=81.93+0.17×0,94×1.03=3.93 | 取 Z = 4 |
| 初拉力 |  | F0=185.39N |
| 压轴力 |  | FQ=1452N |

# 2、齿轮传动设计：

（1）、一级减速齿轮

考虑到主动轮的转速不是很高（约为480r/min）,传动尺寸无严格的限制，批量较小，故小齿轮用40Cr，调质处理，硬度为HB=241~286，平均取为260HB，大齿轮用45号钢，调质处理，硬度HB=229~286，平均取240HB，精度等级选为7级。

| 计算项目 | 计算内容 | 计算结果 |
| --- | --- | --- |
| （1）初步计算 |  |  |
| 转矩 |  | T1=127.3N·m |
| 齿宽系数 | 由附录B-1，取ψd=1.2 | ψd=1.2 |
| 接触疲劳极限 | 由教材图27-14得到； |  |

| 初步计算需用接触应力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 值 | 由表B-1，估计β≈15°取， |  |  |
| 动载荷系数 | K=1.4 | K=1.4 |  |
| 初步计算小齿轮直径（闭式软齿面） | da≥Ad3kT1ψdσHP2∙u+1u =756×31.4×127.31.2×5222×4.448+14.448mm=64.1 | 取d1=65mm |  |
| 初步齿宽 |  | b=78mm |  |
| （2）校核计算 |  |  |  |
| 圆周速度 | v=πd1×n160×1000=π×75×48060000=1.89m/s |  | V=1.89m/s |
| 精度等级 | 由表9.3-1选择 |  | 7级精度合理 |
| 齿数、模数和螺旋角 | 取z1=31 则z2=i·z1=137.9 |  |  |
|  | 一般与应取为互质数 |  | 取z1=31,z2=138 |
|  | i=138/31=4.452 （4.452-4.448）/4.448=0.90% |  | 传动比误差为0.90% |
|  | mt=d1z1=6531=2.097 d2=mt∙z2=2.097×138=289.089 |  | mt=2.097 d2=289.089 |
|  | 由表9.3-4取mn=2 |  | mn=2 |
|  | β=arccosmnmt=arccos22.097=14.818 |  | β=14.818 与估计值15度十分接近 |
| 使用系数 | 由表教材27-7原动机均匀平稳，工作机有中等冲击 |  |  |

| 动载系数 | 由教材图27-6 |  |
| --- | --- | --- |
| 齿间载荷分配系数 | 先求Ft=2T1/d1 | Ft=3395N |
|  | KA∙Ftb=56.6N∙m | KA∙Ftb≤100N∙m |
|  | 由表27-8，软齿面斜齿轮，精度等级 7级 | KHα=1.78 |
| 齿向载荷分布系数 | KHβ=A+Bbd12+C∙10-3b=1.17+0.1690752+0.61×10-3×90=1.46 | KHβ=1.46 |
| 区域系数 | 由图27-18查出ZH=2.43 | ZH=2.43 |
| 弹性系数 | 由表27-15查出 |  |
| 重合度系数 | 由表27-5得 αt=arctantanαncosβ=arctantan20°cos14.818°=20.613° αat1=arccosdb1da1=arccosd1cosαtda1=28.672° αat2= arccosdb2da2=arccosd2cosαtda2=22.772° 由于无变位，端面啮合角αt'=αt εβ=bsinβπmn=90×sin14.818°π×2=3.66 Zε=1εα=11.68=0.77 | αt=20.613° αat1=28.672° αat2=22.772° αt'=20.613° εα=1.68 εβ=3.66>1 |

|  |  | Zε=0.77 |
| --- | --- | --- |
| 螺旋角系数 |  | Zβ=0.983 |
| 许用接触应力 | 由表27-17取一般可靠度系数 总工作时间 |  |
|  | 接触寿命系数由图2-27查出 | ZNT1=1.06 ZNT2=1.17 |
|  | 齿面工作硬化系数 |  |
|  | 接触强度尺寸系数由表27-18按调质钢查 |  |
|  | 润滑油膜影响系数取为 |  |
|  |  | σHP1=817MPa σHP2=736MPa |
| 验算 | σH=ZHZEZεZβKAKvKHβKHαFtd1∙b∙u+1u =604MPa | 合格 |
| （3）确定主要传动尺寸 |  |  |
| 中心距 | α=(d1+d2)/2=177.197 | 取整α=177 |
| 螺旋角 | β=arccos(z1+z2)mn2α=arccos(31+138)×22×177=17.475° | β=17°17'31″ |
| 端面模数 | mt=mncosβ=2cos17.475°=2.09677 | mt=2.09677 |

| 分度圆直径 |  | d1=65.007mm d2=289.386mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 齿宽 |  | 取b小=84mm b大=78mm |  |
| （4）齿根弯曲疲劳强度验算 |  |  |  |
| 齿形系数 | Zn1=Z1cos3β=33 Zn2=Z2cos3β=145 由图27-10,查得 |  | YFα1=2.57 YFα2=2.16 |
| 应力修正系数 | 由图27-21查得 |  | YSα1=1.62 YSα2=1.82 |
| 螺旋角系数 | 由图27-22查取 |  | Yβ=0.87 |
| 齿向载荷分布系数 | bh=78/2.25×2=17.33 由图27-9查取 |  | KFβ=17.33 |
| 许用弯曲应力 | 试验齿轮的齿根弯曲疲劳极限 由表27-17查最小安全系数 由图27-18确定尺寸系数 由图27-32确定弯曲寿命系数 另外取 |  | YNT1=0.89 YNT2=0.93 σFP1=427MPa σFP2=401MPa |

| 验算 |  |  | σF1=172MPa<σFP1,σF2=162MPa<σFP1合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| （5）小结：齿轮主要传动尺寸列表 |  |  |  |
| 模数 2mm |  |  |  |
| 压力角 |  |  |  |
| 螺旋角 |  |  | 17°17′31″ |
| 分度圆直径 |  |  | d1=65.007mm d2=289.386mm |
| 齿顶高 |  | hα=hα*m=1×2 | 2 |
| 齿根高 |  | hf=hf*m=1.25×2 | 2.5 |
| 齿顶间隙 |  | C=0.25×m=0.25×2 | 0.5 |
| 齿根圆直径 |  |  | df1=60.007mm df2=284.386mm |
| 中 心 距 |  |  | 177mm |
| 齿 宽 |  |  | b1=84mm b2=78mm |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748142034135006024