目	录

# 第一章	电工学基础知识第一节	电测基本概念

（一）电

（二）电的类型

（三）电压等级

（四）电荷、电压与电流

（五）导体和绝缘体

# 第二节、直流电路

（一）电路的作用与组成部分

（二）欧姆定律

(三) 电路的串联、并联和混联

（四）电功与电功率

（五）电容器及其特性第三节 交流电路

（一）交流电的基本知识

（二）单相交流电路

（三）交流电路功率

（四）三相交流电路

# 第二章	电学计量单位和电学量具

（一）概述

（二）电学主要标准量具

# 第三章	电学测量基础

（一）电测量指示仪表的基本知识

（二）指针式仪表的结构及工作原理

（三）电流、电压、功率及电能的测量

（一）、电

第一章	电工基础知识

# 第一节	电的基本概念

电是物质运动的一种形式。它是物质内所含的电子等载流子运动时的一种能量表现形式。从实质上讲，电是一种能量，也常称作电能。

电在人们的生产和生活中获得了极其广泛的应用，如通电后可以使灯光和电炉发热（称电的热效应）；可以使电动机转动（称电的动力效应）；可以进行电解

（称电的化学效应）；电磁铁会产生强的吸引力（称电的磁效应）等。可见电具有许多功能，它可以转化为其他多种形式的能量。正是由于电具有如此巨大的做功本领和能力，所以通常把电功率表示的电能成为电力。

电属于二次能源，它是由一次能源如煤、石油、水或核原料等经过发电厂加工得来的。电能在国民经济各个领域及人们的日常生活中占有很重要的地位，离开了电力，要想实现人类社会的高度文明和现代化是根本不可能的。

（二）、电的类型

根据自由电子在传导物体内是否移动，其方向是否随时间而改变及如何改变等特性，可将电大概划分为如下几种类型。

电

静电	恒稳直流电

直流电

动电

交流电

脉冲直流电

单相交流电三相交流电

静电：是由于受摩擦力的作用，两种相关物体发生了自由电子的得失而产生的，由于它不能在带电物体内流动，故称为静电。静电会产生危害：例如运油车行驶时，燃油与油罐摩擦、撞击产生大量静电，会引起爆炸。防止静电常用方法有①接地②增加空气湿度等。

动电：是使电能按照人们的意愿，在规定的通路内“流动”的一种电，故称为动电。

直流电：电流方向不随时间改变的电称为直流电。

恒稳直流电：电流方向和大小均与时间无关，始终保持不变的叫恒稳直流电。脉冲直流电：电流方向不变而大小随时间发生规律性变化的叫脉冲直流电。交流电：电流的方向随时间发生周期性交替变化的叫交流电。

（三）、电压等级

我国执行的供电电压等级分为：0.22/0.4kV、6 kV、10 kV、35 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

（四）、电荷、电压与电流

1、电荷与电位

电荷是带电的物质基本微粒。电子是它的最小单位，一个电子所带的电荷为1.6×10-19C（库仑）。电荷是客观存在的一种物质，既不能创造也不能消灭。同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引。

电位是从能量的角度来描述电场的另一个物理量，单位是（ V）。某一点的电位在数值上等于单位正电荷在该点具有的电位能。实际上所说某一点的电位， 是指该点相对与电位参考点而言的电位差。通常，多是选择大地作为零电位点。2、电压与电动势

①电压概念：电荷在导体中作定向运动时，一定要受到力的作用。如果这个力源是电场，则电荷运动就要消耗电场能量，或者说电场力对电荷作了功。为衡量电场力对电荷作功的能力，引入一新的物理量——电压

大小：a、b 两点间电压 Uab 在数值上等于电场力把单位正电荷q 从 a 点移到 b 点所作的功,Uab=Wab/q。Wab 也就是单位正电荷在移动过程中所失去的电能。

方向 ：正电荷在电场的作用下，从高电位向低电位移动。规定这时正电荷的的移动方向为电压的正方向。在分析电路之前，可以任意选择某一方向为电压的参考方向。当实际电压方向与参考方向一致时，电压值为正，反之为负。

单位：伏特(V)	千 伏 (kV) 毫 伏 (mV)

②电动势：正电荷从高电位 a 向低电位 b 移动，a 端的正电荷逐渐减少会使其电位逐渐降低。为维持导体中的电流能够连续不断地流过，且应使得导体 a、b 两端的电压不致丧失，就要将 b 端的正电荷移至 a 端。但电场力的作用方向恰好与此相反，因此就必须要有另一种力去克服电场力而使 b 端的正电荷移至 a 端。电源中必须具有这种力——电源力(非静电力)。

大小：电源电动势 Eab 的数值等于电源力把单位正电荷从电源的低电位 b 端经电源内部移到电源高电位 a 端所作的功，也就是单位正电荷从电源低电位端移到高电位端多获得得能量。

方向：电动势的实际方向是由电源低电位端指向电源高电位端。在分析问题时可设参考方向。

单位：电动势与电压的单位相同。为伏特(V) 3、电流

电流概念:电荷有规则的定向运动。

大小:单位时间通过导体横截面的电荷量。方向:正电荷移动的方向。

单位:安培(A)

毫安(mA)	微安(	A)

i =dq / dt(瞬时) I = q / t	(直流)

电流的正方向：

习惯上规定正电荷的运动方向(或负电荷运动的相反方向)为电流的正方向， 电流的正方是客观存在。

产生电流有两个条件：一是电路中必须存在不为零的电动势，即电路两端要存在一定的电压；二是电路必须形成闭合回路。

（五）、导体和绝缘体1、电阻与电阻率

物体对电流通过时所呈现的阻力叫电阻。电阻率是指长度为1m、均匀截面积为 1mm2 物体所具有的电阻值。电阻(R)的单位：国际单位：欧姆(Ω)；常用的单位有：兆欧(MΩ)、千欧(KΩ)。	1 兆欧=103 千欧； 1 千欧=103 欧。

在湿度不变时，一定材料的导体的电阻跟它的长度成正比，跟它的截面积成反比，这个规律叫做电阻定律。公式R=ρL/S  ρ:电阻率；L 电阻长度；S 电阻截面积。

2、导体

凡电阻率在 10-6-10-8Ω•mm2/m 范围内，因含有大量能够在电场力作用下自由移动的带电粒子，故能很好的传导电流的物体，常称作导体，如各种金属、碳棒等。

3、绝缘体

若电阻率在 108-1020Ω•mm2/m 范围内，导电性能很差，可以认为在一般温度下几乎不导电的物体，叫做绝缘体或电介质，如空气、胶体等。电阻率的大小与材料的温度有关。对金属材料而言，其电阻率随温度的升高而增大；对绝缘体和半导体而言，其电阻率随温度的升高而减小。平均温度系数，当导体温度变化 1℃时，导体电阻变化的数值与原来电阻数值的比值。

几种常见导电材料的电阻率和平均温度系数

| 材料名称 | 电阻率/(Ω•mm2/m) | 平均温度系数 |
| --- | --- | --- |
| 银 | 0.016 | 0.004 |
| 铜 | 0.0175 | 0.004 |
| 铝 | 0.029 | 0.004 |
| 钨 | 0.056 | 0.0046 |
| 钢 | 0.13～0.25 | 0.006 |
| 铁 | 0.13～0.3 | 0.006 |
| 黄铜 | 0.07～0.08 | 0.002 |

| 青铜 | 0.021～0.4 | 0.004 |
| --- | --- | --- |
| 锰铜 | 0.42 | 0.000006 |
| 康铜 | 0.4～0.51 | 0.000005 |
| 镍铬 | 1.1 | 0.00015 |
| 铁铬铝 | 1.4 第二节、直流电路 | 0.00005 |

（-）电路的作用与组成部分

电路就是能使电流流通的闭合回路，最简单的电路是由电源、负载、导线及开关等部分组成的。图是一个最简单的手电筒电路。

电路的作用一是实现电能的传输和转换；电路的另一作用是传递和处理信号，包括声音信号、图象信号、测量信号或控制信号等。

实际电路都是根据人们的需要将实际的电路元件或器件搭接起来，以完成人们的预想要求。如发电机、变压器、电动机、电阻器及电容器等，但是，实际元器件的电磁特性十分复杂。为便于对电路的分析和数学描述，常将实际元器件理想化（即模型化）。

由理想电路元件组成的电路就是电路的电路模型。任何电路，都是在电动势、电压或电流的作用下进行工作的，对于电路的分析和计算就是要讨论电压、电动势和电流状态以及它们之间的关系

（二）欧姆定律

欧姆定律是反映电路中电压、电流和电阻之间关系的定律。是电路的基本定律之一，在工程上应用极为广泛。

1、电路的欧姆定律

实践证明：当导体温度不变时，通过导体的电流与加在导体两端的电压成正比，而与其电阻成反比，这一结论叫做一段电路的欧姆定律。用公式表示，即

I	U

R

2、全电流的欧姆定律

在实际工作中，会遇到以直流电机或蓄电池等作电源供给负载的电路。图给出了一台直流发电机负载的简单电路。

这种电路是由内电路（即电源内部电路） 和外电路（包括导线和负载）所组成的全电路。实践证明：在只有一个电源的无分支闭合电路中，电流的大小与电源的电动势 E 成正比，而与内、外电路电阻之和（ r0+R）成反比，这一结论叫做全电路的欧姆定律。用公式表示，即

I 	E	或 E=IR+I r

=U+U

式中r

0

R	r	0	0

-电源的0内电阻，Ω；

R  —外电路的电阻（包括导线电阻和负载电阻），Ω；

0

U —即 I r

0

，电源内阻上的电压降，V;

U—即 IR,电源两端的电压（通常叫端电压），当不计导线电阻时即为负载两端的电压，V;

(三)、电路的串联、并联和混联1、电阻串联电路

把几个电阻的头尾依次串联成一串，这样的连接叫做电阻的串联，如下图所示。串联电路的特点如下

- 电流特点。串联电路的电流处处相等，即 I=I1=I2=I3

- 电压特点。串联电路的电压等于各电阻上分电压之和，即 U=U1+U2+U3

- 串联电阻的总电阻等于各分电阻之和，用 R 电表总电阻，则，R=R1+ R2+

R3

[例] 有一磁电系表头，如图（a）所示。满刻度偏转电流 IC=50μA,内电阻 RC=3k Ω,若改装成最大量程为 10V 的电压表，应串联一个多大的分压电阻？

解：当指针满刻度时，表头两端的电压 UC=ICRC=50×10-6×3×103=0.15(V) 若量程扩大到 10V,则分压电阻两端电压

U 分压=U-UC=10-0.15=9.85(V)

由此得出：R 分压=U 分压/IC=9.85/(50×10-6)=197 (kΩ)

即应串联 197 kΩ的电阻，才能将表头改装成量程为 10V 的电压表。

2、电阻并联电路

几个电阻并排地接到同一电压的两节点之间的连接，叫做电阻的并联，如下图所示。

- 电压特点。并联电路电阻两端的电压相等，即 U=U1=U2=U3

- 电流特点。并联电路的总电流等于通过各电阻的分电流之和， 即

I=I1+I2+I3

- 并联电阻的等效电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和，则，

1	1	1	1

R   R   R  R

刻度时的电流 IC=0.05mA,若测量 5mA 的直流电流，需并联多大数值的分流电阻？

[例]有一只直流电流表1，如2图（a3 ）所示，其内电阻R

C=2000Ω，指针偏转到满

解：①表头两端允许电压UC=ICRC=0.05×10-3×2000=0.1(V)

②分流电阻 R 分流在上通过的电流

I 分流=I 总-IC=5-0.05=4.95(mA)

表头与分流电阻两端电压相等，所以

R 分流=UC/I 分流=0.1/（4.95×10-3）=20.2（Ω）

③表头并联分流电阻后，总电阻

R=(2000×20.2)/(2000+20.2)=20(Ω）

应并联 20.2Ω的电阻，使回路总电阻降为 20Ω，才能将表头改装成量程为 5mA 的电流表。

3、电阻的混联电路

在实际电路中，既有电阻串联又有电阻并联的电路，称为混联电路。如图所示。下面介绍混联电路的计算方法和简化步骤。

- 整理化简电路。把几个串联或并联的电阻分别用等效电阻来代替，然后求出该电路的总电阻，如图（b）(c) (d)所示。

- 根据电路的总电压、总电阻、计算出该电路的总电源。

- 最后推算出各部分的电压降和电流等。

[例]如图所示的电阻分压电路，利用分压器上滑动端 C 的滑动，可向负载 R3 输出 0-U1 的可变电压。现已知U1=12V，负载电阻 R3=200Ω。滑动端 C 移动到中间时，分压器两电阻 R1=R2=600Ω,试求开关 K 在断开和接通两种情况下的电压 U2,负载电压 U3 以及通过分压器的电流 I1 和 I2。

解：①K 断开时，为串联电路

I3=0 I1=I2=U1/(R1+R2)=12/1200=0.01(A)=10(mA) U2=I2R2=0.01×600=6(V)

U3=0

②K 闭合时，为混联电路，电路总等效电阻

R=R1+R2R3/(R2+R3)

=600+600×200/(600+200)=750(Ω)

I1=U1/R=12/750=0.016(A)=16(mA)

并联支路各分流与电阻成反比，故

I3=I1R2/(R2+R3)=0.016×600/(600+200)=0.012(A)=12(mA)

因 R2 与 R3 并联连接，故U2=U3=2.4(V)

从上述结过可以看出，当 K 闭合后，分压器 ac 段的电流从 10mA 增加到 16mA。

4、基尔霍夫定律

在研究电路时，会常遇到一些不能用串联、并联简化成一个单回路的电路， 称为复杂电路。复杂电路的分析和计算的仅靠欧姆定律是不够的，下面介绍基尔霍夫第一定律、第二定律来解决一些电路的计算问题。先介绍几个名词。

- 支路 ：由一个或几个元件（电阻或电源）串联成的无分支电路叫做支路。在同一个支路中各元件通过的电流是相等的。图中，fab 和 bcd 都叫支。

- 节点：由三条或更多数目的支路联结的地方叫做节点。图中b、e、f 为节点。

- 由支路构成的闭合路径叫回路。一个回路可能包含几个支路，并通过若干个节点。图中 abefa、bcdeb、abcdgfa 都是回路。

- 基尔霍夫第一定律

基尔霍夫第一定律也称节点电流定律：对电路中任一节点，在任一时刻流

入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。用公式表示 i

入

i

出

i  0

基尔霍夫第一定律也可表述为；在任一时刻，通过电路中任一节点的电流代数和恒等于零。用公式表示为

- 基尔霍夫第二定律

u

0

基尔霍夫第二定律也称回路电压定律，其内容为：对电路中的任一闭合回路，

沿回路绕行方向上各段电压的代数和等于零。用公式表示为

RI   E

基尔霍夫第二定律也可表述为：对电路中的任一闭合回路，各电阻上电压降的代数和等于各电源电动势的代数和。用公式表示为

5、戴维南定理

- 、二端网络

任何具有两个出线端的部分电路都称作二端网络。若网络中含有电源称为有源二端网络，否则称为无源二端网络。

- 、戴维南定理

任何线性有源二端网络，对外电路来说，可以用一个等效电源代替，等效电源的电动势 E0 等于有源二端网络的开路电源，等效电源的内阻 R0 等于该有源二端网络中所有电源取零值，仅保留其内阻时所得到的无源二端网络的等效电阻。6、叠加原理

叠加原理是线性电路分析的基本方法，它的内容是：由线性电阻和多个电源组成的线性电路中，任何一条支路中的电流（或电压）等于各个电源单独作用时， 在此支路中产生的电流（或电压）的代数和。

（四）电功与电功率1、电功：

在电场力作用下，电荷定向移动形成的电流所做的功称为电功。电流做功的过程就是将电能转化成其它的能的过程。因此，电功也称为电能。

如果加在导体两端的电压为U，在时间 t 内通过的导体横截面的电荷量为q，则导体中的电流 I = q/ t,根据电压的定义式	U  W可知，电流所做的功，即电

功的大小为	W

Uq

UIt	q

式中：	W  —电功，单位是焦耳（J）；

U  —加在导体两端的电压，单位是伏特（V）；

I—导体中的电流，单位是安培（A）; t—通电时间，单位是秒（s）

对于纯电阻电路，欧姆定律成立，即 U=RI，带入上式可得	U 2

2、电功率：

W 		t  I 2 Rt R

电功率是描述电流做功快慢的物理量。电流在单位时间内所做的功叫做电功

率。如果时间 t 内，电流通过导体所做的功为W  ，那么电功率为	P  W

式中：W  —电能，单位是焦耳（J）；	t

P  —电功率，单位是瓦特（W）；

t—电流做功所用的时间，单位是秒（s）

同样对于纯电阻电路，电功率的公式可以写成

P  UI

2

☆数学分析证明：当负载电阻 R 和电源内阻 r 相等时（如图），电源输出功率最大（负载获得最大功率 Pmax）,即当 R=r时，

U

I 2 R R

P   E 2

4R

使负载获得最大功率的条件也叫做最大功率输出定理。

（五）电容器及其特性

任何两个绝缘介质隔开而又相互靠近的导体，就可称为电容器。这两个导体就是电容器的两个极板，中间的绝缘物质称为电容器的介质。最简单的电容器是平行板电容器，它由两块相互平行且靠的很近而又彼此绝缘的金属板组成，两块金属板就是电容器的两个极板，中间的空气即为电容器的介质。

电容器最基本的特性是能够储存电荷。电容器极板上所储存的电荷随着外接电源电压增高而增加。实验证明，电容器所储存的电荷量与两极板的电压的比值是一个常数，称为电容器的电容量，简称电容，用字母 C 表示。它表示电容器储存电荷的本领，用公式为

C  Q

U

式中：C——电容，单位是法拉（F）；            Q——一个极板的电荷量，单位是库伦（C）； U——两极板间的电压，单位是伏特（V）

电容量的单位是法拉，简称法，用符号 F 表示。实际应用时，法拉这个单位太大， 通常用远远小于法拉的单位是微法（μF）和皮法（pF)：

1μF=10-6F

1 pF=10-12F

1、电容器串联电路特点(如图)：

①电量特点。电容器串联电路各电容器所带的电量相等。

Q  Q   Q

1	2

②电压特点。电容器串联电路的总电压等于每个电容器的两端电压之和。

U  U	 U

③电容特点。电容器串联电路1的等效2	电容的倒数等于各个分电容的倒数之和。

1 	1 	1

C	C	C

1	2

④电压分配。电容器串联电路中各电容器两端的电压与电容量成反比。

1	1

2	2

2、电容器并联电路特点(如图)：

①电量特点。由于并联电容器两端的

Q   C U , Q	 C U

Q  Q  Q

1

1

1

2

2

2

C U	 C U

电压相等，每个电容器所充有的电荷量为	,所以总电荷量为	。

②电压特点。电容器并联电路每个电容器两端的电压相同，并等于外加电源电压，即 U=U1+U2。

③电容特点。电容器并联后的等效电容量等于各个电容器的电容量之和。

Q	Q  Q	C Q  C	 Q

C 		1	2  	1	1	2	2   C   C

U	U	U	1	2

第三节 交流电路

（一）交流电的基本知识

1、交流电的基本概念：在电路中，大小和方向随时间作周期性变化的电流和电压，分别称为交变电流和交变电压，统称交流电。交流电分为正弦交流电和非正弦交流电。大小和方向随时间按正弦规律变化的电压和电流，称为正弦交流电，即我们平时所说的单相交流电，其文字符号用字母“ AC”表示，图形符号用“∽”表示。交流电流和电压在变化过程中的任一瞬间，都有确定的大小和方

向，称为交流电的瞬时值，分别用小写字母 i、u、e 表示电流、电压和电动势,U	、

m

I	表示电压、电流最大值。

m	随时间按正弦规律变化的电压、电流称为正弦电压和正弦电流。表达式为：

u  U	sin(t 	)	i  I	sin(t  )

m	u	m	i

以正弦电流为例，有如图主要参数表示：

i		I	sin(t  	)

m	i

振幅

角频率

相位

初相角：简称初相相位

振幅、角频率和初相称为正弦量的的三要素。

i

Im

θ

O

ωt

i

波形图

2、周期与频率

周期 T：正弦量完整变化一周所需要的时间

频率 f： 正弦量在单位时间内变化的周数

1

T

f

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/755212203042011113