工程管理中心

2018.02.03

汇报人：  黄其蕃

Content

0 1

0 2

0 3

04

05

06

07

结构穿插施工简介

建筑总平面布置

楼层平面布置及截水

结构穿插施工模型

爬架爬升原理

项目亮点分享

项目经验教训分享

录

目

# 一、结构穿插施工简介

通过采用铝合金模板 ，全钢智能升降脚手架 ，外墙全现浇 ，截水系统等技术 ，实现混凝   土墙面免抹灰以及土建、装修穿插施工 ，缩短建造时间 ，实现400天交楼  ( 30层精装修洋房)

的目的。

一、铝合金高精度模板：  1、砼墙成型精度高 ，一次成优(砼墙免抹灰 ，减少湿作业)；2、砌筑企口： 砼墙免抹灰与砌筑抹灰收口  (砼墙免抹灰的前提)  ；3、窗企口解决渗漏问题及减少二次抹灰收口工序      	(减少交叉工作)  ；4、门窗洞口、墙垛、门过梁、滴水线一次成型  (缩短二次砌筑工期)  。

二 ：全现浇外墙：  1、外砼墙成型精度高 ，减少抹灰找平层 ，减少对外防护架的依赖(砼墙 ，减少湿

作业)；2、外窗洞口及栏杆安装槽口一次成型  (为铝窗、栏杆穿插施工及爬架提升创造条件)  。

三、爬架：  1、全砼外墙为爬架的应用创造条件 ，爬架是全砼外墙最优的配套工艺；2、爬架的应用

为室外管网及园林施工穿插创造条件。

四：截水系统：拦截作业层的施工用水等污水 ，为结构穿插及装修穿插施工提供必要条件。

# 二、建筑总平面布置

穿插施工运输原则：

一、建筑外围布置环形临时重型车道。    (水平运输)

二、建筑楼栋之间设置小环形通道 ，重型车道与小环形通道人车分流， 以满足全天候工地开放。    (水平运输)

三、垂直运输的人货梯布置在靠近外环重型车道边。    (垂直运输)

9#

8#

11#

北

10#

## 5.7m

## 2.6m

1号运输通道

2号大门

南

地下室入口

人行通道

市政道路

二、建筑总平面布置

因10#11#号楼南侧 靠近市政道路 ，用地宽 度不足(宽度只有11米)， 且无地下室 ，需回填土 至±0.000高度 ， 回填 土需放坡 ( 3米) ，所 以总宽度从11米-3米 (放坡宽度) -4米 (道 路宽度) -4米 (钢筋加 工厂) =0米 ，故场地 无法满足人货梯的安置。 则在10#11#号楼地下 室顶板北侧安置人货梯。

北

8号楼

## 5.7m

2号大门

11号楼

地下室入口

1号大门

二、建筑总平面布置

红色箭头2号车道回路

黄色箭头1号车道回路

白色箭头为人行通道回路

白色方块填充为人货电梯

橘黄色方块填充地下室入口

9号楼

10号楼

## 2.6m

11号楼N1号车道存在标高差无法实现小循环

(黑色箭头为最理想回形道)

电 梯 井 硬 封 闭

塔吊

三、楼层平面布置及截水

9号楼平面布置图

人货电梯

电梯井截

水系统

外墙节水系统

楼梯间湿区

# 三、楼层平面布置及截水

楼梯间截水：用成品U型截水槽截水， 通过临时水管处排出。

外墙截水：成品U型截水槽 ，延外墙四 周连续布置 ，按1%放坡 ，最低点处增  加排水管引流至最近阳台或者楼梯休息 平台通过临时水管排出。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/755242032300011122