年产50万吨尿素工艺净化工段工艺设计

目录

1 绪论	2

1.1 尿素简介	2

1.2 研究背景	3

1.3 国内外研究现状	3

1.3.1 国外研究现状	3

1.3.2 国内研究现状	4

1.4 课题意义及研究内容	4

2  煤制尿素可行性论证	4

2.1 技术可行	4

2.2 煤制尿素比煤制甲醇、煤制油成本优越	5

2.3 煤制尿素符合可持续发展	5

3 煤制尿素净化工艺	5

3.1  MDEA工艺	5

3.2  NHD脱硫、脱碳工艺	6

3.3 低温甲醇洗技术	6

4 工艺论证与说明	6

4.1 不同技术方案在不同方面的比较说明	7

4.1 各技术方案在能耗上论述	7

4.2 工艺论述	8

5 物料与能量衡算	9

5.1 物料衡算	9

5.2 热量衡算	11

6 设备选型	13

6.1 塔的设计要求和选择	13

6.2 浮阀塔的工艺设计	14

6.3 其他设备选型	17

6.3.2 甲醇洗贮罐	17

6.3.3 回收甲醇贮罐	17

6.3.4 甲醇洗贮罐及回收甲醇贮罐泵	17

6.3.6 解吸塔进料泵	18

7 环境保护	18

7.1 净化工段的废气及处理	19

7.2 净化工段的废水及处理	19

7.3 净化工段的废渣及处理	19

8 劳动安全	20

8.1 净化生产过程中安全管理的重要性	20

8.2 净化工段生产过程中的安全问题	20

侯仁霞

# 摘  要：低温甲醇洗工艺对工业气体中CO2、H2S、COS等酸性气体的脱除性能, 具有良好的操作稳定性、易再生、能耗低、原料易获取等优势,已经成为一种节能型成熟可靠的酸性气体净化工艺。由于我国能源结构特点, 出于优化能源结构、清洁生产及国家能源安全等因素的考虑, 大力发展煤制尿素化工技术一直是我国能源发展的主要方向。本文针对煤制尿素净化工序进行相关设计，进行物料衡算及能量衡算等相关计算，希望能为相关领域的研究工作做出借鉴指导意义。

关键词：煤制尿素；低温甲醇洗；酸性气体脱除；净化工序；

# 1 绪论

## 1.1 尿素简介

尿素又称碳酰胺，主要组成元素是碳(C)、氮(N)、氧(O)和氢(H),是由动物蛋白质代谢后产生的有机化合物外观一般是呈粒状的白色固体,化学式是CO(NH2) 2。[21]尿素易溶于水，水溶液呈中性反应，且尿素能与酸作用生成盐，可在高温下进行缩合反应，对热不稳定。

尿素结构示意图

## 1.2 研究背景

我国富煤少油的资源结构，决定了我国的一次能源消费以煤为主。从国家能源安全角度出发，发展有竞争力的煤制石油替代产品是必然选择。国内煤制尿素装置很多，规模从年产几万吨到上百万吨不等。年产几万吨到几十万吨的煤制尿素工艺技术基本实现了国产化，但百万吨级以上的煤制尿素装置主要工艺技术仍需引进。目前在国内的大型煤制尿素生产企业中，工艺的自主性仍较低，除一氧化碳变换和合成尿素精制工段的技术之外，空分、气化、气体净化和尿素合成等主要工艺技术均由国外引进。

随着社会经济的快速发展，能源作为经济发展的重要支撑之一，其在经济发展中占据十分重要的地位。与此同时，煤炭资源作为化石燃料是不可再生的一次能源，在直接的燃烧使用过程中不仅造成了环境的严重污染和危害，同时也使得燃烧不完全的煤炭资源造成大量的浪费。目前，随着氮肥社会需求量的不断增加和农业下属产品的开发应用，使其在社会经济发展中的地位越来越重要。其中，煤制尿素的工艺过程属于污染较小的工艺过程，整个过程对于环境的危害和影响较小。同时，煤制尿素在提高煤炭资源的综合利用率的同时，还可以联产甲醇还可以替代部分的石油，从而在一定程度上缓解了我国石油资源供不应求的矛盾，进而实现了我国能源供应结构的改善。

## 1.3 国内外研究现状

## 1.3.1 国外研究现状

国外对于尿素的研究早在18世纪中后期就展开了。1773年，Rouelle首先在尿液中发现了尿素。1828年，Woehler将氨和氰酸合成为尿素，开辟了以无机物合成有机物的先河。20世纪30年代，世界上首先以一次通过法实现尿素的工业化生产。20世纪40年代中，改进为部分循环法工艺。20世纪50年代末，实现水溶液全循环法工艺的工业化生产。之后，陆续出现各种水溶液全循环法工艺。20世纪60年代期间，建立起日产1000 吨以上的单系列大型化装置。1967年，荷兰Snamprogetti 工程公司率先开发成功高压等压气提工艺，以CO2作为气提剂在日产220吨装置上实现了工业化生产。随之意大利Snamprogetti工程公司开发成功氨气提工艺，日产300吨装置投入生产，CO2 气提法工艺在1968年、氨气提工艺在1971年分别建成1000吨/天以上单系列大型化装置。20世纪80年代初，为了进一步降低能耗，又推出了多种节能型高压气提工艺，如改良CO2气提工艺，改良氨自身气提工艺。

## 1.3.2 国内研究现状

## 上世纪50年代年，我国开始了煤制尿素的研究。经过多年发展，在合成氨工艺的基础上开发出了生产尿素工艺。到90年代，国内开发出精脱硫工艺，在引进了国内的尿素合成工艺的基础上进行了合成尿素的工艺生产阶段。合成尿素工艺条件一般反应温度在300～500℃，在高压下进行反应。通过煤制合成氨同时进一步生产尿素有利于资源的合理利用，符合循环经济的发展要求。进入本世纪后，中国科学院大连化学物理研究所和山西煤炭化学研究所等在净化工段和合成氨合成尿素进行了深入研究，并解决了煤制尿素过程中的催化剂失活再生等问题，在煤制尿素的自主生产道路上迈出了一大步。

## 1.4 课题意义及研究内容

中国地形多山，适合耕种的土地并不多，耕地面积为1.2亿公顷,世界第四位，次于美国，俄罗斯和印度。中国人均耕地很少，只有1.4

亩，不到世界平均耕地的一半，到现在为止我们国家的粮食还是在很大程度上依赖于进口。而且现在农村人口比例不断下滑，这又给农业带来了不小的挑战。并且在此基础上我国的粮食消费还要分为三个部分：口粮消费大概占40%，饲料消费大概占26%，工业消费34%。因此我们急需在有限的耕地面积上发挥出它最大的作用，所以肥料的选择就显得极为重要。

尿素是一种高浓度氮肥，含氮量高达46%，是固体氮肥中含氮量最高的，属中性速效肥料，也可用于生产多种复合肥料。在土壤中不残留任何有害物质，长期施用没有不良影响。其分解释放出的CO2也可以被作物吸收，促进植物的光合作用。在土壤中，尿素能增进磷、钾、钙和镁的有效性，且不会在土壤中有任何残存废物。

尿素不仅有助于农业生产，在工业方面也有这举足轻重的地位。

# 2  煤制尿素可行性论证

## 2.1 技术可行

目前煤炭的深入开发利用以煤制甲醇、煤制烯烃和制氮肥等为主，而煤制甲醇的一大缺点就是价格相对较高这使得很多国家开始放弃甲醇燃料继续以石油作为主要能源。自20世纪80年代起，我国经济产业不断进行改革更新媒矿产业结构也持续得以升级优化，煤制尿素技术也不断发展成熟，由于我国是世界第一煤炭大国，因而煤制尿素的原料来源相当稳定，因此，煤的深度利用从MTP、MTO慢慢转向了氮肥行业，而且我国已经有了年产数十万吨级煤制尿素项目已经投产，技术上十分可行。

## 2.2 煤制尿素比煤制甲醇、煤制油成本优越

煤制尿素较煤制油的优越性具体表现于成本控制上。煤制尿素常与合成氨工艺一起，在生产成本、单位投资与煤制油的成本相比，成本可谓是非常之低，尚且不及煤制油的1/2，因而媒制尿素比煤制油更能体现企业的经济效益，与此同时煤制尿素在建设周期、投资回收期上均比煤制油更具优势。尿素较甲醇的优势，甲醇的生产原料多来源天然气和石油，目前天然气价格仍较低，与煤制甲醇相比，天然气制甲醇在成本方面较低，因此煤制甲醇的收益目前仍较低。而尿素的合成相对来说工艺路线可供选择的较少，而且可以与合成氨联产，极大的提升了产品的抗风险能力。而我国的煤炭资源丰富为煤制尿素项目提供足量的原料，保证尿素的生产以及企业的持续发展，从能源替代的长远发展的角度来看选择煤制尿素也是更加适宜。

## 2.3 煤制尿素符合可持续发展

我国尿素的应用越来越广泛，不仅作为氮肥应用于农业，也被应用于人造板、电厂脱硝、三聚氰胺领域。另外在煤制尿素的生产过程中，主要的副产物是高纯度的硫和高纯度的二氧化碳不仅不会污染环境，对人体健康也不会产生负面性影响同时副产品还可以应用于其他行业，比如高纯度的硫是较好的化工原料等能够实现行业的可持续发展。

# 3 煤制尿素净化工艺

### 煤气化装置产出的粗合成气中除含有CO、H2、CO2外，还含有少量的H2S、COS、CH4、N2、HCN以及微量的氯、氨和镍等重金属，硫化物、氯、重金属镍等会使合成催化剂中毒，失去活性，必须除去。净化单元的主要任务是脱除变换气中的CO2和H2S、COS等酸性气体，因此，也称为酸性气脱除单元。对煤制合成气来说，可选择的合成气净化技术有MDEA(甲基二乙醇胺)、NHD(Selexol)和低温甲醇洗等脱硫脱碳净化技术。

### 3.1  MDEA工艺

MDEA法脱硫脱碳工艺的工业化应用始于20世纪60年代，BASF公司最早将该技术应用于大型天然气及合成气体脱硫装置上。甲基二乙醇胺(MDEA)溶液对CO2的吸收属于物理-化学吸收，吸收速率与CO2的分压有较大关系，对H2S的吸收属于化学吸收，吸收速率很高，因此，MDEA溶液能够在H2S与CO2同时存在的情况下有选择性的脱除H2S而仅吸收部分CO2。MDEA法脱硫脱碳工艺不需低温冷量，溶剂再生能耗低，在公用工程、物料消耗等方面比其他化学吸收法经济，在20世纪80年代后期得到了较为广泛的工业应用。近20多年来，已开发成功多种以MDEA为主的溶剂体系，在合成氨、甲醇、合成尿素、制氢、硫回收等工业领域应用广泛，主要用于选择性地脱除H2S和脱除CO2。

### 3.2  NHD脱硫、脱碳工艺

NHD工艺与Selexol工艺类似，都属于聚乙二醇二甲醚法脱硫、脱碳工艺。Selexol脱硫、脱碳工艺所用溶剂为聚乙二醇二甲醚，由Allied化学公司于1965年开发成功，并进行了工业化试验。NHD工艺总体水平与Selexol工艺相当。NHD溶剂的主要成分是聚乙二醇二甲醚的同系物，分子式为CH3-O-(C2H4O)n-CH3，式中的n=2~8，平均分子量为250~270。NHD对H2S和CO2的吸收是典型的物理吸收。NHD溶剂对氦气、氮气、甲烷、一氧化碳等气体有一定的吸收能力，但与二氧化碳、硫化氢和硫氧碳等相比，这些气体在NHD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/756135241134010051