风险评价报告

污水处理车间

2012 年

评估人员表

|  | 姓名 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价组组长 | 邱志军 | 车间主任 |  |
| 成员 | 王君 | 安全、生产副主任 |  |
|  | 吕志刚 | 支部书记 |  |
|  | 胡瑞华 | 工艺副主任 |  |
|  | 原雨 | 机电副主任 |  |

|  | 安平 | 维修段长 |  |
| --- | --- | --- | --- |

为规范污水处理车间风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有 害因素，确定风险程度等级，采取相对应的风险控制策措施，实现事前预 防，达到消减危害、控制风险的目的。

二、	评价范围

评价小组从车间工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进 行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将车间作业过程及设 备设施存在的风险进行逐一排查、识别。

三、	风险评价的依据

（1）	《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）；

（2）	《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

（3）	《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（4）	《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

（5）	《化工企业安全卫生设计规定》（HG20571-95）；

（6）	《工业管道的基本识别色和识别符号》（GB7231-1987）；

（7）	其他相关法律法规、技术标准。

四、	风险评价程序和风险评价方法

风险评价程序

4.1.1准备阶段

明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料；成立风险评价

小组，制定工作计划。

级。

4.1.4安全对策措施

针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，并制定实施期限，确 定相关责任人。

4.1.5资料归档

风险评价的资料存入风险管理档案。

风险评价方法

作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），设备设施的危害分析主 要采取安全检查表（SCL）分析。

五、评价准则

使用推荐的风险评价方法，车间开展风险评价工作，按照以下方法开 展风险等级划分；

风险（R）二可能性（L）X后果严重性（S）

危害发生的可能性L判定准则：

表1：危害发生可能性L判定

| 等级 | 标准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在 正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未 有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发 生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况 下类似事故或事件。 |

| 2 | 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔 发生事故或事件。 |
| --- | --- |

| 3 | 不符合上级公司或行业的 安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧 失、慢性病 | >10 | 1套装置停工或设备 | 地区影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 不符合公司的安全操作 程序、规定 | 轻微受伤、间歇不 舒服 | <10 | 受影响不大，几乎不 停工 | 公司及周边 范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 形象没有受 损 |
| J | 风险等级R判定准贝 | U及控制措施： |  |  |  |

表3：风险等级判定准则及控制措施R

| 风险度 | 等级 | 应采取的行动/控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21〜25 | 巨大风险 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措 施进行评估 | 立刻 |
| 15〜16 | 重大风险 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期 检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 6〜12 | 中等 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 2年内治理 |
| 1〜5 | 可接受 | 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查或 无需采用控制措施，但需保存记录 | 有条件、有经费时治理 |

注：R=LXS—危险性或风险度（危险性分值）

L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）

S——一旦发生事故会造成的损失后果。

风险评估表

| 严重性 可能性 ” 一 __ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

六、风险信息的更新

---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识;

---其他变更。

如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。

七、	评价结果：主要危害因素、风险及控制措施

依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程 中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险 等级判定准则及控制措施评出车间生产管理过程中的风险控制清单。

八、	风险评价

车间基本情况

污水处理车间前身为煤气厂净化车间生化工段，2007年煤气厂对废水 处理系统进行了全面技术改造，于2008年元月正式成立了污水处理车间。

污水处理车间下设生化预处理工段、鼓风工段、生物滤塔工段、化验 工段和维修工段。现有职工71人，设计日处理焦化废水240吨。目前生产 车间焦化废水来水量为：夏季约120吨/日，冬季约160吨/日。

污水处理车间位于煤气厂东南，东邻煤气厂材料科，西邻煤气厂焦化 车间，北邻煤气厂运输车队，南邻煤气厂活性炭车间。

污水处理车间有事故池一座600m3,位于车间东北角。用于发生应急事 故时焦化废水的临时储存，可满足生产车间来水3日储量。

生产过程

污水处理车间负责将生产车间（炭化车间、净化车间、制气车间、管

行油水分离，下层重油及油渣外排回收，上层废水流至1#调节池。

1#调节池内的废水仍通过重力自然沉降进行油水分离，下层重油及油 渣用泵提至集油池，上层废水用泵提至机械化澄清槽。

机械化澄清槽内的废水进一步进行油水分离，上层轻油通过收油装置 流至集油箱，下层焦油渣由刮板输送机送到漏嘴排出槽外，中下层焦油通 过液面调节器流至集油箱，澄清后的中上层废水经溢流至中间箱。焦油箱 内焦油通过吸油泵提至集油池，进行油水分离及焦油收集。

中间箱内的废水通过陶瓷过滤器加压泵加压后送至焦碳过滤器，去除 一部分悬浮物和油后送至陶瓷过滤器、氨氮吹脱塔，陶瓷过滤器主要用于 去除重力沉淀法不能有效去除的微小颗粒固体、油类，氨氮吹脱塔即将空 气与剩余氨水逆向接触，使废水中的溶解气体和易挥发的溶质穿过气液界 面，向气相转移，从而脱除废水中污染物。

废水从氨氮吹脱塔高处落下，由底部进入AOP装置，通过溶汽罐提供 的溶汽水，在AOP装置内产生大量细微气泡，将投加混凝药剂形成的矶花 随气泡一起浮升到水面，形成泡沫或浮渣，通过上部刮渣机刮至干化池。 废水则能过液面调节器流至SOCD装置。干化池污泥通过泵提升至污泥浓缩 池1#。

废水在SOCD装置内与氧化剂发生装置提供的臭氧（O）发生氧化反应，

3

将废水中的溶解物质转化成无害物质或易从水中分离排除的形态后溢流至

废水调节池。

氧池。大厌氧出水末端经回流泵进行污泥内部回流。好氧池8#混合液经回 流泵回流至厌氧池。

混凝沉淀池通过投加混凝药剂将废水中的悬浮物进一步进行混凝沉

降，上部清液溢流至中间池，底部污泥通过污泥泵抽至污泥浓缩池2#。

污泥浓缩池1#、2#污泥通过泵提升至污泥压滤机进行压滤。

中间池废水经泵提至OBF生物滤塔，通过滤层过滤夹带的悬浮物后去 清水池，清水池经泵或溢流至清水池集水井，用于生产车间洒水和生产熄

焦系统，多余部分外排。

生产工艺流程框图

浮油 碱剂

评"组	ITT1 ] 泵

庠间成立风脖调祢池导不组机负责进行危害中素箱别和风险评估工作。

I 除油	-

生产废水长：邱志军（车间主£

成员：

渣重油 君（安全、生产副主任）

王

2#调节池	一

胡瑞华（工艺副主任）

集油箱

吕志刚（支部书记

原雨（机

生活污水

集水井

安平（维修段长）

陶副主任器 郭敏敏（化验段长）

溶气絮、助凝剂

水I I

一 AOP装置——

浮

氨氮吹脱

塔1空气

纪芳（资料管理员）

儒险性分析	3

生活污水1珈N痴的桩垢 "

调节^池5,1 1废水调险性分析SOCD装置•

8.5.1. 池焦化废水

焦化废水中含

有氨、酚、烷烃等有机物，泓及少量的煤焦油和三致毒

其中酚具有毒性、腐蚀性。其水溶液很易通过皮肤引起全身中毒；其 蒸气由呼吸道吸入，对神经系统损害更大。酚对水产和不生微生物、农作 物都有一定的毒害。

其中煤焦油为易燃液体，遇明火、高热会燃烧。长期接触皮肤会引起 皮炎、中毒性黑皮病，国际癌症研究中心已确认为致癌物。

8.5.1.2烧碱(氢氧化钠)

污水处理过程中使用的氢氧化钠，通常称为烧碱，或叫火碱、苛性钠， 具有腐蚀性。较浓的氢氧化钠溶液溅到皮肤上，会腐蚀表皮，造成烧伤。

8.5.1.3 污泥

煤气生产过程中的废水处理污泥为含酚废物，具有毒性。与皮肤接触 对人体产生危害；泄漏对土壤、水体产生危害，引发环境污染事故。

8.5.2生产作业过程危险性分析

根据污水处理生产作业过程，按照《企业职工伤亡事故分类标准》 (GB6441—86)进行分析，可能发生的事故主要有机械伤害、起重伤害、 触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息。

8.5.2.1机械伤害

鼓风机、水泵等设备的机械转动部分对人体缠、压造成的伤害。

8.5.2.2起重伤害

从事电动葫芦起重药剂或设备作业时，由于脱钩、钢丝绳断裂或绞入

钢丝绳对人体造成的伤害。

配置氢氧化钠溶液时，强碱溅撒到身体引起的灼烧。

8.5.2.6 火灾

动火作业时引发的火灾或电器设备着火引发的火灾。

8.5.2.7高处坠落

高处作业时造成的人体伤害。

8.5.2.8容器爆炸

溶气罐操作不当引起的压力容器爆炸。

8.5.2.9中毒和窒息

对氨氮吹脱塔、陶瓷过滤器、焦炭过滤器、SOCD装置进行罐内作业时， 造成的人体伤害。

评价过程

8.6.1用工作危害分析（JHA）对本车间的生产过程进行风险分析。（见 附表一至附表^一）。

8.6.2用安全检查（SCL）分析对本车间的主要设备设施进行风险分析。

（见附表十二至附表十五）。

8.6.3用预先危险性分析（PHA）对配电房、药剂仓库进行风险分析。

（见附表十六、十七）。

评价结果

风险评价结果值以每个评价目标的最大风险值来度量，则综合如下表:

序号	目标	风险等级	备注

8. 8. 1作业清单

8. 8.2设备设施清单

8. 8. 3风险控制清单

8.8.1作业活动清单

| 序号 | 作业岗位 | 作业活动 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预处理工段 | 1、 负责系统开、停车操作以及日常巡检工作。 2、 按要求配置絮凝剂、助凝剂、碱剂等溶液。 3、 负责带式压滤机的出泥及加药的正常操作。 4、 负责陶瓷过滤反冲洗工作。 5、 按时做好操作记录和交接班工作记录。 |
| 2 | 生物滤塔工段 | 1、 负责系统开、停车操作以及日常巡检工作。 2、 负责生物滤塔反冲洗工作。 3、 负责废水进水量及生活污水量的调节。 4、 负责给生产车间补充回用水。 5、 按时做好操作记录和交接班工作记录。 |
| 3 | 鼓风工段 | 1、 负责系统开、停车操作以及日常巡检工作。 2、 负责鼓风机的开停车操作以及日常巡检工作。 3、 负责鼓风机风量的调节。 4、 按时做好操作记录和交接班工作记录。 |
| 4 | 化验工段 | 1、 负责车间废水处理过程水质取样、制样以及分 析等工作。 2、 负责化验仪器的保养管理。 3、 按时做好操作记录和交接班工作记录。 |
| 5 | 维修工段 | 1、 负责车间设备的维护、保养工作。 2、 负责车间照明和配电室的维护管理。 3、 负责动火作业。 4、 按时做好操作记录和交接班工作记录。 |

8.8.3风险清单

工作任务：系统开车

工作岗位:生产车间

员：—胡瑞华

工作步骤

危害因素

潜在危害/事故

检查管道、阀门、 手孔

管道破裂、阀门损坏

废水泄露

污泥泄露

检查风机、泵等设 备

出现设备故障

影响后续正常生产

检查电器仪表等指 示器

工作不正常

影响生产

检查各调节池液位

液位过低或过高

设备损坏

废水泄露

污泥泄露

检查安全附件

测量不准确、损坏

影响生产

发生事故

可接受

可接受

可接受

可接受

可接受

中等

10

风险 等级

现有控制措施

1、	作业前认真检查管道、阀门等设备。

2、	操作人员进行安全、技能培训。

3、	正确穿戴了防护用品。

4、	制定了正确的操作规程。

5、	制定了《车间废水污染事故应急救援预案》。

6、	制定了《车间危险废物事故应急救援预案》。

1、	作业前认真检查风机、泵等设备。

2、	操作人员进行安全、技能培训。

3、	正确穿戴了防护用品。

3、制定了正确的操作规程。

1、	选用有资质厂家生产的质量合格产品、定期检测。

2、	作业前认真检查仪表

3、	操作人员进行安全、技能培训。

4、	制定了正确的操作规程。

1、	作业前认真检查管道、阀门等设备。

2、	操作人员进行安全、技能培训。

3、	正确穿戴了防护用品。

4、	制定了正确的操作规程。

5、	制定了《车间废水污染事故应急救援预案》。

6、	制定了《车间危险废物事故应急救援预案》。

1、	选用有资质厂家生产的质量合格产品。

2、	定期对安全附件进行检测。

1、	正确穿戴了防护用品。

2、	操作人员进行安全、技能培训。

3、	严格执行操作规程。

4、	配备有应急救援器材。

5、	选用有资质厂家生产的质量合格产品。

6、	定期对安全附件进行检测。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/756155205242010055