ICS   35.240

CCS  Z  04

34

安    徽    省    地    方    标    准

DB34/T 4687.4—2024

# 生态环境数据共享技术规范  第 4 部分：

# 土壤环境信息（建设用地）

Technical specification of data sharing in ecology and environment—

Part4: Soil environmental information (Development Land)

2024 - 01 - 11 发布

2024 - 02 - 11 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

目    次

前言 	 II

引言 	 III

1  范围 	 1

2  规范性引用文件 	 1

3  术语和定义 	 1

4  共享要求 	 1

5  共享数据类别及格式 	 2

5.1  数据类别 	 2

5.2  数据格式 	 2

6  共享数据信息 	 2

6.1  污染地块基本信息 	 2

6.2  污染地块边界信息 	 3

6.3  污染地块土壤污染状况调查信息 	 3

6.4  污染地块土壤污染风险评估信息 	 3

6.5  污染地块土壤污染风险管控和修复方案信息 	 4

6.6  污染地块土壤污染风险管控和修复信息 	 4

6.7  污染地块土壤污染风险管控和修复效果评估信息 	 5

6.8  移出污染地块名录信息 	 5

6.9  土壤污染重点监管单位基本信息 	 5

6.10  土壤污染重点监管单位排污许可证信息 	 6

6.11  土壤污染重点监管单位自行监测报告信息 	 6

7  共享方式 	 7

7.1  服务接口 	 7

7.2  库表交换 	 7

7.3  文件交换 	 8

8  共享流程 	 9

参考文献 	 10

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定起 草。

本文件为 DB34/T 4687《生态环境数据共享技术规范》的第4部分。DB34/T 4687 已经发布了以下 部分：

——第 1 部分： 排污单位自动监测；

——第 2 部分： 大气环境质量；

——第 3 部分： 地表水环境质量；

——第 4 部分： 土壤环境信息（建设用地）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省环境信中心、安徽省合肥生态环境监测中心、安徽省大数据中心、安徽省 生态环境科学研究院。

本文件主要起草人：陈玉、李方、匡丕东、刘丽、黄晨、贾黎、肖中新、江南、文国涛、聂天琛、 范雪环、张卫东、张桂林、程丹汝、涂孙伟、韩瑜、王海静、李珑、杨鹏、祝撼天、梁振鸿、秦志勇。

引    言

为促进我省生态环境大数据建设，保障生态环境信息资源系统互联互通，实现生态环境数据共享共 用，提出制定 DB34/T 4687《生态环境数据共享技术规范》系列标准。 DB 34/T 4687 拟由以下部分构 成：

——第 1 部分： 排污单位自动监测。目的在于规范排污单位水、气污染物排放自动监测数据的共 享。

——第 2 部分： 大气环境质量。目的在于规范大气环境质量数据的共享。

——第 3 部分： 地表水环境质量。目的在于规范地表水环境质量数据的共享。

——第 4 部分： 土壤环境信息（建设用地）。目的在于规范建设用地土壤环境信息数据的共享。

生态环境数据共享技术规范  第 4 部分：土壤环境信息（建设用地）

1  范围

本文件规定了建设用地土壤环境信息数据的共享要求、数据类别及格式、数据信息、方式和流程。 本文件适用于建设用地土壤环境信息数据的共享。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 2260  中华人民共和国行政区划代码

GB/T 4754  国民经济行业分类

GB/T 19488.1  电子政务数据元  第1部分：设计和管理规范

GB/T 22239  信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB 32100  法人和其他组织统一社会信用代码编码规则

GB 36600  土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 39477  信息安全技术  政务信息共享  数据安全技术要求

GB/T 40692  政务信息系统定义和范围

HJ 719-2014  环境信息系统数据库访问接口规范

3  术语和定义

GB/T 39477 界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

建设用地  development Land

指建造建筑物、构筑物的土地， 包括城乡住宅和公共设施用地、工况用地、交通水利设施用地、旅 游用地、军事设施用地等。

[来源：GB 36600—2018，3.1]

3.2

污染地块  contaminated site

指从事过有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动，以及从事过危 险废物贮存、利用、处置活动， 且按照国家技术规范确认超过有关土壤环境标准的用地。

3.3

政务信息系统  government information system

由政务部门建设、运行或使用的，用于直接支持政务部门工作或履行其职能的各类信息系统。 [来源：GB/T 40692—2021，4]

4.1  数据共享应在省级政务大数据平台进行。

4.2  共享数据提供方负责资源目录管理和共享数据归集、分级分类、维护。

4.3  共享数据交换服务方负责受理资源申请，确认数据共享方式，统计和监控数据使用、问题反馈、 校核及答复。

4.4  共享数据使用方接入的信息系统应符合 GB/T 22239 中规定的安全保护等级第二等级以上要求。 共享数据使用方获取数据后，仅供本单位使用，对所获取信息资源使用质量情况及时反馈。

5  共享数据类别及格式

5.1  数据类别

主要包括：

a)  污染地块基本信息；

b)  污染地块边界信息；

c)  污染地块土壤污染状况调查信息；

d)  污染地块土壤污染风险评估信息；

e)  污染地块土壤污染风险管控和修复方案信息；

f)  污染地块土壤污染风险管控和修复信息；

g)  污染地块土壤污染风险管控和修复效果评估信息；

h)  移出污染地块名录信息；

i)  土壤污染重点监管单位基本信息；

j)  土壤污染重点监管单位排污许可证信息；

k)  土壤污染重点监管单位自行监测报告信息。

5.2  数据格式

应符合 GB/T 19488.1 中的相关规定。

6  共享数据信息

6.1  污染地块基本信息

污染地块基本信息内容及格式见表1。

表1  污染地块基本信息

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 数据格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 编码 | CODE | an..20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 名称 | NAME | m..100 |  |
| 3 | 地址 | ADDRESS | m..200 | 地址信息 |
| 4 | 行业类别代码 | INDUSTRY_CODE | n4 | 符合 GB/T 4754 的规定 |
| 5 | 行业类别名称 | INDUSTRY_NAME | m..100 | 符合 GB/T 4754 的规定 |
| 6 | 行政区划代码 | CITY_CODE | n6 | 符合 GB/T 2260 的规定 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/756235031230010054