知识竞赛练习题（有限空间）

1. 发生以下哪些事项时作业者应及时向监护者报警或撤离受限空间（） [单选题]

A、已经意识到身体出现危险症状和体征；

B、监护者和作业负责人下达了撤离命令；

C、探测到必须撤离的情况或报警器发出撤离警报。

D、以上都是(正确答案)

2. 受限空间的出入口内外不得有（）。 [单选题]

A、标示

B、指示牌

C、障碍物(正确答案)

D、任何物体

3. 有毒有害气体主要有（） [单选题]

A、硫化氢

B、一氧化碳

C、二氧化碳

D、以上都是(正确答案)

4. 进入受限空间前，进行职业病危害因素识别和评价必须综合
考虑以下因素（） [单选题]

A、易燃易爆、有毒有害、缺氧、富氧的状况；

B、空间上部及周边附着物等脱落伤人；

C、被突然出现的介质淹没、埋没；

D、以上都是。(正确答案)

5. 受限空间内氧浓度应保持在（）。 [单选题]

A、23%～38%

B、12.5%～21.5%

C、19.5%～23.5%(正确答案)

D、17%～29%

6. 在有限空间外进行气体检测应选择（）气体检测报警仪。 [单选题]

A、泵吸式(正确答案)

B、扩散式

C、两者均可

D、两者均不可

7. 下列不属于有限空间事故高发的原因是（）。 [单选题]

A、安全投入不足

B、安全培训未落实

C、应急救援能力差

D、作业人员身体情况欠佳(正确答案)

8. 硫化氢气体爆炸下限为（）。 [单选题]

A、4.0％(正确答案)

B、8.0％

C、46％

D、50%

9. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。 [单选题]

A、本单位负责人(正确答案)

B、安全主管

C、安全技术人员

D、现场负责人

10. 一般来说，氧气低于（）时检测报警仪会发出报警提示。 [单选题]

A、8%

B、10%

C、19.5%(正确答案)

D、23.5%

11. （）属于地上有限空间。 [单选题]

A、电力隧道

B、贮罐

C、密闭垃圾楼(正确答案)

D、通信人孔

12. 对于硫化氢中毒的病人，错误的救护方法是（）。 [单选题]

A、让病人留在原地(正确答案)

B、使病人呼吸道畅通

C、拨打120 急救电话

D、立即实施心肺复苏抢救

13. 作业期间发生以下哪种情况时，作业者应立即撤离地下有限空间（）。 [单选题]

A、作业者出现身体不适

B、安全防护设备或个体防护装备失效

C、气体检测报警仪报警

D、以上均正确(正确答案)

14. 空气中氧的体积百分比高于（）属于富氧环境。 [单选题]

A、22%

B、23.5%(正确答案)

C、24%

D、25%

15. 可燃性气体、蒸气和气溶胶的浓度超过爆炸下限的（）属于有害环境。 [单选题]

A、5%

B、10%(正确答案)

C、15%

D、20%

16. 硫化氢在常温下为（）。 [单选题]

A、气体(正确答案)

B、液体

C、固体

D、混合物

17. 可能会发生缺氧危险的环境有（）。 [单选题]

A、进入SF6 配电装置室间

B、进入使用氮气冲洗过的反应釜

C、长期不开的地窖

D、以上均正确(正确答案)

18. 有限空间管理单位安全职责包括（）。 [单选题]

A、建立健全有限空间安全生产规章制度

B、辨识本单位存在的有限空间，确定有限空间的数量、位置以及存

在的危害因素等，建立有限空间基本情况台账，并及时更新

C、监督有限空间作业单位的作业情况，及时制止、纠正不安全行为，并督促作业单位进行整改

D、以上均包括(正确答案)

19. 化粪池、污水井容易发生（）中毒事故。 [单选题]

A、硫化氢(正确答案)

B、氯气

C、苯

D、甲苯

20. 有关骨折急救处理，（）项是错误的。 [单选题]

A、首先应止血及包扎伤口

B、无夹板时，可用树枝木棍等临时固定支架

C、可将伤员上肢缚于胸壁侧面，下肢两腿绑在一起固定

D、搬运背椎骨折病人时，应采取一人抱肩，一人抬腿的方法(正确答案)

正确答案D

21. 爆炸下限的缩略语是（）。 [单选题]

A、LEL(正确答案)

B、UEL

C、PC-TWA

D、PC-STEL

22. 最高容许浓度的缩略语是（）。 [单选题]

A、SCBA

B、MSDS

C、MAC(正确答案)

D、PC-TWA

23. 二氧化碳、氮气、乙烷、氢气、氦气等本身无毒或毒性甚微，但吸入这类气体过多时，也都会对人体产生损害，主要原因是（）。 [单选题]

A、急性中毒

B、缺氧(正确答案)

C、过氧化

D、燃爆

24. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全
（）。 [单选题]

A、指示标志

B、禁止标志

C、指令标志

D、警示标志(正确答案)

25. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解的内容，不包含（）项。 [单选题]

A、场所和工作岗位存在的危险因素

B、防范措施

C、事故应急措施

D、安全生产投入预算(正确答案)

26. 硫化氢主要经（）途径进入人体。 [单选题]

A、消化道

B、 皮 肤

C、呼吸道(正确答案)

D、口腔

27. （）遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全防护设备与个人防护用品，服从现场负责人安全管理，接受现场安全监督。 [单选题]

A、作业负责人

B、气体检测人员

C、监护者

D、作业者(正确答案)

28. 污水井 、化粪池 、排水管道等有限空间作业人员不可以随身佩戴、携带（）设备。 [单选题]

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/757026200001006043