# XX县数字化城市管理系统建设方案

目录

1     项目概述	1

1.1项目名称	1

1.2项目建设范围	1

1.3项目建设背景	1

1.4项目建设目标	2

1.5 XX县建设数字城管项目背景	2

1.6项目建设依据	2

2     需求分析	4

2.1  总体需求	4

2.2业务需求	5

2.2.1管理模式需求	5

2.2.2  组织机构需求	5

2.2.3管理流程需求	5

2.2.4系统架构需求	5

2.3  基础数据需求	5

2.4应用系统建设需求	6

2.5  系统集成需求	6

2.5.1服务器平台需求	6

2.5.2  平台软件需求	7

2.5.3存储需求	7

2.5.4网络建设需求	7

2.5.5视频监控需求	错误!未定义书签。

2.6环境建设需求	7

3总体设计	8

3.1  项目建设任务	8

3.1.1  管理模式建设	8

3.1.2应用系统建设	8

3.1.3数据建设	8

3.1.4运行环境的建设	8

3.2设计原则	错误!未定义书签。

3.3  体制模式	错误!未定义书签。

3.4管理流程建立	错误!未定义书签。

3.4.1  核心业务流程总构	错误!未定义书签。

3.4.2  信息收集阶段…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.4.3  案卷立案阶段…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.4.4  任务派遣阶段…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.4.5  任务处理阶段…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.4.6  任务反馈阶段…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.4.7  核查结案阶段…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.4.8考核评价阶段………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.5机构组建……………………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.5.1  工作小组建立…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.5.2  城市管理监督中心建立………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.5.3  城市管理指挥中心……………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.5.4  专业部门………………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.5.5  监督员队伍……………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.5.6  管理制度建设…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.6专职队伍建设………………………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.6.1  监督指挥中心人员建设………………………………………………………………错误!未定义书签。

3.6.2XX县信息采集员队伍建设……………………………………………………………错误!未定义书签。

3.7  管理内容	错误!未定义书签。

3.8  评价体系建设	错误!未定义书签。

3.8.1  评价的目的	错误!未定义书签。

3.8.2  评价体系的建设	错误!未定义书签。

4应用系统建设	9

4.1基础子系统	错误!未定义书签。

4.1.1  无线数据采集子系统(城管通)	9

4.1.2监督中心受理子系统	10

4.1.3协同工作子系统	11

4.1.4地理编码子系统	13

4.1.5  监督指挥子系统	15

4.1.6  综合评价子系统	16

4.1.7  应用维护子系统	17

4.1.8基础数据资源管理子系统	19

4.1.9数据交换子系统	20

4.2  拓展子系统	错误!未定义书签。

4.2.1  视频监控采集上报子系统	错误!未定义书签。

4.2.2  城管热线对接服务子系统	错误!未定义书签。

4.2.3“智管通”管理子系统	错误!未定义书签。

4.2.4专项普查子系统	错误!未定义书签。

4.2.5  全民城管门户网站子系统	错误!未定义书签。

4.2.6  全民城管“市民通”子系统	错误!未定义书签。

4.2.7  移动处置子系统	错误!未定义书签。

4.2.8  业务短信子系统	错误!未定义书签。

5数据普查建设	20

5.1数据普查任务	错误!未定义书签。

5.1.1调查范围	21

5.1.2  数据普查准确度要求	错误!未定义书签。

5.1.3采集的数据内容	21

5.1.4  野外调查和内业处理的工作要求	错误!未定义书签。

5.1.5  可视化符号体系建立	错误!未定义书签。

5.1.6图件绘制	错误!未定义书签。

5.2数据规格和主要技术指标(按照新标准)	错误!未定义书签。

5.2.1数据规格要求…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

5.2.2  数据技术指标…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

5.2.3  数据普查依据…………………………………………………………………………错误!未定义书签。

5.3  准备工作……………………………………………………………………………………错误!未定义书签。

5.3.1  成立项目领导管理工作组……………………………………………………………错误!未定义书签。

5.3.2  制定技术方案及实施进度计划	错误!未定义书签。

5.3.3资料准备	错误!未定义书签。

5.3.4  仪器及工具准备	错误!未定义书签。

5.3.5人员技术培训	错误!未定义书签。

5.4单元网格划分	22

5.4.1单元网格划分	错误!未定义书签。

5.4.2单元网格编码	错误!未定义书签。

5.5  城市部件分类与编码	23

5.5.1  城市部件分类	23

5.5.2城市部件编码	23

5.6  城市部件调查	24

5.7城市实景影像数据建库与数据处理技术方案	错误!未定义书签。

5.7.1  影像数据的建库要求	错误!未定义书签。

5.7.2外业处理	错误!未定义书签。

5.7.3内业处理	错误!未定义书签。

5.8数据检核与入库	错误!未定义书签。

5.9  数据安全措施	错误!未定义书签。

6场地建设	25

6.1监督指挥中心大厅建设	25

6.2  中心机房建设	25

机房建设执行标准	错误!未定义书签。

机房等级及性能要求	错误!未定义书签。

机房管理要求	错误!未定义书签。

7系统运行平台建设	26

7.1  服务器平台建设	26

7.1.1  服务器选择的关键问题	错误!未定义书签。

7.1.2服务器设计方案	26

7.2存储平台建设	26

7.3  手持终端	26

7.4  网络平台建设	27

7.5安全环境建设	28

7.5.1硬件平台安全	28

7.5.2  网络系统安全	28

7.5.3  数据安全(特别是GIS数据)	29

7.5.4系统安全	29

7.6  大屏幕显示系统	31

7.6.1系统组成	31

7.6.2  系统规格	32

7.6.3系统常用显示方案	32

7.6.4视频接入系统	33

7.7呼叫中心系统	33

7.7.1  系统拓扑图	34

7.7.2  功能一览	35

7.7.3详细功能	36

7.8  系统基础软件平台设计	40

7.8.1  操作系统	40

7.8.2数据库平台	40

7.8.3 GIS平台软件	40

7.8.4中间件平台	41

8视频监控系统设计	20

8.1总体概述	错误!未定义书签。

8.2网络传输选型分析	错误!未定义书签。

8.3视频监控系统组成	错误!未定义书签。

9项目培训	错误!未定义书签。

9.1培训理念……………………………………………………………………………………错误!未定义书签。

9.2培训模式	错误!未定义书签。

9.3培训内容	错误!未定义书签。

9.4  培训相关手册	错误!未定义书签。

10      项目建设进度计划	42

10.1  前期环境准备阶段(1个月)	42

10.2  现场实施阶段(2个月)	42

10.3联调、试运行阶段(1个月)	42

10.4项目阶段(1个月)	43

11  项目投资预算(明细见附表)	错误!未定义书签。

11.1 场地建设	错误!未定义书签。

11.2  数据建设	错误!未定义书签。

11.3  平台建设	错误!未定义书签。

11.4软件建设	错误!未定义书签。

11.5监控系统	错误!未定义书签。

12  建设方案的调整说明	错误!未定义书签。

13      系统运行费用概算	43

1项目概述

# 1.1项目名称

XX 县数字化城市管理系统

# 1.2项目建设范围

>部门覆盖范围：建设数字城管系统，不是建设仅城管、建设部门应用的“小城

管”系统，而是建设市政府牵头、涉及住建局、执法局、民政局、环境保护局、公安局、交警大队、消防支队、通信公司、水务公司、电力公司、燃气公司、热

力公司等相关部门和单位的“大城管”系统。

>区域覆盖范围：本次项目一期工程覆盖XX县建成区约15平方公里范围。

1.3项目建设背景

伴随经济、社会的高速发展，社会各界对城市环境和城市形象的关注度越来越高，城 市管理工作的压力越来越大。如何提高城市管理水平，快速、高效地解决城市管理问题，为企业、公众、社会提供规范化管理和人性化服务，打造“服务型政府”,成为各级地方政 府工作的重点。伴随国家信息化建设不断推进，传统的、被动式的城市管理模式已经难以满足信息化社会的需求，城市管理和执法工作的压力越来越大，在管理体制、管理方式、管理手段和评价体系等方面均存在较大的不足，很大程度上制约了城市管理工作的高效运

转。

2004年10月，北京市东城区在区委书记倡导下由北京数字政通公司开发实施全国第一个“数字化城市管理”项目，“引入数字城市技术，全国率先创建了数字化城市管理新模

式”。

2005年7月，建设部组织在北京专门召开了全国数字化城市管理现场会，下发《关于推广北京市东城区数字化城市管理模式的意见》(建城[2005]121 号),推广北京市东城区的数字化城市管理新模式。之后为配合数字化城市管理新模式的推广，建设部先后批准颁布了数字化城市管理新模式的四个国家行业标准，并先后确定了三批51 个试点城市推广数

字化城市管理新模式。

河北省住建厅2013年3月初召开城建工作会议，下发的《2013年全省城市建设管理

工作要点》和《河北省城市环境容貌整治专项行动方案》两个文件进一步就数字城管系统

的建设提出要求。要求河北省各县积极推进完成数字城管系统的建设。

# 1.4项目建设目标

通过实施XX县数字化城市管理项目，全面理顺XX县的城市管理及社会管理的体制和 机制，发挥政府管理与服务的效能，建立一套“统一规划、分步实施、先进适用、资源共享”的综合管理信息平台。实现从粗放型管理向精细化管理转变；从突击式管理向长效式管理转变；从被动管理向主动管理转变；从自监自管向监管分离转变；从传统经验型向现代科技型转变。全面提升城市及社会的运行效率，提高城市的安全幸福指数以及群众的满意度，从而实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的综合信息管理模式，加快建设

创新、开放、平安、宜居、幸福的现代化XX县。

# 1.5XX县县建设数字城管项目背景

通过实施 XX县数字化城市管理项目，可以全面理顺城市管理及社会管理的体制和机制，发挥政府管理与服务的效能，建立一套“统一规划、分步实施、先进适用、资源共享”的综合管理信息平台。实现从粗放型管理向精细化管理转变；从突击式管理向长效式管理转变；从被动管理向主动管理转变；从自监自管向监管分离转变；从传统经验型向现代科技型转变。全面提升城市及社会的运行效率，提高城市的安全幸福指数以及群众的满意度，从而实现精确、敏捷、高效、全时段、全方位覆盖的综合信息管理模式，加快建设创新、

开放、平安、宜居、幸福的生态XX县。

## 1.6项目建设依据

■   《河北省加快推进全省数字城市基础建设工作》的通知

■《河北省县级数字化城市管理新模式平台建设要点及技术导引》

■中共中央办公厅、国务院办公厅《关于转发<国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见〉的通知》  (中办发[2002]17号)

■中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会颁布的 《数字化城市管理信息系统第1部分：单元网格》 ( GB/T30428.1-2013)

■中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会颁布的 《数字化城市管理信息系统第2部分：管理部件和事件》  ( GB/T 30428.2-2013)

■  国家住房和城乡建设部行业标准《城市市政综合监管信息系统地理编码》  (Cl/T

215-2005)

■国家住房和城乡建设部行业标准《城市市政综合监管信息系统建设规范》

(CJJ/T106-2010)

■  国家住房和城乡建设部行业标准《城市市政综合监管信息系统监管数据无线采集设备》(CJ/T293-2008)

■国家住房和城乡建设部行业标准《城市市政综合监管信息系统绩效评价》

(CJ/T292-2008)

■  国家住房和城乡建设部行业标准《城市市政综合监管信息系统监管案件立案、处

置与结案》  ( CJ/T315-2009)

《现代设计工程集成技术的软件接口规范》(GB/T18726-2002)

■《计算机软件产品开发文件编制指南》  (GB/T8567-1988  )

■《计算机软件需求说明编制指南》  (GB/T9385-1988)

■《现代设计工程集成技术的软件接口规范》  (GB/T18726-2002  )

■《安全技术防范规范工程技术规范》(GB/T75-94)

■《安全防范工程技术规范》  (GB50348-2004)

■《安全防范工程程序与要求》  (GA/T75-94)

■《安全防范系统验收规则》  (GA308-2001)

■《安全防范系统通用图形符号》  (GA/T74-2000)

■   《软件工程国家标准》  (GTB856)

《信息技术互连国际标准》(ISO/IEC11801-95)

2需求分析

# 2.1总体需求

随着城市化进程的逐步加快，城市规模的不断扩大，城市功能的不断强化，城市管理面临的新课题越来越多，其作用越来越重要。因此，加强科学管理，提高效率和水平，实现城市管理数字化既是城市现代化的重要内容，又是加快推进城市进程的内在要求，主要

体现在：

第一个方面是促进“大城管”格局的形成，解决多条块协同工作的问题。城市管理是个系统工程，是涉及XX 县多个专业部门、公共服务机构、街道办事处的综合体系，需要协调配合的流程和环节较多。数字化城市管理中心作为城市管理的牵头部门，如何打造城市管理的规范流程，实现市政府各职能部门、街道办事处、公共服务机构的联动机制，同时借助数字化城市管理平台，加强市容环境整治等XX 县迫切需要解决的问题，是数字化城

市管理信息系统重点考虑解决的问题。

第二个方面是为城市管理的评价监管工作提供信息支撑。数字化城市管理信息系统需要解决各种工作中的具体问题，例如：协调层级较多，效率难以提高问题；条块分割，多头管理问题；管理机制不健全问题；信息滞后，管理被动后置问题；联动机制不健全问题； 监督评价机制不完善问题。通过科学合理的评价考核体系，以数据说明问题，建立基于数

据的评价奖惩措施，是数字化城市管理信息系统应该解决的另一个问题。

第三个方面是为城市管理提供先进的管理手段。城市管理水平的提升最根本还在于城市管理问题能够及时和主动的得以处置。因此在强化联动机制和评价考核体系的同时， XX

县需要在市容管理等方面加强监管手段，实现主要城市管理问题的快速处置。

第四个方面是通过数字化城市管理信息系统建设实现政府职能的五大转变。即实现城市管理由粗放定性型向数字化定量型转变，由行政命令型向依法行政管理的转变，由临时突击型向长效机制管理的转变，由被动管理型向主动服务型转变，由传统经验型向现代科技型转变，由单一封闭管理向多元开放互动管理转变，达到精确、敏捷、高效、全时段监

控和全方位覆盖的城市管理效果。

2.2业务需求

2.2.1管理模式需求

借鉴全国其他城市或地区建立的数字化城市管理信息系统的建设模式经验，结合XX县实际情况，按照“条块结合”的原则，围绕建立和完善“监管分离”的城市管理体制，构建具有XX县特色的数字化城市管理模式。根据XX县本地特色，数字化城市管理将采用“集

中监督、统一指挥”的建设模式。

## 2.2.2组织机构需求

根据数字化城市管理流程的需要，参照其它试点城市的先进经验，为提高工作效率，减少人员配置和重复投资，拟在XX 县委、县政府一级成立 XX 县数字化城市管理委员会，在城市管理委员会下成立统一的数字化城市管理监督指挥中心，负责全县城市管理的指挥

调度与协调工作。

## 2.2.3管理流程需求

对建设区域进行单元网格划分，在单元网格管理法下实行数字化城市管理信息系统的综合管理。业务流程分为信息采集、案卷建立、任务派遣、案件处理、结果反馈、核查结

案六个环节。

## 2.2.4系统架构需求

按照节约投资的原则，在住房和城乡建设部数字城管标准的前提下，尽可能的节约系统对人力、物力的消耗。系统构架要符合XX县现有网络条件、管理方式等需求，做到结构

合理、功能全面、便于扩展、方便管理。

XX县数字化城市管理信息系统总体架构上可分为问题发现层、系统平台及问题处置3个层次。XX 县数字化城市管理信息系统软件采用 J2EE平台和B/S架构进行开发。软件平

台功能模块化、服务化，平台由中间件组合WEB服务实现，平台均由模块组合而成。

# 2.3基础数据需求

基础数据应符合住房和城乡建设部颁发的数字化城市管理相关国家标准。系统基础数

据应包含基础地理数据、网格数据、部件数据、地理编码数据、实景数据等。

1、基础地理数据

数据普查应利用本地的地理信息测绘资源，优先采用比例尺为1:500、不低于 1:2000

的城市大比例尺地形图，基础地理数据的内容和组织应符合国家现行标准《城市地理空间

框架数据标准》(CJJ103)和《城市基础地理信息系统技术规范》(CJJ100)的规定。

现在 XX县的基础地理数据资源信息不够详细，不能满足数字化城市管理信息系统的

运行要求，需要尽快完成1:500基础地理数据的建设。

2、单元网格数据

单元网格的划分、编码、属性信息及图标表达等应符合《城市市政综合监管信息系统

单元网格划分与编码规则》  (CJ/T213)   的规定。

3、部件和事件数据

部件和事件数据的编码规则、属性信息及精度要求等应符合《城市市政综合监管信息系统管理部件和事件分类与编码》( CJ/T214);部件和事件数据的分类及编码应符合《河

北省数字化城市管理事件、部件编码及监管案件立案、处置与结案标准》的规定。

如需扩展部件和事件类型及其属性项，可根据市政监管的要求，上报省住建厅进行审

核，审核通过后，按照省住建厅要求对其进行扩展。

4、地理编码数据

地理编码数据类型可分为行政区域地名、地片与小区地名、街巷地名、门(楼)牌地址、标志物地址、兴趣点地址，应符合《城市市政综合监管信息系统地理编码》(CJ/T215)

的规定。

# 2.4应用系统建设需求

XX县数字化城市管理信息系统功能需满足城市现有需要，本期只建设九大基础子系统及拓展子系统。九大基础子系统包括无线数据采集子系统、业务受理子系统、协同工作子系统、地理编码子系统、监督指挥子系统、综合评价子系统、应用维护子系统、基础数据

资源管理子系统、数据交换子系统。

2.5系统集成需求

2.5.1服务器平台需求

服务器平台需要满足 XX  县数字化城管应用软件及相关系统软件的承载与运行，保证系统的稳定与安全。根据主流数字城管应用软件架构的需要，根据应用功能及所承载的系统软件的不同，可分为数据库服务器、应用服务器、城管通服务器、备份服务器、防病毒

服务器等。

## 2.5.2平台软件需求

为保证应用系统的运行所需的服务器操作系统、数据库平台、地理信息平台、应用程

序发布中间件等。

## 2.5.3存储需求

总平台系统负责完成整个平台的数据库管理，统一存储系统包括业务数据以及海量的地理信息空间数据等，同时满足各区客户机的并发访问要求，还要考虑将来的业务增长， 数据量的增加，客户机的增加以及数据共享等众多问题，所以需要考虑存储的安全性、稳

定性、可扩展性、灵活性、多平台支持性以及共享要求。

## 2.5.4网络建设需求

有线网络建设需要保证 XX 县与邢台市数字城管平台互联互通，并且能够保障各数字城管相关专业部门能够接入数字城管系统；监督员城管通无线网络需要保障手机上传，接

收的稳定性。

网络系统应具有高性能、可靠性、安全性、可扩展、可管理性，在关键性业务中出现问题时提供快速的恢复能力。系统选用的设备和技术应符合国际标准。网络中使用的设备和协议应完全符合国际通用的技术标准，兼容现有的网络环境，提供很好的互联性；网络系统应有很高的可靠性、稳定性及冗余，在投资充裕的前提下，提供拓扑结构及设备的冗

余和备份，把单点失效对网络系统的影响减少到最小，避免由于网络故障造成用户的损失。

基础网络系统应提供足够的带宽，丰富的接口形式，满足用户对应用和带宽的基本需要，并保留一定的余量供扩展使用，最大可能地降低网络传输的延迟。网络系统应具有良好的可扩充性，对未来的应用和技术有一定的前瞻性，随着网络规模及其运行、应用的不

断发展，现有系统应提供足够的扩充能力，适应发展的需要。

# 2.6环境建设需求

XX县数字化城市管理系统的环境建设主要为XX县监督指挥中心建设，其中包括中心机房的建设。监督指挥中心场地至少需要包含的功能区域为：大屏幕电视墙区域、指挥中心坐席区域、领导参观区域、各处室办公区域等。监督指挥大厅场地的建设内容包括综合

布线系统、弱电系统、强电系统、大屏幕系统、电气系统、空调系统、消防系统等。

机房面积原则上应不少于20 平方米。机房的建设包括：机房电气工程、综合布线系

统、接地处理等。

3总体设计

# 3.1项目建设任务

为了达到数字化城市管理的总体目标，本项目的建设任务可分为四大项：管理模式建

设、应用系统建设、数据建设和运行环境的建设。

## 3.1.1管理模式建设

●城市管理组织机构(监督中心、指挥中心、监督员队伍)

●数字化城市管理流程

●城市管理指挥手册

●  综合评价体系

## 3.1.2应用系统建设

支撑数字化城市管理运行所用到的应用系统。一般包括满足标准数字城管的基础模块和结合本地市实际情况建设的拓展应用模块。本系统建设方案提供基本的标准建设方案和

突出“全民城管”、“领导督办”、“监控”拓展的功能建设方案，供领导考虑决策。

## 3.1.3数据建设

是指满足数字化城市管理系统运行所需的空间地理数据，包括：

●基础地形图数据

●  地理编码数据

●单元网格数据

●  部件数据

其中基础地形图数据不在本建设方案及相应的预算中涉及，此部分数据一般和当地规划或国土部门协调获取，如果需要重新普查基础地形图数据，则需增加基础地形图数据的

建设方案。

## 3.1.4运行环境的建设

满足数字化城市管理需要的软硬件、网络环境，包括：

●  连接城市监督指挥中心和专业部门的有线网络；

●连接手机终端和平台的无线网络；

●满足应用系统运行需要的软硬件环境(服务器、存储设备、软件平台等);

●  安全系统；

●场地建设，包括城市管理监督指挥中心的场地和机房场地等。

# 3.2应用系统建设

根据XX县实际情况，本期数字化城市管理系统将建立满足系统的基础9大子系统。

3.2.1无线数据采集子系统(城管通)

系统概述

无线数据采集子系统是为城市管理监督员量身定制的手持信息采集终端，通过该系统，监督员可以将日常巡查发现的城市管理问题，在拍照、录音并形成案件表单后，快速上报到城市管理监督中心。此外监督员还可以利用该系统接收城市管理监督中心分派的各项任

务，对城市管理问题进行核实核查。

系统特点

系统分为终端应用程序和服务器端应用支撑两部分，终端应用程序主要运行在智能手机上，用于监督员发现问题及接收任务，并提供拍照、录音、表单填写、任务管理、GPS定

位等功能；服务器端是连接手持终端与数据库信息传输的中转站，负责信息的接收及下发。

系统支持目前国内三大运营商(移动、电信、联通)的2G、3G无线网络，具有良好

的适应性，可以保证随时随地与数字城管业务系统的数据传输，实现真正的移动办公。

系统可以运行Android 平台上，可以适配国内主流的智能手机，提供更好的用户操作体验，避免了WindowsMobile时代的多分辨率、多机型中IO差异的适应，使系统能够与

多种机型适配，系统更加稳定。

系统设计尽量贴近于用户的实际操作，使各项功能更加直观、醒目，提供了自然的操

作体验，使用户在工作时不会因为繁琐的操作而厌倦。

城管通还整合了空间地理信息、地理编码查询、GPS定位、基站定位等相关服务，支

持最新的图片引擎、实景影像，并与城管业务紧密结合，对业务提供良好的技术支持。

功能设计

终端应用系统主要功能：

应能够实现对城市管理问题的发现及上报，提供相似案件的查询、对地图上不存在的

部件也可以进行上报；

当监督员跨网格上报案件时能够自动提醒；

能够对核实、核查任务的管理，并提供任务反馈、任务回执功能；

系统记录监督员上报问题的历史，并可以自动在后台上传多媒体，并可以追加多媒体；

系统能够浏览地图，并支持GPS定位，在地图上定位监督员位置，当监督员跨网格时

有越界提醒；

能够接收今日提示信息，查询自己上报的案件；

当程序、数据更新时能够自动从服务端下载更新；

监督员可以自行处置一些简单的问题并将问题前后对比照片上报到中心。

无线数据服务层(服务器端)主要功能包括：

无线地理信息数据发布服务；

多媒体数据管理：报送表单、图片、位置信息和后台之间的接收发布同步服务等系统

对接接口服务；

今日提示：系统服务器将需要提示的信息发到每个无线数据采集器上，提醒城市管理

巡查员执行某些操作；

数据同步：手机所存储的信息与服务器不一致的时候，要进行数据同步，系统会自动

探测数据同步所需要的时间；

数据安全：数据解密解压缩服务，通过数据加密、分包传输、重传机制等多种机制配

合，数据可以完整传输到系统平台。

3.2.2监督中心受理子系统

系统概述

监督中心受理子系统是为城市管理监督中心定制的受理工作平台，用户可以通过该系统受理各种来源的城市管理问题，包括公众通过电话等途径举报的城管问题和监督员使用

城管通上报的各类问题。

对于公众举报问题，用户通过该系统能够快速定位问题地址位置，判断问题分类，对问题进行核实，并根据核实结果决定立案或不受理；监督员上报的问题可以直接进行立案

处理。

在问题处理完毕后，接线员可以通过系统将问题发送到城管通上由监督员进行问题的

核查。

系统特点

目前全国建成数字城管系统的城市中，很多往往因为受理工作的繁重而使用户工作质

量无法提高，制约了进一步提升城市管理水平。监督中心受理系统的设计以优化用户操作，提高工作效率为目标，将空间地图、多媒体、表单等信息集成到一个操作界面，使用户不

需要频繁切换操作界面，极大地提高了日常工作质量和效率。

系统与城管业务紧密结合，提供图文一体化的操作界面，将空间地理信息系统、地理编码查询服务与业务表单相结合，使受理工作更加准确。另外还提供了受理助手、相似问题查询、举报历史查询等功能，使用户能够及时了解受理问题的背景、关联问题，为公众

提供更加良好的服务。

系统还支持多种问题来源的扩展，可以支持网上举报、领导交办、其他系统转发的问

题受理，支持的业务范围更加广泛。

功能设计

系统能够登记受理公众举报问题，并对来电进行管理，能够查询举报人历史举报问题，

填写相关案件表单信息，并判断相似问题；

能根据上报城市管理问题信息中包括的坐标信息，在地图中自动标识出问题发生位置；

系统能够对公众举报问题进行回访管理；

系统能够受理监督员上报问题；

系统提供小类助手功能，帮助登记受理问题；

系统能够向监督员发送核实、核查任务，在不受理问题时能够通知监督员，并在发送

监督员列表能够查看监督员信息来方便联系监督员；

系统能够自动发送核查消息、定时发送核查消息；

能够与协同工作子系统进行数据交互，向协同工作子系统报送任务数据，支持与地理

编码子系统的调用，实现在地图中搜索并定位问题位置。

3.2.3 协同工作子系统

系统概述

协同工作子系统是供整个业务系统内各岗位用户使用的办公平台，用户在系统上可以办理日常的案件，实现对业务流程中的所有案件进行监督和管理的功能，案件处理和流转的全程控制，并在案件上填写意见和审批信息。系统提供案件转发、回退、延期、挂账、

督办等操作。

系统主要用户包括值班长：对城市管理案件进行立案、结案；派遣员：通过系统将案件派遣到相关专业部门并对其督查；专业部门：通过系统接收任务、打印问题表单，在处

理完相关问题后将案件反馈到指挥中心。

系统特点

协同工作子系统是基于工作流和面向GIS的协同办公平台，实现了数字城管案件图、文、表一体化的业务办公平台，为全面整合政府职能，创新城市管理体制，解决以前城市

管理工作分工不明，部门与部门之间信息沟通不畅的问题提供了技术支撑。

系统整合了地理信息平台，将业务办理与地图、多媒体紧密结合，并提供了多种信息查询、帮助方式，不仅将日常的业务信息集中展现在统一的办公平台上，还将各种信息通过快速链接与业务案件整合起来，可以快速查询案卷表单信息、案卷办理经过、监督员关

联信息、监督员任务信息等，使办公人员在工作时能够随时了解案件办理过程。

系统根据提高办公效率的原则，系统设计的操作都可以一键到达，优化了表单填写、

案件批转的操作。

系统根据用户权限的过滤，实现了不同级别、类型用户的业务案件过滤，向不同用户

提供可定制的信息服务，并提供了个性化的用户操作界面设置。

系统提供多种计时功能，能够适应用户不同的作息时间表，如标准计时、暂停计时、

捆绑计时功能，满足不同处置部门、不同级别部门的计时需要。

功能设计

系统提供菜单的导航控制，用户可以根据需要显示相应的工作栏目；

系统提供图文一体的案件列表，并能够设置显示字段、筛选案件列表；

系统能够显示案件详细信息，包括多媒体、案件办理过程、案件表单，并能够对多媒

体进行管理及上传；

系统能够将案件批量导出、下载当前案件的多媒体信息；

系统提供基于工作流的办公平台，包括案件办理、案件基本操作、案件批转、案件回

退、答复回退、经办案件、案件存档、督办案件、案件回访、相似案件提示等功能；

系统支持对案件授权延期、作废及挂账等功能，并支持多级授权和对延期挂账比例进

行控制；

系统提供案件计时管理，计时管理能够对案件处理的每个阶段以及任务派遣响应及处

理情况进行计时处理，详细记录案件办理每个阶段的处理时间；根据不同部门和区域定制

的处理时限，对超过期限的案件或任务自动进行通知，并对超期案件报警；

并针对不同情况，系统能够提供捆绑计时、停止和恢复计时功能；

当案件结案后，可以将一些有特点的案件单独保存为典型案件管理；

系统可以给监督员发送今日提示，并在案件上可以关联查询监督员信息；

系统提供查询功能，可以根据案件的编号、类别、地址、描述等查询相应案件，查询

结果与地图联动，并可以将查询结果汇总分析、保存查询条件实现快捷查询；

当发生一些疑难问题无法解决时，提供系统会商功能将问题进行挂起讨论再决定处理

方式；

系统可以自定义配置消息提示、维护个人信息，提供支持软件的下载；

能够与地理编码子系统实现数据对接，实现案件与空间地图的结合。

3.2.4地理编码子系统

系统概述

地理编码子系统是数字城市管理最重要的支撑系统之一，地理编码技术能够把具有地理位置的信息资源赋予地理坐标。通过地理编码，将城市现有的地址进行空间化、数字化和规范化，在地址名称与地址实际空间位置之间建立起对应关系，实现地址空间的相对定位，可以使城市中的各种数据资源通过地址信息反映到空间位置上来，提高空间信息的可读性，在各种空间范围行政区内达到信息的整合。通过地理编码技术对城市部件进行分类

分项管理，最终实现城市管理由盲目到精确，由人工管理到信息管理的转变。

系统基于空间地理信息平台，还提供了空间地图的发布、展示功能，将地理编码成果直接与空间地图结合，实现了图文一体的地理编码支持体系。为无线采集、呼叫受理、协同工作、监督指挥等子系统提供地理编码服务，实现地址描述、地址查询、地址匹配等功

能，实现对市政综合监管信息的空间定位。

系统特点

地理编码数据库以点、线、面方式表现城市地理实体。地理编码数据库的内容包括地名库、道路库、门址院落库、楼座名库、小区库、企业事业单位库、突出建筑库等数据库，

它们共同构成地理编码数据库的数据主体。

根据地理编码数据对象的特点，结合对实际地理编码的分析，采用三种结构的地址编

码模型建立城市管理地理编码库。

1、面一点结构地址编码模型

按照行政区划划分的原则，把城市按区划等级建立面-点结构地址编码模型。

2、线一点结构地址编码模型

对于道路和道路两边的门牌编码，系统设计线-点结构地址编码模型，将道路及道路两侧的门牌和空间坐标有机地结合起来。线-点结构地址编码模型是地理编码数据库重要的编

码模型之一。

3、网状结构地址编码模型

除了以上两种地址编码模型外，系统还设计了网状结构地址编码模型。即按照万米单

元网格进行编码。

结合城市管理工作的特点，定义地址编码库的数据具体包括：

(1)行政区划数据：包括区、街道办事处、社区。

(2)万米单元数据：万米单元、万米单元子网格

(3)地名数据：包括现状地名、历史地名、历史沿革地名、地名别名等数据。(4)道路数据：包括主要道路、现状道路、胡同、一级街坊、二级街坊数据。

(5)门址院落数据：包括院落名称、门牌编号等。

(6)小区楼座数据：包括小区名称、楼座名称等。

(7)沿街店面：包括道路两旁商业单位、饭馆、企事业单位、机关等名称。

(8)城市部件数据：包括城市部件编码等。

根据以上地理编码库的内容，定义了以下地理编码数据的组合，系地理编码引擎可按

照这些组合进行地理编码查询，同时系统可根据需要对组合进行扩展以适应不同的需求。

表3-1地理编码数据组合表

| 组合编号 | 组合类型 |
| --- | --- |
| 1 | 街道办事处+路名 |
| 2 | 街道办事处十社区+路名 |
| 3 | 路名(胡同名)十门牌号 |
| 4 | 路名(胡同名)十门牌号十楼牌号 |
| 5 | 路名(胡同名)十楼牌号 |
| 6 | 路名(胡同名)十沿街铺面名 |
| 7 | 地名 |
| 8 | 地名十门牌号 |

| 9 | 地名十门牌号十楼牌号 |
| --- | --- |
| 10 | 地名十楼牌号 |
| 11 | 地名十路名十门牌号 |
| 12 | 单位 |
| 13 | 单位十楼牌号 |
| 14 | 街道办事处十院落 |
| 15 | 街道办事处+社区+院落 |
| 16 | 门址院落十门牌号 |
| 17 | 万米单元格 |
| 18 | 城市部件编码 |

在应用上，系统不仅提供地理编码查询，还能够根据空间位置进行数据分析，例如监督员与事发地点的距离、地理编码与视频摄像头的关联等。另外系统可以与三维实景、2.5

维技术结合，实现传统地图与多媒体实景图片的数据关联。

功能设计

地理编码子系统为城市管理信息系统提供与地址查询有关的各项功能，包括根据任意地址串查询地址，获得指定坐标位置的标准地址串信息等，同时为其它系统提供定位事件

信息；

提供空间数据的发布、展示功能，并支持对地图的放大、缩小、平移、刷新、全图、

量算等基本操作；

提供了基于地图对空间信息的属性查询，包括地形图、兴趣点、部件、视频图层、网

格、监督员、案件等信息的属性查询；

系统能够对图层进行显示、隐藏控制，支持快捷图层的切换、不同背景图层的切换显

示。

3.2.5监督指挥子系统

系统概述

监督指挥子系统是监督中心使用的综合信息展示平台，既可以在日常工作中实时监控

数字城管业务运行状况，又可以在相关人员参观时，展示数字城管运行成果。

系统一般投影到大屏幕显示墙上，为用户提供实时的城市管理问题上报及处置情况，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/757146200001006031