# 建设项目环境影响报告表

(公示本)

项目名称： 年产 15 万份快餐配料食品建设项目

建设单位： 绍兴华杭食品有限公司（盖章）

编制 日期 ： 二○ 一 八年十二月

目   录

一、建设项目基本情况	 1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	7

三、环境质量现状与评价	 12

四、评价适用标准 	 14

五、建设项目工程分析	 17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

七、环境影响分析 	22

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	25

九、结论与建议 	29

附图：

一、项目地理位置、大气及水质监测断面布置图

二、项目总平面布置、噪声监测布点图

三、项目设备平面布置图

四、项目所在地环境现状图

五、项目所在地环境功能区划图

附件：

1、备案（赋码）信息表

2、厂房租赁合同

3、土地证、房产证

4、企业营业执照

5、污水代处理证明

6、污水入网意见书

7、污水转让协议

8、供热合同及同意接入证明

9、检测报告

附表：

一、建设项目环境保护审批信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产 15 万份快餐配料食品建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴华杭食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 | 张** |  |  |
| 通讯地址 | 绍兴市越城区皋埠镇银山路 14 号三号厂房 5 楼 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 传真 |  | 邮政编码 | 312000 |  |
| 建设地点 | 绍兴市越城区皋埠镇银山路 14 号三号厂房 5 楼 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 绍兴市越城区经济和信息 化局 |  |  | 批准文号 | 2018-330602-14-03-078331-000 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | 其他未列明食品制造（C1499） |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 900 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 230 | 其中:环保 投资(万元) |  | 8.0 | 环保投资占 总投资比例 |  | 3.48% |
| 评价经费 (万元) | ** | 预期投产日期 |  |  | 2019 年 1 月 |  |  |

## 1.1 项目由来

绍兴华杭食品有限公司成立于 2018 年 10 月，拟租赁绍兴不老神食品有限公司 位于绍兴市越城区皋埠镇银山路 14 号三号厂房 5 楼西侧的闲置厂房，总投资 230 万

元，购置加热、肉类加工、包装等设备，年产 15 万份快餐配料食品建设项目。

依据中华人民共和国《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保 护管理条例》及《浙江省建设项目环境保护管理办法》的规定，凡从事对环境有影 响的建设项目必须进行环境影响评价，使经济建设与环境保护能够协调发展。根据 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2017 年修订）》及《关于修改〈建设项目 环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，  项目属于“三、食品制造业”大 类第 16 项“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”中，“有 提炼工艺的”的需编制报告书，“其他（手工制作和单纯分装除外） ”的需编制报 告表，“手工制作和单纯分装的” 需填报登记表。本项目无提炼工艺， 同时不只有 手工制作和单纯分装， 故本项目编制环境影响报告表。绍兴华杭食品有限公司委托

我公司承担本项目环境影响评价工作。我公司在对该项目所在地现场踏勘、收集有 关资料、环境质量现状监测及向环保主管部门汇报的基础上，编制了本项目环境影

响报告表，提请有关部门审查。

## 1.2 编制依据 1.2.1 国家有关法律法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法（2014 年修订）》（中华人民共和国主席令第九 号，2015 年 1 月 1 日起实施）； ⑵《中华人民共和国环境影响评价法（2016 年修订）》（中华人民共和国主席令 第四十八号，2016 年 9 月 1 日起施行）； ⑶《中华人民共和国水污染防治法（2017 年修订）》（中华人民共和国主席令第 七十号，2018 年 1 月 1 日起施行）； ⑷《中华人民共和国大气污染防治法（2018 年修订）》（中华人民共和国第十三 届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过 ，2018 年 10 月 26 日起施行）； ⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第七十七号， 1997 年 3 月 1 日起施行）； ⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2016 年修订）》（中华人民共和 国主席令第五十七号，2016 年 11 月 7 日起施行）； ⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第五十四号，2012 年 7 月 1 日起施行）； ⑻《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号，2017 年 10 月 1 日起施行）； ⑼《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2016 年修正）》（中华人民共和国国 家发展和改革委员会令（第 36 号）， 2016 年 4 月 25 日起施行）； ⑽《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第 44 号，2017 年 9 月 1 日起施行）； ⑾《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（中华 人民共和国生态环境部部令第 1 号，2018 年 4 月 28 日起施行）； ⑿《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》（中华人

民共和国工业和信息化部工产业〔2010〕 第 122 号，2010 年 10 月 13 日起施行） 。 1.2.2 地方有关法规 ⑴《浙江省大气污染防治条例（2016 年修订)》（浙江省人民代表大会常务委员 会公告第 41 号，2016 年 7 月 1 日起施行）；

⑵《浙江省水污染防治条例（2017 年修正）》（浙江省人民代表大会常务委员会 公告第 74 号，2018 年 1 月 1 日起实施）； ⑶《浙江省固体废物污染环境防治条例(2017 年修正本)》（浙江省第十二届人民 代表大会常务委员会第四十四次会议 ，2017 年 9 月 30 日起施行）； ⑷《浙江省建设项目环境保护管理办法(2018 年修改)》（浙江省人民政府令第 364 号，2018 年 3 月 1 日起施行）； ⑸《浙江省环境污染监督管理办法（2015 年修改）》（浙江省人民政府令第 341 号，2015 年 12 月 28 日起施行）； ⑹《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》（浙淘汰办〔2012〕20 号， 2012 年 12 月 28 日起施行）； ⑺《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕 10 号，2012 年 4 月 1 日起施行）； ⑻《浙江省曹娥江流域水环境保护条例（2017 年修正）》（浙江省人民代表大会 常务委员会公告第 74 号，2018 年 1 月 1 日起实施）； ⑼浙江省人民政府《关于发布浙江省生态保护红线的通知》，（浙江省人民政府 浙政发[2018]30 号，2018 年 7 月 20 日施行）； ⑽《绍兴市产业结构调整导向目录（2010-2011）》（绍政办发〔2010〕36 号，2010 年 3 月 15 日起施行）； ⑾《绍兴市发展战略性新兴产业重点领域导向目录（2013—2015 年）》（绍政办 发〔2012〕 166 号，2012 年 12 月 14 日起施行）； ⑿《绍兴市强制淘汰落后产能目录（2011 年本）》（绍政办发〔2011〕 135 号）； ⒀《绍兴市大气污染防治条例》（绍兴市第七届人民代表大会常务委员会公告第 2 号，2016 年 11 月 1 日起施行）； ⒁《绍兴市水资源保护条例》（绍兴市第七届人民代表大会常务委员会公告第 3 号，2016 年 11 月 1 日起施行）；

⒂《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市打赢蓝天保卫战行动计划（2018-2020 年） 的通知》（绍兴市人民政府办公室绍政办发[2018]36 号，2018 年 6 月 27 日发布 并实施）。 1.2.3 技术规范

⑴《建设项目环境影响评价技术导则— 总纲（HJ2.1~2016）》（中华人民共和国 环境保护部环境保护部公告 2016 年第 73 号，2017 年 1 月 1 日起实施）； ⑵《环境影响评价技术导则—大气环境（HJ2.2~2018）》（中华人民共和国生态 环境部公告 2018 年第 24 号，2018 年 12 月 1 日起实施）； ⑶《环境影响评价技术导则—地面水环境（HJ/T2.3~93）》（国家环境保护局，1994 年 4 月 1 日起实施）； ⑷《环境影响评价技术导则—声环境（HJ2.4-2009）》（中华人民共和国环境保护 部环境保护部公告 2009 年第 72 号，2010 年 4 月 1 日起实施）； ⑸《环境影响评价技术导则—生态影响（HJ19-2011）》（中华人民共和国环境保 护部环境保护部公告 2011 年第 28 号，2011 年 9 月 1 日起实施）； ⑹《环境影响评价技术导则—地下水环境（HJ610-2016）》（中华人民共和国环 境保护部环境保护部公告 2016 年第 1 号，2016 年 1 月 7 日起实施）； ⑺《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》（浙江省环境宣传教育 中心 ，2005 年 5 月 1 日起实施）； ⑻《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）（环境保护部、国家质量监督 检验检疫总局发布 ，2017 年 10 月 1 日起实施）； ⑼《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部 2017 年第 43 号，2017 年 10 月 1 日起实施）。 1.2.4 区域相关资料 ⑴《浙江省水功能区 水环境功能区划分方案（2015 年版）》（浙江省人民政府浙 政函〔2015〕 71 号，2015 年 6 月 29 日起实施）； ⑵《绍兴市环境空气功能区划分方案》（绍兴市环保局， 1997 版）； ⑶《绍兴市环境功能区划》（浙江省人民政府 ，2016 年 7 月）； ⑷绍兴华杭食品有限公司与我公司签订的环评技术服务合同及企业提供的基础 资料。

## 1.3 项目主要建设内容 ⑴项目规模及产品方案 本项目租赁绍兴不老神食品有限公司位于绍兴市越城区皋埠镇银山路 14 号三 号厂房 5 楼西侧的闲置厂房，租赁建筑面积 900 平方米，项目投产后，年产 15 万份

快餐配料食品，其中炒饭配料食品 6 万份/年、年糕配料食品 6 万份/年、饺子和小笼 包 3 万份/年。每份的配料食品可供 3 人食用。 ⑵工作人员： 本项目需员工 20 人， 昼间单班制生产（10 小时， 7:00～17:00）， 年工作日 300 天， 项目不设食堂、住宿。 ⑶项目经济技术指标 项目实施后 ， 实现销售收入 300 万元， 利税 35 万元， 利润 30 万元。 ⑷主要生产设备（见表 1-1） 表 1-1 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备用途; 型号; 数量; 单位. 1; 300 自动搅拌炒锅; 热加工; JBCG300L; 2; 台. 2; 500 汤锅; TG500L; 2; 台. 3; 米饭蒸煮柜; MFG2M; 4; 台. 4; 双头蒸煮炮台; CS200-2AX; 1; 台. 5; 双头矮仔炉; CS300-1EX; 1; 台. 6; 单眼电磁灶; C80-2E; 1; 台. 7; 绞肉机; 肉类半成品 粗加工; PCXJQ-22-100; 1; 台. 8; 搅拌机; PCXJQ-32-5; 1; 台. 9; 切丁切丝机; PCXJQ-42-8; 1; 台. 10; 锯骨机; PCXJQ-39-210; 1; 台. 11; 真空滚揉机; PCXJQ-53-80; 1; 台. 12; 断筋机; PCXJQ-81-901; 1; 台. 13; 刨片机; PCXJQ-56-29; 1; 台. 14; 真空包装机; 熟肉冷却包 装; ZKBXJ-2; 4; 台. 15; 履带式包装机; LDSBZJ-10; 1; 台. 16; 喷码机; PMJ-100; 1; 台. 17; 臭氧杀菌机; CYSJJ60; 4; 台. 18; 包装机; 包装; YTBZJ500; 1; 台.

19; 包装机; JLBZJ50-120; 1; 台. 20; 原材料冷冻库; 冷库; 97m3; 1; 台. 21; 半成品冷藏库; 59m3; 1; 台. 22; 速冻冷库-35; 52m3; 1; 台. 23; 成品冷藏库; 107m3; 1; 台. 24; 成品冷冻库; 107m3; 1; 台. ⑸原辅材料用量

| 表 1-2 项目原辅材料用量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 备注 |
| 1 | 各种肉类 | 吨/年 | 60 | 塑料膜包装 |
| 2 | 各类蔬菜 | 吨/年 | 30 | 塑料膜包装 |
| 3 | 雪菜 | 吨/年 | 5 | 塑料袋包装 |
| 4 | 酱油 | 吨/年 | 20 | 10kg、桶装 |
| 5 | 调味料 | 吨/年 | 1 | 10kg、桶装 |
| 6 | 大米 | 吨/年 | 45 | 25kg、袋装 |
| 7 | 年糕 | 吨/年 | 45 | 25kg、袋装 |
| 8 | 面粉 | 吨/年 | 10 | 25kg、袋装 |
| 9 | 电 | 万度/年 | 3.0 | / |
| 10 | 蒸汽 | 吨/年 | 1500 | / |
| 11 | 水 | 吨/年 | 1420 | / |

⑹给水、供电：项目的给水、供电接自绍兴不老神食品有限公司现有给水干管、 供电电缆， 能满足项目生产生活需要。 ⑺排水： 项目排水采用雨污分流 ， 清污分流。厂区屋面和道路雨水经现有雨水 管道收集后排入市政雨水管网。项目生产废水 、粪便污水与其他生活污水一起排入 绍兴不老神食品有限公司的污水处理站， 经处理达标后排入市政截污管网 ， 最终经 绍兴水处理发展有限公司集中处理后达标排放。 ⑻项目冷库制冷剂采用 R22 制冷剂（R22 属于氢氯氟烃中的一种），属于环保型。 1.4 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁绍兴不老神食品有限公司位于绍兴市越城区皋埠镇银山路 14 号三 号厂房 5 楼西侧的闲置厂房， 所租厂房目前为闲置， 因此无与本项目有关的原有污 染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文等） 2.1.1 地理位置 本项目租赁绍兴不老神食品有限公司位于绍兴市越城区皋埠镇银山路 14 号三 号厂房 5 楼西侧的闲置厂房， 绍兴不老神食品有限公司东面由北往南为绍兴菲滋比 萨餐饮管理有限公司和河道 ， 隔河为绍兴佳吉快运有限公司； 南面为河道 ， 隔河为 绍兴永和酒业有限公司； 西面为浙江绍兴伊曼食品有限公司； 北面为银山路， 隔路 为建设用地。 项目所租厂房东面为河道 ， 隔河为绍兴佳吉快运有限公司； 南面为绍兴不老神 食品有限公司的厂房； 西面为浙江绍兴伊曼食品有限公司； 北面为绍兴不老神食品 有限公司的建设空地。 具体位置见附图一和附图二。 2.1.2 气象气候 项目所在地区域属于北半球中纬度亚热带北缘 ， 是东亚季风盛行的地区， 气候 温和湿润 ， 四季分明， 冬夏长 ， 春秋短 ， 春季温凉多雨 ， 夏季炎热湿润 ， 秋季先温 后干 ， 冬季寒冷干燥。根据绍兴市气象局专业气象台近几年统计的资料， 绍兴市的

| 主要气象参数如下： 年平均气温 极端最高气温 极端最低气温 平均最热月（7 月） 气温 平均最冷月（1 月） 气温 年平均水气压 平均气压 年平均降水量 年最大降雨量 年最小降雨量 区域内全年主、 次导风向 年平均风速 年最大风速 | 16.5℃ 38.6℃ -10.2℃ 28.8℃ 4.2℃ 17.2hPa 1016.04hPa 1475.7 毫米 1601.3 毫米 1269.3 毫米 NNW/ENE 1.88m/s 18m/s |
| --- | --- |

2.1.3 水文概况 绍兴市地处绍虞平原水网地带 ， 河网纵横 ， 河湖相连 ， 水位变化缓慢， 测得正 常控制水位为 3.8m，历史最高水位 5.3m（1962 年），历史最低水位 1.73m（1967 年）， 水源补给主要是地表径流和降水， 其水文特征受天然降水过程影响， 又受沿海堰闸 调节控制， 内河在新三江闸、马山闸等排海闸的控制下， 基本为一封闭水域 ， 水流 自西南流向东北 ， 流量甚小。 曹娥江是浙江省八大水系之一 ， 发源于天台山脉 ， 流经新昌 、嵊州、上虞 ， 至 柯桥区新三江闸后， 汇入钱塘江， 全长 193km， 其中流经绍兴境内的河段长度为 30km。 2.1.4 地形地貌 绍兴市境内地形特点为南高北低 ， 由西南向东北倾斜， 境内自南而北呈现低山 丘陵—平原—海岸梯阶式地貌。绍兴市、 县境西南部为低山丘陵河谷区， 有崎岖低 山、丘陵、河谷地构成，面积 757.70km2 ，区内群山连绵，山势险要，山体抬升强烈， 地形深切、破碎 ， 水系源短流急 。一般海拔在 300~400m 之间 。东北部为滨海平原 区， 属于淤涨型滩涂， 地势平坦， 人工水系纵横交错 ， 海拔 5m 左右， 区域总面积 162.65km2。 项目所在地地形以平原水网为主，地势低平，平均黄海高程 4.7~4.8 米，是滨海 河湖综合作用而成的冲积平原 ， 它既有一般冲积平原平坦而低缓的特征 ， 又有人为 长期围垦改造的痕迹 ， 河网分布较杂乱 ， 宽处成湖 ， 窄处成河。 2.1.5 土壤、地质 项目所在区沉积、 火山岩交替分布， 地貌复杂多样， 主要有下古生代碎屑岩和 碳酸盐岩， 中生代的火山岩、侵入岩、江层岩以及第四系的松散岩类。 土壤类型为 酸性黄壤和红壤 。但由于第四纪河泥堆积， 平原水网土壤类型复杂 ， 土种繁多， 主 要以青紫泥 、腐心青紫泥为代表的富肥缺气型土壤及黄化青紫泥、小粉泥、粉泥为 代表的肥气协调型土壤为主。项目厂区工程地质属粘土， 地质情况良好， 地震基本 烈度为 6 度。 ## 2.2 绍兴市环境功能区划

项目地位于绍兴市越城区皋埠镇银山路 14 号， 根据《绍兴市环境功能区划》， 项目所在地属于绍兴市生态产业园优化准入区 0602-V-0-2。

面积：4.34 平方公里。 位置： 绍兴生态产业园， 主要位于皋埠镇。 自然环境与发展状况： 提供安全、环保、绿色的产业发展环境。 环境质量目标： 地表水达到III类标准要求； 环境空气质量达到二级标准； 声环 境质量达到声环境功能区要求； 土壤环境质量达到相应评价标准。 管控措施： ①禁止新建、扩建三类工业项目， 但鼓励对现有三类工业项目进行 淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进 水平。 ②严格实施污染物总量控制制度， 根据环境功能目标实现情况， 编制实施重 点污染物减排计划 ， 削减污染物排放总量。 ③对已建部分按照发展循环经济的要求 进行改造。 ④禁止畜禽养殖 。⑤优化居住区与工业功能区布局， 在居住区和工业功 能区、工业企业之间设置隔离带 ， 确保人居环境安全 。⑥加强土壤和地下水污染防 治与修复 。⑦最大限度保留区内原有自然生态系统， 保护好河湖湿地生境， 禁止未 经法定许可占用水域； 除防洪 、重要航道必须的护岸外， 禁止非生态型河湖堤岸改 造； 建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境） 功能。 ⑧建设生态工业 园区的绿地系统，形成林带和景观绿色廊道。沿人民东路延伸段、104 国道等主要道 路建设 15－30 米绿化带 ，沿工业区与居住区之间建设卫生防护带；建设主要河道的 景观绿化廊道 ，宽 30 米以下河道两侧各控制 10 米绿带 ，宽 30 米以上河道两侧各控 制 15 米左右绿带。 负面清单： 禁止新建、扩建三类工业项目。 允许新建扩建二类工业项目，但凡 属国家、省、市、 县落后产能的限制类、 淘汰类项目， 一律不得准入， 现存企业应 限期整改或关停。 项目租赁绍兴市越城区皋埠镇银山路14号三号厂房5楼西侧的闲置厂房，环评行 业类别为“三、食品制造业”大类第16项“ 营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰 制造及其他食品制造”。项目对环境影响很小， 不属于该区块负面清单中的项目，符 合该区产业及主导功能要求 ， 因此， 项目建设符合《绍兴市环境功能区划》 要求。 ## 2.3 绍兴水处理发展有限公司概况 绍兴水处理发展有限公司位于绍兴市柯桥区滨海工业区， 主要承担绍兴市越城

区和绍兴市柯桥区 90%以上工业废水和 80%以上生活污水的集中处理。 污水中以印 染污水为主， 约占总进水量的 75%以上。 处理后排放去向为钱塘江。

绍兴水处理发展有限公司一期工程处理能力为 30 万 m3/d，1998 年 12 月经国家 计委立项， 1998 年 9 月经国家计委批准建设， 工程实际总投资为 5.1 亿元。 前期工 程于 2000 年 4 月开工建设，2001 年 6 月建成并投入试运行。于 2003 年 7 月通过国 家环保总局组织的竣工验收（环验〔2003〕 048 号） 。污水处理工艺采用预处理、 厌氧—好氧流程。绍兴水处理发展有限公司二期工程处理能力为 30 万 m3/d ，2002 年由省发展计划委员会批准立项，投资 6.5 亿元，2003 年底完工投入运行。2005 年 12 月通过国家环保总局（环验〔2005〕 140 号） 、浙江省环境保护局组织的竣工验 收。工程采用意大利泰克皮奥生物技术有限公司印染处理工艺技术“新型氧化沟” 。 绍兴污水处理厂三期工程 2003 年 11 月由省计经委立项，2006 年开始建设，2008 年 7 月建成并投入试运行， 日处理废水量为 20 万 m3/d， 投资 4.5 亿元。 处理工艺流程 采用混凝沉淀、酸化水解、延时曝气处理工艺， 污水处理工艺流程。通过环保治理 设施技术改造， 并经认定一、二期处理能力由 60 万 m3/d 扩大到 70 万 m3/d。目前， 绍兴污水处理厂污水日处理能力为 90 万 m3/d。 根据绍兴市环境保护局《关于明确绍兴水处理发展有限公司废水排放适用标准 的函》， 2014 年我市被列为全国“ 印染废水分质提标集中预处理” 的唯一试点地区， 目前工程已基本完工， 绍兴水处理发展有限公司 30 万吨/日生活污水处理单元和 60 万吨/日工业废水处理单元处于调试阶段，现就废水排放适用标准明确如下： 明确绍 兴水处理发展有限公司工业废水处理单元排放口 2017 年 1 月 1 日起执行《纺织染整 工业水污染物排放标准（GB4287-2012） 》的直接排放限值， 其中六价铬指标在印 染企业车间排放口监测； 生活污水处理单元按要求完成提标改造，2017 年 1 月 1 日 起排放口执行《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）表 1《基本控制项目 最高允许排放浓度（日均值） 》 一级 A 标准和表 2《部分一类污染物最高允许排放 浓度（日均值）》。 ## 2.4 周围主要污染源情况 本项目租赁绍兴不老神食品有限公司位于绍兴市越城区皋埠镇银山路 14 号三 号厂房 5 楼西侧的闲置厂房， 项目所在地周围大多数企业处于已建状态， 通过调查 项目周围主要工业污染源情况见表 2-1。

表 2-1 项目周围主要工业污染源情况汇总 序号; 企业名称; 主要污染物; 废水进管情况. 1; 绍兴佳吉快运有限公司; 废水、噪声、固废; 已进管. 2; 浙江绍兴伊曼食品有限公司; 废水、废气、噪声、固废; 已进管. 3; 绍兴菲滋比萨餐饮管理有限公司; 废水、废气、噪声、固废; 已进管. 4; 绍兴永和酒业有限公司; 废水、废气、噪声、固废; 已进管.

# 三、环境质量现状与评价

## 3.1 环境空气质量现状 根据绍兴市2017年环境状况公报， 绍兴市及各区、县（市）环境空气质量除新 昌县外不能达到国家二级标准要求。越城区（按国控三站点计） 各项污染物年均浓 度见表3-1。 表3-1 越城区各项污染物年均浓度 单位： µg/m3 站位名称; 时间; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 越城区（按国 控三站点计）; 2017 年年均; 12; 35; 71; 45; 0.9; 103. 日均达标率; 100%; 98.9%; 94.8%; 88.2%; 100%; 86.3%. 二级年均标准; 60; 40; 70; 35; /; /. 综合评定; 不达标区. 项目所在地越城区（按国控三站点计） 属于不达标区。 3.1.2 水环境 为反映项目所在地水环境质量现状， 本环评引用绍兴市三合检测技术有限公司 提供的于 2018 年 5 月 17 日对项目地附近水域独树大桥下监测断面的监测数据， 具 体监测断面位置见附图一， 监测结果见表 3-2。 表 3-2 地表水水质监测结果 单位：mg/L(pH 除外) 站位名称; 采样时间; pH; 氨氮; 高锰酸盐指数; 总磷; 溶解氧; BOD5; 石油类. 独树大桥 下; 2018.5.17; 7.34; 0.801; 5.4; 0.15; 6.28; 3.2; <0.01. 2018.5.17; 7.30; 0.691; 5.8; 0.14; 6.33; 3.4; <0.01. Ⅲ类标准; 6~9; ≤1.0; ≤6; ≤0.2; ≥5; ≤4; ≤0.05. 单项类别; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ. 综合类别; Ⅲ. 监测结果表明， 项目所在地附近独树大桥监测断面各项监测指标均符合《地表 水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的Ⅲ类水标准， 满足Ⅲ类水功能要求。 3.1.3 声环境

为了解项目地四周声环境质量现状情况， 在出租方厂区正常生产情况下，2018 年 11 月 14 日绍兴市三合检测技术有限公司对项目所在地厂界四周的昼夜间声环境 进行了监测。监测结果见表 3-3， 监测点位置见附图三。

| 表 3-3 声环境现状监测结果（单位： dB） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测点编号 |  | 测点位置 |  | 昼间(dB) |  | 夜间(dB) |  | 标准 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 昼间(dB) |  | 夜间(dB) |  |
| 1 |  | 东（ 1#） |  | 57.7 |  | 47.5 |  | ≤60 |  | ≤50 |  |
| 2 |  | 南（ 2#） |  | 57.3 |  | 47.3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 西（ 3#） |  | 57.3 |  | 47.8 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 北（ 4#） |  | 64.9 |  | 53.8 |  |  |  |  |  |
| 监测结果表明， 在出租方厂区正常生产情况下， 项目所在地四面厂界昼夜间噪 声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3 类标准， 满足 3 类功能要求。 3.2 主要环境保护目标 项目主要环境保护目标见表 3-4。 表 3-4 主要环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 坐标（ UTM） |  | 保护对象 |  | 保护内容 |  | 环境功能区 |  | 相对厂 址方位 |  | 相对厂界 距离 m |
| 居 住 区 | 275923 | 3320460 | 山前徐村 |  | 约 300 户 |  | 环境空气： 二级标准 声环境： 2 类标准 |  | SE |  | 170m |
|  | 275573 | 3320789 | 中亚香郡 |  | 约 600 户 |  |  |  | NW |  | 300m |
| / | / | / | 河道 |  | / |  | 地表水：Ⅲ类 标准 |  | E |  | 17m |
| / | / | / | 河道 |  | / |  |  |  | S |  | 64m |
| / | / | / | 河道 |  | / |  |  |  | W |  | 71m |

# 四、评价适用标准

| 4.1 环境质量标准 ⑴环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准，相关标准 值见表 4-1。 表 4-1 环境空气质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 名称 | 单位 |  | 浓度限值 |  |  |  |  |  | 引用标准 |  |
|  |  |  | 年平均 |  | 24 小时平均 |  | 1 小时平均 |  |  |  |
| SO2 | µg/m3 |  | 60 |  | 150 |  | 500 |  | GB3095-2012 |  |
| NO2 |  |  | 40 |  | 80 |  | 200 |  |  |  |
| PM10 |  |  | 70 |  | 150 |  | / |  |  |  |
| PM2.5 |  |  | 35 |  | 75 |  | / |  |  |  |
| CO |  |  | / |  | 4000 |  | 10000 |  |  |  |
| O3 |  |  | / |  | 160（ 8 小时） |  | 200 |  |  |  |
| TSP |  |  | 200 |  | 300 |  | / |  |  |  |
| ⑵地表水 根据浙江省水环境功能区划分， 项目所在地附近河道执行《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准， 相关水质指标见表 4-2。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L(pH 除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染因子 |  | pH | 氨氮 | 高锰酸盐指数 |  | 总磷 |  | 溶解氧 | BOD5 | 石油类 |
| Ⅲ类标准 |  | 6~9 | ≤1.0 | ≤6 |  | ≤0.2 |  | ≥5 | ≤4 | ≤0.05 |

③噪声 根据噪声环境功能区划分 ， 项目地声环境执行 《 声环境质量标准 》 （GB3096-2008） 中 3 类标准， 即昼间≤65dB， 夜间≤55dB。保护目标处执行《声 环境质量标准》（GB3096-2008） 中 2 类标准， 即昼间≤60dB， 夜间≤50dB。 4.2 污染物排放标准 ⑴废水排放标准 项目粪便污水、生活污水和生产废水一起经绍兴不老神食品有限公司污水处理 站处理达标后排入市政截污管网， 送绍兴水处理发展有限公司处理， 由于项目实施 后产生的废水进入绍兴不老神食品有限公司的废水处理站， 废水排放执行《肉类加 工工业水污染物排放标准》（GB13457-92） 表 3 中的禽类屠宰加工三级标准， 具体 标准见表 4-3。根据绍兴市环保局《关于明确绍兴水处理发展有限公司废水排放适用 标准的函》（绍市环函〔2016〕259）要求， 从 2017 年 1 月 1 日起废水经绍兴污水处

理厂处理排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准（GB 4287-2012）》的直接排放 限值， 具体标准见表 4-4。 表 4-3 肉类加工工业水污染物排放限制标准 污染物 标准值 加工类别; 悬浮物; 生化 需氧量 (BOD5); 化学 需氧量 (CODcr); 动植物油; 氨氮; 总氮; pH 值; 大肠菌 群数 (个/L). 禽类 屠宰 加工; 排放浓度mg/l; 300; 250; 500; 50; 35①; 45②; 6.0~8.5; -. 排放总量kg/t (活屠重); 5.4; 4.5; 9.0; 0.9; -; -. 表 4-4 纺织染整工业水污染物排放标准 单位：mg/L(pH 除外) 污染因子; pH 值; CODcr; BOD5; NH3-N; 总氮; SS. （GB 4287-2012）直接排放限值; 6～9; ≤80; ≤20; ≤10; ≤15; ≤50. ①污水进管中氨氮、总磷浓度参照浙江省《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 （DB33/887-2013）。 ②根据《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴水处理发展有限公司总氮达标排放工作方案 的通知》（绍政办发明电〔2017〕57 号），总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)。 ⑵废气排放标准 项目在蒸汽锅中进行原料及配料的调配， 调配过程中采用电或蒸汽加热， 产品 为半成品， 无明火产品， 项目蒸汽锅在使用过程中只是对原料的软化， 温度控制在 100℃以下， 只产生少量水蒸汽。 ⑶噪声源控制标准 项目实施后 ， 厂界噪声排放执行 《 工业企业厂界环境噪声排放标准 》 （GB12348-2008） 中的 3 类标准， 即昼间≤65dB， 夜间≤55dB。 ⑷固废 项目实施后， 固体废物处置依据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准》 （GB5085.1～5085.7-2007）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）来鉴别 一般工业废物和危险废物。 根据固废的类别，一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、

处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号） 的相关要求 ； 危险废物在厂区内暂存执行 《 危险废物贮存污染控制标准 》 （GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年 第 36 号） 的相关要求。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城

[2000]120 号） 和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61 号） 以及国家、省市关 于固体废物污染环境防治的法律法规。 ## 4.3 总量控制 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评 结合环保管理要求， 对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析， 根据环评有关 规范、环保管理部门要求，本项目实施后，纳入总量控制指标确定为 CODcr、NH3-N。 ⑴环评建议以废水量 4.0t/d(1182t/a)，CODcr 量 0.541t/a、氨氮量 0.042t/a 作为项 目实施后水污染物进绍兴水处理发展有限公司的总量控制建议值； ⑵环评建议以废水量 4.0t/d(1182t/a)，CODcr 量 0.095t/a、氨氮量 0.012t/a 作为项 目实施后水污染物经绍兴水处理发展有限公司处理后排入环境的总量控制建议值； 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（2012.4.1）， 项目所在地污染物按 1:1 替代同类污染物的排放总量。”因此，项目的实施需进行区 域 1:1 倍同类污染物替代削减 ， 项目需替代量 CODcr 量 0.095t/a 、氨氮量 0.012t/a ， 具体排污容量由建设单位向绍兴市越树毛衣织染有限公司购买调剂， 经绍兴市环境 保护局越城区（高新区） 分局核准后， 项目污染物排放符合总量控制要求。

# 五、建设项目工程分析

## 5.1 施工期污染因素分析 本项目租赁绍兴不老神食品有限公司位于绍兴市越城区皋埠镇银山路 14 号三 号厂房 5 楼西侧的闲置厂房 ， 因此不涉及土建施工。项目只需在租用的厂房内安装 设备即可生产。 因此， 项目施工期对周围环境影响较小。 ## 5.2 营运期污染因素分析 5.2.1 项目生产工艺流程 ⑴生产工艺流程（见图 5-1、图 5-2、图 5-3） ①炒饭配料食品

噪声 大米→清洗 水蒸气 噪声 蒸煮 放凉 打包 废水 噪声 肉类 →清洗 废水 噪声 蔬菜 →清洗 废水 酱料放入油、盐 噪声 →包装 冷藏 →外运 噪声 噪声 分切、绞肉→ 打包 噪声 噪声 分切→打包 水蒸气 噪声 蒸煮→放凉→打包

图 5-1 项目炒饭配料食品生产工艺流程图 ②年糕配料食品 项目外购切片或切条后的成品年糕， 肉类、 蔬菜和酱料的生产与上述流程图中 一致， 只是将大米换成年糕即可。 图 5-2 项目年糕配料食品生产工艺 ③饺子和小笼包

噪声 噪声 面粉→和面→制成面皮—→ 噪声 噪声 噪声 噪声 肉类 →清洗→分切、绞肉→→制作饺子小笼包→包装 →冷藏外运 废水 噪声 噪声 蔬菜 →清洗→分切 ─→ 废水 图 5-3 项目饺子和小笼包生产工艺流程图 ⑵工艺流程说明 项目炒饭配料食品和年糕配料食品的生产工艺基本相同，不同的只是大米和年 糕的配制不同。以炒饭配料食品为例进行说明，大米清洗后，通过蒸煮，在车间内 放凉 ， 打包后待用； 肉类经清洗后， 分切或绞肉， 形成肉丁、肉丝 ， 打包后待用； 蔬菜经清洗后， 分切成产品， 打包后待用； 秘制酱料中放入油、盐后， 通过蒸煮， 在车间内放凉 ，打包后待用；加工后的米饭、肉类、蔬菜和料包四件通过塑料盒包 装后，送入冷库冷藏 ， 并外运。 项目饺子和小笼包为传统的制作方式，饺子小笼包采用人工制作，饺子和小笼 包无热加工处理，制作好的饺子和小笼包，通过塑料盒包装后，送入冷库冷藏 ，并 外运。 项目生产工艺比较简单， 生产过程中清洗肉类和蔬菜、以及清洗锅、盘等会产 生清洗废水； 噪声伴随整个生产过程； 有食物残渣、废包装材料等固废产生。 5.2.1 废水 ⑴肉类和蔬菜清洗废水 项目购买的肉解冻后、 蔬菜需进行清洗 ， 蔬菜和肉类的原料量为 90 吨/年， 每 天需清洗 0.3 吨。项目清洗时采用 2 次清洗的方式 ， 首先采用初步冲洗， 根据同类

型企业的类比 ， 每冲洗 1 吨原料需用水约 0.8 吨， 则清洗废水产生量为 0.24t/d 。然 后是采用浸泡清洗 ， 浸泡时池子为 2m3 ， 废水每天更换一次 ， 每天排水量为 2.0 吨。 根据同类型企业类别调查，CODcr 浓度约为 500mg/L，NH3-N 浓度约为 35mg/L，SS 浓度约为 400mg/L 、动植物油浓度约为 80mg/L。

⑵设备清洗废水和地面清洗废水 为提高产品质量， 需保证清洁的生产环境， 企业平常对生产设备和地面进行冲 洗 ， 预计清洗水用量约为 0.85t/d， 则废水产生量为 0.85t/d（255.0t/a）。根据同类型 企业类别调查 ， CODcr 浓度约为 500mg/L ，NH3-N 浓度约为 35mg/L ， SS 浓度约为 350mg/L ， 动植物油浓度约为 80mg/L。 ⑶生活污水 项目需职工 20 人，年工作日 300 天，人员生活用水量按每人每天 50L 计，废水 量按用水量的 85%计， 则项目生活废水产生量为 0.85t/d（255.0t/a）， CODcr 产生浓 度 300mg/L ，NH3-N 产生浓度为 35mg/L ， 动植物油浓度 20mg/L。 ⑷综合水量 综上， 项目综合废水及水污染产生情况见表 5-1。 表 5-1 项目综合废水及水污染物产生情况 序 号; 废水种类; 废水量; CODcr; 氨氮; SS; 动植物油. t/d; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. 1; 清洗废水; 2.24; 672.0; 500; 0.336; 35; 0.024; 400; 0.269; 80; 0.054. 2; 设备清洗废水和 地面清洗废水; 0.85; 255.0; 500; 0.128; 35; 0.009; 350; 0.089; 80; 0.020. 3; 生活废水; 0.85; 255.0; 300; 0.077; 35; 0.009; 300; 0.077; 20; 0.005. 4; 合计; 3.94; 1182.0; 458; 0.541; 35; 0.042; 368; 0.435; 67; 0.079. 综 上 ， 项目最 大废水量为 4.0t/d（1182t/a ） ， 废水水质 CODcr458mg/L 、 NH3-N35mg/L， 则 CODcr 产生量为 0.541t/a ， 氨氮产生量为 0.042t/a。 5.2.2 废气 项目不设食堂， 生产过程中中在蒸锅里进行原料及配料的调配， 调配过程中采 用电或蒸汽加热， 产品为半成品， 无明火产品， 无炒制过程， 项目蒸锅在使用过程 中只是对原料的软化，温度控制在100℃以下且时间较短， 只产生少量水蒸汽，通过 通风换气排出车间。

5.2.3 噪声 项目噪声源为各类设备运转产生的噪声， 各噪声源强产生情况见表 5-2。

表 5-2 项目设备噪声源强 序 号; 名称; 空间位置; 发声持 续时间; 声级 （dB）; 监测 位置; 所在厂 房结构. 室内或 室外; 噪声源 位置; 相对地 面高度. 1; 绞肉机; 室内; 厂房; 1m; 10h; 80~85; 声源 1m 处; 钢筋混凝 土. 2; 搅拌机; 室内; 厂房; 1m; 10h; 75~80. 3; 切丁切丝机; 室内; 厂房; 1m; 10h; 75~80. 4; 锯骨机; 室内; 厂房; 1m; 10h; 75~80. 5; 断筋机; 室内; 厂房; 1m; 10h; 75~80. 6; 刨片机; 室内; 厂房; 1m; 10h; 70~75. 7; 包装机; 室内; 厂房; 1m; 10h; 70~75. 8; 通风机; 室内; 厂房; 1m; 10h; 75~80. 9; 冷库压缩机; 室内; 厂房; 1m; 24h; 75~80. 5.2.4 固废 项目产生的固体废弃物主要是生产过程中产生食物残渣、废包装材料、废油和 员工的生活垃圾等， 具体分析如下： ⑴食物残渣 项目产生的食物残渣按总采购生料的 5%计， 食物残渣产生量为 4.5t/a， 经桶收 集后按绍兴市区餐厨垃圾管理办法（绍政办发[2012]23 号）执行， 委托有资质的单 位统一清运、处置。 ⑵废包装材料 项目在生产过程中会产生一定的废包装材料，产生量约 3.0t/a，分类收集后由物 资公司回收综合利用。 ⑶废油 项目隔油池产生的废油量约 0.5t/a，经桶装收集后按绍兴市区餐厨垃圾管理办法 （绍政办发[2012]23 号）执行， 委托有资质的单位统一清运、处置。 ⑷生活垃圾

项目共需员 20 人， 产生的生活垃圾按人均 0.5kg/d 计算， 则产生量约为 3.0t/a， 袋装收集后， 放到指定地点， 由环卫部门统一清运处置。

表 5-3 项目的固废产生情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生 工序; 形态; 属性; 废物 代码; 产生 量(t/a); 利用处置方式. 1; 食物残渣; 生产; 固体; 一般; -; 4.5; 按绍兴市区餐厨垃圾管理 办法（ 绍政办发[2012]23 号）执行，委托有资质的单 位统一清运、处置。. 2; 废油; 生产; 固体; 一般; -; 0.5. 3; 废包装材料; 包装; 固体; 一般; -; 3.0; 由物资公司回收综合利用. 4; 生活垃圾; 生活; 固体; 一般; -; 3.0; 袋装收集后由环卫部门统 一处置.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758010044014006027