普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

网络工程师认证（TPCNA-R&S）学习指南

版 本 历 史

| 版本/状态 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| V1.0/正式 | 2019/02/15 | 创建文档 |
| V2.0/正式 | 2020/02/28 | - 新增 3.3 工业级交换机章节； - 第 10 章新增 IPv6 相关知识； - 第 11 章新增组合认证、RRM、智能漫游以及网络唤醒； - 新增第 12 章企业管理系统内容。 |
| V2.1/正式 | 2020/10/09 | - 新增第 12 章防火墙产品介绍； - 新增第 13 章工业级产品介绍。 |
| V2.2/正式 | 2022/02/10 | - 更新第 3 章、第 9 章、第 13 章、第 14 章的交换机、路由器、防火墙、工业级产品线的部分新品介绍； - 更新第 11 章中 VPN、行为审计、商云/NMS 管理等功能内容； - 新增第 16 章网络百宝箱 APP 介绍 |

# 前言

本学习指南主要介绍 TPCNA-Routing&Switching 考试的内容，包括十八大章节：计算机网络基础、交换机基本原理、TP-LINK 交换机产品线介绍、交换机基本功能配置、VLAN、交换机高级功能与应用、三层交换机功能与应用、路由器基本原理、TP-LINK 路由器产品介绍、路由器基本功能与应用、路由器高级功能与应用、TP-LINK 防火墙产品介绍、TP-LINK 工业级产品介绍、TP-LINK 企业网管理系统介绍、TP-LINK 网络百宝箱 APP 介绍、中小型网络方案设计与规划、路由器与交换机产品常见问题解答。

在每一章中，均有针对 TPCNA-Routing&Switching 认证目标的详细引导和说明，旨在帮助考生明确考试大纲，并能够全面掌握考试的内容。考生在观看视频课程自学过程中，可参考本学习指南了解每章各个小节的学习要点，帮考生识别需掌握的关键内容。除此之外，部分内容还引用了一些外部资料，供考生在现有学习和理解的基础上进一步扩展知识面。

目录

前言	3

计算机网络基础	8

  - 计算机网络概述	8

  - 网络参考模型	8

  - IP 地址基础	8

  - 网络通讯协议	9

  - 常见网络拓扑	9

第二章 交换机基本原理	10

  - 交换机概述	10

  - 交换机分类	10

  - 二层交换介绍	10

  - 三层交换介绍	10

  - 交换机的典型应用	10

第三章 交换机产品线介绍	11

  - 交换机产品介绍	11

  - PoE 交换机及相关产品介绍	11

  - 工业级交换机及相关产品介绍	12

  - 光纤相关产品介绍	12

  - 综合布线产品介绍	12

第四章 交换机基础功能应用	13

  - 交换机管理	13

  - 端口管理	13

  - 地址表管理	13

  - 网络安全	13

第五章 VLAN	15

5.1 VLAN 技术简介	15

5.2 802.1Q VLAN	15

  - VLAN 类型	16

  - GVRP	16

第六章 交换机高级功能与应用	17

6.1 堆叠	17

  - 访问控制	17

  - 生成树	17

  - Qos	17

  - 三层路由	17

6.6 组播	18

  - AAA	18

  - SNMP	18

  - LLDP	18

第七章 三层交换机功能与应用	19

  - VLAN 虚接口	19

  - DHCP 功能	19

  - 代理 ARP 功能	19

  - 路由功能	19

  - 三层交换机配置实例	19

第八章 路由器基本原理	21

  - 路由器概述	21

  - 路由器工作原理	21

  - NAT 技术原理	21

  - 路由器技术介绍	21

  - 路由器重要指标	22

  - 路由器典型应用	22

第九章 路由器产品介绍	23

  - 有线路由器介绍	23

  - 无线路由器介绍	23

  - 路由器功能介绍	23

第十章 路由器基础功能与应用	25

  - 路由器联网基本功能	25

  - 流量传输控制	25

  - 内网服务器映射	25

  - 路由器基础功能配置实例	26

第十一章 路由器高级功能与应用（一）	27

  - VPN	27

  - 认证与计费	27

  - 上网行为管理	27

  - 安全功能管理	27

  - 商云平台/NMS 管理	27

  - 其它高级功能	28

第十二章 路由器高级功能与应用（二）	29

  - 组合认证	29

  - 射频调优	29

  - 智能漫游	29

  - 网络唤醒	29

第十三章 防火墙产品介绍	30

  - 防火墙的作用和基本工作原理	30

  - 防火墙产品介绍	30

  - 防火墙重点功能介绍	30

  - 防火墙典型应用场景	31

第十四章 TP-LINK 工业级产品介绍	32

  - 工业级产品介绍	32

  - 工业级产品特色功能	32

  - 工业级产品应用场景	32

  - 工业级产品组网方案	33

第十五章 TP-LINK 企业网管理系统介绍	34

  - TP-LINK 网络管理系统	34

  - TP-LINK 认证计费系统	34

  - TP-LINK 安全审计系统	34

  - TP-LINK WiFi 百宝箱 APP	34

第十六章 TP-LINK 网络百宝箱 APP 介绍	35

第十七章 企业网方案设计	36

  - 方案设计	36

  - 典型场景下的方案	36

  - 网络规划	36

第十八章 路由器与交换机产品常见问题解答	37

  - 路由器常见问题	37

  - 交换机常见问题	37

  - 相关配件产品常见问题	37

计算机网络基础

本章主要介绍计算机网络方面的基础知识，包含计算机网络基本概念、IP 地址基础、常见网络通讯协议以及常见的网络拓扑结构。

## 计算机网络概述

了解什么是计算机网络？什么是互联网（Internet）？

了解广域网和局域网的区别，思考路由器的 LAN 接口和 WAN 接口的区别。（路由器 WAN 口接运营商宽带，

LAN 口接上网终端）

了解常见的通信终端、通信设备、通信介质有哪些？

## 网络参考模型

了解计算机网络的两种参考模型，OSI 七层模型和TCP/IP 四层模型。

掌握 OSI 七层模型和 TCP/IP 四层模型的层次结构。

了解计算机网络的分层的优点。

了解计算机网络的传输模型，熟悉报文的封装与解封装过程。

## IP 地址基础

了解 MAC 地址或物理地址的概念？

掌握 IPv4 地址的组成和分类，理解 IP 地址、掩码以及子网的区别。

掌握如何通过 IP 地址和子网掩码计算网络位和主机位，思考如何判断两台主机是否在一个网段。

熟悉 IPv4 的局域网保留地址和特殊地址段，了解各地址段的作用和使用场景。

掌握网关的作用，熟悉不同网段主机互访的过程。

了解路由和 NAT 的区别。（主要区别在于是否进行 NAT 转换）

掌握两台主机的通信过程，两台主机在同网段和在不同网段通信有何区别。

交换机是通过记录计算机的 MAC 和自身端口进行转发的，那么交换机工作在 OSI 参考模型的第几层？路由

器是根据 IP 路由表进行转发的，那么路由器工作在 OSI 参考模型第几层？

熟悉 Windows 常见的命令行，如 ping 检查网络是否连通、arp -a 查看 IP 对应的 MAC 地址、tracert 对目标进

行路由跟踪等。网络常见命令可参考：https://service.tp-link.com.cn/detail_article_67.html

## 网络通讯协议

了解什么是网络协议，熟悉常见的 TCP/IP 应用层、传输层和网络层的协议。

掌握网络层协议 ARP 的通信过程，思考如果局域网存在两台 PC 的 IP 地址一样会怎样？

掌握传输层协议 TCP 和 UDP 的区别，理解端口号的概念。常见的应用层协议 HTTP、HTTPS、DNS 分别使用

的是什么传输协议，多少端口号。

掌握应用层 DHCP 协议，熟悉终端获取 IP 地址的过程。

熟悉应用层协议 DNS 解析地址的过程。

了解 HTTP 和 HTTPS 协议的区别。

## 常见网络拓扑

熟悉常见家庭网络的拓扑结构，了解家用网络路由器的配置方法。了解商用中小型网络的常见拓扑以及层次结构。

了解商用大型网络的常见拓扑、层次结构以及使用的冗余备份功能。了解常见的安防网络拓扑，了解如何给安防网络选择合适的交换机。

# 第二章 交换机基本原理

本章主要介绍交换机的基本转发原理，包含交换机概述、交换机分类、二层交换机介绍、三层交换机介绍以及交换机的典型应用。

## 交换机概述

了解交换机的功能。

了解交换机的三个作用，包括快速数据转发、端口扩展、传输距离扩展。

## 交换机分类

了解二层交换机和三层交换机的区别。

熟悉核心交换机、汇聚交换机和接入交换机的作用和区别。

## 二层交换介绍

了解 MAC 地址的结构，学习如何查看电脑、手机的 MAC 地址。思考同一台笔记本的无线网卡和有线网卡的

MAC 地址是否一样？

熟悉以太网数据帧的结构以及以太网帧的三种类型，包括单播、广播和组播。

掌握二层交换机的转发原理，先进行 MAC 地址表学习、再更具 MAC 地址表进行数据转发。

熟悉二层交换机的常见性能指标，包括线速转发、延迟、丢包率、背对背、地址表深度、交换容量。

了解交换机MAC 地址表的作用以及 MAC 地址表的学习过程。列出二层交换机下两台同网段 PC 的通信过程。

## 三层交换介绍

了解 VLAN（虚拟局域网）的产生背景及主要作用。

熟悉三层交换机的工作原理，一次 CPU 软件路由，多次 SWITCH 芯片硬件转发。

掌握三层交换机和二层交换机的区别。

## 交换机的典型应用

了解常见的交换机网络结构，了解核心层、汇聚层以及网络层交换机的区别。了解大中型交换机网络中，实现冗余备份的方法，如堆叠、汇聚等。

# 第三章 交换机产品线介绍

本章主要介绍交换机相关产品线，包含交换机产品介绍、PoE 交换机及相关产品介绍、光纤相关产品介绍以及综合布线产品介绍。

## 交换机产品介绍

熟悉 TP-LINK 交换机产品的命名规则。框式交换机命名规则相对特殊（如 TL-S7803）、5/6/7/8 系列的为三层

交换机、3 系列为二层网管交换机、2 系列为云管理交换机、1 系列为非网管型交换机、型号结尾是工业级的是

工业级交换机。

通过给定交换机的产品型号，能计算出交换机的接口数量以及端口速率。SF 表示为全百兆交换机、SL 表示

为千兆上联交换机、SG 表示为全千兆交换机、SH 表示为万兆上联交换机、ST 表示为全万兆交换机。

熟悉网管交换机常见的三种管理方式，Web 管理、CLI 管理、SNMP 管理。

了解交换机支持的 VLAN 种类：802.1Q VLAN、MAC VLAN、Private VLAN、VLAN VPN、GARP/GVRP、Voice VLAN。了解交换机支持的 ACL 类型：MAC ACL、标准 IP ACL、扩展 IP ACL。

了解交换机的常见网络接入安全功能：四元绑定、ARP 防护、IP 源防护、DoS 防护、802.1X 认证、DHCP 侦听等。

熟悉常见的交换机网络拓扑，一般核心层为三层交换机、汇聚层为二层网管交换机、接入层为非网管交换机。

## PoE 交换机及相关产品介绍

了解什么是 PoE 技术，PoE 是种在以太网线上同时传输数据和电力的技术。

了解 PoE 技术的优点，PoE 供电方式省去直流供电盒、PVC 管、电源线，节约成本，更简单更安全。了解 PoE 供电的两种标准，IEEE 802.3af 和 IEEE 802.3at，且 IEEE 802.3at 向下兼容 IEEE 802.3af。

熟悉标准 PoE 供电设备（PSE 端）给受电设备（PD 端）供电的过程，先进行物理协商，确认 PD 的受电参数后再进行供电。因此非 PoE 设备如普通的 PC 可以直接与标准 PoE 交换机的端口进行连接。

了解 TP-LINK 标准 PoE 交换机供电使用的线对，使用的是 Alternative A 1（-）、2（-）、3（+）、6（+）标准进行供电。

了解 TP-LINK PoE 交换机的产品的命名规则及分类。型号中带 P 的即为 PoE 交换机，PoE 交换机分为管理型和非管理型两种。

熟悉 TP-LINK PoE 配件产品的功能和使用场景。包括 PoE 供电器、PoE 信号延长器、PoE 信号分离器。

- PoE 供电器应用场景：现场没有 PoE 交换机，受电设备少。

- PoE 信号延长器可以在有效供电距离内，延长网络数据传输距离。

- PoE 信号分离器应用场景：受电设备不支持 PoE 标准，但安装现场无法提供市电。

## 工业级交换机及相关产品介绍

了解工业级产品主要应用环境的特点以及工业级交换机对工业环境做出了哪些特别的设计。了解工业级交换机的主要应用场景。

了解工业级交换机的主要特点。

熟悉工业级交换机TP-RING 以及报警功能的设置方法和使用场景。

- TP-RING 环网协议：TP-LINK 专为工业环境发布的环网协议。可单环、多环组网，支持快速环网（故障自愈时间＜20ms），兼容 STP、RSTP、MSTP 生成树协议，有效避免网络环路、广播风暴等现象，保护工作数据，提高网络可靠性。

- 报警功能：支持 DI 数字输入报警、电源断开报警、环状态报警、端口断开报警，可在界面中自由配置。

## 光纤相关产品介绍

熟悉 TP-LINK 光纤相关产品类型，包括光纤收发器、光纤收发器机架、光纤交换机以及光模块。了解光纤收发器产品的使用场景，主要用于远距离传输。

了解光纤传输相比网线、无线传输的优势，即距离远、带宽大、稳定性高。

了解光纤收发器哪些产品需要搭配才能使用？单纤产品需要 A 端和 B 端搭配使用。

了解光纤收发器机架的作用，可以最多集成 14 台光纤收发器并统一进行供电，便于管理和维护。

了解光纤交换机的使用场景，光纤交换机具有多个 SC 光纤接口，可以配合光纤收发器 B 端进行远距离传输。了解光纤模块的使用场景，光纤模块用于插入交换机的 SFP 或者 SFP+接口，实现远距离传输。

了解 SFP 和 SFP+光模块的区别，SFP 为千兆光模块，SFP+为万兆光模块。

## 综合布线产品介绍

了解 TP-LINK 综合布线产品线，包括网线、信息面板、信息模块、配线架、理线架以及水晶头。

# 第四章 交换机基础功能应用

本章主要介绍交换机基础功能应用，包含交换机管理、端口管理、地址表管理以及网络安全。

## 交换机管理

了解交换机带内管理和带外管理的区别。

了解管理交换机的三种管理方式，包括 WEB 管理、CLI 管理、SNMP 管理，不同管理方式的特点是什么。了解 2 系列 WEB 网管交换机的两种管理方式，包括 WEB 管理和客户端应用程序管理。

## 端口管理

了解交换机常见的通信接口类型以及支持的最大速率，包括 RJ45/SFP/SFP+/QSFP+。了解交换机的流控功能，当交换机发生拥塞时，可以通过流控来防止网络丢包。 了解什么是巨型帧，使用巨型帧传输数据有什么优点。

掌握交换机可以对端口做哪些管理，分别在什么场景下使用。包括端口安全、端口监控、环路监测、端口汇聚以及端口隔离。

了解交换机开启环路监测后，监测到网络中存在环路后的处理方式。处理方法有两种，包括自动屏蔽环路端口和 WEB 页面警告。

了解交换机端口汇聚的方式及作用，方式有手动汇聚和 LACP 动态汇聚，作用为带宽叠加和链路备份。了解交换机端口隔离的作用。

## 地址表管理

了解交换机地址表的动态、静态、过滤地址表的使用方法。

    - 动态地址表可以查询特定MAC 地址接入的情况

    - 静态地址表可以将终端与端口进行绑定

    - 过滤地址表可以将阻止特定的 MAC 地址学习

## 网络安全

了解交换机四元绑定的作用，四元绑定是将局域网中设备的 IP 地址、MAC 地址、VLAN 以及端口的对应关系进行绑定，绑定信息用于 ARP 防护和 IP 源防护。

了解交换机ARP 防护的作用，ARP 防护可以有效的防护局域网中的网关欺骗和中间人攻击等。

了解交换机 IP 源防护的作用，IP 源防护可以阻止非法主机伪造 IP 地址访问网络，保证局域网通信的安全。了解交换机 DHCP 侦听的作用，通过设置 DHCP 侦听授信端口，可以保证网络中只有一个合法的 DHCP 服务

器。

# 第五章 VLAN

本章主要介绍虚拟局域网技术，包含 VLAN 技术简介、802.1Q VLAN、VLAN 类型以及 GVRP。

## VLAN 技术简介

了解 VLAN 的产生背景。为了解决局域网中广播泛滥和缺少访问控制手段而产生。

了解 VLAN 技术的目标，VLAN 即虚拟局域网，逻辑上将设备隔离成不同网段，不受物理线路的限制。了解 VLAN 技术的优点，VLAN 可以有效控制广播范围、增强局域网的安全性、灵活构建虚拟局域网。

## 802.1Q VLAN

了解 802.1Q VLAN 数据帧格式，在以太网帧的源 MAC 地址和长度/类型之间插入 4 个字节的Tag 标签，其中

VID 占 12 位。

掌握 802.1Q VLAN 的三种接口类型，包括 Access 接口、Trunk 接口和 General 接口。

掌握 802.1Q VLAN 的三种接口类型区别和使用场景。

- Access 接口只属于一个 VLAN，出口规则为 UnTag，一般用于接终端主机；

- Trunk 接口可以属于多个 VLAN，出口规则为 Tag，一般用于连接交换机等网络设备；

- General 接口可以属于多个VLAN，出口规则需要配置，即可连接网络设备也可连接终端主机。

掌握 General 接口的两种出口规则，TAG 规则表示数据帧从交换机端口发出时加上 Tag 标签，UnTag 规则表

示数据帧从交换机端口发出时不加 Tag 标签。

掌握 PVID 的用途，PVID 即端口的默认 VLAN。当交换机接口接收到的数据帧不带 TAG 时，交换机会打上接

收端口的 PVID。同样的，交换机发送数据帧时，会将 TAG 标签等于交换机发送端口 PVID 的数据帧的 TAG 标签

删除再进行转发。

掌握 802.1Q VLAN 不同端口类型接收和发送报文时的处理方法。

| 端口类型 | 对接收报文的处理 |  | 发送报文时的处理 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报文不带 Tag | 报文带 Tag |  |
| Access | 接收报文，并为报文添加缺省的 VLAN Tag 即输入端口的 PVID。 | 当 VID＝端口 PVID，接收报文 当 VID≠端口 PVID，丢弃报 文。 | 去掉 Tag 后，发送报文。 |
| Trunk |  | 当 VID 属于端口允许通过的 | 保持原有 Tag 发送报文 |

|  | General |  | VLAN ID 时，接收报文。 当 VID 不属于该端口允许通 过的 VLAN ID 时，丢弃报文。 | 当出口规则配置为Tag 时， 保持原有的Tag 发送报文。当出口规则配置为 UnTag 时，去 Tag 后发送报文。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

掌握 802.1Q VLAN 的配置方法，先配置端口类型，再添加 VLAN 并绑定端口。

## VLAN 类型

了解 MAC VLAN 的使用场景，设置 MAC VLAN 后，特定 MAC 接入时自动打上对应的 Tag。 了解协议 VLAN 的使用场景，设置协议 VLAN 后，特定协议报文上来时自动打上对应的 Tag。

了解 Private VLAN 的使用场景，设置 Private VLAN 后，可以让二层网络中不同的 VLAN 可以共享同一服务器。了解 VLAN VPN 的使用场景，VLAN VPN 是一种简单、灵活的二层 VPN 隧道技术，可以使报文携带两层 VLAN

Tag 穿越运营商的骨干网络。

## GVRP

了解GVRP 的作用和工作流程，GVRP 是GARP 的一种应用，用于注册和注销 VLAN 属性。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758026032056006025