建设项目环境影响报告表

（公示稿）

项目名称：三亚市育春路西侧市政道路A段工程项目

建设单位(盖章)： 三亚市市政维护应急中心

编制单位：海南琼州环境评价有限公司

编制日期：2020年6月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市育春路西侧市政道路A段工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 三亚市吉阳区凤凰路岭北新村市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 572000 |
| 建设地点 | 三亚市育春路西侧，起点于育春路相接，终点至向西接现状水泥路 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 三亚市发展和改革委员会 |  | 批准文号 | 三发改投[2018]454号 |  |
| 建设性质 |  | 新建 |  | 行业类别 及代码 | E4813市政道路工程建筑 |  |
| 占地面积 (平方米) |  | 7196 |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |
| 工程总投资 (万元) |  | 2842.94 | 其中:环保投资(万元) | 65 | 环保投资占总投资比例 | 2.3% |
| 评价经费 (万元) |  | / | 预期投产日期 | 2021年5月 |  |  |

工程内容及规模： 一、项目背景 三亚市育春路西侧市政道路A段工程，位于三亚市育春路西侧，起点与育春路相接，终点向西接现状水泥路。因现状道路路网不完善，现状道路条件已不适应三亚市的交通需求，严重制约了当地居民的出行，为了缓解该区域的交通压力，改变市民的生活环境和城市面貌，解决附近地块缺乏市政基础设施的问题，吸引更多的外商投资，助推三亚“双城”、“双修”的建设，加快城镇的社会经济发展步伐，建设单位提出了《三亚市育春路西侧市政道路A段工程》的建设方案。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关法律法规的规定，该项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境保护部令第44号）（2018年版），本项目属“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”第172项“城市道路（不含维护，不含支路）”中的“新建快速路、干道”，应编制环境影响报告表。三亚市市政维护应急中心委托海南琼州环境评价有限公司承担该项目环境影响评价工作，编制人员在现场踏勘基础上，根据相关技术规范编制完成《三亚市育春路西侧市政道路A段工程环境影响报告表》。 ### 二、项目工程内容及规模 本项目新建道路设计起点接现状育春路，终点向西接现状水泥路。新建

道路全长271.287m，道路红线宽度为 24-28m，其中K0+000-K0+100段，红线宽度为24m；K0+100-K0+271.287段，红线宽度为28m。道路等级为城市次干路，双向四车道，设计车速为40km/h，及配套照明工程、电力通信工程、道路绿化工程等； 改造工程在AK0+000-AK0+211.684段加铺沥青混凝土进行改造，改造路段全长为211.684m，路宽为23.5m； 本项目给水管道在项目K0+262-K0-016段南侧自西向东铺设，管径为DN200，埋深＜1.5米，接现状给水管网；雨水管道在项目K0+255-AK0+000段北侧自西向东铺设，管径为DN1200~DN1500，埋深＞1.5米＜4米，雨水经收集后排入三亚河；污水管道在项目南侧K0+255-K0+006段自西向东铺设，管径为DN400，埋深＞1.5米＜4米，接育春路现状污水管网。 本项目总投资为2842.94万元，环保投资为65万元，占总投资比例2.3%。本项目总工程量见下表： 表1 本项目总工程量 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 道路工程. （一）路基及防护工程. 道路挖土方; m3; 2720.484; 余土外弃（10公里）. 道路填土方; m3; 796.826; 购土回填（10公里）. 清除表土30cm厚; m3; 1480.5; 挖出外运（10公里）. 植草防护; m2; 573. （二）机动车道工程. 5cm厚细粒式沥青混凝土土; m2; 7128. 7cm厚中粒式沥青混凝土土; m2; 7128. 32cm水泥稳定碎石; m2; 7424. 20cm级配碎石; m2; 7578. （三）非机动车道. 4cm AC-13C 沥青混凝土; m2; 1540. 粘油层;; m2; 1540. 6cm厚AC-20C型中粒式沥青混凝土；; m2; 1540. 乳化沥青透层；; m2; 1540. 20cm水泥稳定碎石；; m2; 1632. 15cm级配碎石; m2; 1817. （四）人行道. 6cm厚水泥混凝土透水砖；; m2; 1848. 3cm厚M10干硬性水泥砂浆；; m2; 1848. 10cm厚透水水泥混凝土; 1940. 15cm级配碎石; 2125. 圆管涵工程. 1; φ50cm钢筋混凝土圆管涵; m; 28. 新建道路路面工程.

（一）新建沥青车行道. 5cm厚细粒式沥青砼（AC-13C）; m2; 7893. 7cm厚中粒式沥青砼（AC-20C）; m2; 7893. 32cm厚5%水泥稳定碎石; m2; 8288. 20cm厚级配碎石; m2; 8702. 粘层油; m2; 7893. 乳化沥青透层; m2; 8288. 新建人行道. 6cm厚透水砖; m2; 2489. 3cm厚干硬性水泥砂浆; m2; 2489. 15cm厚透水水泥混凝土; m2; 2489. 10cm厚级配碎石; m2; 2638. 改造道路路面工程. 4cm厚细粒式沥青砼（AC-13C）; m2; 2175. 粘层油; m2; 2175. 6cm厚中粒式沥青砼（AC-20C）; m2; 2175. 小型构件. 树池; m; 560. 侧边石; m; 616. 路缘石; m; 1848. 阻车石; 个; 12. 道路绿化. 1; 火焰木; 株; 93. 2; 灌木; m2; 718. 交通工程. 交通标线; ㎡; 302. F型标志牌; 杆; 4. 小型标志牌（一杆双牌）; 杆; 8. 小型标志牌（一杆单牌）; 杆; 4. 路名牌; 杆; 2. T型交通信号灯; 套; 1. 隔离栏杆; m; 264. 给排水工程. （一）给水工程. 1; 聚乙烯（PE）给水管DN200; m; 290; 埋深2m，含挖方. 2; 聚乙烯（PE）给水管DN200; m; 149.6; 埋深2m，含挖方. （二）雨水工程. DN1200 Ⅱ钢筋混凝土管; m; 290; 埋深3.5m，含挖方. DN1500 Ⅱ钢筋混凝土管; m; 471; 埋深3.5m，含挖方. DN500Ⅱ级钢筋砼管铺设; m; 259; 埋深3m，含挖方. DN300Ⅱ级钢筋砼管铺设; m; 249; 埋深1.5m，砼满包. DN1500排出口; 座; 1. 单箅偏沟雨水口; 座; 33. 6m槽钢桩支护; m; 2039. 破除及恢复现状水泥路面; m2; 1649; 22cm+20cm+18cm.

（三）污水工程. 1; D300 HDPE增强中空壁缠绕管; m; 99; 埋深4m，含挖方. 2; D400 HDPE增强中空壁缠绕管; m; 290; 埋深4m，含挖方. 3; 6m槽钢桩支护; m; 777. 照明工程. 12m路灯杆; 杆; 3. 11m不对称双臂路灯杆; 杆; 17. 照明配电箱; 座; 1. 12m路灯杆基础; 个; 3. 11m不对称双臂路灯杆基础; 个; 17. 垂直接地极; 根; 46. 水平接地线; m; 161. 低压电缆（主回路）; m; 600. 低压电缆（外接电源）; m; 500. 导线; m; 265. 手孔井; 个; 10. 钢管; m; 74. PVC管; m; 1100. 接线盒; m; 23. 接地软铜丝缆; 23. 电力管沟工程. 16线砖砌行人电力沟; m; 300. 6线直埋管; m; 90. 16线复合支架; 个; 3000. 电力直通井（16线）; 座; 18. 垂直接地极; 根; 108. 水平接地线; m; 1170. 通信管沟工程. 8线通信直埋管; m; 300. 4线通信横过路砼包封管; m; 30. 电力直通井; 座; 3; 电力直通井. 电力三通井; 座; 3; 电力三通井. 手孔井; 座; 3; 手孔井. 排水管; m; 270; 排水管. 集水坑; 个; 9; 集水坑. 三、项目设计方案 1、道路工程设计 （1）纵断面设计方案 本项目新建道路工程设计的纵坡走向与规划基本保持一致，新建道路的纵断面标高综合考虑道路起终点与现状道路衔接、两侧地块地坪标高进行设计，局部路段进行纵断面优化。改造路面工程设计纵坡为0.414%，不设置变坡点。新建道路纵断面技术指标见表2。 表2 新建道路纵断面技术指标

序号; 项目; 单位; 规范; 采用. 1; 计算行车速度; km/h; 50、40、30、; 40. 2; 最大纵坡(一般值); %; 7; 0.414. 3; 最大纵坡(极限值); %; 8; -. 4; 最小坡长; m; 85; 271.287. 5; 凸形竖曲线最小半径(一般值); m; 400; --. 6; 凸形竖曲线最小半径(极限值); m; 250; -. 7; 凹形竖曲线最小半径(一般值); m; 400; --. 8; 凹形竖曲线最小半径(极限值); m; 250; -. 9; 竖曲线最小长度(一般值); m; 60; -. 10; 竖曲线最小长度(极限值); m; 25; --. （2）横断面设计方案 本项目新建道路横断面车道横坡均为1.5%坡向道路两侧：人行道横坡为2%，坡向路中。路缘石外露高度采用15cm。K0+000-K0+100路段，路宽为24m=2m人行道+2.75非机动车道+14.5m行车道+2.75非机动车道+2m人行道；K0+100-K0+271.287路段，路宽为28m=3.5m人行道+3.25m非机动车道+14.5m车行道+3.25m非机动车道+3.5m人行道；本项目改造路面工程在AK0+000-AK0+211.684段进行加铺沥青，路宽为23.5m=4.5m人行道+14.5m车行道+4.5m人行道。本项目新建工程的横断面见图1、图2，改造路面工程的横断面见图3。 图1 K0+000-K0+100路基标准横断面图（路宽24m）

图2 K0+100-K0+271.287路基标准横断面图（路宽28m） 图3 AK0+000-AK0+211.684路基标准横断面图（路宽23.5m） 2、路基设计方案 （1）路基清表 项目新建道路区域范围内，现状环境有建筑物、瓜蔬种植地、林树等需拆迁，拆迁工程由天涯区人民政府组织进行，不纳入本项目工程。 （2）路基横断面设计 本项目新建工程标准路段路基宽度为24~28m，路基设计标高为中心线位置的路面标高。采用双向横坡，行车道采用1.5%坡向两侧，人行采用2%的反向横坡，坡向路中，土方填方路段按1:1.5坡率放坡，土质挖方段按1:1坡率放坡。路基填方压实度见表3。 表3 路基填方压实度表 填挖类型; 路床顶面以下深度（m）; 填料最小强度（CBR）（%）; 填料最大粒径（cm）; 路基最小压实度. 次干道. 填方; 0-30; 6; 10; 94. 30-80; 4; 10; 94. 80-150; 3; 15; 92.

＞150; 2; 15; 91. 零填或挖方; 0-30; 6; 10; 94. 30-80; 4; 10; --. （3）路基防护设计 本新建工程采用植草护坡。边坡高度 H＜3m 采用喷播植草护坡；3m≤H 时采用网格植草护坡。 （4）特殊路基设计 本新建工程K0+000~K0+150段采用80cm碎石砂换填，K0+150~K0+271.287路段采用50cm碎石砂换填。 （5）路基、路面排水设计 道路两侧场地内的雨水通过预留在路基外侧的雨水检查井汇入雨水管道，最终排入三亚河。 3、路面设计方案 （1）路面结构设计 本项目改造工程车行道路面结构采用沥青混凝土路面，具体道路路面结构设计见表4。 表4 路面结构设计 车行道路面结构设计. 结构层; 建设材料. 表面层; 5cm厚细粒式沥青混凝土. 中面层; 7cm厚中粒式沥青混凝土. 水泥稳定碎石基层; 32cm水泥稳定碎石. 底基层; 20cm级配碎石. 人行道路面结构设计. 结构层; 6cm厚水泥混凝土透水砖. 表面层; 3cm厚M10干硬性水泥砂浆. 中面层; 10cm厚透水水泥混凝土. 级配碎石; 15cm级配碎石. （2）交叉路口设计 本次工程共设计2个交叉口，如下表所示： 表5 道路交叉口相交形式及控制形式表 序号; 被交路; 平面交叉口 类型; 采用型式; 备注. 1; 育春路; 次干道-次干路; 平A1类; 交通信号灯控制. 2; 现状水泥路; 支路-次干道; 平B2类; 减速让行或停车让行标志管制. - 给排水工程设计方案 本工程设计给水系统、雨水系统、污水系统。 （1）给水工程设计方案

本项目给水管道拟在新建道路南侧K0+262-K0-016段自西向东进行布管，管径为DN200，预留支管管径 DN150，敷设距离道路中心线10m，敷设深度为管顶覆土1.2m，敷设完成后接现状育春路的市政给水管网。 （2）排水工程设计方案 ①排水现状 本项目新建道路设计范围内无污水管道、雨水管道、给水管道，道路两侧有少数居民房；改造道路段现状有雨水管，管径为DN600，管道埋深为3.0米，雨水经收集后排入三亚河。 ②雨水工程 项目雨水工程拟在K0+255-K0+000段新建一段管径为DN1200雨水管，拟在AK0+211.684-AK0+000段新建一条DN1500雨水管，沿道路北侧自西向东铺设，距道路中心线3.0（6.0）m，雨水经收集后排入三亚河。 ③污水工程 项目污水管道拟在K0+255-K0+006段新建一段管径为DN400的污水管道，沿道路自西向东敷设，距道路中心3.0（6.0）m，服务范围为道路沿线片区，最终接入育春路现状污水管网。 5、项目占地及拆迁情况 （1）项目占地 ①新建工程占地 项目新建K0+000-K0+100路段，路宽为24m，占地面积为2400m2；K0+100-K0+271.287路段，全长171.287m，路宽为28m，占地面积为4796.036m2。 ②改造工程占地 本项目改造路面工程在AK0+000-AK0+211.684路段加铺沥青混凝土，全长211.684m，路宽为23.5m，占地面积为4974.574m2。 （2）征地拆迁 项目新建道路区域范围内，现状环境存在建筑物、瓜蔬种植地、林树等需拆迁，拆迁工程由天涯区人民政府组织进行，不纳入本项目工程。 6、工期安排 本项目建设周期为9个月。 7、施工方式 为了减少对周边居民交通出行的影响，结合周边道路路网分布，本项目新建工程采用“全封闭”的施工方式；改造工程施工采用“分段半幅封闭施工，半幅双向通行”的施工方式。

8、项目选址合理性分析 （1）产业政策合理性分析 根据《产业结构调整目录（2019年本）》，本项目为城市基础设施中的城市道路建设，属于“鼓励类”中的二十二大类中的“4、城市道路及只能交通体系建设”，该项目属于国家鼓励发展类项目。所以本项目的建设是符合国家产业政策的。 根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》，本项目为市政道路工程项目，不属于“禁止类和限制类”，因此项目符合海南省准入产业。 （2）与《三亚市总体规划（空间类2015-2030年）局部图》相符性分析 根据《三亚市总体规划（空间类2015-2030年）局部图》，本项目性质为“公路用地”，本项目新建道路沿《三亚市总体规划（空间类2015-2030年）局部图》中的“公路用地”进行建设，因此，本项目与《三亚市总体规划（空间类2015-2030年）局部图》是相符的（详见附图3）。 （3）与海南省生态保护红线相符性分析 根据海南省自然资源和规划厅的海南省生态保护红线发布系统，本项目所在位置不占用Ⅰ类红线区、Ⅱ类红线区，本项目距离Ⅰ类红线区最近距离约1.9km，因此项目建设符合《海南省生态保护红线管理规定》（详见附图4）。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现状排查 本项目为市政道路工程项目，项目现状环境有菜地及少数砼房、同心家园六期住宅小区，还有人工绿化景观，没有野生珍稀植物。新建道路所在区域的现状建筑物、林树等需要拆除，拆迁工程由天涯区人民政府组织进行，不纳入本项目工程。现状存在的问题主要来源如下： 1、噪声污染源 噪声污染源主要是现状育春路上行驶的汽车发动机产生的噪声。 2、大气污染源 大气污染源主要是现状育春路上行驶的汽车产生的尾气。 - 水环境污染源 主要是项目新建道路区域内居民及改造道路区域内同心家园六期北区、南区产生的生活污水。同心家园六期北区、南区生活污水自北向南接入育春路现状污水管网；新建道路现状区域内无污水管网、雨水管网。 4、固体废物污染源 主要是项目区域中居民产生的生活垃圾。由环卫部门统一收集处理。 - 整改措施 1、声环境、大气环境 通过本次道路的改建，将对损坏的路面、路基进行修建，改造路面厚度不足等问题，加强道路交通管理。针对沉陷、拥包、坑槽等路面病害，本项目将对其路面进行改造及修复，增加行车的舒适性，减少因路面损坏而增加噪声污染与路面扬尘等的影响，并且在本项目营运期敏感目标处增加绿化种植以期进一步减少噪声对周边敏感点的影响。本项目将全线改为铺设沥青混凝土路面，会大大降低汽车行进过程中的胎噪，道路噪声污染问题将得到一定程度的缓解。 2、水环境 针对新建工程现状区域内给排水问题，本项目将设置给排水系统。采取上述措施后，项目区域的排水系统将得到极大的改善。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目起点坐标为E：109°29′5.08″ ，N：18°17′40.55″；终点坐标为E：109°28'50.55"，N：18°17'39.59"项目地理位置图见附图1。 2、地形地貌 本项目建设范围内均具备一定基础设施条件，属于城市中的已建区，地形平坦，便于开展施工。 3、工程地质条件 拟建场地属海相沉积地貌，场地地层从上至下可划分为4个工程地质层，即①杂填土、②粗砂、②-1淤泥质粉质粘土、③粉质粘土。 4、气象、气候 天涯区内属热带海洋季风气候区，台风频繁，干湿交替明显，终年无霜，长夏无冬。据三亚历年气象观测资料，三亚地区多年平均日照时数2532.8小时，多年平均降雨量1332.7mm，多年平均蒸发量2273.0mm，多年平均气温25.9℃，极端低温为5.1℃，极端高温为37.5℃，湿度72％～90％之间。5月至11月为雨季，降水量约占全年的90％，其中8～9月降雨量最大；11月至来年4月为旱季，降雨量仅占全年降雨量的10％。极端台风过程降雨量为640.9mm。多年平均风速2.5m/s，年风向多东风，次为东北风。台风累年年平均影响个数4.3个，累年年最高影响个数10个。三亚市台风季节一般从每年的6月份开始，10月份结束，个别年份延长到11月结束。 5、水文 项目周边河流为三亚河，河口位于我国南海弱潮海区，该海域为不正规日潮混合潮型，以日潮为主，具有明显的日潮不等现象。每月约有14天为日潮，其余为不正规半日混合潮。涨落潮历时显著不对称，涨潮历时约为14小时，落潮历时约为10小时。潮差不大，平均潮差1.0m左右，最大潮差为2.0m左右。 本项目地下水类型主要为赋存于第①层杂填土、第②层粗砂中的孔隙潜水，其中②-1淤泥质粉质粘土、第③粉质粘土为弱透水层，富水性差；第①层杂填土、第②层粗砂为强透水层，富水性好。据区域水文地质资料反应，该区地下水水位年变幅约为1.00m～2.00m。勘察期间实测钻孔稳定水位埋深为1.20～1.40m，水位标高1.35～6.18m。

环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 因此，本项目区域大气环境质量现状引用三亚市生态环境局2020年公布的《2019年三亚市环境质量年报》中的数据。 三亚市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、9ug/m3、27ug/m3、14 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为118 ug/m3。 ### 表6 项目区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.50. PM10; 年平均质量浓度; 27; 70; 38.57. PM2.5; 年平均质量浓度; 14; 35; 40.00. CO; 24小时平均第95百分位数; 700; 4000; 17.50. O3; 8小时平均第90百分位数; 118; 160; 73.75. 根据以上数据，项目所在区域空气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。 依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项污染物，全部达标即为城市环境空气质量达标，因此该区域属于达标区域。评价区域内大气环境质量现状良好。 2、声环境质量现状与评价 本项目噪声质量现状委托了海南中科环境检测有限公司于2019年11月15日~11月16日进行监测。现状道路车流量见表7，监测结果见表8，监测报告见附件5。 表7 现状道路车流量表 # 检测点/位置; # 检测日期; # 车流量（辆/小时）. # 大型; # 中型; 小型. 同心家园六期北区 （育春路）; 11月 15日; 昼间; 48; 23; 980. 夜间; 21; 10; 466. 11月 16日; 昼间; 45; 26; 1002. 夜间; 23; 11; 458.

同心家园六期南区 （育春路）; 11月 15日; 昼间; 40; 26; 936. 夜间; 18; 7; 418. 11月 16日; 昼间; 47; 24; 970. 夜间; 16; 13; 429. 表8 项目厂界噪声现状监测结果表 测点名称; 距离道路红线距离; 测点时间; 等效声级dB(A); 评价标准dB(A); 评价结果. 1-1同心家园六期北区首排建筑1层靠窗处; 10; 2019年11月15日; 昼间; 60; 70; 达标. 夜间; 50; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 61; 70; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 1-2同心家园六期北区首排建筑3层靠窗处; 10; 2019年11月15日; 昼间; 59; 70; 达标. 夜间; 49; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 60; 70; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 1-3同心家园六期北区首排建筑5层靠窗处; 10; 2019年11月15日; 昼间; 60; 70; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 62; 70; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 1-4同心家园六期北区首排建筑7层靠窗处; 10; 2019年11月15日; 昼间; 59; 70; 达标. 夜间; 50; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 58; 70; 达标. 夜间; 47; 55; 达标. 1-5同心家园六期北区首排建筑9层靠窗处; 10; 2019年11月15日; 昼间; 61; 70; 达标. 夜间; 51; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 60; 70; 达标. 夜间; 49; 55; 达标. 1-6同心家园六期北区首排建筑11层靠窗处; 10; 2019年11月15日; 昼间; 58; 70; 达标. 夜间; 49; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 60; 70; 达标. 夜间; 48; 55; 达标. 1-7同心家园六期北区首排建筑13层靠窗处; 10; 2019年11月15日; 昼间; 58; 70; 达标. 夜间; 47; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 57; 70; 达标. 夜间; 47; 55; 达标. 1-8同心家园六期北区首排建筑15层靠窗处; 10; 2019年11月15日; 昼间; 57; 70; 达标. 夜间; 48; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 59; 70; 达标. 夜间; 47; 55; 达标. 10; 2019年11月15日; 昼间; 59; 70; 达标.

1-9同心家园六期北区首排建筑17层靠窗处. 夜间; 50; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 60; 70; 达标. 夜间; 49; 55; 达标. 4#同心家园六期北区内; 84; 2019年11月15日; 昼间; 47; 60; 达标. 夜间; 46; 50; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 51; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 5#同心家园六期南区内; 47; 2019年11月15日; 昼间; 48; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 52; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 1#同心家园六期北区; 12; 2019年11月15日; 昼间; 63; 70; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 63; 70; 达标. 夜间; 52; 55; 达标. 2#同心家园六期南区; 15; 2019年11月15日; 昼间; 62; 70; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 63; 70; 达标. 夜间; 53; 55; 达标. 3#居民点; 13; 2019年11月15日; 昼间; 55; 60; 达标. 夜间; 46; 50; 达标. 2019年11月16日; 昼间; 54; 60; 达标. 夜间; 47; 50; 达标. 注：3#居民点主要声源为社会生活 根据上表监测结果，同心家园六期北区内、同心家园六期南区内、居民点监测点噪声值达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求，4#、5#、1-1~1-9同心家园六期北区首排建筑靠窗处监测点噪声值达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值要求。 3、地表水环境质量现状 根据三亚市环境监测站发布的《三亚市环境质量月报》（2020年4月），三亚河妙林断面水质执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，经过对现状三亚河水质监测，监测结果符合《地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准限值要求。监测结果见表9，监测报告见附件5。 表9 三亚河水质监测结果表 监测指标; pH; 溶解氧; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 单位; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 2019年11月15日; 7.98; 7.0; 17; 2.8; 0.54; 0.18; 0.03. 2019年11月16日; 7.85; 6.8; 17; 2.6; 0.52; 0.19; 0.03. 执行标准（Ⅳ类）; 6-9; 3; 30; 6; 1.5; 0.3; 0.5.

达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果三亚河水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，本项目所在河段水质较好。 4、生态环境现状 据现场调查，本项目新建道路区域现状主要为青瓜苗地、菜地及少量灌木，生物多样性较低，生态质量环境一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据本项目特点和外环境特征确定环境保护目标如下： 表10环境空气保护目标表 名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对道路方位; 相对道路距离/m. 经度; 纬度. 同心家园六期北区; 109°29'01.42"; 18°17'41.07"; 居住; 约180户720人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区及修改单; 改造路段AK0+030-K0+036右侧; 12. 同心家园六期南区; 109°28'59.99"; 18°17'39.76"; 居住; 约16320户65280人; 改造路段AK0+074-AK0+211.684左侧; 15. 居民点; 109°28'52.77"; 18°17'38.87"; 居住; 2户约6人; 新建道路K0+180-K0+221右侧; 13. 表11 声环境保护目标表 桩号; 环境保护目标; 相对道路方位; 临路建筑层数; 首排建筑离道路红线（m）; 环境功能; 保护等级. AK0+30-AK0+185; 同心家园六期北区; 改造路段右侧; 3层以上; 12; 居住; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. AK0+70-AK0+155; 同心家园六期南区; 改造路段左侧; 3层以上; 15; 居住. K0+182-232; 居民点; 新建道路右侧; 低于3层; 13; 居住. 表12水环境保护目标 序号; 保护对象; 相对方位; 距离项目红线距离（m）; 环境特征; 保护级别. 1; 三亚河; 育春路东侧; 20; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. 表13 生态环境保护目标 序号; 保护对象; 相对方位; 距离项目红线距离（m）; 环境特征; 保护级别. 1; 基本农田; 新建道路西侧; 18; /; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB36600-2018）》.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，具体限值见表14。 表14 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录） 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位. 一级标准; 二级标准. 二氧化硫 SO2; 年平均; 20; 60; ug/m³. 24小时平均; 50; 150. 1小时平均; 150; 500. 二氧化氮 NO2; 年平均; 40; 40. 24小时平均; 80; 80. 1小时平均; 200; 200. 一氧化氮 CO; 24小时平均; 4; 4; mg/m³. 1小时平均; 10; 10; ug/m³ (标准状态). 颗粒物 (粒径小于等于10um); 年平均; 40; 70; ug/m³. 24小时平均; 50; 150. 颗粒物 (粒径小于等于2.5um); 年平均; 15; 35. 24小时平均; 35; 75. 总悬浮颗粒物 TSP; 年平均; 80; 200. 24小时平均; 120; 300. （2）声环境 本项目为城市次干路，位于声功能区2类区。根据现状调查，改造段项目沿线同心家园六期北区、南区沿道路第一排建筑均为高于3层的建筑，首排建筑距道路红线约12m。新建段以低于3层建筑为主。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）和《三亚市城市区域声环境功能区划图》（2011-2020年）（详见附图9）， 改造段沿线同心家园北区、南区第一排建筑面向道路一侧至道路边界线区域执行《声环境质量标准》(GB3096 -2008 )中的 4a 类标准，新建段道路红线外30m范围内执行4a 类标准，其他区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 表15 声环境质量标准 （GB3096-2008） 单位：dB(A) 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 0; 康复疗养区等特别需要安静的区域; 50; 40. 1; 以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域; 55; 45. |
| --- | --- |

|  | 2; 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域; 60; 50. 3; 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域; 65; 55. 4; 4a; 高速道路、一级道路、二级道路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域; 70; 55. 4b; 铁路干线两侧区域; 70; 60. （3）地表水环境 根据《三亚市水环境功能区划》，本项目附近的三亚河水质执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）中的Ш类标准。具体限值见表16。 表16 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（单位：mg/L）摘录 序号; 项目; Ⅲ类; IV类; V类. 1; pH值(无量纲); 6～9. 2; 溶解氧; 5; 3; 2. 3; 石油类; 0.05; 0.5; 1.0. 4; 化学需氧量（COD）; 20; 30; 40. 5; 五日生化需氧量（BOD5）; 4; 6; 10. 6; 氨氮(NH3-N); 1.0; 1.5; 2．0. 7; 总磷（以 P 计）; 0.2(湖、库0.05); 0.3(湖、库0.1); 0.4(湖、库0.2). |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 2、项目执行污染物排放标准如下 （1）大气污染物排放标准 施工期排放的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“表2”颗粒物无组织排放标准限值。 （2）施工噪声排放标准 施工期建筑场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为市政道路、管网工程，项目运营后无废水、废气等污染物产生，因此无需进行总量控制。 |

建设项目工程分析 工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程及污节点示意图： （一）新建道路工程施工工序如下图： 图4 项目新建道路工程施工工序流程及产污环节图 - 改造道路工程施工工序如下图： 图5 项目改造道路工程施工工序流程及产污环节图

（三）旧水泥混凝土路面共振碎石化施工工序如下： 图6 旧水泥混凝土路面共振碎石化施工流程图 ## 1、施工方案 （1）保通方案 1）基本原则 a、本新建工程所在区域为拆迁区，本项目新建工程采用“全封闭”的施工方式；改造工程采用“分段半幅封闭施工，半幅双向通行”的施工方式，以降低对现状育春路的正常交通影响。 b、项目实施期间对项目区域外交通影响减至最低 要降低对现状育春路的交通影响，选择合适工施工时间进出项目区域，努力减少对项目外围道路交通的影响。 （2）雨水、污水、给水管网工艺流程简述 管线铺设前先进行

路面清表工作，对其现状表土进行开挖；将新的管网进行组接、加固，完成后进行下管沟，进行管道铺设；管道铺设完成后需进行闭水测试，检查其是否畅通；通过闭水测试之后，进行回填土方、进行夯实，为下一步道路施工做准备。 （3）道路施工流程简述 路基：路基土石方以机械施工为主，并尽可能纵向调配利用，填方尽量取用挖方土石，填方路基施工时分层铺筑，均匀压实，要注意每次摊铺的厚度及压实度，采用重型击实实验的路基压实度标准，以保证路面有良好的支承条件。土石方工程应尽早完成，使路基有充分的沉降稳定时间，废方应在指定地点堆放。 路面：路面施工应优先采用全机械化施工方案，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 2、施工布置 （1）施工生产、生活区 根据项目特点，施工过程中原料堆放等施工场地布置需临时占用土地。施工工人租住于周边民房，据了解，项目尚未决定施工原料堆放场所和堆土场临时占地位置，本评价建议在KO+080处空地设置临时堆料场、临时堆土场，项目施工期应对原料、堆土场进行遮盖，在用地周围进行围挡，避免对周边环境造成影响。 （2）施工临时道路区 本项目为新建道路，周边建设市政道路完善，无需设置临时便道。 主要污染工序

本项目工程对环境造成的影响可分为建设施工期和营运期两个阶段。根据本工程的特点并结合项目地区的环境特征，工程施工期及运营期产生的主要环境问题见表17。 表17 主要污染工序及环境问题 施工期; 环境空气; 道路施工、车辆运输; 施工过程中的开挖、回填以及水泥、粘土、砂石等在装卸过程产生粉尘，运输过程中沿途散落及运输车辆在运行过程产生的粉尘。. 施工机械使用; 以燃油为动力的施工机械和运输车辆增加，必然导致废气排放量的增加. 沥青铺设; 在沥青铺设过程中产生沥青烟排放. 管网施工环节; 管道开挖、土方回填过程产生的扬尘. 噪声; 车辆运输、各种施工机械使用; 各种施工设备如大型挖土机、钻孔机、空压机、压路机以及各种重型运输车辆产生的施工机械噪声，. 废水; 工程施工及施工人员; 开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，施工机械运转中产生的油污水及施工人员产生的生活废水。. 管道施工环节; 管道铺设完成后，需进行闭水测试，闭水测试过程中会产生一些废水。. 固废; 工程施工及施工人员; 施工工地产生大量余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等；施工人员生活垃圾。. 土方工程; 工程取弃土、建筑垃圾的堆放会占用土地，如措施不当，会给生态造成一定影响，并可能造成局部水土流失。. 生态环境; 路面清表工程; 路面清表会移除新建工程现状区域内的植被、菜苗等，生物多样性降低，对生态环境有一定的影响。. 运营期; 环境空气; 车辆行驶; 汽车排放的尾气含有CO、NO2等污染物质，可能增加沿线的大气污染负荷. 噪声环境; 车辆行驶; 项目完成后，各类车辆产生的交通噪声对线路两侧的敏感点产生不同程度影响。. 生态环境; 绿化工程; 道路的美化、绿化等景观建设工程，将对城市生态环境和景观产生一定的有利影响. ## 一、施工期污染源分析 1、施工期废水污染源分析 项目施工期废水主要来源于施工废水、管道闭水试验废水及生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要为施工机械冲洗及维修产生的油污水、管道闭水实验废水。施工废水主要污染物为SS、石油类，其中SS浓度较高，据类比调查，约为1000～3000mg/L。施工废水经隔油沉淀处理后回用于生产施工，不外排。 （2）管线闭水试验废水 管线试压水一般采用自来水进行，闭水试验时分段进行，试压水重复利用，管线全长482.971m。设备水压试验产生的废水，含有一定量的油污和泥沙。

（3）生活污水 本项目不设施工生活营地，施工人员租用周边民房，生活污水依托民房污水处理设施处理，本项目不单独统计。 2、施工期大气污染源分析 项目施工期废气主要来源于施工扬尘、施工车辆尾气、机械废气、沥青烟气。 （1）扬尘污染源 施工期间土方开挖、回填以及土方、物料装卸、堆放、运输、管道施工开挖等将产生大量扬尘。场区现场浮土、渣土较多，土方工程阶段产生的扬尘是施工期最主要的大气污染源，此外在土方、物料运输过程中，由于沿路散落、风吹起尘及运输车辆车身、轮胎携带的泥土风干后将对场区内和道路上造成严重的扬尘，污染环境。 在一般气象，平均风速2.5m/s的情况，下建筑工地内扬尘处TSP浓度为上风向对照点在2.0-2.5倍，即下风向10-200m范围内施工扬尘的浓度为1.843-0.372mg/m3。 （2）汽车扬尘 按经验公式计算得出：一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同表面清洁程度，不同形式速度情况下产生的扬尘量见表18。 表18 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/km·辆 车速（km/h）; P(kg/m2). 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6. 5; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. （3）燃油废气 主要来自施工设备运转产生的燃油废气和物料交通运输工具产生的燃油尾气，排放的主要污染物为CO、NO2和烃类物等。机动车辆污染物排放系数见表19。 表19 不同类型车辆的当量 Li（dB）A 类型; 以柴油为燃料（g/L）. 载重车; 机车. CO; 27.0; 8.4. NO2; 44.4; 9.0. 烃类; 4.44; 6.0. 以中型载重车为例，其额定燃油为30.19L/10km，按表19机动车辆污染物排放系数测算，单车污染物平均排放量分别为CO：815.13g/100km，NO2：1340.44g/100km，烃类物：134.0g/100km。 （4）沥青烟气

沥青烟气主要来源于路面施工阶段的沥青的摊铺过程，主要产生以TFC、TSP 和BaP 为主的污染物。不同的沥青拌和设备，所产生的烟气对环境的影响不一样。根据其他公路沥青拌和站的沥青烟监测结果，一般沥青拌和设备产生的沥青烟排放浓度范围在12.5-17.0mg/m3。在下风向30m处达0.05mg/Nm3。 3、施工期噪声污染源分析 项目施工期噪声主要来源于各类机械的辐射噪声和运输材料车辆的交通噪声，噪声声级为90～120dB(A)。 施工机械都具有高噪声、无规则等特点，施工时如不加以控制，对周围环境会造成不良影响。常用机械作业时噪声A声级范围列于表20。 表20 各种机械设备的噪声值 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 声源特点; 测点位置（m）; 噪声值（dBA）. 1; 铲土机; 流动不稳态源; 5; 90. 2; 平地机; 流动不稳态源; 5; 90. 3; 压路机; 流动不稳态源; 5; 86. 4; 振捣器; 固定稳态源; 5; 86. 5; 推土机; 流动不稳态源; 5; 86. 6; 挖掘机; 不稳态源; 5; 87. 7; 卷扬机; 固定稳态源; 5; 89. 8; 载重汽车; 流动不稳态源; 5; 85. 9; 装载机; 流动不稳态源; 5; 87. 4、施工期固体废弃物污染源 项目施工期产生的固废主要来源于施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾、工程开挖清表土及废弃土石方。 （1）生活垃圾 施工人员投放于沿线垃圾桶内，由环卫部门统一清运处理。 （2）建筑垃圾 本项目建设过程中将有一定量的废弃材料和建筑垃圾，通过类比同类型施工场地，道路工程每建设1m将产生10kg建筑垃圾，道路总长483m，则预计施工期产生的建筑垃圾为4.83t。 （3）土石方 新建道路建设场地整体起伏不大，地形较为平顺，根据《三亚市育春路西侧市政道路A段工程初步设计方案》提供土方量，新建道路沿线路基工程土石方挖方量为4200.984m3，总填方量为796.826m3，弃方量为4200.984m3，需外借土方796.826m3。新建道路土石方平衡及流向表见表21，土石方平衡及流向框图详见图7。

表21 项目土石方平衡表 单位：m3 土石方挖方; 总回填量; 外借土方; 废弃土石方量. 4200.984; 796.826; 796.826; 4200.984. 弃渣场 弃方 （4200.984） 土方回填 （796.826） 土石方总挖方量 （4200.984） 土方回填借方 （796.826） 图7 新建道路土石方平衡图 （单位：m3） 由表21和图7可以看出，根据上表可知项目的土石方平衡情况为：总体挖方＞填方，需弃方约1923.654m3，填方796.826m3。项目内不设永久堆土场，但考虑各工程施工进度，挖方在转运过程中需要临时堆放，项目区内设置临时堆土场（详见附图11）。项目施工过程中产生的弃方建设单位须及时委托专业公司负责外运，运至三亚市建筑废弃物综合利用厂进行填埋处理，避免土石方在施工场地内长时间堆放增加水土流失量。弃方在外运过程中采用苫布遮盖，避免沿途遗洒，污染环境。 三、运营期污染源分析 1、运营期水污染源分析 项目运营期废水主要来源于降水及路面冲洗产生的路面径流，主要污染物为悬浮物、石油类。 影响路面径流污染物浓度的因素众多，包括降雨量、降雨时间、与车流量有关的路面及空气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度等，由于各种因素的随机性强、偶然性大，所以典型的路面雨水污染物浓度较难确定。根据环保部华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中的悬浮物和油类物质比较多，30分钟后随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。 根据以往海南类似地区的预测计算结果表明，路面径流携带污染物对水体水质的影响甚微，一般水体中污染物的增幅小于2%。项目营运期路面径流污染物主要是SS、石油类，产生量小，沉降快，对水体环境影响较小。 2、运营期大气污染源分析 道路工程自身不产生废气，运营期的大气污染源主要来自行驶于道路过程中产生的汽车尾气，主要污染物为CO、NOx、THC。 3、运营期噪声污染源分析

道路建成后运营期噪声源主要是道路行驶的各种车辆在行驶过程中产生的交通噪声（包括机动车发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动和制动噪声等）其中发动机噪声是主要污染源。其大小与发动机转速、车速等有关。交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 ①车速 车速预测参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTJ005-96），交通噪声排放源强预测计算公式如下： 小型车：V=237×N-0.1602 中型车：V=212×N-0.1747 大型车：V=按中型车的80%计算。 式中：V——车速，km/h； N——小时交通量，辆/h。 本项目设计车速为40km/h。 本项目交通量的预测年限为2021、2027、2035年，预测年限内的交通量见表22，预测年限内的车速见表23。 表22 运营期交通量预测 单位：辆/h 道路名称; 预测年限; 昼 间; 夜 间. 大型车; 中型车; 小型车; 大型车; 中型车; 小型车. 三亚市育春路西侧A段工程; 2021; 17; 33; 116; 4; 8; 29. 2027; 51; 102; 356; 13; 25; 89. 2035; 52; 105; 367; 13; 26; 92. 昼夜间车流量按8:2计，大、中、小型车按1:2:7计。 表23 运营期各特征年车速 单位：km/h 道路名称; 预测年限; 昼 间; 夜 间. 大型车; 中型车; 小型车; 大型车; 中型车; 小型车. 三亚市育春路西侧A段工程; 2021; 29; 37; 36; 29; 36; 35. 2027; 24; 30; 30; 24; 30; 29. 2035; 24; 30; 30; 24; 30; 29. ②辐射声级 车辆交通噪声源强按各类车辆平均辐射声级公式计算： 小型车：LW,S=59.3+0.23 VS 中型车：LW,M=62.6+0.32 VM

大型车：LW,L=77.2+0.18 VL 式中，V——相应车型车速，km/h； 在道路上行驶的辐射声级计算结果见下表24。 表24 项目各特征年分车型单车交通噪声源强 单位：dB（A） 道路名称; 预测年限; 昼 间; 夜 间. 大型车; 中型车; 小型车; 大型车; 中型车; 小型车. 三亚市育春路西侧A段工程; 2021; 83; 74; 67; 82; 74; 67. 2027; 82; 72; 66; 81; 72; 66. 2035; 82; 72; 66; 81; 72; 66. 4、运营期固废污染源分析 项目运营期的固体废弃物主要是运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物与行人垃圾、给排水管道淤泥等。由当地环卫部门负责对道路清洁，同时也对沿线的垃圾进行收集，清扫、集中处理。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758032074056006047