重 庆 市 建 设 项 目

# 环境影响报告表

建设工程名称:重庆宝钢汽车钢材部件二期扩建工程 建设单位〔盖章〕：重庆宝钢汽车钢材部件

编 制 时 间：	2023 年 10 月

重 庆 市 环 境 保 护 局 制

二 00 九年十月

根本状况工程名称建设单位

表 1

重庆宝钢汽车钢材部件二期扩建工程重庆宝钢汽车钢材部件

法人代表

联系

梅雪飙	联系人

邮政编码

廖建军

通讯地址建设地点

重庆市北部区高园星光大道 1 号 B 区重庆市北部区经开园金开大道西侧平场一号地块

立项审批部门建设性质

重庆北部区治理委员会

□建 √改扩建	□ 技改

批准文号 C

行业类别

机械加工

总投资

二期占地面积评价经费

16441 万元	环保投资

57203.8m2

139 万元

二期建筑面积

万元

投资比例	0.84％

19552.5m2

年能耗状况	电

78 万度

油 /吨

自然气

/万标 m3

| 分类 生产用水〔二期〕 | 年用水量 / | 年颖用水量 / | 年重复用水量 / |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活用水〔二期〕 | 675 | 675 | 0 |
| 合计 | 675 | 675 | 0 |

用水状况〔t〕

#### 总则

  - 工程由来

重庆宝钢汽车钢材部件〔以下简称重庆宝钢〕位于重庆经济技术开发区经开园金开大道西侧平场一号地块，是重庆地区主要汽车生产企业〔如长安股份、长安铃木、长安福特、力帆汽车等〕的板材供给商，具有大横切、纵切、小横切、开卷落料、激光拼焊等共六条主要产线。重庆宝钢一期工程于 2023 年 9 月建成投产，一期了建设办公楼、轻钢构造厂房四跨〔27m×168m×3、27  m×168m×1〕，配置 1650mm 飞剪、630吨全自动落料生产线，1650mm 纵切、800mm 停剪、800mm 飞剪、LPQ3000 激光拼焊机组，目前，重庆宝钢已经具备原料仓储力量 14000 吨、成品仓储力量 4000 吨、年加工力量 10 万吨的生产线，由于市场需求的不断加大，截止目前，除800 停剪、800 飞剪还在调试中，1650 横切机组和开卷落料机组已超负荷生产；激光拼焊设备由于担当大量零件的调试，从实际生产角度考虑，激光拼焊设备已无更多力量充裕。目前重庆宝钢的生产力量已不能满足市场需求，消灭了严峻的供求冲突。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758037067110006022