# 基本农田保护示范区土地整理项目

# 土地重估报告

委托单位：汇通县土地开发整理中心

编制单位：山东文理土地项目管理有限公司编制日期： 二○一二年十一月

目	录

- 项目概况	1

  - 项目背景	1

  - 项目基本情况	2

  - 项目工期	3

  - 项目任务与目标	3

  - 汇通县简况	4

  - 项目区基本情况	6

- 项目实施概况	15

  - 土地平整工程	15

  - 农田水利工程	16

  - 间道道路、村庄街道工程	19

  - 其它工程	19

  - 设备购置情况	21

- 土地整理后项目区耕地质量评价	22

  - 评价依据与技术路线	22

  - 土地自然质量评价	23

  - 土地利用质量评价	39

  - 各单元土地综台质量评价	42

- 评价结论	47

  - 项目自然质量评价	47

  - 项目利用和综合质量评价	47

  - 项目综合评价结论	47

# 项目概况

## 项目背景

进入二十一世纪以来．由于人口增加、全球变化、城市化和工业化进程加快等原因，而引起的土地利用、耕地减少和人地矛盾等问题将更加突出。为了解决吃饭问题和经济的可持续发展．党中央、国务院非常重视土地管理工作，而土地开发整理工作是当前乃至今后一个时期内国土资源管理工作的重要任务．这是一个具有十分重要意义的战略举措。中共中央[1997]1l 号文件明确指出：“各地要大力总结和推广土地整理的经验，按照土地利用总体规划的要求，通过对田、水、路、林、村的综合整治，搞好土地建设，提高耕地质量，增加有效耕地面积，改善农业生产条件和环境。”各级地方人民政府也将土地开发整理、实现耕地总量动态平衡提到议事日程。据国土资源部统计， 2001 年至 2006 年．中央 30%分成累计近 300 亿元的新增建设用地土地有偿使用费己全部用于土地整理。土地整理在增加耕地面积、提高土地收益和改善生态环境方面发挥了重要作用。随着土地整理广泛开展，土地整理后不同利用方式下的土地质量重估工作也不断加强。土地整理项目决策是否正确、规划设计是否合理、预期目的和收益能否实现，都需要通过土地整理后土地质量重估进行评价。

汇通县从经济、社会、资源和生态环境的可持续发展战略角度出

发，从人民群众的根本利益出发，根据国家制定的各省、自治区、直辖市负责保持辖区内耕地总量动态平衡的法定目标和政策要求，立足

当地实际，顺应本地群众对土地开发整理的强烈要求和迫切愿望，以

《汇通县土地利用总体规划》、《汇通县土地开发整理规划》和《XX 集镇土地利用总体规划》、《大屯镇土地利用总体规划》为指导，确定对上述两镇基本农田进行整理。

项目区各村农业基础条件较好，土地成方连片，灌溉水资源丰富， 但也存在部分中低产田、坑塘洼地和未利用地等，有一定新增耕地潜力，区内排灌设施残缺、老化，道路不整，部分地块高差较大，农业生产受旱涝等自然灾害影响，粮食产量不够稳定，制约着当地农村经济的发展和农民收入水平的提高。随着各项建设对耕地需求的增强， 而耕地日益减少，同时农民对土地重要性的认识不断增强，增加耕地、提高土地生产率已成为当地农民群众的自觉行动。

汇通县在 2006 年被列为国家级基本农田保护示范区，根据《汇通县基本农田保护示范区建设方案》，该项目为 2008 年省投资示范项目。

## 项目基本情况

本项目区属于平原区土地整理重点项目。

项目区位于汇通县东南部，涉及XX 集镇的刘庄、胡庄、荆台集3 个自然村，大屯镇的展营、薛庄、龙山集、赵真屯、刘庄、东头、后排、葛行、前西、宋庄、前东、高行、屈屯 13 个自然村，共涉及16 个自然村。项目区西至东兰公路，东至龙山至屈屯路和大屯镇界， 北至邵砦至龙山集的田间道路，南至屈屯村南 600m 处的排水沟和

荆台集村界；地理坐标为东经 115°07′51″—115°14′24″，北纬 35° 07′46″—35°10′14″。

项目区土地总建设面积2000.00hm2，新增耕地面积61.71 公顷，新增耕地率为 3.09％。项目总投资额为 5787.77 万元，单位面积投资 2.89 万元／hm2，亩均投资 1929.26 元/亩。

## 项目工期

根据项目规划内容和施工条件，项目建设工期确定为	2008	年

10 月～2010 年 9 月，跨年度施工，实际建设工期为 2 年。

## 项目任务与目标

    - 项目任务

①制定项目区基本农田整理的目标、任务和方针。落实基本农田整理指标；

②根据土地适宜性分析．确定项目区土地利用方向和布局；

③通过水资源平衡分析，确定灌排方法和主要工程布局；

④通过技术、经济论证，确定规划方案；

⑤制定规划实施和管理的相关政策和措施。

    - 项目目标

以建设高标准基本农田为主要目标，通过田、水、路、林、村的统一规划和标准化建设，增加有效耕地面积，提高耕地综合质量，改善农业生产条件和生态环境，实现“田成方、路通畅、渠配套、林成网、旱能灌、涝能排”的标准化耕作模式，增强农业综合生产能力，

改善村庄人居环境，推进社会主义新农村建设的进程，树立高标准基本农田建设与保护样板。建设主要内容为：

①平整土地：对部分零乱地块统一规划成方田；对不能满足农田灌排要求的土地进行平整；对项目区局部废弃坑塘、盐碱洼地利用沙地调土抬高垫平。

②农田水利：通过打机井开发利用地下水资源，实现地表水、地下水综合利用，对大部分机井进行电力配套，采用管道和防渗渠道两种节水灌溉措施；规划建设引、排水系统，解决项目区引水、排水不畅问题；修建各种交叉建筑物，使路相通，沟相连。

③田间道路：完善田间道路体系，主要道路提高建设标准，满足机械化耕作的需要，方便农民生产生活。

④防护林网：种植防护林带，增强田间防护功能，改善田间小气候。

⑤村庄治理：结合新农村建设，对项目区村庄主要街道进行硬化， 改善村庄交通条件。

## 汇通县简况

汇通县位于鲁西南平原黄河南岸，是黄河入鲁第一县，东与菏泽市牡丹区、曹县毗邻，南与河南兰考接壤，西、北分别与河南长垣、濮阳隔河相望。现辖 7 镇 6 乡，389 个自然村，总面积1357 平方公里，耕地 124 万亩，总人口 72 万人。

东明地处中原油田腹地，富含石油、天然气，石油已探明储量为

2209 万吨，天然气探明储量为163 亿立方。境内有马厂、徐集、桥

口、白庙、新霍、三春等油气田，原油日产能力在 400 吨左右，天然气日产能力在 30 万立方左右。东明天然气多属干气，甲烷含量和燃烧值均高于大庆和胜利等油田。汇通县地处鲁西隆起、华北凹陷带结合部，是地热异常的高值区，其大地热流和地层温度都是华北地区最高的。经地质勘察，地层深度达到 1500 米时，热储层温度可达

60 度，地层深度达到 2500 米时，热储层温度可达 85 度。按布设 5 眼井计算，日开采量8400 米 3/d，可开采322 年。汇通县属北温带季风性大陆气候，四季分明，光照充足，年均日照时数 2400 小时， 年均气温 13.7 度，年均降水量 630mm，年均无霜期 215 天。农副产品种类齐全，量大质优，主要有小麦、玉米、花生、西瓜、大豆、桐木、青山羊、鲁西黄牛等，曾被评为全国商品粮生产基地县，是国务院首批命名的“中国西瓜之乡”。全县现有林业用地 25 万亩，林

地面积 23 万亩，林木蓄积量 147 万立方米，林木覆盖率 21%，农

田林网 103 万亩，林业产值 3.5 亿元，是全国平原绿化先进县。全

县大牲畜存栏 12.6 万头，生猪 26.8 万头，山绵羊 85.8 万只，家禽198 万只，肉类总产 2.3 万吨。水产开发面积 8 万亩，放养面积 3.8 万亩，鱼产量 1.45 万吨，渔业总产值1.4 亿元；稻藕面积4.2 万亩， 总产量 8 万吨

截止 2007 年底，辖 7 镇 6 乡 , 有 XX 集镇、武胜桥乡、长兴集乡、焦园乡、菜园集乡、沙窝乡、城关镇、三春集镇、陆圈镇、小井乡、刘楼镇、大屯镇、马头镇 。

## 项目区基本情况

    - 位置与范围

项目区位于汇通县东南部，涉及XX 集镇的刘庄、胡庄、荆台集3 个自然村，大屯镇的展营、薛庄、龙山集、赵真屯、刘庄、东头、后排、葛行、前西、宋庄、前东、高行、屈屯 13 个自然村，共涉及16 个自然村。

项目区西以东兰公路为界，东以龙山至屈屯路和大屯镇界为界， 北以邵砦至龙山集田间道为界，南以屈屯村南 600m 处的排水沟、荆台集村界为界；地理坐标为东经 115°07′51″—115°14′24″，北纬35°07′46″—35°10′14″。

项目区主要拐点坐标见表 1。

表 1	项目区拐点坐标一览表

| 点号 | 坐标 | 点号 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X Y |  | X | Y |
| J1 | 3893787.11 608196.46 | J26 | 3891682.06 | 604385.65 |
| J2 | 3893722.78 611166.20 | J27 | 3891349.50 | 604453.06 |
| J3 | 3890330.58 610982.67 | J28 | 3891214.67 | 603881.74 |
| J4 | 3890296.49 612552.54 | J29 | 3890843.87 | 604044.78 |
| J5 | 3890073.05 612528.37 | J30 | 3890634.45 | 603677.98 |
| J6 | 3890023.32 612724.53 | J31 | 3891020.98 | 603594.31 |
| J7 | 3889686.26 612662.32 | J32 | 3890989.67 | 603114.73 |

| 点号 | 坐标 | 点号 | 坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X Y |  | X | Y |
| J8 | 3889683.44 612457.55 | J33 | 3890811.27 | 603085.99 |
| J9 | 3889321.62 612412.07 | J34 | 3890813.17 | 602568.16 |
| J10 | 3889345.18 612233.08 | J35 | 3891005.10 | 602261.44 |
| J11 | 3889058.89 612161.47 | J36 | 3891854.30 | 602513.27 |
| J12 | 3888719.72 611935.49 | J37 | 3891831.90 | 602752.72 |
| J13 | 3888743.39 609860.62 | J38 | 3892034.34 | 602959.41 |
| J14 | 3889061.52 609864.60 | J39 | 3892301.25 | 602955.42 |
| J15 | 3889188.70 609116.68 | J40 | 3892354.80 | 603301.69 |
| J16 | 3889366.72 609118.99 | J41 | 3892560.94 | 603317.89 |
| J17 | 3889379.71 608113.88 | J42 | 3892559.42 | 603696.85 |
| J18 | 3890021.64 608114.63 | J43 | 3892427.47 | 603681.68 |
| J19 | 3889973.43 607516.10 | J44 | 3892314.83 | 605408.76 |
| J20 | 3890338.45 607485.37 | J45 | 3892162.98 | 605401.53 |
| J21 | 3890573.51 606635.16 | J46 | 3892164.56 | 607006.18 |
| J22 | 3890789.17 606733.08 | J47 | 3892391.17 | 607001.55 |
| J23 | 3891381.34 605616.20 | J48 | 3892922.67 | 607476.28 |
| J24 | 3891228.86 604759.62 | J49 | 3893095.74 | 607928.41 |
| J25 | 3891694.11 604555.58 | J50 | 3893541.92 | 607914.63 |

    - 自然条件

      - 气象

项目区属于暖温带大陆性季风气候区，具有大陆性气候特点，光照充足，光热资源丰富。年平均气温13.6℃，最热月（7 月）平均气温为 26.9℃，极端最高气温达 40.6℃（1969 年 6 月 23 日）；最冷月（1 月）平均气温为－1.5℃，极端最低气温－18.5℃（1957 年 1 月  19  日），可满足农作物一年两熟的需要。适宜的气候条件为品种繁多的动、植物提供了良好的生存环境。

项目区光照充足，年平均太阳总辐射量 137.099 千卡/cm2，作物生长季内（日平均气温≥0℃）总辐射量121.006 千卡/cm2，属华北中高值区。作物生产季内日照时数2500 小时，属北方长日照区和全国平原地区热辐射最高的地区之一，对作物生长极为有利。

项目区多年平均降水量 624.10mm ， 多年平均蒸发量1806.50mm。降水年内分配很不均匀， 3～5 月份多年平均降水量

104.51mm，占多年平均降水量的 17.0％，6～9 月份，降水比较充沛，多年平均降水量 427.23mm，占多年平均降水量的 69.30％；形成了早春多旱，夏秋易涝，晚秋又旱的自然特点。

      - 水文

项目区水资源包括地表水资源和地下水资源两部分。

项目区地表水系呈西南—东北流向，引黄水是地表水的主要来源，但随着黄河水资源的日益紧张，来水量有逐年减少趋势，黄河水可用不可靠，利用无保证。

项目区所在地区地层岩性错综复杂，粘土、亚粘土、亚砂土、粉

细砂层等相间出现，厚度不一，地下水以孔隙水储存于上述各松散岩层中，水量较丰富。为浅层淡水丰富区，浅层水大部分区域水质较好， 宜于饮用、灌溉，少部分区域矿化度偏高，不能用于灌溉。

      - 地形地貌及工程地质

项目区属黄河冲积平原，地势平缓，总体地势为西高东低、南高北低，但局部田块也有相反情况，坡降约1/5000～1/7000。从微地貌看，大部分地块平整度较高，个别地块局部地形稍复杂，主要集中在大屯镇政府西部、东头村东部和展营村东南部一带。

      - 土壤、植被

汇通县属黄河冲积平原，地势西高东低、南高北低，土壤类型为盐化潮土、碱化潮土和碱化潮土亚类。

项目区内土壤类型有沙壤、中壤、重壤，土壤有机质含量平均0.70％，全氮 0.074％，速效磷平均 3.81ppm，速效钾 78.53 ppm， 土壤轻度缺氮，严重缺磷，含钾量偏低。

表 2	土壤养分分级标准

| 级别 | （P2O5） |  |  |  | （K2O） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（极丰） | ＞4 | ＞0.2 | ＞150 | ＞40 | ＞200 |
| 2（丰） | 3～4 | 0.15～0.2 | 120～ 150 | 20～40 | 150～ 200 |
| 3（基本不缺） | 2～3 | 0.1～0.15 | 90～120 | 10～20 | 100～ 150 |
| 4（轻度缺乏） | 1～2 | 0.07～0.1 | 60～90 | 5～10 | 50～100 |
| 5（缺乏） | 0.6～1 | 0.05～0.07 | 30～60 | 3～5 | 30～50 |
| 6（严重缺乏） | ＜0.6 | ＜0.05 | ＜30 | ＜3 | ＜30 |

项 目

有机质

全 氮

速效氮

速效磷

速效钾

含量

PPM

PPM

％	％	PPM

受土壤条件的限制，区内自然植被主要是茅草、苇草等禾本科杂草。人工植被农作物主要有小麦、玉米、大豆、棉花等，沟渠路旁主要有杨树、柳树等。

      - 自然灾害

项目区常见的自然灾害有干旱、水涝、干热风、低温、连阴雨、霜冻等，偶有冰雹、暴雨、大风。影响农业生产的主要灾害是旱、涝。

    - 社会经济条件

项目区共涉及 16 个自然村，总人口 12000 人，其中劳动力 3460 人，占 28.83％，文化水平多为初、高中，文盲、半文盲较少，总体素质一般。

项目区耕地总面积 1778.79 公顷,人均约合耕地 0.15 公顷，区内经济以第一产业为主，二、三产业不发达，无工业项目。项目区内绝大部分劳动力以从事农业生产为主，农闲时节外出打工人员较多，农村经济收入及农民生活水平偏低，2007	年农民人均纯收入约 4490 元。近年来，随着农村机械化程度的提高，人均劳作面积加大，项目区各村均出现不同程度的劳动力闲置情况。由于项目区工业基础薄 弱，短期内只有通过充分挖掘农业发展潜力，才能使群众尽快致富。

项目区社会经济情况见表 3。

|  | 表 3 |  | 项目区社会经济情况统计表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口 | 户数 | 劳动力 | 人均耕地 经济年总 耕地面积 | 人均纯收 |
| （人） | （户） | （人） | 面积（公 收入 （公顷） | 入（元） |
|  |  |  | 顷） （万元） |  |
| 12000 | 2750 | 3460 | 1778.79 0.15 6388 | 4490 |

    - 项目区基础设施状况1.交通设施

近年来，由于“村村通”工程的全面推开，项目区交通条件有了较大变化．为项目区的建设及今后的发展提供了优越的交通保证。项目区西边界毗邻省道东兰公路，区内现有海庄路、六棒路和墙金路三条乡级公路，连接各村的“村村通”公路也已基本完备。区内骨干交通网络完整，内外交通方便。

项目区具备较完整的骨干道路系统，能够满足土地开发整理工程建设对外交通的需要。项目区骨干道路状况详见表 4。

表 4	项目区骨干道路状况

| 级别 | 区内长度(m) | 路面宽(m) | 路面结构 | 现状完好程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级 | 900 | 15.0 | 沥青 | 完好 |
| 乡级 | 11400 | 8.0 | 沥青 | 基本完好 |
| 乡级 | 5060 | 8.0 | 沥青 | 完好 |
| 乡级 | 6170 | 8.0 | 沥青 | 完好 |

道路名称

东兰公

路

墙金路

海庄路

六棒路

水利设施

位于项目区西部的东鱼河为汇通县骨干引、排水河道，紫荆河东西贯穿项目区，是项目区主要引、排水河道，项目区对外引、排水无障碍。

项目骨干引、排水沟渠状况详见表 5。

|  |  | 表 5 |  | 项目区骨干引、排水沟渠状况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沟渠名 | 级别 | 区内长 |  | 典型断面(m) 引、排 与区外 水流量 衔接情 | 现状完 |
| 称 |  | 度(m) | 口宽 | 底宽 深 (m3/s) 况 | 好程度 |
| 东鱼河 | 干沟 | 1350 | 35 | 21 3.5 65 黄河 | 完好 |
| 紫荆河 | 干沟 | 6820 | 18 | 7.5 3.5 12 东鱼河 | 完好 |

项目区地表水引入顺畅，对外排水无障碍。3.电力设施

项目区电力供应充足，可利用高压线路主要是通往各村的现有高压线，可以满足项目灌溉用电需要。

4.田间设施状况

项目区田间设施简陋，农田中有少量水井，主要是农户自行建造的塑料管井，井径小，深度浅，出水量十分有限，且受降水影响大， 只能灌溉零星菜地、园地，无法用于大田灌溉。区内田间道路、排水沟布局基本完整，但道路标准低，全部为土路，排水沟年久失修，坍塌、淤积严重，路沟交叉处缺少桥涵，现有少量桥涵也损毁严重，必须重建。

    - 土地利用现状

项目区土地利用率较高，以耕地为主，耕地面积1778.79 公顷， 农田水利占地 85.34 公顷，田间道路占地 57.79 公顷，坑塘水面 2.96 公顷，荒草地 0.40 公顷，盐碱地 48.97 公顷，沙地 25.76 公顷。

项目区土地利用现状详见表 6	。

1 农用地

3 未利用地

地类

11 耕地

15 其他农用地

31 未利用土地

农

总面

积

合计

合

计

小

计

荒

草地

盐

碱地

沙

地

26.1	26.1	0.4

25.7

6

表 6	项目区土地利用现状表	单位：公顷

|  |  | 农 | 坑 | 田 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水浇 |  | 村 | 塘 | 水 |
| 小计 地 | 小计 | 道 路 | 水 面 | 利 用 |

| 单位 |  |  |  |  |  |  |  | 地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 113 |  | 153 | 154 | 156 |  |  | 311 | 312 | 314 |
| 刘庄 |  |  |  |  |  |  |  | 12.8 |  |  |  |  |  |
| (Ⅰ) | 301.62 | 301.62 | 280.15 | 280.15 | 21.47 | 8.67 |  | 0 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 胡庄 | 25.65 | 25.65 | 23.85 | 23.85 | 1.80 | 0.73 |  | 1.07 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 荆台集 | 257.63 | 257.63 | 239.48 | 239.48 | 18.15 | 7.33 |  | 10.8 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

| 展营 | 213.11 | 186.95 | 171.49 | 171.49 | 15.47 | 6.25 | 9.22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |
| 薛庄 | 51.36 | 51.36 | 47.61 | 47.61 | 3.75 | 1.51 | 2.24 | 0.00 | 0.00 |  |

| 20.75 | 20.75 | 19.30 | 19.30 | 1.45 | 0.58 |  | 0.87 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227.23 | 227.23 | 211.30 | 211.30 | 15.93 | 6.43 |  | 9.50 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 64.80 | 64.80 | 60.24 | 60.24 | 4.56 | 1.84 |  | 2.72 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 140.93 | 127.31 | 114.69 | 114.69 | 12.62 | 3.90 | 2.9 | 5.76 | 13.6 | 13.6 |  | 13.6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  | 2 | 2 |  | 2 |  |
| 168.47 | 168.47 | 156.74 | 156.74 | 11.73 | 4.74 |  | 6.99 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 47.34 | 47.34 | 43.94 | 43.94 | 3.40 | 1.37 |  | 2.03 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 155.36 | 120.01 | 108.94 | 108.94 | 11.07 | 4.47 |  | 6.60 | 35.3 | 35.3 |  | 35.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 |  |
| 44.35 | 44.35 | 41.24 | 41.24 | 3.11 | 1.25 |  | 1.86 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 79.63 | 79.63 | 71.21 | 71.21 | 8.42 | 3.40 |  | 5.02 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 35.76 | 35.76 | 35.30 | 35.30 | 0.46 | 0.18 |  | 0.28 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 166.01 | 166.01 | 153.33 | 153.33 | 12.68 | 5.12 |  | 7.56 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2000.0 | 1924.8 | 1778.7 | 1778.7 | 146.0 | 57.7 | 2.9 | 85.3 | 75.1 | 75.1 | 0.4 | 48.9 | 25.7 |
| 0 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 |

龙山集

赵真屯

刘庄(Ⅱ)

东头

后排

葛行

前西

宋庄

前东

高行屈屯

合计

注：不包括农村居民点、工矿、林地、园地及村庄周围不参与整理的部分坑塘及其他地类的面积

# 项目实施概况

本项目区要包括四大项工程，即土地平整工程、农田水利工程、田间道路、村庄街道工程和其他工程。土地平整是土地整理工程中的一项重要内容，土地平整的中心任务是通过平整，使土地更适合种植或其他的需要；农田水利工程就是增设机井合理开发利用地下水，采用管道与防渗渠道相结合的节水灌溉措施，修建灌排渠道和配套水工建筑物统一规划整修排水系统；田间道路、村庄街道工程就是按照方便农民下田、田间作业以及农产品和农用物资的运输，节省耕地的原则，结合项目区内及区外已有道路状况，布设田间道和生产路：其他工程主要为防护林网的建设，本着有效防止水土流失、改善生杏环境的原则栽植树木。

## 土地平整工程

经实地调察，项目区大部分田块平整度较高，不需要平整即能满足要求，局部需平整的部分主要是废弃坑塘和未利用地，因此，根据实际和项目区群众建议，决定采取原则上不打破现有田块布局，仅对个别极不合理田块进行归并、调整，对部分坑塘洼地调土填平，对需要平整的部分田块进行平整。即对大田田块划分格局一般不进行调 整，坑塘洼地从沙岗地调土垫平，平整度不高的土地用推土机推平， 部分道路截弯取直或重新布设。具体内容如下：

    - 项目区大多数农田平整度较高，从减少工程投资、减轻对耕作层破坏等角度考虑，对基本能够满足灌排要求的田块不进行平整。

经勘测，区内部分农田（面积 228.16 公顷）高差较大，规划进行平整。

    - 区内大屯镇西北分布有一片沙岗地，面积 25.76 公顷，地势较高，地面不平，灌溉不便，设计将其挖低，弃土用于垫高废弃坑塘和低洼盐碱地。

    - 区内大屯镇西有一片盐碱洼地，面积 35.35 公顷，其中 17.13 公顷低洼严重，雨季常积水，必须抬高方能用作耕地，设计调土抬高， 土源来自沙岗地。

    - 区内东头村东南、紫荆河南岸原有一处砖瓦窑厂，长期取土制砖形成了一片低洼盐碱地(面积 13.62 公顷)和坑塘，无法有效利用， 设计调土抬高，土源来自沙岗地。

    - 项目区挖沟弃土除用作修筑田间道路、渠道外，剩余部分就近推平。

    - 对大田中的坟地，全部迁移集中安葬难度极大，通过充分征求群众意见，决定将对农田耕作与环境影响较大和分布零乱的部分坟墓进行迁移，集中安葬。

土地平整工程共投资 492.78 万元。

## 农田水利工程

### 水源工程布局

根据项目区水资源特点，本项目设计贯彻以地下水、地表水相结合、优先使用地表水的水资源综合利用原则，通过增设机井合理开发

地下水，利用排水系统引入和调配地表水，结合实际施工，最终工程布局为：

- 机井布局

经实地勘探，大屯镇后排、葛行两村村西及村北区域不具备成井条件，以每眼井亩均控制灌溉量为依据，以方便农民灌溉为原则，实际打机井 239 眼，机井井深 60m，并配有机井房及配套取水设施， 工程施工费 921.08 万元。

- 地表水源布局

项目区采用灌排合一设计方案，排水沟设计考虑引水需要，布设节制闸以调控沟内水分配，最大限度的方便对地表水的利用。

### 输水工程布局

- 根据节水要求和群众意见，实际施工中不再布设渠道及渠系建筑物。

- 根据当地群众要求，渠道变更为管道。

- 结合规划设计变更，管道总长 113408m，工程施工费 635.22 万元。

### 排水工程布局

- 项目区支沟中有六条排水可入紫荆河，田间设斗、农两级排水沟。

- 项目区现有排水沟布局基本完整，也大致合理，故原则上不改变现有排水沟的总体布局。

- 结合规划设计变更，排水工程共计整修支沟 32133m、整修斗沟 31402m、整修农沟 21158m、新挖农沟 20444m，工程施工费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758040121025006032