沥青路面结构层计算示例

1设计原始资料和依据

该公路处于II 5区，路线经过地区属于湿 暖带半湿润季风气候区，海洋型和大陆型过渡的 气候特征比较明显，气候温暖、四季分明、雨量 充沛、冬寒夏热。年内夏、秋季降水相对集中， 易出现暴雨造成涝灾，其余季节降水偏少。

=J

in

l=i

Leej

气候区内年平均气温13.7 oC，以7、8月份 ，热，年平均最高气温19.4 oC，年平均最低气 温9.1 oC，历年极端最高气温39.9 oC，历年极端 最低气温-22.4 oC。历年最大积雪深度20cm，最 大冻土深度33 cm，历年平均无霜期163.5天。 气候区内年平均降雨量884.0mm，历年最大降雨 量1358.0mm，以7~10月降雨相对较为集中。

区域内常年主导风向为东北风，历年平均风 速3.3m/s。最大风速16.8m/s。8、9月份受台风 影响区内空气湿度较高，年平均相对湿度为70% 左右，最小相对湿度65%、最大相对湿度85%。

设计线路经过地段主要由第四系松散沉积

层所组成。第四纪沉积层由全新（Q4a1）的低~ 高液限粘土夹中粗砂及上更新（Q3a1）的低~高 液限粘土所组成。由于古河道多次变迁作用，地 层厚度分布不均，堆积层厚度上部全新（Q4a1） 一般在3~9m局部达10m，地层岩性主要为低-

高液限粘土，其CBR为2%~10% ；下部上更新

统（Q3a1）沉积层厚度

▲般为10~40m，地层岩

性主要为低~高液限粘土，呈中~高压缩性。

1.1.1路线服务范围交通运输要求和经济技术调查资料

liiJ

由于此路段处于江地势平缓，沿线以农业为 主，该路段经过两条大渠和一条铁路，故该道路 的修通对于完善苏北地区贸易交往，改善该地区 的投资环境具有深远的意义。另外修建该路所需 的路基填料、石灰、碎石等集料在附近地区都非 常丰富，并且都能满足技术指标要求。

1.1.2交通量资料

交通量平均增长率7.5%

表1-1	交通量资料

大客小货
车 车
CA50 BJ130

中客 小客 车

车型车SH14

1

交通量

(辆/ 1400	500	1100 1800

日)

中货~~大货~~铰接

车型 车大货挂车

%4 JN车50 Sp925

liiJ

交通量

(辆/	970	230	80

日)

1.2设计依据

本设计AB段高速公路位于徐州市洞山地

区，根据沿线地形、地貌、地质、水文、气象等 自然条件进行设计，依据的有关规范、规程具体 如下：

- 部颁《公路工程技术标准》(JTG B01-

2003)；

- 部颁《公路路线设计规范》(JTG D20-

2006)；

- 部颁《公路路基施工技术规范》(JTG

F10-2006)；

- 部颁《公路沥青路面施工技术规范》

(JTG F40-2004)；

- 部颁《公路路面基层施工技术规范》(JTJ

I=j

034-2000)；

- 部颁《公路工程质量检验评定标准》

(JTGF80-1-2004)；

- 部颁《公路沥青路面设计规范》(JTG

D50-2006)；

- 部颁《公路路基设计规范》(JTG

D30-2004)；

- 部颁《公路排水设计规范》(JTJ018-97)；

- 《京福高速公路绕徐州城西段设计说明

书》；

- 拟建公路的设计原始资料；

- 拟建公路所处地区的地区地形图。

2路面结构层厚度设计

2.1.1 土基回弹模量的确定

由于本路段无实测条件，故可按查表法预测

土基回弹模量值。

- 确定临界高度

本路段土基设计为不利季节处于干燥状态， 因为益阳地区为虬区，由设计资料知该地区土 质为粘性土，查《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006)附录F.0.1可确定临界高度H1在 1.7m~1.9m 之间。

- 土的平均稠度

因本路段属于干燥类型，根据路基的临界高 度，由《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2006) 中5.1.4-1知路床表面以下80cm深度内平均稠度

为W$1.10，本设计取Wc=1.10。

- 确定土基回弹模量

据以上所述查表得该地区的土基回弹模量

为 E0=45.5Mpa。

2.1.2路面设计参数的确定

- 交通量组成

通量

=1

已知设计年限为12年，设计年限内交通量 年平均增长率r=7.5%，交通量组成见下表：

通量

表1-1 交通量资料

大客小货

车 车

CA50 BJ130

中客

小客 车

车型车sH14

1

Le = I

交通量 1400~~500	110~~1400

（辆/

中货■■大货~~铰接

车型	车大货挂车

%4 矗 SP925

970	230	80

i=j

Leej

标准轴载及轴载换算和当量轴次计算

路面设计以双轮组单轴载100KN为标准荷 载，标准轴载计算参数如下：

表4-3-2标准轴载计算参数

标准轴 BZZ |标准轴
载	T00	载

BZZ
-100

标准轴载

P(KN)

轮胎接地压

强 P(MPa)

100

0.70

单轮传压面当 量圆直径(皿)

两轮中心距

(cm)

21.30

1.5d

- 以设计弯沉值为指标及验算沥青层层底

拉应力中的累计当量轴次

(1)轴载换算

以设计弯沉值为指标及沥青层层底拉应力 验算时，凡轴载大于25KN的各级荷载(包括车 辆的前、后轴)P的作用次数/均按下式换算 成标准轴载户的当量作用次数；。

4.35

CC n

1	2 1

(4-3-1)

式中：^ 一标准轴载的当量轴次，次/日；

〃一被换算车型的各级轴载作用次数， 次/日；

p —标准轴载，KN；

P1—被换算车型的各级轴载，KN；

c1 —轴数系数；

「一轮组系数，单轮组为6.4,双轮组 2

为1,四轮组为0.38。

当轴间距大于3m时，应按单独的一个轴载 计算，此时轴数系数为m；当轴间距小于3m时, 按双轴或多轴计算，轴数系数按下式计算。

c = 1 + 1.2 X (m -1)

(4-3-2)式中：m—轴数。

本路段轴载换算如下表所示。

表4-3-3 标准轴载换算(一)

| 车 | 型 | P 1 (KN ) | C1 | C2 | n1 | N1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通 SH-14 | 后 轴 | 55.1 | 1.0 | 1.0 | 500 | 37.4 |
| 1 | 前 轴 | 25.55 | 1.0 | 6.4 | 500 | 8.46 |
| 解放 CA-5 | 后 轴 | 68.2 | 1.0 | 1.0 | 110 | 20.8 1 |
| 0 | 前 轴 | 28.7 | 1.0 | 6.4 | 110 | 3.09 |

| 北京 BJ-13 0 | 后 轴 |  | 27.4 | 1.0 | 1 | 0 | 1400 | 5.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前 轴 |  | 13.4 | 1.0 | 6 | 4 | 1400 | 1.43 |
| 东风 EQ-1 40 | 后 轴 | 亍 1 | 69.3 | 1.0 | 1 | 0 | 970 | 196. 77 |
|  | 前 轴 |  | 23.6 | 1.0 | 6 | 4 | 970 | 11.6 2 |
| 黄河 | 后 轴 | 亍 1 | 101.6 | 1.0 | 1 | 0 | 230 | 246. 44 |
| JN-150 | 前 轴 |  | 49 | 1.0 | 6 | 4 | 230 | 66.1 1 |
| 东风 | 后 轴 |  | 113.3 | 3.4 | 1 | 0 | 240 | 413. 15 |
| SP9250 A | 前 轴 |  | 50.7 | 1.0 | 6 | 4 | 80 | 26.6 7 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 1036 .97 |

（2）累计当量轴次计算

l=J

L=^i

由《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2006）3.1.2-1设计年限内一个车道上的累计 当量轴次N按下式计算。

1

N = [（1 + 丫）"1] * 365 n门	（4-3-3）

e	y	1

式中：N—设计年限内一个车道上的累计当量 轴次，次e

，一设计年限，12年；

N一路面竣工后第一年双向日平均当量 轴次，次7日；

liiJ

Y—设计年限内交通量的平均年增长率 （%）应根据实际情况调查，预测交通量增长，经 分析确定；

n 一车道系数，查《公路沥青路面设计规 范》（JTJ014-97）确定车道系数为0.4~0.5,本设 计取门=0.7。

i=j

设计年限内一个车道上的累计当量轴次N

e

N = [（1 + 爵75）12-1]X 365 x 1036.97 x 0.7 =4881289.995

» e	0.075

（次）

4）验算半刚性基层层底拉应力中的累计当 量轴次

I三」

当进行半刚性基层层底拉应力验算时，各种 车型的前后轴P的作用次数/均按下式转换成 标准轴载p的当量作用次数n，。

N

式中：

费 C ' C ' n 1	2	1

i=1

C

1

C

轴数系数；

轮组系数，单轮组为18.5，双轮组

(4-3-4)

四轮组为0.09。

为 1.0,

双轴或多轴的轴数系

当轴间距小于3m时 数按下式计算。

，

C = 1 + 2 X (m - 1)

1 (4-3-5)

计算结果如下表。

P i 车型(KN	C1	C2	n1	N1

)

4.5 2

00
50
g 5

.o
L
5
3
5
2

8 0.1 2

10

1
-0
1

.0
L

3

9

&

10

1

18.5
.0

L

2
O

5.

10
O

14
.0

1
.0

L

轴后轴m轴后轴

s 7—

197

•

QO ■‘ w •

1 1

5
—BF
3
3

交通

放-5 楚。

4d

6 4 r・ 244

• •

10 3 5
9 111

4t ] o 心 3 4 2 2

•

Mhr F Mhr F QIO ■‘ J QO ■‘ J w • cc • 1 1 1 1 ■ . ■■ ■ u

4 3 6 孟 ^13 • • ^ ^L 9 —bF —bF ^vK< ■ 」‘ bFrf

^■1 <rj

1^ 芹/ IL

1J

轴后轴m轴后轴m轴后轴

o 风Q-llo
fl J44 q 4

身E

JN-150

东风

SP9250

50.7

1.0

18.

5

80

77.0
9

1258
.88

计

设计年限内一个车道上的累计当量轴次 仍按式（4-3-3 ）进行计算：

N ' = [(1 + 0.070 0；；- 1] 乂 365 x 1258 .88 x 0.7
e	5925跪62 (次)

2.1.3路面结构层厚度计算

路面结构及计算参数见表4-3-5。

表4-3-5路面结构及计算参数

| 层次 | 材料名称 | 厚 度 (cm ) | 200C 抗压回 弹模量 | 150C 抗压 回弹 | 15o劈 裂强 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (MPa) | 模量 (Mpa) | (MPa ) |
| 1 | AC-13 细 粒式沥青 混凝土 | 5 | 1400 | 2000 | 1.4 |
| 2 | AC-20 中 粒式沥青 混凝土 | 7 | 1200 | 1800 | 1.0 |
| 3 | AC-25 粗 粒式沥青 混凝土 | 9 | 1000 | 1400 | 0.8 |
| 4 | 水泥稳定 | ? • | 1500 | 1500 | 0.7 |

|  | 碎石 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758051130015006044