学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

ICS 43.02

CCS T47

团	体	标	准

T/CAAMTB 146—2023

新能源汽车越野性能评级方法

New energy vehicles off-road performance rating method

2023 - 11 - 24 发布	2023 - 11 - 30 实施

中国汽车工业协会	发 布

学

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

兔

兔

ｗ

下

载

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/CAAMTB 146—2023

目	次

前言 ................................................................................. 	II

1	范围 ............................................................................... 1

2	规范性引用文件 ..................................................................... 1

3	术语和定义 ......................................................................... 1

4	评测样车准备 ....................................................................... 2

5	评测车辆的分类 ..................................................................... 2

6	评测结果的构成 ..................................................................... 3

7	车辆配置评分 ....................................................................... 3

8	客观测量评分 ....................................................................... 5

9	主观评价 .......................................................................... 10

10	车辆性能分级方法 ................................................................. 17

附录 A（资料性）	信息记录表.......................................................... 18

I

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/CAAMTB 146—2023

前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则	第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国汽车工业协会越野车分会提出。

本文件由中国汽车工业协会归口。

本文件起草单位：东风汽车集团有限公司、东风汽车集团股份有限公司猛士科技公司、北京空间变

换科技有限公司、北京汽车集团越野车有限公司、北京汽车研究总院有限公司、江铃汽车股份有限公司、

北京易车信息科技有限公司、长城汽车股份有限公司、重庆长安凯程汽车科技有限公司、中汽研汽车检

验中心（天津）有限公司、山东万达宝通轮胎有限公司、山东新大陆橡胶科技有限公司、中国汽车工程

研究院股份有限公司、中汽院新能源科技有限公司、杭州天铭科技股份有限公司、浙江润华机电有限公

司、宁波联达绞盘有限公司、同济大学、上海交通大学、广西大学、山东大学、河北华特汽车部件有限

公司、绿传（北京）汽车科技股份有限公司、《中国汽车报》社有限公司、悦野文化传播（北京）有限

公司、越野动力科技（北京）有限公司。

本文件主要起草人：黄福金、蔡静、王振、张健、罗凯杰、杜江伟、东门健男、周驹原、王磊，沈

南，杨东阳、张辉，牛子豪，吴展、王媛、谢明睿、王升山、张利、吴双、吕庚、李军勇、吴少华、张

宗斌、张硕、刘亚楠、王长青、雷斌、沙雷、尚永峰、唐俊萍、苟增亮、刘奇、朱本华、沈茂桥、刘宁、

唐国强、杜新法、张琦、张小彬、叶岭、崔钦鹏、孟德建、陈辛波、张希、朱翀、陈勇、周乐来、宋锐、

张鹏、王飞、戴振坤、吴潇潇、邝蕾、孙雪梅、祝玉良、刘康宁。

II

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/CAAMTB 146—2023

新能源汽车越野性能评级方法

1	范围

本文件规定了新能源汽车越野性能的评级方法。适用于M1、N1、N2类车辆中新能源车型的越野性能

等级评测，主要适用于纯电动力、混合动力、增程式等由驱动电机作为主要动力来源的汽车类型。

2	规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 12539-2018	汽车爬陡坡试验方法

GB/T 12540-2009	汽车最小转弯直径、最小转弯通道圆直径和外摆值测量方法

GB/T 12541-2023	汽车地形通过性试验方法

GB/T 14172-2021	汽车、挂车及汽车列车静侧倾稳定性台架试验方法

GB/T 22038-2018	汽车轮胎静态接地压力分布试验方法

GB/T 3730.1-2022	汽车、挂车及汽车列车的术语和定义

GB/T 3730.3-1992	汽车和挂车的术语及其定义 车辆尺寸

GB/T 5910-1998	轿车质量分布

CCRT（智能电动汽车）管理规则 2020版

3	术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

越野工况	Off-road condition

越野工况，指车辆在正常高附着系数公路之外的行驶工况。通常分非铺装路工况和无路工况两种。

非铺装路工况指表层没有铺设水泥层或者沥青层、仅有以使用砂土和碎石等材质组成的路基的毛坯

公路上车辆行驶的工况。这种路面常见于人口密度较低西北地区的冻土地带公路和任何地区低等级公路。

非铺装路通常也包含由车辆在无路的野外，长时间碾压所自然形成的道路。由于未经过工程机械铺设，

此类非铺装路的不平整度较高，车辆所遇到的地质条件也更多样化。

无路工况指在铺装公路与非铺装路之外的、几乎无车行驶的工况。由于我国地域范围广阔、自然环

境丰富，国内的无路工况非常复杂，几乎涵盖各种自然环境，不同地区不同环境对车辆的越野性能需求

也不尽相同。

3.2

越野性能	Off-road performance

越野性能指车辆在越野工况中所表现出的行驶和使用性能，尤其指驾驶员在越野工况中所使用到的、

重点感知的性能。涉及到的车辆系统包括悬架系统、转向系统、制动系统、底盘电控系统、传动系统、

动力系统及附件、座椅系统等。

3.3

全地形驾驶辅助系统	All-terrain driving assistance system

全地形驾驶辅助系统的作用在于提升车辆在不同地质条件上的越野性能，通常对沙地、岩石、泥地、

雪地、砂土等工况设置专门的驾驶模式。如要完整评价具备多地形系统车辆的越野性能，则需在对应的

地质条件工况中开展评价工作。

3.4

越野轮胎	Off-road tire

1

| 车辆类型 | 乘坐方式 | 理论载荷状态 |
| --- | --- | --- |
| 5 座车 | 前 2 人/后 1 人 | 前 68kg×2+后 68kg×1+行李 7kg×3 |
| 6 座车 | 前 2 人/后 2 人 | 前 68kg×2+后 68kg×2+行李 7kg×4 |
| 7 座车 | 前 2 人/中 2 人/后 1 人 | 前 68kg×2+中 68kg×2+后 68kg×1+行李 7kg×5 |
| 双排皮卡 | 前 2 人/后 1 人/货物 | 前 68kg×2+后 68kg×1+货物 =（满载质量-整备质量）×50% |
| 单排皮卡 | 前 2 人/货物 | 前 68kg×2+货物 =（满载质量-整备质量）×50% |
| 其他类型 | 乘客+货物 =（满载质量-整备质量）×50% |  |

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

兔

学

兔

ｗ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/CAAMTB 146—2023

越野轮胎是专门设计在非铺装路面和无路工况中使用的轮胎，常见的越野轮胎形式为AT轮胎和MT

轮胎，是以越野性能为主的SUV的常用配置。

全地形轮胎(All Terrain, AT)是较为常见的民用越野轮胎，此类轮胎可以兼顾日常公路行驶和越

野行驶。根据性能设计的偏重，不同类型AT轮胎在不同地质条件上的越野性能各不相同。

泥地轮胎(Mud Terrain, MT)较为少见，该类型轮胎主要适合于泥地行驶或攀爬岩石，但公路行驶

性能通常较差，一般越野发烧友和特殊路段工作者才会选用。

以公路性能为主的SUV则通常配备公路轮胎（Highway Terrain，HT），此类轮胎与轿车常用的夏季

轮胎的性能相近。

竞赛用越野轮胎和其他特制的越野轮胎不适于本文件的评价工作。

4	评测样车准备

4.1	样车的调试与整备

评测前，应对样车进行以下点检、调试，点检结果记入附录A.1样车信息记录表。

a)  对于纯电车型，与动力性相关的试验、评价开始前，动力电池电量应大于 90%。对于混动车型，

可照此执行，或遵循厂家自定义要求；

b)  轮胎规格和花纹应符合产品配置定义，轮胎表面花纹深度不应低于新胎花纹深度的 90%，胎肩

不应有明显的过度磨损。且轮胎的生产日期应在一年以内；

c)  车轮胎压、定位参数调整至设计值；

d)  对于悬架高度可调的车辆，在进行试验前应将高度调整到越野高度中最常用高度；

e)  检查底盘各系统功能及连接件紧固情况，调整拧紧力矩至厂家定义值；检查车辆润滑及加注

情况，其中燃油箱和散热水箱要求加满；检查车灯、雨刷器和喇叭等。

4.2	样车加载

样车在评测工作开始前，按照下述要求进行载荷配置。配重参考GB/T 5910中的重量设置。

a)  各类车型在评价时的理论载荷状态，详见表 1；

b)  评价人员以表 1 中的乘坐方式，按照驾驶位——副驾驶位——第二排右侧——第二排左侧—

—第三排右侧的先后顺序乘坐。缺少乘员的位置，应放置 68kg 配重；

c)  评价开始前，按照每车乘员的数量或载货量完成车辆配重的安置，评价人员体重与标准重量

68kg 之间的差异无需体现在配重当中。

表1	评价样车理论载荷状态

5	评测车辆的分类

由于车辆尺寸、重量会在很大程度上影响车辆的越野性能实际表现，因此参评车辆将按照车辆类型、

轴距综合判定其级别，被测车辆的评测结果只在其所属级别内有效。

车辆类型按照车身形式分类，例如SUV、皮卡。

评测车辆轴距按下表方式进行划分级别：

2

| 1.驱动形式（单选） |  | 配置分值 |
| --- | --- | --- |
|  | 后驱 | 10 |
|  | 分时四驱 | 40 |
|  | 适时四驱 | 20 |
|  | 全时四驱 | 60 |
|  | 电控四驱 | 60 |
| 2.轴间限滑（单选） |  |  |
|  | 分动箱连接 | 20 |
|  | 多片离合器-可锁止 | 40 |
|  | 多片离合器-不可锁止 | 20 |
|  | 托森差速器-可锁止 | 60 |
|  | 托森差速器-不可锁止 | 20 |
|  | 牙嵌式差速锁 | 60 |
|  | 电控扭矩分配 | 60 |
| 3.前轴机械限滑（单选） |  |  |
|  | 开放式 | 0 |
|  | 多片离合器-可锁止 | 40 |
|  | 多片离合器-不可锁止 | 20 |
|  | 托森差速器-可锁止 | 60 |
|  | 托森差速器-不可锁止 | 20 |
|  | 牙嵌式差速锁-主动锁止 | 60 |
|  | 牙嵌式差速锁-被动锁止 | 10 |
|  | 电子限滑 | 60 |

| 车辆级别 | 轴距范围 |
| --- | --- |
| 小型 | ≤2600mm |
| 紧凑型 | 2600mm——2800mm |
| 中型 | 2800mm——2950mm |
| 中大型 | 2950mm——3100mm |
| 大型 | ≥3100mm |

ｚｆ

ｘｗ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/CAAMTB 146—2023

表2	车辆级别

6	评测结果的构成

车辆越野性能的最终评测结果由车辆配置评分、客观测量评分和主观评价评分三部分求和计算出被

测车辆越野性能的总分。

N = 𝑋总 + 𝑌总 + 𝑍总 ···································································· (1)

式中：

N——车辆越野性能总分，满分2000分；

X——车辆配置评分，总分600分；

Y——客观测量评分，总分600分；

Z——主观评价评分，总分800分。

7	车辆配置评分

7.1	配置评分项

车辆的软硬件配置对于越野性能可以起到非常大的提升作用。车辆配置分为八个部分。每部分根据

车辆自身的配置进行选择，并最终求和得到车辆的基础配置得分。各配置对应分值如表3所示，评测车

辆所得结果计入附表A.3 车辆配置评分表。

表3	配置得分表

3

| 4.后轴机械限滑（单选） |  |  | 配置分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开放式 |  | 0 |
|  | 多片离合器-可锁止 |  | 40 |
|  | 多片离合器-不可锁止 |  | 20 |
|  | 托森差速器-可锁止 |  | 60 |
|  | 托森差速器-不可锁止 |  | 20 |
|  | 牙嵌式差速锁-主动锁止 |  | 60 |
|  | 牙嵌式差速锁-被动锁止 |  | 10 |
|  | 电子限滑 |  | 60 |
| 5.轮胎类型（单选） |  |  |  |
|  | HT 轮胎 |  | 10 |
|  | AT 轮胎 |  | 30 |
|  | MT 轮胎 |  | 50 |
| 6.悬架配置【多选】 |  |  |  |
|  | 悬架高度可调 |  | 30 |
|  | 减振器软硬可调 |  | 30 |
|  | 主动稳定杆 |  | 30 |
| 7.电控系统【多选】 |  |  |  |
|  | 全地形系统 |  | 20 |
|  | 上坡辅助 |  | 50 |
|  | 陡坡缓降 |  | 10 |
|  | 低速越野巡航 |  | 20 |
|  | 转向辅助 |  | 20 |
|  | 底盘透视系统 |  | 20 |
| 8.辅助设备 |  |  |  |
|  | 绞盘-已装配 | （单选） | 30 |
|  | 绞盘-预留但未配备 |  | 10 |
|  | 绞盘-原厂无预留位 |  | 0 |
|  | 涉水喉-已装配 | （单选） | 30 |
|  | 涉水喉-预留但未配备 |  | 10 |
|  | 涉水喉-原厂无预留位 |  | 0 |
|  | 外防脱圈轮辋 |  | 30 |

ｚｆ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/CAAMTB 146—2023

表 3	配置得分表（续）

7.2	配置项说明

“电控四驱”指并非基于传动机械四驱、而是依靠驱动电机实现的四驱结构。例如前后轴均由电机

驱动的四驱结构、或一轴燃油机驱动另一轴电机驱动的混合四驱结构等等。

前后轴机械差速锁中的“牙嵌式差速锁-主动锁止”，指驾驶员可主动控制是否连接或断开差速锁。

“牙嵌式差速锁-被动锁止”，指驾驶员不能主动控制差速锁的连接与断开。常见的被动锁止差速锁有伊

顿公司的自锁式差速锁，该差速锁需要左右车轮达到一定转速差后，自动连接差速锁。在实际使用过程

中，该类型差速锁的通过效果较差。

“转向辅助”特指可以帮助车辆降低最小转弯直径的功能，例如后轮转向、内侧后轮抱死、左右车

轮反转等等。

对于没有发动机的纯电汽车，由于没有发动机进气问题的限制，有关“涉水喉”的项目视作得30

分。具备发动机的混合动力车型应根据配置选择相应分数。

7.3	配置评分计算

被测车辆的配置评分结果即所有得分项相加求和的最终结果。

𝑋总 = 𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑛 ······························································· (2)

式中：𝑋1、𝑋2、 … … 、𝑋𝑛分别为评测样车的各项配置所获得的对应分数。

4

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 度量单位 | 参数范围 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 几何通过性 几何通过性 几何通过性 几何通过性 | 接近角 离去角 纵向通过角 最小离地间隙 | 度 度 度 mm | ≤20 | 0 |
|  |  |  |  | =25 | 60 |
|  |  |  |  | ≥80 | 100 |
|  |  |  |  | ≤25 | 0 |
|  |  |  |  | =30 | 60 |
|  |  |  |  | ≥70 | 100 |
|  |  |  |  | ≤12 | 0 |
|  |  |  |  | =18 | 60 |
|  |  |  |  | ≥50 | 100 |
|  |  |  |  | ≤120 | 0 |
|  |  |  |  | =180 | 60 |
|  |  |  |  | ≥300 | 100 |

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｚｆ

准

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

下

载

T/CAAMTB 146—2023

8	客观测量评分

客观测量指标包括几何通过性、车轮接地性、四驱动力分配、电驱动性能、爬坡能力、机动性、涉

水能力、施救能力，共计八个一级指标。各指标测量值和所得分数计入附表A.4 车辆客观测量评分表。

8.1	几何通过性

几何通过性指车辆与越障相关的车身几何尺寸，包括接近角、离去角、纵向通过角、最小离地间隙

四个指标。几何通过性指标参数越大，车辆与地面发生剐蹭的概率越低。

对于具备姿态高低可调的空气悬架车型，几何通过性指标应在其可人工主动进入的最高姿态下进行

测量，系统自动调节或在行驶中才能出现的的姿态不进行测量。

对于使用螺旋弹簧、扭杆弹簧、钢板弹簧等通常不可调节姿态的悬架类型，应在该车的设计载荷状

态进行测量。设计载荷的加载方式见表1。

各指标的参数范围及对应分值，详见表4，在区间内线性差值。

表4	几何通过性项目及区间线性插值

8.2	车轮接地性

车轮接地性指车辆在越野行驶过程中，车轮与地面接触的能力。包括接地比压、坡道行驶指数两个

参数。

接地比压指轮胎单位接地面积所承受的垂直载荷，即车重除以轮胎接地面积所得的压强值。接地比

压越大，车辆在松软地面上的下限量也越大，车辆的行驶阻力也越大，且有可能发生底盘触底。具体试

验方法参考GB/T 22038。

坡道行驶指数描述车辆通过扭曲路面时，车轮接地的能力。测量该指标时，被测车辆的单个前轮驶

上角度为20度的斜坡，当有任何一个车轮即将离地或发生滑转时停止前进，斜坡上的车轮在坡道上行驶

的距离，除以被测车辆的轴距并乘以1000，所得结果即坡道行驶指数。该指数数值越大，则车辆通过扭

曲路面的能力越强，扭曲路上车轮离地的概率越低，能够提供更良好的驱动力。

对于具备姿态高低可调的空气悬架车型，接地比压、坡道行驶指数都应在其可人工主动进入的最高

姿态下进行测量，系统自动调节或在行驶中才能出现的的姿态不进行测量。

对于使用螺旋弹簧、扭杆弹簧、钢板弹簧等通常不可调节姿态的悬架类型，应在该车的设计载荷状

态进行测量。设计载荷的加载方式见表1。

各指标的参数范围及对应分值，详见表5，在区间内线性差值。

5

| 单轴脱困 | 前轴打滑 |
| --- | --- |
|  | 后轴打滑 |
| 交叉轴脱困 |  |
| 单轮脱困 | 前轮着地 |
|  | 后轮着地 |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 度量单位 | 参数范围 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 车轮接地性 | 接地比压 | kPa | ≥280 | 0 |
|  |  |  |  | =200 | 60 |
|  |  |  |  | ≤120 | 100 |
| 6 | 车轮接地性 | 坡道行驶指数 | / | ≤200 | 0 |
|  |  |  |  | =380 | 60 |
|  |  |  |  | ≥700 | 100 |

ｗｗ

学

兔

兔

ｗ

．ｂ

ｚｆ

ｘｗ

．ｃ

ｏｍ

标

准

下

载

T/CAAMTB 146—2023

表5	车轮接地性项目及区间线性插值

8.3	四驱动力分配

四驱动力分配包含全轮着地推重比、后轴着地推重比、前轴着地推重比、交叉轴着地推重比、单前

轮着地推重比、单后轮着地推重比，共计六项指标。各脱困模式的示意图如表6。

表6	各类脱困模式

四驱动力分配模拟的是车辆在不同类型的脱困方式中，如着地车轮附着力充足，车辆所能提供的最

强脱困效果。计算方法为各工况下台架所测得的峰值推力除以车重，该指标结果越大，车辆的脱困能力

越强。

此外，在台架测量数据中，还要记录各工况下，最大推重比可持续的时间。

四驱动力分配的各项指标在四驱拉力台架上进行测量，台架为着地车轮提供接近高附路面的附着效

果。试验时，车辆按照设计载荷加载。

各指标的参数范围及对应分值，详见表7，在区间内线性差值。

6

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 度量单位 | 参数范围 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 四驱动力分配 | 全轮着地峰值推重比 | / | ≤0.4 | 0 |
|  |  |  |  | =0.7 | 60 |
|  |  |  |  | ≥1.4 | 100 |
| 8 | 四驱动力分配 | 后轴着地峰值推重比 | / | ≤0.2 | 0 |
|  |  |  |  | =0.4 | 60 |
|  |  |  |  | ≥0.7 | 100 |
| 9 | 四驱动力分配 | 前轴着地峰值推重比 | / | ≤0.2 | 0 |
|  |  |  |  | =0.4 | 60 |
|  |  |  |  | ≥0.7 | 100 |
| 10 | 四驱动力分配 | 交叉轴着地峰值推重比 | / | ≤0.2 | 0 |
|  |  |  |  | =0.4 | 60 |
|  |  |  |  | ≥0.7 | 100 |
| 11 | 四驱动力分配 | 单前轮着地峰值推重比 | / | ≤0.1 | 0 |
|  |  |  |  | =0.15 | 60 |
|  |  |  |  | ≥0.4 | 100 |
| 12 | 四驱动力分配 | 单后轮着地峰值推重比 | / | ≤0.1 | 0 |
|  |  |  |  | =0.15 | 60 |
|  |  |  |  | ≥0.4 | 100 |
| 13 | 四驱动力分配 | 全轮着地峰值推重比 持续时长 | s | ≤1 | 0 |
|  |  |  |  | =5 | 60 |
|  |  |  |  | ≥8 | 100 |
| 14 | 四驱动力分配 | 后轴着地峰值推重比 持续时长 | s | ≤1 | 0 |
|  |  |  |  | =5 | 60 |
|  |  |  |  | ≥8 | 100 |
| 15 | 四驱动力分配 | 前轴着地峰值推重比 持续时长 | s | ≤1 | 0 |
|  |  |  |  | =5 | 60 |
|  |  |  |  | ≥8 | 100 |
| 16 | 四驱动力分配 | 交叉轴着地峰值推重比 持续时长 | s | ≤1 | 0 |
|  |  |  |  | =5 | 60 |
|  |  |  |  | ≥8 | 100 |
| 17 | 四驱动力分配 | 单前轮着地峰值推重比 持续时长 | s | ≤1 | 0 |
|  |  |  |  | =5 | 60 |
|  |  |  |  | ≥8 | 100 |
| 18 | 四驱动力分配 | 单后轮着地峰值推重比 持续时长 | s | ≤1 | 0 |
|  |  |  |  | =5 | 60 |
|  |  |  |  | ≥8 | 100 |

．ｃ

ｘｗ

ｚｆ

．ｂ

学

兔

兔

ｗ

ｗｗ

ｏｍ

标

准

下

载

T/CAAMTB 146—2023

表7	四驱动力分配项目及区间线性插值

8.4	电驱动性能

电驱动性能主要考查高温续航里程衰减率、低温续航里程衰减率，共计四项指标。由于越野工况可

能要面对高温和低温环境，能够在此种环境中，具备较低的续航里程衰减率，对车辆完成越野工况的行

驶至关重要。计算方法为车辆在高温（35℃）、低温（-7℃）的环境下车辆可行驶里程除以常温（25℃）

下可行驶里程而获得的百分比，然后以100%减去该值所得即续航里程衰减率。试验方法参考《CCRT（智

能电动汽车）管理规则 2020版》。

各指标的参数范围及对应分值，详见表8，在区间内线性差值。

7

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 度量单位 | 参数范围 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 坡道性能 | 最大爬坡角度 | % | ≤10 | 0 |
|  |  |  |  | =50 | 60 |
|  |  |  |  | ≥100 | 100 |
| 22 | 坡道性能 | 驻车制动最大坡度 | % | ≤20 | 0 |
|  |  |  |  | =25 | 60 |
|  |  |  |  | ≥40 | 100 |
| 23 | 坡道性能 | 行车制动最大坡度 | % | ≤25 | 0 |
|  |  |  |  | =50 | 60 |
|  |  |  |  | ≥100 | 100 |
| 24 | 坡道性能 | 最大侧翻稳定角 | 度 | ≤15 | 0 |
|  |  |  |  | =30 | 60 |
|  |  |  |  | ≥45 | 100 |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 度量单位 | 参数范围 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 电驱动性能 | 高温续航里程衰减率 | % | ≥60 | 0 |
|  |  |  |  | =40 | 60 |
|  |  |  |  | ≤15 | 100 |
| 20 | 电驱动性能 | 低温续航里程衰减率 | % | ≥70 | 0 |
|  |  |  |  | =50 | 60 |
|  |  |  |  | ≤20 | 100 |

．ｃ

ｏｍ

标

准

ｘｗ

ｚｆ

．ｂ

ｗｗ

兔

ｗ

学

兔

下

载

T/CAAMTB 146—2023

表8	电驱动性能项目及区间线性插值

8.5	坡道性能

坡道性能包含最大爬坡角度、驻车制动最大坡度、行车制动最大坡度、最大侧翻稳定角，共计4项

指标。

最大爬坡角度即被测车辆能够驶上的最大斜坡的角度。最大驻车坡度指车辆通过驻车和行车制动系

统，能够停驻的最大斜坡的角度。此处驻车制动、行车制动的最大坡度均包含检验车辆下行和车辆上行

两个工况，以成绩最差的工况为评测最终结果。相关试验方法参考GB/T 12539，以及GB/T 14172。

上述指标试验时，样车按照设计载荷进行配载。对于具备姿态高低可调的空气悬架车型，可以使用

标准姿态进行爬坡和驻坡试验。

各指标的参数范围及对应分值，详见表9，在区间内线性差值。

表9	电驱动性能项目及区间线性插值

8.6	机动性

机动性的指标为最小转弯直径。

对于具备缩小最小转弯直径的转向辅助功能的车辆，允许开启功能后测量最小转弯直径。转向辅助

功能常见内侧后轮制动、后轮转向两种。为使得内侧后轮制动功能能够正常使用，最小转弯直径指标需

要被测车辆在指定的非铺装路面上统一测量，通常测量场地为经过平整的干燥土路，以便于碾压后进行

修复，保持测试环境一致性。相关试验方法参考GB/T 12540。

各指标的参数范围及对应分值，详见表10，在区间内线性差值。

表10	机动性项目及区间线性插值

8

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 度量单位 | 参数范围 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 救援能力 | 前拖钩强度 | / | ≤1 倍满载 | 0 |
|  |  |  |  | =1.2 倍满载 | 60 |
|  |  |  |  | ≥2 倍满载 | 100 |
| 28 | 救援能力 | 后拖钩强度 | / | ≤1 倍满载 | 0 |
|  |  |  |  | =1.2 倍满载 | 60 |
|  |  |  |  | ≥2 倍满载 | 100 |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 度量单位 | 参数范围 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 机动性 | 最小转弯直径 | m | ≥18 | 0 |
|  |  |  |  | =13 | 60 |
|  |  |  |  | ≤10 | 100 |

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 度量单位 | 参数范围 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 涉水能力 | 最大涉水深度 | mm | ≤300 | 0 |
|  |  |  |  | =500 | 60 |
|  |  |  |  | ≥900 | 100 |

准

ｚｆ

兔

兔

ｗ

ｗｗ

．ｂ

ｘｗ

学

．ｃ

ｏｍ

标

下

载

T/CAAMTB 146—2023

8.7	涉水能力

涉水能力指被测车辆在安全行驶条件下可通过的最大水深。试验方法参考GB/T 12541。

各指标的参数范围及对应分值，详见表11，在区间内线性差值。

表11	涉水能力项目及区间线性插值

8.8	救援能力

救援能力即车辆被困后，被救援、拖拽其他车辆时的能力，主要考查拖钩的拖拽强度。拖拽强度主

要指沿车辆X轴方向拖拽拖钩，在拖钩发生塑性变形前，拖钩所能承受的最大拉力，然后以此最大拉力

除以满载车重所获得的比值。

被测车辆的满载质量以其制造商公布的数据为准。被测车辆前后拖钩的X向最大拖拽拉力可由该车

制造商提供的、已认可的试验报告数据为准。也可由经中国合格评定国家认可委员会认可的第三方检测

机构进行测量。

各指标的参数范围及对应分值，详见表12，在区间内线性差值。

表12	救援能力项目及区间线性插值

8.9	客观测量评分计算

各项客观测量值均有相应的线性区间分值范围。其中测量结果小于等于最低值，得0分；等于及格

值，得60分；大于等于最高值，得100分。被测车辆的测量结果，按照线性插值方法，在对应的结果区

间计算对应分值。

y= (𝑥−𝑥𝑎)(𝑦𝑏−𝑦𝑎)

𝑥𝑏−𝑥𝑎

+ 𝑦𝑎 ·································································· (3)

式中：

xa、ya——该指标区间第一值及对应得分；

xb、yb——该指标区间第二值及对应得分；

x——被测车辆的客观指标值；

y——该车该指标所获得的分值。例如某样车某指标实测值位于60分至100分区间，则上式中的xa

取60分，ya取60分对应的参数，xb取100分，yb取100分对应的参数。

9

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758065037124006034