XXXXX学院

课程设计说明书

设计题目:  大、小球分拣传送机械限制系统设计

学生姓名：          XXXXX

学    号：        XXXXX

专业班级：         XXXXX

指导老师：          XXXXX

2012 年 12 月 12 日

内容摘要

机电一体化产品的主动作用正日益为人们所相识，如本设计产品机械手，它能部分地代替人的劳动并能达到生产工艺的要求， 遵循确定的程序、 时间和位置来完成工件的筛选与传送。而且它能大大地改善工人的劳动条件，加快实现工业生产机械化和自动化的步伐。因此，受到各先进单位的重视并投入了大量的人力物力加以探讨和应用，尤其在高温、高压、粉尘、噪声的场合，应用得更为广泛。在我国，近代几年来也有较快的发展，并取得确定的成果，受到各工业部门的重视。在生产过程中，常常要对流水线上的产品进行分拣，本课程设计拟设计大小球分拣传送机限制系统的PLC设计，采纳的德国西门子 S7-200 系列（cpu-224）PLC，对机械臂的上下、左右以及抓取运动进行限制，用于分捡大小球的机械装置。我们利用可编程技术，结合相应的硬件装置，限制机械手完成各种动作。

关键词：大小球分拣限制系统； PLC设计； 机械手

目    录

第1章  引言………………………………………………………………………………………… 1

1.1 大、小球分拣传送机械限制系统设计内容简介……………………………………1

1.2 大、小球分拣传送机械限制系统设计要求 …………………………………………1

1.3 大、小球分拣传送机械限制系统设计思想 …………………………………………2

第2章  大、小球分拣传送系统的硬件电路设计………………………………………3

2.1 大、小球分拣传送系统功能说明 ………………………………………………3

2.2 设计主电路原理图………………………………………………………………………3

2.3 机械臂分拣大、小球限制的运行框图…………………………………………4

2.4 确定I/O信号数量，选择PLC的类型…………………………………4

2.5 机械臂分拣大、小球限制的电器元件I/O安排表…………………………………5

2.6 机械臂分拣大、小球限制的I/O接线图 …………………………………………5

第3章  大、小球分拣传送系统的程序设计…………………………………………8

3.1 机械臂分拣大、小球限制程序的梯形图……………………………………………8

3.2 机械臂分拣大、小球限制程序的指令表……………………………………………11

第4章  软件硬件调试…………………………………………………………………………13

结 论……………………………………………………………………………………………………16

设计总结………………………………………………………………………………………………17

谢 辞 ……………………………………………………………………………………………………18

参考文献………………………………………………………………………………………………19

第1章 引  言

1.1 大、小球分拣传送机械限制系统设计内容简介

学院此次支配我们进行了为其两周的机电传动课程设计实习，对我们即将进行毕业设计是很有好处的。这学期我们学习了机电传动限制课程，此次实习主要是对课本中的学问进行实践，比如继电器---接触器限制和可编程限制器限制等重要章节更是联系紧密。让我们把课本学问很好的应用于实践中去，有助于总体实力的提高。

本次我的课程设计的主要内容：大、小球分拣传送机械限制系统设计，如图1-1。

图1-1 大、小球分拣传送机械工作示意图

1.2 大、小球分拣传送机械限制系统设计要求

本次设计的限制要求如下：

1.机械臂起始位置在机械原点（见图），为左限、上限并有显示。

2.有启动按钮和停止按钮限制运行，按下设备停止按钮后机械臂必需回到原点。

3.启动后，机械臂动作依次为：下降→吸球→上升（至上限）→右行（至右限）→下降→释放→上升（至上限）→左行返回（至原点）。

4.机械臂右行时有小球右限（LS4）和大球右限（LS5）之分；下降时，当电磁铁压着大球时，下限开关LS2断开（=“0”）；压着小球时，下限开关LS2接通（=“1”）。

1.3 大小球分拣传送机械限制系统设计思想

对于本次课程设计的总体思路如下：本设计主要要求限制电路PLC的设计，故对于主电路就不做过多阐述。

主电路：

1．电动机限制机械臂上下左右运动。

2．主电路给机械臂的电磁铁加电产生磁场吸住球运动。

由继电器限制电动机正反转.

限制电路：

由PLC限制继电器线圈来限制主电路的上下左右运动和抓释小球.PLC限制继电器和电灯的输出，从而限制主电路。

1.当输送机处于起始位置时，上限位开关和左限位开关被压下，原点显示灯亮。

2.启动装置后，机械臂下行，始终到极限开关SQ闭合。此时，若遇到的是小球，则下限开关LS2为闭合状态；若遇到的是大球，则下限开关LS2仍为断开状态。

3.吸起小球后（SQ开关闭合），则机械臂向上行，遇到上限位开关后，捡球装置向右行；遇到右限位开关（小球的右限位开关LS4）后，再下行，下行1秒后机械臂电磁铁失电，将小球释放到小球箱里，然后机械臂返回到原位。

4.假如吸起的是大球，捡球装置右行遇到另一个右限位开关（大球的右限位开关LS5）后，再向下行，遇到下限位开关后，将大球释放到小球箱里，然后返回到原位。

5.当机械臂回原位后，一个工作循环结束，假如此时接近开关PSO显示球槽内还有球，则接着下一循环。若接近开关PS0断开即球槽内无球，则机械臂回原位，整个装置停止运行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/765121004131011110