抚顺老实石化工程管理

HSE管理制度CM—HSE-001               密级：口普通 口秘密 口机密 口绝密

HSE管理制度

编制

审核

批准

抚顺老实石化工程管理

2007 年7月

目录

HSE方案书管理规定--------------------------------------------------------4

施工现场一般规定----------------------------------------------------------5

个人平安防护管理规定------------------------------------------------------6

HSE 因素〔危险源〕评价〔风险评价〕方法------------------------------------8

特种作业人员管理规定-----------------------------------------------------11

HSE交底管理规定----------------------------------------------------------13

文明施工管理规定---------------------------------------------------------14

施工暂设管理规定---------------------------------------------------------16

施工临时用电管理规定-----------------------------------------------------17

施工用火管理规定---------------------------------------------------------21

高处作业管理规定---------------------------------------------------------25

起重作业管理规定---------------------------------------------------------29

脚手架管理规定-----------------------------------------------------------35

挖掘作业管理规定---------------------------------------------------------37

受限空间作业管理规定-----------------------------------------------------38

射线作业管理规定---------------------------------------------------------40

夜间作业管理规定---------------------------------------------------------42

现场保卫管理规定---------------------------------------------------------44

危险化学品管理规定-------------------------------------------------------45

固体废弃物及废〔汽〕气、废液管理规定-------------------------------------48

高温、尘毒及噪声管理规定-------------------------------------------------50

临边防护管理规定---------------------------------------------------------52

职业健康管理规定---------------------------------------------------------53

工程应急管理规定--------------------------------------------------------55

HSE 监督考核管理规定----------------------------------------------------58

施工现场交通运输管理规定------------------------------------------------59

消防平安管理规定--------------------------------------------------------62

金属焊接、切割作业管理规定----------------------------------------------65

作业许可证管理----------------------------------------------------------67

机具设备管理规定--------------------------------------------------------69

HSE方案书管理规定

1 ．范围
1 . 1 本规定就HSE 方案书编制的内容、程序和要求做了规定，以确保工程的HSE 方案书编制有章可循，HSE 管理体系能够得到良好的运行。

1 . 2 本规定适用于所有工程工程实施过程中的HSE 方案书编制管理。

2 . HsE 方案书的筹划步骤
2 . 1 施工承包商工程部HSE 经理负责依据? HSE 因素〔危险源〕识别控制管理程序? 和? 环境因素的识别与评价程序? 的要求，对本工程实施范围内的HSE 因素〔危险源〕进行识别与评价〔风险评价〕，对重要HSE 因素〔危险源〕进行确认并列出清单。
2 . 2 各施工承包商应依据? 法律法规和其它要求管理程序? 的规定并结合工程工程的实际情况，确定工程的HSE 适用法律法规和其它要求。

2 . 3 各单位的工程经理负责依据相关规定要求和本公司的HSE 管理分解目标，并结合本工程的实际情况，组织确定工程工程的HsE 管理方针和HsE 管理目标与指标。

3 ．工程工程HsE 管理方案书的编制依据
3 . 1 本公司及CM的HsE 管理方针和PM的HsE 管理目标与指标；
3 . 2 本公司及CM的HSE 管理体系文件；
3 . 3 本工程实施范围内HSE 管理的适用法律、法规和其它要求；
3 . 4 本工程的HSE 管理方针和HSE 管理目标与指标；
3 . 5 本工程的HSE 因素〔危险源〕识别与评价〔风险评价〕结果；

3 . 6 本工程的实际情况；
3 . 7 合同要求。

4 ．工程HsE 管理方案书的编制管理
4 . 1 HsE 方案书编制、审批
4 . 1 . 1 HsE 管理方案书，由各单位工程部HsE 管理人员在工程全面实施前收集相关HSE 信息，由工程HSE 经理牵头，相关部门配合编写，经工程经理批准后实施；
4 . 1 . 2 HSE 管理方案书需在工程部内部审批后，报送监理单位审核，工程管理部进行审批。
4 . 2 工程工程HsE 管理方案书的内容
4 . 2 . 1 工程工程的根本概况
a、工程名称、规模和特点、主要工程量；
b 、作业区域和作业环境；
c、主要装备设施；
d、工程施工工期；
e、主要危险源。
4 . 2 . 2 工程工程的HSE 管理承诺、HSE 管理方针和HSE 管理目标与指标各单位应依据本公司的HsE 管理承诺和HsE 管理方针、目标和指标及工PMT 的HSE 管理要求，明确工程工程的HSE 管理承诺、HSE 管理方针及HSE 管理目标和指标，并对以下HSE 管理指标进行量化：
a、轻伤事故负伤率％。；
b、重伤事故负伤率％。；
c、死亡、爆炸、火灾、设备事故；

d、损失工时；
e、环境和职业病控制等。
4 . 2 . 3 工程工程HsE 管理组织机构及职责
a、工程参建各方应建立本工程工程的HSE 管理体系；在工程工程HSE 管理方案书中，应采用图表或文字的形式，说明工程工程的HsE 管理体系；
b 、在工程工程HSE 管理方案书中，应明确工程工程HSE 管理体系人员的岗位职责；当岗位职责执行各公司的HSE 管理体系文件规定时，应对相应文本进行明确，当各公司HSE 管理体系文件规定不能满足工程工程HSE 管理需要时，应补充编制HSE 管理体系人员的相应岗位职责。
工程工程HSE 管理内容
a 、在编制工程工程HSE 管理方案书时，应根据各公司HSE 管理体系文件规定并结合工程工程的实际情况，明确工程工程HSE 管理的内容和要求；
b 、当工程工程HSE 管理可直接采用本公司的HSE 管理体系文件规定时，可直接引用公司HSE 管理体系文件的名称与条款；如各公司HSE 管理体系文件规定不能满足工程工程HSE 管理的特殊需要时，应补充编制相应的HsE 管理文件。
C 、工程工程实施范围内的重要HSE 因素〔危险源〕清单和适用的HSE 管理法律、法规及其它要求清单。
 HsE 管理方案书的变更
当条件发生以下变化时，HSE 管理方案书应进行相应变更：

a 、施工活动内容或施工措施〔方案〕发生较大变更时；
b 、HsE 管理目标和指标发生变更时；
C 、HsE 因素〔危险源〕发生较大／多的变更时。
变更后的HSE 管理方案书的修订和审批，执行原HSE 管理方案书的编制、审批/沟通程序。

施工现场一般规定

1 ．范围
1 . 1 规定明确了本工程工程HSE 管理的一般规定，以确保满足施工现场的根本平安要求，为平安施工提供保障。
1 . 2 本规定适用于抚顺老实石化工程管理承接的所有施工现场范围内的HSE 管理。
2 ．引用标准、文件：
中华人民共和国主席令第70 号? 中华人民共和国平安生产法? 国务院令393 号? 建设工程平安生产管理条例? 
? 石油化工施工平安技术规程?SH3505 一1999
3 ．施工现场一般规定
3 . 1 各参建公司所承当的工程工程将根据工程的实际情况编制? HSE 方案书? ，同时要求施工承包商也必须编制工程的? HSE 方案书? 用以指导工程施工的HSE 管理。
3 . 2 参与工程工程施工、管理的全体人员，在进入施工现场前必须经过入场HSE 教育，且考核合格以前方可进入施工现场。
3 . 3 施工现场出入管理
3 . 4 施工现场实行封闭管理，进出施工现场的人员必须凭“出入证〞和“临时通行证〞

方可出入。
3 . 5 临时进入现场参观的来宾、供给商、上级检查人员等必须领取“来访证〞并在负责接洽人员的陪同下出入现场，接洽人员负责对其介绍现场情况和工程的平安要求，提醒平安考前须知并必须全程陪同。
3 . 6 进出现场的固定施工车辆在进场前检验合格后发放“车辆准用证〞，凭此证进出现场。
3 . 7 临时进入现场的送货、施工等车辆，由门卫检验合格后，凭发放的“临时通行证〞进出现场。

施工设备、机具在进场前必须经HSE 管理人员或专职设备管理人员检验合格，发放“设备准用证〞前方准进入施工现场使用。
现场内所有的施工、管理人员必须佩带与自己的工作性质相适应的合格劳保用品。
施工现场不允许喝酒精、麻醉类饮料。否那么，违规者将被驱逐出场。

不能在现场内吸烟。
所有受限作业必须办理“作业许可证〞。
施工现场车辆限速15Km / h 。
只要有施工人员在现场施工，施工承包商必须有HSE 管理人员在现场值班。
施工现场不允许打架、斗殴。
在施工现场发生的损时、可记录、急救等事故以至更严重的事故，施工承包商和设备供给商必须如实地按时进行报告。
高空作业人员／检查人员在没有合格的脚手架／作业平台的情况下必须做到10 。％系挂平安带。
任何性质的“三违〞行为都是工PMT 所不能接受的，“三违〞人员将受工程的到警告、经济处分、开除施工现场以至追究其法律责任。

个人平安防护管理规定

1 ．范围
1 . 1 本规定明确了在施工现场个人劳保用品使用的管理要求，以确保进入施工现场的所有人员佩带满足工作性质要求的个人防护用品，保障人身平安。

1 . 2 本规定适用于抚顺老实石化工程管理承接的所有施工现场范围内的HsE 管理，PM工作范围内的其它业务活动参照本规定执行。

2 ．引用标准、文件：
劳部发「1996 」138 号       劳动防护用品管理规定
国经贸平安〔2000 ) 189 号   劳动防护用品配备标准〔试行〕
GB2811 -89               ? 平安帽? 
GB5725 -5726-85       ? 平安网? ? 平安网力学性能试验方法? 编制说明

SH35OS -1999 ? 石油化工施工平安技术规程? 
GBH651 -1989 ? 劳动防护用品选用的规那么? 
GB6O96 -85? 平安带检验方法? 
GB5893.1 -86? 279 护耳器一耳塞? 
GB5893.2 -86? 280 护耳器一耳罩?

3 ．个人防护用品的管理
3 . 1 个人防护用品不是为了替代有效的工程管理、平安工作状况及可靠的工作规定，但它在保护工作人员方面能起到主要的作用；个人保护用品不能消除危害因素，但是能帮助控制个人在危害环境／不平安条件下的暴露，使其防止受伤、减少伤害程度或健康受到危害。
3 . 2 施工承包商、设备制造商有责任为员工购置和提供免费的合格劳保用品。通常，员工在现场工作时至少需要穿戴好工作服、平安帽、平安眼镜和防护鞋等；对于特殊的操作，承包商还必须免费为工作人员提供另外的保护用品，如正压式呼吸器等。
3 . 3 当向员工提供了个人防护用品时，应该员工就应该获得相应的信息、指令和培训，使员工能够知道：
a、该防护用品所要防止或消除的风险；
b 、使用该防护用品的目的和正确的使用方法；
c、员工应该采取的行动，以保证个人防护用品处于有效的状态、得到良好的修补。
3 . 4 采购的劳保用品必须有厂家提供的“产品合格证〞、“平安生产许可证〞和“平安鉴定证〞，以保证劳保用品的质量；发放劳保用品要建立相应的管理档案。
4 ．劳保用品使用的一般规定
4 . 1 在施工现场的每个人都要按规定穿戴防护用品、用具。
4 . 2 在接触含刺激或损害皮肤的化学试剂时，工作人员必须戴橡皮手套、防护围裙或其它适用的防护用具。
4 . 3 工作人员不宜穿着易燃、有害或刺激性物质的衣服进行工作；在化工装置检修区域，不得穿产生静电的工作服。
4 . 4 工作人员进入工作区时不得佩戴容易被外物钩住、挂住的珠宝首饰或其它装饰品。
4 .5 头发及胡须不得阻碍防护用品的有效功能。
4 .6 各公司要根据平安施工和防止职业病危害的需要，为员工发放相应的劳动防护用品用具。
4 . 7 平安防护用品是实现平安生产的一项强制性预防措施，不得随意变更或降低标准。

5 ．平安带的使用管理
5 . 1 平安带的使用条件
但凡离坠落高度基准面2m 以上〔含Zm 〕进行高空作业或其它管理活动，在没有合格的脚手架或作业平台的情况下，必须系上符合要求的平安带。
5 . 2 平安带的选型
5 . 2 . 1 工PMT 要求施工承包商为脚手架作业人员提供的平安带必须是带缓震器的“五点双钩〞式平安带；

5．2．2平安带的选用必须与所从事的工作相适应。
平安带的使用
平安带的挂钩必须连接到至少能承受SOOkg 静负荷的锚定物上或构件上。
平安带在高空使用过程中必须做到100 ％系挂：在任何时候挂钩必须是处于挂好的状态。
5.3.3平安带不得挂在刚切割、焊接完毕的金属高温部位或棱角部位。

使用前，使用人员要检查平安带的可靠性。

6.身体保护
眼睛保护
我们提倡进入施工现场的所有人员佩戴防破碎无色平安眼镜。
进行电焊、气割、混拌化学药品等特种作业时，操作人员必须佩戴适用于该作业的平安

眼镜〔面罩〕。
脚部保护
进入施工现场的所有人员，要穿防砸、防穿刺、防滑的平安皮鞋；电焊工、电工的平安鞋必须同时具有绝缘功能。
手臂保护
工作时按规定戴工作手套，在可能接触到化学药品或触电的地方，戴防化学药品或防触电手套。
尽量防止使用震动强烈的震开工具，假设不能防止使用震开工具，那么采取手臂的避震措施，戴好手套。
防止长时间连续使用震开工具，应保持足够的休息时间或轮换工作。

在工作中，多活动手指，以促进血液循环。
头部保护

进入现场的所有人员必须戴硬塑料平安帽〔经过冲击实验和防触电保护实验〕。
听力保护

噪声超过85 分贝的现场区域，必须佩戴耳塞，以隔绝噪音、保护听力。

呼吸保护
为控制由于吸入毒性灰尘、浓雾、烟、水蒸气等造成的职业病，采取戴口罩或防毒面具等可行的保护措施以消除或减轻这方面的危害。

员工假设遇到什么不适病症，及时向所在部门的主管、HSE 管理人员或现场医护人员报告，以便进一步采取处理措施。

HSE 因素〔危险源〕评价〔风险评价〕方法

1 ．范围
1 . 1 本规定明确了对HsE 因素〔危险源〕进行定量评估分析方法，以确定需实施重点控制重要HSE 因素〔危险源〕。
1 . 2 本规定适用于本工程物资采购、建筑安装施工范围内的HSE 因素〔危险源〕评价〔风险评价〕，与之相关的业务活动参照执行。

2 ．引用文件
GB 1 8218 一2000 ? 重大危险源辨识?

3 ．职业平安健康影响评价
3 . 1 评价方法

对工程工程物资采购、施工范围内的HSE 因素〔危险源〕，按其对职业平安健康的影响和对环境的影响分别进行评价。

本工程施工、采购范围内的HSE 因素〔危险源〕，采用“工作危害分析法〞( Job HaZard AnalysiS 简称JHA 〕进行危害识别分析和控制。
3 . 2 工作危害分析法〔JHA ) 
JHA 是将某项工作的全过程所存在的隐患和危险逐一列出，根据事故发生的主要后果、以往同类事故的发生概率、现有的平安管理措施、平安

设施和员工的胜任程度，对危险发生的严重性和可能性作出评估并计算其风险值，然后根据风险值提出改正建议和控制风险的方法。
3 . 2 . 1 其表达式如下：
R = L XS 式中：
- R ( RISk ) ：风险值
- L ( Likelihood ) ：事故发生的可能性
- s ( serious ) ：发生事故后的严重性
3.2.2 工作危害分析〔JHA 〕记录表的格式见下表。

工作危害分析(JHA)记录表格式

部门/工程:                           作业活动:

分析人员:                            编制日期:     年     月     日

| 序号 | 工作步骤 | 危害或潜在事件 | 主要后果 | 可能性L | 严重性S | 风险性R | 建议改正/控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

工作危害分析法〔JHA 〕应用
施工承包单位的所有施工方案必须附有工作危害分析〔JHA ) ，没有施工方案的关键施工步骤和临时增加的特殊有较大风险的施工工程，必须单独编制JHA 。
编制完的JHA ，由编制人或施工负责人向参与该项作业的人员进行交底并经全体作业人员签名确认。
JHA 要在现场作业点张贴，提醒作业人员针对JHA 列出的的内容，检查平安措施是否落实；同时便于平安监督人员检查JHA 中管理措施和平安措施的落实情况。
Ls 的评分方法
发生事故的可能性L 用事故发生的概率来表示，其取值范围如下表所不：

| 分数值 | 事故发生的可能性L |
| --- | --- |
| L=5 | 完全可能预料 |
| L=4 | 相当可能 |
| L=3 | 可能，但不经常 |
| L=2 | 可能性小，完全意外 |

| L=1 | 不可能 |
| --- | --- |

3 . 4 . 2

事故的严重性S ，根据发生事故后可能对人员造成伤害的严重程度、财产损失、环境影响和信誉影响确定不同的等级，如下表所示：

| 严重性 | 人员伤亡程度 | 财产损失 | 停工损失 | 信誉影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S 二5 | 死亡 终身残废 丧失劳动能力损时大于6 。。。工时 | ) 5 万元 | ) 10 天 | 较大的社会影响或同行业影响 |
| S = 4 | 局部丧失劳动能力职业病／慢性病住院治疗 | ) 1 万元 | ) 3 天 | 全公司影响 |
| S 二3 | 需要去医院治疗，但不需住院 | ) 0 . 5 万兀 | 1 天 | 工程影响 |
| S 二2 | 皮外伤 短时间身体不适 | < 0 . 5 万兀 | 0 . 5 天 | 施工单位／部门影响 |
| S = 1 | 没有受伤 | 无损失 | 无停工 | 无影响 |

3．5风险评价及处置方法

3.5.1重要HSE 因素〔危险源〕确实定原那么

3 . 5 . 2风险值R ) 9 的HSE 因素〔危险源〕可确定为重要HSE 因素〔危险源〕。

按照风险值〔R = L 又S 〕将风险分为五级，根据风险值的不同分别实施控制。风险分级见下表

| 风险值 | 风险分级 | 行动响应 |
| --- | --- | --- |
| 20 一25 | 一级风险 | 极其危险。不能继续作业，需立即停工并上报工PMT ，制定治理方案，经审批后整改，直到施工作业环境改善。 |
| 15 一16 | 二级风险 | 高度危险。由工程部管理，需立即停工并采取应急措施，在规定期限内完成整改。 |
| 9 一12 | 三级风险 | 显著危险。由工程部管理，需要及时进行整改。 |
| 4 一8 | 四级风险 | 一般危险。由施工单位管理，需要注意并加以适当防范。 |
| < 4 | 五级风险 | 稍有危险。可以接受。由施工班组管理，通过教育、演练降低为可忽略风险。 |

以上各级风险，通过采取相应措施，最终要降为可忽略或可接受风险。

4 ．环境影响评价方法
4 . 1 HSE 因素〔危险源〕对环境影响的评价，主要从污染源对环境影响的规模范围、严重程度、发生的频率、影响的持续时间、法律法规的遵循情况和社会关注度五个要素来评估。
4 . 2 环境影响的评价
4 . 2 . 1 环境影响的规模和范围，即判断企业的活动、产品或效劳所造成的环境影响是否超出特定范围，以“A 〞表示：
----超出社区／超出工程工程区域A = 5 
----周围社区／施工现场周边A 绍
----场界内／工程工程现场内A = 1

环境影响的严重程度，即判断是否会造成员工及社区居民的较大伤害，甚至危及人的健康及生命，以“B 〞表示：
----严重B = 5 
----一般B 铭
----轻微B = 1 
环境影响发生的频率，以“C 〞表示：
----持续发生／每天发生C 巧
----间歇发生／每月发生C 铭
----偶然发生／每季发生C = 1 
法律法规遵循情况，即企业的活动、产品或效劳中排放的污染物与国家、地区或行业的现行污染物排放标准比拟，是否超标，以“D 〞表不：
----超标D = 5 
----接近标准D 绍
----未超标准D = 1 
环境影响的社会关注度，即相关方的要求或抱怨，以“E 〞表示：

----严重E 巧
----中等E 铭
----轻微E = 1 
评价方法
当环境影响的五要素之和，即艺二A + B + C + D + E ) 15 时，可确定为重要HSE 因素〔危险源〕; 
当“环境影响的规模和范围〔即A ) 〞或“环境影响的严重程度〔即B ) 〞或“法律法规遵循情况〔即D ) 〞巧时，可确定为重要HSE 因素〔危险源〕。

特种作业人员管理规定

1 ．范围
1 . 1 本规定明确了对特种作业人员的管理范围和要求，以确保特种作业人员的资质符合有关规定要求，为平安施工提供保障。
1 . 2 本规定适用于抚顺老实石化工程管理承接的所有施工范围内的特种作业人员的培训和持证上岗管理。

2 ．引用文件
GB53O6 一85 ? 特种作业人员平安技术考核管理规那么?

经贸委令第13 号? 特种作业人员平安技术培训考核管理方法?

3 ．特种作业的范围及人员要求
3 . 1 本规定所称的特种作业范围，系指具有平安危害风险，容易发生人员伤亡事故的以下作业：
a ．电工作业；
b ．爆破作业；
c ．金属焊接、切割作业；
d ．起重作业及起重机械操作；
e ．企业内机动车辆驾驶；
f ．登高架设作业。
3 . 2 本规定所称特种作业人员，系指在施工现场直接从事特种作业的以下工种人员。主要包括：
a ．电工；
b ．电〔气〕焊工；
c ．起重工；
d ．起重指挥；
e ．起重机械操作工；

f ．架子工；
g ．厂内机动车辆驾驶员等。
3 . 3 特种作业人员必须具备以下根本条件：
a ．年龄满18 周岁；
b ．身体健康，无阻碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷；
c ．具有初中以上文化程度，具备相应工种的平安技术知识，参加国家规定的平安技术理论和实际操作考核并成绩合格；
d ．符合相应工种作业需要的其他规定条件。

4 ．特种作业人员的管理
4 . 1 一般规定
4 . 1 . 1 特种作业人员在独立上岗作业前，必须经过与本工种相适应的专项平安技术理论学习和实际操作技能训练，并经考核合格，取得特种作业操作证前方可持证上岗。
4 . 1 . 2 特种作业人员的培训考核内容，按照国家? 特种作业人员平安技术培训考核标淮? 规定执行。
4 . 2 培训和考核
4 . 2 . 1 施工承包商对上岗、复审的特殊工种的培训时间应不少于60 学时，培训形式可根据实际情况采取脱产、半脱产等方式。
4 . 2 . 2 施工期间，施工承包商应根据工程特殊工种的人员情况和操作水平进行不定期的专项培训。一般在以下情况下进行专项培训：
a ．同一特殊工种人员较多，平安意识较差；
b ．某特殊工种的操作水平明显不能满足工程的操作要求；
C ．重大吊装、大型脚手架搭设等施工之前；
d ．采用了新的施工／操作手段，如新型脚手架引进、射线设备使用等；

e ．在建工程特殊作业发生了平安事故或其他工程发生了同工种作业的教训事故；
f ．根据工程的其它需要进行特殊工种专项培训。
4 . 2 . 3 培训应坚持理论教学与实际操作相结合的原那么，重在提高特种作业人员平安

操作技能和预防事故的实际能力；培训要高标准、严要求，防止走过场，确保培训质量。
特种作业人员平安技术考核分为平安技术理论考核和实际操作考核。具体内容按照? 特种作业人员平安技术培训考核标准? 执行。
监督管理
各施工承包商要加强对特种作业人员的管理，做好培训、考核、复审的组织工作和日常检查工作。
施工承包商应建立特种作业人员的管理档案并报监理和工PMT 一HsE 管理部。
特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。施工承包商的特殊工种无证上岗进行特种作业的，按大石化和工PMT 的有关规定进行处分。

施工承包单位新上岗从事特种作业的人员，必须进行专门的教育培训，在考核、取证前，严禁独立顶岗作业。
取得特种作业操作证者，每两年进行一次复审，未按期复审或复审不合格者，其操作证自行失效，不得在本工程工程上从事特殊作业。

施工单位对离开特种作业岗位达6 个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核，经确认合格前方可上岗作业。
特种作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。
施工单位特种作业人员违章作业，应视情节给予批评，教育，或吊扣、撤消特种作业操作证；造成严重后果者，将受到有关法规的处分并／或承当相应的法律责任。

HSE交底管理规定

1 ．范围
1 . 1 本规定明确了施工中HSE 交底的有关要求和职责，以使作业人员熟知所从事作业的环境因素和平安风险，并掌握相应的控制措施和方法。
1 . 2 本规定适用于抚顺老实石化工程管理承接的所有工程施工范围内的HSE 交底管理。

2 . HsE 交底的管理范围及内容
2 . 1 HsE 交底的管理范围
2 . 1 . 1 新开工程工程对管理层进行工程工程的HSE 交底。
2 . 1 . 2 专项工程分阶段进行专项工程施工的HSE 交底。
2 . 1 . 3 施工班组每天作业前进行的HSE 交底。
2 . 2 HsE 交底的管理内容
2 . 2 . 1 工程工程的HsE 交底应包括以下内容：
a、工程工程根本概况、施工总体部署；
b 、工程所在地的地理、自然环境〔地形、地貌、气候〕、社会环境；

c、工程经理HSE 承诺、工程的HSE 方针、目标、和指标；

d 、施工人员的HSE 方面的技能要求；
e、HsE 资源的配置情况；
f 、针对本工程的风险和环境因素所采取的控制措施及实施方案安排；

g 、变更和应急的管理要求；
h 、HsE 监督检查的要求等。
2 . 2 . 2 专项工程施工的HsE 交底应包括以下内容：
a、施工过程及作业环境的HSE 因素〔危险源〕; 
b 、使用材料、工机具、设备的平安性能和要求；

c、人员分工、职责及应遵守的纪律；
d 、作业过程中可能出现的风险及预防措施；出现危险紧急情况处置。

2 . 2 . 3 班前交底会的内容
a、布置各个作业小组当天的施工作业任务及作业流程；

b 、作业环境中存在的HSE 因素〔危险源〕，如孔洞、临边、落物、噪声、尘毒等，以及针对这些HSE 因素〔危险源〕应采取的防范措施；
c、使用的机械、机具及其正确操作方法；
d 、施工中使用的材料、物品的性质及其存在的HSE 因素〔危险源〕及其控制防范措施；
e、施工作业过程的应急措施和要求。

3 . HsE 交底的管理
3 . 1 HsE 交底的形式
3 . 1 . 1 工程工程的HsE 交底，以HsE 专题会的形式在工程工程开工前进行。

3 . 1 . 2 专项工程施工的HsE 交底，在专项工程施工前进行，或与施工技术交底同时进行。
3 . 1 . 3 施工承包商的施工班组在每天施工前召开班前交底会，班前交底会由班组长组织，班组全体人员均应参加。
3 . 2 HSE 交底的依据
3 . 2 . 1 工程工程HSE 交底的依据是工程工程的施工特点、重大危险源和? HSE 方案书? 。
3 . 2 . 2 专项工程施工HSE 交底的依据是专项工程的施工技术方案和? HSE 作业指导书? 。
3 . 2 . 3 施工班组每日班前平安交底的依据是每天的施工内容和JHA 施工平安技术交底。
3 . 3 HsE 交底的组织管理
3 . 3 . 1 各施工单位工程部HsE 经理或HsE 工程师负责交底，施工单位负责人及有关专业管理人员参加；所有HSE 交底均应做好交底记录。
3 . 3 . 2 专项工程施工HSE 交底由施工单位的工程技术人员负责交底，HSE 监督员进行补充说明，与该项施工作业的有关人员参加。
3 . 3 . 3 班前平安交底的主持人应做到“三交一清〞，即交待工作任务、交待施工作业过程中存在的危险、交待预防措施、清楚员工的思想动态。

文明施工管理规定

1 ．范围
1 . 1 本规定明确了现场文明施工管理中各施工承包商的职责和要求，以使工程工程到达和保持符合要求所需的施工作业环境。
1 . 2 本规定适用于抚顺老实石化工程管理承接的所有工程施工范围内的所有施工作业现场环境管理。

2 ．引用文件
QG / DsH 08 . 18 一2 。。3 ? 承包商健康、平安与环境管理规定? 
QG / DSH H . 05 一2003 ? 环境卫生管理规定?

3 ．施工总平面布置
3 . 1 工程开工前，施工承包商要严格按照报批的施工组织设计的施工总平面规划图布置办公、预制、安装区域和道路，确保现场办公室、休息室、工具棚、预制平台、材料库及其他施工机具、施工暂设摆放标准，并按要求设立工程工程的“七牌一图〞等。工PMT 施工管理部根据施工总平面规划进行对照检查。
3 . 2 各施工承包商要积极与工PMT 协商，提前落实好现场的“四通一平〞〔施工用水通、电通、道路通、通讯／网络通，场地平整〕。开工后要对“四通一平〞保持动态管理，保持区域内的畅通。
3 . 3 施工管理部负责按照施工承包商的专业施工范围、施工时间划分文明施工管理区域，使文明施工管理责任明确。
3 . 4 施工承包商要有文明施工的管理方案，该方案可以单独编制，也可以在施工组织设计或HSE 方案书中单列章节编制。文明施工管理方案必须明确责任人、具体的管理措施和到达的标准。

4 ．气瓶管理〔氧气、乙炔、氢气〕
4 . 1 施工单位的三气气瓶的管理应符合钢质气瓶管理规定的要求。
4 . 2 气瓶现场用钢棚盛装，氧气、氢气瓶和乙炔瓶应分别存放，空瓶与饱瓶分开

存放，并悬挂标识牌。
4 . 3 气瓶运输、装卸、搬运过程中，防震圈、防护帽应齐全。
4 . 4 电焊机及三线〔把线、气线、电源线〕摆放管理
4 . 4 . 1 施工单位进入现场的电焊机应放在电焊机房内分区域集中使用。

4 . 4 . 2 保证进入现场的焊机完好，使用时出现的故障要及时维修。
4 . 4 . 3 施工用三线要布线规矩，尽量防止斜向布线，更不允许随意拉线；过道路时垂直道路布置，并采取可靠的保护措施。

5 ．专区管理
5 . 1 施工单位对工程的重点设备和重要的施工部位要采取严格措施进行保护。中央控制室、配电间、压缩机厂房等应作为专区进行管理，人员凭专区证件进入。
5 . 2 专区的管理由主施工承包商负责，其他施工单位必须服从主施工承包商的专区管理规定。
5 . 3 工程部平安组负责对施工承包商的专区管理进行日常检查和指导。6 ．施工现场器材管理
6 . 1 运到现场的设备、材料不得长期占用道路和公共区域，必须按指定位置分类摆放整齐，分区管理，标识齐全。
6 . 2 动设备、大型仪器仪表、水泥、衬里材料、保温／保冷材料及其他重要设备、材料必须进行防雨遮盖。
6 . 3 小型管件、小型仪器仪表、螺栓垫片等易丧失的物品必须进库上架保管。7 ．施工现场清理
7 . 1 现场道路、厕所等公共场所由工程部协调施工单位安排专人负责清理。7 . 2 现场卫生按划分的文明施工管理区域，由责任单位负责清理。
7 . 3 施工单位作业场所的物料要摆放整齐，作业面清洁，工完料净场地清。7 . 4 施工单位应根据现场的工程量和作业面设立垃圾箱〔站〕，可回收的有用废料和无用垃圾分类放置。

施工暂设管理规定

1 ．范围
1 . 1 本规定对各施工承包商生活、办公暂设的设置及管理作了规定，以确保为工程工程管理、施工人员提供一个整洁、舒适、卫生的办公和生活环境，保证职工的身体健康和平安，不破坏环境。
1 . 2 本规定适用于抚顺老实石化工程管理承接的所有工程施工范围内临时生活暂设和施工现场办公暂设的管理。

2 ．引用文件
HSE标准标准；与业主签定的委托合同的约定；行业规定；工程所在地政府的规定等。

3 ．施工生活暂设的管理
3 . 1 暂设区的设置
3 . 1 . 1 施工承包商的工程工程的生活暂设区当自行建造时，必须有有资质的设计人员进行图纸设计并备案存查。
3 . 1 . 2 工程工程所需的生活暂设当自行建造时，应建在当地政府部门和工PMT 允许区域内，并尽可能利用自然的或原有的开辟地，减少占地面积，且应满足以下要求：
a、交通便利，易于车辆进出；
b 、地势开阔、平坦、枯燥、背风，避开洪水、滑坡、雷击等自然灾害；
c、远离噪声、剧毒物、放射性危害和易燃易爆场所；
d 、注意当地疫情，避开自然疫源地；
e、临时仓库、车库、变配电站的设置平安、便利。

3 . 1 . 3 生活暂设区的规划应符合以下要求：

a、员工宿舍应布局合理，当成排设置，前后间距不小于3 米；当采用楼层结构，楼层不宜超过3 层；

b 、每排宿舍房应设适量的垃圾箱〔桶〕、自来水龙头和排水沟；

c、食堂设置在距宿舍区30 米以外的上风处；
d 、厕所设在距宿舍区30 米以外的下风处，远离食堂；
e、临时仓库距离宿舍区50 米以外，仓库周围30 米内不得有易燃堆积物；
f 、根据人员情况，在宿舍区内设置卫生室，必备常用药品。

3 . 2 暂设区平安管理要求
3 . 2 . 1 消防管理要求
暂设的消防管理应符合相关的消防平安管理规定，并符合以下管理要求：

a、临时仓库、宿舍区、办公区内应配备足够数量的灭火器材，并明确消防责任人；
b 、存放易燃、易爆物品的场地、库房不允许吸烟、动火，严禁将火种带入其内；
c、办公室、宿舍、食堂等使用空调、电热毯、电加热设备、电烤箱等应有人负责，离开时关闭电源；
d 、不准在宿舍、休息室、办公室内使用电炉子、碘钨灯、电加热片等取暖、做饭。
3 . 2 . 2 用电管理要求
施工暂设的用电管理应符合? 消防平安管理规定? 和? 施工用电管理规定? 的管理要求，并符合以下规定：
a、配备专业电工负责暂设区电气线路、电气设备的安装和检查维修；

b 、电气线路有过载、短路、触电保护装置；
c、开关、插头及配电装置符合绝缘要求，无破损、裸露和老化隐患；

d 、所有宿舍、现场休息室及用电设备、避雷装置应有接地装置，且接地电阻小于4 欧姆；
e、不准在宿舍、现场休息室内私接电线，排除电气故障时应由电工操作；
f 、架空电缆穿越车道的架设高度大于6 米，其它架设高度不小于2 . 5 米；

g 、地下电缆埋设深度大于0 . 5 米，沿线设置电缆走向标记；

h 、移动电缆采用销装式电缆，穿越车道时有防车辆碾压设施。

3 . 2 . 3 厕所卫生要求
a 、采用水冲式厕所；
b 、内外整洁、通风，地面枯燥清爽；
C 、经常喷、撒消毒药进行消毒；
d 、专人定期清理厕所内的卫生。

4 ．施工现场暂设的管理
4 . 1 施工现场暂设的设置要求
4 . 1 . 1 施工现场办公暂设应按照施工总平面布置图的要求进行设置。

4 . 1 . 2 施工单位施工总平面布置图以外的暂设，必须执行申报审批制度，由工PMT 的主管部门或工程部根据施工总平面布置图及现场实际进行统一规划。
4 . 1 . 3 施工单位的职工休息室、工具房、机具房应使用标准活动板房，特殊情况使用的组合式板房或临时搭建的房子，应结构合理、稳固实用，具有通风、防火等平安使用条件，并经HSE 监督员检查确认。
4 . 2 施工现场暂设的用电管理要求
4 . 2 . 1 施工现场办公及生活暂设的用电管理应符合应符合3.2.2条的要求。

4 . 2 . 2 电源主线应由主管部门统一规划布置，办公室、休息室、工具房、机具房的房体按要求做好接地。
4 . 2 . 3 施工现场办公及生活暂设的消防管理要求。
4 . 2 . 4 施工现场办公及生活暂设的消防管理应符合应符合3.2.1条的要求。

4 . 2 . 5 施工现场办公及生活暂设区的卫生要求，应符合3.3.1条的规定。

施工临时用电管理规定

1 ．范围
1 . 1 本规定对施工承包商的临时用电平安管理作了规定，以确保施工用电平安，防止人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生。
1 . 2 本规定适用于抚顺老实石化工程管理承接的所有工程施工范围内临时施工用电管理。

2 ．引用文件
GB50194 ? 建设工程施工现场供电平安标准? 
GB3787 一93 ? 手持式电开工具的管理、使用、检查和维修平安技术规?

JGJ46 一88 ? 施工现场临时用电平安技术标准? 
SH3505 一1999 ? 石油化工施工平安技术规程?

3 ．用电管理内容
3 . 1 工用电审批程序
3 . 1 . 1 工程的施工用电，由施工承包商提出用电申请，持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到大石化电气公司办理? 临时用电许可证? ，经批准后，由专职电工负责接入电源。
3 . 1 . 2 用电许可证管理程序：
a 、临时用电作业许可证一式三联，第一联由供电审批部门存档，第二联交供电执行单位保存，第三联由临时用电执行人保存；
b 、临时用电结束后，临时用电作业许可证第一联由供电执行单位签字后，由用电执行人交供电主管部门注销；
C 、临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。

3 . 2 用电施工方案
3 . 2 . 1 施工单位的临时用电设备在5 台以上〔包括5 台〕或设备总容量在SOKW 以上〔包括50KW ) ，应单独编制临时用电施工方案；设备台数或总容量没到达上述数量，应制定用电技术措施和防火平安措施。

3．2．2临时用电施工方案内容和步骤
a、现场勘探；
b 、确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向；
c、进行负荷计算；
d 、选择变压器容量、导线截面及规格种类，电器的类型及规格；

e、绘制电气平面图、立面图和接线系统图；
f 、制定平安用电技术措施和防火措施。
临时用电工程图纸必须单独绘制，并作为临时用电施工的依据，要有编制、审核、批准等手续。
施工单位工程工程现场临时用电必须建立平安技术档案，并由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其内容应包括：
a、临时用电施工方案编制、审批人的资质资料；
b 、修改临时用电施工方案的资料；
c、技术交底资料；
d 、临时用电工程检查验收表；
e、电气设备的试、检验凭单和调试记录；
f 、接地电阻测定记录表；
g 、定期检／复查表；
h 、电工维修工作记录。
配电线路
外电防护：
a、外电线路指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路，在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持平安操作距离，最小平安操作距离不小于下表所列数值：

| 外电线路电压 | 1KV以下 | 1-10KV | 35-110KV |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小平安操作距离 | 4〔米〕 | 6〔米〕 | 8〔米〕 |

b 、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值：

| 外电线路电压 | 1KV以下 | 1-10KV | 35-110KV |
| --- | --- | --- | --- |
| 最小垂直距离〔米〕 | 5 | 7 | 7 |

C、对达不到以上规定要求的，必须采取防护措施，增设屏障、遮栏、围栏保护网，并悬挂醒目的警告标志牌。
d 、在运行的电气设备附近作业或搬运物件时，与带电体的平安距离应符合以下数值：

| 工程 | 电压等级〔KV ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 一3 | 6 一10 | 35 | 1 10 |
| 平安距离 | 大于1 . 9 米 | 大于2 米 | 大于2 . 1 米 | 大于2 . 7 米 |

3 ．3 ．2架空线路必须采用绝缘线，固定在绝缘子上，严禁架设在树木或脚手架上。
3 . 3 . 3低压架空线路采用绝缘导线时，其架空高度不得低于2 . 5m ，跨越道路时离地面高度不得低于5m 。架空时严禁用金属裸线绑扎。
3 . 3 . 4电缆架空有困难时可以埋地〔非销装电缆禁止埋地〕，根据土质情况，埋地深度不宜小于o . sm ，电缆上下应铺以软土或沙土，并盖砖保护；禁止电缆在地面明设。采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志〞及平安标志；施工现场严禁使用裸体导线；绝缘导线临时在地面铺设或穿越道路埋设时必须加钢套管保护。
3 . 3 . 5电线〔电缆〕进开关箱、焊机房或过马路以及可能有机械伤害的地方应加套管保护。
3 . 3 . 6电缆接头应架起〔o . sm 以上〕，有防雨、防损坏、防腐蚀措施，并有醒目警告牌。
3 . 3 . 7 禁止使用破皮老化的电线或电缆。
3 . 3 . 8 电线〔电缆〕与热力管道及热力设备平行、交叉时，应采取隔热措施使电线〔电缆〕周围土壤的温升不超过10 ℃ 。
3 . 3 . 9 电线〔电缆〕不得与氧气、乙炔气等胶管、钢丝绳、电焊把线等绞缠在一起。
3 . 3 . 10 用电设备及线路撤除后，不得留有带电线路，如必须保存时，线路端部应用绝缘胶布包扎严实，置于离地〔楼、结构平面〕面2 . 5m 以上。3 . 4 配电箱、开关箱及电气元器件
3 . 4 . 1 开关箱应采用铁板、玻璃钢材料制作，配电板采用合格的电木板。

3 . 4 . 2 配电箱、开关箱应装设在枯燥、通风及常温的场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中，不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所，周围不得堆放杂物，位置应便于操作并有醒目标志。在没有可靠的防雨雪、防漏电措施的情况下，禁止使用露天配电盘。
3 . 4 . 3 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下部，严禁在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。配电箱内多路配电应有明显标记，配电箱下引出线应条理清晰。
3 . 4 . 4 配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电局部。
3 . 4 . 5 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分设。
3 . 4 . 6

配电箱和开关箱的金属箱体，金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零；保护零线应通过接线端子板连接。3 . 4 . 7 所有配电箱、开关箱应配锁，箱内不得堆放杂物，并有良好的防雨、防火、防尘措施。
3 . 4 . 8 所有开关、插座的保护罩要完好，不许线头直接插入插座孔内。

3 . 4 . 9 熔断器应根据现场的负荷容量确定，不得随意加大，严禁用铜丝、铁丝或其他金属丝代替。
3 . 4 . 10 功率。．SKW 以上的电机及ZKW 以上的直热电气设备不许用插座代替开关。3 . 4 . 11 电气设备检修时，应先切断电源，并挂上“有人作业，严禁合闸〞的警示牌。
3 . 4 . 12 所有配电箱、开关箱在使用过程中，必须按照以下操作顺序：送电操作顺序：总配电箱― 分配电箱― 开关箱
停电操作顺序：开关箱― 分配电箱― 总配电箱。
3 . 5 照明
3 . 5 . 1 施工现场及作业场所，应有足够的照明；主要通道上应装设路灯。

3 . 5 . 2 现场用照明灯具和器材必须绝缘良好，布置整齐。照明灯具的高度：室内不得低于2 . sm ，室外不得低于3m 。
3 . 5 . 3 钢构架上严禁使用22OV 开启式灯具。
3 . 5 . 4 行灯电压不得超过36V ，在潮湿地点及坑、井、沟渠、金属容器内，行灯电压不得超过12V ，行灯必须有金属保护罩；防爆场所必须使用防爆型灯。
3 . 5 . 5 行灯变压器必须采用双绕阻型、禁止使用自偶型变压器。变压器的金属外壳应做保护接地或接零；
3 . 5 . 6 灯具要有开关、熔断器或漏电保护器。如漏电保护器与灯具相匹配时，可不使用熔断器。
3 . 5 . 7 电器、灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具。

3 . 6 防雷
3 . 6 . 1 高度在20m 以上的建筑物、钢构架、提升架、井字架、脚手架、塔吊、烟囱等需做防雷接地。
3 . 6 . 2 避雷针的长度应为1 一2m ，施工现场所有避雷装置的冲击接地电阻值不得大于3 。。。
3 . 7 配电系统
3 . 7 . 1 施工用电系统采用“三相五线制〞，实行“三级控制两级保护〞配电方式，其中第一级保护的漏电保护器漏电动作电流应根据用电设备数量确定，但额定漏电动作时间应小于0.1S。
3 . 7 . 2 用电设备在一般场所的第二级保护必须用漏电动作电流不大于3OmA ，动作时间小于0 . 15 的漏电保护器；手持电开工具必须选择漏电动作电流不大于15mA ，动作时间小于0 . 15 的漏电保护器。
3 . 7 . 3 在潮湿场所或金属构架上操作时，必须使用H 类手持式电开工具，并装设防溅型漏电保护器，严禁使用工类手持式电开工具。
3 . 7 . 4 当施工现场与外电线路共用一个系统时，电气设备应根据当地要求作保护接零或保护接地，不允许一局部设备作保护接零，另一局部设备作保护接地。
3 . 7 . 5 保护零线应单独敷设，不允许通过任何开关和熔断器。
3 . 7 . 6 保护零线在分支、终点、设备集中点或每长50m 处都要做重复接地，接地电阻必须小于10欧姆。
3 . 7 . 7 用电设备的保护零线不得串联，保护零线采用焊接、压接、螺栓连接等可靠方法连接，严禁缠绕和钩挂。
3 . 7 . 8 每台用电设备应设独立的控制开关和漏电保护器〔一机一闸一保护〕

，严禁一闸多用。
3 . 7 . 9 控制开关不准使用闸刀开关，应使用空气开关加漏电保护器；如果漏电保护器与用电设备相匹配且又相对稳定并有启动控制开关，那么可不装空气开关。
3 . 7 . 10 与用电设备相关的电焊机房、钢平台、金属构架都必须做好接地，接地极应单独设置，与钢结构没有电气上的联系。
3 . 7 .11 电焊机的把线应用YHS 型橡皮护套铜芯多股软电缆，禁止用角钢、扁钢、圆钢代替，电焊机的一次线长度要小于5m 。
4 ．其它要求
4 . 1 安装临时用电线路的作业人员，必须具有电工操作证方可施工。严禁擅自接用电源，对擅自接用的按严重违章处理。
4 . 2 专职电工负责施工用电线路、开关箱的施工，排除电气故障。定期或不定期对变压器、用电线路、开关箱等进行检查和维修，保障平安供电、用电。

4 . 3 专职电工每天进行巡检并作好记录，对违章用电进行纠正；不合格用电进行整改。
4 . 4 用电结束后，用电单位应及时通知客户或施工用电主管部门停电，由施工用电主管部门负责撤除用电线路，其他单位不得私自撤除。
4 . 5 用电设备集中放置处必须配备干粉灭火器。
4 . 6 禁止带电作业，特殊情况必须带电作业时，要有监护人和可靠的平安措施，经HSE 部门同意前方可作业。

施工用火管理规定

1 ．范围
1 . 1 本规定施工用火的管理范围和要求，以防止火灾、爆炸事故的发生。

1 . 2 本规定适用于抚顺老实石化工程管理承接的所有工程施工范围内的用火管理。

2 ．引用文件
? 中华人民共和国消防法? 
GB4968 一85 ? 灭火分类? 
SH3505 一1999 ? 石油化工施工平安技术规程?

实行? 用火许可证?? 机动车辆进入生产装置〔油罐区〕作业票?? 爆破许可证? 〔统称? 用火许可证? 下同〕制度。对施工现场用火实行集中管理审批及并对用火进行监督检查。
凡在施工场区内用火，均须办理用火手续；用火单位负责出具? 用火许可证?，按照用火要求落实各项防火措施，派出监火人。
用火管理范围：
烧烤喂管、喷灯、火炉、液化气炉、电炉、酒精灯等明火作业。

机动车辆进入运行或存有物料的生产装置区和罐区作业。
厂区内使用雷管、炸药进行爆破作业。

用火重大危险区
1 、正在运行、存有物料或开、停工过程的工艺装置区。
2 、已投用的各类储油罐区、可燃气体及助燃气体罐区、液化气站。

3 、输送有毒介质、可燃液体、气体及助燃气体的泵房与机房、设备与管线。

4 、工业污水场、隔油池、易燃易爆的循环水场、凉水塔、工业下水系统的各种井、池、油沟及管道，距上述地点15 米以内的区域。
  5 、化学危险品仓库、油库、加油站等。
  6 、停工检修经吹扫处理化验合格并经公司主管部门检查、确认可以用火的工艺装置区内、储油罐及液态烃储罐。
.工程施工新区用火。
现场临时用电的管理：
正在运行、存有物料或开、停工过程的工艺装置区，已投用的各类储油罐区、液态烃罐区、油库、液化气站、下水沟〔井〕内等易燃易爆区域，使用电焊机、搅拌机、压缩机、潜水泵、卷扬机、照明灯等临时用电工程，按用火进行管理，先办理火票，再办理用电票。禁止上述区域使用手电钻保温作业〔丙B 类罐区除外〕。
各种机动车辆未经批准，不准进入正在运行或存有物料工艺装置区、罐区、液态烃罐区、污水处理场等易燃易爆场所。确需进入时，须佩戴合格的阻火器，到生产区域所属车间办理? 机动车辆进入生产装置〔油罐区〕作业票? ，并标明车号和行车路线。一车一票，当日有效。
严禁私自改变使用位置和转借、倒罐等，一经发现立即收缴。

应将? 用火许可证? 在罐旁悬挂好，并按其中的平安防火措施规定执行，指派专人负责管理，经常检查胶管有无龟裂和泄漏情况，有问题立即整改。

使用公用液化气管道，按QG / DSH 08 . 25 ? 液化石油气平安管理规定? 所有人员要防止在氮气浓度增高区域停留。进入氮气容器或管道前，必须严格执行公司QG / DSH 08 . 38 ? 有限空间作业平安管理规定? ，容器或管道必须置换彻底，经分析确认氧含量正常后才能进入，防止氮气窒息事故。第六章用火许可证的申请、审批和管理。
? 机动车辆进入生产装置〔油罐区〕作业票? ? 爆破许可证? 与? 用火许可证? 等效。
? 用火许可证? 的审批权限及程序：

〔一〕生产单位负责制定、落实、审核用火措施；平安环保处负责各级用火的审批与管理；负责对特殊工种进行审查和作业前教育。
〔二〕各级用火必须提前一天填写? 用火预约申请单? 报平安环保处；节日期间用火提前两天填写? 节日特殊用火加班审批表? ，经公司主管经理批准，双休日期间用火提前一天填写? 双休日用火加班审批表? ，报平安环保处〔装置停工检修除外〕。
〔三〕一级用火由申请用火单位领导组织风险因素识别，并落实防范措施，审批? 用火许可证? ；平安环保处对现场进行检查，确认措施可靠并已逐项落实后，签发? 用火许可证? ，准许用火。
〔四〕二级用火由申请用火单位领导和健康、平安与环境工程师或技术员组织风险因素识别，并落实防范措施，共同签发? 用火许可证? ；平安环保处复审后，批准用火。
〔五〕三级用火由施工单位提出申请，施工代表负责联系办理? 用火许可证? ；平安环保处对现场检查并填写? 用火许可证? ，批准用火。
〔六〕固定用火点审批，由用火单位提出申请，报平安环保处审查批准。

〔七〕特殊用火审批，由用火单位提出申请，填写? 用火许可证? ，由平安环保处负责组织技术开展处、生产运行处、机动设备处、用火单位及施工单位，共同进行风险因素识别，制定并落实可靠的施工方案和平安措施，报公司主管领导批准后，方可用火。
〔九〕公用液化气罐使用单位到平安环保处领取? 使用公用液化气罐申请表? ，经营销处同意，公司主管经理批准，平安环保处检查现场，落实防火措施，在换罐证上加盖公章，发? 用火许可证? 并备案。
〔十〕平安环保处检查发现违反用火管理制度或有危险时，有权收回? 用火许可证? 停止用火，并根据情节进行相应处分。

装置停工检修及改扩建在施工用火前，必须到达以下条件，生产车间可提“用火前确认申请〞: 
〔一〕装置物料全部退出并彻底吹扫干净，与外界相连的设备、管线和无法退出物料的容器、设备加堵盲板，并挂HSE 标识。
〔二〕装置的塔、容器等有限空间内的氧、烃及有毒有害气体进行采样化验分析全部合格。
〔三〕装置环境地面无油污。
〔四〕下水井〔沟、地漏〕冲洗干净，并用SOmm 厚黄泥封盖。
〔五〕冷换设备的倒淋全部翻开，无可燃、有毒介质淌、冒现象。

〔六〕备好消防蒸汽带、灭火器。
相邻单位的设备管线和区域交界处用火责任区划分：
〔一〕相邻单位区域交界处，以道路中心为界。
〔二〕未确定产权单位或新建的设备管线需要用火，由用火点所在单位出? 用火许可证? 和指派监火人〔公用系统可由公司安排监火人〕。
〔三〕有产权单位的设备管线在另一单位所辖区用火，未进入装置区的〔罐区未进入防火堤内的〕，由产权单位出? 用火许可证? ，所辖区域单位领导会签，双方各派一名监火人〔以产权单位为主，所辖区域出环境监护〕，共同落实防火措施后用火；进入装置区或防火堤内的，由区域所属单位出? 用火许可证? 和监火人，对方在? 用火许可证? 上会签。
〔四〕非本公司设备管线穿越本公司生产单位区域时，均由本公司生产单位出具? 用火许可证? ，对方单位落实处理内部介质，合格后在? 用火许可证? 上会签，双方各派一名监火人，未进入装置区或罐区的，以对方监火为主，本公司生产单位出环境监护；进入装置区、罐区的，以本公司生产单位监火为主。

用火许可证的有效时间和管理：
〔一〕用火许可证有效时间：特殊不超过8 小时，施工完后，应立即封票；一级不超过8 小时；二级不超过72 小时，但不得跨越双休日〔装置停检或改造除外〕；三级不超过120 小时；固定不超过12 个月，每月由平安环保处负责组织检查一次；一张? 用火许可证? 只限一处用火。
〔二〕? 用火许可证? 的发放与存留由平安环保处负责管理。
〔三〕? 用火许可证? 不得涂改、代签，如填写错误需重新办理时，三联原底不准撕掉应保存，并标明“作废〞字样。
〔四〕? 用火许可证? 不准丧失，到平安环保处领取数量与收回数量要相同，每年年底收回一次，保存期为一年。
用火人职责与权限：
〔一〕必须持证上岗。
〔二〕在? 用火许可证? 上填写自己姓名和特殊工种作业证编号。

〔三〕在? 用火许可证? 上签字的动火人原那么上不准变动，确须变动时，已批准的? 用火许可证? 作废，必须重新办理? 用火许可证? 。
〔四〕两人以上在一处动火，未在? 用火许可证? 上签字的动火人发生变动时，经办? 用火许可证? 人负责向后来人交代考前须知。
〔五〕同一用火内容的所有施工人员，有责任对现场平安用火情况进行检查，发现问题及时停止用火。
监火人职责与权限：
〔一〕须持有健康、平安与环境上岗证，熟知生产装置情况，了解用火区域生产设备环境状况，责任心强，出现问题能正确处理；未经培训上岗者和孕妇不允许监火。

〔二〕在? 用火许可证? 上填写自己的姓名，核对措施落实及负责监护用火期间生产有无泄漏等情况，发现异常情况及时采取措施。
〔三〕监火时，必须持? 用火许可证? ，并佩戴监火袖标，坚守岗位严禁脱岗；因故离开时须停止用火，收回用火人? 用火许可证? 。

〔四〕火现场已发生变化，用火人未按原措施执行，出现险情又未及时发现制止的，要承当监护责任。
〔五〕在? 用火许可证? 上签字的监火人原那么上不准变动，确须变动时，已批准的? 用火许可证? 作废，必须重新办理? 用火许可证? 。
〔六〕发现用火部位、工程与? 用火许可证? 不符及用火人不执行“四不动火〞规定又不听劝阻时，有权制止用火收回? 用火许可证? ，并报告车间领导或平安监察人员。
第八章用火的根本原那么和平安技术措施
用火的根本原那么：
〔一〕在正常生产的装置区、罐区内和污水处理场等易燃易爆区域内，禁止可用可不用的火；禁止能拆下来用的火；禁止节假日不影响生产正常进行用的火。

〔二〕一级用火监火人只许持一张? 用火许可证? ，二级用火监火人只许持两张? 用火许可证? 〔停检除外〕，监火人与监火点距离不准大于20 米。

用火平安技术措施
〔一〕用火前准备好相适应的灭火器具，并检查确认完好；核对好已批准的? 用火许可证? ? 机动车辆进入生产装置〔油灌区〕作业票? ? 爆破许可证? 内容和平安措施与用火现场完全相符。用火后切断焊机电源，收好气割机具；检查无残火现象，方可离开现场。
〔二〕凡在生产、储存、输送可燃物料的设备、容器及管道上用火，应先切断物料来源，根据压力等级加堵〕3mm 铁制盲板，经吹扫、清洗、置换后，翻开孔盖通风换气，并进行采样分析化验合格后，方可用火。分析合格后，如一小时内未实施用火，必须重新进行采样化验分析。〔 注：可燃气体含量必须低于该介质与空气混合浓度的爆炸下限的10 % ，氧含量19 . 5 叭卜23 . 5 ％为合格〔按体积比测定〕, 有毒介质含量不超过国家卫生标准〕 
〔三〕正在装卸油品的船舶50 米内禁止用火；禁止在同一罐组内油罐切水与用火作业同时进行。
〔四〕有限空间内用火，必须形成空气对流或采用机械强制通风，定时采样化验分析。
〔五〕塔、釜内用火，须用浸水后的石棉布或海草席，铺在用火部位塔盘上，将上下层塔盘进行隔离。
〔六〕高处用火下部须铺设海草席等围接，防止火花落下飞溅；在有孔隙平台上部用火，要将孔隙堵塞严密，用火部位和下方地面各设一名监火人。室外高处用火时，遇有5 级以上风力停止用火。
〔七〕用火时周围遇有跑、冒、泄漏可燃液体或气体，须立即停止用火采取措施并及时上报。
〔八〕用火地点周围可燃物质、5 米内的下水井、沟、地漏内油品要清理干净，并封盖严密。
〔九〕电焊机的电源线、一、二次线绝缘良好，不得跨越下水井；移地拖拉各条电线时须先切断电源；二次线应接在焊件上。
〔十〕乙炔瓶与氧气瓶间距〕5 米，两瓶距用火点〕10 米。
〔十一〕机动车辆要安装好阻火器，自备灭火器。确认机动车辆所途径路线无可燃液体、气体跑冒或泄漏现象；作业过程中遇有可燃液体、气体跑冒或泄漏，机动车辆立即熄火停止作业。

〔十二〕爆破作业执行GB 6722 ? 爆破平安规程? ；采用微差爆破方式、非电导爆雷管起爆；采用钢丝胶皮板，用钢丝串联铺压在炮孔上，防止碎石飞溅；作业前确定平安距离，须同时发出音响和视觉信号。
〔十三〕在有可燃气体的装置或部位用火，应使用可燃气或氢气检测仪，对用火点的附近周围的动、静密封点进行检测，确认无泄漏的状态情况下，方可用火。

高处作业管理规定

1 ．范围
1 . 1 本规定明确了高处作业的管理内容和要求，通过加强高处作业的管理，以到达减少高处作业过程中人员坠落、物体打击等事故的目的。
1 . 2 本规定适用于抚顺老实石化工程管理承接的所有工程施工范围内的高处作业管理。

2 ．引用文件
GB5725 一85 ? 平安网? 
GB6O95 一85 ? 平安带? 
JGJ80 一91 ? 建筑施工高处作业平安技术标准? 
SH3505 一1999 ? 石油化工施工平安技术规程?

3 ．高处作业的定义及分级
3 . 1 本规定所指的高处作业是指在坠落高度基准面2 米以上〔含2 米〕有坠落可能的位置进行的作业。
3 . 2 高处作业分级
3 . 2 . 1 高度在2 一5 米称为一级高处作业；
3 . 2 . 2 高度在5 一15 米称为二级高处作业；
3 . 2 . 3 高度在15 一3 。米称为三级高处作；
3 . 2 . 4 高度在3 。米以上称为特级高处作业。
4 ．高处作业管理
4 . 1 一般规定
4 . 1 . 1 施工单位的施工负责人应对高处作业的平安负责，并建立相应的高处作业管理责任制。施工前，应对参加高处作业的全体员工进行平安培训及交底，落实所有平安技术措施和人身防护用品，未经落实不得施工。

4 . 1 . 2 高处作业中的平安标志、工具、电气设施和各种设备，在施工前必须加以检查。
4 . 1 . 3 攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业平安设施〔脚手架等〕的人员，必须经过专业技术培训并考试合格，持证上岗；在工程工程施工开始前通过合格体检，施工过程中还应根据工程工期的长短和作业人员的具体情况进行定期或不定期的体检。
4 . 1 . 4 进行高处作业时，施工单位必须办理? 高处作业票? ，高处作业过程中必须安排平安管理人员全过程监督实施。未办理作业票，严禁进行三级、特级高处作业；在30 米以上高处作业，必须由工程部主管领导审批签发。

4 . 1 . 5 高处作业人员必须系好“五点双钩〞式平安带、戴好平安帽，衣着要灵便。
4 . 1 . 6 平安带的质量和检验应符合GB6O95 一85 ? 平安带? 的规定；平安

带必须系挂在施工作业点上方至少能承载SOOKg 冲击力的牢固构件上，不得系挂在有锋利棱角的部位；其系挂点下方应有足够的净空。
4 . 1 . 7 脚手架的搭设和验收，必须符合本管理文件中? 脚手架管理规定? 的有关要求。
4 . 1 . 8 在道路和设备、设施上方或上下交叉作业区域及人和物体有坠落可能的高处作业区域进行高处作业应挂设平安网，且应每增高5 米设置一层平安网。平安网的挂设应符合以下要求：
a 、平安网的外边超出作业点的宽度不得小于2 米；
b 、平安网的周边应锁紧边绳，固定牢固；
C 、网与网之间、网与构筑物之间应连接牢固，间隙不得大于100 毫米；
d 、施工中应及时清理落入网中的杂物，禁止在平安网内行走和站在平安网内施工作业。
4 . 1 . 9 进行容器内的高处作业与特级高处作业时，应配置性能完好的通讯设备，应安排专人负责通讯联络，保持与地面的联系。
4 . 1 . 10 施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定；高处作业所用的物料，均应堆放平稳，不得阻碍通行和装运；高处作业时，工具应随手放入工具袋；作业面应随时清理干净，严禁上下投掷工具、材料、余废料等。
4 . 1 . 11 在同一坠落垂直面上，一般不得进行上下交叉作业，如必须进行交叉作业，中间应有隔离措施。
4 . 1 . 12 排放有毒／有害气体、粉尘超出允许浓度的邻近区域，严禁进行高处作业；如排放气体、粉尘浓度在允许浓度范围内，也应采取有效的防护措施；高处作业要与架空电线保持规定的平安距离。
4 . 1 . 13 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，水、冰、霜、雪均应及时去除；禁止在雷电、暴雨、大雾和六级风以上等恶劣气候条件下进行露天高处作业。
4 . 1 . 14 因事故或灾害在强风、异温、雨天、雾天、夜间、带电、悬空和抢救状态下进行特殊高处作业时，要制定作业方案并经工程部经理或平安经理批准；紧急情况下为抢救人员，在保护救护人员平安的前提下可由在场的最高施工负责人口头批准，作业后要立即报工程部HSE 经理和工程经理。

4 . 2 临边和洞口作业
4 . 2 . 1 临边作业应符合以下规定：
a 、所有可能发生高处坠落的周边，都应设置防护栏杆；
b 、施工用电梯、井架、垂直运输接送料平台，在建筑物通道两侧设防护栏杆，平台口设置平安门和活动防护栏杆；地面通道的上空应设防护棚；
c 、道路一侧高空作业区，必须采取可靠的封闭措施，防止物体从高处坠落；
d 、临边防护栏杆的结构形式与力学计算，应符合JGJSO 一91 ? 建筑施工高处作业平安技术标准? 的规定要求；
e 、用钢管搭设防护栏杆时，应符合脚手架管理规定的有关要求。

4 . 2 . 2 洞口作业的防护应符合以下规定：
a 、因工程工序需要而产生的使人与物有坠落危险的预留口或其他洞口，必须设置防护设施；

b 、施工现场通道附近的各类洞口与坑、槽等处，除应设置防护设施外，夜间还应设红灯示警；
c 、对边长或最大直径大于1 . 5 米的洞口，应用坚实的盖板盖住洞口，并加以固定或四周设防护栏杆，洞口下设平安网。防护栏杆要设置两道水平杆，高度分别为600mm 和1200mm ，下部设高不低于18Omm

的踢脚板；
d 、位于车辆行驶道旁的洞口、深沟、坑、槽与过路管道，所加盖板应考虑能承受过往施工车辆的最大荷载；
e 、对邻近作业点的有人与物坠落危险性的竖向洞口、孔及管口，均应设置防护设施。
攀登作业
现场登高应尽量借助建筑结构、设备或脚手架上的走道、爬梯；也可采用载人的液压升降车等垂直运输设备。
地面和固定平台根底面以上5 米内的一次性攀登作业，可使用移动式梯子，并遵守以下要求：
a 、移动式梯子，应按现行的国家标准验收其质量合格；
b 、梯脚底部应垫实，不得垫高使用；立梯的工作角度以75 。士5 。为宜，踏板的上下间距300 毫米，不得有缺档；
c 、折梯使用时上部夹角以35 。一40 。为宜，铰链必须牢固，并应有可靠的拉撑设施；
d 、站在梯子上作业时，只许一人在上作业，上部应留有四步空档，下面应有专人扶梯监护，同时作业人员应把平安带挂在牢固位置。

特殊情况下，5 米以上的一次性攀登作业经办理审批手续后，可使用吊篮作业，但在设备或框架内部进行高处作业，垂直运输设备的操作人员看不到里面的情况，禁止使用吊篮作业。
对设备壳体有特殊防护要求的内部攀登作业，可采用绳梯进行，绳梯的平安系数不得小于10 ，使用时应悬挂在牢固的物体上。
钢柱、钢梁、屋架、管廊等构件吊装前，应先设置爬梯、脚手架等高处作业工具，并符合以下要求：
a 、钢柱安装登高时，应使用钢挂梯或钢结构上的正式钢爬梯。挂梯必须有护笼，经过结构计算报工程部平安经理／HSE 工程师审批前方可使用；
b 、钢结构柱子在接柱、安装钢梁时应使用脚手架平台或带护笼的钢挂梯，操作台要设两道横杆，其高度应分别为600mm 和1200mm ;

C 、需在钢结构的梁面上行走时，其下方要挂好平安网，在钢柱／梁之间拉设直径不小于12mm 的钢丝绳作为平安带的系挂点。钢丝绳的高度距行走横梁的高度以1500mm -- 2000mm 为宜。
4 . 3 . 6 在设备、框架等大型设施上，需较长时间使用的爬梯，应设置为固定式直爬梯，并符合以下要求：
a、固定式直爬梯应用金属材料制成，梯宽不应大于500 毫米，支撑应采用不小于艺70 又6 毫米的角钢〔或强度相当的扁钢等〕，埋设与焊接均必须牢固；
b 、梯子顶端的踏棍应与攀登的顶面齐平，并加设1 一1 . 5 米高的扶手；

C 、每个直爬梯在梯间平台之间的攀登高度以5 米为宜，高度超过2 米时，应加设护笼；高度超过8 米时，必须设置梯间平台。

4 . 3 . 7 作业人员进行高处作业应从规定的通道上下，不得利用绳索、立管、设备接管、管子、构件预留孔和立柱等非规定通道上下，也不得利用吊车臂架等施工设备上下；上下梯子时，必须面向梯子，且不得手拿工具等。

4 . 4 悬空作业
4 . 4 . 1 悬空作业处应有牢靠的立足处，并必须视具体情况，配置防护网、栏杆或其他平安设施。
4 . 4 . 2 悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等机具设施、均需经过专业技术人员签定或检证方可使用。
4 . 4 . 3 构件吊装和管道安装时的悬空作业，必须遵守以下规定：
a、

钢结构的吊装，构件应尽可能在地面组装，并搭设用于临时固定、电焊、高强螺栓连接等工序的高空作业脚手架，随构件同时吊装就位；拆卸时的平安措施，亦应一并考虑和落实；高空吊装预应力构件、管道、析架等大型构件前，也必须搭设悬空作业中所需的脚手架；
b 、悬空管道、吊装第一块预制构件、吊装单独的大中型预制构件时，必须站在操作平台上操作；吊装中的大模板和预制构件等上面，严禁站人和行走；
c、管道安装和焊接时必须在已施工完毕的结构操作平台或合格的脚手架上进行；严禁在安装中的管道上站立和行走。
4 . 4 . 4 模板支撑和拆卸时的悬空作业，必须遵守以下规定：
支模应按规定的作业程序进行，模板末固定前不得进行下一道工序；严禁在连接件和支撑件上攀登上下，并严禁在同一垂直面上装、拆模板；结构复杂的模板，装、拆应严格按照施工组织设计的措施进行；
b 、支设／撤除悬挑形式的模板时，应有稳固的立足点；支设／撤除临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架；平台模板上有预留洞时，应在安装后将洞覆盖；混凝土板上拆模后形成的临边或洞口，应按本规定有关要求进行防护；
4 . 4 . 5 钢筋绑扎时的悬空作业，必须遵守以下规定：
绑扎钢筋和安装钢筋骨架时，必须搭没脚手架和马道；b 、绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应搭设操作台架和张挂平安网；
悬空大梁钢筋的绑扎，必须在满铺脚手板的支架或操作平台上操作；
d 、绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下；3 米以内的柱钢筋，可在地面或楼面上绑扎，整体竖立；绑扎3 米以上的柱钢筋，必须搭设操作平台。
4 . 4 . 6 混凝土浇筑时的悬空作业，必须遵守以下规定：
a、浇筑离地2 米以上框架、过梁、雨蓬和小平台时，应设操作平台，不得直接站在模板或支撑件上操作；
b 、浇筑拱形结构，应自两边拱脚对称地相向进行；浇筑储仓，下口应先行封闭，并搭设脚手架以防人员坠落；
c、特殊情况下如无可靠的平安设施，必须系好平安带并扣好保险钩，或架设平安网。
吊篮作业
吊篮制作
a、施工单位必须有有资质的结构设计人员根据使用要求进行吊篮设计、绘出制作详细图，与施工技术方案一同报批。吊篮设计应满足如下根本要求：底板牢固、设置踢脚板、护栏高度1 . lm 一1 . 3m ，设置两道中间栏〔或全封闭〕，设置4 个吊耳，进行焊割作业的吊篮应有防火绝缘保护，设计载荷符合使用要求。
b 、吊篮制作完成后，应由施工承包商的技术、质量、平安、设备等责任人进行联合验收，并填写验收记录。
c、吊篮要悬挂标识牌，清楚地说明允许载荷、限乘人员、自重、检查人等。
吊篮使用管理
a、在工程工程施工管理中，吊篮应作为特殊施工设施，由施工承包商的设备员实施专门管理。
b 、使用吊篮作业，必须编制施工方案或JHA ，并经技术、平安部门审核，办理作业许可证，工PMT 一HSE 部门批准；吊篮作业前，必须向所有参与吊篮作业人员进行详细的平安技术交底。
c、吊篮用钢丝绳的平安系数应为额定负荷14 倍以上。
d 、吊篮使用前，必须检查起重机械的制动器、控制器、限位限制器、离合器、钢丝绳、滑轮组以及配电等有无异常；升降用的卷扬机、滑车应设双重制动闸。

e、使用吊篮进行作业时，应先用吊篮允许负荷 一2 倍的重物进行上下吊运和定位等试验，确认操作平安可靠前方可使用。

f 、作业人员作业时必须将平安带系挂在作业部位可靠的支撑上，严禁挂在吊篮或钢丝绳上。吊篮底部应设置不少于2 根溜绳，升降时应有专人控制其稳定性。
4 . 5 . 3 使用吊篮作业时，作业区域下方应设置警戒标志和围栏并设专人监护；吊篮升降必须有专人指挥，吊篮处于三级以上〔含三级〕高处作业时，应配有对讲机等通讯装备。

4 . 5 . 4 使用吊篮载送人员时，严禁材料和电焊把线、氧乙炔带、电缆线等物品随吊篮一起升降；作业人员必须携带的小型工具和物品应放在工具袋内，且不应影响作业人员的正常活动。
4 . 5 . 5 在吊篮内进行焊割作业时，对吊篮和吊绳应进行防火和绝缘保护；在吊篮内进行作业时，必须用溜绳对吊篮加以固定措施，保证吊篮的稳固性。

5 ．本规定未尽事宜按国家和行业有关标准规定执行。

起重作业管理规定

1 ．范围
1 . 1 为了加强工程工程在施工阶段的起重作业HSE 管理，减少和防止人身伤害与设备事故，特制定本规定。
1 . 2 本规定适用于抚顺老实石化工程管理承接的所有工程施工范围内的起重作业管理。

2 ．引用文件
GB 5082 ? 起重吊运指挥信号? 
GB 6067-85 ? 起重机械平安规程? 
HGJ201 ? 化工工程建设起重施工规程?

3 ．起重作业的定义及分级
3 . 1 本规定所指的起重作业系指在工程工程施工中利用起重机械或人力进行重物起落和转移等作业。
3 . 2 起重作业按工件重量划分为以下三个等级：
----大型：100 吨以上；
----中型：40 吨至100 吨；
----小型：40 吨以下。

4 ．起重作业的管理
4 . 1 一般规定
4 . 1 . 1 大中型设备、构件或小型设备在特殊条件下的吊装，应编制吊装方案和吊装平安技术措施，经施工与HSE 部门审批后组织实施；实施中未经审批许可，不得随意改变原方案和措施。
4 . 1 . 2 吊装作业前必须进行吊装技术交底，吊装作业人员必须熟知吊装方案、指挥信号、平安技术要求及起重机械的操作方法。
4 . 1 . 3 起重指挥人员〔信号工〕、司索人员〔起重工〕和起重机械操作人员，必须经过专业学习并接受平安技术培训，经考核合格，取得地方主管部门颁发的? 特种作业人员操作证? 后，方可从事起重指挥和操作作业，严禁无证操作。

4 . 1 . 4 吊装前，应了解气象变化情况，当雨、雪天气或风速大于10 . 8 米／秒时，不得进行吊装作业；当环境温度低于零下20 ℃ 吊装时，吊装机械、索具及被吊设备、构件应具备与气温相适应的低温性能。
4 . 1 . 5 大型设备吊装前，应按吊装方案对起重机械进行全面检查，确认符合吊装方案后，由总指挥签署“大型设备吊装起吊令〞后，方可进行试吊和吊装作业。
4 . 1 . 6 吊装过程中，作业人员应坚守岗位，听从指挥，发现问题应立即向指挥者报告，无指挥者的命令不得擅自操作，但紧急停车信号除外。

4 . 1 . 7 禁止使用起重机械移送人员；在必须使用吊篮进行施工作业时，吊篮的制作、使用应符合? 高处作业管理规定? 中4 . 5 条的规定要求，在作业前应制定详细可靠的施工平安保护措施，并按要求进行审批。
4 . 1 . 8 起重吊运指挥信号应按GBSO82 ? 起重吊运指挥信号? 的规定执行。

4 . 1 . 9 起重作业除执行本规定外，尚应符合HGJ201 ? 化工工程建设起重施工标准? 的规定。
4 . 2 起重机械
4 . 2 . 1 本规定所指起重机械包括桥式起重机、门式起重机、轮胎式起重机、履带式起重机、塔式起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅具〔如吊篮〕等。
4 . 2 . 2 施工单位新购置〔进口〕的起重机械，必须具有特种设备生产许可证或者平安认可证，其生产厂家必须是国家主管部门指定并核发合格证〔进口许可证〕的专业制造厂，其平安、防护装置必须齐全、完备，有产品合格证和平安使用、维护、保养说明书。
4 . 2 . 3 施工单位自行制造或者改造使用起重机械，必须将设计或者改造的相关资料，报所在地监督检验机构审核通过，并报所在地区地、市级以上特种设备平安监察机构备案后，方可以进行制造或者改造。

施工单位的起重机械使用前，必须经单位所在地区的地、市级以上质量技术监督局检验，由其出具验收检验报告、颁发平安检验合格标志，并到特种设备平安监察机构注册登记；将平安检验合格标志固定在特种设备显著位置上。
需要在施工现场安装组对的起重机械〔如：塔式起重机、桅杆起重机、升降机等〕，安装完毕后，须经施工所在地区的地、市级以上监督检验机构检验，出具验收检验报告、颁发平安检验合格标志，并到特种设备平安监察机构注册登记；将平安检验合格标志固定在特种设备显著位置上后，方可投入正式使用。
施工单位安装、维修起重机械，需取得国家授权部门颁发的许可证；安装、维修保养、操作等作业人员必须经专业培训和考核，取得地、市级以上质量技术监督行政部门颁发的特种设备作业人员资格证书后，方可从事相应工作。
对于非人力驱动且起重量大于0 . 5 吨〔含0 . 5 吨〕的各类起重机械，施工单位的设备管理部门应建立技术管理档案。
起重机械在使用过程中必须按照国家标准和行业有关规定、进行每天作业前的检查、经常性平安检查〔每月至少一次〕和定期平安检查〔每年至少一次〕；在检查中发现的起重设备问题，必须进行检修处理，保存检修档案。
起重机具
所有起重机具、绳索、滑轮、卸扣、绳卡等机具必须具有合格证及使用说明书。
自制、改造和修复的吊具、索具，必须有设计资料〔包括图纸、计算书等〕和工作、检查记录，并按规定进行存档。
起重机具的使用、撤除和移动应符合使用说明书及操作规程的规定。

麻绳只适用于手动吊装及轻便工件的移动和在吊装中作手拉溜绳使用，不得在机械驱动的吊装作业中作为吊装索具使用。
起重作业用的钢丝绳，应符合国家有关标准且满足以下要求：

a、钢丝绳的最小平安系数不得小于下表的规定：

| 用途 | 揽风绳 | 手动起重设备跑绳 | 机动起重设备跑绳 | 作吊索〔无弯矩〕 | 做捆绑吊索 | 用于载人的升降机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平安系数 | 3 . 5 | 4 . 5 | 5 | 6 | 8 | 14 |

b 、钢丝绳插接长度应为绳径的20 一30 倍，绳径较粗的钢丝绳应用较大的倍数；
c、接长的钢丝绳不宜用于起重滑车组上，当必须使用时，按头应经拉力试验证明确实可靠，且钢丝绳接头能顺利通过滑轮绳槽；

d 、钢丝绳不得与电焊导线或其他电线接触；当发现钢丝绳受电弧伤害时应按本条的有关规定进行检查处理；
e、钢丝绳使用中不得与棱角及锋利物体接触，无法防止时应垫以圆滑物件保护；
f 、钢丝绳不得成锐角折曲、扭结，也不得受夹、受砸而变成扁平；

g 、钢丝绳在使用过程中应经常检查、修整、润滑、保养；当发现磨损、锈蚀、断丝、电弧伤害等现象时，应按有关标准的规定降低受力；当一个捻距内断丝及电弧伤害到达以下数量时即应报废：

| 钢丝绳的型号 | 一个捻距内断丝及电弧伤害根数 |
| --- | --- |
| ( 6 又19 十1 〕钢丝绳 | 10 根 |
| ( 6 又37 十1 〕钢丝绳 | 20 根 |
| ( 6 又61 十1 〕钢丝绳 | 30 根 |

4 . 3 . 6 吊装带的平安使用和检查
a、吊装带使用的根本要求：
----使用的吊带必须有产品合格证明，不要使用有破损的吊带；

---- 按照吊带的额定载荷选用；
----吊带不要打结使用；

----当负荷吊物压在吊带上时，不要在吊物的下面拖拉吊带；

----被吊物的棱角要进行隔离保护，不能损坏吊带；
----如果吊带用于非正常的化学环境中或用于持续的高温条件下，使用前应征求厂家或吊装专家确实认建议；
----不要将吊带存放在紫外光线或在阳光直接照射下或高温附近；

----经常检查合格吊带的起重能力，并熟知吊装夹角、钩挂等方面对减少其起重量的影响。
b 、使用前，经常对吊带进行外观检查：
― 检查是否有磨损、切割和抽丝处；
― 检查吊带的颜色是否褪色；
― 检查布料的硬度；
― 检查吊带的任何一局部是否软化或炭化；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/765244213113011121