温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软线的型号为(  )。

- RV

- RVB

- RVV

- RVP

- 答案:D

- 2. 35kV及以下变电所供电频率偏差不得超过(  )。

- ±0.2Hz

- ±0.3Hz

- ±0.4Hz

- ±0.5Hz

- 答案:D

- 3. 国电公司在全国范围内开展“电力市场整顿和优质服务年活动”宣传日是(  )。

- 2000年1月24日;

- 2001年1月24日;

- 2001年2月24日;

- 2002年2月24日;

- 答案:C

- 4. 中小容量的高压电容器组如配置( ),动作电流可取电容器组额定电流的2-2.5倍。

- 过电流保护

- 电流速断保护

- 差动保护

- 答案:B

- 5. F-20MS可编程序控制器表示(  )类型。

- 继电器输出

- 晶闸管输出

- 晶体管输出

- 单晶体管输出

- 答案:B

- 6. 我国国标对35~110kV系统规定的电压波动允许值是(  )。

- 1.6%

- 2%

- 2.5%

- 答案:B

- 7. (  )仪表有固定的线圈，可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。

- 电磁式

- 磁电式

- 机械式

- 答案:C

- 8. 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶(  )处设限高标志。

- 1m

- 1.2m

- 1.5m

- 1.8m

- 答案:A

- 9. 变压器匝数少的一侧电压低，电流(  )。

- 小

- 大D.不确定

- 答案:B

- 10. 电缆的型号为ZQ22-3×70-10-300中的“10”表示该电缆的(  )。

- 工作电压

- 载流量

- 工作电流

- 答案:A

- 11. (  )是工件定位时所选择的基准。

- 设计基准

- 工序基准

- 定位基准

- 测量基准

- 答案:C

- 12. 胸外按压法要以均勾速度进行，每分钟至少(  )次，按压和放松时间相等。

- 60

- 80c.90

- D.100

- 答案:D

- 13. 纯电感电路中，电感为0.1H的线圈，在市电状态下，感抗为(  )。

- 3.14Ω

- 31.4Ω

- 314Ω

- 0.314Ω

- 答案:B

- 14. 刀开关一般用于空载操作，也可用于控制不经常启动的容量小于3KW的异步电动机，当用于启动异步电动机时，其额定电流应不小于电动机额定电流的()。

- 1倍；

- 2倍；

- 3倍；

- 4倍

- 答案:C

- 15. (  )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。

- 不常用,但电机刚停止不超过一天

- 一直在用,停止没超过一天

- 新装或未用过的

- 答案:C

- 16. 用旋转相量法表示一正弦交流电时，相量的长度与正弦量的(  )成比例。

- 有效值

- 相位角

- 频率

- 瞬时值.

- 答案:A

- 17. 我国电缆产品的型号由大写的汉语拼音字母和阿拉伯数字组成。数字除标注电缆的一些参数外，还标注电缆的(  )。

- 导体材料

- 内护层材料

- 绝缘材料

- 外护层材料

- 答案:D

- 18. 对刚退出运行的电容器组，要在原有的自动放电装置上，经过不少于(  )的自动放电，然后再补充人工放电，以使残余电荷放掉。

- 1min；

- 2min；

- 2.5min；

- 3min；

- 答案:D

- 19. 接地电阻测量仪主要由手摇发电机.( ).电位器,以及检流计组成。

- 电流互感器

- 电压互感器

- 变压器

- 答案:A

- 20. 遮栏的高度户内应不低于(  )。

- 0.8m

- 1.0m

- 1.2m

- 1.5m

- 答案:C

- 21. 装设避雷针.避雷线.避雷网.避雷带都是防护(  )的主要措施。

- 雷电侵入波

- 二次放电

- 直击雷

- 答案:C

- 22. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位应当督促.教育从业人员正确佩戴和使用(  )。

- 劳动防护用品

- 检测工具

- 检测仪表

- 答案:A

- 23. 对于高电压.大电流的电路，要求熔断器具有较大的分断电流能力。此时，用(  )熔体往往不能可靠地断开电弧，而要求用其他熔体。

- 铅锡合金

- 铜锡

- 银

- 铅铜

- 答案:A

- 24. 电机在运行时,要通过( ).看.闻等方法及时监视电动机。

- 记录

- 听

- 吹风

- 答案:B

- 25. 在开关电器中,气体吹动电弧的办法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(  )。

- 平行

- 垂直

- 歪斜30o角度

- 答案:A

- 26. 保护接地.接零线(PE线)的颜色是(  )。

- 黑色

- 淡蓝色

- 黄绿双色

- 答案:C

- 27. 当异步电动机采用星形——三角形降压启动时，每相定子绕组承受的电压是三角形接法全压起动时的(  )倍。

- 2

- 3

- 1/

- 1/3

- 答案:C

- 28. 电路处于( )状态时,电路中的电流会因为过大而造成损坏电源.烧毁导线,甚至造成火灾等严重事故。

- 通路

- 断路

- 短路

- 答案:C

- 29. 逻辑保护电路一旦出现(  )的情况，与非门立即输出低电平，使和均被箝位于“0”，将两组触发器同时封锁。

- uR=1.uF＝0

- uR=0.uF＝0

- uR=0.uF＝1

- uR=1.uF＝1

- 答案:D

- 30. 在市场经济条件下，(  )是职业道德社会功能的重要表现。

- 克服利益导向

- 遏制牟利最大化

- 增强决策科学化

- 促进员工行为的规范化

- 答案:D

- 31. 触电致人死亡的决定因素是(  )。

- 电压

- 电流

- 触电时间

- 答案:B

- 32. 在中性点直接接地电网中的剩余电流保护器后面的电网零线不准再( ),以免引起保护器误动作。

- 重复接地

- 直接接地

- 保护接零

- 答案:A

- 33. 在6～10KV中性点不接地系统中，发生单相完全金属性接地时，非故障相的相电压将(  )。

- 升高；

- 升高不明显；

- 升高倍；

- 降低。

- 答案:C

- 34. 阀型避雷器阀电阻片具有(  )特性。

- 线性或非线性

- 线性

- 非线性

- 答案:C

- 35. 使人体能够感觉到的最小电流称为(  )。

- 感知电流

- 持续电流

- 致命电流

- 摆脱电流

- 答案:A

- 36. 在砖混结构的墙面或地面等处钻孔且孔径较小时，应选用(  )

- 电钻

- 冲击钻

- 电锤

- 台式床钻

- 答案:B

- 37. 交流高压真空接触器的机械寿命一般为(  )。

- 10万次

- 20万次

- 30万次

- 50万次

- 答案:C

- 38. 人体在电磁场作用下，由于( )将使人体受到不同程度的伤害

- 电流

- 电压

- 电磁波辐射

- 答案:C

- 39. 因供电设施计划检修需要停电时，供电企业应当提前()通知用户或者进行公告。

- 2d

- 5d

- 7d

- 10d

- 答案:C

- 40. 两个阻值相同的电阻串联后其阻值等于( )

- 两个电阻阻值的乘积

- 两个电阻阻值的和

- 两个电阻阻值的倒数和

- 答案:B

- 41. 电容器组禁止( )。

- 带电合闸

- 带电荷合闸

- 停电合闸

- 答案:B

- 42. 封闭母线与外壳应同心，允许偏差为(  )mm。

- +5

- -5

- ±5

- 答案:C

- 43. 起动直流电动机时，通常在电枢回路中串入必要的电阻，目的是(  )。

- 产生必要的电磁转矩

- 防止飞车

- 限制起动电流

- 防止产生过大的反电势

- 答案:C

- 44. ( )的电机,在通电前,必须先做各绕组的绝缘电阻检查,合格后才可通电。

- 不常用,但电机刚停止不超过一天

- 一直在用,停止没超过一天

- 新装或未用过的

- 答案:C

- 45. 吹气要均匀，将吸入的气全部吹出，时间约(  )S0

- 0.5-1

- 1~1.5

- 2

- 3

- 答案:C

- 46. 电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(  )。

- 充电用电压互感器

- 绝缘用电压互感器

- 保护用电压互感器

- 答案:C

- 47. 检修高压电动机时。下列哪种行为错误?(  )

- 先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

- 检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。

- 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

- 答案:C

- 48. 电机.变压器和互感器.电感线圈的铁芯.铁磁电动系仪表的铁芯必须采用( )。

- 硬磁材料；

- 铁氧磁体及坡莫合金；

- 高矫顽力材料；

- 镍钴合金。

- 答案:B

- 49. 制作电缆头时，芯线的弯曲半径不应小于电缆芯线直径的(  )。

- 2倍

- 5倍

- 7倍

- 10倍

- 答案:D

- 50. 疏散照明系统电线采用额定电压不低于(  )V的铜芯绝缘线。

- 220

- 380

- 750

- 答案:C

- 51. 保持电气设备正常运行要做到(  )。

- 保持电压.电流.温升等不超过允许值

- 保持电气设备绝缘良好.保持各导电部分连接可靠良好

- 保持电气设备清洁.通风良好

- 以上都是

- 答案:D

- 52. 使用携带型喷灯时，火焰与带电部分的距离为:10kV及以下者，不得小于(  )m。

- 0.6

- 1.O

- 1.5

- 3

- 答案:C

- 53. 电动机的节电方法之一是电动机与机械负载(  )配套。

- 大车拉小车

- 小车拉大车

- 合理

- 随意

- 答案:C

- 54. 制作电缆终端头时，耐油橡胶管应套到离线芯根部(  )远处。

- 10mm

- 20mm

- 30mm

- 40mm

- 答案:B

- 55. 什么是电阻？( )

- 电阻是电子在导体中的流动。

- 电阻是电子在绝缘体中的流动。

- 电阻是电子在真空中的流动。

- 电阻是电子在半导体中的流动。

- 答案:A

- 56. 跌开式熔断器和单极隔离开关合闸操作的顺序是(  )。

- 上风侧相.下风侧相.中相

- 下风侧相.上风侧相.中相

- 中相.下风侧相.上风侧相

- 中相.上风侧相.下风侧相

- 答案:A

- 57. 每一照明{包括风扇}支路总容量一般不大于(  )KV。

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 58. 屋内照明线路的用电设备总容量，每分钟不超过( )。

- 1000W

- 2000W

- 3000W

- 5000W

- 答案:C

- 59. 当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器( )过负载的能力称为事故过负载能力。

- 短时

- 长时

- 随时

- 答案:A

- 60. 用于爆炸危险较大和安全条件要求较高的场所是(  )系统，是三相五线制系统。

- TT系统；

- TN-C系统；

- TN-S系统；

- TN-C-S系统；

- 答案:C

- 61. 直流电动机的机械特性指的是( )之间的关系。

- 端电压与输出功率

- 端电压与转速

- 转速与转矩

- 励磁电流与转速

- 答案:C

- 62. 软启动可用于频繁或不频繁启动，建议每小时不超过(  )。

- 20次

- 5次

- 100次

- 10次

- 答案:D

- 63. 电流通过导体时使导体发热的现象叫电流的(  )效应。

- 物理；

- 化学；

- 机械；

- 热；

- 答案:D

- 64. 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( )。

- 保持不动

- 逐渐回摆

- 来回摆动

- 答案:B

- 65. 钳形电流表是利用(  )的原理制造的。

- 电流互感器

- 电压互感器

- 变压器

- 答案:A

- 66. 35KV以下的安全用电所使用的变压器必须为(  )结构。

- 自耦变压器

- 一次.二次绕组分开的双绕组变压器

- 整流变压器

- 一次.二次绕组分开的三绕组变压器

- 答案:B

- 67. 就设备本体而言，I类设备是带有‘(  )绝缘的设备。

- 双重

- 加强

- 基本

- 附加

- 答案:C

- 68. 一台单相变压器,其额定电压为U1N/U2N=10KV/0.4KV,额定电流I1N/I2N=25A/625A,则变压器的额定容量为(  )

- 10KVA

- 250KVA

- 6250KVA

- 答案:B

- 69. 三极管的三个电极是(  )。

- 基极.发射极.集电极

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/765322201022011040