毕 业 设 计 论 文

题 目： 地源热泵技术在某住宅小区中的应用研究

# 摘要

随着社会经济的发展和人口的爆炸式增长，环境污染、资源滥采已经成为目前最为热点的话题。建筑行业作为耗能大户，采取绿色节能措施已是大势所趋。地源热泵技术作为一种利用可再生能源的暖通空调新技术，是建筑节能领域国际上通用的高效节能技术。地源热泵技术作为一种新型空调系统，可以为室内提供恒定的温度，而耗能仅仅是传统空调系统的50％左右。通过介绍地源热泵的基本原理，并以某市中心住宅小区为实例，详细介绍了该技术的具体应用情况，为以后类似工程积累了一定的成功经验。

地源热泵技术是一种利用浅层地热能资源进行供热、制冷的节能、环保技术。地源热泵通过输入少量的高品位电能，实现低温热能向高温热能的转移。浅层地热能在冬季作为热泵供热的低温热源;在夏季作为热泵制冷的冷源。地表浅层温度在一年四季相对稳定是热泵绝好的供热热源和供冷冷源，这也是地源热泵节能的根本。地埋管地源热泵技术实现了工作时取“热”不取“水”，即循环液在完全封闭的地埋管中循环流动。因此既不会造成地层沉降又不会对地下环境造成任何污染。

关键词:地源热泵技术；节能减排；应用分析

目录

摘要	I

绪论	1

第一章地源热泵原理及特点介绍	3

1.1地源热泵工作原理	3

1.2热泵原理	3

1.3地源热泵特点	4

1.3.1节能减排	4

1.3.2维护成本低	4

1.3.3环保长效	4

1.3.4一机多用，应用范围广	4

1.3.5不占用地面土地	4

1.4地源热泵技术的应用特点	5

第二章工程概况及其分析	6

2.1小区概况	6

2.2改造分析	6

第三章住宅中地源热泵空调系统分析	8

3.1地源热泵空调系统	8

3.2系统形式及其划分	8

第四章地源热泵技术在住宅中具体应用分析	10

4.1钻孔设计及安装	10

4.2U形管的设计与安装	10

4.3U形管间距的确定	11

4.4U形管的安装	12

4.5流体介质的选择	12

4.6热泵机组及其他设备的安装和试运行	12

第五章地源热泵在应用各类建筑物的分析	13

5.1地源热泵在各类建筑物中的特性分析	13

5.1.1在技术方面	13

5.1.2在经济方面	13

5.2地源热泵在住宅应用中的存在问题	14

第六章地源热泵在城市运用取得的收益	15

6.1地源热泵中央空调系统的节能效果	15

6.2地源热泵系统是如何实现环保的	15

6.3地源热泵系统的经济性	15

第七章结论	16

参考文献	17

致谢	18

# 绪论

能源是现代社会赖以生存和发展的基础，对人民生活水平的不断提高和社会经济的持续发展都起着至关重要的作用。但是，随着社会和经济的快速发展，能源过度消耗所带来的能源短缺问题和环境污染问题逐步成为21世纪人类共同面对的首要难题。我国目前的能源与环境现状为:我国化石能源储量总量丰富，但人均占有量很小，此外，我国的能源利用效率很低，浪费现象比较严重，因此能源短缺问题已成为目前我国十分紧迫和现实的问题之一;与此同时，在能源使用过程中所排放的物质对地球环境产生了恶劣的影响，引发了一系列的环境污染问题。我国经济正高速发展，城市化进程也不断加快，伴随而来的是建筑业的迅猛发展，我国的城市建设达到了前所未有的热潮。据统计，目前我国每年竣工的房屋建筑面积约为18亿到20亿㎡，预期到2020年底，新增加的房屋建筑面积将接近300亿㎡。能耗问题体现在各行各业中，而建筑能耗在社会总能耗中占据较大的比例，有资料显示:在发达国家，建筑能耗占社会总能耗的30%～40%，并且一直有上升的趋势;在我国，目前建筑能耗占30%左右，并且随着我国经济的发展，建筑能耗占社会总能耗的比例正逐渐提高。因此，要想实现节能减排的目标，建筑能耗应当是关注的重点领域。

建筑建造过程中产生的能耗主要包括建筑材料生产用能、建筑材料运输用能、房屋建设、维修及拆除过程中的用能，已经占到国家商品总能耗的20～30%。而建筑使用过程中产生的能耗，如照明、采暖、通风空调及各类建筑电器等的能耗的总量更大。总的来说，在50-70年的建筑全寿命周期中，建筑建造过程中产生的能耗仅占建筑全寿命周期总能耗的20%左右，而大部分的能耗是发生在建筑的使用过程中。就我国建筑能耗的构成来看，暖通空调能耗所占比例已经超过了50%，并且伴随着人们对生活水平和舒适性要求的提高还有不断上升的趋势。因此，建筑节能的首要问题就是解决暖通空调系统的能耗过大的问题。

在建筑能耗中，暖通空调系统与热水系统所占的比例接近60%，而且随着人民生活水平的提高还有继续上升趋势。地源热泵作为一项新技术，具有高效和替代两个最重要的特点。高效，指的是相比现有的同规模的常规暖通空调系统，其能效比较高;替代，指的是它可以替代部分常规能源，而且地源热泵系统可以在满足建筑物冷热需求的同时提供生活热水，是我国有效降低建筑能耗的建筑节能技术之一。

地源热泵技术是一种利用浅层地热能资源进行供热、制冷的节能、环保技术。地源热泵通过输入少量的高品位电能，实现低温热能向高温热能的转移。浅层地热能在冬季作为热泵供热的低温热源;在夏季作为热泵制冷的冷源。地表浅层温度在一年四季相对稳定是热泵绝好的供热热源和供冷冷源，这也是地源热泵节能的根本。地埋管地源热泵技术实现了工作时取“热”不取“水”，即循环液在完全封闭的地埋管中循环流动。因此既不会造成地层沉降又不会对地下环境造成任何污染。

# 第一章地源热泵原理及特点介绍

## 1.1地源热泵工作原理

在自然界中，水总是由高处流向低处，热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处，实现水由低处向高处流动，热泵同样可以把热量从低温传递到高温。

所以热泵实质上是一种热量提升装置，工作时它本身消耗很少一部分电能，却能从环境介质（水、空气、土壤等）中提取4-7倍于电能的装置，提升温度进行利用，这也是热泵节能的原因。

地源热泵是热泵的一种，是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术，地源热泵只是在大地和室内之间“转移”能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温度。

在冬天，1千瓦的电力，将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。在夏天，过程相反，室内的热量被热泵转移到土壤或水中，使室内得到凉爽的空气。而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始，将建筑空间和大自然联成一体。以最小的低价获取了最舒适的生活环境。地源热泵原理图可见图1.1。

图1.1地源热泵原理图

## 1.2热泵原理

热泵机组装置主要有：压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀，这

四部分组成，通过让液态工质(制冷剂或冷媒)不断完成：蒸发（吸取环境中的热量）→压缩→冷凝（放出热量）→节流→再蒸发的热力循环过程，从而将环境里的热量转移到水中。压缩机(Compressor)：起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用，是热泵（制冷）系统的心脏；蒸发器：是输出冷量的设备，它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发，以吸收被冷却物体的热量，达到制冷的目的；冷凝器：是输出热量的设备，从蒸发器中吸收的热量连同压缩机消耗功所转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走，达到制热的目的；膨胀阀或节流阀：对循环工质起到节流降压作用，并调节进入蒸发器的循环工质流量。根据热力学第二定律，压缩机所消耗的功（电能）起到补偿作用，使循环工质不断地从低温环境中吸热，并向高温环境放热，周而往复地进行循环。

## 1.3地源热泵特点

### 1.3.1节能减排

地源热泵技术应用当中节能减排完美表现在转换热能过程中，此技术的总体应用过程中不会出现任何浪费能源的情况，同常规采暖技术比较，节能性更加突出。另外，此技术使用流程中，只是使用了地表浅层的热能，就可以提高室内温度，也并不会产生浪费能源的情况，也并不会带来环境污染。

### 1.3.2维护成本低

在相同的环境中，建筑物应用地源热泵技术可以节省相当一部分的系统维护成本。通过对现实情况的充分了解，地源热泵的耐久性能非常高，内部机械运动部件不多，重点使用部件主要在室内以及地下，而且和室外环境不直接接触，地下的部件的使用寿命为50年，地上部件的使用寿命为30年。地源热泵作为一种无需维护的新型空调系统，因而维护成本低。

### 1.3.3环保长效

地源热泵主要应用电能，不依赖其他资源，不会带来环境污染，能够全年连续应用，冬暖夏凉，实现长效利用，是传统空调系统无法实现的。地源热泵的污染物排放，与空气源热泵相当于减少40%以上，与电供暖相比，相当于减少70%以上，如果结合其它节能措施节能减排会更明显。

### 1.3.4一机多用，应用范围广

地源热泵系统可供暖、空调，还可供生活热水，一机多用，一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统;可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑，更适合于别墅住宅的采暖、空调。

### 1.3.5不占用地面土地

地源热泵的换热器埋在地下，可环绕建筑物布置;可布置在花园、草坪、农田下面或湖泊、水池内;也可布置在土壤、岩石或地下水层内，还可在混凝土基础桩内埋管，不占用地表面积。

## 1.4地源热泵技术的应用特点

地源热泵技术使用到了暖通工程项目中更加具备优势，例如环保污染、实现可再生能源的有效使用以及合理经济等多方的优势。首先，对环境保护污染来讲，主要是因为在应用地源热泵的过程中不依靠燃料燃烧来获得所要的能量，所以就会产生对应的污染和有害性气体。因而也并不会给环境以及人体带来任何的威胁;其次，此技术与平时的火炕或者锅炉等传统取暖技术来讲，使用过程中出现制冷剂的泄漏问题几率要低得多，因此导致环境污染的概率也是少之又少;最后，有效使用可再生能源，实施过程中，所使用的能源都是地热能以及太阳能等可再生能源，就是能源的利用量再多，也不会给能源带来威胁，也并不会给环境以及生态平衡带来影响。对使用可再生能源，是地源热泵技术最为特殊的优势，是任何采暖技术都无可比拟的。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/766034205125010033