# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 抚州市万达广场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 抚州万达广场投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 抚州市迎宾大道999号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18 |  | 传真 | --- |  |  |  | 邮政编码 | 344000 |
| 建设地点 | 抚州市迎宾大道以南、曾巩大道以东地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 抚州市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 批准文号 | 抚发改行备字【2015】1号 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 房地产开发经营 K7010 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 50536.06 |  |  |  |  | 建筑面积 (平方米) | 140184.9 |  |  |
| 总投 （万元） | 29984.68 | 其中环保投资(万元) |  |  |  | 245 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.8% |
| 评价经费 （万元） | --- | 预计运营日期 |  |  |  | 2017年3月 |  |  |  |
| 一、项目由来 抚州万达广场投资有限公司拟选址于抚州市迎宾大道以南、曾巩大道以东地块投资29984.68万元建设“抚州市万达广场建设项目”。项目规划用地面积50536.06m2（约75.8亩），总建筑面积140184.9m2，主要建设1栋地上5层多功能商业建筑、道路以及绿化等，商业建筑内含电影院、餐饮业及其他商业，地下车库、设备用房等配套设施等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院1998年253号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）及《江西省建设项目环境保护条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。抚州万达广场投资有限公司委托广州市环境保护工程设计院有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，即组织有关技术人员对建设项目进行调研、现场勘察和收集有关资料，依照环境影响评价技术导则的要求编制本环境影响报告表，供环保部门审批。 本次评价只针对项目整体施工及开发经营进行环境影响分析，项目投产运营后，各经营场所应分别按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号）办理相应环保手续。 - 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、项目名称：抚州市万达广场建设项目； 2、项目建设性质：新建； 3、项目总投资额：29984.68万元 4、建设地点及周围概况：本项目选址位于抚州市迎宾大道以南、曾巩大道以东地块，用地中心地理坐标为N：27°57′35.04″，E：116°20′32.76″。根据现场踏查，项目东侧为邮政银行规划用地，南侧为空地，西侧为曾巩大道，北侧为伟星西凤华都小区；项目周边主要敏感点为北面91m处的伟星西凤华都小区，西南面138m处的港背刘家，西北面110m处的市质监局等。项目具体地理位置、周边敏感点分布及四至现状图详见附图一、附图二和附图三。 三、工程内容及规模 本项目规划用地面积50536.06m2（约75.8亩），总建筑面积140184.9m2，主要建设1栋地上5层多功能商业建筑、道路以及绿化等，绿化率为20%。商业建筑内含电影院、餐饮业及其他商业，地下车库、设备用房等配套设施等，未设置KTV等娱乐场所。项目主要经济技术指标见表1，主要工程内容见表2。 表1 本项目主要经济技术指标一览表 项目; 单位; 数量. 规划用地面积; m2; 50536.06. 总建筑面积; m2; 140184.9. 地上建筑面积; m2; 100136.65. 其中; 1F; m2; 25870.97. 2F; m2; 23391.02. 3F; m2; 22957.09. 4F; m2; 22903.13. 5F; m2; 5013.44. 地下室建筑面积; 地下一层; m2; 24941.31. 地下二层; m2; 15107.94. 建筑占地面积; m2; 25870.97. 容积率; /; 1.98. 建筑密度; %; 51. 绿地率; %; 20. 机动车停车位; 辆; 801. 其中; 地上停车位; 个; 50. 地下停车位; 个; 751.

非机动车停车位; m2; 1000. 表2 项目主要工程内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容及规模. 主体工程; 1F商业区; 主要包括宝贝王、集合店、次主力店及其他商铺等，总建筑面积25870.97平方米. 2F商业区; 主要包括大型超市、电器店及其他商铺等，总建筑面积23391.02平方米. 3F商业区; 主要包括大型超市、主题餐厅、大玩家及其他商铺等，总建筑面积2295 .09平方米. 4F商业区; 主要包括影城及餐饮业等，总建筑面积22903.13平方米，影城设1968座. 5F商业区; 主要包括影城及员工餐厅等，总建筑面积5013.44平方米，影城设1224座. 配套工程; 地下一层; 主要包括地下车库、变电所、制冷站、消防水池及人防区等，总建筑面积24941.31平方米，设地下停车位461个. 地下二层; 主要包括地下车库、设备用房、发电机房及人防区等，总建筑面积15107.94平方米，设地下停车位290个. 公用工程; 给水; 由市政自来水管网统一供水，建筑内供水采用无负压变频加压水泵供水，在建筑地下层设置水泵房. 排水; 建设雨污分流管网. 供电; 用电主要由市政电网接入，由变电所至各层建筑放射式供电；同时设1台功率为1000kw的柴油发电机组. 环保工程; 废水; 采用隔油池+化粪池处理污水，处理达标后经市政污水管网排入抚州市中心城区污水处理厂. 废气; 地下车库机械排风系统，柴油发电机专用竖井管道，餐厅油烟净化装置+专用烟道. 噪声; 减振、隔声、消声等降噪措施. 固废; 设分类式垃圾箱，废油收集桶. 四、主要设备清单 项目主要设备见表3所示。 表3 设备清单一览表 序号; 设备名称; 数量; 安装位置. 1; 中央空调系统; 2套; 水上乐园和酒店大厅. 2; 1000kw柴油发电机; 1台; 地下一层. 3; 电压设施; 6套; 变电所.

4; 消毒柜; 45台; 餐饮场所及员工餐厅. 5; 电冰箱; 80台; 餐饮场所及员工餐厅. 6; 炉灶; 45台; 餐饮场所及员工餐厅. 7; 油烟净化器; 45台; 餐饮场所及员工餐厅. 8; 检票设备; 6台; 电影院. 9; 消防栓; 80套; 各商业区、消防通道. 10; 手推车; 2500辆; 1～3F超市. 11; 水泵; 8台; 泵房. 五、公用配套工程 （1）给排水 本项目用水由市政自来水管网统一供水，建筑内供水采用无负压变频加压水泵供水，在建筑地下层设置水泵房。项目用水主要为餐饮业、电影院及其他商业用水，员工生活用水、空调用水（主要为空调冷却循环水补充水）和绿化用水等，根据建设单位提供资料及参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）、《江西省城市生活用水定额》（DB36/T419-2011），项目用水量合计约为210094t/a。 本项目排水采用雨、污分流制。雨水通过雨水管网纳入市政雨水管网排放；项目生活污水经隔油池+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时满足抚州市中心城区污水处理厂进水水质要求，然后由市政污水管网统一排放到抚州市中心城区污水处理厂进一步处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准后最终排入抚河。具体给排水情况见下表4。 表4 本项目给排水情况一览表 类 别; 用水定额; 数量或面积; 用水量(m3/d); 排水量(m3/d); 排水量(m3/a); 备注. 餐饮业; 20L/人·餐; 3000人次/天; 60; 48; 17520; 排水量按用水量的80%计算（空调用水除外）. 电影院; 13.33L/座·d; 2362座; 31.5; 25.2; 7300. 其他商业; 5L/m2·d; 68720m2; 343.6; 274.9; 9818.5. 员工生活; 50L/人·d; 300人; 15; 12; 438. 绿化用水; 1.3L/m2·d; 10107.2m2; 13.2; /; /. 空调用水; 5m3/h; 12h/天; 60; 12; 4380. 按用水量10%计; 52.3; /; /.

消防及未预见用水量. 合计; 575.6; 372.1; 135817. （2）供电 本项目用电主要由市政电网接入，并在建筑地下一层设有3个变电所，由变电所至各层建筑放射式供电；同时在地下一层柴油发电机房内设1台功率为1000kw的柴油发电机组，在主电源故障或停电时作为备用电源。 （3）排气系统 本项目各功能区均使用中央空调，地下一层设有2座大型商业制冷站，1做超市制冷站，1间热交换机房等；地下车库设机械排风系统，选用单速消防排烟风机。 （4）消防设计 建筑物四周设置6米宽环形消防通道。同时各楼层均安装有灭火器，设有消防通道，消防通道与电影院、餐饮业及其他商业各主入口相通。建筑物耐火等级、安全疏散完全按照防火规范要求建设，火灾自动报警系统的保护对象为一级，消火栓报警采用直接起泵方式接线，消火栓报警按钮按下可直接启动消防泵。 四、平面布置合理分析 本项目拟建1栋5层多功能商业建筑，设地上建筑五层，地下两层，地上建筑根据客户消费、进驻商业性质合理分区布置，地下建筑设停车库、供水供电设用房等，尽可能提升地块的商业经营价值，布局较为合理。 项目主次入口临周边道路设置，并做到人车分流，设有地下停车库同时地上部分空间适当灵活用作停车。项目四周种植乔木等植被，并在建筑物北面与东面沿道路边设置20米的开放式绿化广场，与城市道路绿化融为一体，整体绿化率达到20%，总平面布置合理。具体总平面布置见附图四。 五、产业政策相符性分析 本项目属于房地产开发经营项目，经查对，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》限制类、淘汰类项目，属允许类建设项目，同时项目以抚发改行备字【2015】1号在抚州市发展和改革委员会核准，因此该项目的建设符合国家

、地方相关产业政策。 六、选址合理性分析 项目选址位于抚州市迎宾大道以南、曾巩大道以东地块，，交通十分便利。根据现场踏查，项目东侧为邮政银行规划用地，南侧为空地，西侧为曾巩大道，北侧为伟星西凤华都小区，选址不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区的范围内。根据项目项目建设用地使用权成交确认书，可知项目拟建地块用地性质为商业服务设施用地，因此本项目选址符合抚州市城市土地规划要求（详见附件二）。项目建成运营后，各污染物均能通过合理处理达标排放，可维持评价区域环境空气、水环境、声环境等基本现状，不会改变环境质量的等级，对周围环境影响小。因此认定项目在该地建设是可行的。 七、建设进度 项目拟于2015年9月开始施工建设，预计于2017年3月建成投入运营。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况及主要环境问题。

# 建设项目所在地自然环境社会环境情况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 抚州市位于江西省东南部，地处东经115°35'～117°18'，北纬26°29'～28°30'。东临上饶市，南与赣州市毗连，西通吉安市，北临鄱阳湖与南昌、鹰潭两市接壤。地界轮廓略呈长方形，南北长约222公里，东西宽近169公里。 二、地形地貌 抚州市境内东、南、西三面环山，中部丘陵与河谷盆地相间。地势南高北低，渐次向鄱阳湖平原地区倾斜。地貌以丘陵为主，山地、岗地和河谷平原次之。海拔500米以上的山地占总面积的30%，海拔100～500米之间的丘陵占50%，海拔低于100米的岗地和河谷平原占20%。脉集中分布于东部和南部，山体走向为北东—南西向，主要有东部武夷山和南西部雩山，二者在平面上构成北东向斜“川”字型地貌框架。武夷山脉位于市区东部，沿赣闽省界向南延伸，为盱江和闽江的分水岭。主要有笔架山、野鸡顶、昌坪山、杨家岭、王仙峰、九头峰等海拔千米以上的山峰。雩山山脉分布在市南西部，市内最高峰军峰山位于该山中。 三、气象 抚州市属亚热带湿润季节性气候，温暖湿润，四季分明，春暖夏热，秋燥冬寒；雨量充沛，分布不均，无霜期长。 (1) 气温 多年平均气温：17.8℃ 极端最高气温：41.0℃ 极端最低气温：-8.8℃ (2) 降雨量 多年平均降雨量：1668.4mm 年最大降雨量：2480mm

年最小降雨量：975.6mm 最大一日暴雨量：132.6mm (3) 蒸发量 多年平均蒸发量：1035.2mm (4) 湿度 年平均相对湿度：80% (5) 无霜期 年平均无霜期天数；275天。 (6) 风向及风速 抚州市区多年平均风速2.3m/s，最大风速20m/s。全年风向变化较大，6～8月多为南风，其它月份以北风为主。 四、水文 全市有抚河、信江、赣江三大水系，大小河流470条。水流方向除赣江水系乌江外，均由南向北汇入鄱阳湖。1.抚河水系。抚河古称盱江，又名汝水，贯穿抚州市中南部，是流入鄱阳湖区主要支流之一，为全省仅次于赣江的第二大河流。抚河干流总长350千米，流径境内长271千米，多年平均径流量为78.9亿立方米，流域面积为16800平方千米。抚河主要支流有临水、盱江、黎滩河、东乡水。2.赣江水系。市内赣江水系主要河流在乐安县境内，流域面积为1422平方千米，有青田水、南村水、敖溪水、潭港水、招携水、牛田水、湖坪水、柯树水。3.信江水系。市内信江水系河流分布在东乡、金溪、资溪三县，流域面积为1560平方千米，有泸溪水、黄通水、肠田水。此外，还有直接流入鄱阳湖的润溪河，其发源于东乡县北部愉怡乡眉毛尖，全长21千米，市内流域面积为116.2平方千米。 五、水文地质

抚州市临川区地下水可划分为三个主要含水层：（1）松散堆积砂砾孔隙含水层，广泛分布在抚河、临水两岸的河漫滩及一级阶地的冲积平原中。其下部的砾石层内含有孔隙水，含水厚度一般在10m左右，埋藏深度1.4m～2.3m；边缘低丘较深，为2m～7m；平原径流区较浅，为0.59m～2.7m。地下水除局部地段具微承外，多属无压浅层地下水。（2）溶钙孔隙含水层。（3）基岩裂隙含水层。 六、工程地质 抚河盆地中部，为大片第四纪沉积物所覆盖，基岩零星出露，构造简单；主要是东北走向，倾向西北的单斜构造。沿河地带为冲积平原Ⅰ级阶地。地层岩性自上而下通常由表土、粉细砂、中粗砂含砾和基岩组成。厂址所在地地势平坦，未发现不良地质现象 本项目拟选址所在区域环境功能属性 表5 建设项目所属功能区区划分类表 序号; 功能区类别; 功能区分类及执行标准. 1; 水环境功能区; 抚河、南岸湖，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中的二级标准；. 3; 声环境功能区; 2类、4a类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、4a标准；. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否城镇污水集水范围; 是，抚州市中心城区污水处理厂. 8; 用地属性; 商业服务设施用地. 9; 是否两控区; 否.

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 抚州市是江西省下辖的一个地级市，是国务院确定的海峡西岸经济区20个城市之一，是江西省第一个纳入国家战略区域性发展规划的鄱阳湖生态经济区以及原中央苏区重要城市之一。抚州是江西省唯一同时享受鄱阳湖生态经济区国家战略、海峡西区国家发展战略、振兴原中央苏区战略等三大国家重大发展战略政策的设区市。抚州是著名的宜业、宜居、宜游“三宜城市”。城市环境优美，被评为国家园林城市，人均公园绿化面积达到16.6平方米，城市绿化率达到43.4%,环境综合评价居全国第七、中部第一，森林覆盖率高达64.5%，境内的资溪县森林覆盖率高达85.9%，被誉为“天然大氧吧”。 土地资源：抚州市土地面积1.88万平方千米，占全省总面积的11.26%。其中耕地面积26.375万公顷（2012年末），抚州市人均占有耕地0.088公顷；牧草地0.064万公顷；林地121.45万公顷；居民点及工矿用地6.23万公顷；交通用地1.43万公顷；水域面积9.34万公顷；未利用土地13.73万公顷。 矿产资源：市内矿产资源丰富，有金属矿产20多种，非金属矿产30多种。主要有：有色金属（含贵金属）、稀有金属、黑色金属、稀土矿产、瓷土矿产、建筑材料及冶金辅助矿产等，以稀有金属铀、有色金属铜、瓷土矿和建筑材料矿产为优势。已探明储量的230处矿床中，内有大型矿床1处，中型6处，小型223处。已开采利用的有铜、铀、瓷土、金、钨、煤、稀土、萤石、石墨、建筑材料等。 植物资源：市内植物起源古老，植物资源丰富，种类繁多，可提供物质原料的资源植物生产潜力大。抚州市有高等植物3000余种，其中木本植物109科322属1018种（含亚种、变种及少数栽培种）。在木本植物中，有优良速生树种26科55种。有香榧、江南油杉、罗汉松、赤皮桐、美毛含笑、沉水樟等45种树种被列为省级保护树种。

动物资源：抚州市内生态条件较好，为野生动物提供了良好的栖息场所。动物资源中有哺乳类、鸟类、两栖类、爬行类、鱼类、软体动物、浮游动物等。抚州市属国家一类保护动物有7种，分别为华南虎、金钱豹、云豹、梅花鹿、金猫、黄腹角雉、白颈长尾雉。属国家二类保护动物37种，属省级保护动物62种，属《濒危野生动植物国际贸易公约》保护的有银环蛇。全省仅抚州市特有的动物有黑熊、红腹锦鸡。 抚州市2013年实现国内生产总值1120.38亿元，比2013年增长9.4%。其中，第一产业增加值163.48亿元，增长4.9%；第二产业增加值489.02亿元，增长12.9%；第三产业增加值288.14亿元，增长9.0%。三次产业比由上年的18.4:52.8:28.8调整为17.4：52.0：30.6。规模以上工业增加值完成285.99亿元，增长13.4%；全社会固定资产投资835.26亿元，增长19.7%；外贸出口总额124666万美元，增长19.2%；城镇化率42.09%，提高1.38个百分点。抚州素有“才子之乡”美誉，自古名人辈出，形成独特的人文景观。市内有王安石纪念馆、汤显祖文化艺术中心、汤显祖纪念馆、汤显祖墓、曾巩读书岩、曾巩纪念馆、谭纶墓、陆象山墓、乐史墓、吴澄墓，舒同书画博物馆，还有数条以抚州名人命名的街道。历代到抚州为官或周游的文人墨客如颜真卿、王羲之、白居易、陆游、谢灵运等，为市内留下了大量诗词、文赋、字画、雕塑、摩岩石刻及许多美好的历史传说。第二次国内革命战争时期，抚州有六个县为全红区，许多老一辈革命家都在抚州活动过，至今遗存的革命遗址有：第四次反“围剿”东、黄陂战役旧址、第五次反“围剿”高虎脑战场旧址、康都会议及红一方面军总部旧址、闽赣省苏维埃政府旧址、毛泽东、周恩来、朱德、邓小平等旧居。人文景观是具有抚州特色的旅游资源。 抚州市中心城区污水处理厂： 抚州市中心城区污水处理厂一期工程建于抚北路与石抚路交叉口东南角的西津渡处，用地67亩，建设规模为日处理污水6万吨，项目总投资5400万元。项目采用奥贝尔氧化沟工艺，实现中央完全自动化控制。主体工程主要由粗格栅、进水泵房、细格栅、沉沙池、氧化沟、配水井、二沉池、储泥池、脱水机房、紫外线消毒池及行政办公楼和实验室等构成，总建筑面积为2908平米。抚州市污水处理厂一期工程2005年7月正式动工，试运行期间，水质稳定，各项设备运行正常。2007年5月，经江西省环境监测中心站现场监测，经处理后的尾水各项污染物排放指标均达到初设批复要求，即《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB19918-2002）一级B标准，达标排入抚河。2007年7月，污水处理厂一期工程通过了江西省环保局组织的环评验收。

污水处理厂二期工程位于一期工程南侧，占地面积27600平方米，总投资5135.18万元。二期工程建设是在污水处理厂一期工程建设（处理能力每日6万吨）的基础上扩建处理能力每日3万吨的工程项目。二期工程已于2010年1月建成投入营运，目前，抚州市中心城区污水处理厂的总处理规模为9万吨/日。抚州市中心污水处理厂是一个水环境治理和市政建设相结合的项目，具有较好的社会、经济和环境效益，工程实施后可明显改善城区内地表水体以及抚河城区段水域的水质状况。

# 环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 根据抚州市环境监测站对项目区域的监测结果表明，项目所在地区域环境质量现状如下： ⑴空气环境质量现状 项目所在地评价区域内的SO2、NO2、TSP等指标浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，大气环境质量状况良好。 ⑵水环境质量现状 项目所在区域的主要地表水为抚河和南岸湖，抚河和南岸湖水质良好，各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ⑶地下水环境质量现状 根据抚州市环境监测站近期监测结果表明，项目所在地地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准要求。 ⑷声环境质量现状 项目所属区域为城区，用地临近迎宾大道及曾巩大道一侧距离道路红线35米以内的区域昼夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域昼夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目区域内声环境质量良好。 ⑸生态环境质量现状 项目所在区域为抚州市城市建成区，为城市生态环境，土地利用率高，植被覆盖率较低，主要为城市园林绿化，街道和空隙地种植有观赏树木和花草。根据实地调查，建设项目区域内没有国家规定保护的珍稀动植物。 综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量符合功能区划的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 1、环境空气保护目标 保护评价区域内的环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。 2、水环境保护目标 保护评价区域抚河、南岸湖水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 - 声环境保护目标 保护评价区域内临近迎宾大道及曾巩大道一侧距离道路红线35米以内的区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其他区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 项目主要环境敏感保护目标列于表6。 表6 主要环境保护目标一览表 环境; 环境保护对象; 规模; 方位和距离; 环境保护目标. 水环境; 抚河; 大河; 北面，5500m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体. 南 湖; 小湖; 东面，344m. 空气环境; 伟星西凤华都小区; 920户; 北面，91m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 伟星浪琴湾小区; 230户; 东北面，218m. 丰源宜合小区; 530户; 东面，530m. 港背刘家; 118户; 西南面，138m. 市公安局; 120人; 西面，300m. 市质监局; 120人; 西北面，110m. 小圩村; 34户; 西北面，210m. 声环境; 伟星西凤华都小区; 920户; 北面，91m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a标准. 伟星浪琴湾小区; 230户; 东北面，218m. 丰源宜合小区; 530户; 东面，530m. 港背刘家; 118户; 西南面，138m. 市公安局; 120人; 西面，300m. 市质监局; 120人; 西北面，110m. 小圩村; 34户; 西北面，210m.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴空气环境 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，地下车库空气质量执行《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ1-2007）中表1时间加权平均允许浓度限值，具体见表7。 表7 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物因子; 浓度限值; 标准来源. 1小时平均; 日平均; 年平均. TSP; /; 0.30; 0.20; GB3095-2012中的二级标准. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. SO2; 0.50; 0.15; 0.06. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. CO; 20; GBZ1-2007表1时间加权平均允许浓度限值. NOX; 5. ⑵地表水 地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表8。 表8 地表水环境质量标准 项 目; 单位; 标准限值; 来源. pH; 无量纲; 6~9; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水标准. CODcr; mg/L; 20. BOD5; mg/L; 4. NH3-N; mg/L; 1.0. ⑶声环境 本项目所在区域为声环境2类、4a区，用地临近迎宾大道和曾巩大道一侧距离道路红线35米以内的区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准，其他区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，具体标准值见表9。 表9 声环境质量标准 类别; 昼间(dB); 夜间(dB). 2类; 60; 50. |
| --- | --- |

|  | 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废水 项目生活污水经隔油池+化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准同时满足抚州市中心城区污水处理厂进水水质要求，然后由市政污水管网统一排放到抚州市中心城区污水处理厂进一步处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级B标准后最终排入抚河。具体废水污染物排放标准见下表。 表10 污水排放标准 单位：除pH外均为mg/L 标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油. （GB8978-1966)表4中三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; --; ≤400; ≤100. 污水处理厂进水水质要求; 6~9; ≤220; ≤120; ≤25; ≤200; ---. （GB18918-2002)一级B标准; 6~9; ≤60; ≤20; ≤8; ≤20; ≤3. - 废气 施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；营运期停车场尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度限值；备用柴油发电机尾气排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）相关标准限值；员工餐厅及餐饮业油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中相应规模排放标准。 表11 大气污染物排放标准 单位：mg/m3 项 目; 标准名称; 级 别; 排放标准值. 施工期; GB16297-1996表2中二级; 无组织排放监控浓度限值; 颗粒物. 1.0. 营运期; 停车场汽车尾气; 最高允许排放浓度; NOx; CO; THC. 240; /; 120. 柴油发电机; GB20891-2014第Ⅲ阶段; 额定净功率; CO g/kwh; HC g/kwh; NOx g/kwh. Pmax>560; 3.5; -; -. |

|  | 厨房油烟; GB184 3-2001; 规模; 排放浓度; 去除效率. 小型; 2.0; 60%. 中型; 75%. 大型; 80%. 三、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放标准。 表12 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB(A) 施工阶段; 排放限值. 昼间; 夜间. 场界; 70; 55. 项目营运期用地场界临近迎宾大道和曾巩大道一侧噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中“表1 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值”4类标准；其它场界排放执行2类标准，具体见下表。 表13 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 适用标准; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. - 固体废弃物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关要求。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据工程分析可知，本项目总量控制指标主要为CODcr、NH3-N，项目主要废水污染物主要为生活污水，水质较为简单，产生的污水经过隔油池+化粪池预处理后由抚州市中心城区污水处理厂接纳进一步处理达标排放，总量纳入抚州市中心城区污水处理厂排放总量指标范围，不需另行申请。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 土石方工程 基础工程 结构工程 装修工程 工程验收 施工废水、建筑垃圾、施工人员生活污水和生活垃圾 噪声、扬尘、施工机械废气 噪声 噪声、装修废气 图1：项目施工流程及产污环节图 本项目施工流程为：征地后进入基础施工阶段，如挖土方、打桩等，然后进行结构施工，建筑物装修，配套设施安装，最后工程验收后后即可使用。 污染源强分析： 一、施工期主要环境问题 （1）废气 废气主要为施工扬尘、施工和运输机械排放的尾气、以及建筑物室内室外装修阶段产生的油漆废气。 项目须进行“三通一平”、地基处理及打桩处理，才能进行地面建筑，而且需要运输废土、石、混凝土和建筑材料等，施工扬尘主要产生于土石方、挖掘地基、打桩、地面建筑结构、土建施工以及建筑材料的运输和堆放等过程中，扬尘量与施工作业方式及气象条件有密切关系，难以定量。一般来说，干燥及风力大的条件下，扬尘量较大，属无组织排放。 施工和运输机械运行时会产生一定量的尾气，主要成分为CO、碳氢化合物、NOx等，呈无组织排放。

装修阶段产生的油漆废气主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的醋酸丁酯、乙醇、丁醇等，该废气的排放属无组织排放。在装修期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以投入运营后也要注意室内空气的流畅。 （2）废水 施工期主要为地表径流及施工人员生活污水和施工机械废水，施工机械废水主要是机械设备运转的冷却水和洗涤水，产生量约2t/d，经过沉淀处理后用于洒水降尘等；施工人员约50人，用水量为50L/d·人，约为2.5m3/d，排水量按用水量的80%计，施工生活污水产生量约为2m3/d。 （3）固体废物 固体废物主要为地下车库开挖产生的余土、建筑施工垃圾（包括废砖块、水泥块、废木料、钢筋头等）和施工人员生活垃圾。本项目总建筑面积为140184.9m2，类比同类项目建设期建筑施工垃圾排放情况类比，每平方米面积产生建筑垃圾约4.4kg，则本项目在建设期将产生建筑施工垃圾约610t；本项目地下建筑面积为40000m2，共设地下两层，高约7m，则挖方量共计约28万m3，挖方用于景观覆土1m（覆土面积按绿地面积10107.2m2计），需求土方量约3.32万m3，因此本项目产生余土量约27.09万m3；施工人员约50人，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，施工生活垃圾产生量为10kg/d。 （4）噪声 项目施工期间将使用打桩机、搅拌机、混凝土振捣机、电锯、电钻、车辆等施工机械和运输机械，在运行中将产生噪声，噪声源约为80～110dB(A)，特点为突发性和间歇性。 （5）生态环境 项目位于抚州市迎宾大道以南、曾巩大道以东地块，用地区域目前以空地为主。施工期间，在地基开挖、弃土堆置区都不可避免地会改变原有地形地貌，雨季会造成一定程度的水土流失。

二、营运期主要环境问题 1、废气 项目营运期大气污染物主要为项目内停车场机动车尾气、员工餐厅及餐饮业油烟废气、天然气燃烧废气和应急电源柴油发电机组烟气。 - 停车场机动车尾气 本项目总计机动车停车位801个，其中地上机动车停车位50个，地下车库停车位751个，地下车库分布于地下一层和地下二层，每层车库高3m，合计总面积40049.25m2。地下一层设停车位461辆，总面积24941.31m2；地下二层设停车位290辆，总面积15107.94m2；地下车库换气方式采用全面通风方式，换气频率为6次每小时。 根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，汽车燃油污染物排放系数如表14所示。 表14 汽车燃油污染物排放系数 序号; 污染物; 以汽油为燃料（g/L）. 1; CO; 169.0. 2; NOx; 21.1. 3; THC; 33.3. 停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车位的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照100m计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为72s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s～3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约95s，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为170s。车辆进出停车场的公里耗油量为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算： g=f·M 其中：M= m·t 式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油），具体见表15； M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）； t—汽车出入停车场的运行时间总和，由上述分析可知，约为170s；

m—车辆进出停车场的小时耗油量，公里耗油量约为0.20L/km，按照车速5km/h计算，可得m=1L/h。 由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.047L（出入口到泊位的平均距离以100m计），再乘以污染物排放系数，每辆汽车进出停车场一次产生的废气污染物CO、NOx、THC的量分别为7.94g、0.99g、1.57g。本项目地上停车位及地下车库废气产生情况见表15。 表15 项目停车场汽车废气污染物产生情况 污染物产生量（g/辆）; 停车 位置; 车流量 (辆/日); 进出次数 （次/d）; 产生量（kg/d）及速率（kg/h，16h/d）. CO; NOX; THC; CO; NOX; THC. 7.94; 0.99; 1.57; 地上; 50; 2; 0.794; 0.099; 0.304. 0.05; 0.006; 0.010. —1F; 461; 2; 7.321; 0.913; 1.448. 0.458; 0.057; 0.091. —2F; 290; 2; 4.605; 0.574; 0.911. 0.288; 0.036; 0.057. 本项目地上停车位较少，产生的汽车尾气呈无组织排放且分散面积较大；地下车库换气方式采用全面通风方式，换气频率为6次每小时，废气通过不低于2.5m的多个排气口排放。本评价针对地下车库汽车尾气进行浓度排放达标行分析。按地下停车库体积及单位时间换气次数，计算单位时间废气排放量，再按照污染物排放速率，计算各停车库的污染排放浓度，计算方法如下： 式中，V为地下室体积，m3 n为换气次数次/h 为污染排放浓度，mg/m3 为污染物排放速率，kg/h 为废气排放量，m3/h 按此方法计算地下停车库污染物排放浓度，结果见表16。 表16 地下停车库废气排放浓度

泊位位置及数量; 污染物; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 标准值（单位：mg/m3）. GBZ1-2007 浓度限值; GB16297-1996表2中二级. 地下一层停车库（461辆）; CO; 3.06; 2.67; 20; /. NOX; 0.38; 0.33; 5; 240. THC; 0.61; 0.53; /; 120. 地下二层停车库（290辆）; CO; 3.18; 1.68; 20; /. NOX; 0.40; 0.21; 5; 240. THC; 0.63; 0.33; /; 120. 由上表可知项目各层地下车库产生的汽车尾气污染物中NOX、THC的排放浓度均符合执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度要求，同时地下车库空气质量可满足标准值《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ1-2007）中表1时间加权平均允许浓度限值（NOX、CO排放浓度低于标准值）。地下车库废气通过多个排气口排放，排气口高度不低于2.5m，排气筒位置与项目构筑物的水平距离≥10m，对周边环境及项目商业活动影响很小。 （2）柴油发电机组烟气 项目拟配备一台1台功率为1000kw的应急电源柴油发电机组，并设置在地下二层专用发电机房内，在主电源故障或停电时作为备用电源。根据抚州市同类项目类比分析，柴油发电机年使用时间约为90小时，柴油发电机耗油率为212.5g/kwh，则柴油发电机年消耗柴油量为19.14t（22.92m3），发电机燃油采用含硫量低于0.035％的优质0＃柴油，烟气量按10.8m3/kw计算，则本项目柴油发电机组运行时产生的理论烟气量为10800m3/h。机柴油发电机组大气污染物具体产生情况（以发电机100％满载运行计）见表17。 表17 柴油发电机大气污染物产生情况一览表 污染物; SO2; 烟尘; NOX; 废气量. 产生系数（kg/m3 柴油）; 4; 0.714; 2.56; 10800m3/h. 产生速率（kg/h）; 1.02; 0.18; 0.65. 产生浓度（mg/m3）; 94.44; 16.67; 60.19. 年产生量（kg/a）; 91.68; 16.35; 58.68; 9.72×105m3/a. 鉴于项目柴油发电机仅作为应急电源，年使用时间较少，发电机燃油采用含硫量低于0.035％的优质0＃柴油产生的SO2、NOX

和烟尘等污染物较少，浓度较低，可直接使烟气经专用竖井管道至建筑楼顶排放。 （3）天然气燃烧废气 本项目餐饮业、员工餐厅所用燃料均为城市管道天然气，天然气是一种清洁能源，主要成分为甲烷，其燃烧过程的产物主要是CO2和H2O，也有极少量NOX、SO2、烟尘等有害气体，根据《环境统计手册》推荐的参数，燃烧1×106Nm3天然气约产生1843.2kgNOX、630kgSO2和302.0kg烟尘，以NOX为主要污染物。根据建设单位提供资料中的餐饮业户数及员工餐厅就餐规模，估算出本项目年用气天然气量为5.4×105Nm3，燃气污染物排放量为NOX995.3kg/a，SO2340.2kg/a和烟尘163.1kg/a。天然气为清洁能源，燃烧后污染物排放量较少，又属间断性排放，通过专用烟道引至楼顶高空排放，对环境空气质量影响不大，可实现达标排放。 - 油烟废气 根据建设单位提供资料，项目建成运营后员工约300人，餐饮业客流量约3000人次/天，项目设有员工餐厅为提供就餐，每日一餐，员工餐厅及餐饮业基准灶头数合计约45个。类比同类型餐饮业运行情况，食用油消耗量以2kg/100人•餐计，则本项目食用油消耗量为66kg/d，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，则项目油烟产生量约1.87kg/d，0.683t/a，油烟总风量约45000Nm3/h（平均每个灶头以1000Nm3/h计）。灶头每天使用时间平均以6小时计，则本项目油烟废气产生量为27万Nm3/d（9855万Nm3/a），油烟产生浓度为6.9mg/m3，本项目油烟废气产生情况一览表见表18所示。 表18 本项目油烟废气产生情况 污染物; 废气量（万m3/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）. 油烟; 9985; 6.9; 0.312; 0.683. 本项目员工餐厅及餐饮业等安装有灶头的场所均须按照国家关于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，分别根据其餐饮业规模安装高效油烟净化装置（油烟去除效率为85%以上）进行处理，并使净化处理后的油烟废气引至屋顶空中排放，则本项目油烟废气排放浓度为1.1mg/m3，排放量为0.103t/a。可满足排放烟气中油烟浓度值达到标准限值（油烟浓度≤2.0mg/m3）的要求。 2、废水 本项目用水主要为餐饮业、电影院及其他商业用水，员工生活用水、空调用水和绿化用水，根据建设单位提供资料及参考《江西省城市生活用水定额》（DB36/T419-2011），

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/766142003104010052