XXXXXXXXXXXXX

单片机原理及接口技术课程设计总结报告

设计题目：电子钟倒计时器的设计

姓    名：XXXXXXX

系    别：XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

专    业：XXXXXXXX

班    级：XXXXXXXXX

学    号：XXXXXXXXXXX

指导教师：XXXX

2010年01月12日

郑州轻工业学院

课 程 设 计 任 务 书

题目           电子钟倒计时器的设计

专业、班级 XXXXXXXXX班 学号 XXXX姓名XXXXXX

主要内容、基本要求、主要参考资料等：

主要内容

1. 以单片机为核心器件组成具有倒计时功能的计时器。

2. 可以通过按键进行复位、启动、暂停等功能。

基本要求

1. 能够对电子电路、电子元器件等方面的知识有进一步的认识，独立对其进行测试与检查。 
2. 熟悉8052单片机的内部结构和功能，合理使用其内部寄存器，能够完成相关软件编程设计工作。 为实现预期功能，能够对系统进行快速的调试，并能够对出现的功能故障进行分析，及时修改相关软硬件。
参考资料

1. 单片机原理及接口技术  张毅刚/彭喜元主编   人们邮电出版社

2. 单片机试验与实践教程  万光毅主编   北京航空航天大学出版

完  成  期  限：  2010年01月12日

指导教师签名：

课程负责人签名：

2010年01月04日

绪 论

单片机自20世纪70年代问世以来，已对人类社会产生了巨大的影响。尤其是美国Intel公司生产的MCS-51系列单片机，由于其具有集成度高、处理功能强、可靠性高、系统结构简单、价格低廉、易于使用等优点，在工业控制、智能仪器仪表、办公室自动化、家用电器等诸多领域得到广泛的应用。在于MCS-51单片机兼容的各种增强型、扩展性等多种衍生单片机产品中，美国ATMEL公司推出的AT89C5x系列单片机在我国的8位单片机市场中占有比较大的份额。AT89C5x系列单片机有多种机型，其中的基本型AT89C51单片机时十分重要的，因为他是目前替代MCS-51系列单片机的主要芯片之一，具有典型性、代表性，同时也是各种增强型、扩展型等衍生产品的基础。

本次课程设计就是用AT89C5x系列的单片机设计电子钟倒计时器，，不但电路简单，而且功能可根据需要自行设计。电子钟倒计时器在生活中非常有用。例如：可用于新年倒计时、重大的事件倒计时以及科研上的倒计时。

目录

1 设计方案简介	5

2 设计流程图	5

3 设计原理	6

3.1  AT89C51	6

3.1.1  AT89C51单片机简介	6

3.1.2  管脚功能	7

3.2 实验原理图	9

4 软件流程图	10

4.1 倒计时器主程序框图	10

4.2 显示子程序框图	11

5 带详细注释的源程序清单	11

6 调试运行	18

7 个人体会	18

8 参考文献	20

# 1．设计方案简介

（1）4个按键组成2*2矩阵形式，接到P3口。其中SW4接P3.6口，SW5接P3.7。

（2）通过T0定时器与P2.3引脚配合构成音频发生器，在P2.3引脚输出音频频率。

# 2．设计流程图

设计电路

原理图输入

汇编语言

焊接电路

编译

映射下载到芯片上

# 3．设计原理

3.1 AT89C51

3.1.1 AT89C51单片机简介

图(a) 89C51内部结构图

AT89C51是美国ATMEL公司推出的系列单片机，将多种功能的8位CPU与FPEROM（快闪可编程/擦除只读存储器）结合在一个芯片上，是一种低功耗、高性能的CMOS控制器，为很多嵌入式控制应用提供了非常灵活而又价格适宜的方案，其性能价格比远高于同类芯片。它与MCS-51指令系统兼容，片内FPEROM允许对程序存储器在线重复编程，也可用常规的EPROM编程器编程，可循环写入/擦除1000次。89C51内含4KB的FPEROM，一般的EEPROM的字节擦除时间和写入时间基本上均为10ms，对于任一个实时控制系统来说，这样长的时间是不可能在线修改程序的。

与EEPROM相比较，FPEROM大大缩短了存储内容擦除和写入的时间，为在线改写程序提供了极大的方便，而且价格也比带EPROM87C系列单片机便宜，这更显示出了89C系列的优越性。它还有128*8Bit的片内RAM；32根I/O线；2个16位定时/计数器；5个中断源；一个全双工的异步串行口；间歇和掉电工作模式；三级程序存储器加密；全静态工作，晶振工作范围：0Hz—24MHz。

3.1.2 管脚功能

AT89C51单片机为40引脚芯片如图(b)所示。

(1)I/O口线: P0、P1、P2、P3共四个八位P0口是三态双向口, 通称数据总线口, 因为只有该口能直接用于对外部存储器的读ˆ写操作。P0口也用以输出外部存储器的低8位地址。由于是分时输出, 故应在外部加锁存器将此地址数据锁存, 地址锁存信号用ALE。P1口是专门供用户使用的I/O口, 是准双向口。P2口是从系统扩展时作高8位地址线用。不扩展外部存储器时, P口也可以作为用户I/O口线使用, P2口也是准双向口。P3口是双功能口, 该口的每一位均可独立地定义为第一I/O 功能或第二I/O功能。作为第一功能使用时操作同P1口。

P3口的第二功能如图(c)。

图(b) 89C51引脚图

(2)控制口线: PSEN (片外取控制)、AL E( 地址锁存控制)、EA (片外储器选择)、RE2SET (复位控制) ;

(3)电源及时钟: CCC、VSS; XTAL 1, XTAL 2

图(c) 引脚功能表

3.2 实验原理图

图(1) 主控制电路

图(2) LED数码管控制电路            图(3) 蜂鸣器控制电路

# 4．软件流程图

4.1倒计时器主程序框图

主程序

定时器初始化

允许T0中断

启动T0

调用键盘扫描程序

有键按下吗

调用显示子程序

查表取计数初值

T0装入计数初值

调用键盘扫描程序

允许T0中断

有键按下吗

否

是

否

是

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/766210101131010033