团体标准

T/TAF XXX—XXXX

循环回收移动通信终端质量检测规范

The quality inspection methods for recyclable mobile communication terminal

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

电信终端产业协会 发布

ICS 33.050

CCS M 30

# 循环回收移动通信终端质量检测规范

# 范围

本文件规定了循环回收移动通信终端产品的质量检测流程和方法。

本文件适用于循环回收移动通信终端产品。

# 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

# 术语和定义

循环回收移动通信终端  Recyclable mobile communication terminal

经过使用后再次进入市场流通的、不涉及非法和侵权的移动通信终端。

磕碰  Bump

指终端机身上碰伤的痕迹。

掉漆  Paint off

终端外壳喷漆存在脱落的现象。

缺角  Damaged

终端外壳或屏幕边沿上出现的缺损。

变形  Deformation

终端外壳受外力作用而产生形状的改变。

缝隙  Crack

机身零部件拼装出厂时原本接合处出现裂开的缝处。

磨损  Abrasion

有明显深度的磨损。

硬划痕  Scratch hardness

由于硬物摩擦而造成有深度的划痕。

脱胶  Adhesive failure

在机身有胶或者胶膜附着的位置，由于外因或者内因导致其脱落的现象。

外屏  Cover glass

终端屏幕区域最外层的玻璃层。

内屏  LCD/OLED

终端屏幕外屏下方的显示区域。

气泡  Bubble

在显示屏内屏与外屏之间出现圆形或者不规则的气泡。

屏内漆  Lacquer

外屏内在内屏显示区域外用于装饰的喷漆。

亮点  Glowing blobs

在屏幕显示区域内，亮度异于周围显色的像素点。

红屏  Red screen

在屏幕显示区域正中间，出现整块集中的区域显示偏红的现象。

老化  Aging

在显示屏区域边缘显示发黄，四角出现变色发黑等现象。

抖屏  Screen jitters

在屏幕显示区域内，显示区域的内容出现抖动的现象。

亮斑  Bright spots

在屏幕显示区域内，亮度异于周围显示的大于像素点的斑点。

色斑  Discolorations

在屏幕显示区域内，颜色和周围显示不同的斑点。

黑点  Dark spots

在屏幕显示区域内，只能显示黑色的像素点。

坏点  Defect pixel

在屏幕显示区域内，显示功能损坏的像素点。

内液晶  Liquid crystal

内屏中用于显示处于液晶态的一种物质。

透图字  Perspective view

在屏幕显示区域内，某些图和字呈现出印在内屏上无法抹去的现象。

断层  Image segmentation

显示屏在白色或其它浅色、纯色画面出现上下显示区域断层色差。

屏生线  Horizontal line problem in screen

在屏幕显示区域内，出现一条隔断显示屏幕的异色线。

错乱  Pixelation occur

在屏幕显示区域内，出现各种不规则的影响显示的纹路与图案。

内屏受损  Broken internal screen

在屏幕显示区域内，由内屏损伤导致的黑屏下会呈现蓝色斑点图案的现象

物料  Material

终端的零部件。

# 检测条件

本文件中，质量检测须满足以下表1中检测条件。

  - 检测条件

| 项目 | 质检条件 |
| --- | --- |
| 检测员视力 | 裸眼或矫正视力不低于0.8 |
| 光照强度 | 400Lux-800Lux |
| 光源 | D65-CIE标准光源，光源位置须在检测员正上方 |
| 温度 | 20℃-30℃ |
| 检视距离 | 人眼与被测终端表明距离为20cm-35cm |
| 检查角度 | 与桌面成45°，上下左右转动45°观察 |

本文件采用菲林软尺测量长度与宽度，采用污点尺测量面积。

# 循环回收移动通信终端质量检测方法

## 预质检

### 循环回收移动通信终端产品合规性核验

产品合规性核验方法如下：

- 循环回收移动通信终端须通过循环回收移动通信终端产品合规性核验技术要求中的必须核验项目；

- IMEI查询方法为拨号键输入“*#06#”查询循环回收移动通信终端的IMEI码并记录；

- 具体核验方法参考循环回收移动通信终端产品合规性核验技术要求。

### 基础信息核验

检查产品是否为以下表2四种情况，并记录结果。

  - 基础信息分类

| 政协定制机 | 启动后系统存在明确军、政手机系统出现关键词“安康综治；治理现代化，平安新安康” 例如：关于本机有提示“新一代警务安全終端”，或者还原后激活有提示“此为过度版本，部分接口管制。” |
| --- | --- |
| 监管锁 | 监管锁(激活过程中提示远程管理锁，系统设置界面提示“该设备已被xxxx公司监管”) |
| 仿冒产品 | 销售企业未在工信部注册，设备外壳及系统内无品牌型号等信息 |
| 存在ID的设备 | 存在密码或处于丢失模式 |

## 外观质检方法

### 屏幕外观质检方法

#### 适用范围

屏幕外观质检方法适用于循环回收移动通信终端的屏幕的质检，循环回收移动通信终端的屏幕应满足消费者日常使用需求。

#### 质检方法

屏幕外观功能质检方法如下：

- 观察外屏，记录碎裂、缺角、脱胶数量及面积；

- 观察外屏划痕，记录并测量硬划痕数量以及长度；

- 观察内屏，记录内屏气泡、屏内漆情况；

- 观察内屏，记录的灰尘与异物情况；

- 观察外屏磨损，记录磨损情况。

### 边框背板机身外观质检方法

#### 适用范围

机身外观质检方法适用于循环回收移动通信终端边框背板外观质检。

#### 质检方法

边框背板机身外观质检方法如下：

- 观察边框背板机身，记录扭曲、变形、破损情况；

- 观察边框背板机身，记录密集麻点区域的情况；

- 观察边框背板机身，记录机身网罩缺少、破损情况；

- 观察边框背板机身，记录logo异常情况；

- 观察边框背板机身，记录机身异物情况；

- 观察边框背板机身，记录缺失、破损情况；

- 观察边框背板机身，记录并测量磕碰掉漆数量以掉漆区域面积；

- 按压机身，记录出现声音与形变情况；

- 观察边框背板磨损情况，记录磨损宽度、高度。

### 外设接口外观质检方法

#### 适用范围

外设接口外观质检方法适用于循环回收移动通信终端尾插及耳机孔外观质检。

#### 质检方法

外设接口外观质检方法如下：

- 观察尾插，记录的凸起或凹陷情况；

- 观察耳机孔，记录碎裂缺角、周围变形以及凸起或凹陷情况；

- 观察Home键、静音键、开关键、音量键以及其他按键外观是否有破损情况。

### 摄像头外观质检方法

#### 适用范围

摄像头外观质检方法适用于循环移动终端摄像头外观质检。

#### 质检方法

摄像头外观质检方法如下：

- 观察摄像头，记录灰尘颗及异物情况；

- 观察摄像头镜头，记录镜头破损情况。

### 按键外观质检方法

#### 适用范围

按键外观质检方法适用于循环移动终端物理按键外观质检。

#### 质检方法

按键外观质检方法如下：

- 观察机身，记录物理按键缺失情况；

- 观察每个物理按键外观，记录是否存在明显凹凸现象；

- 按压或拨动按键，记录是否存在按键松动、无弹性情况。

## 功能质检方法

### 屏幕功能质检方法

#### 适用范围

屏幕质检方法适用于循环回收移动通信终端屏幕功能质检。

#### 质检方法

屏幕功能质检方法如下：

- 使用循环回收移动通信终端相册功能，预览测试白色图片；

- 观察并记录屏幕显示区域内是否存在以下表3显示功能异常情况；

  - 屏幕显示功能质检情况记录

| 测试现象 | 质检情况 |
| --- | --- |
| 抖屏 | 显示异常 |
| 红屏 |  |
| 断层 |  |
| 透图字 |  |
| 屏生线 |  |
| 错乱 |  |
| 亮斑 |  |
| 色斑 |  |
| 坏点 | 显示异常 |

- 观察并记录屏幕显示区域内是否存在受损情况；

- 观察并记录屏幕显示区域内是否发生漏液。

### 触控功能质检方法

#### 适用范围

触控质检方法适用于循环回收移动通信终端触控功能质检。

#### 质检方法

触控功能质检方法如下：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/767016105063006026